​​AKKURAT s.r.o.
Na Ovčinách 970/4, 170 00 Praha 7
IČ: 09206990
Kontaktní osoba: Ing. arch. Dominik Saitl, MSc., 
xxx
xxx

Tímto u vás objednávám vytvoření digitálního 3D modelu budovy CpdB

Zadání: předmětem objednávky je zhotovení digitálního 3D modelu budovy CpdB na základě dodaných 2D výkresových podkladů (DWG).

Rozsah: pouze budova (bez terénu, bez okolí, bez kolejiště, bez mobiliáře/vegetace). Model slouží jako koordinační a referenční geometrie pro navazující práci na expozicích, interiéru a dalších speciálních profesích.

Zásady modelování:

- model je idealizovaný – prioritu má ortogonalita, čitelnost a jednoznačná interpretace (nikoli „absolutní přesnost“)

- nepřebírat submilimetrové odchylky a náhodné křivosti (zaměření/omítky/nerovnosti)

- hlídat, aby se celek nevychýlil mimo limity: dodržet konzistenci hlavních rozměrů cca ±10 mm / 10 m a průběžně kontrolovat několik globálních kót (délka/šířka, hlavní osy, výšky podlaží)

Úroveň detailu:

- exteriér: základní členění fasády (římsy, sokl, parapety, profilace, apod.), výplně otvorů, hmoty přístaveb a nástaveb

- interiér:

  - vybrané zachovávané historické prvky, (schodiště, vybrané dveře, obklady, dlažby, apod.)

  - základní geometrie nových konstrukcí v míře potřebné pro koordinaci (nosné konstrukce, předstěny, podhledy apod.)

## Podklady

Zhotovitel vychází z podkladů dodaných objednatelem: DWG půdorysy, řezy a pohledy

## Referenční body, jednotky, orientace

Model bude zpracován v pracovním lokálním systému (osy X/Y ortogonálně podle budovy), ale tak, aby šel později jednoduše transformovat do S-JTSK/Bpv.

- (0,0,0) = jednoznačný bod na budově (zhotovitel popíše ve zprávě)

- jednotky: milimetry

## Výstupy

- SKP + 3D DWG

- stručná zpráva (max. 1–2 strany): počátek systému souřadnic/orientace, kontrolní kóty, struktura hladin

## Licence

Výhradní, věcně, časově a místně neomezená licence s právem podlicencování.

## Datová struktura modelu

Model bude členěný na hladiny, primárně po podlažích, aby umožňoval pohodlnou práci v interiéru.

Strukturální principy:

- referenční prvky: 00_REF (osy + referenční bod)

- názvy vrstev: <PODLAZI>_<PRVEK> (např. 1NP_OBVOD, 1NP_PRICKY, …)

- v každém podlaží držet stejnou sadu prvků: OBVOD / PRICKY / STROP / PODLAHA / VYPLNE

- všechny prvky dávat vždy do příslušného podlaží (např. 1NP_HIST_SCHODISTE)

## Termín dodání: 31. 12. 2025 do 12:00 (předání přes datové úložiště).

Dohodnutá cena: 100.000 Kč bez DPH.

Pavlína Šulcová

15.12.2025