Příloha 1

Kalkulace ceny díla k dohodě č.: PPK-478a/31/17

Výsadba 40 ks ovocných druhů dřevin (Tř - 5 ks, Jb - 20 ks, Šv - 10 ks, Hr - 5 ks) podél místní komunikace "Pod školou". Vysazené odrostky ovocných stromků (s balem, min. výška 150 cm, zapěstovaná korunka) budou doplněny ochranou proti okusu a poškození (plastová ochrana kmínku, lesnické pletivo upevněné okolo 2 kotvících kůlů). Výsadba bude provedena v souladu se standardem SPPK C02 003:2016 - funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině. Garance za zdárnou výsadbu a zapěstování korunky 5 let.

Kalkulace na výsadbu 1 ks stromku s balem

Sadební materiál (včetně dopravy, garance 5 let)			963,- Kč

Kůl 200 cm 2 ks, pletivo,plastová ochrana kmínku			351,- Kč

Úvazek								  34,- Kč

Výsadba (jamky 40 x 40 x 40, přihnojení,

vlastní výsadba, 50 % výměna  půdy)				351,- Kč

Ukotvení dřeviny – 2 kůly, instalace pletiva				229,- Kč

Zálivka stromku (následná péče)					  71,- Kč

_____________________________________________________________

Celkem náklady na 1 ks:					         1 999,- Kč

Výsadba 40 ks:						       79 960,- Kč

_______________________________________________________

Cena celkem včetně DPH :				     79 960,- Kč