Název stavby:	Výměna oken v zasedací místnosti  společnosti EGAP

Místo stavby:			Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1

Investor:			EGAP, a.s. Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1

Projektant: 				STÚ-K, a.s.

Saveljevova 1629/18, 147 00 Praha 4

Vypracoval:	 		Ing. Tomáš Vimmr, mob: +420 602 314 620,

e- mail: t.vimmr@stu-k.cz

Způsob výstavby:            	dodavatelsky

Dodavatel:                        	TRUHLÁŘSTVÍ PROFI v.o.s.

se sídlem: č.p. 56, 582 44 Sázavka

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou A 10194 zastoupená Bohumilem Prchalem, jednatelem

IČO: 259 61 535, DIČ: CZ25961535

VÝMĚNA OKEN

v zasedací místnosti EGAP

Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1

Specifikace dodávky

Datum:	17.12.2025

ÚČEL PROJEKTU

Projektová dokumentace řeší výměnu oken v zasedací místnosti kancelářské budovy společnosti EGAP na adrese Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1.

TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

# bourací práce

Bourací práce budou zahrnovat:

- demontáž a likvidace stávajících oken, včetně vnitřních parapetů

- demontáž a likvidace sádrokartonu v nezbytném rozsahu

- demontáž a likvidace vnějšího oplechování oken v nezbytném rozsahu

# Výplně otvorů

Po demontáži stávajících oken budou osazena dřevěná eurookna 78 mm s okenním rámem o stavební hloubce 78 mm (Uf = 1,3 W.m-2.K-1) a zasklená izolačními dvojskly s pokovením vnitřního skla, např. Planitherm® ONE (Ug = 1,0 W.m-2.K-1)  s teplým nekovovým meziskelním rámečkem, např. SWISSPACER-V (PSI = 0,034 W.m-1.K-1).

Pozn. V žádném případě nelze použít nerezový nebo dokonce hliníkový rámeček, který může způsobit rosení okraje izolačních skel, což lze zvláště u dřevěných oken označit za kritický problém. Původní stavební hloubka byla 68 mm, stavební hloubka 78 mm je vhodnější.

Šikmá, neotvíravá část okenních sestav bude řešena tepelně tvrzeným kaleným sklem na exteriérové straně. Bude rovněž použit zasklívací rámeček pro teplou hranu. Vnitřní sklo bude bezpečnostní vrstvené (např. 44.2) s vloženou polyvinylbutyralovou folií, horní vrstva nad foliií bude z nízkoemisivního skla s pokovenou vrstvou, např. Planitherm® XN a sklovina pod folií bude z čirého skla, např. Planiclear®. Doporučené složení dvojskla směrem z exteriéru je v tloušťkách 5-16-8 mm.

U šikmé části musí být bezpodmínečně dodrženy požadavky ČSN EN 13022-1, zejména z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti připevnění vnějšího skla. Stávající detail bude dle potřeby upraven a vnější sklo bude kromě přilepení tmelem přikotveno příchytkami z nerezové oceli.

Veškerý spojovací materiál – vruty sloužící ke spojení dřevěných profilů budou mít dostatečnou délku a únosnost!

Pod dolním hranou vnějšího zasklení šikmé části bude vytvořen žlábek z Cu plechu, který bude sbírat přepadající srážkovou vodu, odvádět ji do svislé drážky v oplechování a zamezí tak rozstřiku vody na parapetním plechu.

Okna budou v souladu s původním řešením v různých kombinacích otvíravá a sklopná, s celoobvodovým kováním a mikroventilací. Horní, šikmá část oken bude pevná.

Dodavatel je povinen doložit příslušný certifikát vlastností výrobku.

DTD parapet P3 a P5 (nos) s CPL povrchovou úpravou, barva bílá. Dělení oken bude zachováno dle původního řešení.

V okenním rámu bude pod osazované sklo vytvořena drážka pro podložný profil, aby nedocházelo k jeho vysouvání.

Dodávka oken bude provedena včetně řádného ošetření připojovací spáry v souladu s požadavky normy ČSN 730540, a to například osazením komprimační multifunkční pásky nebo ve třech vrstvách s vnitřním a vnějším foliovým uzávěrem a s funkčním úsekem z elastické oknařské pěny. Řešení připojovací spáry bude upřesněno dodavatelem ve spolupráci s autorským/technickým dozorem po rozkrytí SDK konstrukce a zjištění skutečného stavu zakrytých konstrukcí.

Součástí dodávky bude rovněž provedení detailů tepelné izolace kolem oken a ukončení parozábrany (pokud existuje) u okenního rámu, osazení parapetu a konečné úpravy SDK konstrukcí z vnitřní strany.

Z vnější strany pak budou provedeny veškeré nezbytné detaily oplechování včetně oplechování parapetu ve spádu min. 5 % (!) a důsledného napojení parapetního plechu do svislé drážky v dolní části okenního rámu. Veškerá napojení na stávající krytinu (měděný plech) a detaily budou řešeny v souladu s platnou klempířskou normou ČSN 73 3610.

Ing.Tomáš Vimmr