| FNB PARKOVACÍ DŮM DĚTSKÁ NEMOCNICE |  |
| --- | --- |

MaR

|  | Komponenty | Označení | Množství |  | Cena |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kus/m | MJ | cena ks/m | celkem mat. |  |  |
|  | Rozvaděč MR1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rozvaděč MR1, stojící, IP43/20, mont.deska, bočnice, 4bod.zámek, oceloplechový, kapsa na dokumentaci, přístrojové vybavení dle dokumentace; 600x2000x300 mm (š x v x h) + 100mm sokl |  | kus | 1 | 94 000,00 Kč | 94 000,00 Kč |  |  |
| 2 | Regulátor minimálně pro 100 fyzických datových bodů, webové rozhraní, RS485, ModBus, možnost rozšíření I/O, integrované datové body |  | kus | 1 | 36 086,00 Kč | 36 086,00 Kč |  |  |
| 3 | Napěťový zdroj pro řídící systém |  | kus | 1 | 3 292,00 Kč | 3 292,00 Kč |  |  |
| 4 | Modul univerzálních vstupů - 16xUI |  | kus | 1 | 10 100,00 Kč | 10 100,00 Kč |  |  |
| 5 | Modul digitálních vstupů - 16xDI |  | kus | 3 | 3 822,00 Kč | 11 466,00 Kč |  |  |
| 6 | Modul analogových výstupů - 8xAO |  | kus | 1 | 5 497,00 Kč | 5 497,00 Kč |  |  |
| 7 | Modul digitálních výstupů - 8xDO |  | kus | 2 | 8 216,00 Kč | 16 432,00 Kč |  |  |
| 8 | Koncentrátor Mbus pro 40 měřičů, RS485 |  | kus | 1 | 5 967,00 Kč | 5 967,00 Kč |  |  |
| 9 | GSM - Modbus RTU komunikátor pro vzdálenou zprávu, vč. příslušenství |  | kus | 1 | 4 600,00 Kč | 4 600,00 Kč |  |  |
| 10 | Operátorský panel s dotykovým displejem 7" |  | kus | 1 | 15 775,00 Kč | 15 775,00 Kč |  |  |
|  | Periferie |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Venkovní teplotní čidlo Ni1000-6180, -50…80 °C, IP67 |  | kus | 1 | 916,00 Kč | 916,00 Kč |  |  |
| 12 | Prostorové čidlo teploty, měřící prvek Ni1000, -20…70 °C |  | kus | 5 | 1 024,00 Kč | 5 120,00 Kč |  |  |
| 13 | Kombinované prostorové čidlo teploty a vlhkosti, 2x 0-10V, -20…70 °C, 20 % až 95 % rH |  | kus | 2 | 3 558,00 Kč | 7 116,00 Kč |  |  |
| 14 | Detektor oxidu uhelnatého |  | kus | 34 | 6 250,00 Kč | 212 500,00 Kč |  |  |
| 15 | Napájecí a řídící zdroj pro detektory CO |  | kus | 7 | 7 195,00 Kč | 50 365,00 Kč |  |  |
| 16 | Akustická signalizace, 230V |  | kus | 7 | 960,00 Kč | 6 720,00 Kč |  |  |
| 17 | LED panel s nápisem "Vypni motor, opusť prostor" |  | kus | 14 | 4 930,00 Kč | 69 020,00 Kč |  |  |
| 18 | Čidlo zaplavení - detekční jednotka na DIN (230V) + sonda |  | kus | 2 | 1 270,00 Kč | 2 540,00 Kč |  |  |
|  | Kabely + kabelové trasy |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | JYSTY 1x2x0,8 |  | m | 1200 | 60,00 Kč | 72 000,00 Kč |  |  |
| 20 | JYSTY 2x2x0,8 |  | m | 350 | 65,00 Kč | 22 750,00 Kč |  |  |
| 21 | JYTY 4x1 |  | m | 880 | 74,00 Kč | 65 120,00 Kč |  |  |
| 22 | JYTY 7x1 |  | m | 1100 | 88,00 Kč | 96 800,00 Kč |  |  |
| 23 | CYKY-J 3x1,5 |  | m | 1140 | 70,00 Kč | 79 800,00 Kč |  |  |
| 24 | Plastová trubka pevná ø25mm, vč. příslušenství pro montáž plastových trubek (kolena, spojky, příchytky, uchycení do betonu atd.) |  | m | 2480 | 133,00 Kč | 329 840,00 Kč |  |  |
| 25 | Plastová trubka ohebná ø25mm, vč. příslušenství pro montáž plastovýchtrubek (kolena, spojky, příchytky, uchycení do betonu atd.) |  | m | 400 | 63,00 Kč | 25 200,00 Kč |  |  |
| 26 | Oceloplechový žlab 200/50mm, galvanizovaný, včetně příslušenství pro montáž ( konzole pro montáž na stěnu, spojky, nosníky,šrouby, úchyty, závěsy a výložníky po 1,5m, atd. ) + přepážka 50mm |  | m | 40 | 825,00 Kč | 33 000,00 Kč |  |  |
|  | Ostatní |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Ostatní drobný instalační materiál (šroubky, hmoždinky, propojovací krabice apod.) |  | kus | 1 | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč |  |  |
| 28 | Doprava a přesun materiálu |  | kus | 1 | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč |  |  |
|  | Inženýrská činnost |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Provozní zkoušky |  | kus | 1 | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč |  |  |
| 30 | Inženýring, oživení a nastavení systému |  | kus | 1 | 105 000,00 Kč | 105 000,00 Kč |  |  |
| 31 | Výchozí revize elektro |  | kus | 1 | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč |  |  |
| 32 | Programování PLC |  | kus | 1 | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč |  |  |
| 33 | Zaškolení obsluhy |  | kus | 1 | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč |  |  |
| 34 | Dokumentace skutečného provedení |  | kus | 1 | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč |  |  |
| 35 | Zapojení nedodávaných periferií |  | kus | 1 | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč |  |  |
| 36 | Licence software |  | kus | 1 | 500,00 Kč | 500,00 Kč |  |  |
|  |  | Celkem |  |  | 1 492 522,00 Kč |  |  |  |