|  |  | Položkový soupis prací, dodávek a služeb |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakázka: Objekt: Rozpočet: |  |  | PARKOVACÍ DŮM DĚTSKÁ NEMOCNICE DEMOLICE HOSPODÁŘSKEHO OBJEKTU - H SO 01 - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT |  |  |  |  |
| Objednatel: |  |  |  | IČ: DIČ: |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: DIČ: |  |  |
| Rozpis ceny |  |  |  |  |  | Celkem |  |
| HSV |  |  |  |  |  | 2 178 706,68 |  |
| PSV |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| MON |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  |  |  |  | 472 387,00 |  |
| Ostatní náklady |  |  |  |  |  | 1 004 401,00 |  |
| Celkem |  |  |  |  |  | 3 655 494,68 |  |
| Rekapitulace daní |  |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15% |  |  | 0,00 CZK |  |
| Snížená DPH |  |  | 15% |  |  | 0,00 CZK |  |
| Základ pro základní DPH |  |  | 21% |  |  | 3 655 494,68 CZK |  |
| Základní DPH |  |  | 21% |  | 767 653,88 0,00 4 423 148,56 | CZK |  |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  |  | CZK |  |
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  |  |  | CZK |
|  | v | dne Za zhotovitele |  |  | 15.04.2025 Za objednatele |  |  |

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s.

Stránka 1 z 8

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu |  |  | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 HSV 94 HSV 99 HSV M99 MON VN+ON VN 96 | Přípravné a přidružené práce Zemní práce Lešení a stavební výtahy Bourání konstrukcí Staveništní přesun hmot Skladby podlah a konstrukcí Vedlejší a ostatní náklady | HSV HSV |  |  | 85 635,22 74 373,28 91 592,97 1 917 334,26 9 770,95 0,00 1 476 788,00 |
| Cena celkem |  |  |  |  | 3 655 494,68 |

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s.

Stránka 2 z 8

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

| S: O: R: C: P.č. Číslo položky Název položky | PARKOVACÍ DŮM DĚTSKÁ NEMOCNICE |
| --- | --- |
|  | DEMOLICE HOSPODÁŘSKEHO OBJEKTU - H |
|  | SO 01 - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT |

|  |  |  | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 0 Přípravné a přidružené práce 85 635,22 1 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 0.03 2 | 0.02 | Vytyčení a ochrana stávajících rozvodů IS+profesí, zajištění,označení,zabezpečení 1*1 Odpojení rozvodů a přípojek IS a profesí, zaslepení,ukončení,zajištění 1*1 Vystěhování a vyklizení objektu, přesuny,uskladnění 1*1 | kus kus kus | 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 | 11 418,03 26 642,07 47 575,12 | 11 418,03 26 642,07 47 575,12 | vlastní vlastní vlastní |
| Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 74 373,28 |  |
| 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním m2 856,00 26,64 22 803,84 RTS_I/2023 urovnání terénu po demolici:856*1 856,00 Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 91 592,97 14 941955003R00 13 | 131201110R00 131201119R00 132201211R00 132201219R00 161101101R00 174101101R00 171201201R00 162301101R00 167101102R00 181201102R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 41,91 123,70 5 184,64 RTS_I/2023 pro patky:1,5*1,5*(1,7*4+0,9*16) 47,70 odečet kubatury patek:- (1,7*(0,8*0,8*2+0,8*0,9*2)+0,9*(0,8*0,9*8+0,8*0,8*2+0,9*0,9*6)) pro kanál UT:1,7*6,5 odečet kubatury kanálu UT:-1,503 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 pro patky:1,5*1,5*(1,7*4+0,9*16) -15,33 pro kanál UT:1,7*6,5 11,05 odečet kubatury kanálu UT:-1,503 -1,50 odečet kubatury patek:- (1,7*(0,8*0,8*2+0,8*0,9*2)+0,9*(0,8*0,9*8+0,8*0,8*2+0,9*0,9*6)) Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ pro pasy:1*(0,9*82,8+1,7*33,6)+0,8*(0,5*(23,6+16,4)) odečet kubatury pasů:-(0,5*(0,9*82,8+1,7*33,6)+0,3*0,5*(23,6+16,4)) Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ pro pasy:1*(0,9*82,8+1,7*33,6)+0,8*(0,5*(23,6+16,4)) odečet kubatury pasů:-(0,5*(0,9*82,8+1,7*33,6)+0,3*0,5*(23,6+16,4)) Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m výkopek:41,913+75,82 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním zpětný zásyp rýh a jam výkopkem:41,913+75,82 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m výkopek na deponii:41,913+75,82 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m výkopek na deponii:41,913+75,82 výkopek z deponie k zásypům:41,913+75,82 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 výkopek z deponie k zásypům:41,913+75,82 | m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 | -15,33 11,05 -1,50 41,91 47,70 75,82 147,64 -71,82 75,82 147,64 -71,82 117,73 117,73 117,73 117,73 117,73 117,73 235,47 117,73 117,73 117,73 117,73 | 14,27 114,18 9,52 23,79 90,39 57,09 57,09 23,79 | 598,10 8 657,13 721,81 2 800,87 10 641,89 6 721,38 13 442,75 2 800,87 | RTS_I/2023 RTS_I/2023 RTS_I/2023 RTS_I/2023 RTS_I/2023 RTS_I/2023 RTS_I/2023 RTS_I/2023 |
| 15 16 17 18 19 20 | 941941031R00 941941191R00 941941831R00 944944011R00 944944031R00 944944081R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m Podlahy: A2,3:190,85 A4:74,06 B2,3:41,18 C1:7,69 E4:413,67 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m (5,2-1,8)*(116,5+1,5*4) Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 (5,2-1,8)*(116,5+1,5*4)*2 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m (5,2-1,8)*(116,5+1,5*4) Montáž ochranné sítě z umělých vláken (5,2-1,8)*(116,5+1,5*4) Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 (5,2-1,8)*(116,5+1,5*4)*2 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 | 727,45 190,85 74,06 41,18 7,69 413,67 416,50 416,50 833,00 833,00 416,50 416,50 416,50 416,50 833,00 833,00 416,50 | 33,30 46,62 31,40 37,11 4,76 2,85 4,76 | 24 224,09 19 417,23 26 156,20 15 456,32 1 982,54 2 374,05 1 982,54 | RTS_I/2023 RTS_I/2023 RTS_I/2023 RTS_I/2023 RTS_I/2023 RTS_I/2023 RTS_I/2023 |

Stránka 3 z 8

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

| S: O: R: C: P.č. Číslo položky Název položky | PARKOVACÍ DŮM DĚTSKÁ NEMOCNICE |
| --- | --- |
|  | DEMOLICE HOSPODÁŘSKEHO OBJEKTU - H |
|  | SO 01 - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT |

|  |  |  | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (5,2-1,8)*(116,5+1,5*4) 416,50 Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 917 334,26 21 961044111R00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 961055111R00 963012520R00 968061125R00 968061126R00 968071126R00 968061112R00 968061113R00 968072455R00 968072456R00 968062354R00 968062355R00 968062456R00 764410850R00 968095001R00 962052211R00 962032241R00 962031125R00 962031123R00 965043341R00 | Bourání základů z betonu prostého pasy:0,5*(0,9*82,8+1,7*33,6)+0,3*0,5*(23,6+16,4) patky:1,7*(0,8*0,8*2+0,8*0,9*2)+0,9*(0,8*0,9*8+0,8*0,8*2+0,9*0,9*6) podkladní beton desky:0,1*827 Bourání základů železobetonových kanál UT: deska:0,15*2,2 stěny:0,15*1,7*4,6 Bourání stropů z panelů žb. š.30 cm, tl. nad 14 cm kanál UT: strop:0,15*2,2 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 vnitřní dveře:7+10+16+5 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 vnitřní dveře:3+2 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří nad 2 m2 fasádní dveře:3+3 Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křídel pl. do 1,5 m2 fasádní:1*1 vnitřní:1+2 Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křídel pl. nad 1,5 m2 27+4+1 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 vnitřní dveře:1,97*(0,6*7+0,7*10+0,8*16+0,9*5) Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 vnitřní dveře:1,97*(1,1*3+1,45*2) fasádní dveře:1,8*2,3*3+2*2,3+1,1*2,3+1,2*2,3 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 fasádní:0,6*0,6 vnitřní:0,6*0,6+0,8*0,8*2 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 1,2*1,5*27 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 3*1,5*4+1,8*1,5 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm fasádní:1,2*27+3*4+1,8*1+0,6*1 Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm fasádní:1,2*27+3*4+1,8*1+0,6*1 vnitřní:0,6*2+0,8*2*2 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového ŽB věnce: obvodové:0,4*0,3*116,5 vnitřní:0,3*0,2*(24,0+16,8) Bourání zdiva z cihel pálených na MC 116,95 štíty:0,4*26,8*2 21,44 vnitřní zdivo:0,3*(3,45*24,0+4,33*16,8) 46,66 obvodové zdivo:0,4*(3,55*46,6-1,2*1,5*5-3*1,5*3)+0,3*(3,55*75,7- (1,2*1,5*22+3*1,5+1,8*1,5+0,6*0,6+1,8*2,3*3+2*2,3+1,1*2,3+1,2*2,3)) Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.140 mm 598,84 4,33*(23,8+13,1*2+5,9+2,4+2,2*2+9,4+4,1*4) 383,21 -(1,97*(0,7*5+0,8*16+0,9*5+1,1*3+1,45*2)+0,6*0,6+0,8*0,8) -54,19 příčky:4,33*(21,2+4,4*2+4,2+10,3+2,7*4+1*3+9,6+1,6*4+2,3+1,3*2+3,6*2+6, 3+5,0+4,0+5,4+8,4*3+6,0) Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl. 80 mm příčky:4,33*(4,4*7+2,0+1,6*2+1,0+1,3*2+3,4+2,3+2,5)-1,97*(0,6*7+0,7*5) Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 | m3 m3 m3 kus kus kus kus kus m2 m2 m2 m2 m2 m m m3 m3 m2 m2 m3 | 169,85 71,82 15,33 82,70 1,50 0,33 1,17 0,33 0,33 38,00 38,00 5,00 5,00 6,00 6,00 4,00 1,00 3,00 32,00 32,00 56,15 56,15 34,52 12,21 22,31 2,00 0,36 1,64 48,60 48,60 20,70 20,70 46,80 46,80 51,20 46,80 4,40 16,43 13,98 2,45 185,05 927,85 191,81 191,81 26,47 | 761,20 1 141,80 1 141,80 47,58 47,58 47,58 47,58 47,58 9,52 9,52 47,58 9,52 9,52 47,58 47,58 1 712,70 761,20 152,24 114,18 761,20 | 129 292,86 1 716,13 376,79 1 808,04 237,90 285,48 190,32 1 522,56 534,50 328,67 95,16 462,67 197,06 2 226,74 2 436,10 28 136,24 140 863,64 141 256,49 21 900,29 20 152,19 | RTS_I/2023 RTS_I/2023 RTS_I/2023 RTS_I/2023 RTS_I/2023 RTS_I/2023 RTS_I/2023 RTS_I/2023 RTS_I/2023 RTS_I/2023 RTS_I/2023 RTS_I/2023 RTS_I/2023 RTS_I/2023 RTS_I/2023 RTS_I/2023 RTS_I/2023 RTS_I/2023 RTS_I/2023 RTS_I/2023 |

Stránka 4 z 8

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

| S: O: R: C: P.č. Číslo položky Název položky | PARKOVACÍ DŮM DĚTSKÁ NEMOCNICE |
| --- | --- |
|  | DEMOLICE HOSPODÁŘSKEHO OBJEKTU - H |
|  | SO 01 - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT |

|  |  |  | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 | 965042141RT2 965049111R00 711140102R00 713102111R00 963016211R00 96.1 96.2 96.3 96.4 96.5 96.6 96.7 96.8 96.9 96.10 96.11 96.12 96.13 96.14 96.15 96.16 96.17 | Podlahy: A2,3:190,85*0,04 A4: B2,3:41,18*0,03 C1:7,69*0,03 E4:413,67*0,042 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm deska podlahy:827*0,08 Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm deska podlahy:827*0,08 Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltové pásy přitavením, 2 vrstvy deska podlahy:827*1 Odstranění tepelné izolace podlah, volně uložené, z desek EPS, tl. do 100 mm deska podlahy:827*1 Podlahy: A4:74,06*1 Demontáž podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt podhledy P1:354,93*1 Demontáž okenních mříží, rám, kotvení,doplňky,detaily okna:1,2*1,5*14+1,8*1,5 Demontáž ocelových konstrukcí, kotvení,doplňky,detaily ocelové konstrukce dle průvodní zprávy, sloupy,nosníky,ztužidla,zavětrování:7200*1 Demontáž fasádních svítidel,odpojení, kotvení,doplňky,detaily 3+3 Demontáž schránek,cedulek a tabulek na fasádě, kotvení,doplňky,detaily 5+5 Provádění kropení v průběhu bouracích prací, doprava a zajištění vody 1*1 Demontáž prvků EL - svítidla,odpojení, kotvení,doplňky,detaily 7*3*3+9 Demontáž prvků EL - zásuvky a vypínače a spínače, odpojení,kotvení,doplňky,detaily 130*1 Demontáž prvků EL - rozvaděče vč. vystrojení, odpojení,kotvení,doplňky,detaily 3+4 Demontáž prvků EL - rozvody pod omítkou i na stěně, odpojení,kotvení,doplňky,detaily 455*1 Demontáž prvků SLP - rozvaděče vč. vystrojení, odpojení,kotvení,doplňky,detaily 2+1 Demontáž prvků SLP - zásuvky a spínače, odpojení,kotvení,doplňky,detaily 10+15 Demontáž prvků SLP - rozvody pod omítkou+na stěně, odpojení,kotvení,doplňky,detaily 155*1 Demontáž prvků SLP - koncové prvky, odpojení,kotvení,doplňky,detaily 5+7 Demontáž prvků UT - kotel, odpojení,kotvení,doplňky,detaily 1+1 Demontáž prvků UT - otopná tělesa, odpojení,kotvení,doplňky,detaily 15+17 Demontáž prvků UT - rozvody pod omítkou+na stěně, odpojení,kotvení,doplňky,detaily 145*1 Demontáž prvků VZT - větrací jednotky, odpojení,kotvení,doplňky,detaily | m3 m3 m2 m2 m2 m2 kg kus kus kus kus kus kus m kus kus m m kus kus m kus | 7,63 1,24 0,23 17,37 66,16 66,16 66,16 66,16 827,00 827,00 901,06 827,00 74,06 354,93 354,93 27,90 27,90 7 200,00 7 200,00 6,00 6,00 10,00 10,00 1,00 1,00 72,00 72,00 130,00 130,00 7,00 7,00 455,00 455,00 3,00 3,00 25,00 25,00 155,00 155,00 12,00 12,00 2,00 2,00 32,00 32,00 145,00 145,00 3,00 | 1 008,59 95,15 42,82 23,79 47,58 9,52 9,52 199,82 142,73 52 332,63 19,03 19,03 142,73 19,03 19,03 19,03 95,15 9,52 951,50 95,15 9,52 95,15 | 66 728,31 6 295,12 35 412,14 21 436,22 16 887,57 265,61 68 544,00 1 198,92 1 427,30 52 332,63 1 370,16 2 473,90 999,11 8 658,65 57,09 475,75 14 748,25 114,24 1 903,00 3 044,80 1 380,40 285,45 | RTS_I/2023 RTS_I/2023 RTS_I/2023 RTS_I/2023 RTS_I/2023 vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní |

Stránka 5 z 8

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

| S: O: R: C: P.č. Číslo položky Název položky | PARKOVACÍ DŮM DĚTSKÁ NEMOCNICE |
| --- | --- |
|  | DEMOLICE HOSPODÁŘSKEHO OBJEKTU - H |
|  | SO 01 - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT |

|  |  |  | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 | 96.18 96.19 96.20 96.21 776511820R00 776401800R00 965081713R00 965081702R00 965081723R00 965081802R00 978059531R00 978059631R00 725290020RA0 725290010RA0 725240811R0X 725330820R0X 725310821R0X 766812830R00 766812840R0X 764311822R00 712400832RT3 713105122R00 762812811R00 | 1+2 Demontáž prvků VZT - rozvody plechového potrubí, vč. izolace,odpojení,kotvení,doplňky,detaily 80*1 Demontáž prvků VZT - koncové prvky, odpojení,kotvení,doplňky,detaily 12+16 Demontáž prvků ZTI - rozvody pod omítkou+na stěně, odpojení,kotvení,doplňky,detaily 35+25+19+40 Demontáž prvků Plyn - rozvody pod omítkou+na stěně, odpojení,kotvení,doplňky,detaily 115*1 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou Podlahy: A2,3:190,85 A4:74,06 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC Podlahy: A2,3:124,2*1 A4:48,3*1 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 Podlahy: B2,3:41,18 Bourání soklíků z dlažeb keramických Podlahy: B2,3:24,6*1 Bourání dlažeb kamenin. tl. do 25 mm, pl.nad 1 m2 Podlahy: C1:7,69 Bourání soklíků z dlažeb kameninových Podlahy: C1:9,5*1 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 ker. obklady O1,O2:1,5*(16,3*2+11,8+16,5+16,9+13,2+15,6)+2,1*(10,0+10,6+6,8*2+7,2*2 +5,8+7,4*2+18,8) Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 fasádní sokl:4,9+3,9+6,8*2 Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol 3+4+2*4 Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže 1+2*4 Demontáž sprchových kabin vč. výtokových armatur 2+2 Demontáž výlevky diturvitové, vč. baterie 1+1 Demontáž dřezů jednodílných na konzolách, vč. baterie 3+4 Demontáž kuchyňských linek do 1,8 m 2+3 Demontáž kuchyňských linek nad 2,1 m 2*1 Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 30° střecha:35,9*24,9 Odstranění povlakové krytiny střech do 30°, 2 vrstvy, z ploch jednotlivě nad 20 m2 střecha:35,9*24,9 Odstranění tepelné izolace střech šikmých, volně uložené, z desek minerálních, tl. 100 - 200 mm střecha:35,9*24,9 Demontáž záklopů z hoblovaných prken tl. do 3,2 cm | kus m m m m2 m m2 m m2 m m2 m2 kus kus kus kus soubor kus kus m2 m2 m2 m2 | 3,00 80,00 80,00 28,00 28,00 119,00 119,00 115,00 115,00 264,91 190,85 74,06 172,50 124,20 48,30 41,18 41,18 24,60 24,60 7,69 7,69 9,50 9,50 344,70 344,70 22,40 22,40 15,00 15,00 9,00 9,00 4,00 4,00 2,00 2,00 7,00 7,00 5,00 5,00 2,00 2,00 893,91 893,91 893,91 893,91 893,91 893,91 893,91 | 9,52 9,52 9,52 9,52 38,06 19,03 9,52 95,15 95,15 95,15 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 761,20 761,20 47,58 47,58 80,88 9,52 | 761,60 266,56 1 132,88 1 094,80 10 082,47 3 282,68 392,03 2 340,69 731,70 903,93 3 281,54 213,25 142,80 85,68 38,08 19,04 66,64 3 806,00 1 522,40 42 532,24 42 532,24 72 299,44 8 510,02 | vlastní vlastní vlastní vlastní RTS_I/2023 RTS_I/2023 RTS_I/2023 RTS_I/2023 RTS_I/2023 RTS_I/2023 RTS_I/2023 RTS_I/2023 RTS_I/2023 RTS_I/2023 RTS_I/2023 RTS_I/2023 vlastní RTS_I/2023 vlastní RTS_I/2023 RTS_I/2023 RTS_I/2023 RTS_I/2023 |

Stránka 6 z 8

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

| S: O: R: C: P.č. Číslo položky Název položky | PARKOVACÍ DŮM DĚTSKÁ NEMOCNICE |
| --- | --- |
|  | DEMOLICE HOSPODÁŘSKEHO OBJEKTU - H |
|  | SO 01 - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT |

|  |  |  | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí (skup.170107) t 1 305,75 394,87 515 601,50 RTS_I/2023 1338,8-(7,2+8,58+17+0,27) 1 305,75 Díl: 99 Staveništní přesun hmot 9 770,95 99 998981123R00 98 | 764454802R00 764352810R00 764357801R00 764391820R00 979082111R00 979082121R00 979081111R00 979081121R00 979951112R00 979990144R00 979990121R00 979990181R00 979999999R00 | střecha:35,9*24,9 Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm 3,6+3,7 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° 24,9*2 Demontáž žlabů mezistřešních, rš 1100 mm 24,9*2 Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30° 35,9*2 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 1338,8*1 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 1338,8*5 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 1338,8*1 Příplatek k odvozu za každý další 1 km 1338,8*10 Výkup kovů - železný šrot tl. nad 4 mm 7,2*1 Poplatek za uložení suti - minerální vata, skupina odpadu 170604 8,58*1 Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302 8,06+8,94 Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307 0,27*1 | m m m m t t t t t t t t | 893,91 7,30 7,30 49,80 49,80 49,80 49,80 71,80 71,80 1 338,80 1 338,80 6 694,00 6 694,00 1 338,80 1 338,80 13 388,00 13 388,00 7,20 7,20 8,58 8,58 17,00 17,00 0,27 0,27 | 47,58 9,52 9,52 9,52 61,85 11,42 93,25 1,90 -4 500,00 3 330,26 5 709,01 3 330,26 | 347,33 474,10 474,10 683,54 82 804,78 76 445,48 124 843,10 25 437,20 -32 400,00 28 573,63 97 053,17 899,17 | RTS_I/2023 RTS_I/2023 RTS_I/2023 RTS_I/2023 RTS_I/2023 RTS_I/2023 RTS_I/2023 RTS_I/2023 RTS_I/2023 RTS_I/2023 RTS_I/2023 |
|  |  | Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m 14,67*1 | t | 14,67 14,67 | 666,05 | 9 770,95 | RTS_I/2023 |
| Díl: | M99 | Skladby podlah a konstrukcí |  |  |  |  |  |
| 100 | M99.1 | Skladby podlah a konstrukcí, - jen pomocné výpočty, neoceňovat!!! m2 2 448,36 deska podlahy:827*1 827,00 Podlahy: A2,3:190,85 A4:74,06 B2,3:41,18 C1:7,69 E4:413,67 střecha:35,9*24,9 |  | 190,85 74,06 41,18 7,69 413,67 893,91 |  |  |  |

Celkem	2 178 706,68

Stránka 7 z 8

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

| S: | PARKOVACÍ DŮM DĚTSKÁ NEMOCNICE |
| --- | --- |
| O: | DEMOLICE HOSPODÁŘSKEHO OBJEKTU - H |
| R: | Vedlejší a ostatní náklady |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ (Kč) | celkem (Kč) | Cen. soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ceník, kapitola Díl: VN | Poznámka uchazeče Náklady spojené s prováděním stavby |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vedlejší náklady |  |  | 472 387,00 |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 | 005124010R | Koordinace a zajištění součinnosti a stavebních úprav pro distributory inž.sítí s přímou dodávkou(např. EON, RWE apod.) |  |  |  | 75 000,00 150 000,00 | RTS_I/2023 RTS_I/2023 RTS_I/2023 RTS_I/2023 RTS_I/2023 RTS_I/2023 |
|  |  |  | Soubor 1,00 Soubor 1,00 |  | 75 000,00 |  |  |
|  | 004111010R Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s demolicí stavby Zařízení staveniště 005121010R Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. 005121020R Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na spotřebovanou energii během výstavby, elektro, vodné stočné ,náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. 005121030R Odstranění zařízení staveniště |  |  |  | 150 000,00 |  |  |
|  |  |  | Soubor 1,00 74 790,00 74 790,00 Soubor 1,00 137 177,00 137 177,00 Soubor 1,00 15 330,00 15 330,00 Soubor 1,00 20 090,00 20 090,00 |  |  |  |  |
|  | Provozní vlivy 005122010R | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Vyčištění území, vč. naložení,odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu, vyčištění, včetně nákladů na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. Provozní vlivy a vlivy spojené s demolicí za provozu ostatních budov Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. Etapizace výstavby vyplývající z omezujících podmínek investora. Včetně zpracování potřebných návrhů opatření a z toho plynoucích dodávek (např. |  |  |  |  |  |
| Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 1 004 401,00 |  |
| 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | Náklady spojené s prováděním stavby Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy. |  |  |  |  |  | RTS_I/2023 RTS_I/2023 RTS_I/2023 RTS_I/2023 vlastní vlastní vlastní vlastní RTS_I/2023 vlastní RTS_I/2023 |
|  | 005211010R 005211020R 005211030R 005211080R 00521 R0 00521 R1 00521 R2 00521 R4 005111020R 00521 R9 005281010R | Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření/úprav pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, na komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla a pro pěší, zajištění průchodů apod., Jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. Bezpečnostní, hygienická a protiprašná opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). Zabezpečení staveniště, vnějších staveb a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám, Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání, např. kamerový systém Vyčištění území, vč. naložení,odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu, vyčištění Dočasné konstrukce pro zajištění provozu investora Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí, dotčených orgánů apod. Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury (inženýrských sítí) - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod. Fotodokumentace průběhu demolice a dle specifikace uvedené v SoD, příp. podmínek dotačního titulu specifikace uvedené v SoD, příp. podmínek dotačního titulu | Soubor 1,00 42 500,00 42 500,00 Soubor 1,00 135 000,00 135 000,00 Soubor 1,00 125 000,00 125 000,00 Soubor 1,00 75 000,00 75 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | t Soubor Soubor Soubor hod Soubor Soubor | 3,00 1,00 1,00 1,00 9,00 1,00 1,00 | 10 417,00 | 31 251,00 145 000,00 145 000,00 142 500,00 3 150,00 75 000,00 85 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | 145 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 145 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 142 500,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 350,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 75 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 85 000,00 |  |  |
|  | Celkem za | Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  | 1 476 788,00 |  |

Stránka 8 z 8