Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 250053

Národní muzeum

příspěvková organizace nepodléhající zápisu do obchodního rejstříku, zřízená Ministerstvem kultury ČR, zřizovací listina č. j. 17461/2000 ve znění pozdějších změn a doplňků

se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské nám. 1700/68, PSČ: 110 00

IČ: 00023272, DIČ: CZ 00023272

jehož jménem jedná PhDr. Michalem Lukešem, Ph.D., generálním ředitelem

(dále jen „Objednatel“)

a

AVT Group a.s.

se sídlem V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4, Chodov

IČ: 01691988, DIČ: CZ01691988

zastoupen: Ing. Petrem Vlčkem, jediným členem představenstva

(dále jen Zhotovitel)

I.

Smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo č. 250053 dne 17. 6. 2025 (dále jen „smlouva.“). Vzhledem k nutným úpravám plnění díla na základě doplňujících požadavků objednatele i nepředvídaným skutečnostem se obě smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách a doplněních smlouvy:

- Mění se Příloha č. 4 smlouvy.

- Úprava předmětu smlouvy dle změn v Příloze č. 4.

Zhotovitel podpisem tohoto dodatku potvrzuje, že ke všem změnám převzal potřebné podklady a dokumentaci, nutnou pro jejich provedení.

- Úprava ceny předmětu smlouvy:

Méněpráce	3 002 750,- Kč bez DPH

Vícepráce		2 635 310,- Kč bez DPH

Nová cena předmětu smlouvy (bez DPH)		18 486 450,- Kč

DPH 21 %							3 882 154,50 Kč

Nová cena předmětu smlouvy vč. DPH			22 368 604,50 Kč

Objednatel je oprávněn vystavit fakturu na uhrazení rozdílu oproti původní ceně díla po podpisu tohoto dodatku. Podpis dodatku současně nahrazuje předávací protokol.

II.

- Ve všech ostatních ustanoveních zůstává smlouva nezměněna.

- Dodatek je podepsán elektronicky.

- Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne _______________				V Praze dne _______________

_________________________				_________________________

PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.					Ing. Petr Vlček

generální ředitel						jediný člen představenstva

|  |  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - změny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Expozice LIDÉ - etapa I. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Audiovizuální technika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Audiovizuální technika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Místo: |  | Národní Muzeum |  |  | Datum: | 29.10.2024 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 1691988 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | AVT Group a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ01691988 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28502582 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | petrjanda / brainwork s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ28502582 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 7514107 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Institut AVT, a.s., Krabošická 60, 251 01 Říčany u Prahy-Voděrádky |  |  |  | DIČ: | CZ07514107 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 18 853 890 Kč |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DPH | základní | 0,00 |  |  | 21,00% | 3 959 316,90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 12,00% | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | nulová | 0,00 |  |  | 0,00% | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 22 813 207 Kč |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Objednavatel |  |  | Uchazeč |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |
|  |  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |
|  |  | Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 18 853 890 Kč |  | Změna ceny: | -367 440 Kč |  |  |
|  |  |  | D1 | Místnost 179a |  |  |  |  | 292 060 Kč |  |  | 0 Kč |  |  |
|  |  |  | D2 | Místnost 178 |  |  |  |  | 5 845 850 Kč |  |  | -2 019 000 Kč |  |  |
|  |  |  | D3 | Místnost 176 |  |  |  |  | 3 457 800 Kč |  |  | -851 200 Kč |  |  |
|  |  |  | D4 | Místnost 175 |  |  |  |  | 3 730 240 Kč |  |  | 0 Kč |  |  |
|  |  |  | D5 | Místnost 174 |  |  |  |  | 3 621 520 Kč |  |  | 0 Kč |  |  |
|  |  |  | D6 | Infrastruktura |  |  |  |  | 1 375 420 Kč |  |  | -132 550 Kč |  |  |
|  |  |  | D7 | Ostatní |  |  |  |  | 531 000 Kč |  |  | 0 Kč |  |  |
|  |  |  | D8 | Vícepráce |  |  |  |  | 0 Kč |  |  | 2 635 310 Kč |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Přípočty: | 2 635 310 Kč |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Odpočty: | -3 002 750 Kč |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Celková hodnota změny: | 5 638 060 Kč | 29,90% |  |
|  |  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Nabízený typ zařízení | změna |  | důvod změny | § 222 ZZVZ, odst. 4, 5 nebo 6 |
|  |  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 18 853 890 Kč |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D1 | Místnost 179a |  |  |  | 292 060 Kč |  |  | 0 Kč |  |  |
|  |  | 1 | K | LCD_179A.1-6 | LCD 22" displej | ks | 6,000 | 13 400 Kč | 80 400 Kč | Beetronics 22HD7M |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | LCD 21,6" displej, plechové šasi, RAL9005, nedotykový, technologie zobrazení IPS, 16:9, FullHD, MTBF 50000 h, odezva max. 10 ms, 300 cd/m2, kontrast 3000:1, vstupy: HDMI, VGA, hmotnost max. 4.5 kg, napájení barrel jack 9-33 VDC, max. spotřeba 20 W, navržen pro provoz 24/7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | K | LCD_179A.1-6 | Přehrávač pro LCD_179A.1-6 | ks | 6,000 | 10 200 Kč | 61 200 Kč | Brightsign LS425 |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | Digital signage player, procesor ARM, 8 GB interní úložiště průmyslové (industrial-grade) provedení vhodné pro nepřetržitý provoz v provozně náročném prostředí, slot pro microSD, výstup HDMI (až 1080p), podpora videokodeků h.265, h.264, 3,5 mm jack audiovýstup, RJ-45 pro síťové připojení, možnost vzdálené správy a automatických aktualizací. Přehrávač musí být kompatibilní s řídícím systémem Národního muzea SignageOS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | K | LCD_179A.1-6 | PoE splitter | ks | 6,000 | 2 150 Kč | 12 900 Kč | PLANET POE-171S |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | Gigabitový splitter pro napájení po Ethernetovém kabelu. Část pro přímé napájení vzdálených zařízení (802.3at) do příkonu až 60W. Volitelné výstupní napětí 12/19/24V DC. Instalace desktop nebo do šasí. Napájení PoE lze realizovat i na gigabitovém ethernetu, napájení se přenáší po všech vodičích UTP/FTP ethernet vedení, injektor podporuje IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab, 10/100/1000Base-T. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | K | LCD_179A.1-6 | HDMI2.0 extender | ks | 6,000 | 2 150 Kč | 12 900 Kč | Premiumcord KHEXT60-13 |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | HDMI extender na 60m přes jeden kabel Cat6/6a/7 Zařízení umožňuje po jednom kvalitním síťovém kabelu přenést špičkový obraz o vysokém rozlišení 4K@60Hz nebo FULL HD 1080p signál až na 60m. - Vstup: 1x HDMI vstup - Výstupy: 1x HDMI výstup - Podporuje rozlišení: 3840x2160@24/25/30/50/60Hz, 4096x2160@24/25Hz, 1280x960, 1280x800, 1280x768, 1680x1050, 1920x1200 - 18 Gbps přenosová rychlost včetně podpory HDCP 2.2 - 4K@60Hz ULTRA HD, YUV 4:4:4 - Podporuje HDR10 - Kompatibilní s HDMI 2.0 Deep color, 4K, YUV 4:4:4 - Podporuje maximální rozlišení 4K Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160p - Podporuje HDCP 2.2 - Maximální datový přenos:18Gbps - Maximální šířka pásma:600MHz - Napájení pouze u vysílací jednotky (TX), 5 VDC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | K | LCD_179A.1-6 | Drobný instalační materiál pro displeje LCD_179A.1-6 | set | 6,000 | 5 460 Kč | 32 760 Kč |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | Drobný instalační materiál, HDMI 2.0 kabeláž, datová CAT6.A a napájecí kabeláž 3x2,5 CYKY potřebných délek dle umístění technologického prostoru v expozici. Napájení displeje realizováno skrze PoE splitter. Třída kabeláže: B2Ca. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | K | LCD_179A.1-6 | Držák pro atypickou instalaci LCD_179A.1-6 | kpl | 6,000 | 3 650 Kč | 21 900 Kč | atypický držák - výroba AVTG |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | Atypický držák pro instalaci displeje v expozici, vč. umístění HDMI extenderu a PoE splitteru, umístění a design nutno koordinovat se stavbou expozice NEX Lidé. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | K | LCD_179A.1-6 | Instalační práce | hod | 30,000 | 1 400 Kč | 42 000 Kč |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | Instalační práce LCD_179A.1-6, vč. zapojení, výchozího nastavení. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | K | DEMONT | Demontáž stávajícího projektoru | kpl | 1,000 | 28 000 Kč | 28 000 Kč |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | Demontážní práce stávajícího projektoru, vč. ocelové konzoly a odborného restaurátorského zapravení stropního průrazu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D2 | Místnost 178 |  |  |  | 5 845 850 Kč |  |  | -2 019 000 Kč |  |  |
|  |  | 9 | K | PP_178.1, PP_178.2 | Projekční plátno | kpl | 2,000 | 242 600 Kč | 485 200 Kč | Screenline, New Big Frame, grey high contrast microperfororated |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | Rozměr (ŠxV): 6500x3250 mm, mikroperforované, průměr perforace max. 0,4 mm, šedé, gain min. 0,75, skrytý rám, vč. orámování ALU profilem RAL9005, vč. akustické výplně za plátnem (tl. min 120 mm) z akustické hmoty (vata o objemové hmotnosti min. 45 kg/m3). Cena vč. dopravy a instalace audio prvků. Tl. celé sestavy max. 140 mm. U prvku PP_178.1 vč. skrytého obdélníkového VZT potrubí pro vývod vzduchu z vyústku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | K | RP_178.1-3, RP_178.4-6 | Ozvučení za projekčním plátnem | ks | 6,000 | 19 400 Kč | 116 400 Kč | L-Acoustics X4i |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | Zařízení pro reprodukci zvukového obsahu expozice s minimálními parametry: vyzařovací charakteristika pro pokles -6 dB 110° osově symetrická, dvoupásmové provedení s osazením 4" + 1,4". Technické parametry: nominální impedance 16 Ω, zatížitelnost 40 W RMS, max SPL: min. 110 dB, rozměry max. (Š, V, H): 116 mm, 116 mm, 99 mm pro integraci za projekční plochu, hmotnost max. 1 kg díky omezené možnosti kotvení do památkově chráněné stěny, připojení kabelu pomocí terminálu se svorkovnicí a systémová montážní konzole s důrazem na redukci instalační hloubky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 | K | PT_178.1-2 | Dataprojektor s rozlišením 4K | ks | 2,000 | 915 400 Kč | 1 830 800 Kč | Panasonic PT-RQ25K |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | Dataprojektor založený na tříčipové promítací technologii se svítivostí min. 18500 lm, počet bodů na projekční ploše: 3840x2400 (WQUXGA), 16:10, světelný zdroj typu laser s životnosí 20000 hod, hlučnost při normálním provozním režimu max. 46 dB, podání barev dle standardu ITU-R709, vstupy min: HDMI 2.0 (x2), LAN RJ-45, USB 2.0 type A (2x). Dataprojektor určen pro provoz 24/7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | K | PT_178.3-4 | Dataprojektor s rozlišením 4K | ks | 2,000 | 750 000 Kč | 1 500 000 Kč | Epson PQ2220B | -2,000 | -1 500 000 Kč | Z 1: Na základě upřesnění architektonického řešení AV prvku (Proměna krajiny v době kamenné) vyplývající z dílenské dokumentace došlo k úpravě řešení konstrukce, jejíž finální podoba neumožňuje zajistit čitelné a funkční zobrazení audiovizuálního obsahu, a proto byl daný AV prvek zrušen. Z tohoto důvodu, který nemohl Objednatel předvídat, dochází ke snížení rozsahu plnění spočívajícím ve snížení počtu dodávaných přehrávačů 4K obsahu a dalších komponentů. | 6 |
|  |  |  | P |  | Dataprojektor založený na tříčipové promítací technologii se svítivostí min. 18500 lm, min. počet bodů na projekční ploše: 3840x2160 (4K UHD), 16:9, světelný zdroj typu laser s životnosí 20000 hod, vstupy min: HDMI 2.0 (x2), LAN RJ-45, USB 2.0 type A (2x). Dataprojektor určen pro provoz 24/7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 | K | PT_178.1-4 | Přehrávač 4K obsahu | ks | 4,000 | 36 500 Kč | 146 000 Kč | Giada SDM-L 613 i5-1345U, 32 GB RAM DDR5-5200 MHz, SSD Samsung 9100 PRO 1 TB PCIe 5.0 NVMe | -2,000 | -73 000 Kč | Z 1 | 6 |
|  |  |  | P |  | SDM nebo OPS přehrávač standardu x86-64, min. konfigurace: šestijádrový procesor 2,5 GHz GHz, 10 MB cache, 16 GB RAM DDR4, 256 GB SSD M.2, Windows 10/11 IoT licence, HDMI 2.0 výstup, RJ-45, USB 3.0 (2x). PC musí být kompatibilní s řídícím systémem Národního muzea SignageOS. Přehrávač musí být schopen přehrávat nekomprimovaný 4:4:4 obrazový AV obsah v kodeku HapQ v min. 50 FPS v nativním rozlišení daného projektoru, rychlost čtení SSD min. 3000 MB/s. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 | K | PT_178.1-2 | Kompatibilní objektiv pro projektor PT_178.1-2 | ks | 2,000 | 425 600 Kč | 851 200 Kč | Panasonic ET-D3LEU101 |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | Kompatibilní objektiv pro projektor pro umístění zařízení v expozici pro dosažení požadovaných projekčních vlastností, viz. geometrické požadavky ve výkresové části. Objektiv musí být nativně konstruovaný pro kresbu 4K (WQUXGA) obrazu. Dovolená odchylka umístění +/- 25 cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | K | PT_178.3-4 | Kompatibilní objektiv pro projektor PT_178.3-4 | ks | 2,000 | 185 000 Kč | 370 000 Kč | Epson ELPLX02S | -2,000 | -370 000 Kč | Z 1 | 6 |
|  |  |  | P |  | Kompatibilní objektiv pro projektor pro umístění zařízení v expozici pro dosažení požadovaných projekčních vlastností, viz. geometrické požadavky ve výkresové části. Dovolená odchylka umístění +/- 25 cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 | K | PT_178.1-4 | Kompatibilní držák pro projektory PT_178.1-4 | ks | 4,000 | 18 500 Kč | 74 000 Kč | Euromet Falkon | -2,000 | -37 000 Kč | Z 1 | 6 |
|  |  |  | P |  | Kompatibilní držák pro projektor pro umístění zařízení v expozici pro dosažení požadovaných projekčních vlastností, viz. geometrické požadavky ve výkresové části. Min. nosnost držáku 45 kg. Možnost korekce naklopení v osách: osy X, Y, Z: min. ±8°, rotace: min. ±6°. Možnost instalace projektoru v různých orientacích, včetně na šířku, na výšku a na podlahu. Vč. potřebné atypické úpravy pro kotvení na strop / zeď. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 | K | PT_178.1-4 | Drobný instalační materiál pro projektor PT_178.1-4 | set | 4,000 | 19 500 Kč | 78 000 Kč | kabely, pásky, spoj. materiál | -2,000 | -39 000 Kč | Z 1 | 6 |
|  |  |  | P |  | Drobný instalační materiál, HDMI 2.0 kabeláž, datová CAT7 a napájecí kabeláž 3x2,5 CYKY potřebných délek dle umístění RACKu na půdě (3.NP), vč. potřebného pojovacího materiálu (závitové tyče M10). Třída kabeláže: B2Ca. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 | K | PT_178.1-4 | Instalační práce | hod | 128,000 | 1 400 Kč | 179 200 Kč |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | Instalační práce projekorů PT_178.1-4, vč. výchozího nastavení, barevná kalibrace. Cena vč. mobilního lešení, pracovní výška 5 m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19 | K | LCD_178A.1-5 | LCD 15" displej | ks | 5,000 | 11 400 Kč | 57 000 Kč | Beetronics 15HD7M |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | LCD 15,6" displej, plechové šasi, RAL9005, nedotykový, technologie zobrazení IPS, 16:9, FullHD, MTBF 50000 h, odezva max. 10 ms, 350 cd/m2, kontrast 700:1, vstupy: HDMI, VGA, hmotnost max. 2.5 kg, napájení barrel jack 9-33 VDC, max. spotřeba 12 W, navržen pro provoz 24/7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | K | LCD_178A.1-5 | Přehrávač pro LCD_178A.1-5 | ks | 5,000 | 10 200 Kč | 51 000 Kč | Brightsign LS425 |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | Digital signage player, procesor ARM, 8 GB interní úložiště průmyslové (industrial-grade) provedení vhodné pro nepřetržitý provoz v provozně náročném prostředí, slot pro microSD, výstup HDMI (až 1080p), podpora videokodeků h.265, h.264, 3,5 mm jack audiovýstup, RJ-45 pro síťové připojení, možnost vzdálené správy a automatických aktualizací. Přehrávač musí být kompatibilní s řídícím systémem Národního muzea SignageOS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21 | K | LCD_178A.1-5 | PoE splitter | ks | 5,000 | 2 150 Kč | 10 750 Kč | PLANET POE-171S |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | Gigabitový splitter pro napájení po Ethernetovém kabelu. Část pro přímé napájení vzdálených zařízení (802.3at) do příkonu až 60W. Volitelné výstupní napětí 12/19/24V DC. Instalace desktop nebo do šasí. Napájení PoE lze realizovat i na gigabitovém ethernetu, napájení se přenáší po všech vodičích UTP/FTP ethernet vedení, injektor podporuje IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab, 10/100/1000Base-T. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22 | K | LCD_178A.1-5 | HDMI2.0 extender | ks | 5,000 | 2 150 Kč | 10 750 Kč | Premiumcord KHEXT60-13 |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | HDMI extender na 60m přes jeden kabel Cat6/6a/7 Zařízení umožňuje po jednom kvalitním síťovém kabelu přenést špičkový obraz o vysokém rozlišení 4K@60Hz nebo FULL HD 1080p signál až na 60m. - Vstup: 1x HDMI vstup - Výstupy: 1x HDMI výstup - Podporuje rozlišení: 3840x2160@24/25/30/50/60Hz, 4096x2160@24/25Hz, 1280x960, 1280x800, 1280x768, 1680x1050, 1920x1200 - 18 Gbps přenosová rychlost včetně podpory HDCP 2.2 - 4K@60Hz ULTRA HD, YUV 4:4:4 - Podporuje HDR10 - Kompatibilní s HDMI 2.0 Deep color, 4K, YUV 4:4:4 - Podporuje maximální rozlišení 4K Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160p - Podporuje HDCP 2.2 - Maximální datový přenos:18Gbps - Maximální šířka pásma:600MHz - Napájení pouze u vysílací jednotky (TX), 5 VDC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23 | K | LCD_178A.1-5 | Drobný instalační materiál pro displeje LCD_178A.1-5 | set | 5,000 | 5 460 Kč | 27 300 Kč |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | Drobný instalační materiál, HDMI 2.0 kabeláž, datová CAT6.A a napájecí kabeláž 3x2,5 CYKY potřebných délek dle umístění technologického prostoru v expozici. Napájení displeje realizováno skrze PoE splitter. Třída kabeláže: B2Ca. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24 | K | LCD_178A.1-5 | Držák pro atypickou instalaci LCD_178A.1-5 | kpl | 5,000 | 4 650 Kč | 23 250 Kč | atypický držák - výroba AVTG |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | Atypický držák pro instalaci displeje v expozici, vč. umístění HDMI extenderu a PoE splitteru, umístění a design nutno koordinovat se stavbou expozice NEX Lidé. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | K | LCD_178A.1-5 | Instalační práce | hod | 25,000 | 1 400 Kč | 35 000 Kč |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | Instalační práce LCD_178A.1-5, vč. zapojení, výchozího nastavení. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D3 | Místnost 176 |  |  |  | 3 457 800 Kč |  |  | -851 200 Kč |  |  |
|  |  | 26 | K | PP_176.1 | Projekční plátno | kpl | 1,000 | 224 600 Kč | 224 600 Kč | Screenline, New Big Frame, grey high contrast microperfororated |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | Rozměr (ŠxV): 6000x3000 mm, mikroperforované, průměr perforace max. 0,4 mm, šedé, gain min. 0,75, skrytý rám, vč. orámování ALU profilem RAL9005, vč. akustické výplně za plátnem (tl. min 120 mm) z akustické hmoty (vata o objemové hmotnosti min. 45 kg/m3). Cena vč. dopravy a instalace audio prvků. Tl. celé sestavy max. 140 mm. Cena také obsahuje skrytý revizní otvor v plátně nebo jiný systém pro přístup k hasícímu hydrantu vč. označení H. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27 | K | PP_176.2 | Projekční plátno | kpl | 1,000 | 218 600 Kč | 218 600 Kč | Screenline, New Big Frame, grey high contrast microperfororated |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | Rozměr (ŠxV): 5850x3600 mm, mikroperforované, průměr perforace max. 0,4 mm, šedé, gain min. 0,75, skrytý rám, vč. orámování ALU profilem RAL9005, vč. akustické výplně za plátnem (tl. min 120 mm) z akustické hmoty (vata o objemové hmotnosti min. 45 kg/m3). Cena vč. dopravy a instalace audio prvků. Tl. celé sestavy max. 140 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 28 | K | RP_176.1-3, RP_176.4-6 | Ozvučení za projekčním plátnem | ks | 6,000 | 19 400 Kč | 116 400 Kč | L-Acoustics X4i |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | Zařízení pro reprodukci zvukového obsahu expozice s minimálními parametry: vyzařovací charakteristika pro pokles -6 dB 110° osově symetrická, dvoupásmové provedení s osazením 4" + 1,4". Technické parametry: nominální impedance 16 Ω, zatížitelnost 40 W RMS, max SPL: min. 110 dB, rozměry max. (Š, V, H): 116 mm, 116 mm, 99 mm pro integraci za projekční plochu, hmotnost max. 1 kg díky omezené možnosti kotvení do památkově chráněné stěny, připojení kabelu pomocí terminálu se svorkovnicí a systémová montážní konzole s důrazem na redukci instalační hloubky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 29 | K | PT_176.1, PT_176.2 | Dataprojektor s rozlišením 4K | ks | 2,000 | 915 400 Kč | 1 830 800 Kč | Panasonic PT-RQ25K |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | Dataprojektor založený na tříčipové promítací technologii se svítivostí min. 18500 lm, počet bodů na projekční ploše: 3840x2400 (WQUXGA), 16:10, světelný zdroj typu laser s životnosí 20000 hod, hlučnost při normálním provozním režimu max. 46 dB, podání barev dle standardu ITU-R709, vstupy min: HDMI 2.0 (x2), LAN RJ-45, USB 2.0 type A (2x). Dataprojektor určen pro provoz 24/7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 | K | PT_176.1-2 | Přehrávač 4K obsahu | ks | 2,000 | 36 500 Kč | 73 000 Kč | Giada SDM-L 613 i5-1345U, 32 GB RAM DDR5-5200 MHz, SSD Samsung 9100 PRO 1 TB PCIe 5.0 NVMe |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | SDM nebo OPS přehrávač standardu x86-64, min. konfigurace: šestijádrový procesor 2,5 GHz GHz, 10 MB cache, 16 GB RAM DDR4, 256 GB SSD M.2, Windows 10/11 IoT licence, HDMI 2.0 výstup, RJ-45, USB 3.0 (2x). PC musí být kompatibilní s řídícím systémem Národního muzea SignageOS. Přehrávač musí být schopen přehrávat nekomprimovaný 4:4:4 obrazový AV obsah v kodeku HapQ v min. 50 FPS v nativním rozlišení daného projektoru, rychlost čtení SSD min. 3000 MB/s. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 31 | K | PT_176.1, PT_176.2 | Kompatibilní objektiv pro projektor PT_176.1, PT_176.2 | ks | 2,000 | 425 600 Kč | 851 200 Kč | Panasonic ET-D3LEU101 | -2,000 | -851 200 Kč | Z 2: V průběhu realizace expozice došlo v návaznosti na přepracování dílenské dokumentace k nutnosti změny umístění projektorů. Z tohoto důvodu bylo nezbytné upravit požadavky na použitý objektiv tak, aby bylo možné promítání z větší projekční vzdálenosti při zachování požadované kvality obrazu. Původně uvažovaný objektiv byl nahrazen kompatibilním objektivem s lepšími optickými vlastnostmi pro dané projekční podmínky. Nově zvolený objektiv je konstrukčně jednodušší, lehčí a umožňuje dosažení kvalitnějšího obrazu. Současně se jedná o řešení dostupné na trhu s obdobnými vlastnostmi, které nebylo možné jednoznačně specifikovat v době zadání veřejné zakázky. | 6 |
|  |  |  | P |  | Kompatibilní objektiv pro projektor pro umístění zařízení v expozici pro dosažení požadovaných projekčních vlastností, viz. geometrické požadavky ve výkresové části. Objektiv musí být nativně konstruovaný pro kresbu 4K (WQUXGA) obrazu. Dovolená odchylka umístění +/- 25 cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 32 | K | PT_176.1, PT_176.2 | Kompatibilní držák pro projektor PT_176.1, PT_176.2 | ks | 2,000 | 18 500 Kč | 37 000 Kč | Euromet Falkon |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | Kompatibilní držák pro projektor pro umístění zařízení v expozici pro dosažení požadovaných projekčních vlastností, viz. geometrické požadavky ve výkresové části. Min. nosnost držáku 45 kg. Možnost korekce naklopení v osách: osy X, Y, Z: min. ±8°, rotace: min. ±6°. Možnost instalace projektoru v různých orientacích, včetně na šířku, na výšku a na podlahu. Vč. potřebné atypické úpravy pro kotvení na strop / zeď. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 33 | K | PT_176.1, PT_176.2 | Drobný instalační materiál pro projektor PT_176.1, PT_176.2 | set | 2,000 | 19 500 Kč | 39 000 Kč |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | Drobný instalační materiál, HDMI 2.0 kabeláž, datová CAT7 a napájecí kabeláž 3x2,5 CYKY potřebných délek dle umístění RACKu na půdě (3.NP), vč. potřebného pojovacího materiálu (závitové tyče M10). Třída kabeláže: B2Ca. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 34 | K | PT_176.1, PT_176.2 | Instalační práce | hod | 48,000 | 1 400 Kč | 67 200 Kč |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | Instalační práce projekorů PT_176.1, PT_176.2, vč. výchozího nastavení, barevná kalibrace. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D4 | Místnost 175 |  |  |  | 3 730 240 Kč |  |  | 0 Kč |  |  |
|  |  | 35 | K | PP_175.1, PP_175.2 | Projekční plátno | kpl | 2,000 | 215 600 Kč | 431 200 Kč | Screenline, New Big Frame, grey high contrast microperfororated |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | Rozměr (ŠxV): 5850x3600 mm, mikroperforované, průměr perforace max. 0,4 mm, šedé, gain min. 0,75, skrytý rám, vč. orámování ALU profilem RAL9005, vč. akustické výplně za plátnem (tl. min 120 mm) z akustické hmoty (vata o objemové hmotnosti min. 45 kg/m3). Cena vč. dopravy a instalace audio prvků. Tl. celé sestavy max. 140 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 36 | K | RP_175.1-6, RP_175.7-12 | Ozvučení za projekčním plátnem | ks | 12,000 | 19 400 Kč | 232 800 Kč | L-Acoustics X4i |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | Zařízení pro reprodukci zvukového obsahu expozice s minimálními parametry: vyzařovací charakteristika pro pokles -6 dB 110° osově symetrická, dvoupásmové provedení s osazením 4" + 1,4". Technické parametry: nominální impedance 16 Ω, zatížitelnost 40 W RMS, max SPL: min. 110 dB, rozměry max. (Š, V, H): 116 mm, 116 mm, 99 mm pro integraci za projekční plochu, hmotnost max. 1 kg díky omezené možnosti kotvení do památkově chráněné stěny, připojení kabelu pomocí terminálu se svorkovnicí a systémová montážní konzole s důrazem na redukci instalační hloubky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 37 | K | PT_175.1, PT_175.2 | Dataprojektor s rozlišením 4K | ks | 2,000 | 915 400 Kč | 1 830 800 Kč | Panasonic PT-RQ25K |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | Dataprojektor založený na tříčipové promítací technologii se svítivostí min. 18500 lm, počet bodů na projekční ploše: 3840x2400 (WQUXGA), 16:10, světelný zdroj typu laser s životnosí 20000 hod, hlučnost při normálním provozním režimu max. 46 dB, podání barev dle standardu ITU-R709, vstupy min: HDMI 2.0 (x2), LAN RJ-45, USB 2.0 type A (2x). Dataprojektor určen pro provoz 24/7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 38 | K | PT_175.1-2 | Přehrávač 4K obsahu | ks | 2,000 | 36 500 Kč | 73 000 Kč | Giada SDM-L 613 i5-1345U, 32 GB RAM DDR5-5200 MHz, SSD Samsung 9100 PRO 1 TB PCIe 5.0 NVMe |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | SDM nebo OPS přehrávač standardu x86-64, min. konfigurace: šestijádrový procesor 2,5 GHz GHz, 10 MB cache, 16 GB RAM DDR4, 256 GB SSD M.2, Windows 10/11 IoT licence, HDMI 2.0 výstup, RJ-45, USB 3.0 (2x). PC musí být kompatibilní s řídícím systémem Národního muzea SignageOS. Přehrávač musí být schopen přehrávat nekomprimovaný 4:4:4 obrazový AV obsah v kodeku HapQ v min. 50 FPS v nativním rozlišení daného projektoru, rychlost čtení SSD min. 3000 MB/s. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 39 | K | PT_175.1, PT_175.2 | Kompatibilní objektiv pro projektor PT_175.1, PT_175.2 | ks | 2,000 | 425 600 Kč | 851 200 Kč | Panasonic ET-D3LEU101 |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | Kompatibilní objektiv pro projektor pro umístění zařízení v expozici pro dosažení požadovaných projekčních vlastností, viz. geometrické požadavky ve výkresové části. Objektiv musí být nativně konstruovaný pro kresbu 4K (WQUXGA) obrazu. Dovolená odchylka umístění +/- 25 cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 | K | PT_175.1, PT_175.2 | Kompatibilní držák pro projektor PT_175.1, PT_175.2 | ks | 2,000 | 18 500 Kč | 37 000 Kč | Euromet Falkon |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | Kompatibilní držák pro projektor pro umístění zařízení v expozici pro dosažení požadovaných projekčních vlastností, viz. geometrické požadavky ve výkresové části. Min. nosnost držáku 45 kg. Možnost korekce naklopení v osách: osy X, Y, Z: min. ±8°, rotace: min. ±6°. Možnost instalace projektoru v různých orientacích, včetně na šířku, na výšku a na podlahu. Vč. potřebné atypické úpravy pro kotvení na strop / zeď. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 41 | K | PT_175.1, PT_175.2 | Drobný instalační materiál pro projektor PT_175.1, PT_175.2 | set | 2,000 | 19 500 Kč | 39 000 Kč |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | Drobný instalační materiál, HDMI 2.0 kabeláž, datová CAT7 a napájecí kabeláž 3x2,5 CYKY potřebných délek dle umístění RACKu na půdě (3.NP), vč. potřebného pojovacího materiálu (závitové tyče M10). Třída kabeláže: B2Ca. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 42 | K | PT_175.1, PT_175.2 | Instalační práce | hod | 48,000 | 1 400 Kč | 67 200 Kč |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | Instalační práce projekorů PT_175.1, PT_175.2, vč. výchozího nastavení, barevná kalibrace. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 43 | K | LCD_175A.1-4 | LCD 15" displej | ks | 4,000 | 11 400 Kč | 45 600 Kč | Beetronics 15HD7M |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | LCD 15,6" displej, plechové šasi, RAL9005, nedotykový, technologie zobrazení IPS, 16:9, FullHD, MTBF 50000 h, odezva max. 10 ms, 350 cd/m2, kontrast 700:1, vstupy: HDMI, VGA, hmotnost max. 2.5 kg, napájení barrel jack 9-33 VDC, max. spotřeba 12 W, navržen pro provoz 24/7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 44 | K | LCD_175A.1-4 | Přehrávač pro LCD_175A.1-4 | ks | 4,000 | 10 200 Kč | 40 800 Kč | Brightsign LS425 |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | Digital signage player, procesor ARM, 8 GB interní úložiště průmyslové (industrial-grade) provedení vhodné pro nepřetržitý provoz v provozně náročném prostředí, slot pro microSD, výstup HDMI (až 1080p), podpora videokodeků h.265, h.264, 3,5 mm jack audiovýstup, RJ-45 pro síťové připojení, možnost vzdálené správy a automatických aktualizací. Přehrávač musí být kompatibilní s řídícím systémem Národního muzea SignageOS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 45 | K | LCD_175A.1-4 | PoE splitter | ks | 4,000 | 2 150 Kč | 8 600 Kč | PLANET POE-171S |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | Gigabitový splitter pro napájení po Ethernetovém kabelu. Část pro přímé napájení vzdálených zařízení (802.3at) do příkonu až 60W. Volitelné výstupní napětí 12/19/24V DC. Instalace desktop nebo do šasí. Napájení PoE lze realizovat i na gigabitovém ethernetu, napájení se přenáší po všech vodičích UTP/FTP ethernet vedení, injektor podporuje IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab, 10/100/1000Base-T. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 46 | K | LCD_175A.1-4 | HDMI2.0 extender | ks | 4,000 | 2 150 Kč | 8 600 Kč | Premiumcord KHEXT60-13 |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | HDMI extender na 60m přes jeden kabel Cat6/6a/7 Zařízení umožňuje po jednom kvalitním síťovém kabelu přenést špičkový obraz o vysokém rozlišení 4K@60Hz nebo FULL HD 1080p signál až na 60m. - Vstup: 1x HDMI vstup - Výstupy: 1x HDMI výstup - Podporuje rozlišení: 3840x2160@24/25/30/50/60Hz, 4096x2160@24/25Hz, 1280x960, 1280x800, 1280x768, 1680x1050, 1920x1200 - 18 Gbps přenosová rychlost včetně podpory HDCP 2.2 - 4K@60Hz ULTRA HD, YUV 4:4:4 - Podporuje HDR10 - Kompatibilní s HDMI 2.0 Deep color, 4K, YUV 4:4:4 - Podporuje maximální rozlišení 4K Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160p - Podporuje HDCP 2.2 - Maximální datový přenos:18Gbps - Maximální šířka pásma:600MHz - Napájení pouze u vysílací jednotky (TX), 5 VDC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 47 | K | LCD_175A.1-4 | Drobný instalační materiál pro displeje LCD_175A.1-4 | set | 4,000 | 5 460 Kč | 21 840 Kč |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | Drobný instalační materiál, HDMI 2.0 kabeláž, datová CAT6.A a napájecí kabeláž 3x2,5 CYKY potřebných délek dle umístění technologického prostoru v expozici. Napájení displeje realizováno skrze PoE splitter. Třída kabeláže: B2Ca. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 48 | K | LCD_175A.1-4 | Držák pro atypickou instalaci LCD_175A.1-4 | kpl | 4,000 | 3 650 Kč | 14 600 Kč | atypický držák - výroba AVTG |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | Atypický držák pro instalaci displeje v expozici, vč. umístění HDMI extenderu a PoE splitteru, umístění a design nutno koordinovat se stavbou expozice NEX Lidé. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 49 | K | LCD_175A.1-4 | Instalační práce | hod | 20,000 | 1 400 Kč | 28 000 Kč |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | Instalační práce LCD_175A.1-4, vč. zapojení, výchozího nastavení. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D5 | Místnost 174 |  |  |  | 3 621 520 Kč |  |  | 0 Kč |  |  |
|  |  | 50 | K | PP_174.1 | Projekční plátno | kpl | 1,000 | 204 600 Kč | 204 600 Kč | Screenline, New Big Frame, grey high contrast microperfororated |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | Rozměr (ŠxV): 5580 x 3600 mm, mikroperforované, průměr perforace max. 0,4 mm, šedé, gain min. 0,75, skrytý rám, vč. orámování ALU profilem RAL9005, vč. akustické výplně za plátnem (tl. min 120 mm) z akustické hmoty (vata o objemové hmotnosti min. 45 kg/m3). Cena vč. dopravy a instalace audio prvků. Tl. celé sestavy max. 140 mm, vč. skrytého obdélníkového VZT potrubí pro vývod vzduchu z výústku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 51 | K | PP_174.2 | Projekční plátno | kpl | 1,000 | 201 900 Kč | 201 900 Kč | Screenline, New Big Frame, grey high contrast microperfororated |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | Rozměr (ŠxV): 5850 x 3600 mm, mikroperforované, průměr perforace max. 0,4 mm, šedé, gain min. 0,75, skrytý rám, vč. orámování ALU profilem RAL9005, vč. akustické výplně za plátnem (tl. min 120 mm) z akustické hmoty (vata o objemové hmotnosti min. 45 kg/m3). Cena vč. dopravy a instalace audio prvků. Tl. celé sestavy max. 140 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 52 | K | RP_174.1-6, RP_174.7-12 | Ozvučení za projekčním plátnem | ks | 12,000 | 19 400 Kč | 232 800 Kč | L-Acoustics X4i |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | Zařízení pro reprodukci zvukového obsahu expozice s minimálními parametry: vyzařovací charakteristika pro pokles -6 dB 110° osově symetrická, dvoupásmové provedení s osazením 4" + 1,4". Technické parametry: nominální impedance 16 Ω, zatížitelnost 40 W RMS, max SPL: min. 110 dB, rozměry max. (Š, V, H): 116 mm, 116 mm, 99 mm pro integraci za projekční plochu, hmotnost max. 1 kg díky omezené možnosti kotvení do památkově chráněné stěny, připojení kabelu pomocí terminálu se svorkovnicí a systémová montážní konzole s důrazem na redukci instalační hloubky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 53 | K | PT_174.1, PT_174.2 | Dataprojektor s rozlišením 4K | ks | 2,000 | 915 400 Kč | 1 830 800 Kč | Panasonic PT-RQ25K |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | Dataprojektor založený na tříčipové promítací technologii se svítivostí min. 18500 lm, počet bodů na projekční ploše: 3840x2400 (WQUXGA), 16:10, světelný zdroj typu laser s životnosí 20000 hod, hlučnost při normálním provozním režimu max. 46 dB, podání barev dle standardu ITU-R709, vstupy min: HDMI 2.0 (x2), LAN RJ-45, USB 2.0 type A (2x). Dataprojektor určen pro provoz 24/7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 54 | K | PT_174.1-2 | Přehrávač 4K obsahu | ks | 2,000 | 36 500 Kč | 73 000 Kč | Giada SDM-L 613 i5-1345U, 32 GB RAM DDR5-5200 MHz, SSD Samsung 9100 PRO 1 TB PCIe 5.0 NVMe |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | SDM nebo OPS přehrávač standardu x86-64, min. konfigurace: šestijádrový procesor 2,5 GHz GHz, 10 MB cache, 16 GB RAM DDR4, 256 GB SSD M.2, Windows 10/11 IoT licence, HDMI 2.0 výstup, RJ-45, USB 3.0 (2x). PC musí být kompatibilní s řídícím systémem Národního muzea SignageOS. Přehrávač musí být schopen přehrávat nekomprimovaný 4:4:4 obrazový AV obsah v kodeku HapQ v min. 50 FPS v nativním rozlišení daného projektoru, rychlost čtení SSD min. 3000 MB/s. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 55 |  | PT_174.1, PT_174.2 | Kompatibilní objektiv pro projektor PT_174.1, PT_174.2 | ks | 2,000 | 425 600 Kč | 851 200 Kč | Panasonic ET-D3LEU101 |  |  |  |  |
|  |  |  | K |  | Kompatibilní objektiv pro projektor pro umístění zařízení v expozici pro dosažení požadovaných projekčních vlastností, viz. geometrické požadavky ve výkresové části. Objektiv musí být nativně konstruovaný pro kresbu 4K (WQUXGA) obrazu. Dovolená odchylka umístění +/- 25 cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 56 | P | PT_174.1, PT_174.2 | Kompatibilní držák pro projektor PT_174.1, PT_174.2 | ks | 2,000 | 18 500 Kč | 37 000 Kč | Euromet Falkon |  |  |  |  |
|  |  |  | K |  | Kompatibilní držák pro projektor pro umístění zařízení v expozici pro dosažení požadovaných projekčních vlastností, viz. geometrické požadavky ve výkresové části. Min. nosnost držáku 45 kg. Možnost korekce naklopení v osách: osy X, Y, Z: min. ±8°, rotace: min. ±6°. Možnost instalace projektoru v různých orientacích, včetně na šířku, na výšku a na podlahu. Vč. potřebné atypické úpravy pro kotvení na strop / zeď. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 57 | P | PT_174.1, PT_174.2 | Drobný instalační materiál pro projektor PT_174.1, PT_174.2 | set | 2,000 | 19 500 Kč | 39 000 Kč |  |  |  |  |  |
|  |  |  | K |  | Drobný instalační materiál, HDMI 2.0 kabeláž, datová CAT7 a napájecí kabeláž 3x2,5 CYKY potřebných délek dle umístění RACKu na půdě (3.NP), vč. potřebného pojovacího materiálu (závitové tyče M10). Třída kabeláže: B2Ca. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 58 | K | PT_174.1, PT_174.2 | Instalační práce | hod | 48,000 | 1 400 Kč | 67 200 Kč |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | Instalační práce projekorů PT_174.1, PT_174.2, vč. výchozího nastavení, barevná kalibrace. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 59 | K | LCD_174A.1-2 | LCD 15" displej | ks | 2,000 | 11 400 Kč | 22 800 Kč | Beetronics 15HD7M |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | LCD 15,6" displej, plechové šasi, RAL9005, nedotykový, technologie zobrazení IPS, 16:9, FullHD, MTBF 50000 h, odezva max. 10 ms, 350 cd/m2, kontrast 700:1, vstupy: HDMI, VGA, hmotnost max. 2.5 kg, napájení barrel jack 9-33 VDC, max. spotřeba 12 W, navržen pro provoz 24/7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 | K | LCD_174A.1-2 | Přehrávač pro LCD_174A.1-2 | ks | 2,000 | 10 200 Kč | 20 400 Kč | Brightsign LS425 |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | Digital signage player, procesor ARM, 8 GB interní úložiště průmyslové (industrial-grade) provedení vhodné pro nepřetržitý provoz v provozně náročném prostředí, slot pro microSD, výstup HDMI (až 1080p), podpora videokodeků h.265, h.264, 3,5 mm jack audiovýstup, RJ-45 pro síťové připojení, možnost vzdálené správy a automatických aktualizací. Přehrávač musí být kompatibilní s řídícím systémem Národního muzea SignageOS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 61 | K | LCD_174A.1-2 | PoE splitter | ks | 2,000 | 2 150 Kč | 4 300 Kč | PLANET POE-171S |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | Gigabitový splitter pro napájení po Ethernetovém kabelu. Část pro přímé napájení vzdálených zařízení (802.3at) do příkonu až 60W. Volitelné výstupní napětí 12/19/24V DC. Instalace desktop nebo do šasí. Napájení PoE lze realizovat i na gigabitovém ethernetu, napájení se přenáší po všech vodičích UTP/FTP ethernet vedení, injektor podporuje IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab, 10/100/1000Base-T. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 62 | K | LCD_174A.1-2 | HDMI2.0 extender | ks | 2,000 | 2 150 Kč | 4 300 Kč | Premiumcord KHEXT60-13 |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | HDMI extender na 60m přes jeden kabel Cat6/6a/7 Zařízení umožňuje po jednom kvalitním síťovém kabelu přenést špičkový obraz o vysokém rozlišení 4K@60Hz nebo FULL HD 1080p signál až na 60m. - Vstup: 1x HDMI vstup - Výstupy: 1x HDMI výstup - Podporuje rozlišení: 3840x2160@24/25/30/50/60Hz, 4096x2160@24/25Hz, 1280x960, 1280x800, 1280x768, 1680x1050, 1920x1200 - 18 Gbps přenosová rychlost včetně podpory HDCP 2.2 - 4K@60Hz ULTRA HD, YUV 4:4:4 - Podporuje HDR10 - Kompatibilní s HDMI 2.0 Deep color, 4K, YUV 4:4:4 - Podporuje maximální rozlišení 4K Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160p - Podporuje HDCP 2.2 - Maximální datový přenos:18Gbps - Maximální šířka pásma:600MHz - Napájení pouze u vysílací jednotky (TX), 5 VDC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 63 | K | LCD_174A.1-2 | Drobný instalační materiál pro displeje LCD_174A.1-2 | set | 2,000 | 5 460 Kč | 10 920 Kč |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | Drobný instalační materiál, HDMI 2.0 kabeláž, datová CAT6.A a napájecí kabeláž 3x2,5 CYKY potřebných délek dle umístění technologického prostoru v expozici. Napájení displeje realizováno skrze PoE splitter. Třída kabeláže: B2Ca. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 64 | K | LCD_174A.1-2 | Držák pro atypickou instalaci LCD_175A.1-4 | kpl | 2,000 | 3 650 Kč | 7 300 Kč | atypický držák - výroba AVTG |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | Atypický držák pro instalaci displeje v expozici, vč. umístění HDMI extenderu a PoE splitteru, umístění a design nutno koordinovat se stavbou expozice NEX Lidé. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 65 | K | LCD_174A.1-2 | Instalační práce | hod | 10,000 | 1 400 Kč | 14 000 Kč |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | Instalační práce LCD_174A.1-2, vč. zapojení, výchozího nastavení. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D6 | Infrastruktura |  |  |  | 1 375 420 Kč |  |  | -132 550 Kč |  |  |
|  |  | 66 | K | RACK | Rackový stojan 16 RU | kpl | 2,000 | 34 500 Kč | 69 000 Kč | Schrack DT166080 | -1,000 | -34 500 Kč | Z 3: V průběhu realizace expozice bylo na základě prověření skutečných provozních a technických podmínek zjištěno, že samostatný rackový stojan není pro zajištění funkčnosti audiovizuální technologie nezbytný. S ohledem na stávající technickou infrastrukturu Národního muzea je možné soustředit všechna dotčená zařízení do jednoho centrálního rozvaděče umístěného na půdě objektu. Vypuštění dodávky samostatného rackového stojanu vede k úspoře nákladů při zachování požadované funkčnosti a provozní spolehlivosti systému a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. | 6 |
|  |  |  | P |  | 19" stojanový rozvaděč 16U 600 x 800mm. •Vč. systému chlazení, termostatu, horních a spodních kabelových kartáčů. Maximální zatížení při rovnoměrné zátěži: 800 kg. •Krytí: IP20. •Dveře: přední skleněné dveře s tvrzenám bezpečnostním sklem (4 mm), včetně zámku. Instalace pantů na pravé straně rozvaděče. Bezproblémová instalace pantů na levou stranu skříně. Úhel otevírání dveří: 180 stupňů. Možnost instalace polocylindrické vložky. •Nosné ližiny: 19" provedení, 2 páry, hloubkově nastavitelné (označené pozice). •Kabelové vstupy: střešní prostor, dno rozvaděče. •Normy a standardy: ČSN EN 62208 ed.2, ČSN EN 61587-1 ed.4, ČSN EN 60335-1 ed.3, ČSN EN 55032 ed.2. •1x8x zásuvka PDU, vč. přívodu napájení silnoproud, třída silové a datové kabeláže B2Ca. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 67 | K | RACK | Drobný instalační materiál do AV racku | kpl | 1,000 | 26 800 Kč | 26 800 Kč |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | Drobný instalační a spotřební materiál. Police 19" x3, CAT6a patch panel, 24 pozic, patch propojovací kabely CAT6a. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 68 | K | AMP | Ozvučovací centrála audiořetězce s DSP | ks | 1,000 | 465 000 Kč | 465 000 Kč | L-Acoustics LA7.16i |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | Zesilovací systém ve třídě D pro napájení reproduktorů, minimální počet kanálů 12, technické parametry jednoho kanálu: výstupní výkon (1 kHz, THD < 1%) 1100W při 4 ohmech frekvenční rozsah: nejméně 20 Hz - 20 kHz (+/- 0,05 dB) dynamický rozsah výstupu: > 119 dBA přeslechy mezi kanály > 65 dB (1 kHz, 8 ohmů, 60 W) Parametry vnitřního DSP: zpoždění výstupu 0 až 1000 ms, filtry s lineární fází, kompatibilní předvolby pro použité reprosoustavy Konektivita a vstupní formáty signálů: AES67 nebo AVB, AES/EBU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 69 | K | AMP | Audio IP formátový konvertor | ks | 1,000 | 65 800 Kč | 65 800 Kč | Auvitran ToolBox AVBx3/ISM+r + AxC-DANTEv2 + AxC-AVB | -1,000 | -65 800 Kč | Z 4: V průběhu realizace expozice došlo k upřesnění technického řešení distribuce audio signálu, které nebylo možné předvídat. Na základě zvoleného řešení s využitím reproduktorů s podporou digitální audio distribuce (Dante) odpadla potřeba převodu signálu z digitální do analogové podoby. Z tohoto důvodu není samostatný audio IP formátový konvertor pro zajištění distribuce audia nezbytný, protože převod signálu je realizován přímo v reproduktorech. V návaznosti na tuto skutečnost dochází ke snížení rozsahu plnění spočívajícím ve vypuštění dodávky audio IP formátového konvertoru. | 6 |
|  |  |  | P |  | Formátový konvertor: • Převod z AES67 a DANTE (64x64) do AVB (32x32), min. 3x RJ-45, formát 1U, rack 19". • Externí redundantní napájecí zdroj. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 70 | K | AMP | Instalační materiál pro ozvučení a kabeláž | bm | 420,000 | 251 Kč | 105 420 Kč | Klotz SCH2025-D |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | Drobný instalační materiál, audio slaboproudá kabeláž vhodně zvolená dle max. 1/10 ohmické zátěže, provedení FRNC, Dca - s2, d2, a1, potřebných délek dle umístění technologického prostoru ve 3.NP. Zapojení reproduktorů v rámci projekčního plátna: paralelně, max. 4 ks/ kanál. Celkem cca. 420 m. Cena vč. ukládky kabelu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 71 | K | POWER | Silová kabeláž | bm | 320,000 | 105 Kč | 33 600 Kč | CXKH-R-J 3x2,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | Drobný instalační materiál, silnoproudá kabeláž 3x2,5 mm2, CXKH-R-J B2CAS1D0 3x2,5, potřebných délek dle umístění technologického prostoru ve 3.NP. Zapojení projektorů max. 2 ks/16 A přívod. Celkem cca. 320 m. Cena vč. ukládky kabelu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 72 | K | DATA | Datová kabeláž | bm | 640,000 | 65 Kč | 41 600 Kč | Kabel S/FTP Cat.7 1000MHz AWG23/1 LS0H B2Ca |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | Drobný instalační materiál, datová kabeláž CAT.7, B2Ca, potřebných délek dle umístění technologického prostoru ve 3.NP. Zakončení datových kabelů na patch panelu RACK. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 73 | K | AMP | Analog x DANTE převodník | ks | 5,000 | 6 450 Kč | 32 250 Kč | Dante AVIO Analog Input Adapter 2x0 | -5,000 | -32 250 Kč | Z 4 | 6 |
|  |  |  | P |  | Převádí analogové audio linkové signály a dodává je do sítě Dante 96 kHz / 24 bit. Plně funkční rozhraní DANTE. Nastavitelné úrovně signálu: +24 dBu / +4 dBu / 0 dBu / 0 dBV / -10 dBV (přes ovladač Dante). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 74 | K | ZLAB | Instalační žlab 100x50 | bm | 240,000 | 195 Kč | 46 800 Kč | Merkur 2 /ARK-211120/ |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | Drátěný kabelový žlab 100/50, vč. kotvících prostředků. Pro uložení datové/slaboproudé kabeláže ve 3. NP. Efektivní průřez žlabu Sef = 2900 mm2. Povrchová úprava: galvanické zinkování. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 75 | K | ZLAB | Instalační žlab 50x50 | bm | 110,000 | 165 Kč | 18 150 Kč | Merkur 2 /ARK-211110/ |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | Drátěný kabelový žlab 50/50, vč. kotvících prostředků. Pro uložení datové/slaboproudé kabeláže ve 3. NP. Efektivní průřez žlabu Sef = 1320 mm2. Povrchová úprava: galvanické zinkování. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 76 | K | ZLAB | Instalační materiál pro silové/slaboproudé rozvody | set | 1,000 | 32 500 Kč | 32 500 Kč | CAT6a , ABL sursum vidlice/zásuvky |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | Drobný instalační materiál silnoproudu, slaboproudu, resp. datové sítě - koncovky, vidlice, lišty, atp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 77 | K | RH1NP3 | Silový rozváděč | kpl | 1,000 | 74 500 Kč | 74 500 Kč |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | Silový rozváděč, přívod CXKH-R-J B2CAS1D0 5x6 z 4R2.3, odvody na jednotlivé koncové prvky (projektory, celkem 7 ks okruhů 16A/B, vč. jištění, hlavního vypínače 3f, revize, podružného instalačního materiálu). Rozváděč bude umístěn ve spodní sekci 19" hlavního racku RACK (jednoho z vybraných, další RACK bude podružně napájen z hlavního RACK). Cena vč. přívodního kabelu, trasa cca. 20 m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 78 | K | PRACE | Instalační práce | hod | 260,000 | 1 400 Kč | 364 000 Kč |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | Instalační práce silnoproudu / slaboproudu ve 3. NP vč. potřebných přípomocí. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D | D7 | Ostatní |  |  |  | 531 000 Kč |  |  | 0 Kč |  |  |
|  |  | 79 | K | FIRE | Protipožární ucpávky | set | 17,000 |  | 0 Kč |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | Protipožádní ucpávky dle požadavku PBŘ při tvorbě prostupů mezi 2.NP a 3.NP. Zpěňující tmel na bázi vody a bez obsahu silikonu pro požární těsnění elektrických prostupů, vč. certifikátu a štítku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 80 | K | FIRE | Vrtání prostupů skrz historický strop mezi 2.NP - 3. NP | set | 17,000 |  | 0 Kč |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | Vrtání prostupů pro kabelové trasy dle požadavků Zadavatele. Hloubka vrtání cca. 900 mm, průměr díry 25 mm, vč. zednického/restaurátorského zapravení. Počet děr dle zvoleného konstrukčního zpracování Dodavatele. Bude předloženo ve VTD ke schválení. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 81 | K | AVT | Předání zakázky, zaškolení uživatele | set | 1,000 | 120 000 Kč | 120 000 Kč |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | Předání celé zakázky vč. zaškolení uživatele ohledně provozu a údržby jednotlivých zařízení, předání všech potřebných dokumentů a technických listů, návodů. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 82 | K | AVT | Programování AV techniky expozice | set | 1,000 | 200 000 Kč | 200 000 Kč |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | Výchozí nastavení a programování jednotlivých AV prvků - projektorů, displejů, zesilovačů. Konfigurace v součinnosti s IT oddělení Zadavatele. Zajištění synchronizace audio a video (<10 ms) jednotlivých velkých projekcí. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 83 | K | DOK | Výrobně Technická Dokumentace (VTD) | set | 1,000 | 75 400 Kč | 75 400 Kč |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | Výrobně Technická Dokumentace dokumentace pro zavěšešní projektorů a konstrukci projekčních pláten. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 84 | K | DOK | Dokumentace Skutečného Provedení Stavby (DSPS) | set | 1,000 | 135 600 Kč | 135 600 Kč |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  | Dokumentace skutečného provedení stavby vč. funkčních schémat zapojení, seznamu zařízení, jejich výchozích konfigurací, IP konfigurace. Předání v digitální podobě, *.dwg nebo *.pdf. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D | D8 | Vícepráce |  |  |  | 2 635 310 Kč |  |  | 2 635 310 Kč |  |  |
|  |  | 85 | K | ROZETY | Atypické stropní rozety pro vedení audio kabeláže | set | 8,000 | 28 960 Kč | 231 680 Kč |  | 8,000 | 231 680 Kč | Z 5: dodatečný požadavek NM | 4 |
|  |  |  | P |  | Mosazné designové rozety vč. mosazného opletu, příchytek designového vedení kabeláže s respektem na pečlivé provedení v Historické budově NM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 86 | K | VYKLOP | Vyklápěcí mechanismus plátna 176.1 | set | 1,000 | 43 650 Kč | 43 650 Kč |  | 1,000 | 43 650 Kč | Z 6: dodatečný požadavek NM | 4 |
|  |  |  | P |  | Pístový vyklápěcí mechanismus projekčního plátna z důvodu přístupu k HUP. Plynové písty dl. 1800 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 87 | K | LEDFIRE | DMX řízení ohniště v místnosti 20.178, podsvětlené lebky 20.179 | set | 2,000 | 18 790 Kč | 37 580 Kč | DMX 12 CH dimmer | 2,000 | 37 580 Kč | Z 7: V průběhu realizace expozice se v návaznosti na zpřesnění technického a provozního řešení, prokázala nutnost plné kompatibility audiovizuální technologie se stávajícím systémem správy a provozu Národního muzea. Tyto požadavky vyplynuly až při praktickém prověřování integrace technologií v rámci realizace expozice a nebylo je možné v době přípravy zadávací dokumentace přesně definovat. Změna technického řešení je nezbytná k zajištění centrálního a vzdáleného řízení audiovizuálních zařízení, včetně jejich hromadného vypínání v době mimo provoz expozice, což má přímý vliv na provozní bezpečnost a hospodárnost provozu. Navržené řešení současně umožňuje snížení provozních nákladů a plnou integraci do stávající technické infrastruktury Národního muzea při zachování požadované funkčnosti expozice. | 5 |
|  |  |  | P |  | 12 kanálový napětový PWM dimmer 16 bit. Max. 240 W, trafo, kabeláž |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 88 | K | DMXPLAY | TCP/IP - DMX player - ohniště, lebky | set | 2,000 | 17 850 Kč | 35 700 Kč | Cuety LPU-2 | 2,000 | 35 700 Kč | Z 7 | 5 |
|  |  |  | P |  | Síťový TCP/IP DMX player, možnost uložení DMX chase, trigger, loop. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 89 | K | PT_176.1, PT_176.2 | Kompatibilní objektiv pro projektor PT_176.1, PT_176.2 | ks | 2,000 | 412 000 Kč | 824 000 Kč | Panasonic ET-D75LE95 | 2,000 | 824 000 Kč | Z 2: V průběhu realizace expozice došlo v návaznosti na přepracování dílenské dokumentace k nutnosti změny umístění projektorů. Z tohoto důvodu bylo nezbytné upravit požadavky na použitý objektiv tak, aby bylo možné promítání z větší projekční vzdálenosti při zachování požadované kvality obrazu. Původně uvažovaný objektiv byl nahrazen kompatibilním objektivem s lepšími optickými vlastnostmi pro dané projekční podmínky. Nově zvolený objektiv je konstrukčně jednodušší, lehčí a umožňuje dosažení kvalitnějšího obrazu. Současně se jedná o řešení dostupné na trhu s obdobnými vlastnostmi, které nebylo možné jednoznačně specifikovat v době zadání veřejné zakázky. | 6 |
|  |  |  | P |  | Kompatibilní objektiv pro projektor pro umístění zařízení v expozici pro dosažení požadovaných projekčních vlastností, viz. geometrické požadavky ve výkresové části. Objektiv musí být nativně konstruovaný pro kresbu 4K (WQUXGA) obrazu. Dovolená odchylka umístění +/- 25 cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 90 | K | VYMEŘENÍ | Zaměření vrtání pod strop pro projektory | kpl | 7,000 | 8 500 Kč | 59 500 Kč |  | 7,000 | 59 500 Kč | Z 8: dodatečný požadavek NM | 4 |
|  |  |  | P |  | Vč. Tisku šablon, instalace a koordinace vrtání vč. Vylepení šablon na strop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 91 | K | PROJEKT | Projekt UPS pro místnost 20.178 | kpl | 1,000 | 65 000 Kč | 65 000 Kč |  | 1,000 | 65 000 Kč | Z 9: dodatečný požadavek NM | 4 |
|  |  |  | P |  | Projekt záložního okruhu pro otevírání vitrín, celkem 2 okruhy, vedeno do serverovny 20.179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 92 | K | UPS | UPS rozvod pro otevírání vitrin 20.178 | kpl | 1,000 | 44 300 Kč | 44 300 Kč |  | 1,000 | 44 300 Kč | Z 9: dodatečný požadavek NM | 4 |
|  |  |  | P |  | H07RN-F 3x2.5, celkem 160 bm, vč. dopojení do UPS, parapetní lišta a v serverovně vedeno pod podlahou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 93 | K | UPS | UPS 1500 VA | kpl | 2,000 | 42 600 Kč | 85 200 Kč |  | 2,000 | 85 200 Kč | Z 9: dodatečný požadavek NM | 4 |
|  |  |  | P |  | Záložní zdroj - rack UPS, záložní doba při 100% zátěži 6 min, záložní doba při 50% zátěži 18 min, skutečný a zdánlivý výkon 900 W / 1500 VA, výška pozice 2U, line interactive, 2×IEC Jumpers, 4×IEC 320 C13, ochrana síťového kabelu, USB a ethernet, LCD displej, rozměry 86 × 432 × 477 mm (V×Š×H), hmotnost 28,64 kg, vč. instalace, zahoření, dopravy a připojení. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 94 | K | PRACE_2 | Instalační práce - původní zakázka | hod | 40,000 | 1 400 Kč | 56 000 Kč |  | 40,000 | 56 000 Kč | Z 10: dodatečný požadavek NM | 4 |
|  |  |  | P |  | Navášení počtu instalačních hodin z důvodu koordinace s ostatníma profesema, nepředvídatelné situaceinstalace-deinstalace, zapojování DMX ohniště, lebky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 95 | K | FIRE | Protipožární ucpávky - projektory | set | 14,000 | 2 700 Kč | 37 800 Kč |  | 14,000 | 37 800 Kč | Z 11: dodatečný požadavek NM | 4 |
|  |  |  | P |  | Protipožádní ucpávky dle požadavku PBŘ při tvorbě prostupů mezi 2.NP a 3.NP. Zpěňující tmel na bázi vody a bez obsahu silikonu pro požární těsnění elektrických prostupů, vč. certifikátu a štítku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 96 | K | PT_179.a | Dataprojektor s rozlišením 4K | ks | 1,000 | 915 400 Kč | 915 400 Kč | Panasonic PT-RQ25K | 1,000 | 915 400 Kč | Z 12: dodatečný požadavek NM | 4 |
|  |  |  | P |  | Dataprojektor založený na tříčipové promítací technologii se svítivostí min. 18500 lm, počet bodů na projekční ploše: 3840x2400 (WQUXGA), 16:10, světelný zdroj typu laser s životnosí 20000 hod, hlučnost při normálním provozním režimu max. 46 dB, podání barev dle standardu ITU-R709, vstupy min: HDMI 2.0 (x2), LAN RJ-45, USB 2.0 type A (2x). Dataprojektor určen pro provoz 24/7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 97 | K | PT_179.a | Kompatibilní objektiv | ks | 1,000 | 174 500 Kč | 174 500 Kč | ET-D3LEW10 | 1,000 | 174 500 Kč | Z 12: dodatečný požadavek NM | 4 |
|  |  |  |  |  | Objektiv ET-D3LEW10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 98 | K | HDMI2.1_H2 | Dopravné za vícepráce - AV prvky | kpl | 1,000 | 25 000 Kč | 25 000 Kč |  | 1,000 | 25 000 Kč | Z 13: dodatečný požadavek NM | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem dle § 222 odst. 4 ZZVZ | 1 738 030,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem dle § 222 odst. 5 ZZVZ | 73 280,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem dle § 222 odst. 6 ZZVZ | -2 178 750,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | celkem změny | -367 440,00 Kč |
|  |  | VÝKAZ VÝMĚR - SOUPIS ZMĚN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ČÍSLO | OZNAČNÍ PRVKU | POPIS ZMĚNY | VÍCEPRÁCE / MÉNĚPRÁCE (+/- nebo 0) | § 222 ZZVZ, | Odůvodnění změny |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | odst. 4, 5 nebo 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Z1 | K12 | snížení počtu dodávaných dataprojektorů s rozlišením 4K | -1 500 000,00 Kč | 6 | Změna na základě upřesnění architektonického řešení AV prvku vyplývající z dílenské dokumentace |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Z1 | K13 | snížení počtu dodávaných přehrávačů 4K obsahu | -73 000,00 Kč | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Z1 | K15 | snížení počtu dodávaných kompatibilních objektivů pro projektor PT_178.3-4 | -370 000,00 Kč | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Z1 | K16 | snížení počtu dodávaných kompatibilnchí držáků pro projektory PT_178.1-4 | -37 000,00 Kč | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Z1 | K17 | sníženídodávaného drobného instalačního materiálu pro projektor PT_178.1-4 | -39 000,00 Kč | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Z2 | K31 | vypuštění dodávky plánovaného objektivu | -851 200,00 Kč | 6 | Změna z důvodu návaznosti na změnu dílenské dokumentace |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Z2 | K89 | nahrazení plánovaného objektivu kompatibilním objektivem s lepšími optickými vlastnostmi pro dané projekční podmínky a konstrukčně jednodušším, lehčím: Panasonic ET-D3LEU102 | 824 000,00 Kč | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Z3 | K66 | vypuštění dodávky rackového stojanu 16 RU | -34 500,00 Kč | 6 | Změna na základě prověření skutečných provozních a technických podmínek v průběhu realizace |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Z4 | K69 | vypuštění dodávky Audio IP formátového konvertoru | -65 800,00 Kč | 6 | Změna z důvodu upřesnění technického řešení distribuce audio signálu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Z4 | K73 | vypuštění dodávky Analogu x DANTE převodník | -32 250,00 Kč | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Z5 | K85 | navýšení počtu atypických stropních rozet pro vedení audio kabeláže | 231 680,00 Kč | 4 | dodatečný požadavek NM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Z6 | K86 | navýšení počtu vyklápěcích mechanismů plátna 176.1 | 43 650,00 Kč | 4 | dodatečný požadavek NM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Z7 | K87 | změna dodávaného technického řešení řízení ohniště v místnosti 20.17 na položku DMX 12 CH dimmer, která zajistí centrální a vzdálené řízení audiovizuálních zařízení, včetně jejich hromadného vypínání v době mimo provoz expozice | 37 580,00 Kč | 5 | Změna v návaznosti na zpřesnění technického a provozního řešení |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Z7 | K88 | změna dodávaného technického řešení řízení ohniště v místnosti 20.17 na položku Cuety LPU-2, která zajistí centrální a vzdálené řízení audiovizuálních zařízení, včetně jejich hromadného vypínání v době mimo provoz expozice | 35 700,00 Kč | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Z8 | K90 | zaměření vrtání pod strop pro projektory | 59 500,00 Kč | 4 | dodatečný požadavek NM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Z9 | K91 | Projekt UPS pro místnost 20.178 | 65 000,00 Kč | 4 | dodatečný požadavek NM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Z9 | K92 | UPS rozvod pro otevírání vitrin 20.178 | 44 300,00 Kč | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Z9 | K93 | UPS 1500 VA | 85 200,00 Kč | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Z10 | K94 | instalačníí práce - původní zakázka | 56 000,00 Kč | 4 | dodatečný požadavek NM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Z11 | K95 | Protipožární ucpávky - projektory | 37 800,00 Kč | 4 | dodatečný požadavek NM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Z12 | K96 | Dataprojektor s rozlišením 4K - Panasonic PT-RQ25K | 915 400,00 Kč | 4 | dodatečný požadavek NM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Z12 | K97 | Kompatibilní objektiv -ET-D3LEW10 | 174 500,00 Kč | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Z13 | K98 | Dopravné za vícepráce - AV prvky | 25 000,00 Kč | 4 | dodatečný požadavek NM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Celkem hodnota ceny | -367 440,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Celkem hodnota změn | 5 638 060,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Celkem dle § 222 odst. 4 ZZVZ | 1 738 030,00 Kč | 9,22% | z původní ceny díla |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Celkem dle § 222 odst. 5 ZZVZ | 73 280,00 Kč | 0,39% | z původní ceny díla |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Celkem dle § 222 odst. 6 ZZVZ | 3 826 750,00 Kč | 20,30% | z původní ceny díla |  |  |  |  |  |  |  |