## Technická specifikace – Systém odbavení osob

Zadavatel tímto dokumentem nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za řešení / nabídku účastníka (předběžnou, aktualizovanou předběžnou anebo konečnou). Jedná se o požadavky zadavatele, které vyžadují podrobnější rozpracování v rámci projekční fáze realizace.

- Úvod a délka záruční doby

  - Plnění dodavatele zahrnuje (mimo další požadavky definované v Technologické smlouvě):

- popis architektury navrhovaného systému;

- komunikační matice;

- požadavky na IT infrastrukturu (počty portů, síťový provoz, Wi-Fi pro mobilní čtečky);

- požadavky na napájení a zálohování;

- potřebný prostor v datových rozvaděčích.

  - Pro systém odbavení osob platí tyto záruční doby:

- 60 měsíců pro: pevné mechanické části a kabeláže

- 24 měsíců pro všechna jiná koncová zařízení, technologie a jiné prvky.

- Turnikety, branky a osobní kontrola

S ohledem na umístění turniketů a bezpečnostních rámů na únikových trasách splňuje jejich návrh požárně bezpečnostní řešení stavby a obecné podmínky pro instalaci technologií na únikových cestách.

Pro odbavení návštěvníků jsou určeny čtyři hlavní vstupy, zatímco pro zaměstnance jsou vyhrazeny dva speciální vstupy a jeden vstup s režimem FAST TRACK.

  - Technologické vybavení jednotlivých vstupů:

    - Vstup č. 1 (východní) – přístup návštěvníků na tribuny nebo plochu

- 16× pevně instalovaný obousměrný turniket (Tripod, motorický) s jednou čtečkou vstupenek pro oba směry umístěnou uprostřed turniketu;

- 4× branka (900 mm), obousměrný provoz, čtečka vstupenek dle norem pro ZTP;

- 5× branka (900 mm), obousměrný provoz, příprava pro čtečku EKV;

- 16× detekční rám (trvalá instalace, snadná montáž/demontáž).

    - Vstup č. 2 (západní) – stejná specifikace jako Vstup č. 1

    - Vstup č. 3 (severní) – přístup do klubového patra (3. NP)

- 4× pevně instalovaný obousměrný turniket (Tripod, motorický) s jednou čtečkou vstupenek pro oba směry umístěnou uprostřed turniketu;

- 5× detekční rám;

- 2× branka (900 mm), obousměrný provoz, příprava na čtečku EKV;

- 3× zavazadlový rentgen. (včetně retailové jednotky).

    - Vstup č. 4 (jižní) – přístup do skyboxového patra (4. NP).

- 4× pevně instalovaný obousměrný turniket (Tripod, motorický) s jednou čtečkou vstupenek pro oba směry umístěnou uprostřed turniketu;

- 4× detekční rám;

- 2× branka (900 mm), obousměrný provoz, příprava na čtečku EKV;

- 2× zavazadlový rentgen (včetně retailové jednotky).

    - Vstup č. 5 (zaměstnanecký)

- 1× pevně instalovaný obousměrný turniket (Tripod, motorický, příprava pro čtečku EKV);

- 1× detekční rám;

- 1× branka (900 mm), příprava pro čtečku EKV; výstupní jednotka s funkcí zadržení návštěvnické karty – zařízení slouží k odevzdání identifikační karty návštěvníka při odchodu z objektu;

- 1× zavazadlový rentgen.

    - Vstup č. 6 (administrativní zaměstnanecký) – stejná specifikace jako Vstup č. 5

    - Vstup č. 7 (FAST TRACK)

- 2× detekční rám;

- 1× zavazadlový rentgen.

    - Ostatní komponenty

- 15× mobilní čtečka vstupenek;

- 55× ruční detektory kovů.

  - Specifikace jednotlivých zařízení

    - Turnikety

- Kartáčovaná nerezová ocel;

- Provedení Tripod, motorický, obousměrný provoz; turniket je schopen podporovat obousměrný provoz, což znamená možnost průchodu jak při příchodu, tak odchodu, s odpovídajícími bezpečnostními a provozními mechanismy pro obě směrnice;

- Integrace s EPS pro evakuaci;

- Průchozí šířka 550 mm a více (1 únikový pruh);

- Světelná signalizace stavu průchodu a displej pro textové hlášky;

- Systém bude navržen jako otevřený, což umožní snadnou integraci s datovými systémy ticketingových společností bez nutnosti zásahů třetích stran;

- Sdílení informací o průběžném stavu průchodů v rámci organizace napouštění arény;

- Umístění software pro ovládání turniketů bude řešeno v rámci serverového řešení (on-premise), když servery dodávané dodavatelem budou umístěny do serverové infrastruktury objednatele;

- Kontrolní koridory turniketů a branek budou doplněny odnímatelným zábradlím, které bude zpracováno z kartáčované nerezové oceli; konstrukce zábradlí bude odpovídat navrženým turniketům v souladu s požárně bezpečnostním řešením stavby (PBŘ);

- Povrchová úprava konstrukcí turniketů, branek a zábradlí bude mít jednotný vzhled.

    - Branky

- Kartáčovaná nerezová ocel, motorový pohon;

- Budou podporovat obousměrný provoz, což znamená možnost průchodu jak při příchodu, tak odchodu, s odpovídajícími bezpečnostními a provozními mechanismy pro obě směrnice;

- Budou obsahovat sběrný systém pro návštěvnické karty (v případě, že je tak uvedeno v odst. 2.1);

- Průchozí šířka 900 mm a více (2 únikové pruhy);

- Možnost integrace čteček a piktogramů;

- Součástí budou přídavné sloupky umožňující instalaci čteček a piktogramů na obou stranách branky;

- Celková šířka branky v každém vstupu bude umožňovat instalaci požadovaného počtu turniketů a branek tak, aby byl zachován počet únikových pruhů dle PBŘ.

    - Parametry čteček (terminálů) vstupenek pro turnikety a branky:

- 2D scanner barcode (zejména 2 z 5), QR kód; RFID a NFC technologií pro zajištění široké kompatibility s různými formáty vstupních dat;

- Privátní segment (aplikace) karet Mifare Desfire EV2, EV3 – permanentky;

- Elektronické vstupenky v mobilních telefonech – PKPASS.

    - Parametry mobilních čteček vstupenek:

- 2D scanner barcode (zejména 2 z 5), QR kód; RFID a NFC technologií pro zajištění široké kompatibility s různými formáty vstupních dat;

- Privátní segment (aplikace) karet Mifare Desfire EV2, EV3 – permanentky;

- Elektronické vstupenky v mobilních telefonech – PKPASS;

- Konektivita přes WiFi a mobilní operátory;

- Offline režim;

- Odolnost proti pádu z výšky 1,8 m na beton;

- Odolnost proti elektrostatickému výboji;

- Bezpečnostní řemínek na zápěstí;

- Pohodlný řemínek na ruku;

- Práce ve vnitřním i venkovním prostředí;

- Systém bude plně funkční za různých povětrnostních podmínek, včetně slunečného počasí, aby byla zajištěna spolehlivá identifikace uživatelů i za intenzivního slunečního záření;

- Čtečka bude umožňovat snadné mechanické (tlačítkem) nebo softwarové přepínaní mezi scannerem, NFC technologií a případně kamerou (fotoaparátem) pro čtení vstupních dat;

- Nabíječka pro více zařízení, pro zrychlení provozu a dobíjení čteček.

    - Detekční rámy

- 60 detekčních zón s možností individuálního nastavení citlivosti;

- Průchozí šířka 800 mm a více;

- Svislé signalizační pásy signalizující místo detekce nepovoleného předmětu;

- Možnost nastavení pracovní frekvence (kanálu) pro případ, kdy by došlo k interferencím s cizím zdrojem;

- Certifikát EMC pro provoz v EU ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU ze dne 26. 2. 2014, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility;

- doložení prohlášení výrobce o plnění Standardu 3 a 4 dle DOPORUČENÍ KOMISE (EU) 2023/1468 ze dne 10. května 2023 o dobrovolných požadavcích EU na výkonnost zařízení pro detekci kovů používaných ve veřejných prostorách (mimo leteckou dopravu);

- platná certifikace ECAC WTMD na Standard 2, případně vyšší.

    - Mobilní detektory kovu

- Mobilní technologie s napájením z baterie (12 a více hodin provozu);

- Součástí zařízení bude baterie a nabíječka;

- Otevřená mobilní konstrukce skládající se ze dvou samostatných nepropojených sloupců;

- Certifikát EMC pro provoz v EU;

- Průchozí nastavitelná šířka v rozmezí 680–1000 mm;

- Optická a akustická signalizace alarmu;

- Zařízení bude schopné provozu ve vnitřním i venkovním prostředí bez nutnosti úprav;

- Doložení prohlášení výrobce o plnění Standardu 1 a 2 dle DOPORUČENÍ KOMISE (EU) 2023/1468 ze dne 10. května 2023 o dobrovolných požadavcích EU na výkonnost zařízení pro detekci kovů používaných ve veřejných prostorách (mimo leteckou dopravu);

- Kapacita odbavení: minimálně 2000 osob/h dle Standardu 2 shora uvedeného doporučení EU.

    - Ruční detektory kovu

- Dvě úrovně citlivosti;

- Mobilní technologie napájená z baterie s možností dobíjení;

- Optická a akustická signalizace alarmu;

- Certifikát EMC pro provoz v EU;

- Provoz v prostředí vnitřním a venkovním pod přístřeškem.

    - Zavazadlové rentgeny

- Budou umožňovat rozměr vkládaného zavazadla nejméně 600 x 400 mm;

- Integrovaný vstupní a výstupní dopravník v délce 60 cm a více, rychlost posuvu 0,2 m/s;

- Certifikát EMC pro provoz v EU ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU ze dne 26. 2. 2014, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility;

- Zaručená neporušenost filmu s citlivostí do 33 DIN (ISO 1600);

- Elektronický zoom, optimalizace kontrastu pozadí;

- Prezentace obrazu černobílá/barevná;

- 4096 a více odstínů šedi;

- Uložení snímku s rozlišením 1280x1024/24 bit nebo vyšším;

- Výrobcem zaručené rozlišení drátku 40 AWG nebo vyšším;

- Výrobcem zaručený průnik ocelí 35 mm nebo vyšší;

- Systém automatické detekce předmětů z kategorie střelné zbraně, nože, detonátory, munice, tupé předměty. Tento systém bude dodán spolu se zařízením, plně funkční. Na systém detekce dodavatel poskytne záruku (včetně služeb podpory – viz výše) na dobu 5 let. Po této době bude možnost prodloužení platnosti v případě omezené licence. Systém samostatně vhodným označením informuje obsluhu o podezření na hrozbu z dané kategorie.

- Provoz ve vnitřním prostředí;

- Únik RTG záření bude v souladu s platnými zákony a předpisy pro přístroje emitující ionizační RTG záření;

- Doložení prohlášení výrobce o plnění Standardu 2 dle DOPORUČENÍ KOMISE (EU) 2022/1341 ze dne 23. června 2022 o dobrovolných požadavcích na výkonnost rentgenových zařízení používaných ve veřejných prostorách (mimo leteckou dopravu).

  - Sumář komponent:

- 42 ks turniketů;

- 24 ks branka;

- 6 ks mobilní detektory kovu OPEN GATE;

- 45 ks detekční rám;

- 5 ks zavazadlový rentgen;

- 100 ks čtečky (terminály) vstupenek pro turnikety a branky;

- 15 ks mobilní čtečka vstupenek;

- 55 ks ručních detektorů kovů.