C. úpravy studie exteriéru

Tyto úpravy jsou zadávány samostatně dodavateli studie exteriéru (Land 05 s.r.o.).  
Zpracovaný materiál bude zapotřebí začlenit do celkového balíku.

Studie vyžaduje dílčí úpravy v následujících bodech:

1.  Revidovat návrh vegetace a související řešení zpevněných povrchů s ohledem  pokácené jehličnaté dřeviny a začlenit do návrhu požadovanou náhradní výsadbu

v souladu s rozhodnutím odboru životního prostředí MČ Praha 2, Sp- 
MCP2/548788/2023, lze najít nové pozice při zohlednění celkového konceptu  
řešení zahrady

2.  Upravit návrh vegetace, aby byl podpořen koncept přistínění skleněných fasád

vystavených slunečnímu záření a největším teplotním ziskům (jih, jiho-západ)  3.  Více se přiblížit původním parametrům originálního řešení areálu při doplnění

soudobé náplně a soudobých technických a technologických požadavků

4.  Revidovat návrh s ohledem na potřeby osob se zrakovým postižením, nalézt

vhodné řešení zahrnující minimum umělých hmatných prvků

5.  Revidovat návrh atria. Z dokumentace současného stavu vyplývá, že atrium není

podsklepeno, pouze při jeho jihozápadní hraně prochází podzemní šachta. Návrh  bude zjednodušen, nicméně bude zachován princip – zpevněné plochy po

obvodu a v centrální části atria velké vegetační rabato. Prověřit možnost výsadby  
1-3 stromů s velkou korunou, které přistíní exponované fasády (kostka C) a vytvoří  příjemné stinné mikroklima v atriu. Eliminovat vodní prvek. Navrátit do atria  
keramické objekty od Heleny Trubáčkové – Zenklové. V tzv. maximalistické  
variantě pracovat s použitím travertinové dlažby pro celé atrium (koncept  
návaznosti exteriéru na interiér), cílit na znovuvyužití materiálu vytěženého na  stavbě, Navrhnout záložní ekonomickou variantu v případě nutnosti úspor

6.  Revidovat návrh jižního předprostoru před sálem A. Do prostoru v jeho východní  části bude zaústěn vstup do interiéru sálu. Prostor bude fungovat jako venkovní  odpočinková zóna, zároveň v tomto místě bude docházet občasně k zásobování  kavárny. Zvážit umístění vodního prvku a redukovat rozsah mlatových ploch

7.  Revidovat návrh v návaznosti na podnož budovy B. Mlatovou plochu nahradit  
dřevěnou terasou. Upravit návrh s ohledem na nový vstup do interiéru v místě

dětské skupiny. Rozšířit herní prvky v návaznosti na podnož budovy B.

8.  Zrušit objekt veřejných toalet. Zázemí zahradníka přesunout do skladů v

budovách. Správa zahrady bude zajišťována dodavatelsky.

9.  Odstranit vzorkovnu materiálů v severozápadní části

10. Odstranit „zálivy“ - vyhlídky nad svahem v severo-západní části areálu, které

neposkytují zajímavější výhled než „terasa“ v jiho-západní části, případně  
zkonsolidovat do jediné architektonicky atraktivnější vyhlídky

11. Revidovat návrh střešní terasy, vyjít z varianty II, revidovat umístění produkční  
zahrady s ohledem na zastínění budov a s ohledem na únosnost střešních

konstrukcí. Eventuálně doplnit druhý skleník, případně rozšířit ten navržený  12. Doplnit management plán – předpokládá se zajištění externí správy zeleně,

případně společné správy zeleně pro klášterní část i administrativní část areálu  Emauzy

13. Doplnit infosystém, měl by být postaven na jednotném informačním systému hl.

města prahy, případně doplněn v jeho duchu

14. Revidovat řešení ulice Na Slovanech a přilehlého okolí s ohledem na

samostatnou PD úprav ulice Na Slovanech (Pavel Hospodka IPR Praha)  
15. Revize návrhu hospodaření s dešťovou vodou

• 	Ověřit celkovou provázanost systému sbírání dešťové vody v celém areálu,

tj. ze zpevněných ploch a ze střech objektu.

• 	Redukovat množství vody odváděné do dešťové kanalizace

• 	Nové výsadby dřevin řešit s přiváděním dešťové vody ze zpevněných ploch

pomocí systému kořenových cest a strukturního substrátu

• 	Zasakování umístit do plochy, která je na základě hydrogeologických sond

vhodná pro zasakování, zasakování bude jen jako záloha

16. Revize venkovního osvětlení (ve spolupráci s autorem návrhu osvětlení Ing.

Ladislavem Tikovským)

• 	Provést dílčí úpravy venkovního osvětlení. Zejména je zapotřebí ubrat

komplexitě a množství nasvětlovaných prvků areálu.

• 	Zrušit jakékoliv nasvětlování korun stromů

• 	Zrušit osvětlení chodníčku „pro venčení psů“

• 	Osvětlení ve vegetačních zónách zahrady snížit na minimum, případně

důsledně biodynamicky

• 	Zvážit komplexitu nasvětlení plastiky Miloslava chlupáče (složitost

systému, oslnění)

• 	Zvážit řešení nasvětlení podhledů kostek (zejména svítidla umístěná

v dlažbě parteru mohou oslňovat kolemjdoucí)

• 	Redukovat počet svítidel např. ve schodech, v pobytových schodech atp.

• 	Podpořit v návrhu osvětlení exteriéru uplatnění biodynamické osvětlení

(mimo jiné i jako ukázkové řešení – vzorek)

17. Zahrnutí rezervy pro bytový dům, včetně vyřešení otázky zásobování CAMPu, tj.  zajistit příjezd vozidlem a otočení před CAMP (v současnosti studie interiéru

nabízí 3 varianty