TECHNICKÁ SPECIFIKACE

ZEISS T-SCAN hawk 2

a

ZEISS ATOS Q 12 Mpx

Pro veřejnou zakázku:

„Laboratoř reversního inženýrství

– 3D scan – 2025/0176“

3D skener - ZEISS T-SCAN hawk 2

- Výrobce Carl Zeiss GOM Metrology GmbH (Německo)

- Ruční laserový skener

- Přesnost 0,02 mm + 0,015 mm/m (dle metrologické normy ISO 10360)

- Modrý laser (třída laseru 2, bezpečný pro oči)

- Speciální režim „Deep pocket“

- Unikátní technologie „Satellite mode“ pro měření velkých dílů (až 6 m)

- Hmotnost méně než 1kg

- Připojení přes USB-C, délka kabelu 10m

- Velikost záběru max: 560 mm x 610 mm

- Rozlišení skeneru: od 2 do 20 bodů / mm

- Ovládací software ZEISS INSPECT (v češtině)

- 1x kalibrační panel

- 1x hyperscale kalibrační tyč

- Sada reflexních referenčních bodů (2000x 3mm)

- Sada reflexních referenčních bodů (2000x 6mm)

- Transportní kufřík

- Protokol o prověření přesnosti dle metrologické normy ISO 10360 (Acceptance test)

- Protokol ke vztažnému etalonu

- Servis a verifikaci zařízení zajišťuje Carl ZEISS spol. s.r.o. - Praha

## Software ZEISS INSPECT Optical 3D s ovladačem pro T-SCAN hawk 2 (skenování)

- Nastavení parametrů a kalibrace

  - Interaktivní průvodce pro kalibraci

- Skenování a správa projektů

  - Přepínání režimů měření a nastavení expozičního času přímo na senzoru

  - Automatické sledování stavu kalibrace senzoru

  - Rychlá kalibrace – 1 snímková pro kompenzaci teploty okolí

  - Snímání referenčních bodů s live vizualizací ve 3D okně

  - Online zobrazení polohy senzoru a 3D skenovaných dat

  - Dynamická změna rozlišení

  - Kontrola vzdálenosti skeneru od měřeného objektu

  - Možnost ovládání pomocí tlačítek na skeneru

  - Automatická transformace skenovaných dat do společného souřadného systému

  - Skenování horní i spodní strany dílu do jednoho celku

  - Automatické odfiltrování nepotřebných okolních bodů

  - Automatické odstranění překrývajících se oblastí při výpočtu polygonální sítě

  - Export naskenovaných dat (např. formáty G3D, STL)

Mobilní měřící stanice 17" DELL Precision 7780

- CPU Intel Core i9-13950 HX, 36 MB cache, 24 jader, 32 vláken

- 64 GB RAM DDR5

- Grafická karta NVIDIA RTX 3500 Ada 12GB GDDR6

- 17" displej

- 1 TB SSD disk

- Externí USB disk na vytváření záloh operačního systému

- Optická myš

- Operační systém Windows 11 (64-bit)

3D skener - ZEISS ATOS Q 12M

- 2 x 12 MPx CMOS kamery (rozlišení 4112 x 3008 pixelů)

- Modré LED světlo

- Technologie projekce pruhů světla v horizontálním i vertikálním směru

- Technologie Blue Light Equalizer zvyšující kvalitu dat

- Technologie TripleScan pro efektivnější měření komplexních tvarů

- (spojení dat z každé kamery s daty z obou kamer)

- Laserový paprsek určující ideální měřicí vzdálenost

- Optický datový kabel

- Transportní kufr

- Robustní provedení včetně ochrany objektivů

- Rozměry cca 325 mm x 240 mm x 90 mm

- Hmotnost cca 4 kg

- Servis a verifikaci zařízení zajišťuje Carl ZEISS spol. s.r.o. - Praha

- Měřicí objem s kalibračním etalonem

- 500 x 370 mm²

- Vzdálenost mezi naskenovanými body 0,124 mm (8 bodů na 1mm)

- Přesnost 0,026 mm dle normy VDI 2634, část 3

- Objektivy pro obě kamery

- Objektiv pro projektor

- Kalibrační panel s certifikátem

- Referenční body samolepící

- Protokol o prověření přesnosti dle metrologické normy VDI2634 část 3 (Acceptance test)

- Protokol ke vztažnému etalonu

## Software ZEISS INSPECT Optical 3D s ovladačem pro ATOS Q (skenování)

- Nastavení parametrů a kalibrace

  - Nastavení měřicího objemu a konfigurace skeneru

  - Interaktivní průvodce pro nastavení objektivů

  - Interaktivní průvodce pro kalibraci

- Skenování a správa projektů

  - Grafické rozhraní s živým náhledem kamery 3D skeneru ve fázi skenování

  - Virtuální zobrazení polohy skeneru vůči měřenému dílu

  - V každém záběru automatická kontrola: stavu kalibrace, transformace aktuálního skenu do souřadného systému, relativního pohybu dílu vůči skeneru a změny intenzity okolního světla

  - Několik módů nastavení expozičního času: automatický (bodově, maticí), manuální

  - Kontrola změn okolního osvětlení, kontrola otřesů, kalibrace

  - Výpočet 3D souřadnic naskenovaných bodů

  - Automatická transformace jednotlivých skenů do společného souřadného systému pomocí referenčních bodů nebo bez referenčních bodů metodou Best-fit

  - Stromová struktura vytvořených elementů a uložení všech dat do jednoho projektu

  - Automatické odstranění překrývajících se oblastí a výpočet polygonální sítě

  - Export naskenovaných dat (např. formáty STL, G3D)

Měřící stanice DELL 7875.S

- DELL Precision 7875

- Procesor AMD Ryzen Threadripper PRO 4.7 GHz 12 jader/24 vláken

- 64 GB RAM DDR5

- Grafická karta NVIDIA A2000 12 GB GDDR6

- 1 TB SSD disk na operační systém

- Externí USB disk na vytváření záloh OS

- PCI rozhraní pro ATOS Q

- LAN, USB 2.0/ 3.0

- Myš, klávesnice

- Operační systém Windows 11 (64-bit)

- 2x monitor 30 palců

ZEISS ScanPort

- Automatizace pro 3D skenery ATOS Q nebo GOM Scan 1

- 2 motorizované osy (GOMRot350 je dodávaný zvlášť)

- Vertikální osa má rozsah 0 – 298 mm

- Naklápěcí osa má rozsah 0° - 91°

- Osy jsou řízené softwarově

- Funkce Motion Replay vyžaduje ZEISS INSPECT Optical 3D Pro

- Karbonová hyperscale tyč pro rychlou kalibraci

Softwarově řízený otočný stůl GOMRot 350 do 20 kg

- Ovládání přes dialog v softwaru

- Průměr desky 350 mm

- Maximální zatížení ve středu desky 20 kg

- Rychlost otáčení 11 ot./min

- Rastr závitových děr

Stojan na kolečkách

- Výška 1,8 m

- Délka horizontálního ramene 0,9 m

- Naklápěcí kloub pro uchycení skeneru

Další měřící objem (MV 270)

- 270 x 200 mm²

- Vzdálenost mezi naskenovanými body 0,064 (16 bodů na 1mm)

- Přesnost 0,014 mm dle normy VDI 2634, část 3

- Objektivy pro obě kamery

- Objektiv pro projektor

- Kalibrační panel s certifikátem

- Referenční body samolepící

- Protokol o prověření přesnosti dle metrologické normy VDI2634 část 3 (Acceptance test)

- Protokol ke vztažnému etalonu

Software ZEISS INSPECT Optical 3D Pro

- Funkce softwaru

- Tvorba a zpracování polygonálních sítí

  - Import mraků bodů a polygonálních sítí (STL, ASCII, POL, PLY, PSL aj.)

  - Polygonizace neuspořádaného mraku bodů do polygonální sítě

  - Zalepení děr v polygonální síti pomocí křivostní interpolace dle okolních polygonů

  - Vyhlazení, redukce počtu polygonů a zahuštění polygonálních sítí

  - Regularizace a relaxace polygonáních sítí

  - Oprava chyb a spojování polygonálních sítí

  - Invertování normál, offset a změna měřítka polygonálních sítí

  - Tvorba křivek na základě křivosti polygonální sítě, analýza charakteristických linií

  - Export 3D polygonálních sítí (ASCII, POL nebo STL)

  - Funkce Golden mesh pro výpočet průměrné geometrie z několika naskenovaných dílů

- Konstrukce geometrických elementů

  - Tvorba geometrických elementů na CAD datech, polygonálních sítích nebo bodových komponentách

  - Tvorba pravidelně rozložených bodů na plochách nebo křivkách

  - Různé matematické metody pro výpočet elementů (největší vepsaný nebo nejmenší opsaný element, Gaussova nebo Chebyshev metoda)

  - Tvorba vícenásobných řezů (paralelní s osou, radiální, podél křivky nebo v pohledu)

  - Tvorba elementů charakteristických pro geometrii profilu lopatky

  - Délkové kóty, úhly, virtuální posuvné měřidlo

  - Tvorba elementů z průsečíků, projekce (kolmé nebo volně definované), průměrováním

  - Import měřicích programů (ASCII, CSV, FTA, CATIA List, …)

- Vyrovnání do souřadného systému

  - Automatické předvyrovnání pomocí CAD modelu nebo referenčních bodů

  - Manuální předvyrovnání pomocí 3D bodů

  - Vyrovnání metodou 3-2-1, Best-fit, RPS, pomocí lokálních souřadných systémů nebo pomocí geometrických elementů

  - Hierarchická struktura na sebe navazujích vyrovnání

  - Jednoduché přepínání mezi vytvořenými vyrovnáními

  - Kompenzace globálního pohybu tuhého těla při analýze lokálních změn u Stage projektů

- Inspekce

  - Import CAD dat ve standardních formátech: IGES, VDA, STEP, JT Open, STL, PLY

  - Import CAD dat v nativních formátech: CATIA v4/v5/v6, NX/UG, Pro/E, Parasolid, SAT, Solidworks, Creo, Autodesk Invertor, Rhino, AutoCAD

  - Import měřících plánů (CATIA List, .csv, .dmi, .dms, …)

  - Export měřících plánl (.csv, .dmo, …)

  - Automatické předvyrovnání na CAD model bez nutnosti interaktivního vstupu uživatele

  - Vyrovnání metodou 3-2-1, Best-fit, RPS, pomocí lokálních souřadných systémů

  - Nastavení tolerancí pro CAD model a inspekční elementy

  - Porovnání nominálních a naměřených dat polygonálních sítí a mraků bodů s CAD daty

  - Barevná povrchová mapa odchylek s vynesenými popisky

  - Barevná mapa odchylek na křivce s vynesenými popisky

  - Barevná povrchová mapa zobrazující změnu tloušťky materiálu

  - Barevná mapa lokálních povrchových defektů vypočítaných z polygonální sítě

  - Tlačítko I-Inspect: Jednoduché přiřazení měřicích principů a parametrů inspekce

  - Kótování založené na lokálních souřadných systémech

  - Vyhodnocení geometrických tolerancí (GD&T) podle norem ISO GPS a ASME Y14.5

  - Zpětná dohledatelnost parametrů a vazeb u všech elementů v projektu

- Statistické analýzy

  - Přehledná práce s projekty obsahujícími více naskenovaných dílů ze stejné výrobní série (tzv. Stage projekt)

  - Funcke Referenční stage: nastavení referenčního dílu, vůči kterému se budou porovnávat ostatní díly ve Stage projektu

  - Automatické vytvoření geometrických a inspekčních prvků při přidání nového dílu do projektu

  - Možnost spojovat jednotlivé Stage do logických skupin, statistické vyhodnocení poskupinách

  - Automatická identifikace bodových component

  - Vyhodnocení indexů Pp, Ppk, Cp, Cpk

  - Automatický výpočet vektorů odchylek mezi bodovými komponenty

  - Statistické analýzy na celém povrchu formou barevné mapy nebo na jednotlivých inspekčních elementech

  - Zobrazení trendu odchylek sledované veličiny v grafech

  - U pohybových analýz výpočet rychlosti a zrychlení derivací času

- Digitální sestava

  - Jednoduchá práce s více díly sestavy v rámci jednoho projektu

  - Lokální vzájemné zarovnání mezi jednotlivými díly sestavy

  - Analýza funkčních rozměrů mezi díly sestavy pro různá vzájemná vyrovnání

  - Výpočet a vizualizace velikosti spáry a přesahu u navazujících dílů

- Report modul

  - Uživatelsky definované šablony s firemním logem a vlastní grafikou

  - Koncept sdílené podkladové stránky pro jednotný styl reportů

  - Uživatelsky definovatelná vizualizace inspekčních popisků

  - Zobrazení hodnot v diagramech a tabulkách

  - Parametrické propojení na elementy v projektu, automatická aktualizace při změnách

  - Možnost prolnutí 2D fotky do virtuální vizualizace

  - U stage projektů možnost automatického vytvoření sekvenčních stránek reportu nebo video animací

  - Speciální prezentační mód pro prezentaci výsledků přímo z aplikace

  - Export dat tabulky do CSV formátu, obrázkových stránek do PNG, PDF nebo video souborů

- Parametrizace

  - Automatický přepočet kompletního projektu včetně reportů při výměně naskenovaného dílu nebo přidání dalšího dílu do Stage projektu

  - Neomezené přidávání dílů do Stage projektu např. při kontrole sériové výroby

  - Neomezené přidávání jednotlivých dílů komplexní sestavy

  - Vytvoření šablony projektu pro opakovanou kontrolu dílů

- Skripty a balíčky s rozšířením

  - Integrovaný skriptovací jazyk Python

  - Záznam prováděných funkcí s možností následné editace

  - Šablony skenovaní: přednastavené nebo uživatelsky definované parametry skenování

  - Správa balíčků s rozšiřujícími funkcemi, řízení verzí balíčku

- Typ licence

  - Licence je vázána na USB klíč

Software ZEISS INSPECT Optical 3D Pro EDU software

- Konstrukce geometrických elementů

  - Tvorba geometrických elementů na CAD datech, polygonálních sítích nebo bodových komponentách

  - Tvorba pravidelně rozložených bodů na plochách nebo křivkách

  - Různé matematické metody pro výpočet elementů (největší vepsaný nebo nejmenší opsaný element, Gaussova nebo Chebyshev metoda)

  - Tvorba vícenásobných řezů (paralelní s osou, radiální, podél křivky nebo v pohledu)

  - Délkové kóty, úhly, virtuální posuvné měřidlo

  - Tvorba elementů z průsečíků, projekce (kolmé nebo volně definované), průměrováním

- Vyrovnání do souřadného systému

  - Automatické předvyrovnání pomocí CAD modelu nebo referenčních bodů

  - Manuální předvyrovnání pomocí 3D bodů

  - Vyrovnání metodou 3-2-1, Best-fit, RPS, pomocí lokálních souřadných systémů nebo pomocí geometrických elementů

  - Hierarchická struktura na sebe navazujích vyrovnání

  - Jednoduché přepínání mezi vytvořenými vyrovnáními

- Inspekce

  - Import CAD dat ve standardních formátech: IGES, VDA, STEP, JT Open, STL

  - Automatické předvyrovnání na CAD model bez nutnosti interaktivního vstupu uživatele

  - Vyrovnání metodou 3-2-1, Best-fit, RPS, pomocí lokálních souřadných systémů

  - Nastavení tolerancí pro CAD model a inspekční elementy

  - Porovnání nominálních a naměřených dat polygonálních sítí a mraků bodů s CAD daty

  - Barevná povrchová mapa odchylek s vynesenými popisky

  - Barevná mapa odchylek na křivce s vynesenými popisky

  - Tlačítko I-Inspect: Jednoduché přiřazení měřicích principů a parametrů inspekce

  - Kótování založené na lokálních souřadných systémech

  - Vyhodnocení geometrických tolerancí (GD&T) podle norem ISO GPS a ASME Y14.5

  - Zpětná dohledatelnost parametrů a vazeb u všech elementů v projektu

- Report modul

  - Koncept podkladové stránky pro jednotný styl reportů

  - Zobrazení hodnot v diagramech a tabulkách

  - Parametrické propojení na elementy v projektu

  - Speciální prezentační mód pro prezentaci výsledků přímo z aplikace

  - Export dat tabulky do CSV formátu, obrázkových stránek do PNG, PDF

- EDU:

-	Licenci je možné použít výhradně pro výukové účely v rámci interních aktivit školy/univerzity

-	Licence nesmí být použitá pro komerční aplikace ani výzkum/vývoj pro komerční subjekt

  - Licence je vázaná na konkrétní počítač (softwarový klíč)

-	20 licencí

Software ZEISS Reverse Engineering software

- Reverse Engineering Basic modul

- Popis:

  - Reverzní inženýrství je proces rekonstrukce plošného modelu z naskenovaných dat

  - Díl musí být nejprve naskenován, např. optickým skenerem nebo CT skenerem

  - Z naskenovaných bodů software Zeiss Reverse Engineering vytváří plošný model,

který lze následně zpracovat v CAD softwarech

  - Standardní geometrii lze aproximovat také prostřednictvím přesných analytických tvarů

  - 12 měsíců lokální technická podpora od výrobce Carl Zeiss (CZ) a updaty softwaru

- Vlastnosti softwaru:

  - Přesná rekonstrukce ploch z naskenovaných dat

  - Uživatelsky jednoduché a intuitivní prostředí

  - Import naskenovaných dat (ASCII nebo STL)

  - Přímý převod skenu z ZEISS softwaru

  - Zpracování naskenovaných dat, redukce počtu bodů

  - Různé metody výběru (polygon, laso)

  - Detekce chyb naskenovaných dat

  - Křivostní segmentace naskenovaných dat

  - Extrakce standardních geometrických elementů

  - Základní CAD funkce (tažení profilu, protažení plochy, apod.)

  - Automatické ořezání ploch

  - Funkce Autosurfacing

  - 2D skicář s geometrickými vazbami

  - Analýza kvality ploch

  - Export do formátů STEP, IGES nebo SAT

- Typ licence

  - Licence je vázána na USB klíč

Software ZEISS Reverse Engineering EDU software

- Reverse Engineering Basic modul

- Popis:

  - Reverzní inženýrství je proces rekonstrukce plošného modelu z naskenovaných dat

  - Díl musí být nejprve naskenován, např. optickým skenerem nebo CT skenerem

  - Z naskenovaných bodů software Zeiss Reverse Engineering vytváří plošný model,

který lze následně zpracovat v CAD softwarech

  - Standardní geometrii lze aproximovat také prostřednictvím přesných analytických tvarů

- Vlastnosti softwaru:

  - Přesná rekonstrukce ploch z naskenovaných dat

  - Uživatelsky jednoduché a intuitivní prostředí

  - Import naskenovaných dat (ASCII nebo STL)

  - Přímý převod skenu z ZEISS softwaru

  - Zpracování naskenovaných dat, redukce počtu bodů

  - Různé metody výběru (polygon, laso)

  - Detekce chyb naskenovaných dat

  - Křivostní segmentace naskenovaných dat

  - Extrakce standardních geometrických elementů

  - Základní CAD funkce (tažení profilu, protažení plochy, apod.)

  - Automatické ořezání ploch

  - Funkce Autosurfacing

  - 2D skicář s geometrickými vazbami

  - Analýza kvality ploch

  - Export do formátů STEP, IGES nebo SAT

- EDU:

-	Licenci je možné použít výhradně pro výukové účely v rámci interních aktivit školy/univerzity

-	Licence nesmí být použitá pro komerční aplikace ani výzkum/vývoj pro komerční subjekt

  - Licence je vázaná na konkrétní počítač (softwarový klíč)

-	20 licencí

Školení – ATOS Acquisition Basic

- Obsah školení:

  - Základy práce se skenerem

  - Kalibrace skeneru

  - Změna měřícího objemu

  - Strategie skenování

  - Skenování s referenčními body

  - Skenování bez referenčních bodů

  - Skenování dílu z více stran a spojení dat do jednoho celku

  - Vytvoření polygonálního modelu

- Forma školení:

  - S certifikovaným zkušeným školitelem přímo u výrobce Carl Zeiss

  - Kurz je omezen na maximálně 4 lidi

- Jazyk: Čeština

- Lokace: Školicí centrum ZEISS Praha

- Délka školení: 2 dny

- Datum: Dle domluvy

Školení - Inspection Basic (pro ZEISS INSPECT Optical 3D Pro)

- Obsah školení:

  - Úvod do softwaru, grafického rozhraní

  - Vytvoření projektu

  - Funkce pro výběry elementů

  - Základní principy inspekce

  - Získání nominálních elementů

  - Získání aktuálních elementů

  - Definování inspekčních elementů

  - Nastavení tolerancí

  - Výhody parametrické inspekce

  - Zarovnání dat do souřadného systému

  - Komplexní inspekce

  - Tvorba reportů

  - Baličky s rošířeními a konfigurací

  - Trend projekt

  - Inspekce na aktuálních datech bez CAD modelu

  - Interaktivní průvodce procesem inspekce

- Forma školení:

  - S certifikovaným zkušeným školitelem přímo u výrobce Carl Zeiss

  - Kurz je omezen na maximálně 4 lidi

- Jazyk: Čeština

- Lokace: Školicí centrum ZEISS Praha

- Délka školení: 3 dny

- Datum: Dle domluvy

Školení – ZRE Basic modul

- Obsah školení:

  - Základy práce se softwarem

  - Zpracování naskenovancýh dat

  - Volba vhodné strategie podle geometrie dílu

  - Tvorba plošného modelu

  - Kontrola kvality ploch

  - Ořezání ploch

  - Tvorba objemového modelu

- Forma školení:

  - S certifikovaným zkušeným školitelem přímo u výrobce Carl Zeiss

  - Kurz je omezen na maximálně 4 lidi

  - Každý účastník má k dispozici počítač s licencí

- Jazyk: Čeština

- Lokace: Školicí centrum ZEISS Praha

- Délka školení: 3 dny

- Datum: Dle domluvy