Příloha č. 7 Technická specifikace nového výtahu PNNP

|  | Data před změnou - původní výtah | Data po změně – nový výtah TLVE P 1600 |
| --- | --- | --- |
| Typ výtahu | TNV 500 | TLVE P 1600 |
| Nosnost | 500 kg (6 osob) | 1600 kg/12 osob |
| Rychlost | 0,7 m/s | 1 m/s |
| Zdvih | 11,66 m | 11,66 m |
| Počet stanic | 5 | 5 |
| Počet nástupišť | 5 | 5 |
| Řízení | Jednoduché | Sběr směrem dolů |
| Rozměr kabiny š. x h. x v. | 800x2000x2100 | 1600 x 2400 x 2060 mm |
| Kabinové dveře | Bez dveří | Automatické 2T 1100x2000 mm |
| Šachetní dveře | Ruční světlost 1100mm | Automatické 2T 1100x2000 mm |
| Šachta | Zděná konstrukce | Zděná konstrukce |
| Pohon | Převodový 2,5kW | Elektrický trakční bezpřevodový s frekvenčním řízením |

Detailní technická specifikace nového výtahu – TOVI 1000

| Investor (zákazník dle SOD) | Krušnohorská poliklinika s.r.o. |
| --- | --- |
| Stavba: | Podkrušnohorská nemocnice následné péče, Podkrušnohorská 638, Litvínov |
| Kontaktní osoba objednatele: | Daniel Šida – vedoucí technického úseku |
| Základní data výtahu | TLVE P 1600 |
| 1.Typ výtahu | Trakční lůžkový evakuační výtah |
|  | Jedná se o nový výtah do stávající budovy. Výtah splňuje požadavky zákona č. 90/2016Sb a nařízení vlády č.122/2016Sb. Výtah je konstruován dle ČSN EN 81-20, EN 81-50. Eventuální neshody s normou jsou kryty certifikací Oznámených subjektů technického dozoru EU. Vzhledem k instalaci do stávající budovy mohou některé neshody přetrvávat – u těchto bude vyhodnoceno a minimalizováno riziko. Konkrétní rozměrové a technické řešení bude určeno Dispozičním výkresem výtahu a Technickou zprávou, které budou předloženy objednateli ke schválení. |
| Evakuační | ANO |
| Invalidní vyhl.398/2009 Sb. | NE |
| Užití výtahu | Trakční lůžkový evakuační výtah pro klienty Podkrušnohorské nemocnice následné péče |
| Třída výtahu dle ČSN ISO 4190-1,2,3 | Třída I. – výtah určený pro dopravu osob |
| Závazná projektová dokumentace | ANO |
| 2.Nosnost | 1600 kg (12 osob) |
| 3.Rychlost | 1,0 m.s-1 |
| 4.Zdvih | 11,66 m |
| 5.Počet stanic/nástupišť | 5/5 |
| 6.Označení stanic | 0-4 |
| 7.Výchozí stanice | 0 |
| 8.Kabina š. x h. x v. | 1600 x 2400 x 2060 mm |
| 8a Provedení kabiny | Průchozí |
| 8b Podlaha | Lino protiskluzové z měkčeného vinylu, obsahujícího směs zrnek oxidu hlinitého Al2O3 (Aluminium Tri Oxide) a karbidu křemíku SiC litého na polyestero-celulózovou vrstvu vyztuženou mřížkou za skelných vláken. Barva dle vzorníku bude zvolena při realizaci. |
| 8c Stěny - Madlo - Ostatní | Obklad: plošně lisované interiérové desky z přírodních vláken s dekorativními lamináty vyrobenými z melaminu nebo z tvrzených syntetických pryskyřic podle normy EN 438 (označení HPL), barva dle vzorníku bude zvolena při realizaci. Madlo Okopové plechy - nerez brus |
| 8d Strop | Podhled – bodové osvětlení LED |
| 8e Výbava | telefon GSM, nouzové osvětlení, ovladač v kabině nerez ANTIVANDAL, vážení, digitální ukazatel polohy kabiny, tlačítka stanic, nouzový zdroj při výpadku proudu |
| Dveře kabina/nástupiště |  |
| 9 .Kabinové dveře + provedení | Automatické FERMATOR 2T - 1100x2000 mm |
| 10.Šachetní dveře + provedení | Automatické FERMATOR 2T - 1100x2000 mm |
| Ovladačová kombinace |  |
| 11.Ovl. kombinace běžné stanice | Přivolavač – s ukazatelem směru jízdy a polohy |
| 12.Řízení | Mikroprocesorové, frekvenčním měnič, sběr směrem dolů |
| 13.Pohon | ZIEHL ABEGG ZETATOP SM 210.70B |
| 13a Hlavní vypínač | Nový |
| 13c Přípojka | Revize stávajícího vč. revizní zprávy - objednatel |
| Strojovna |  |
| 14.Strojovna 14a Osvětlení strojovny 14b Stavební práce 14c Dveře strojovny 14d Vstup – poklop, žebřík | Stávající Doplnění na 200Lx dodá zhotovitel Úprava podlahy + nátěr, vybílení strojovny Stávající s novým zámkem Stávající |
| Šachta |  |
| 15.Šachta 15b Hlava 15c Prohlubeň 15d Vstup do prohlubně 15e Osvětlení šachty | Stávající zděná Stávající Stávající Žebříkem dodá zhotovitel Nové dodá zhotovitel |
| 16.Prostředí | Stávající - strojovna a šachta prostředí normální |
| 17.Vodítka kabiny a protiváhy | Nová vodítka kabiny i protiváhy včetně nové protiváhy |