|  |  |  | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba : |  | 70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZŠ,MŠ,Praktická škola Vsetín-realizace úspor ener |  |  |  |  |  |  |
| Cena bez DPH: |  | 16 855 589 |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel : |  |  |  |  |  | IČO : |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ : |  |  |
| Projektant : |  |  |  |  |  | IČO : |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ : |  |  |
| Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  |  |  | JKSO | Počet | Cena |
| Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| 00 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  |  | 1,00 | 94 900,00 |
| Stavební objekt |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
| SO 01 | Vlastní objekt |  |  |  |  | 801.32.1.9 | 6,00 | 16 478 524,01 |
| SO 02 | Statické zajištění |  |  |  |  | 801.32.1.9 | 1,00 | 282 165,00 |
| Celkem za stavbu |  |  |  |  |  |  |  | 16 855 589,00 |
| Rekapitulace DPH |  |  |  |  |  |  |  | Cena |
| Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  |  |  | 0,00 |
| DPH |  |  | 15 | % |  |  |  | 0,00 |
| Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  |  |  | 16 855 589,00 |
| DPH |  |  | 21 | % |  |  |  | 3 539 673,69 |
| Celkem za stavbu s DPH |  |  |  |  |  |  |  | 20 395 262,69 |

| Soupis vedlejších a ostatních nákladů |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: | 70 | ZŠ,MŠ,Praktická škola Vsetín-realizace úspor ener |  |  |  |  |  |  |
| O: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |
| R: | 01 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|  | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče |  |  |  |  |  |  |
| Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  | 37 000,00 |  |  |  |
|  | # 005121 Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # 005121020R | # Provoz zařízení staveniště | # Soubor | # 1,00000 | # 20 000,00 | # 20 000,00 | # 800-0 | # RTS |
|  |  | # Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | # 005121010R | # Vybudování zařízení staveniště | # Soubor | # 1,00000 | # 10 000,00 | # 10 000,00 |  | # RTS |
|  |  | # Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. |  |  |  |  |  |  |
| # 3 | # 005121030R | # Odstranění zařízení staveniště | # Soubor | # 1,00000 | # 5 000,00 | # 5 000,00 |  | # RTS |
|  |  | # Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. |  |  |  |  |  |  |
| # 4 | # 005122010R | # Provoz objednatele | # Soubor | # 1,00000 | # 2 000,00 | # 2 000,00 |  | # RTS |
|  |  | # Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. |  |  |  |  |  |  |
| Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 57 900,00 |  |  |  |
|  | # 00526 Finanční náklady |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním požadavků objednatele. |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5 | # 005261010R | # Pojištění dodavatele a pojištění díla | # Soubor | # 1,00000 | # 1 000,00 | # 1 000,00 | # 800-0 | # RTS |
|  |  | # Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek. |  |  |  |  |  |  |
| # 6 | # 005211010R | # Předání a převzetí staveniště | # Soubor | # 1,00000 | # 1 000,00 | # 1 000,00 |  | # RTS |
|  |  | # Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. |  |  |  |  |  |  |
| # 7 | # 005211020R | # Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ | # Soubor | # 1,00000 | # 2 000,00 | # 2 000,00 |  | # RTS |
|  |  | # Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. |  |  |  |  |  |  |
| # 8 | # 005211040R | # Užívání veřejných ploch a prostranství | # Soubor | # 1,00000 | # 4 000,00 | # 4 000,00 |  | # RTS |
|  |  | # Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu. |  |  |  |  |  |  |
| # 9 | # 005211080R | # Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | # Soubor | # 1,00000 | # 11 000,00 | # 11 000,00 |  | # RTS |
|  |  | # Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). |  |  |  |  |  |  |
| # 10 | # 005231010R | # Zkoušky a revize | # Soubor | # 1,00000 | # 14 000,00 | # 14 000,00 |  | # RTS |
|  |  | # náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací. |  |  |  |  |  |  |
| # 11 | # 005241010R | # Dokumentace skutečného provedení | # Soubor | # 1,00000 | # 15 000,00 | # 15 000,00 |  | # RTS |
|  |  | # Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. |  |  |  |  |  |  |
| # 12 | # 005281010R | # Propagace | # Soubor | # 1,00000 | # 9 000,00 | # 9 000,00 |  | # RTS |
|  |  | # Náklady spojené s povinnou publicitou - propagace Zlínský kraj. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod. |  |  |  |  |  |  |
| # 13 | # 005281011R | # Propagace | # Soubor | # 1,00000 | # 900,00 | # 900,00 |  | # Vlastní |
|  |  | # EU - Fond soudržnostii, Operační program Životní prostředí |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # Zafóliovaný plakát formátu A3 v barevném provedení : "ZŠ, MŠ A PRAKTICKÁ šKOLA VSETÍN - REALIZACE ÚSPOR ENERGIE" (tiskový podklad dodá objednatel) |  |  |  |  |  |  |

| Stavba : |  |  | 70 |  | ZŠ,MŠ,Praktická škola Vsetín-realizace úspor ener |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt : |  |  | SO 01 |  | Vlastní objekt |  |  |  | JKSO : | 801.32.1.9 |  |  |  |
| Rekapitulace stavebního objektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zákl. údaje |  |  | SO 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vlastní objekt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Třídník stavebních objektů: |  |  | 801 |  | Budovy občanské výstavby |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 801.3 |  | Budovy pro výuku a výchovu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 801.32 |  | budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 801.32.1 |  | svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 801.32.1.9 |  | ostatní stavební akce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozsah: |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rekapitulace soupisů náležejících k objektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soupis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena (Kč) |  |  |  |
| 01 |  |  | Stavební rozpočet |  |  |  |  |  |  | 10 354 478,91 |  |  |  |
| D.1.4.2a |  |  | Vzduchotechnika - nucené větrání tříd |  |  |  |  |  |  | 4 328 400,00 |  |  |  |
| D.1.4.2b |  |  | Vzduchotechnika - nucené větrání toalet |  |  |  |  |  |  | 191 520,00 |  |  |  |
| D.1.4.2c |  |  | Vzduchotechnika - nucené větrání kuchyně |  |  |  |  |  |  | 998 219,57 |  |  |  |
| D.1.4.2d |  |  | Vzduchotechnika - úprava vytápění |  |  |  |  |  |  | 356 319,85 |  |  |  |
| D.1.4a |  |  | Vytápění |  |  |  |  |  |  | 249 585,66 |  |  |  |
|  |  |  | Celkem objekt |  |  | SO 01 |  |  |  | 16 478 524,01 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rekapitulace DPH |  |  |  |
| Základ pro DPH |  |  |  |  |  | 15 | % |  |  | 0,00 |  |  |  |
| DPH |  |  |  |  |  | 15 | % |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Základ pro DPH |  |  |  |  |  | 21 | % |  |  | 16 478 524,01 |  |  |  |
| DPH |  |  |  |  |  | 21 | % |  |  | 3 460 490,04 |  |  |  |
| Celkem za objekt s DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 939 014,05 |  |  |  |
| Položkový soupis prací a dodávek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S: | 70 |  | ZŠ,MŠ,Praktická škola Vsetín-realizace úspor ener |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O: | SO 01 |  | Vlastní objekt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R: | 01 |  | Stavební rozpočet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky |  | Název položky |  |  |  |  |  |  | MJ | množství | cena / MJ |  | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|  | Ceník, kapitola |  | Poznámka uchazeče |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl: | 1 |  | Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 523,16 |  |  |  |  |
|  | # 112 10 Kácení stromů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 112 10-2 jehličnatých bez odkornění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # 112101121R00 |  | # ...o průměru přes 100 do 300 mm |  |  |  |  |  |  | # kus | # 6,00000 | # 68,17 |  | # 409,02 | # 800-1 | # RTS |
|  |  |  | # 6 |  |  |  |  |  |  |  | # 6,00000 |  |  |  |  |  |
|  | # 112 20-11 Odstranění pařezů pod úrovní terénu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 112 20-111 vykopáním |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | # 112201101R00 |  | # ...o průměru přes 100 do 300 mm |  |  |  |  |  |  | # kus | # 6,00000 | # 134,00 |  | # 804,00 | # 800-1 | # RTS |
|  |  |  | # 6 |  |  |  |  |  |  |  | # 6,00000 |  |  |  |  |  |
|  | # 132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3 | # 132201209R00 |  | # ...příplatek za lepivost, v hornině 3, |  |  |  |  |  |  | # m3 | # 16,40120 | # 14,50 |  | # 237,82 | # 800-1 | # RTS |
|  |  |  | # zatepl.zákl.50% : 0,5*0,5*(5,1+14,5+5,5+0,5*2+12,3+5,2+22,4+0,5+10,95)*0,5 |  |  |  |  |  |  |  | # 9,68000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # pro hydroizolaci 50% : (0,8*1,2*14)*0,5 |  |  |  |  |  |  |  | # 6,72000 |  |  |  |  |  |
|  | # 139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4 | # 139601102R00 |  | # ...v hornině 3 |  |  |  |  |  |  | # m3 | # 16,88120 | # 800,00 |  | # 13 504,96 | # 800-1 | # RTS |
|  |  |  | # zatepl.zákl.50% : 0,5*0,5*(5,1+14,5+5,5+0,5*2+12,3+5,2+22,4+0,5+10,95)*0,5 |  |  |  |  |  |  |  | # 9,68000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # pro hydroizolaci 50% : (0,8*1,2*14)*0,5 |  |  |  |  |  |  |  | # 6,72000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # patky : 0,4*0,4*1*3 |  |  |  |  |  |  |  | # 0,48000 |  |  |  |  |  |
|  | # 161 10-11 Svislé přemístění výkopku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5 | # 161101101R00 |  | # ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m |  |  |  |  |  |  | # m3 | # 13,92000 | # 62,50 |  | # 870,00 | # 800-1 | # RTS |
|  |  |  | # pro hydroizolaci : (0,8*1,2*14) |  |  |  |  |  |  |  | # 13,44000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # patky : 0,4*0,4*1*3 |  |  |  |  |  |  |  | # 0,48000 |  |  |  |  |  |
|  | # 162 10 Vodorovné přemístění výkopku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6 | # 162701105R00 |  | # ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m |  |  |  |  |  |  | # m3 | # 31,60250 | # 175,00 |  | # 5 530,44 | # 800-1 | # RTS |
|  |  |  | # zatepl.zákl. : 0,5*0,5*(5,1+14,5+5,5+0,5*2+12,3+5,2+22,4+0,5+10,95) |  |  |  |  |  |  |  | # 19,36000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # pro hydroizolaci : (0,8*1,2*14)-0,8*0,15*14 |  |  |  |  |  |  |  | # 11,76000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # patky : 0,4*0,4*1*3 |  |  |  |  |  |  |  | # 0,48000 |  |  |  |  |  |
|  | # 162 40 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # s naložením, složením a dopravou, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7 | # 162301405R00 |  | # ...větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m |  |  |  |  |  |  | # kus | # 6,00000 | # 25,90 |  | # 155,40 | # 800-1 | # RTS |
|  |  |  | # 6 |  |  |  |  |  |  |  | # 6,00000 |  |  |  |  |  |
| # 8 | # 162301415R00 |  | # ...kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m |  |  |  |  |  |  | # kus | # 6,00000 | # 293,30 |  | # 1 759,80 | # 800-1 | # RTS |
|  |  |  | # 6 |  |  |  |  |  |  |  | # 6,00000 |  |  |  |  |  |
| # 9 | # 162301421R00 |  | # ...pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m |  |  |  |  |  |  | # kus | # 6,00000 | # 79,80 |  | # 478,80 | # 800-1 | # RTS |
|  |  |  | # 6 |  |  |  |  |  |  |  | # 6,00000 |  |  |  |  |  |
|  | # 167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 167 10-1 nakládání výkopku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 10 | # 167101101R00 |  | # ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 |  |  |  |  |  |  | # m3 | # 31,60250 | # 134,00 |  | # 4 234,74 | # 800-1 | # RTS |
|  |  |  | # zatepl.zákl. : 0,5*0,5*(5,1+14,5+5,5+0,5*2+12,3+5,2+22,4+0,5+10,95) |  |  |  |  |  |  |  | # 19,36000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # pro hydroizolaci : (0,8*1,2*14)-0,8*0,15*14 |  |  |  |  |  |  |  | # 11,76000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # patky : 0,4*0,4*1*3 |  |  |  |  |  |  |  | # 0,48000 |  |  |  |  |  |
|  | # 171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 11 | # 171201201R00 |  | # ...na skládku |  |  |  |  |  |  | # m3 | # 31,60250 | # 10,60 |  | # 334,99 | # 800-1 | # RTS |
|  |  |  | # zatepl.zákl. : 0,5*0,5*(5,1+14,5+5,5+0,5*2+12,3+5,2+22,4+0,5+10,95) |  |  |  |  |  |  |  | # 19,36000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # pro hydroizolaci : (0,8*1,2*14)-0,8*0,15*14 |  |  |  |  |  |  |  | # 11,76000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # patky : 0,4*0,4*1*3 |  |  |  |  |  |  |  | # 0,48000 |  |  |  |  |  |
|  | # 174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 12 | # 174101102R00 |  | # ...v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním |  |  |  |  |  |  | # m3 | # 26,20250 | # 264,00 |  | # 6 917,46 | # 800-1 | # RTS |
|  |  |  | # pro hydroizolaci : 0,8*1,2*14 |  |  |  |  |  |  |  | # 13,44000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # zatepl.zákl. : 0,5*0,5*(5,1+14,5+5,5+0,5*2+12,3+5,2+22,4+0,5+10,95) |  |  |  |  |  |  |  | # 19,36000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # obsyp kan. : -0,8*0,55*15 |  |  |  |  |  |  |  | # -6,60000 |  |  |  |  |  |
|  | # 175 10-11 Obsyp potrubí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 13 | # 175101101R00 |  | # ...bez prohození sypaniny |  |  |  |  |  |  | # m3 | # 9,00000 | # 328,80 |  | # 2 959,20 | # 800-1 | # RTS |
|  |  |  | # 0,8*0,45*25 |  |  |  |  |  |  |  | # 9,00000 |  |  |  |  |  |
|  | # 182 00-11 Plošná úprava terénu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 14 | # 182001121R00 |  | # Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 52,00000 | # 25,90 |  | # 1 346,80 | # 823-1 | # RTS |
|  |  |  | # 1*(18+21+11+2) |  |  |  |  |  |  |  | # 52,00000 |  |  |  |  |  |
|  | # 199 Poplatky za skládku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 15 | # 199000002R00 |  | # ...horniny 1- 4 |  |  |  |  |  |  | # m3 | # 31,60250 | # 180,00 |  | # 5 688,45 | # 800-1 | # RTS |
|  |  |  | # zatepl.zákl. : 0,5*0,5*(5,1+14,5+5,5+0,5*2+12,3+5,2+22,4+0,5+10,95) |  |  |  |  |  |  |  | # 19,36000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # pro hydroizolaci : (0,8*1,2*14)-0,8*0,15*14 |  |  |  |  |  |  |  | # 11,76000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # patky : 0,4*0,4*1*3 |  |  |  |  |  |  |  | # 0,48000 |  |  |  |  |  |
|  | # 451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # v otevřeném výkopu, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 16 | # 451572111R00 |  | # ...z kameniva drobného těženého 0÷4 mm |  |  |  |  |  |  | # m3 | # 2,00000 | # 562,80 |  | # 1 125,60 | # 827-1 | # RTS |
|  |  |  | # 0,1*0,8*25 |  |  |  |  |  |  |  | # 2,00000 |  |  |  |  |  |
| # 17 | # 132201210R00 |  | # Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ |  |  |  |  |  |  | # m3 | # 16,40120 | # 305,50 |  | # 5 010,57 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # zatepl.zákl.50% : 0,5*0,5*(5,1+14,5+5,5+0,5*2+12,3+5,2+22,4+0,5+10,95)*0,5 |  |  |  |  |  |  |  | # 9,68130 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # pro hydroizolaci 50% : (0,8*1,2*14)*0,5 |  |  |  |  |  |  |  | # 6,72000 |  |  |  |  |  |
| # 18 | # 354930T10 |  | # Dočištění stěny odkop |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 54,77500 | # 75,00 |  | # 4 108,13 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 1pp opr.hydroizolace : 1,2*14 |  |  |  |  |  |  |  | # 16,80000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # zatepl.zákl. : 0,5*(5,1+14,5+5,5+12,3+5,2+22,4+10,95) |  |  |  |  |  |  |  | # 37,98000 |  |  |  |  |  |
|  | # 111 20 Odstranění křovin a stromů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # a stromů o průměru kmene do 100 mm, s odstraněním kořenů, s odklizením křovin a stromů na vzdálenost do 50 m a jejich spálením. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 19 | # 111200001RA0 |  | # ...o průměru kmene do 100 mm, spálení |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 15,00000 | # 38,50 |  | # 577,50 | # AP-HSV | # RTS |
|  |  |  | # 5*3 |  |  |  |  |  |  |  | # 15,00000 |  |  |  |  |  |
|  | # 181 30 Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 20 | # 181300010RAD |  | # ...při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 10 000 m |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 52,00000 | # 95,00 |  | # 4 940,00 | # AP-HSV | # RTS |
|  |  |  | # 1*(18+21+11+2) |  |  |  |  |  |  |  | # 52,00000 |  |  |  |  |  |
| # 21 | # 10364200R |  | # ornice pro pozemkové úpravy |  |  |  |  |  |  | # m3 | # 7,80000 | # 880,00 |  | # 6 864,00 | # SPCM | # RTS |
|  |  |  | # 0,15*1*(18+21+11+2) |  |  |  |  |  |  |  | # 7,80000 |  |  |  |  |  |
| # 22 | # 583311076R |  | # kamenivo přírodní těžené frakce 0,0 až 2,0 mm; třída D; Zlínský kraj |  |  |  |  |  |  | # T | # 15,30000 | # 412,00 |  | # 6 303,60 | # SPCM | # RTS |
|  |  |  | # obsyp.kan. : 0,8*0,45*25*1,7 |  |  |  |  |  |  |  | # 15,30000 |  |  |  |  |  |
| # 23 | # 58344169R |  | # štěrkodrť frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A |  |  |  |  |  |  | # T | # 42,43620 | # 362,00 |  | # 15 361,90 | # SPCM | # RTS |
|  |  |  | # pro hydroizolaci : 0,8*0,5*14*1,7 |  |  |  |  |  |  |  | # 9,52000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # zatepl.zákl. : 0,5*0,5*(5,1+14,5+5,5+0,5*2+12,3+5,2+22,4+0,5+10,95)*1,7 |  |  |  |  |  |  |  | # 32,92000 |  |  |  |  |  |
| Díl: | 27 |  | Základy |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 341,86 |  |  |  |  |
|  | # 215 90 Zhutnění podloží |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 24 | # 215901101R00 |  | # ...z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 88,27500 | # 5,00 |  | # 441,38 | # 800-1 | # RTS |
|  |  |  | # zatepl.zákl. : 0,5*(10,6+5,4+11,5+13,7+22,9+11) |  |  |  |  |  |  |  | # 37,55000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # bez zatepl.zakl. : 0,5*(20,45+0,7+16,8+29,1) |  |  |  |  |  |  |  | # 33,52000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # zd : 0,8*3,8+2*4,2+0,8*(2+5,2) |  |  |  |  |  |  |  | # 17,20000 |  |  |  |  |  |
|  | # 275 31 Beton základových patek prostý |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 275 31-3 prostý |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 25 | # 275313611R00 |  | # ...z betonu C 16/20 |  |  |  |  |  |  | # m3 | # 0,48000 | # 1 876,00 |  | # 900,48 | # 801-1 | # RTS |
|  |  |  | # patky přístř. : 0,4*0,4*1*3 |  |  |  |  |  |  |  | # 0,48000 |  |  |  |  |  |
| Díl: | 31 |  | Zdi podpěrné a volné |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 147,15 |  |  |  |  |
|  | # 310 27-8 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 26 | # 310278841R00 |  | # ...o tloušče zdi do 300 mm |  |  |  |  |  |  | # m3 | # 2,92490 | # 2 668,00 |  | # 7 803,63 | # 801-4 | # RTS |
|  |  |  | # Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1pp okna : 0,45*(0,85*0,85)+0,25*0,45*2,1 |  |  |  |  |  |  |  | # 0,56000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1np m115,117 : 0,45*0,2*(1,2*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 0,22000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # m 107-110 : 0,5*0,35*(1,45*6) |  |  |  |  |  |  |  | # 1,52000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 2np m 201 : 0,5*0,25*(1,5*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 0,38000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # m119 : 0,5*0,5 |  |  |  |  |  |  |  | # 0,25000 |  |  |  |  |  |
|  | # 310 27-9 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 27 | # 310279841R00 |  | # ...o tloušče zdi do 300 mm |  |  |  |  |  |  | # m3 | # 1,54000 | # 2 464,00 |  | # 3 794,56 | # 801-4 | # RTS |
|  |  |  | # 1np : 0,5*1,4*2,2 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,54000 |  |  |  |  |  |
|  | # 311 27-11 Zdivo nosné z tvárnic porobetonových |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 311 27-117 hladkých |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 28 | # 311271175RT4 |  | # ...tloušťky 200 mm, charakteristická pevnost v tlaku fk = 2,60 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,612 W/m2.K |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 3,07500 | # 624,00 |  | # 1 918,80 | # 801-1 | # RTS |
|  |  |  | # atika 3np : 0,25*12,3 |  |  |  |  |  |  |  | # 3,08000 |  |  |  |  |  |
|  | # 346 24-438 Plentování ocelových nosníků jednostranné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # jakýmikoliv cihlami, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 29 | # 346244381RT2 |  | # ...výšky do 200 mm |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 0,60000 | # 534,80 |  | # 320,88 | # 801-1 | # RTS |
|  |  |  | # 1pp : 0,12*2,5*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 0,60000 |  |  |  |  |  |
| # 30 | # 310271437R00 |  | # Zazdívka otvorů do 0,25 m2, pórobet.tvár,tl.37,5cm |  |  |  |  |  |  | # kus | # 3,00000 | # 375,60 |  | # 1 126,80 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # prostupy vzt : 1+2 |  |  |  |  |  |  |  | # 3,00000 |  |  |  |  |  |
|  | # 317 94 Překlady z ocelových válcovaných profilů včetně dodávky ocelových prvků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 317 94-1 osazení válcovaných profilů dodatečně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 31 | # 317940911RAA |  | # ...včetně vysekání drážky a dodávky profilů |  |  |  |  |  |  | # t | # 0,09750 | # 32 640,81 |  | # 3 182,48 | # AP-HSV | # RTS |
|  |  |  | # Z/32 1pp I120 : 0,0975 |  |  |  |  |  |  |  | # 0,10000 |  |  |  |  |  |
| Díl: | 34 |  | Stěny a příčky |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 551,45 |  |  |  |  |
|  | # 317 94 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 32 | # 317941121R00 |  | # ...bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm |  |  |  |  |  |  | # t | # 0,12280 | # 6 146,00 |  | # 754,73 | # 801-1 | # RTS |
|  |  |  | # únik.schod : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # Z33 L 70/70/6 : 0,0364 |  |  |  |  |  |  |  | # 0,04000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # Z34 L 70/70/6 : 3*0,0288 |  |  |  |  |  |  |  | # 0,09000 |  |  |  |  |  |
|  | # 342 27 Příčky z cihel a tvárnic nepálených |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # včetně pomocného lešení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 342 27-1 příčky z příčkovek pórobetonových |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 33 | # 342255028R00 |  | # ...tloušťky 150 mm |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 71,32500 | # 548,00 |  | # 39 086,10 | # 801-1 | # RTS |
|  |  |  | # únik.schodiště : (2,85+0,8)*6,2+2,85*6,3+4,15*(6,2+5,3)/2+2,4*(5,8+5,3)/2+0,8*5,3+0,5*1 |  |  |  |  |  |  |  | # 82,51000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # -(1,75*1,25*3+1,1*2,1*2) |  |  |  |  |  |  |  | # -11,18000 |  |  |  |  |  |
|  | # 342 66 Těsnění styku příčky se stávající stěnou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 34 | # 342668111R00 |  | # ...PU pěnou |  |  |  |  |  |  | # m | # 27,70000 | # 66,60 |  | # 1 844,82 | # 801-4 | # RTS |
|  |  |  | # únik.schod : (0,8+2,85*2+4,15+2,4+0,8)*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 27,70000 |  |  |  |  |  |
|  | # 342 94 Kotvení příček ke konstrukcím |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 35 | # 342948111R00 |  | # ...kotvami na hmoždinky |  |  |  |  |  |  | # m | # 25,00000 | # 124,50 |  | # 3 112,50 | # 801-1 | # RTS |
|  |  |  | # Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # únik.schodiště : 6,2*2+6,3*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 25,00000 |  |  |  |  |  |
|  | # 347 25-2 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 36 | # 346275115R00 |  | # ...tloušťky 150 mm |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 5,74000 | # 629,50 |  | # 3 613,33 | # 801-1 | # RTS |
|  |  |  | # 1np okna m 148-153 : 0,2*(2,05*7) |  |  |  |  |  |  |  | # 2,87000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 2np okna m 225,235-239 : 0,2*(2,05*7) |  |  |  |  |  |  |  | # 2,87000 |  |  |  |  |  |
|  | # 954 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 954 2 obklady dřevěných konstrukcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 954 23 obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 37 | # 342267111RT1 |  | # ...1x opláštění, dvoustranné, deska standard tloušťky 12,5 mm |  |  |  |  |  |  | # m | # 2,60000 | # 600,00 |  | # 1 560,00 | # 801-1 | # RTS |
|  |  |  | # potrubí vzt m148 : 2,6 |  |  |  |  |  |  |  | # 2,60000 |  |  |  |  |  |
| # 38 | # 342267112RT1 |  | # ...1x opláštění, třístranný, deska standard tloušťky 12,5 mm |  |  |  |  |  |  | # m | # 12,00000 | # 750,00 |  | # 9 000,00 | # 801-1 | # RTS |
|  |  |  | # m119 nadpraží okno 250/300 : 4*3 |  |  |  |  |  |  |  | # 12,00000 |  |  |  |  |  |
| # 39 | # 340271410R00 |  | # Zazdívka otvorů pl.0,25 m2, pórobet.tvár.,tl.10 cm |  |  |  |  |  |  | # kus | # 15,00000 | # 165,00 |  | # 2 475,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # prostupy vzt : 14+1 |  |  |  |  |  |  |  | # 15,00000 |  |  |  |  |  |
| # 40 | # 340271415R00 |  | # Zazdívka otvorů pl.0,25 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm |  |  |  |  |  |  | # kus | # 144,00000 | # 185,00 |  | # 26 640,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # prostupy vzt : 1+1+2+2 |  |  |  |  |  |  |  | # 6,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # z obou stran : 2*(3+32+3+23+2+4+2) |  |  |  |  |  |  |  | # 138,00000 |  |  |  |  |  |
| # 41 | # 340271515R00 |  | # Zazdívka otvorů pl.do 1 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm |  |  |  |  |  |  | # m3 | # 0,07500 | # 3 652,00 |  | # 273,90 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # kuchyň : 0,15*0,5 |  |  |  |  |  |  |  | # 0,08000 |  |  |  |  |  |
| # 42 | # 13331762R |  | # tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); rovnoramenná; tl = 6,00 mm; a = 70,0 mm; b = 70,0 mm |  |  |  |  |  |  | # T | # 0,13510 | # 16 413,57 |  | # 2 217,47 | # SPCM | # RTS |
|  |  |  | # únik.schod : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # Z33 L 70/70/6 : 0,0364*1,1 |  |  |  |  |  |  |  | # 0,04000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # Z34 L 70/70/6 : 3*0,0288*1,1 |  |  |  |  |  |  |  | # 0,10000 |  |  |  |  |  |
| # 43 | # 342948112R11 |  | # Ukotvení příček k ocel.kcím přivař.kotvami |  |  |  |  |  |  | # m | # 35,40000 | # 84,00 |  | # 2 973,60 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # únik.schodiště : 6,2*4+5,3*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 35,40000 |  |  |  |  |  |
| Díl: | 41 |  | Stropy a stropní konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 742,29 |  |  |  |  |
|  | # 417 32 Železobeton ztužujících pásů a věnců |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 44 | # 417321414R00 |  | # ...z betonu C 25/30 |  |  |  |  |  |  | # m3 | # 1,88400 | # 2 232,00 |  | # 4 205,09 | # 801-1 | # RTS |
|  |  |  | # atika 3np - V2 : 0,2*0,15*12,3 |  |  |  |  |  |  |  | # 0,37000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # atika 2np - V1 : 0,2*0,15*(10,4+20,4+14,4+2,2+3,1) |  |  |  |  |  |  |  | # 1,51000 |  |  |  |  |  |
|  | # 417 35-11 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 45 | # 417351115R00 |  | # ...zřízení |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 18,84000 | # 246,00 |  | # 4 634,64 | # 801-1 | # RTS |
|  |  |  | # atika 3np : 2*0,15*12,3 |  |  |  |  |  |  |  | # 3,69000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # atika 2np : 2*0,15*(10,4+20,4+14,4+2,2+3,1) |  |  |  |  |  |  |  | # 15,15000 |  |  |  |  |  |
| # 46 | # 417351116R00 |  | # ...odstranění |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 18,84000 | # 54,00 |  | # 1 017,36 | # 801-1 | # RTS |
|  |  |  | # atika 3np : 2*0,15*12,3 |  |  |  |  |  |  |  | # 3,69000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # atika 2np : 2*0,15*(10,4+20,4+14,4+2,2+3,1) |  |  |  |  |  |  |  | # 15,15000 |  |  |  |  |  |
|  | # 417 36 Výztuž ztužujících pásů a věnců |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 417 36-1 z betonářské oceli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 47 | # 417361721R00 |  | # ...10425 (BSt 500 S) |  |  |  |  |  |  | # t | # 0,28260 | # 27 000,00 |  | # 7 630,20 | # 801-1 | # RTS |
|  |  |  | # atika 3np : 0,2*0,15*12,3*0,150 |  |  |  |  |  |  |  | # 0,06000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # atika 2np : 0,2*0,15*(10,4+20,4+14,4+2,2+3,1)*0,15 |  |  |  |  |  |  |  | # 0,23000 |  |  |  |  |  |
|  | # 953 98 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 48 | # 953981102R00 |  | # ...do betonu, hloubky 90 mm, M 10, ampule pro chemickou kotvu |  |  |  |  |  |  | # kus | # 127,00000 | # 65,00 |  | # 8 255,00 | # 801-4 | # RTS |
|  |  |  | # atika 3np : 12,3/0,5+1,4 |  |  |  |  |  |  |  | # 26,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # atika 2np : (10,4+20,4+14,4+2,2+3,1)/0,5 |  |  |  |  |  |  |  | # 101,00000 |  |  |  |  |  |
| Díl: | 46 |  | Zpevněné plochy |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 510,80 |  |  |  |  |
|  | # 596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 49 | # 596215021R00 |  | # ...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 17,20000 | # 185,00 |  | # 3 182,00 | # 822-1 | # RTS |
|  |  |  | # 0,8*3,8+2*4,2+0,8*(2+5,2) |  |  |  |  |  |  |  | # 17,20000 |  |  |  |  |  |
| # 50 | # 596215024R00 |  | # Příplatek za kladení dlažby tl.6 cm, drť, do 50 m2 |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 17,20000 | # 26,00 |  | # 447,20 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 0,8*3,8+2*4,2+0,8*(2+5,2) |  |  |  |  |  |  |  | # 17,20000 |  |  |  |  |  |
|  | # 596 10-003 Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkopísek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # odkopávky nezapažené pro silnice, s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, s uložením výkopku na skládku a úpravou pláně. Podklad ze štěrkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním tl. 10 cm, dodávka a položení dlažby betonové do lože z těženého kameniva do tl. 3 cm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici, osazení a dodávka záhonových obrubníků do lože z prostého betonu tl. 5-10 cm se zalitím a zatřením spár maltou, s opěrou. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Skladba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # podklad ze štěrkopísku 10 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # lože z kameniva 3 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # dlažba betonová 4, 5, 6 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # celkem 17,18,19 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 51 | # 596100030RAD |  | # ...dlažba rozměru 500 x 500 mm, tloušťky 50 mm |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 71,07500 | # 750,00 |  | # 53 306,25 | # AP-HSV | # RTS |
|  |  |  | # zatepl.zákl. : 0,5*(10,6+5,4+11,5+13,7+22,9+11) |  |  |  |  |  |  |  | # 37,55000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # bez zatepl.zakl. : 0,5*(20,45+0,7+16,8+29,1) |  |  |  |  |  |  |  | # 33,52000 |  |  |  |  |  |
| # 52 | # 59245110R |  | # dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm; šedá |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 8,60000 | # 183,18 |  | # 1 575,35 | # SPCM | # RTS |
|  |  |  | # 50% : (0,8*3,8+2*4,2+0,8*(2+5,2))*0,5 |  |  |  |  |  |  |  | # 8,60000 |  |  |  |  |  |
| Díl: | 61 |  | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  |  |  |  |  | 462 606,47 |  |  |  |  |
|  | # 602 01 Omítky stěn z hotových směsí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # po jednotlivých vrstvách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 53 | # 602013111RT5 |  | # ...vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 20 mm, ruční provádění |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 8,86500 | # 223,00 |  | # 1 976,90 | # 801-1 | # RTS |
|  |  |  | # 1np 109,110,115 : 0,35*1,45*2+0,2*1,2 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,25000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 7,61 |  |  |  |  |  |  |  | # 7,61000 |  |  |  |  |  |
|  | # 602 01-1 Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 54 | # 602031101R00 |  | # ...přilnavostní a penetrační nátěr pod hlíněné omítky |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 634,58400 | # 33,50 |  | # 21 258,56 | # 801-1 | # RTS |
|  |  |  | # ostění : -(1,5*1,5*2+1,2*2,25+1,2*1,75*2+1,5*1,75*12+2,1*1,45*2+1,2*1,65*2) |  |  |  |  |  |  |  | # -52,95000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1pp : 0,4*(2+0,75*2+1,05+0,75*2+2+075*2+1,35+0,75*2+1,1+2,08*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 66,46400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,4*(1,55+2,12*2+0,5+0,9*2+1,2+0,9*2)+0,3*((0,85*3)*13+0,85+2,1*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 15,89600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,3*(0,85*3*11+2,1*2+1,8) |  |  |  |  |  |  |  | # 10,21500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,1*(0,55*3+0,9+2,02*2+1,15*3+(0,85+1,45*2)*6+2,35+1,55*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 3,79900 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,2*(2,35+1,55*2)*2+0,1*(1,1+2,1*2)*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 3,24000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1np : 0,3*((0,9+1,5*2)*3+1,8+1,5*2+1,1+2,05*2+1+1,35*2+1,3*3+0,95+2*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 10,27500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,3*((0,45+1,2*2)*2+(2,05+1,45*2)*7+1,5+2,2*2+0,85*3) |  |  |  |  |  |  |  | # 14,64000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,3*((1,2+1*2)*2+(1,45+1,1*2)*6+(1,5+1,75*2)*7+(1,1+1,75*2)*4) |  |  |  |  |  |  |  | # 24,51000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,1*(1,85+4*2)+0,3*(4+2,7*2)*3 |  |  |  |  |  |  |  | # 9,44500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 2np : 0,3*((1,5*3)*2+(1,2+1,65*2)*3+(0,45+1,2*2)*4+(2,05+1,45*2)*7+1,5+2,2*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 22,33500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,3*(0,55+0,85*2+0,85*3+(1,2+1,6*2)*2+(1,5+1,75*2)*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 7,08000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,3*((1,5+1,75*2)*8+(1,2+1,75*2)*5) |  |  |  |  |  |  |  | # 19,05000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 3np : 0,3*((1,2+1,6*2)*4+(1,5+2,4*2)*3+(1,5+2,4*2)*9+(1,2+2,4*2)*8) |  |  |  |  |  |  |  | # 42,36000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,4*(1,2+0,65*2)*9+0,3*(0,8+0,5*2)+0,3*1,4*3 |  |  |  |  |  |  |  | # 10,80000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # učebny vzduchotechnika : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # m104,105,106,107,143,144,145,147,149,151,153 : 3,25*(9,15+11,5+11,6+8,7+3,4+3,5+7,1+3,4+6,9+7,2+7) |  |  |  |  |  |  |  | # 258,21250 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # m201,204,205,207,209,213,232 : 3,25*(6+7+11,7+8,9+8,7+5,8+7,1+5,4) |  |  |  |  |  |  |  | # 196,95000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # m303,304,305,306,308,312 : 3,45*(7,3+7,4+8,8+8,5+8,8+7,4) |  |  |  |  |  |  |  | # 166,29000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # odpočet okna : -(1,1*1,75*4+1,5*1,75*7+1,5*2,72+1,45*1,1*3+2,05*1,45*11) |  |  |  |  |  |  |  | # -67,63750 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # -(1,5*1,5*2+1,2*2,25+1,2*1,75*2+1,5*1,75*12+2,1*1,45*2) |  |  |  |  |  |  |  | # -48,99000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # -(1,2*1,65*2) |  |  |  |  |  |  |  | # -3,96000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # -(1,2*2,4*8+1,5*2,4*14) |  |  |  |  |  |  |  | # -73,44000 |  |  |  |  |  |
|  | # 610 99 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 55 | # 610991111R00 |  | # ...fólií Pe 0,05-0,2 mm |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 356,01450 | # 20,00 |  | # 7 120,29 | # 801-1 | # RTS |
|  |  |  | # 1,75*1,25*3+1,1*2,1*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 11,18000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 2*0,75+1,05*0,75+2*0,75+1,35*0,75+1,1*2,08+1,55*2,12+0,5*0,9+1,2*0,9 |  |  |  |  |  |  |  | # 11,90000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,85*0,85*13+0,85*2,1+0,85*0,85*11+1,8*2,1+0,55*0,55+0,9*2,02 |  |  |  |  |  |  |  | # 25,03000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1,15*1,15+0,85*1,45*6+2,35*1,55*3 |  |  |  |  |  |  |  | # 19,64000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,9*1,5*3+1,8*1,5+1,1*2,05+1*1,35+1,3*1,3+0,95*2+1,3*1,3+0,45*1,2*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 16,71000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 2,05*1,45*7+1,5*2,2*2+0,85*0,85+1,2*1,2*2+1,45*1,1*6+1,5*1,75*7 |  |  |  |  |  |  |  | # 58,95000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1,1*1,75*4+1,85*4+4*2,7*3 |  |  |  |  |  |  |  | # 47,50000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1,2*1,65*3+0,45*1,2*4+2,05*1,45*7+1,5*2,2*2+0,55*0,85+0,85*0,85 |  |  |  |  |  |  |  | # 36,70000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1,2*1,6*2+1,5*1,75*2+1,5*1,75*8+1,2*1,75*5+1,5*1,5*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 45,09000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1,2*1,6*4+1,5*2,4*3+1,5*2,4*9+1,2*2,4*8+1,2*0,65*9+0,8*0,5+1,4*1,4 |  |  |  |  |  |  |  | # 83,30000 |  |  |  |  |  |
|  | # 611 40-1 Omítka malých ploch na stropech |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 56 | # 611401211RT2 |  | # ...přes 0,09 do 0,25 m2 |  |  |  |  |  |  | # kus | # 2,00000 | # 217,00 |  | # 434,00 | # 801-4 | # RTS |
|  |  |  | # prostupy vzt : 2 |  |  |  |  |  |  |  | # 2,00000 |  |  |  |  |  |
|  | # 612 40-1 Omítky malých ploch vnitřních stěn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 57 | # 612401291RT2 |  | # ...přes 0,09 do 0,25 m2 |  |  |  |  |  |  | # kus | # 263,00000 | # 150,00 |  | # 39 450,00 | # 801-4 | # RTS |
|  |  |  | # prostupy vzt : 142+2+4+3+2+2*(4+32+3+14+2) |  |  |  |  |  |  |  | # 263,00000 |  |  |  |  |  |
| # 58 | # 612401391RT2 |  | # ...přes 0,25 do 1 m2 |  |  |  |  |  |  | # kus | # 22,00000 | # 390,00 |  | # 8 580,00 | # 801-4 | # RTS |
|  |  |  | # 1np okna m 148-153 : 7 |  |  |  |  |  |  |  | # 7,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 2np okna m 225,235-239 : 7 |  |  |  |  |  |  |  | # 7,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1pp : 1 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1np okna 107,108,117 : 4+1 |  |  |  |  |  |  |  | # 5,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 2np m 201 : 2 |  |  |  |  |  |  |  | # 2,00000 |  |  |  |  |  |
|  | # 612 40-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # jakékoliv šířky rýhy, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 612 40-32 maltou ze suchých směsí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 59 | # 612403386R00 |  | # ...100 x 100 mm |  |  |  |  |  |  | # m | # 150,00000 | # 99,20 |  | # 14 880,00 | # 801-4 | # RTS |
|  |  |  | # pro rozvod út : 150 |  |  |  |  |  |  |  | # 150,00000 |  |  |  |  |  |
|  | # 612 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 60 | # 612421321R00 |  | # ...v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 252,49900 | # 89,20 |  | # 22 522,91 | # 801-4 | # RTS |
|  |  |  | # Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # ostění : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1pp : 0,4*(2+0,75*2+1,05+0,75*2+2+075*2+1,35+0,75*2+1,1+2,08*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 66,46400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,4*(1,55+2,12*2+0,5+0,9*2+1,2+0,9*2)+0,3*((0,85*3)*13+0,85+2,1*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 15,89600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,3*(0,85*3*11+2,1*2+1,8) |  |  |  |  |  |  |  | # 10,21500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,1*(0,55*3+0,9+2,02*2+1,15*3+(0,85+1,45*2)*6+2,35+1,55*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 3,79900 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,2*(2,35+1,55*2)*2+0,1*(1,1+2,1*2)*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 3,24000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1np : 0,3*((0,9+1,5*2)*3+1,8+1,5*2+1,1+2,05*2+1+1,35*2+1,3*3+0,95+2*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 10,27500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,3*((0,45+1,2*2)*2+(2,05+1,45*2)*7+1,5+2,2*2+0,85*3) |  |  |  |  |  |  |  | # 14,64000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,3*((1,2+1*2)*2+(1,45+1,1*2)*6+(1,5+1,75*2)*7+(1,1+1,75*2)*4) |  |  |  |  |  |  |  | # 24,51000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,1*(1,85+4*2)+0,3*(4+2,7*2)*3 |  |  |  |  |  |  |  | # 9,44500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 2np : 0,3*((1,5*3)*2+(1,2+1,65*2)*3+(0,45+1,2*2)*4+(2,05+1,45*2)*7+1,5+2,2*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 22,33500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,3*(0,55+0,85*2+0,85*3+(1,2+1,6*2)*2+(1,5+1,75*2)*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 7,08000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,3*((1,5+1,75*2)*8+(1,2+1,75*2)*5) |  |  |  |  |  |  |  | # 19,05000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 3np : 0,3*((1,2+1,6*2)*4+(1,5+2,4*2)*3+(1,5+2,4*2)*9+(1,2+2,4*2)*8) |  |  |  |  |  |  |  | # 42,36000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,4*(1,2+0,65*2)*9+0,3*(0,8+0,5*2)+0,3*1,4*3 |  |  |  |  |  |  |  | # 10,80000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # obklady : -7,61 |  |  |  |  |  |  |  | # -7,61000 |  |  |  |  |  |
| # 61 | # 612421421R00 |  | # ...v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hladkých |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 167,63500 | # 144,40 |  | # 24 206,49 | # 801-4 | # RTS |
|  |  |  | # Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # učebny vzduchotechnika : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # m104,105,106,107,143,144,145,147,149,151,153 : 0,9*(9,15+11,5+11,6+8,7+3,4+3,5+7,1+3,4+6,9+7,2+7) |  |  |  |  |  |  |  | # 71,50000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # m201,204,205,207,209,213,232 : 0,95*(6+7+11,7+8,9+8,7+5,8+7,1+5,4) |  |  |  |  |  |  |  | # 57,57000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # m303,304,305,306,308,312 : 0,8*(7,3+7,4+8,8+8,5+8,8+7,4) |  |  |  |  |  |  |  | # 38,56000 |  |  |  |  |  |
|  | # 612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 62 | # 612425931RT2 |  | # ...omítkou štukovou |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 2,10000 | # 490,00 |  | # 1 029,00 | # 801-4 | # RTS |
|  |  |  | # 1pp : 0,3*(1,8+2,1*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 1,80000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # m201 : 0,3*(0,5*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 0,30000 |  |  |  |  |  |
|  | # 612 47-141 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 63 | # 612471413R00 |  | # ...malta vápenocementová s disperzní přísadou |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 679,92400 | # 108,00 |  | # 73 431,79 | # 801-1 | # RTS |
|  |  |  | # ostění : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1pp : 0,4*(2+0,75*2+1,05+0,75*2+2+075*2+1,35+0,75*2+1,1+2,08*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 66,46400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,4*(1,55+2,12*2+0,5+0,9*2+1,2+0,9*2)+0,3*((0,85*3)*13+0,85+2,1*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 15,89600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,3*(0,85*3*11+2,1*2+1,8) |  |  |  |  |  |  |  | # 10,21500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,1*(0,55*3+0,9+2,02*2+1,15*3+(0,85+1,45*2)*6+2,35+1,55*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 3,79900 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,2*(2,35+1,55*2)*2+0,1*(1,1+2,1*2)*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 3,24000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1np : 0,3*((0,9+1,5*2)*3+1,8+1,5*2+1,1+2,05*2+1+1,35*2+1,3*3+0,95+2*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 10,27500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,3*((0,45+1,2*2)*2+(2,05+1,45*2)*7+1,5+2,2*2+0,85*3) |  |  |  |  |  |  |  | # 14,64000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,3*((1,2+1*2)*2+(1,45+1,1*2)*6+(1,5+1,75*2)*7+(1,1+1,75*2)*4) |  |  |  |  |  |  |  | # 24,51000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,1*(1,85+4*2)+0,3*(4+2,7*2)*3 |  |  |  |  |  |  |  | # 9,44500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 2np : 0,3*((1,5*3)*2+(1,2+1,65*2)*3+(0,45+1,2*2)*4+(2,05+1,45*2)*7+1,5+2,2*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 22,33500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,3*(0,55+0,85*2+0,85*3+(1,2+1,6*2)*2+(1,5+1,75*2)*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 7,08000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,3*((1,5+1,75*2)*8+(1,2+1,75*2)*5) |  |  |  |  |  |  |  | # 19,05000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 3np : 0,3*((1,2+1,6*2)*4+(1,5+2,4*2)*3+(1,5+2,4*2)*9+(1,2+2,4*2)*8) |  |  |  |  |  |  |  | # 42,36000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,4*(1,2+0,65*2)*9+0,3*(0,8+0,5*2)+0,3*1,4*3 |  |  |  |  |  |  |  | # 10,80000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # obklady : -7,61 |  |  |  |  |  |  |  | # -7,61000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # učebny vzduchotechnika : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # m104,105,106,107,143,144,145,147,149,151,153 : 3,25*(9,15+11,5+11,6+8,7+3,4+3,5+7,1+3,4+6,9+7,2+7) |  |  |  |  |  |  |  | # 258,21250 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # m201,204,205,207,209,213,232 : 3,25*(6+7+11,7+8,9+8,7+5,8+7,1+5,4) |  |  |  |  |  |  |  | # 196,95000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # m303,304,305,306,308,312 : 3,45*(7,3+7,4+8,8+8,5+8,8+7,4) |  |  |  |  |  |  |  | # 166,29000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # odpočet okna : -(1,1*1,75*4+1,5*1,75*7+1,5*2,72+1,45*1,1*3+2,05*1,45*11) |  |  |  |  |  |  |  | # -67,63750 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # -(1,5*1,5*2+1,2*2,25+1,2*1,75*2+1,5*1,75*12+2,1*1,45*2) |  |  |  |  |  |  |  | # -48,99000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # -(1,2*1,65*2) |  |  |  |  |  |  |  | # -3,96000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # -(1,2*2,4*8+1,5*2,4*14) |  |  |  |  |  |  |  | # -73,44000 |  |  |  |  |  |
|  | # 612 47-31 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 64 | # 612473182R00 |  | # ...štukové |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 114,32500 | # 297,00 |  | # 33 954,53 | # 801-1 | # RTS |
|  |  |  | # únik.schodiště : 3,8*7,5+5,5*(7,5+6,3)/2+3,85*6,3+3,8*(7,2+6,3)/2+0,95*6,2 |  |  |  |  |  |  |  | # 122,25000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # -(1,75*1,25*3+1,1*2,1*2) |  |  |  |  |  |  |  | # -11,18000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1np zazd. : 1,45*2,25 |  |  |  |  |  |  |  | # 3,26000 |  |  |  |  |  |
|  | # 612 47-319 příplatky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 65 | # 612473186R00 |  | # ...za zabudované rohovníky |  |  |  |  |  |  | # m | # 861,14000 | # 41,72 |  | # 35 926,76 | # 801-1 | # RTS |
|  |  |  | # únik.schodiště : (1,1+2,1*2)*2+6,5 |  |  |  |  |  |  |  | # 17,10000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1pp : (2+0,75*2+1,05+0,75*2+2+075*2+1,35+0,75*2+1,1+2,08*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 166,16000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # (1,55+2,12*2+0,5+0,9*2+1,2+0,9*2)+((0,85*3)*13+0,85+2,1*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 49,29000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # (0,85*3*11+2,1*2+1,8) |  |  |  |  |  |  |  | # 34,05000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # (0,55*3+0,9+2,02*2+1,15*3+(0,85+1,45*2)*6+2,35+1,55*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 37,99000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # (2,35+1,55*2)*2+(1,1+2,1*2)*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 21,50000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1np : ((0,9+1,5*2)*3+1,8+1,5*2+1,1+2,05*2+1+1,35*2+1,3*3+0,95+2*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 34,25000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # ((0,45+1,2*2)*2+(2,05+1,45*2)*7+1,5+2,2*2+0,85*3) |  |  |  |  |  |  |  | # 48,80000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # ((1,2+1*2)*2+(1,45+1,1*2)*6+(1,5+1,75*2)*7+(1,1+1,75*2)*4) |  |  |  |  |  |  |  | # 81,70000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # (1,85+4*2)+(4+2,7*2)*3 |  |  |  |  |  |  |  | # 38,05000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 2np : ((1,5*3)*2+(1,2+1,65*2)*3+(0,45+1,2*2)*4+(2,05+1,45*2)*7+1,5+2,2*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 74,45000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # (0,55+0,85*2+0,85*3+(1,2+1,6*2)*2+(1,5+1,75*2)*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 23,60000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # ((1,5+1,75*2)*8+(1,2+1,75*2)*5)+0,5*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 64,50000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 3np : ((1,2+1,6*2)*4+(1,5+2,4*2)*3+(1,5+2,4*2)*9+(1,2+2,4*2)*8) |  |  |  |  |  |  |  | # 141,20000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # (1,2+0,65*2)*9+(0,8+0,5*2)+1,4*3 |  |  |  |  |  |  |  | # 28,50000 |  |  |  |  |  |
|  | # 622 30 Příprava podkladu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 66 | # 622300131R00 |  | # ...vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm, bez dodávky materiálu |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 260,10900 | # 78,00 |  | # 20 288,50 | # 801-1 | # RTS |
|  |  |  | # ostění : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1pp : 0,4*(2+0,75*2+1,05+0,75*2+2+075*2+1,35+0,75*2+1,1+2,08*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 66,46400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,4*(1,55+2,12*2+0,5+0,9*2+1,2+0,9*2)+0,3*((0,85*3)*13+0,85+2,1*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 15,89600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,3*(0,85*3*11+2,1*2+1,8) |  |  |  |  |  |  |  | # 10,21500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,1*(0,55*3+0,9+2,02*2+1,15*3+(0,85+1,45*2)*6+2,35+1,55*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 3,79900 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,2*(2,35+1,55*2)*2+0,1*(1,1+2,1*2)*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 3,24000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1np : 0,3*((0,9+1,5*2)*3+1,8+1,5*2+1,1+2,05*2+1+1,35*2+1,3*3+0,95+2*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 10,27500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,3*((0,45+1,2*2)*2+(2,05+1,45*2)*7+1,5+2,2*2+0,85*3) |  |  |  |  |  |  |  | # 14,64000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,3*((1,2+1*2)*2+(1,45+1,1*2)*6+(1,5+1,75*2)*7+(1,1+1,75*2)*4) |  |  |  |  |  |  |  | # 24,51000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,1*(1,85+4*2)+0,3*(4+2,7*2)*3 |  |  |  |  |  |  |  | # 9,44500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 2np : 0,3*((1,5*3)*2+(1,2+1,65*2)*3+(0,45+1,2*2)*4+(2,05+1,45*2)*7+1,5+2,2*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 22,33500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,3*(0,55+0,85*2+0,85*3+(1,2+1,6*2)*2+(1,5+1,75*2)*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 7,08000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,3*((1,5+1,75*2)*8+(1,2+1,75*2)*5) |  |  |  |  |  |  |  | # 19,05000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 3np : 0,3*((1,2+1,6*2)*4+(1,5+2,4*2)*3+(1,5+2,4*2)*9+(1,2+2,4*2)*8) |  |  |  |  |  |  |  | # 42,36000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,4*(1,2+0,65*2)*9+0,3*(0,8+0,5*2)+0,3*1,4*3 |  |  |  |  |  |  |  | # 10,80000 |  |  |  |  |  |
|  | # 622 48-12 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 67 | # 622481211RT7 |  | # ...s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 813,15900 | # 165,00 |  | # 134 171,24 | # 801-1 | # RTS |
|  |  |  | # dozdívky : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # únik.schodiště : 3,8*7,5+5,5*(7,5+6,3)/2+3,85*6,3+3,8*(7,2+6,3)/2+0,95*6,2 |  |  |  |  |  |  |  | # 122,24500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # -(1,75*1,25*3+1,1*2,1*2) |  |  |  |  |  |  |  | # -11,18250 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1np zazd. : 1,45*2,25 |  |  |  |  |  |  |  | # 3,26250 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1np okna m 148-153 : 7*0,5 |  |  |  |  |  |  |  | # 3,50000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 2np okna m 225,235-239 : 7*0,5 |  |  |  |  |  |  |  | # 3,50000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1pp : 1*0,5 |  |  |  |  |  |  |  | # 0,50000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1np okna 107,108,117 : 5*0,5 |  |  |  |  |  |  |  | # 2,50000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 2np m 201 : 2*0,5 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # m201 : 0,3*0,5*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 0,30000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # ostění : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1pp : 0,4*(2+0,75*2+1,05+0,75*2+2+075*2+1,35+0,75*2+1,1+2,08*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 66,46400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,4*(1,55+2,12*2+0,5+0,9*2+1,2+0,9*2)+0,3*((0,85*3)*13+0,85+2,1*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 15,89600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,3*(0,85*3*11+2,1*2+1,8) |  |  |  |  |  |  |  | # 10,21500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,1*(0,55*3+0,9+2,02*2+1,15*3+(0,85+1,45*2)*6+2,35+1,55*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 3,79900 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,2*(2,35+1,55*2)*2+0,1*(1,1+2,1*2)*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 3,24000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1np : 0,3*((0,9+1,5*2)*3+1,8+1,5*2+1,1+2,05*2+1+1,35*2+1,3*3+0,95+2*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 10,27500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,3*((0,45+1,2*2)*2+(2,05+1,45*2)*7+1,5+2,2*2+0,85*3) |  |  |  |  |  |  |  | # 14,64000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,3*((1,2+1*2)*2+(1,45+1,1*2)*6+(1,5+1,75*2)*7+(1,1+1,75*2)*4) |  |  |  |  |  |  |  | # 24,51000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,1*(1,85+4*2)+0,3*(4+2,7*2)*3 |  |  |  |  |  |  |  | # 9,44500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 2np : 0,3*((1,5*3)*2+(1,2+1,65*2)*3+(0,45+1,2*2)*4+(2,05+1,45*2)*7+1,5+2,2*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 22,33500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,3*(0,55+0,85*2+0,85*3+(1,2+1,6*2)*2+(1,5+1,75*2)*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 7,08000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,3*((1,5+1,75*2)*8+(1,2+1,75*2)*5) |  |  |  |  |  |  |  | # 19,05000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 3np : 0,3*((1,2+1,6*2)*4+(1,5+2,4*2)*3+(1,5+2,4*2)*9+(1,2+2,4*2)*8) |  |  |  |  |  |  |  | # 42,36000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,4*(1,2+0,65*2)*9+0,3*(0,8+0,5*2)+0,3*1,4*3 |  |  |  |  |  |  |  | # 10,80000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # učebny vzduchotechnika : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # m104,105,106,107,143,144,145,147,149,151,153 : 3,25*(9,15+11,5+11,6+8,7+3,4+3,5+7,1+3,4+6,9+7,2+7) |  |  |  |  |  |  |  | # 258,21250 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # m201,204,205,207,209,213,232 : 3,25*(6+7+11,7+8,9+8,7+5,8+7,1+5,4) |  |  |  |  |  |  |  | # 196,95000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # m303,304,305,306,308,312 : 3,45*(7,3+7,4+8,8+8,5+8,8+7,4) |  |  |  |  |  |  |  | # 166,29000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # odpočet okna : -(1,1*1,75*4+1,5*1,75*7+1,5*2,72+1,45*1,1*3+2,05*1,45*11) |  |  |  |  |  |  |  | # -67,63750 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # -(1,5*1,5*2+1,2*2,25+1,2*1,75*2+1,5*1,75*12+2,1*1,45*2) |  |  |  |  |  |  |  | # -48,99000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # -(1,2*1,65*2) |  |  |  |  |  |  |  | # -3,96000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # -(1,2*2,4*8+1,5*2,4*14) |  |  |  |  |  |  |  | # -73,44000 |  |  |  |  |  |
|  | # 632 45-102 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 68 | # 632451024R00 |  | # ...o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 93,50200 | # 250,00 |  | # 23 375,50 | # 801-1 | # RTS |
|  |  |  | # okna : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1pp : 0,5*(2+1,05+2+1,35+0,5+1,2)+0,45*(0,85*13+0,85*11) |  |  |  |  |  |  |  | # 13,23000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,35*(0,55+1,15+0,85*6+2,35*3) |  |  |  |  |  |  |  | # 4,84750 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1np : 0,45*(0,9*3+1,8)+0,5*(1+1,3*2+0,45*2)+0,45*(2,05*7+0,85+1,2*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 12,19500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,5*(1,45*6+1,5*7+1,1*4)+0,45*(4*3)+0,15*(1,75*3) |  |  |  |  |  |  |  | # 17,98750 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 2np : 0,5*(1,5*2+1,2*3+0,45*4)+0,42*(2,05*6+0,55+0,85+1,2*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 10,96200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,5*(1,5*2+1,5*8+1,2*5) |  |  |  |  |  |  |  | # 10,50000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 3np : 0,5*(1,2*4+1,5*3+1,5*9+1,2*8+0,8+1,4)+0,6*(1,2*9) |  |  |  |  |  |  |  | # 23,78000 |  |  |  |  |  |
| Díl: | 62 |  | Úpravy povrchů vnější |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 256 709,67 |  |  |  |  |
|  | # 601 01 Omítky stropů z hotových směsí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # po jednotlivých vrstvách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 69 | # 601011184RT6 |  | # ...vrchní tenkovrstvá, silikátová, , tloušťka vrstvy 1,5 mm, ručně |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 30,70000 | # 212,00 |  | # 6 508,40 | # 801-1 | # RTS |
|  |  |  | # Včetně pomocného lešení. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # A4 : (3,3+1,3)/2*8,6+1*1+2,4*3,3+2*1 |  |  |  |  |  |  |  | # 30,70000 |  |  |  |  |  |
|  | # 602 01 Omítky stěn z hotových směsí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # po jednotlivých vrstvách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 70 | # 602011184RT6 |  | # ...omítka vrchní tenkovrstvá, silikátová, , tloušťka vrstvy 1,5 mm, ruční provádění |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 39,80370 | # 180,00 |  | # 7 164,67 | # 801-1 | # RTS |
|  |  |  | # A4 : 1,15*(1,2+1,8+9+1,6)+3,14*0,45*2,45*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 22,56000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # podbití stáv.střecha : 0,25*(36,85+5,43+19,5+7,18) |  |  |  |  |  |  |  | # 17,24000 |  |  |  |  |  |
| # 71 | # 602021104R00 |  | # ...adhézní nátěr, akrylátová disperze, , , ruční provádění |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 214,14570 | # 44,00 |  | # 9 422,41 | # 801-1 | # RTS |
|  |  |  | # A4 : (3,3+1,3)/2*8,6+1*1+2,4*3,3+2*1 |  |  |  |  |  |  |  | # 30,70000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # A4 : 1,15*(1,2+1,8+9+1,6)+3,14*0,45*2,45*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 22,56370 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # stěny vstup sklep : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # sever : 1,5*0,7+1,5*1,1+(1,5+1,1)/2*3+1,2*1,1+0,5*1,1+0,3*(4,6+2,7)+0,4*(1,5*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 11,86000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # východ : 2,6*1,5+2,7*1,5/2+1,8*1,5+0,5*(5,7+2,2+0,4)+0,4*(5,7+1,8) |  |  |  |  |  |  |  | # 15,77500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # západ : 2,6*1,5+2,7*1,5/2+1,8*1,5+0,5*(5,7+2,2+0,4)+0,4*(5,7+1,8) |  |  |  |  |  |  |  | # 15,77500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # přesah stř. : 0,75*(22,91+4,75+21,65*2)+1 |  |  |  |  |  |  |  | # 54,22000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # podbití stáv.střecha : 0,75*(36,85+5,43+19,5+7,18) |  |  |  |  |  |  |  | # 51,72000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # sloupy : 3,14*0,45*(2,3+1,7) |  |  |  |  |  |  |  | # 5,65200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # zídky : 1,2*(3,7+1,2) |  |  |  |  |  |  |  | # 5,88000 |  |  |  |  |  |
|  | # 602 01-1 Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 72 | # 602011191R00 |  | # ...podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 82,03570 | # 34,00 |  | # 2 789,21 | # 801-1 | # RTS |
|  |  |  | # A4 : (3,3+1,3)/2*8,6+1*1+2,4*3,3+2*1 |  |  |  |  |  |  |  | # 30,70000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # A4 : 1,15*(1,2+1,8+9+1,6)+3,14*0,45*2,45*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 22,56000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # podbití stáv.střecha : 0,25*(36,85+5,43+19,5+7,18) |  |  |  |  |  |  |  | # 17,24000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # sloupy : 3,14*0,45*(2,3+1,7) |  |  |  |  |  |  |  | # 5,65000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # zídky : 1,2*(3,7+1,2) |  |  |  |  |  |  |  | # 5,88000 |  |  |  |  |  |
|  | # 620 99-2 Zakrývání výplní vnějších otvorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 73 | # 620991121R00 |  | # ...z postaveného lešení |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 380,82950 | # 19,00 |  | # 7 235,76 | # 801-1 | # RTS |
|  |  |  | # 1,75*1,25*3+1,1*2,1*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 11,18000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 2*0,75+1,05*0,75+2*0,75+1,35*0,75+1,1*2,08+1,55*2,12+0,5*0,9+1,2*0,9 |  |  |  |  |  |  |  | # 11,90000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,85*0,85*13+0,85*2,1+0,85*0,85*11+1,8*2,1+0,55*0,55+0,9*2,02 |  |  |  |  |  |  |  | # 25,03000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1,15*1,15+0,85*1,45*6+2,35*1,55*3 |  |  |  |  |  |  |  | # 19,64000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,9*1,5*3+1,8*1,5+1,1*2,05+1*1,35+1,3*1,3+0,95*2+1,3*1,3+0,45*1,2*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 16,71000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 2,05*1,45*7+1,5*2,2+0,85*0,85+1,2*1,2*2+1,45*1,1*6+1,5*1,75*7 |  |  |  |  |  |  |  | # 55,66000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1,1*1,75*4+1,85*4+4*2,7*3 |  |  |  |  |  |  |  | # 47,50000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1,2*1,65*3+0,45*1,2*4+2,05*1,45*7+1,5*2,2+0,55*0,85+0,85*0,85 |  |  |  |  |  |  |  | # 33,40000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1,2*1,6*2+1,5*1,75*2+1,5*1,75*8+1,2*1,75*5+1,5*1,5*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 45,09000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1,2*1,6*4+1,5*2,4*3+1,5*2,4*9+1,2*2,4*8+1,2*0,65*9+0,8*0,5+1,4*1,4 |  |  |  |  |  |  |  | # 83,30000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 3,05*10,3 |  |  |  |  |  |  |  | # 31,41000 |  |  |  |  |  |
|  | # 622 30 Příprava podkladu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 74 | # 622300141R00 |  | # ...montáž vyrovnávací vrstvy izolantem |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 1 278,99000 | # 105,00 |  | # 134 293,95 | # 801-1 | # RTS |
|  |  |  | # jih u vstupu : 0,6*(11,8+2,5) |  |  |  |  |  |  |  | # 8,58000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 50% : (30,7+39,8+35,37+1691,62+89,6+104,67)*0,5+274,53 |  |  |  |  |  |  |  | # 1 270,41000 |  |  |  |  |  |
|  | # 622 31-2 Zateplení soklu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Kontaktní nátěr a povrchová úprava omítkou nebo obkladem podle popisu položky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # K ochraně hran na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 75 | # 622311521RV1 |  | # ...extrudovaným polystyrénem, tloušťky 80 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 19,52000 | # 554,00 |  | # 10 814,08 | # 801-1 | # RTS |
|  |  |  | # Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # B3 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # jih : 0,8*24,4 |  |  |  |  |  |  |  | # 19,52000 |  |  |  |  |  |
| # 76 | # 622311525RV1 |  | # ...extrudovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 49,54300 | # 794,00 |  | # 39 337,14 | # 801-1 | # RTS |
|  |  |  | # B1 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # jih : 0,7*(16,8+0,32) |  |  |  |  |  |  |  | # 11,98000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # východ : (0,7+0,9)/2*(20,45+0,32)-2*0,75 |  |  |  |  |  |  |  | # 15,12000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # sever : 1,1*(23,5+0,16)+1,4*0,7+1,5*1,1+(1,1+0,7)/2*2,9-(1,05*0,75+2*0,75) |  |  |  |  |  |  |  | # 28,98000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # -(1,35*0,75+1,1*2,08+1,55*1,1+0,5*0,9+1,2*0,9) |  |  |  |  |  |  |  | # -6,54000 |  |  |  |  |  |
| # 77 | # 622311525RV1 |  | # ...extrudovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 84,59750 | # 794,00 |  | # 67 170,42 | # 801-1 | # RTS |
|  |  |  | # B2 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # jih : 0,8*(9,9+3,6) |  |  |  |  |  |  |  | # 10,80000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # východ : 1,2*(25,75+0,14)+1,2*2,6+2,4*1,2/2-(0,85*0,85*13+0,7*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 24,83550 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # sever : 1,1*(12,3+0,28)+0,45*(22,91+0,14-0,9) |  |  |  |  |  |  |  | # 23,80550 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # západ : 1,1*(24,7+0,14)+2,6*1,1+2,1*1,1/2-(0,85*0,85*11+1,8*2,1) |  |  |  |  |  |  |  | # 19,61150 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,5*(10,95+0,14) |  |  |  |  |  |  |  | # 5,54500 |  |  |  |  |  |
|  | # 622 31-3 Zateplení fasády |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Kontaktní nátěr a povrchová úprava omítkou podle popisu položky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 78 | # 622311735RT6 |  | # ... , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 160 mm, s omítkou silikátovou, 3,2 kg/m2 |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 14,40000 | # 1 185,00 |  | # 17 064,00 | # 801-1 | # RTS |
|  |  |  | # A3 stěna u jídelny : 4*3,6 |  |  |  |  |  |  |  | # 14,40000 |  |  |  |  |  |
| # 79 | # 622323335RT5 |  | # ... , expandovaným polystyrénem s reflexní úpravou, tloušťky 160 mm, s omítkou silikátovou, 3,2 kg/m2 |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 1 677,22750 | # 998,00 |  | # 1 673 873,05 | # 801-1 | # RTS |
|  |  |  | # A1 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # jih : 12,2*37-(11,9*1,1+0,8*3,9+0,5*1,4)-(1,5*2,75+1,5*1,75*7+1,1*1,75*4) |  |  |  |  |  |  |  | # 404,29000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # -(1,85*4+1,5*1,75*8+1,2*1,75*5+1,5*2,4*9+1,2*2,4*8) |  |  |  |  |  |  |  | # -94,34000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 5,76*8,9+19,5*1,5-(1,2*0,65*9) |  |  |  |  |  |  |  | # 73,49400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 5,5*17,12-(4*2,7*3) |  |  |  |  |  |  |  | # 61,76000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # východ : 5,5*20,77+7,2*6,66+11,77*(8,9+8,5)/2-(0,9*1,5*3+1,8*1,5+1,5*1,5*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 253,33600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # -(1,2*1,65*3+1,2*1,6*4) |  |  |  |  |  |  |  | # -13,62000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 25,91*6,6+0,5*0,8+3,8*1,1-(2,05*1,45*14) |  |  |  |  |  |  |  | # 133,97100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # sever : 10,9*5,5+25,42*13,5+6*0,5-(3,05*10,3+0,45*1,2*6+1,3*1,3*2+1*1,35) |  |  |  |  |  |  |  | # 366,73500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # -(1*2+0,8*1,9+1,5*2,4*3+0,8*0,5+1,4*1,4+1,5*1+1,3*2,1*2) |  |  |  |  |  |  |  | # -23,64000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 23,07*2-(0,55*0,55+1,15*1,15+0,75*1,6+0,85*1,45*6+2,35*1,55) |  |  |  |  |  |  |  | # 32,27750 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 17,51*10,5-(1,45*1,1*6+1,5*1,75*6+1,5*2,4*6) |  |  |  |  |  |  |  | # 136,93500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # západ : 21,8*6,6+0,4*0,8+4*7,7+5*12,2+6,6*1,5-1,5*1,5+3,9*0,8+13,27*10,5 |  |  |  |  |  |  |  | # 386,10500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 13,27*0,4/2-4,2*2,6+4,9*2+6,25*(2,5+2,1)/2 |  |  |  |  |  |  |  | # 15,90900 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # -(2,05*1,45*6+2,1*1,45*6+0,85*0,85*3+0,55*0,85+1,2*1,6*2+1,2*1,55*2) |  |  |  |  |  |  |  | # -46,30000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # -(1,2*1*2+2,35*1,55*2)+3,6*4 |  |  |  |  |  |  |  | # 4,71500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # A3 stěna u jídelny : -4*3,6 |  |  |  |  |  |  |  | # -14,40000 |  |  |  |  |  |
|  | # 622 31-5 Zateplení ostění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Kontaktní nátěr a povrchová úprava omítkou podle popisu položky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou a 5 m napojovacích lišt na m2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 80 | # 622323353RT5 |  | # ...expandovaným polystyrénem s reflexní úpravou, tloušťky 30 mm, s omítkou silikátovou |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 274,53900 | # 1 248,00 |  | # 342 624,67 | # 801-1 | # RTS |
|  |  |  | # západ : 0,35*((2,35+1,55*2)*2+(2,05+1,45*2)*6+(0,85*3)*3) |  |  |  |  |  |  |  | # 16,88750 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,35*((1,2+1*2)*2+(2,1+1,45*2)*6+0,55+0,85*2+(1,2+1,6*2)*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 16,60750 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,5*(1,2+1,55*2)*2+0,1*(1,75+1,25*2+(1,1+2,1*2)*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 5,78500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # sever : 0,35*(1,1+2,05*2+1+1,35*2+(1,3*3)*2+(0,45+1,2*2)*2+0,95+2*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 9,57250 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,35*(3,05+10,3*2+1,55+1*2+(0,45+1,2*2)*4+(1,5+2,4*2)*3+0,8+0,5*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 20,75500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,35*(1,4*3+0,55*3+0,9+1,7*2+1,15*3+(0,85+1,45*2)*6+2,35+1,55*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 14,54250 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,35*((1,45+1,1*2)*6+(1,5+1,75*2)*6+(1,5+2,2*2)*2)+0,5*(1,5+2,4*2)*6 |  |  |  |  |  |  |  | # 41,19500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # východ : 0,35*((0,9+1,5*2)*3+1,8+1,5*2+(2,4+1,45*2)*14+(1,5*3)*2+(1,2+1,65*2)*3) |  |  |  |  |  |  |  | # 39,62000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,35*(1,+1,6*2)*4+0,1*(1,75+1,25*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 6,30500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # jih : 0,35*((4+2,7*2)*3+(1,1+1,75*2)*4+(1,5+1,75*2)*7+1,5+2,72*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 30,98900 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1*(1,85+4)+0,35*((1,2+1,75*2)*5+(1,5+1,75*2)*8+(1,2+2,4*2)*8) |  |  |  |  |  |  |  | # 44,87500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,35*((1,5+2,4*2)*9+(1,2+0,6*2)*9) |  |  |  |  |  |  |  | # 27,40500 |  |  |  |  |  |
|  | # 622 31-6 Zateplení parapetu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. Položky obsahují 5,0 m parapetních lišt na m2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 81 | # 622319563R00 |  | # ...extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 87,04000 | # 870,00 |  | # 75 724,80 | # 801-1 | # RTS |
|  |  |  | # jih : 0,35*(1,5*15+1,1*4+1,2*5+4*3+1,5*9+1,2*8+1,2*9) |  |  |  |  |  |  |  | # 27,58000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # východ : 0,35*(0,9*3+1,8+2,05*14+1,5*2+1,2*7)+0,35*(0,85*13+2)+0,1*1,75*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 20,53000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # sever : 0,35*(1+1,3*2+0,45*2+3,05+0,45*4+0,8+1,5*3+1,05+2+1,35+0,5+1,2) |  |  |  |  |  |  |  | # 7,26000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,35*(0,55+1,15+0,85*6+2,35+1,45*6+1,5*6)+0,5*(1,5*6) |  |  |  |  |  |  |  | # 13,90000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # západ : 0,35*(0,85*11+2,35*2+2,05*6+2,1*6+0,85*2+0,55+0,85+1,2*4) |  |  |  |  |  |  |  | # 16,40000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,1*1,75+0,5*1,2*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,38000 |  |  |  |  |  |
|  | # 622 33 Profily zakládací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 82 | # 622323015R00 |  | # ...hliníkové, pro izolaci tl. 160 mm |  |  |  |  |  |  | # m | # 206,80000 | # 137,00 |  | # 28 331,60 | # 801-1 | # RTS |
|  |  |  | # 20,45+0,32+25,7+0,16+23,55+0,16-1,55+12,3+0,32+22,91+0,16-0,9 |  |  |  |  |  |  |  | # 103,58000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 24,7+0,16+10,95+0,16+16,8+0,32+36,4-1,85+3,5+0,16*2+11,76 |  |  |  |  |  |  |  | # 103,22000 |  |  |  |  |  |
|  | # 622 34 Profily dilatační |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 83 | # 622312111R00 |  | # ...průběžné E |  |  |  |  |  |  | # m | # 21,50000 | # 219,00 |  | # 4 708,50 | # 801-1 | # RTS |
|  |  |  | # 6,5*2+3,5+5 |  |  |  |  |  |  |  | # 21,50000 |  |  |  |  |  |
|  | # 622 40-1 Příplatky k omítce vnějších stěn a štítů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 622 40-17 za přísadu pro zvýšení přilnavosti postřiku (pod jádro omítky k hladkému podkladu) nebo vyspravení nebo do štukové vrstvy (zde neplatí 620 99 Zakrývání otvorů) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 84 | # 622401971RZ1 |  | # ...akrylátovou |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 2 411,07900 | # 13,50 |  | # 32 549,57 | # 801-1 | # RTS |
|  |  |  | # fasáda : 30,7+22,56+8,35+19,52+84,59+49,54+35,38+1691,62+274,539+89,6 |  |  |  |  |  |  |  | # 2 306,40000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 104,68 |  |  |  |  |  |  |  | # 104,68000 |  |  |  |  |  |
|  | # 622 42 Oprava vnějších omítek vápenných |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # a vápenocementových, bez otlučení vadných míst, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 622 42-1 stupeň členitosti 1 a 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 85 | # 622422311R00 |  | # ...v množství opravované plochy přes 20 do 30 % , hladkých |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 2 343,85400 | # 105,00 |  | # 246 104,67 | # 801-4 | # RTS |
|  |  |  | # Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # fasáda : 30,7+22,56+8,35+19,52+84,59+49,54+35,38+1691,62+274,539+89,6 |  |  |  |  |  |  |  | # 2 306,40000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # schodiště : 1,5*6,5*2+1,5*(4,4*2+3,17) |  |  |  |  |  |  |  | # 37,45000 |  |  |  |  |  |
|  | # 622 42-8 příplatek k položce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 86 | # 622428971R00 |  | # ...za vícebarevnou omítku |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 2 266,29000 | # 26,00 |  | # 58 923,54 | # 801-4 | # RTS |
|  |  |  | # 30,7+39,8+35,37+1691,62+274,53+89,6+104,67 |  |  |  |  |  |  |  | # 2 266,29000 |  |  |  |  |  |
|  | # 622 42-11 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 87 | # 622421121R00 |  | # ...hrubé zatřené, bez uvedení složitosti |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 55,30000 | # 163,00 |  | # 9 013,90 | # 801-1 | # RTS |
|  |  |  | # 1np vstup (místo ker.obkl.) : 4*(9,8+1+3,4+0,4)-(1,1*1,75*4)+0,25*(1,1+1,75*2)*4 |  |  |  |  |  |  |  | # 55,30000 |  |  |  |  |  |
|  | # 622 43 Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drtí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 88 | # 622432112R00 |  | # ...dekorativní střednězrnné, akrylátové |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 252,33100 | # 462,00 |  | # 116 576,92 | # 801-1 | # RTS |
|  |  |  | # sokl : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # B1 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # jih : 0,7*(16,8+0,32) |  |  |  |  |  |  |  | # 11,98400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # východ : (0,7+0,9)/2*(20,45+0,32)-2*0,75 |  |  |  |  |  |  |  | # 15,11600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # sever : 1,1*(23,5+0,16)+1,4*0,7+1,5*1,1+(1,1+0,7)/2*2,9-(1,05*0,75+2*0,75) |  |  |  |  |  |  |  | # 28,97850 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # -(1,35*0,75+1,1*2,08+1,55*1,1+0,5*0,9+1,2*0,9) |  |  |  |  |  |  |  | # -6,53550 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # B2 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # jih : 0,8*(9,9+3,6) |  |  |  |  |  |  |  | # 10,80000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # východ : 1,2*(25,75+0,14)+1,2*2,6+2,4*1,2/2-(0,85*0,85*13+0,7*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 24,83550 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # sever : 1,1*(12,3+0,28)+0,45*(22,91+0,14-0,9) |  |  |  |  |  |  |  | # 23,80550 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # západ : 1,1*(24,7+0,14)+2,6*1,1+2,1*1,1/2-(0,85*0,85*11+1,8*2,1) |  |  |  |  |  |  |  | # 19,61150 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,5*(10,95+0,14) |  |  |  |  |  |  |  | # 5,54500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # B3 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # jih : 0,8*24,4 |  |  |  |  |  |  |  | # 19,52000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # B4 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # východ : 0,5*3,25 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,62500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # sever, jih : 0,5*6*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 6,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # západ : 0,5*(3,25-0,9*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 0,72500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # ostění : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # západ : 0,35*((0,85*3)*11+1,8+2,1*2)+0,1*0,5*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 12,01750 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # jih : 1*0,8 |  |  |  |  |  |  |  | # 0,80000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # východ : 0,35*((2+0,75*2)+(0,85*3)*13+0,85+2,1*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 14,59500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # sever : 0,35*(1,05+0,75*2+2+0,75*2+1,35+0,75*2+1,1+2,08*2+1,15*2+0,5+0,9*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 6,56600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,35*(1,2+0,9*2+0,5*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 1,40000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # stěny vstup sklep B5 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # sever : 1,5*0,7+1,5*1,1+(1,5+1,1)/2*3+1,2*1,1+0,5*1,1+0,3*(4,6+2,7)+0,4*(1,5*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 11,86000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # východ : 2,6*1,5+2,7*1,5/2+1,8*1,5+0,5*(5,7+2,2+0,4)+0,4*(5,7+1,8) |  |  |  |  |  |  |  | # 15,77500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # západ : 2,6*1,5+2,7*1,5/2+1,8*1,5+0,5*(5,7+2,2+0,4)+0,4*(5,7+1,8) |  |  |  |  |  |  |  | # 15,77500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # sloupy vstup B5 : 3,14*0,45*(2,3+1,7) |  |  |  |  |  |  |  | # 5,65200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # zídky : 1,2*(3,7+1,2) |  |  |  |  |  |  |  | # 5,88000 |  |  |  |  |  |
|  | # 622 47-3 Příplatek za rohovník |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 89 | # 622473186R00 |  | # ...vnějších omítek ze suché směsi |  |  |  |  |  |  | # m | # 13,60000 | # 46,00 |  | # 625,60 | # 801-1 | # RTS |
|  |  |  | # A3 : 1,2+1,8+9+1,6 |  |  |  |  |  |  |  | # 13,60000 |  |  |  |  |  |
|  | # 622 48-12 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 90 | # 622481211RT7 |  | # ...s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 125,44570 | # 165,00 |  | # 20 698,54 | # 801-1 | # RTS |
|  |  |  | # A4 : (3,3+1,3)/2*8,6+1*1+2,4*3,3+2*1 |  |  |  |  |  |  |  | # 30,70000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # A4 : 1,15*(1,2+1,8+9+1,6)+3,14*0,45*2,45*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 22,56370 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # stěny vstup sklep : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # sever : 1,5*0,7+1,5*1,1+(1,5+1,1)/2*3+1,2*1,1+0,5*1,1+0,3*(4,6+2,7)+0,4*(1,5*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 11,86000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # východ : 2,6*1,5+2,7*1,5/2+1,8*1,5+0,5*(5,7+2,2+0,4)+0,4*(5,7+1,8) |  |  |  |  |  |  |  | # 15,77500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # západ : 2,6*1,5+2,7*1,5/2+1,8*1,5+0,5*(5,7+2,2+0,4)+0,4*(5,7+1,8) |  |  |  |  |  |  |  | # 15,77500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # podbití stáv.střecha : 0,25*(36,85+5,43+19,5+7,18) |  |  |  |  |  |  |  | # 17,24000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # sloupy : 3,14*0,45*(2,3+1,7) |  |  |  |  |  |  |  | # 5,65200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # zídky : 1,2*(3,7+1,2) |  |  |  |  |  |  |  | # 5,88000 |  |  |  |  |  |
|  | # 622 90-4 Očištění fasád |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 91 | # 622904112R00 |  | # ...tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 2 343,85400 | # 19,00 |  | # 44 533,23 | # 801-1 | # RTS |
|  |  |  | # fasáda : 30,7+22,56+8,35+19,52+84,59+49,54+35,38+1691,62+274,539+89,6 |  |  |  |  |  |  |  | # 2 306,40000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # schodiště : 1,5*6,5*2+1,5*(4,4*2+3,17) |  |  |  |  |  |  |  | # 37,45000 |  |  |  |  |  |
| # 92 | # 622311520T00 |  | # Zateplovací systém sokl, XPS tl. 20 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 8,35000 | # 749,00 |  | # 6 254,15 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # B4 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # východ : 0,5*3,25 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,62500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # sever, jih : 0,5*6*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 6,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # západ : 0,5*(3,25-0,9*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 0,72500 |  |  |  |  |  |
| # 93 | # 622319553RV1 |  | # Zatepl.sys.ostění, XPS 30 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 35,37850 | # 1 100,00 |  | # 38 916,35 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # západ : 0,35*((0,85*3)*11+1,8+2,1*2)+0,1*0,5*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 12,02000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # jih : 1*0,8 |  |  |  |  |  |  |  | # 0,80000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # východ : 0,35*((2+0,75*2)+(0,85*3)*13+0,85+2,1*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 14,60000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # sever : 0,35*(1,05+0,75*2+2+0,75*2+1,35+0,75*2+1,1+2,08*2+1,15*2+0,5+0,9*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 6,57000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,35*(1,2+0,9*2+0,5*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 1,40000 |  |  |  |  |  |
| # 94 | # 28375930 |  | # Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 20mm |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 1 397,45100 | # 25,25 |  | # 35 285,64 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 50% : ((30,7+39,8+35,37+1691,62+89,6+104,67)*0,5+274,53)*1,1 |  |  |  |  |  |  |  | # 1 397,45000 |  |  |  |  |  |
| # 95 | # 28375936R |  | # deska izolační EPS 70 F; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 80,0 mm; R = 2,050 m2K/W; obj. hmotnost 17,00 kg/m3; š = 500,0 mm; l = 1 000 mm |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 9,43800 | # 100,99 |  | # 953,14 | # SPCM | # RTS |
|  |  |  | # jih u vstupu : 0,6*(11,8+2,5)*1,1 |  |  |  |  |  |  |  | # 9,44000 |  |  |  |  |  |
| # 96 | # 6022311830111 |  | # Zatepl.syst. fasáda, miner.desky PV 30 mm, s omítkou silikátovou |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 104,67750 | # 850,00 |  | # 88 975,88 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # A2 : 5,9*(7+5,8)/2*2+3,2*0,85+4*6,2+3,2*5,7+0,8*5,8+0,8*2,3 |  |  |  |  |  |  |  | # 127,76000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # -(1,75*1,25*3+0,9*1,6*2+2,2*6,2) |  |  |  |  |  |  |  | # -23,08250 |  |  |  |  |  |
| # 97 | # 620001 |  | # Úprava etics u drobných prvků fadády - stříšky, žebřík, el.skříň |  |  |  |  |  |  | # celk | # 1,00000 | # 3 500,00 |  | # 3 500,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 1 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,00000 |  |  |  |  |  |
| # 98 | # 620002 |  | # Provedení tahových zkoušek |  |  |  |  |  |  | # celk | # 1,00000 | # 4 000,00 |  | # 4 000,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 1 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,00000 |  |  |  |  |  |
| # 99 | # 620003 |  | # Barevný obraz na fasádě s logem školy |  |  |  |  |  |  | # celk | # 1,00000 | # 24 320,00 |  | # 24 320,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 1 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,00000 |  |  |  |  |  |
| # 100 | # 620004 |  | # Nápis na fasádě s názvem školy |  |  |  |  |  |  | # celk | # 1,00000 | # 12 500,00 |  | # 12 500,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 1 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,00000 |  |  |  |  |  |
| # 101 | # 620005 |  | # Z/37 D+M Větrací mřížky 150 x 150 mm |  |  |  |  |  |  | # ks | # 1,00000 | # 240,00 |  | # 240,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 1 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,00000 |  |  |  |  |  |
| # 102 | # 620006 |  | # Z/36 D+M Větrací mřížka 250 x 250 mm |  |  |  |  |  |  | # ks | # 1,00000 | # 320,00 |  | # 320,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 1 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,00000 |  |  |  |  |  |
| # 103 | # 620007 |  | # Z/38 D+M Větrací plastová mřížka 250 x 250 mm |  |  |  |  |  |  | # ks | # 1,00000 | # 283,00 |  | # 283,00 |  | # Vlastní |
| # 104 | # 620008 |  | # Příplatek za montáž a úpravu VZT v zatepl.systému, větší pracnost (potrubí vedeno mimo okna) |  |  |  |  |  |  | # ks | # 14,00000 | # 405,00 |  | # 5 670,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # m.č. 1.07, 2.01, 2.13 : 7*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 14,00000 |  |  |  |  |  |
| # 105 | # 62231183000 |  | # Zatepl.syst.podhl., miner.desky 30 mm, s omítkou silkátovou |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 89,66000 | # 885,60 |  | # 79 402,90 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # přístř.vstup : 2*0,6*+0,25*(2+0,6*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 0,96000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # přesah stř. : 0,75*(22,91+4,75+21,65*2)+1 |  |  |  |  |  |  |  | # 54,22000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # podbití stáv.střecha : 0,5*(36,85+5,43+19,5+7,18) |  |  |  |  |  |  |  | # 34,48000 |  |  |  |  |  |
| Díl: | 63 |  | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 592,00 |  |  |  |  |
| # 106 | # 632421150RU1 |  | # Potěr ručně zpracovaný,tl.40 mm, balkonový spádový |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 36,00000 | # 572,00 |  | # 20 592,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # přístř.vstup : 0,6*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,20000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # S4 : 11,6*3 |  |  |  |  |  |  |  | # 34,80000 |  |  |  |  |  |
| Díl: | 64 |  | Výplně otvorů |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 537,50 |  |  |  |  |
|  | # 648 95 Osazení parapetních desek dřevěných |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 648 95-1 včetně dodávky parapetní desky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 107 | # 648952421RT2 |  | # ...šířky 300 mm |  |  |  |  |  |  | # m | # 148,50000 | # 475,00 |  | # 70 537,50 | # 801-1 | # RTS |
|  |  |  | # T1 : 0,85*22 |  |  |  |  |  |  |  | # 18,70000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # T2 : 1,1*4 |  |  |  |  |  |  |  | # 4,40000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # T3 : 1,2*27 |  |  |  |  |  |  |  | # 32,40000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # T4 : 1,45*4 |  |  |  |  |  |  |  | # 5,80000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # T5 : 1,5*31 |  |  |  |  |  |  |  | # 46,50000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # T6 : 2,05*14 |  |  |  |  |  |  |  | # 28,70000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # T7 : 4*3 |  |  |  |  |  |  |  | # 12,00000 |  |  |  |  |  |
| Díl: | 8 |  | Trubní vedení |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 890,00 |  |  |  |  |
|  | # 871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 108 | # 871313121R00 |  | # ...DN 150 mm |  |  |  |  |  |  | # m | # 25,00000 | # 18,00 |  | # 450,00 | # 827-1 | # RTS |
|  |  |  | # oprava kan. : 25 |  |  |  |  |  |  |  | # 25,00000 |  |  |  |  |  |
| # 109 | # 28611265.2 |  | # Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC DN160 |  |  |  |  |  |  | # m | # 25,00000 | # 216,00 |  | # 5 400,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 25 |  |  |  |  |  |  |  | # 25,00000 |  |  |  |  |  |
| # 110 | # 89001 |  | # Napojení potrubí na stávající kanalizaci |  |  |  |  |  |  | # celk | # 2,00000 | # 1 020,00 |  | # 2 040,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 2 |  |  |  |  |  |  |  | # 2,00000 |  |  |  |  |  |
| Díl: | 94 |  | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  |  |  |  |  | 558 618,00 |  |  |  |  |
|  | # 941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 111 | # 941941042R00 |  | # ...šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 2 518,50000 | # 42,00 |  | # 105 777,00 | # 800-3 | # RTS |
|  |  |  | # Včetně kotvení lešení. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 5*(10,8+1,2+2,5+1,2+10,8*1,2+3+1,2) |  |  |  |  |  |  |  | # 164,30000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 14*(25,3+1,2)+8*(25,7+1,2*2+4+1,2*2)*2+7*6 |  |  |  |  |  |  |  | # 965,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 12*(17,4+1,2*2)+2*(6+1,2)+14*(5+1,2)+12*(5+1,2)+10*(8,1+1,2) |  |  |  |  |  |  |  | # 506,20000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 14*(11,7+1,2*2)+12*(6,5+1,2*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 304,20000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 12*(36,5+1,2*2)+14*(5,6+1,2*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 578,80000 |  |  |  |  |  |
|  | # 941 94-19 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 112 | # 941941292R00 |  | # ...šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 10 074,00000 | # 30,00 |  | # 302 220,00 | # 800-3 | # RTS |
|  |  |  | # 2518,5*4 |  |  |  |  |  |  |  | # 10 074,00000 |  |  |  |  |  |
|  | # 941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 113 | # 941941842R00 |  | # ...šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 2 518,50000 | # 35,00 |  | # 88 147,50 | # 800-3 | # RTS |
|  |  |  | # 5*(10,8+1,2+2,5+1,2+10,8*1,2+3+1,2) |  |  |  |  |  |  |  | # 164,30000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 14*(25,3+1,2)+8*(25,7+1,2*2+4+1,2*2)*2+7*6 |  |  |  |  |  |  |  | # 965,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 12*(17,4+1,2*2)+2*(6+1,2)+14*(5+1,2)+12*(5+1,2)+10*(8,1+1,2) |  |  |  |  |  |  |  | # 506,20000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 14*(11,7+1,2*2)+12*(6,5+1,2*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 304,20000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 12*(36,5+1,2*2)+14*(5,6+1,2*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 578,80000 |  |  |  |  |  |
|  | # 941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 114 | # 941955001R00 |  | # ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 213,00000 | # 42,90 |  | # 9 137,70 | # 800-3 | # RTS |
|  |  |  | # pkna : 1*1*42+1*2*43+1*3*19+1*2*10+1*2*4 |  |  |  |  |  |  |  | # 213,00000 |  |  |  |  |  |
| # 115 | # 941955002R00 |  | # ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 48,00000 | # 65,00 |  | # 3 120,00 | # 800-3 | # RTS |
|  |  |  | # okna : 1*1,5*12+1*1,5*8+1*1,5*12 |  |  |  |  |  |  |  | # 48,00000 |  |  |  |  |  |
| # 116 | # 941955004R00 |  | # ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 18,00000 | # 80,00 |  | # 1 440,00 | # 800-3 | # RTS |
|  |  |  | # 1*2*9 |  |  |  |  |  |  |  | # 18,00000 |  |  |  |  |  |
| # 117 | # 941955102R00 |  | # ...ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 36,24000 | # 95,00 |  | # 3 442,80 | # 800-3 | # RTS |
|  |  |  | # 18,12*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 36,24000 |  |  |  |  |  |
|  | # 944 94-40 Ochranné sítě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 118 | # 944944011R00 |  | # ...z umělých vláken |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 1 259,25000 | # 7,00 |  | # 8 814,75 | # 800-3 | # RTS |
|  |  |  | # 5*(10,8+1,2+2,5+1,2+10,8*1,2+3+1,2) |  |  |  |  |  |  |  | # 164,30000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 14*(25,3+1,2)+8*(25,7+1,2*2+4+1,2*2)*2+7*6 |  |  |  |  |  |  |  | # 965,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 12*(17,4+1,2*2)+2*(6+1,2)+14*(5+1,2)+12*(5+1,2)+10*(8,1+1,2) |  |  |  |  |  |  |  | # 506,20000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 14*(11,7+1,2*2)+12*(6,5+1,2*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 304,20000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 12*(36,5+1,2*2)+14*(5,6+1,2*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 578,80000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 50% : -2518,5*0,5 |  |  |  |  |  |  |  | # -1 259,25000 |  |  |  |  |  |
|  | # 944 94-409 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 119 | # 944944031R00 |  | # ...z umělých vláken |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 6 296,25000 | # 5,00 |  | # 31 481,25 | # 800-3 | # RTS |
|  |  |  | # 5*1259,25 |  |  |  |  |  |  |  | # 6 296,25000 |  |  |  |  |  |
|  | # 944 94-48 Demontáž ochranné sítě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 120 | # 944944081R00 |  | # ...z umělých vláken |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 1 259,25000 | # 4,00 |  | # 5 037,00 | # 800-3 | # RTS |
|  |  |  | # 5*(10,8+1,2+2,5+1,2+10,8*1,2+3+1,2) |  |  |  |  |  |  |  | # 164,30000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 14*(25,3+1,2)+8*(25,7+1,2*2+4+1,2*2)*2+7*6 |  |  |  |  |  |  |  | # 965,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 12*(17,4+1,2*2)+2*(6+1,2)+14*(5+1,2)+12*(5+1,2)+10*(8,1+1,2) |  |  |  |  |  |  |  | # 506,20000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 14*(11,7+1,2*2)+12*(6,5+1,2*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 304,20000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 12*(36,5+1,2*2)+14*(5,6+1,2*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 578,80000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 50% : -2518,5*0,5 |  |  |  |  |  |  |  | # -1 259,25000 |  |  |  |  |  |
| Díl: | 95 |  | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 604,53 |  |  |  |  |
|  | # 952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 121 | # 952901111R00 |  | # ...světlá výška podlaží do 4 m |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 2 089,97000 | # 33,00 |  | # 68 969,01 | # 801-1 | # RTS |
|  |  |  | # 1pp : 49,43+14,42+9,33+24,33+4,93+5,13+4,65+15,07+17,33+31,5+13,72+31,5 |  |  |  |  |  |  |  | # 221,34000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 97,48+15,07+3,54+0,72+6,44+56,61+72,03 |  |  |  |  |  |  |  | # 251,89000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1np : 135,79+60,22+4,62+9,27+19,11+12,72+1+10,44+62,19+31,16+31,84 |  |  |  |  |  |  |  | # 378,36000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 31,28+26,55+2,53+20+5,8+10,45+9,74+10,45+10,04+47,7+70,2 |  |  |  |  |  |  |  | # 244,74000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 69+55,33+14,4 |  |  |  |  |  |  |  | # 138,73000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 2np : 27,81+10,97+5,14+2,05+2,8+57,97+15,8+15,8+31,61+15,86+15,3 |  |  |  |  |  |  |  | # 201,11000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 10,26+12,42+11,47+20,6+16,2+53,7+70,2+45,05+44,96 |  |  |  |  |  |  |  | # 284,86000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 3np : 8,9+11,65+8+12+47,25+35,62+17,7+54,2+49,5+44,7+44,4+14,02+21 |  |  |  |  |  |  |  | # 368,94000 |  |  |  |  |  |
|  | # 952 90-14 ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 122 | # 952901411R00 |  | # ...jakékoliv výšky podlaží |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 384,80000 | # 20,00 |  | # 7 696,00 | # 801-1 | # RTS |
|  |  |  | # 2*(20,45+23,55+25,7+4+12,3+4+30,7+5+16,8+3,5+36,4+2*5) |  |  |  |  |  |  |  | # 384,80000 |  |  |  |  |  |
| # 123 | # 95001 |  | # Provizorní zakrytí podlah-fólie, geotextilie |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 2 089,97000 | # 16,00 |  | # 33 439,52 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 1pp : 49,43+14,42+9,33+24,33+4,93+5,13+4,65+15,07+17,33+31,5+13,72+31,5 |  |  |  |  |  |  |  | # 221,34000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 97,48+15,07+3,54+0,72+6,44+56,61+72,03 |  |  |  |  |  |  |  | # 251,89000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1np : 135,79+60,22+4,62+9,27+19,11+12,72+1+10,44+62,19+31,16+31,84 |  |  |  |  |  |  |  | # 378,36000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 31,28+26,55+2,53+20+5,8+10,45+9,74+10,45+10,04+47,7+70,2 |  |  |  |  |  |  |  | # 244,74000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 69+55,33+14,4 |  |  |  |  |  |  |  | # 138,73000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 2np : 27,81+10,97+5,14+2,05+2,8+57,97+15,8+15,8+31,61+15,86+15,3 |  |  |  |  |  |  |  | # 201,11000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 10,26+12,42+11,47+20,6+16,2+53,7+70,2+45,05+44,96 |  |  |  |  |  |  |  | # 284,86000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 3np : 8,9+11,65+8+12+47,25+35,62+17,7+54,2+49,5+44,7+44,4+14,02+21 |  |  |  |  |  |  |  | # 368,94000 |  |  |  |  |  |
| # 124 | # 95002 |  | # Zabezpečení a a zakrytí střešní krytiny, geotextilie + osb |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 43,00000 | # 25,00 |  | # 1 075,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # severní - stáv.stř.krytina : 43 |  |  |  |  |  |  |  | # 43,00000 |  |  |  |  |  |
| # 125 | # 95003 |  | # Zhotovení nového výtoku v atice, zednické práce |  |  |  |  |  |  | # kus | # 3,00000 | # 1 035,00 |  | # 3 105,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 3 |  |  |  |  |  |  |  | # 3,00000 |  |  |  |  |  |
| # 126 | # 96004 |  | # Prostupy pro kotvení nosné konstr.jednotky VZT, vč.zpět.doplnění tep.izolace |  |  |  |  |  |  | # ks | # 4,00000 | # 1 080,00 |  | # 4 320,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 4 |  |  |  |  |  |  |  | # 4,00000 |  |  |  |  |  |
| Díl: | 96 |  | Bourání konstrukcí |  |  |  |  |  |  |  |  | 271 454,17 |  |  |  |  |
|  | # 113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 127 | # 113106121R00 |  | # ...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 43,50000 | # 22,00 |  | # 957,00 | # 822-1 | # RTS |
|  |  |  | # 0,5*(5,5+11,5)+1*(24+11) |  |  |  |  |  |  |  | # 43,50000 |  |  |  |  |  |
|  | # 113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 128 | # 113106231R00 |  | # ...v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 17,20000 | # 20,00 |  | # 344,00 | # 822-1 | # RTS |
|  |  |  | # 0,8*3,8+2*4,2+0,8*(2+5,2) |  |  |  |  |  |  |  | # 17,20000 |  |  |  |  |  |
|  | # 962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárnic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 129 | # 962031132R00 |  | # ...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 16,80000 | # 43,00 |  | # 722,40 | # 801-3 | # RTS |
|  |  |  | # pro hydroizolaci 50% : 1,2*14 |  |  |  |  |  |  |  | # 16,80000 |  |  |  |  |  |
|  | # 962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 130 | # 962032231R00 |  | # ...z jakýchkoliv z jakýchkoliv cihel pálených nebo vápenopískových, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou |  |  |  |  |  |  | # m3 | # 0,33070 | # 312,00 |  | # 103,18 | # 801-3 | # RTS |
|  |  |  | # 1pp : 0,45*0,35*2,1 |  |  |  |  |  |  |  | # 0,33000 |  |  |  |  |  |
|  | # 962 08 Bourání zdiva příček |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 131 | # 962081131R00 |  | # ...ze skleněných tvárnic, tloušťky do 100 mm |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 10,36500 | # 58,00 |  | # 601,17 | # 801-3 | # RTS |
|  |  |  | # 1pp : 2*(2,35*1,55) |  |  |  |  |  |  |  | # 7,29000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1np : 1,4*2,2 |  |  |  |  |  |  |  | # 3,08000 |  |  |  |  |  |
|  | # 965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 132 | # 965042241RT4 |  | # ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 |  |  |  |  |  |  | # m3 | # 3,62250 | # 669,00 |  | # 2 423,45 | # 801-3 | # RTS |
|  |  |  | # 0,15*(0,5*10,7)+0,15*(1*14)+0,15*(0,8*6) |  |  |  |  |  |  |  | # 3,62000 |  |  |  |  |  |
|  | # 965 04-9 příplatek za bourání mazanin vyztužených |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 133 | # 965049111R00 |  | # ...svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm |  |  |  |  |  |  | # m3 | # 3,62250 | # 570,00 |  | # 2 064,83 | # 801-3 | # RTS |
|  |  |  | # 0,15*(0,5*10,7)+0,15*(1*14)+0,15*(0,8*6) |  |  |  |  |  |  |  | # 3,62000 |  |  |  |  |  |
|  | # 967 04 Úprava úložné spáry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Úprava úložné spáry pod úložný práh nebo pod závěrnou zídku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 134 | # 967043111R00 |  | # Odsekání vrstvy betonu na konstrukci tl. do 15 cm |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 0,71500 | # 311,00 |  | # 222,37 | # 821-1 | # RTS |
|  |  |  | # m007 : 0,65*1,1 |  |  |  |  |  |  |  | # 0,72000 |  |  |  |  |  |
|  | # 968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 135 | # 968061112R00 |  | # ...oken, plochy do 1,5 m2 |  |  |  |  |  |  | # kus | # 242,00000 | # 4,00 |  | # 968,00 | # 801-3 | # RTS |
|  |  |  | # 1pp : 16+19+2 |  |  |  |  |  |  |  | # 37,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1np : 8*3+2*11+6+7+3+3*7+5 |  |  |  |  |  |  |  | # 88,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 2np : 4+7+3*7+6+2*13 |  |  |  |  |  |  |  | # 64,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 3np : 2*3+2*17+9+4 |  |  |  |  |  |  |  | # 53,00000 |  |  |  |  |  |
| # 136 | # 968061125R00 |  | # ...dveří, plochy do 2 m2 |  |  |  |  |  |  | # kus | # 14,00000 | # 6,00 |  | # 84,00 | # 801-3 | # RTS |
|  |  |  | # 1pp : 6 |  |  |  |  |  |  |  | # 6,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1np : 2+2+2 |  |  |  |  |  |  |  | # 6,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 2np : 2 |  |  |  |  |  |  |  | # 2,00000 |  |  |  |  |  |
|  | # 968 06-2 Vybourání dřevěných rámů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 137 | # 968062354R00 |  | # ...oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 40,78500 | # 154,00 |  | # 6 280,89 | # 801-3 | # RTS |
|  |  |  | # 1pp : 0,5*0,9+1,2*0,9+(0,85*0,85)*(14+11)+0,55*0,55+1,15*1,15+0,85*1,45*6 |  |  |  |  |  |  |  | # 28,61000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1np : 0,85*0,85+0,45*1,2*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,80000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 2np : 0,45*1,2*4+0,55*0,85+0,85*0,85 |  |  |  |  |  |  |  | # 3,35000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 3np : 1,2*0,65*9 |  |  |  |  |  |  |  | # 7,02000 |  |  |  |  |  |
| # 138 | # 968062355R00 |  | # ...oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 36,82000 | # 93,00 |  | # 3 424,26 | # 801-3 | # RTS |
|  |  |  | # 1np : 1,1*1,75*4+1,2*1,2*2+0,9*1,5*3 |  |  |  |  |  |  |  | # 14,63000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1,3*1,3*2+1*1,35 |  |  |  |  |  |  |  | # 4,73000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 2np : 1,2*1,65*3+1,2*1,6*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 9,78000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 3np : 1,2*1,6*4 |  |  |  |  |  |  |  | # 7,68000 |  |  |  |  |  |
| # 139 | # 968062356R00 |  | # ...oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 187,01250 | # 73,00 |  | # 13 651,91 | # 801-3 | # RTS |
|  |  |  | # 1pp : 2,35*1,55 |  |  |  |  |  |  |  | # 3,64000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1np : 1,5*1,75*7+2,05*1,45*7+1,8*1,5 |  |  |  |  |  |  |  | # 41,88000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1,45*1,45*6 |  |  |  |  |  |  |  | # 12,62000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 2np : 1,5*1,75*2+2,05*1,45*7+1,45*1,75*2+1,5*1,75*8+1,2*1,75*5 |  |  |  |  |  |  |  | # 62,63000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 3np : 1,2*2,4*8+1,5*2,4*9+1,5*2,4*3 |  |  |  |  |  |  |  | # 66,24000 |  |  |  |  |  |
| # 140 | # 968062357R00 |  | # ...oken dvojitých nebo zdvojených, plochy přes 4 m2 |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 32,40000 | # 62,00 |  | # 2 008,80 | # 801-3 | # RTS |
|  |  |  | # 1np : 4*2,7*3 |  |  |  |  |  |  |  | # 32,40000 |  |  |  |  |  |
| # 141 | # 968062455R00 |  | # ...dveřních zárubní, plochy do 2 m2 |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 2,35750 | # 88,00 |  | # 207,46 | # 801-3 | # RTS |
|  |  |  | # m127 : 1,15*2,05 |  |  |  |  |  |  |  | # 2,36000 |  |  |  |  |  |
| # 142 | # 968062456R00 |  | # ...dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 3,88500 | # 83,00 |  | # 322,46 | # 801-3 | # RTS |
|  |  |  | # 1np vstup : 1,85*2,1 |  |  |  |  |  |  |  | # 3,88000 |  |  |  |  |  |
| # 143 | # 968062747R00 |  | # ...stěn plných, zesklených nebo výkladních, pevných nebo otevíravých, plochy přes 4 m2 |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 3,51500 | # 28,00 |  | # 98,42 | # 801-3 | # RTS |
|  |  |  | # 1np vstup : 1,85*1,9 |  |  |  |  |  |  |  | # 3,52000 |  |  |  |  |  |
|  | # 968 07-1 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 144 | # 968071112R00 |  | # ...oken, plochy do 1,5 m2 |  |  |  |  |  |  | # kus | # 8,00000 | # 7,00 |  | # 56,00 | # 801-3 | # RTS |
|  |  |  | # 1pp : 7 |  |  |  |  |  |  |  | # 7,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 3np : 1 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,00000 |  |  |  |  |  |
| # 145 | # 968071125R00 |  | # ...dveří, plochy do 2 m2 |  |  |  |  |  |  | # kus | # 3,00000 | # 10,00 |  | # 30,00 | # 801-3 | # RTS |
|  |  |  | # 1pp : 1 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 3np : 2 |  |  |  |  |  |  |  | # 2,00000 |  |  |  |  |  |
|  | # 968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 968 07-21 rámů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 146 | # 968072244R00 |  | # ...okenních jednoduchých, plochy do 1 m2 |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 5,24000 | # 159,00 |  | # 833,16 | # 801-3 | # RTS |
|  |  |  | # Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1pp : 2*0,75+1,05*0,75+2*0,75+1,35*0,75 |  |  |  |  |  |  |  | # 4,80000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 3np : 0,8*0,55 |  |  |  |  |  |  |  | # 0,44000 |  |  |  |  |  |
| # 147 | # 968072455R00 |  | # ...dveřních zárubní, plochy do 2 m2 |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 13,76000 | # 138,00 |  | # 1 898,88 | # 801-3 | # RTS |
|  |  |  | # Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1pp : 1,1*2+0,8*2*4 |  |  |  |  |  |  |  | # 8,60000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1np : 0,8*2*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 3,20000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 3np : 1,4*1,4 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,96000 |  |  |  |  |  |
| # 148 | # 968072456R00 |  | # ...dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 9,88600 | # 107,00 |  | # 1 057,80 | # 801-3 | # RTS |
|  |  |  | # Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1pp : 1,55*2,12 |  |  |  |  |  |  |  | # 3,29000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1np m148 : 1,5*2,2 |  |  |  |  |  |  |  | # 3,30000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 2np m 225 : 1,5*2,2 |  |  |  |  |  |  |  | # 3,30000 |  |  |  |  |  |
| # 149 | # 968072559R00 |  | # ...vrat, mimo posuvných a skládaných, plochy přes 5 m2 |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 5,98500 | # 52,00 |  | # 311,22 | # 801-3 | # RTS |
|  |  |  | # Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # únik.sch. : 2,85*2,1 |  |  |  |  |  |  |  | # 5,99000 |  |  |  |  |  |
|  | # 968 09 Vybourání vnitřních parapetů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 150 | # 968091001R00 |  | # ...teracových, šířky do 30 cm, tloušťky 3 cm |  |  |  |  |  |  | # m | # 158,85000 | # 19,00 |  | # 3 018,15 | # 801-3 | # RTS |
|  |  |  | # 1pp : 2+1,05+2+1,35+0,5+1,2+0,85*25 |  |  |  |  |  |  |  | # 29,35000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1np : 1,45*4+2,05*7+1,3*2+1,1+0,9*3+1,8+4*3+1,1*4+1,5*7 |  |  |  |  |  |  |  | # 55,25000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 2np : 2,05*7+1,45*2+1,5*8+1,2*5+1,5*2+1,2*3 |  |  |  |  |  |  |  | # 41,85000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 3np : 1,2*8+1,5*9+1,5*3+1,2*4 |  |  |  |  |  |  |  | # 32,40000 |  |  |  |  |  |
|  | # 970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 970 03 v cihelném zdivu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 151 | # 970031130R00 |  | # ...jádrové vrtání, do D 130 mm, zdivo cihelné |  |  |  |  |  |  | # m | # 71,00000 | # 1 582,00 |  | # 112 322,00 | # 801-3 | # RTS |
|  |  |  | # vzt učebny : 0,5*142 |  |  |  |  |  |  |  | # 71,00000 |  |  |  |  |  |
| # 152 | # 970031200R00 |  | # ...jádrové vrtání, do D 200 mm, zdivo cihelné |  |  |  |  |  |  | # m | # 2,15000 | # 2 621,25 |  | # 5 635,69 | # 801-3 | # RTS |
|  |  |  | # vzt učebny 2np : 0,5*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # vzt hygienické zázemí 1pp : 0,15+0,35+0,65 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,15000 |  |  |  |  |  |
| # 153 | # 970031250R00 |  | # ...jádrové vrtání, do D 250 mm, zdivo cihelné |  |  |  |  |  |  | # m | # 2,40000 | # 2 977,50 |  | # 7 146,00 | # 801-3 | # RTS |
|  |  |  | # 0,45*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 0,90000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # vzt učebny : 0,5+0,7+2*0,15 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,50000 |  |  |  |  |  |
| # 154 | # 970031300R00 |  | # ...jádrové vrtání, do D 300 mm, zdivo cihelné |  |  |  |  |  |  | # m | # 8,50000 | # 3 360,00 |  | # 28 560,00 | # 801-3 | # RTS |
|  |  |  | # vzt hygienické zázemí : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1pp : 0,1+0,45+0,35*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,25000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1np : 0,15+0,5+0,15*13+0,5*3 |  |  |  |  |  |  |  | # 4,10000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 2np : 0,15*11+0,5*3 |  |  |  |  |  |  |  | # 3,15000 |  |  |  |  |  |
|  | # 970 25 Řezání železobetonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 155 | # 970251350R00 |  | # ...řezání železobetonu, hloubka řezu 350 mm |  |  |  |  |  |  | # m | # 5,08000 | # 1 350,00 |  | # 6 858,00 | # 801-3 | # RTS |
|  |  |  | # 1np vzt kuchyń strop : (2*0,46+2*0,81)*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 5,08000 |  |  |  |  |  |
|  | # 971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # základovém nebo nadzákladovém, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 156 | # 971033331R00 |  | # ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm |  |  |  |  |  |  | # kus | # 14,00000 | # 30,00 |  | # 420,00 | # 801-3 | # RTS |
|  |  |  | # Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1np vzt kuchyń : 14 |  |  |  |  |  |  |  | # 14,00000 |  |  |  |  |  |
| # 157 | # 971033361R00 |  | # ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 600 mm |  |  |  |  |  |  | # kus | # 2,00000 | # 154,00 |  | # 308,00 | # 801-3 | # RTS |
|  |  |  | # Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1np vzt kuchyń : 2 |  |  |  |  |  |  |  | # 2,00000 |  |  |  |  |  |
| # 158 | # 971033431R00 |  | # ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm |  |  |  |  |  |  | # kus | # 3,00000 | # 30,00 |  | # 90,00 | # 801-3 | # RTS |
|  |  |  | # Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # vzt učebny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1np : 1 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 2np : 2 |  |  |  |  |  |  |  | # 2,00000 |  |  |  |  |  |
| # 159 | # 971033461R00 |  | # ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 600 mm |  |  |  |  |  |  | # kus | # 2,00000 | # 258,00 |  | # 516,00 | # 801-3 | # RTS |
|  |  |  | # Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # vzt učebny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1np : 2 |  |  |  |  |  |  |  | # 2,00000 |  |  |  |  |  |
| # 160 | # 971033561R00 |  | # ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm |  |  |  |  |  |  | # m3 | # 0,30000 | # 781,00 |  | # 234,30 | # 801-3 | # RTS |
|  |  |  | # Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # m201 : 0,5*0,5*1,2 |  |  |  |  |  |  |  | # 0,30000 |  |  |  |  |  |
|  | # 972 05 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # bez odstranění podlahy a násypu, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 972 05-1 železobetonových |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 161 | # 972054491R00 |  | # ...plochy do 1 m2, tloušťky přes 81 mm |  |  |  |  |  |  | # m3 | # 0,26080 | # 3 417,00 |  | # 891,15 | # 801-3 | # RTS |
|  |  |  | # 1np vzt kuchyń strop : 0,35*(0,46*0,81)*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 0,26000 |  |  |  |  |  |
|  | # 973 03-1 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 973 03-17 kapes pro zavázání nových zdí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 162 | # 973031825R00 |  | # ...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 450 mm |  |  |  |  |  |  | # m | # 11,70000 | # 83,00 |  | # 971,10 | # 801-3 | # RTS |
|  |  |  | # 1pp : 0,85*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,70000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1np : 2,2*2+0,2*2+0,35*12 |  |  |  |  |  |  |  | # 9,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 2np : 0,25*4 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,00000 |  |  |  |  |  |
|  | # 974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 974 03-11 v ploše |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 163 | # 974031154R00 |  | # ...do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm |  |  |  |  |  |  | # m | # 150,00000 | # 57,00 |  | # 8 550,00 | # 801-3 | # RTS |
|  |  |  | # Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # pro rozvod út : 150 |  |  |  |  |  |  |  | # 150,00000 |  |  |  |  |  |
|  | # 978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 978 01-2 vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 164 | # 978015291R00 |  | # ...1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 11,53200 | # 23,00 |  | # 265,24 | # 801-3 | # RTS |
|  |  |  | # marmolit : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # sloupy : 3,14*0,45*(2,3+1,7) |  |  |  |  |  |  |  | # 5,65000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # zídky : 1,2*(3,7+1,2) |  |  |  |  |  |  |  | # 5,88000 |  |  |  |  |  |
|  | # 978 05 Odsekání a odebrání obkladů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 978 05-2 stěn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 165 | # 978059511R00 |  | # ...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 11,97500 | # 90,00 |  | # 1 077,75 | # 801-3 | # RTS |
|  |  |  | # 1pp parap : 0,3*(0,55+1,35) |  |  |  |  |  |  |  | # 0,57000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1np parap : 0,3*(0,85+1,2*2+1,45*2+0,45*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 2,12000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 2np parap : 0,3*(1,2*2+0,85+0,55+0,45*4) |  |  |  |  |  |  |  | # 1,68000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # ostění : 7,61 |  |  |  |  |  |  |  | # 7,61000 |  |  |  |  |  |
| # 166 | # 978059631R00 |  | # ...z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 55,30000 | # 51,00 |  | # 2 820,30 | # 801-3 | # RTS |
|  |  |  | # 1np vstup : 4*(9,8+1+3,4+0,4)-(1,1*1,75*4)+0,25*(1,1+1,75*2)*4 |  |  |  |  |  |  |  | # 55,30000 |  |  |  |  |  |
|  | # 979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 167 | # 979054441R00 |  | # ...dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 17,20000 | # 17,00 |  | # 292,40 | # 822-1 | # RTS |
|  |  |  | # 0,8*3,8+2*4,2+0,8*(2+5,2) |  |  |  |  |  |  |  | # 17,20000 |  |  |  |  |  |
|  | # 762 13-8 Demontáž bednění svislých a nadstřešních stěn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 168 | # 762131811R00 |  | # ...z hrubých prken, latí a tyčoviny |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 32,40000 | # 16,00 |  | # 518,40 | # 800-762 | # RTS |
|  |  |  | # přístř.u kuch., obkl.z latí : 1,2*(8+2,4)+1,5*5,6+1,6*(4,4+2,8) |  |  |  |  |  |  |  | # 32,40000 |  |  |  |  |  |
|  | # 762 33-8 Demontáž vázaných konstrukcí krovů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 169 | # 762331811R00 |  | # ...z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2 |  |  |  |  |  |  | # m | # 24,10000 | # 18,00 |  | # 433,80 | # 800-762 | # RTS |
|  |  |  | # přístř.na kola : 2*5+3,6*2+2,3*3 |  |  |  |  |  |  |  | # 24,10000 |  |  |  |  |  |
|  | # 762 34-8 Demontáž bednění a laťování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 170 | # 762341811R00 |  | # ...bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 27,36000 | # 14,00 |  | # 383,04 | # 800-762 | # RTS |
|  |  |  | # přístř.na kola : 2*3,6 |  |  |  |  |  |  |  | # 7,20000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # přístř. kuch : 1,8*11,2 |  |  |  |  |  |  |  | # 20,16000 |  |  |  |  |  |
| # 171 | # 762342811R00 |  | # ...laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí do 22 cm |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 27,36000 | # 9,00 |  | # 246,24 | # 800-762 | # RTS |
|  |  |  | # přístř. : 2,4*5,7*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 27,36000 |  |  |  |  |  |
| # 172 | # 762342812R00 |  | # ...laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí přes 22 do 50 cm |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 20,16000 | # 8,00 |  | # 161,28 | # 800-762 | # RTS |
|  |  |  | # přístř. kuch : 1,8*11,2 |  |  |  |  |  |  |  | # 20,16000 |  |  |  |  |  |
|  | # 764 21-11 Demontáž krytiny hladké střešní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 173 | # 764312821R00 |  | # ...z tabulí 2 x 0,67 m, plochy do 25 m, sklonu do 30° |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 50,71000 | # 31,00 |  | # 1 572,01 | # 800-764 | # RTS |
|  |  |  | # stř.vstup : 2*0,8 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,60000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 3np truhlík : 11,7*3,3+0,35*(11,7*2+3,3*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 49,11000 |  |  |  |  |  |
| # 174 | # 764317800R00 |  | # ...železobetonových desek, , |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 1,76000 | # 18,00 |  | # 31,68 | # 800-764 | # RTS |
|  |  |  | # vstup : 0,8*2,2 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,76000 |  |  |  |  |  |
|  | # 764 21-13 Demontáž lemování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 764 21-131 zdí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 175 | # 764331830R00 |  | # ...na střechách s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30° |  |  |  |  |  |  | # m | # 53,51000 | # 8,00 |  | # 428,08 | # 800-764 | # RTS |
|  |  |  | # přístř. kuch : 11,2 |  |  |  |  |  |  |  | # 11,20000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # stř.rehab : 6,5+17,3+8,8+5,06+3,85+0,8 |  |  |  |  |  |  |  | # 42,31000 |  |  |  |  |  |
|  | # 764 21-15 Demontáž žlabů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 176 | # 764351837R00 |  | # ...háků, , sklonu přes 30 do 45° |  |  |  |  |  |  | # kus | # 80,00000 | # 12,00 |  | # 960,00 | # 800-764 | # RTS |
|  |  |  | # (21,65*2+22,9)/0,9+3,4444+3 |  |  |  |  |  |  |  | # 80,00000 |  |  |  |  |  |
| # 177 | # 764352811R00 |  | # ...podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45° |  |  |  |  |  |  | # m | # 137,90000 | # 16,00 |  | # 2 206,40 | # 800-764 | # RTS |
|  |  |  | # únik.schod : 3,5 |  |  |  |  |  |  |  | # 3,50000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # rehabilit : 23+4,5 |  |  |  |  |  |  |  | # 27,50000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # jih zpět os. : 37 |  |  |  |  |  |  |  | # 37,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # sever zpět.os : 5,8*2+19,6+17,2 |  |  |  |  |  |  |  | # 48,40000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 21,5 |  |  |  |  |  |  |  | # 21,50000 |  |  |  |  |  |
| # 178 | # 764359811R00 |  | # ...kotlíku kónického, , sklonu přes 30 do 45° |  |  |  |  |  |  | # kus | # 15,00000 | # 21,00 |  | # 315,00 | # 800-764 | # RTS |
|  |  |  | # 3+12 |  |  |  |  |  |  |  | # 15,00000 |  |  |  |  |  |
|  | # 764 21-19 Demontáž ostatních prvků střešních |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 179 | # 764391821R00 |  | # ...závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu přes 30 do 45° |  |  |  |  |  |  | # m | # 11,30000 | # 12,00 |  | # 135,60 | # 800-764 | # RTS |
|  |  |  | # rehabilit : 11,3 |  |  |  |  |  |  |  | # 11,30000 |  |  |  |  |  |
|  | # 764 21-21 Demontáž oplechování parapetů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 180 | # 764410850R00 |  | # ...rš od 100 do 330 mm |  |  |  |  |  |  | # m | # 235,00000 | # 18,00 |  | # 4 230,00 | # 800-764 | # RTS |
|  |  |  | # 0,85*14+0,85*11+0,55+1,15+0,85*6+2,35*3 |  |  |  |  |  |  |  | # 35,10000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 4*3+0,9*3+1,8+1+1,3*2+3,05+2,05*7+2,05*6+0,85*2+1,2*2+1,45*6 |  |  |  |  |  |  |  | # 62,60000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1,4+1,5*7+1,1*4 |  |  |  |  |  |  |  | # 16,30000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1,5*2+1,2*3+0,45*4+2,05*7+2,1*6+0,55+0,85+1,2*2+1,45*6 |  |  |  |  |  |  |  | # 47,85000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1,5*8+1,2*5 |  |  |  |  |  |  |  | # 18,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1,2*4+1,5*3+1,2*2+1,45*6+1,5*9+1,2*8+1,2*9+0,85 |  |  |  |  |  |  |  | # 55,15000 |  |  |  |  |  |
|  | # 764 21-23 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 181 | # 764430840R00 |  | # ...rš od 330 do 500 mm |  |  |  |  |  |  | # m | # 104,30000 | # 19,00 |  | # 1 981,70 | # 800-764 | # RTS |
|  |  |  | # 2np : 10,4+20,4+14,4+2,2 |  |  |  |  |  |  |  | # 47,40000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 3np : 12,2+12,2*2+3,35*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 43,30000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # A4 : 1,2+1,8+9+1,6 |  |  |  |  |  |  |  | # 13,60000 |  |  |  |  |  |
|  | # 764 21-25 Demontáž odpadních trub nebo součástí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 182 | # 764454802R00 |  | # ...trub kruhových , o průměru 120 mm |  |  |  |  |  |  | # m | # 96,60000 | # 13,00 |  | # 1 255,80 | # 800-764 | # RTS |
|  |  |  | # únik.schod : 7 |  |  |  |  |  |  |  | # 7,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # rehabil : 2,8*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 5,60000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # záp. zpět os. : 6+11 |  |  |  |  |  |  |  | # 17,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # vých zpě os. : 7,5+8,5 |  |  |  |  |  |  |  | # 16,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # sever zpět.os : 13+6,5+11+2,5 |  |  |  |  |  |  |  | # 33,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 5*2+8 |  |  |  |  |  |  |  | # 18,00000 |  |  |  |  |  |
|  | # 765 32 Demontáž vláknocementové krytiny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 183 | # 765323810R00 |  | # ...z vlnovek, na bednění s lepenkou, do suti |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 7,20000 | # 151,00 |  | # 1 087,20 | # 800-765 | # RTS |
|  |  |  | # Položka neobsahuje náklady na zajištění prostředí a osob proti kontaminaci azbestovými částicemi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # přístř.na kola : 2*3,6 |  |  |  |  |  |  |  | # 7,20000 |  |  |  |  |  |
|  | # 765 36 Demontáž šindelové krytiny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 184 | # 765361810R00 |  | # ...do suti |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 20,16000 | # 54,00 |  | # 1 088,64 | # 800-765 | # RTS |
|  |  |  | # přístř. kuch : 1,8*11,2 |  |  |  |  |  |  |  | # 20,16000 |  |  |  |  |  |
|  | # 766 41 Demontáž obložení stěn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 185 | # 766411821R00 |  | # ...palubkami |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 57,17000 | # 66,00 |  | # 3 773,22 | # 800-766 | # RTS |
|  |  |  | # 19,6*0,6+17,4*0,6+37*0,5+19,5*0,5+5,6*1,2 |  |  |  |  |  |  |  | # 57,17000 |  |  |  |  |  |
| # 186 | # 766411822R00 |  | # ...podkladových roštů |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 57,17000 | # 11,00 |  | # 628,87 | # 800-766 | # RTS |
|  |  |  | # 19,6*0,6+17,4*0,6+37*0,5+19,5*0,5+5,6*1,2 |  |  |  |  |  |  |  | # 57,17000 |  |  |  |  |  |
|  | # 767 11-8 Demontáž stěn a příček pro zasklení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 187 | # 767112811R00 |  | # ...šroubovaných |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 88,53500 | # 140,00 |  | # 12 394,90 | # 800-767 | # RTS |
|  |  |  | # únik.schod. : 3,97*4,2+4,5*(6,3+5,4)/2*2+3,97*6,3-1,5*2,2*2+0,8*1 |  |  |  |  |  |  |  | # 88,53000 |  |  |  |  |  |
|  | # 767 31-8 Demontáž světlíků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 188 | # 767311810R00 |  | # ...všech typů včetně zasklení |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 3,00000 | # 81,00 |  | # 243,00 | # 800-767 | # RTS |
|  |  |  | # únik.schod. : 3*1 |  |  |  |  |  |  |  | # 3,00000 |  |  |  |  |  |
|  | # 767 39-8 Demontáž krytin střech z plechů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 189 | # 767392802R00 |  | # ...šroubovaných |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 52,11000 | # 42,00 |  | # 2 188,62 | # 800-767 | # RTS |
|  |  |  | # únik.schod. : 6,5*3,5+0,8*2,5 |  |  |  |  |  |  |  | # 24,75000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # přístř. : 2,4*5,7*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 27,36000 |  |  |  |  |  |
|  | # 787 10-8 Vysklení stěn,příček,balk.zábradlí a výtah.šachet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 190 | # 787100802R00 |  | # ...sklo ploché přes 1 do 3 m2 |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 88,53500 | # 32,00 |  | # 2 833,12 | # 800-787 | # RTS |
|  |  |  | # únik.schod. : 3,97*4,2+4,5*(6,3+5,4)/2*2+3,97*6,3-1,5*2,2*2+0,8*1 |  |  |  |  |  |  |  | # 88,53000 |  |  |  |  |  |
| # 191 | # 712300832R11 |  | # Odstranění živičné krytiny střech do 10°, odřezání |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 9,60000 | # 8,00 |  | # 76,80 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # S1 okraje : 0,25*(23+15,4) |  |  |  |  |  |  |  | # 9,60000 |  |  |  |  |  |
| # 192 | # 764391820R00 |  | # Demontáž, odřezání spodního oplechování |  |  |  |  |  |  | # m | # 54,00000 | # 10,00 |  | # 540,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 7+7+12,5+5+8+7,5+7 |  |  |  |  |  |  |  | # 54,00000 |  |  |  |  |  |
| # 193 | # 96001 |  | # Demontáž vedení bleskosvodu |  |  |  |  |  |  | # m | # 196,50000 | # 30,00 |  | # 5 895,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 6+8+11+13+13+7+9+8,5+6+10+8,5+7,5+8+12,5+3+22,7+21,4*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 196,50000 |  |  |  |  |  |
| # 194 | # 96002 |  | # Dmtž.ventilačních komínků |  |  |  |  |  |  | # ks | # 13,00000 | # 25,00 |  | # 325,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # S3, S4 : 10+3 |  |  |  |  |  |  |  | # 13,00000 |  |  |  |  |  |
| # 195 | # 96003 |  | # Demontáž informačních cedulí |  |  |  |  |  |  | # kus | # 6,00000 | # 25,00 |  | # 150,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 6 |  |  |  |  |  |  |  | # 6,00000 |  |  |  |  |  |
| # 196 | # 968072875123 |  | # Demontáž okenních mříží pl. do 3 m2 |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 79,95250 | # 75,00 |  | # 5 996,44 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 1pp : 2*0,75+1,05*0,75+2*0,75+1,35*0,75+0,5*0,9+1,2*0,9+(2*0,85)*(6+5) |  |  |  |  |  |  |  | # 25,03000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,85*0,85*3+0,55*0,55+1,15*1,15+(0,85*1,45)*6+2,35*1,55+1*3 |  |  |  |  |  |  |  | # 17,83000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1np : 2,05*1,45*6+0,85*0,85+1,2*1,2*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 21,44000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1,45*1,45*6+1*1,35+1,3*1,3 |  |  |  |  |  |  |  | # 15,65000 |  |  |  |  |  |
| # 197 | # 972054491123 |  | # Vybourání otv.stropy pl.1 m2 prořezání, izolace |  |  |  |  |  |  | # m3 | # 0,48440 | # 1 500,00 |  | # 726,60 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 1np vzt kuchyń strop : 0,65*(0,46*0,81)*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 0,48000 |  |  |  |  |  |
| Díl: | 99 |  | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 582,52 |  |  |  |  |
|  | # 999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # oborů 801, 803, 811 a 812 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 999 28-2 pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 198 | # 999281211R00 |  | # ...výšky do 25 m |  |  |  |  |  |  | # t | # 373,55042 | # 288,00 |  | # 107 582,52 | # 801-4 | # RTS |
| Díl: | 711 |  | Izolace proti vodě |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 363,62 |  |  |  |  |
|  | # 711 11 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 711 11-2 na ploše svslé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 711 11-21 nátěrem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 199 | # 711112001RZ1 |  | # ...penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 16,80000 | # 31,00 |  | # 520,80 | # 800-711 | # RTS |
|  |  |  | # 1,2*14 |  |  |  |  |  |  |  | # 16,80000 |  |  |  |  |  |
|  | # 711 14 Izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 200 | # 711142559RZ3 |  | # ...svislá, 1 vrstva, včetně dodávky izolačních pásů |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 16,80000 | # 160,00 |  | # 2 688,00 | # 800-711 | # RTS |
|  |  |  | # 1,2*14 |  |  |  |  |  |  |  | # 16,80000 |  |  |  |  |  |
|  | # 711 48 Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # včetně dodávky fólie a doplňků, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 201 | # 711482020R00 |  | # ...svislá, napojení s přesahem, tloušťka s nopy 8 mm |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 54,77500 | # 198,00 |  | # 10 845,45 | # 800-711 | # RTS |
|  |  |  | # 1pp.opr.hydroizolace : 1,2*14 |  |  |  |  |  |  |  | # 16,80000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # zatepl.zákl. : 0,5*(5,1+14,5+5,5+12,3+5,2+22,4+10,95) |  |  |  |  |  |  |  | # 37,98000 |  |  |  |  |  |
|  | # 711 49 Izolace proti tlakové vodě ostatní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 202 | # 711491272RZ1 |  | # ...svislá, ochranná textílie, včetně dodávky materiálu |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 54,77500 | # 78,00 |  | # 4 272,45 | # 800-711 | # RTS |
|  |  |  | # 1pp.opr.hydroizolace : 1,2*14 |  |  |  |  |  |  |  | # 16,80000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # zatepl.zákl. : 0,5*(5,1+14,5+5,5+12,3+5,2+22,4+10,95) |  |  |  |  |  |  |  | # 37,98000 |  |  |  |  |  |
| # 203 | # 711823129RT2 |  | # Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky lišty |  |  |  |  |  |  | # m | # 89,95000 | # 104,00 |  | # 9 354,80 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 1pp.opr.hydroizolace : 14 |  |  |  |  |  |  |  | # 14,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # zatepl.zákl. : (5,1+14,5+5,5+12,3+5,2+22,4+10,95) |  |  |  |  |  |  |  | # 75,95000 |  |  |  |  |  |
|  | # 998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 204 | # 998711202R00 |  | # ...svisle do 12 m |  |  |  |  |  |  | # % | # 341,06090 | # 2,00 |  | # 682,12 | # 800-711 | # RTS |
| Díl: | 712 |  | Živičné krytiny |  |  |  |  |  |  |  |  | 621 739,78 |  |  |  |  |
|  | # 712 30 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 712 30-2 mechu s odškrabáním a urovnáním povrchu s očištěním |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 205 | # 712300841R00 |  | # ...běžný stupěň znečištění |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 833,00000 | # 11,00 |  | # 9 163,00 | # 800-711 | # RTS |
|  |  |  | # S1 : 158 |  |  |  |  |  |  |  | # 158,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # S2 : 58 |  |  |  |  |  |  |  | # 58,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # S3 : 305 |  |  |  |  |  |  |  | # 305,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # S5 : 312 |  |  |  |  |  |  |  | # 312,00000 |  |  |  |  |  |
|  | # 712 47 Povlaková krytina střech do 30° termoplasty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 712 47-8 montáž povlakové krytiny střech od 10° do 30° fólií |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 206 | # 712472101R00 |  | # ...kotvením |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 891,00000 | # 281,00 |  | # 250 371,00 | # 800-711 | # RTS |
|  |  |  | # Položení a svaření fólie, připenění kotvícími terči (4ks/m2) a překrytí kotev fólií. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # S1 : 158 |  |  |  |  |  |  |  | # 158,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # S2 : 58 |  |  |  |  |  |  |  | # 58,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # S3 : 305 |  |  |  |  |  |  |  | # 305,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # S4 : 56 |  |  |  |  |  |  |  | # 56,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # S5 : 312 |  |  |  |  |  |  |  | # 312,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # stříška vstup : 2 |  |  |  |  |  |  |  | # 2,00000 |  |  |  |  |  |
| # 207 | # 28322137R |  | # fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 900 g/m2; PVC-P; kašírování strukturovaná rohož |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 1 068,80000 | # 203,90 |  | # 217 928,32 | # SPCM | # RTS |
|  |  |  | # S1 : 158*1,2 |  |  |  |  |  |  |  | # 189,60000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # S2 : 58*1,2 |  |  |  |  |  |  |  | # 69,60000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # S3 : 305*1,2 |  |  |  |  |  |  |  | # 366,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # S4 : 56*1,2 |  |  |  |  |  |  |  | # 67,20000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # S5 : 312*1,2 |  |  |  |  |  |  |  | # 374,40000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # stříška vstup : 2 |  |  |  |  |  |  |  | # 2,00000 |  |  |  |  |  |
| # 208 | # 54872350.AR |  | # spona do zdiva z plných cihel a železobetonu; vzdálenost stěn 45 až 75 mm; nerez |  |  |  |  |  |  | # kus | # 3 742,50000 | # 21,50 |  | # 80 463,75 | # SPCM | # RTS |
|  |  |  | # S1 : 158*4,5 |  |  |  |  |  |  |  | # 711,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # S3 : 305*4,5 |  |  |  |  |  |  |  | # 1 372,50000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # S4 : 56*4,5 |  |  |  |  |  |  |  | # 252,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # S5 : 312*4,5 |  |  |  |  |  |  |  | # 1 404,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # stříška vstup : 2*1,5 |  |  |  |  |  |  |  | # 3,00000 |  |  |  |  |  |
| # 209 | # 54872359.AR |  | # spona kotevní do zdiva; vzdálenost stěn do 100 mm; nerez |  |  |  |  |  |  | # kus | # 261,00000 | # 11,83 |  | # 3 087,63 | # SPCM | # RTS |
|  |  |  | # S2 : 58*4,5 |  |  |  |  |  |  |  | # 261,00000 |  |  |  |  |  |
| # 210 | # 712001 |  | # Úprava stáv.střešní krytiny, prořezání, vyrovnání, odstranění příp.boulí |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 889,00000 | # 25,50 |  | # 22 669,50 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # S1 : 158 |  |  |  |  |  |  |  | # 158,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # S2 : 58 |  |  |  |  |  |  |  | # 58,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # S3 : 305 |  |  |  |  |  |  |  | # 305,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # S4 : 56 |  |  |  |  |  |  |  | # 56,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # S5 : 312 |  |  |  |  |  |  |  | # 312,00000 |  |  |  |  |  |
| # 211 | # 712002 |  | # Opracování detailů (rohy, kouty tvarovkami) |  |  |  |  |  |  | # ks | # 14,00000 | # 144,50 |  | # 2 023,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 2+4+8 |  |  |  |  |  |  |  | # 14,00000 |  |  |  |  |  |
| # 212 | # 712003 |  | # Lemování odtoků z terasy |  |  |  |  |  |  | # ks | # 3,00000 | # 510,00 |  | # 1 530,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 3 |  |  |  |  |  |  |  | # 3,00000 |  |  |  |  |  |
| # 213 | # 712004 |  | # D+M Odvětrávací komínek dn 110 s inegr.pvc manž., vč.dešťtové krytky |  |  |  |  |  |  | # ks | # 13,00000 | # 739,50 |  | # 9 613,50 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # K44 S3, S4 : 10+3 |  |  |  |  |  |  |  | # 13,00000 |  |  |  |  |  |
| # 214 | # 712005 |  | # Opracování detailů napojení VZT potrubí |  |  |  |  |  |  | # ks | # 2,00000 | # 637,50 |  | # 1 275,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 2 |  |  |  |  |  |  |  | # 2,00000 |  |  |  |  |  |
| # 215 | # 712006 |  | # Lemování prostupů nosné kce pro VZT jednotku |  |  |  |  |  |  | # ks | # 6,00000 | # 552,50 |  | # 3 315,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 6 |  |  |  |  |  |  |  | # 6,00000 |  |  |  |  |  |
|  | # 998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 216 | # 998712203R00 |  | # ...v objektech výšky přes 12 do 24 m |  |  |  |  |  |  | # % | # 6 975,97340 | # 2,91 |  | # 20 300,08 | # 800-711 | # RTS |
| Díl: | 713 |  | Izolace tepelné |  |  |  |  |  |  |  |  | 686 743,47 |  |  |  |  |
|  | # 713 11 Montáž tepelné izolace stropů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 713 11-1 Montáž tepelné izolace stropů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 217 | # 713111121RT1 |  | # ...rovných spodem drátem, 1 vrstva, dodávka nosného materiálu ve specifikaci |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 3,00000 | # 77,84 |  | # 233,52 | # 800-713 | # RTS |
|  |  |  | # m 030 : 1*3 |  |  |  |  |  |  |  | # 3,00000 |  |  |  |  |  |
|  | # 713 13 Montáž tepelné izolace stěn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 218 | # 713131121R00 |  | # ...přichycením úchytnými dráty a závlačkami |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 7,20000 | # 43,64 |  | # 314,21 | # 800-713 | # RTS |
|  |  |  | # Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # m119 nadpraží okno 250/300 2x : 0,3*4*3*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 7,20000 |  |  |  |  |  |
|  | # 713 13-1 Montáž izolace lepením a zajištění hmoždinkami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 219 | # 713131143R00 |  | # ...na tmel a hmoždinky - 4 ks/m2, na beton |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 107,50200 | # 122,41 |  | # 13 159,32 | # 800-713 | # RTS |
|  |  |  | # 1pp.opr.hydroizolace : 1,2*14 |  |  |  |  |  |  |  | # 16,80000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # zatepl.zákl. : 0,5*(5,1+14,5+5,5+12,3+5,2+22,4+10,95) |  |  |  |  |  |  |  | # 37,97500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # atika : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # S3 : 0,2*12,7+0,4*12,7 |  |  |  |  |  |  |  | # 7,62000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # S4 : 0,3*(4*2)+0,15*(11,6*2)+0,4*(3,4*2+11,6*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 17,88000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # S5 : 0,15*(10,38+20,79+16,4+2,13)+0,4*(10,6+20,15+16,5+2,18) |  |  |  |  |  |  |  | # 27,22700 |  |  |  |  |  |
|  | # 713 14 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 220 | # 713141125R00 |  | # ...desky, na lepidlo |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 1 778,00000 | # 85,00 |  | # 151 130,00 | # 800-713 | # RTS |
|  |  |  | # S1 2x : 158*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 316,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # S2 2x : 58*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 116,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # S3 2x : 305*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 610,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # S4 2x : 56*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 112,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # S5 2x : 312*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 624,00000 |  |  |  |  |  |
| # 221 | # 713182211R00 |  | # Izolace celulózová foukaná do dutin stropů |  |  |  |  |  |  | # m3 | # 55,30000 | # 1 049,39 |  | # 58 031,27 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # mezi vazníky stáv.střechy : 0,1*(43+275+235) |  |  |  |  |  |  |  | # 55,30000 |  |  |  |  |  |
| # 222 | # 28375460R |  | # deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; š = 600,0 mm; l = 1 250 mm |  |  |  |  |  |  | # m3 | # 11,33530 | # 2 975,03 |  | # 33 722,86 | # SPCM | # RTS |
|  |  |  | # 1pp.opr.hydroizolace : 0,14*1,2*14*1,1 |  |  |  |  |  |  |  | # 2,59000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # zatepl.zákl. : 0,14*0,5*(5,1+14,5+5,5+12,3+5,2+22,4+10,95)*1,1 |  |  |  |  |  |  |  | # 5,85000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # atika : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # S3 : 0,05*(0,2*12,7+0,4*12,7)*1,1 |  |  |  |  |  |  |  | # 0,42000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # S4 : 0,05*(0,3*(4*2)+0,15*(11,6*2)+0,4*(3,4*2+11,6*2))*1,1 |  |  |  |  |  |  |  | # 0,98000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # S5 : 0,05*(0,15*(10,38+20,79+16,4+2,13)+0,4*(10,6+20,15+16,5+2,18))*1,1 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,50000 |  |  |  |  |  |
| # 223 | # 28375766.AR |  | # deska izolační EPS 100 S; pěnový polystyren; povrch hladký; obj. hmotnost 20,00 kg/m3; š = 500,0 mm; l = 1 000 mm |  |  |  |  |  |  | # m3 | # 228,60600 | # 1 641,12 |  | # 375 169,88 | # SPCM | # RTS |
|  |  |  | # S1 2x : 0,14*158*2*1,05 |  |  |  |  |  |  |  | # 46,45000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # S2 2x : 0,14*58*2*1,05 |  |  |  |  |  |  |  | # 17,05000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # S3 2x : 0,14*305*2*1,05 |  |  |  |  |  |  |  | # 89,67000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # S4 2x : 0,14*56*2*1,05 |  |  |  |  |  |  |  | # 16,46000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # S5 : (0,1*312+0,08*312)*1,05 |  |  |  |  |  |  |  | # 58,97000 |  |  |  |  |  |
| # 224 | # 63151408 |  | # Deska z minerální plsti tl. 120 mm |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 7,56000 | # 179,96 |  | # 1 360,50 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # m119 nadpraží okno 250/300 2x : 2*(0,3*4*3)*1,05 |  |  |  |  |  |  |  | # 7,56000 |  |  |  |  |  |
| # 225 | # 63151412R |  | # deska izolační minerální vlákno; tl. 160,0 mm; R = 4,500 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno; š = 600,0 mm; l = 1 200 mm |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 3,15000 | # 240,12 |  | # 756,38 | # SPCM | # RTS |
|  |  |  | # m 030 : 1*3*1,05 |  |  |  |  |  |  |  | # 3,15000 |  |  |  |  |  |
| # 226 | # 71300123 |  | # Zapravení prostupu v tep.izolaci střechy |  |  |  |  |  |  | # ks | # 2,00000 | # 620,68 |  | # 1 241,36 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # vzt potrubí : 2 |  |  |  |  |  |  |  | # 2,00000 |  |  |  |  |  |
| # 227 | # 713191131R22 |  | # Tkanina separační skelný vlies 120 g/m2 |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 980,10000 | # 39,00 |  | # 38 223,90 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # S1 : 158*1,1 |  |  |  |  |  |  |  | # 173,80000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # S2 : 58*1,1 |  |  |  |  |  |  |  | # 63,80000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # S3 2x : 305*1,1 |  |  |  |  |  |  |  | # 335,50000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # S4 2x : 56*1,1 |  |  |  |  |  |  |  | # 61,60000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # S5 2x : 312*1,1 |  |  |  |  |  |  |  | # 343,20000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # stříška vstup : 2*1,1 |  |  |  |  |  |  |  | # 2,20000 |  |  |  |  |  |
|  | # 998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 228 | # 998713203R00 |  | # ...v objektech výšky do 24 m |  |  |  |  |  |  | # % | # 8 121,38310 | # 1,65 |  | # 13 400,28 | # 800-713 | # RTS |
| Díl: | 721 |  | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 675,60 |  |  |  |  |
|  | # 721 24 Lapače střešních splavenin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 229 | # 721242110RT1 |  | # ...DN 110, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezámr.klapkou,čistícím víčkem a vylam.těs. kroužky pro připoj.potrub.svodů d75, 90, 100 a 110mm |  |  |  |  |  |  | # kus | # 8,00000 | # 1 455,00 |  | # 11 640,00 | # 800-721 | # RTS |
|  |  |  | # K36 : 8 |  |  |  |  |  |  |  | # 8,00000 |  |  |  |  |  |
| # 230 | # 721002 |  | # Napojení lapače splavenin na stávající kanalizaci |  |  |  |  |  |  | # ks | # 8,00000 | # 850,00 |  | # 6 800,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 8 |  |  |  |  |  |  |  | # 8,00000 |  |  |  |  |  |
|  | # 998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 231 | # 998721203R00 |  | # ...v objektech výšky do 24 m |  |  |  |  |  |  | # % | # 235,60000 | # 1,00 |  | # 235,60 | # 800-721 | # RTS |
| Díl: | 762 |  | Konstrukce tesařské |  |  |  |  |  |  |  |  | 193 756,56 |  |  |  |  |
|  | # 953 98 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 232 | # 953981102R00 |  | # ...do betonu, hloubky 90 mm, M 10, ampule pro chemickou kotvu |  |  |  |  |  |  | # kus | # 189,00000 | # 65,00 |  | # 12 285,00 | # 801-4 | # RTS |
|  |  |  | # S3 atika : 12,7/0,5+0,6 |  |  |  |  |  |  |  | # 26,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # S4 : (4*2+11,6*2)/0,5+0,6 |  |  |  |  |  |  |  | # 63,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # S5 : (10,38+20,79+16,4+2,13)/0,5+0,6 |  |  |  |  |  |  |  | # 100,00000 |  |  |  |  |  |
| # 233 | # 953981103R00 |  | # ...do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro chemickou kotvu |  |  |  |  |  |  | # kus | # 7,00000 | # 90,00 |  | # 630,00 | # 801-4 | # RTS |
|  |  |  | # S2 u stáv.žlabu : 0,5*3,85/0,3+0,5833 |  |  |  |  |  |  |  | # 7,00000 |  |  |  |  |  |
|  | # 762 33 Vázané konstrukce krovů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 762 33-1 montáž |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 234 | # 762332110R00 |  | # ...střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2 |  |  |  |  |  |  | # m | # 224,92000 | # 121,90 |  | # 27 417,75 | # 800-762 | # RTS |
|  |  |  | # nový přesah střechy : 1*(22,91+4,75+21,65*2)/0,9+4,1556+22,91*2+4,75*2+21,65*2*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 224,92000 |  |  |  |  |  |
|  | # 762 39 Spojovací a ochranné prostředky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 235 | # 762395000R00 |  | # ...svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace |  |  |  |  |  |  | # m3 | # 9,90500 | # 1 105,84 |  | # 10 953,35 | # 800-762 | # RTS |
|  |  |  | # hranol nový přesah střechy : 0,22*0,05*1*((22,91+4,75+21,65*2)/0,9+4,1556)*1,1 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,22*0,05*(22,91*2+4,75*2+21,65*2*2)*1,1 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,72000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # po demont.obkl. : 0,022*(19,6*0,6+17,4*0,6+37*0,5+19,5*0,5+5,6*1,2)*1,2 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,51000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # podbití přesahu střechy : 0,022*(0,75*(22,91+4,75+21,65*2)+1)*1,2 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,43000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # nový přesah střechy : 0,022*1*(22,91+4,75+21,65*2)*1,2 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,87000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # atika : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # S3 : 0,022*(0,42*12,7)*1,2 |  |  |  |  |  |  |  | # 0,14000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # S4 : 0,022*(0,52*(4*2)+0,37*(11,6*2))*1,2 |  |  |  |  |  |  |  | # 0,34000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # S5 : 0,022*(0,37*(10,38+20,79+16,4)+0,2*2,13)*1,2 |  |  |  |  |  |  |  | # 0,48000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # podbití stáv.střecha : 0,022*(0,75*(36,85+5,43+19,5+7,18))*1,2 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,37000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # S2 u stáv.žlabu : 0,022*0,5*3,85*1,2 |  |  |  |  |  |  |  | # 0,05000 |  |  |  |  |  |
|  | # 763 61 Opláštění dřevostaveb z aglomerovaných desek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 236 | # 763611231R00 |  | # ...bednění střech, z desek tl. nad 18 mm, na sraz, spojovací materiál vruty |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 72,88500 | # 89,61 |  | # 6 531,22 | # 800-763 | # RTS |
|  |  |  | # nový přesah střechy : 1*(22,91+4,75+21,65*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 70,96000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # S2 u stáv.žlabu : 0,5*3,85 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,93000 |  |  |  |  |  |
| # 237 | # 763612231R00 |  | # ...obložení stěn, z desek tl. nad 18 mm, na sraz, spojovací materiál vruty |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 57,17000 | # 119,60 |  | # 6 837,53 | # 800-763 | # RTS |
|  |  |  | # po demont.obkl. : 19,6*0,6+17,4*0,6+37*0,5+19,5*0,5+5,6*1,2 |  |  |  |  |  |  |  | # 57,17000 |  |  |  |  |  |
| # 238 | # 763615231R00 |  | # ...obložení stropů, z desek tl. nad 18 mm, na sraz, spojovací materiál vruty |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 105,94000 | # 138,00 |  | # 14 619,72 | # 800-763 | # RTS |
|  |  |  | # podbití přesahu střechy nová konstr. : (0,75*(22,91+4,75+21,65*2)+1) |  |  |  |  |  |  |  | # 54,22000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # podbití stáv.střecha : 0,75*(36,85+5,43+19,5+7,18) |  |  |  |  |  |  |  | # 51,72000 |  |  |  |  |  |
|  | # 783 78 Nátěry tesařských konstrukcí ochranné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 239 | # 783782205R00 |  | # ...fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 133,60250 | # 45,99 |  | # 6 144,38 | # 800-783 | # RTS |
|  |  |  | # včetně montáže, dodávky a demontáže lešení. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # nový přesah střechy : (0,22*2+0,05*2)*1*((22,91+4,75+21,65*2)/0,9+4,1556)*1,1 |  |  |  |  |  |  |  | # 49,30000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # (0,22*2+0,05*2)*(22,91*2+4,75*2+21,65*2*2)*1,1 |  |  |  |  |  |  |  | # 84,30000 |  |  |  |  |  |
| # 240 | # 762441112R00 |  | # Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 36,10490 | # 93,84 |  | # 3 388,08 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # Položka je určena pro montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku řeziva.Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje 10%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # S3 : 0,42*12,7 |  |  |  |  |  |  |  | # 5,33000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # S4 : 0,52*(4*2)+0,37*(11,6*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 12,74000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # S5 : 0,37*(10,38+20,79+16,4)+0,2*2,13 |  |  |  |  |  |  |  | # 18,03000 |  |  |  |  |  |
|  | # 762 80 Stropy s nosníky na bázi dřeva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 241 | # 762800010RA0 |  | # ...nosník z dřevěných fošen, podhled ze sádrokartonových desek, záklop z desek OSB |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 3,00000 | # 1 021,20 |  | # 3 063,60 | # AP-PSV | # RTS |
|  |  |  | # Skladba konstrukce shora: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # - OSB desky 22 mm P+D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # - stropnice z fošen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # - podhled ze sádrokartonových desek na ocelovém roštu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # m030 : 1*3 |  |  |  |  |  |  |  | # 3,00000 |  |  |  |  |  |
| # 242 | # 60515501R |  | # hranol SM/JD; tl = 100,0 mm; š = 120 mm; jakost I |  |  |  |  |  |  | # m3 | # 2,72150 | # 5 865,00 |  | # 15 961,60 | # SPCM | # RTS |
|  |  |  | # nový přesah střechy : 0,22*0,05*1*((22,91+4,75+21,65*2)/0,9+4,1556)*1,1 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,22*0,05*(22,91*2+4,75*2+21,65*2*2)*1,1 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,72000 |  |  |  |  |  |
| # 243 | # 60725035 |  | # Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 22 mm |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 326,51990 | # 219,28 |  | # 71 599,28 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # po demont.obkl. : (19,6*0,6+17,4*0,6+37*0,5+19,5*0,5+5,6*1,2)*1,2 |  |  |  |  |  |  |  | # 68,60000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # podbití přesahu střechy : (0,75*(22,91+4,75+21,65*2)+1)*1,2 |  |  |  |  |  |  |  | # 65,06000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # nový přesah střechy : 1*(22,91+4,75+21,65*2)*1,2 |  |  |  |  |  |  |  | # 85,15000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # atika : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # S3 : 0,42*12,7*1,2 |  |  |  |  |  |  |  | # 6,40000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # S4 : (0,52*(4*2)+0,37*(11,6*2))*1,2 |  |  |  |  |  |  |  | # 15,29000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # S5 : (0,37*(10,38+20,79+16,4)+0,2*2,13)*1,2 |  |  |  |  |  |  |  | # 21,63000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # podbití stáv.střecha : 0,75*(36,85+5,43+19,5+7,18)*1,2 |  |  |  |  |  |  |  | # 62,06000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # S2 u stáv.žlabu : 0,5*3,85*1,2 |  |  |  |  |  |  |  | # 2,31000 |  |  |  |  |  |
| # 244 | # 953992321R01 |  | # Osazení hmoždinek ve stropech z žb.DN 10 - 12 mm, vč.ocel.příložky |  |  |  |  |  |  | # kus | # 166,00000 | # 42,37 |  | # 7 033,42 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # nový přesah střechy : 83*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 166,00000 |  |  |  |  |  |
|  | # 998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 50 m vodorovně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 245 | # 998762203R00 |  | # ...v objektech výšky do 24 m |  |  |  |  |  |  | # % | # 2 053,98020 | # 3,55 |  | # 7 291,63 | # 800-762 | # RTS |
| Díl: | 764 |  | Konstrukce klempířské |  |  |  |  |  |  |  |  | 354 908,44 |  |  |  |  |
|  | # 764 05-15 Žlaby z titanzinkového plechu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 764 05-158 montáž, včetně spojovacích prostředků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 764 05-1581 žlabů a příslušenství |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 246 | # 764252491R00 |  | # ...žlabů Ti-Zn podokapních půlkruhových |  |  |  |  |  |  | # m | # 84,90000 | # 105,75 |  | # 8 978,18 | # 800-764 | # RTS |
|  |  |  | # stáv : 17,2+37,2+19,5+5,5*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 84,90000 |  |  |  |  |  |
|  | # 764 05-1582 doplňků žlabů - kotlíků Ti-Zn kónických |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 247 | # 764259492R00 |  | # ...oválných |  |  |  |  |  |  | # kus | # 6,00000 | # 150,75 |  | # 904,50 | # 800-764 | # RTS |
|  |  |  | # stav : 6 |  |  |  |  |  |  |  | # 6,00000 |  |  |  |  |  |
|  | # 764 05-25 Odpadní trouby z titanzinkového plechu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 764 05-258 montáž |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 248 | # 764554491R00 |  | # ...trub Ti-Zn odpadních kruhových |  |  |  |  |  |  | # m | # 27,00000 | # 123,30 |  | # 3 329,10 | # 800-764 | # RTS |
|  |  |  | # včetně spojovacích prostředků. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # stáv. : 6,5+6+6+2,5+6 |  |  |  |  |  |  |  | # 27,00000 |  |  |  |  |  |
|  | # 764 07-12 Oplechování říms a okapů z ocelových plechů s povrchovou úpravou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 764 07-121 výroba (zhotovení) a montáž oplechování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 249 | # 764918231R00 |  | # ...okapů na živičné fóliové krytině, rš 250 mm |  |  |  |  |  |  | # m | # 157,80000 | # 225,90 |  | # 35 647,02 | # 800-764 | # RTS |
|  |  |  | # včetně zednické výpomoci. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # K23 : 2*21,8+23+5+2 |  |  |  |  |  |  |  | # 73,60000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # K26 : 84,2 |  |  |  |  |  |  |  | # 84,20000 |  |  |  |  |  |
|  | # 764 07-13 Lemování z ocelových plechů s povrchovou úpravou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 764 07-131 výroba (zhotovení) a montáž lemování zdí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 250 | # 764918332R00 |  | # ...na plochých střechách včetně rohů, spojů, lišt a dilatací, rš 330 mm |  |  |  |  |  |  | # m | # 14,00000 | # 217,80 |  | # 3 049,20 | # 800-764 | # RTS |
|  |  |  | # včetně zednické výpomoci. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # K25 : 14 |  |  |  |  |  |  |  | # 14,00000 |  |  |  |  |  |
|  | # 764 07-138 montáž |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 251 | # 764919331R00 |  | # ...lemování zdí z poplastovaného plechu na plochých střechách |  |  |  |  |  |  | # m | # 28,50000 | # 209,25 |  | # 5 963,63 | # 800-764 | # RTS |
|  |  |  | # včetně zednické výpomoci. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # K24 : 2*5,7+3,9+11+2,2 |  |  |  |  |  |  |  | # 28,50000 |  |  |  |  |  |
|  | # 764 07-19 Ostatní střešní prvky z ocelových plechů s povrchovou úpravou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 764 07-191 výroba a montáž |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 252 | # 764918910R00 |  | # ...závětrné lišty, rš 250 mm |  |  |  |  |  |  | # m | # 13,70000 | # 225,00 |  | # 3 082,50 | # 800-764 | # RTS |
|  |  |  | # včetně zednické výpomoci. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # K28 : 6+6,5+1,2 |  |  |  |  |  |  |  | # 13,70000 |  |  |  |  |  |
| # 253 | # 764918911R00 |  | # ...závětrné lišty, rš 330 mm |  |  |  |  |  |  | # m | # 54,00000 | # 232,20 |  | # 12 538,80 | # 800-764 | # RTS |
|  |  |  | # včetně zednické výpomoci. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # K30 : 7+7+12,5+5+8+7,5+7 |  |  |  |  |  |  |  | # 54,00000 |  |  |  |  |  |
|  | # 764 07-21 Oplechování parapetů z ocelových plechů s povrchovou úpravou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # včetně rohů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 764 07-211 výroba (zhotovení) a montáž |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 254 | # 764928103R00 |  | # ...rš 200 mm |  |  |  |  |  |  | # m | # 5,25000 | # 275,40 |  | # 1 445,85 | # 800-764 | # RTS |
|  |  |  | # včetně zednické výpomoci. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # K15 : 1,75*3 |  |  |  |  |  |  |  | # 5,25000 |  |  |  |  |  |
| # 255 | # 764928107R00 |  | # ...rš 500 mm |  |  |  |  |  |  | # m | # 241,50000 | # 313,65 |  | # 75 746,48 | # 800-764 | # RTS |
|  |  |  | # včetně zednické výpomoci. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # K1 : 0,45*6 |  |  |  |  |  |  |  | # 2,70000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # K2 : 0,5 |  |  |  |  |  |  |  | # 0,50000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # K3 : 0,55*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,10000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # K4 : 0,85*33 |  |  |  |  |  |  |  | # 28,05000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # K5 : 0,9*3 |  |  |  |  |  |  |  | # 2,70000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # K6 : 1 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # K7 : 1,05 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,05000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # K8 : 1,1*4 |  |  |  |  |  |  |  | # 4,40000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # K9 : 1,15 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,15000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # K10 : 1,2*36 |  |  |  |  |  |  |  | # 43,20000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # K11 : 1,3*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 2,60000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # K12 : 1,35 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,35000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # K13 : 1,45*6 |  |  |  |  |  |  |  | # 8,70000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # K14 : 1,5*41 |  |  |  |  |  |  |  | # 61,50000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # K16 : 1,8 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,80000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # K17 : 2*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 4,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # K18 : 2,05*20 |  |  |  |  |  |  |  | # 41,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # K19 : 2,1*6 |  |  |  |  |  |  |  | # 12,60000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # K20 : 2,35*3 |  |  |  |  |  |  |  | # 7,05000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # K21 : 3,05 |  |  |  |  |  |  |  | # 3,05000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # K22 : 4*3 |  |  |  |  |  |  |  | # 12,00000 |  |  |  |  |  |
| # 256 | # 764252403R00 |  | # Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm |  |  |  |  |  |  | # m | # 74,10000 | # 373,95 |  | # 27 709,70 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # Položka je kalkulována včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # K32 : 74,1 |  |  |  |  |  |  |  | # 74,10000 |  |  |  |  |  |
| # 257 | # 764259411R00 |  | # Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby D do 150 mm |  |  |  |  |  |  | # kus | # 6,00000 | # 761,40 |  | # 4 568,40 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # K34 : 6 |  |  |  |  |  |  |  | # 6,00000 |  |  |  |  |  |
| # 258 | # 764259434R00 |  | # Kotlík čtyřhran. pro žlaby Ti Zn |  |  |  |  |  |  | # kus | # 2,00000 | # 2 268,00 |  | # 4 536,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # K35 : 2 |  |  |  |  |  |  |  | # 2,00000 |  |  |  |  |  |
| # 259 | # 764554403R00 |  | # Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm |  |  |  |  |  |  | # m | # 21,00000 | # 487,80 |  | # 10 243,80 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # K33 : 8+2*3+1+6 |  |  |  |  |  |  |  | # 21,00000 |  |  |  |  |  |
| # 260 | # 764001 |  | # Prodloužení vývodů VZT |  |  |  |  |  |  | # celk | # 1,00000 | # 990,00 |  | # 990,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 1np kuchyň : 1 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,00000 |  |  |  |  |  |
| # 261 | # 764002 |  | # Úprava napojení kotlíku přes stěnu |  |  |  |  |  |  | # ks | # 3,00000 | # 450,00 |  | # 1 350,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 3 |  |  |  |  |  |  |  | # 3,00000 |  |  |  |  |  |
| # 262 | # 764003 |  | # K27 D+M Atikový vtok hranatý 300/100 mm |  |  |  |  |  |  | # ks | # 1,00000 | # 3 229,20 |  | # 3 229,20 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 1 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,00000 |  |  |  |  |  |
| # 263 | # 764004 |  | # K37 D+M Atikový vtok kulatý dn 125 mm - vyhřívaný, bitumen.manžeta |  |  |  |  |  |  | # ks | # 1,00000 | # 3 175,20 |  | # 3 175,20 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 1 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,00000 |  |  |  |  |  |
| # 264 | # 764005 |  | # K38 D+M Atikový vtok kulatý dn 125 mm - vyhřívaný, PVC manžeta |  |  |  |  |  |  | # ks | # 1,00000 | # 3 175,20 |  | # 3 175,20 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 1 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,00000 |  |  |  |  |  |
| # 265 | # 764918233123 |  | # Z+M okapů z popl.pl. živič. fól.krytina, rš 500 mm |  |  |  |  |  |  | # m | # 5,50000 | # 249,30 |  | # 1 371,15 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # K31 : 5,5 |  |  |  |  |  |  |  | # 5,50000 |  |  |  |  |  |
| # 266 | # 764918961R00 |  | # Z+M ukonč.lišty,L prof z ocel.popl.plechu rš 100mm |  |  |  |  |  |  | # m | # 508,90000 | # 52,65 |  | # 26 793,59 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # K29 : 88,7 |  |  |  |  |  |  |  | # 88,70000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # K40 : 92,4 |  |  |  |  |  |  |  | # 92,40000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # K39 : 179,7 |  |  |  |  |  |  |  | # 179,70000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # K41 : 148,1 |  |  |  |  |  |  |  | # 148,10000 |  |  |  |  |  |
| # 267 | # 8138510631 |  | # Tabule plechová tl.0,6mm 1000x2000, ocel.plech + polyester lak |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 193,48800 | # 301,50 |  | # 58 336,63 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # K25 : 0,33*14*1,2 |  |  |  |  |  |  |  | # 5,54000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # K30 : 0,33*(7+7+12,5+5+8+7,5+7)*1,2 |  |  |  |  |  |  |  | # 21,38000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # K24 : 0,5*(2*5,7+3,9+11+2,2)*1,2 |  |  |  |  |  |  |  | # 17,10000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # K15 : 0,2*(1,75*3)*1,2 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,26000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # K1-K14, K16-22 : 0,5*241,5*1,2 |  |  |  |  |  |  |  | # 144,90000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # K31 : 0,5*5,5*1,2 |  |  |  |  |  |  |  | # 3,30000 |  |  |  |  |  |
| # 268 | # 8138510632 |  | # Tabule plechová tl.0,6mm 1000x2000, pozint.pl. s antikor.nátěrem a vrstv.plastu 0,6mm |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 103,63200 | # 450,00 |  | # 46 634,40 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # K26 : 0,25*84,2*1,2 |  |  |  |  |  |  |  | # 25,26000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # K40 : 0,1*92,4*1,2 |  |  |  |  |  |  |  | # 11,09000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # K39 : 0,1*179,7*1,2 |  |  |  |  |  |  |  | # 21,56000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # K41 : 0,05*148,1*1,2 |  |  |  |  |  |  |  | # 8,89000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # K23 : 0,25*(2*21,8+23+5+2)*1,2 |  |  |  |  |  |  |  | # 22,08000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # K28 : 0,25*(6+6,5+1,2)*1,2 |  |  |  |  |  |  |  | # 4,11000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # K29 : 0,1*88,7*1,2 |  |  |  |  |  |  |  | # 10,64000 |  |  |  |  |  |
| # 269 | # 8764000123 |  | # Lišta těsněna izolačním tmelem |  |  |  |  |  |  | # m | # 88,70000 | # 74,70 |  | # 6 625,89 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # K29 : 88,7 |  |  |  |  |  |  |  | # 88,70000 |  |  |  |  |  |
|  | # 998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 50 m vodorovně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 270 | # 998764203R00 |  | # ...v objektech výšky do 24 m |  |  |  |  |  |  | # % | # 3 834,99690 | # 1,43 |  | # 5 484,05 | # 800-764 | # RTS |
| Díl: | 766 |  | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 928 687,23 |  |  |  |  |
|  | # 766 60 Těsnění připojovací spáry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 271 | # 766601215RT3 |  | # ...spára ostění, parotěs. pružný tmel s vymez. provazcem, paropropustná expanzní páska PU |  |  |  |  |  |  | # m | # 854,23500 | # 192,00 |  | # 164 013,12 | # 800-766 | # RTS |
|  |  |  | # Dodávka a montáž těsnící pásky, těsnícího provazce, silikonového tmelu včetně PU pěny. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # západ : ((0,85*3)*11+1,8+2,1*2)+0,5*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 35,05000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # jih : 0,8 |  |  |  |  |  |  |  | # 0,80000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # východ : ((2+0,75*2)+(0,85*3)*13+0,85+2,1*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 41,70000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # sever : (1,05+0,75*2+2+0,75*2+1,35+0,75*2+1,1+2,08*2+1,15*2+0,5+0,9*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 18,76000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # (1,2+0,9*2+0,5*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 4,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # západ : ((2,35+1,55*2)*2+(2,05+1,45*2)*6+(0,85*3)*3) |  |  |  |  |  |  |  | # 48,25000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # ((1,2+1*2)*2+(2,1+1,45*2)*6+0,55+0,85*2+(1,2+1,6*2)*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 47,45000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # (1,2+1,55*2)*2+0,1*(1,75+1,25*2+(1,1+2,1*2)*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 10,08500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # sever : (1,1+2,05*2+1+1,35*2+(1,3*3)*2+(0,45+1,2*2)*2+0,95+2*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 27,35000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # (3,05+10,3*2+1,55+1*2+(0,45+1,2*2)*4+(1,5+2,4*2)*3+0,8+0,5*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 59,30000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # (1,4*3+0,55*3+0,9+1,7*2+1,15*3+(0,85+1,45*2)*6+2,35+1,55*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 41,55000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # ((1,45+1,1*2)*6+(1,5+1,75*2)*6+(1,5+2,2*2)*2)+(1,5+2,4*2)*6 |  |  |  |  |  |  |  | # 101,50000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # východ : ((0,9+1,5*2)*3+1,8+1,5*2+(2,4+1,45*2)*14+(1,5*3)*2+(1,2+1,65*2)*3) |  |  |  |  |  |  |  | # 113,20000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # (1,+1,6*2)*4+(1,75+1,25*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 21,05000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # jih : ((4+2,7*2)*3+(1,1+1,75*2)*4+(1,5+1,75*2)*7+1,5+2,72*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 88,54000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # (1,85+4)+((1,2+1,75*2)*5+(1,5+1,75*2)*8+(1,2+2,4*2)*8) |  |  |  |  |  |  |  | # 117,35000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # ((1,5+2,4*2)*9+(1,2+0,6*2)*9) |  |  |  |  |  |  |  | # 78,30000 |  |  |  |  |  |
| # 272 | # 766601229R00 |  | # ...spára parapetu, parotěsná ok.folie + pružný tmel s vymez.provazcem, paropropustná okenní folie |  |  |  |  |  |  | # m | # 248,55000 | # 308,00 |  | # 76 553,40 | # 800-766 | # RTS |
|  |  |  | # Dodávka a montáž těsnící pásky, těsnícího provazce, okenní parotěsné a paropropustné fólie, silikonového tmelu včetně PU pěny. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # jih : (1,5*15+1,1*4+1,2*5+4*3+1,5*9+1,2*8+1,2*9)+0,5*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 79,80000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # východ : (0,9*3+1,8+2,05*14+1,5*2+1,2*7)+(0,85*13+2)+1,75*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 61,15000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # sever : (1+1,3*2+0,45*2+3,05+0,45*4+0,8+1,5*3+1,05+2+1,35+0,5+1,2) |  |  |  |  |  |  |  | # 20,75000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # (0,55+1,15+0,85*6+2,35+1,45*6+1,5*6)+(1,5*6) |  |  |  |  |  |  |  | # 35,85000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # západ : (0,85*11+2,35*2+2,05*6+2,1*6+0,85*2+0,55+0,85+1,2*4) |  |  |  |  |  |  |  | # 46,85000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1,75+1,2*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 4,15000 |  |  |  |  |  |
|  | # 766 62-4 Montáž otvorových prvků plastových |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 273 | # 766629301R00 |  | # ...oken plastových , plochy do 1,50 m2 |  |  |  |  |  |  | # kus | # 63,00000 | # 713,60 |  | # 44 956,80 | # 800-766 | # RTS |
|  |  |  | # 6+1+1+1+1+24+2+6+3+1+1+1+9+1+2+1+2 |  |  |  |  |  |  |  | # 63,00000 |  |  |  |  |  |
| # 274 | # 766629302R00 |  | # ...oken plastových , plochy do 2,70 m2 |  |  |  |  |  |  | # kus | # 60,00000 | # 859,20 |  | # 51 552,00 | # 800-766 | # RTS |
|  |  |  | # 12+4+6+3+5+2+6+2+2+15+3 |  |  |  |  |  |  |  | # 60,00000 |  |  |  |  |  |
| # 275 | # 766629303R00 |  | # ...oken plastových , plochy do 4,50 m2 |  |  |  |  |  |  | # kus | # 37,00000 | # 992,80 |  | # 36 733,60 | # 800-766 | # RTS |
|  |  |  | # 8+12+14+3 |  |  |  |  |  |  |  | # 37,00000 |  |  |  |  |  |
| # 276 | # 766711021R00 |  | # ...vstupních dveří, |  |  |  |  |  |  | # m | # 37,04000 | # 228,80 |  | # 8 474,75 | # 800-766 | # RTS |
|  |  |  | # Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 2*(0,85+2,1+1,1*2+2,1*2+0,9+2,02+1,4+1,4+1,2+2,25) |  |  |  |  |  |  |  | # 37,04000 |  |  |  |  |  |
|  | # 766 62 Montáž oken dřevěných, střešních, světlovodů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 766 62-006 montáž a dodávka světlovodu, vytvoření prostupu v tepelné izolaci stropu a v podhledu sádrokartonovém |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 277 | # 766620061RA0 |  | # ...základní délka 1,85 m |  |  |  |  |  |  | # kus | # 1,00000 | # 10 155,50 |  | # 10 155,50 | # AP-PSV | # RTS |
|  |  |  | # Z27 m030 : 1 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,00000 |  |  |  |  |  |
| # 278 | # 766001 |  | # PL1 Plastové okno jednokř. 450 x 1200 mm OS, trojsklo |  |  |  |  |  |  | # ks | # 6,00000 | # 2 164,80 |  | # 12 988,80 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 6 |  |  |  |  |  |  |  | # 6,00000 |  |  |  |  |  |
| # 279 | # 766002 |  | # PL2 Plastové okno jednokř. 500 x 900 mm OS, trojsklo, vnější bezp.folie, neprůhl. |  |  |  |  |  |  | # ks | # 1,00000 | # 2 129,60 |  | # 2 129,60 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 1 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,00000 |  |  |  |  |  |
| # 280 | # 766003 |  | # PL3 Plastové okno jednokř. 550 x 550 mm OS, trojsklo, neprůhl. |  |  |  |  |  |  | # ks | # 1,00000 | # 1 962,40 |  | # 1 962,40 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 1 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,00000 |  |  |  |  |  |
| # 281 | # 766004 |  | # PL4 Plastové okno jednokř. 550 x 850 mm OS, trojsklo |  |  |  |  |  |  | # ks | # 1,00000 | # 2 120,80 |  | # 2 120,80 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 1 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,00000 |  |  |  |  |  |
| # 282 | # 766005 |  | # PL5 Plastové okno jednokř. 850 x 550 mm OS, dvojsklo |  |  |  |  |  |  | # ks | # 1,00000 | # 1 812,80 |  | # 1 812,80 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 1 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,00000 |  |  |  |  |  |
| # 283 | # 766006 |  | # PL6 Plastové okno jednokř. 850 x 850 mm OS, trojsklo, vnější bezp.folie |  |  |  |  |  |  | # ks | # 24,00000 | # 2 217,60 |  | # 53 222,40 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 24 |  |  |  |  |  |  |  | # 24,00000 |  |  |  |  |  |
| # 284 | # 766007 |  | # PL7 Plastové okno jednokř. 850 x 850 mm OS, trojsklo |  |  |  |  |  |  | # ks | # 2,00000 | # 2 156,00 |  | # 4 312,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 2 |  |  |  |  |  |  |  | # 2,00000 |  |  |  |  |  |
| # 285 | # 766008 |  | # PL8 Plastové okno jednokř. 850 x 1450 mm OS, trojsklo, vnější bezp.folie |  |  |  |  |  |  | # ks | # 6,00000 | # 3 352,80 |  | # 20 116,80 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 6 |  |  |  |  |  |  |  | # 6,00000 |  |  |  |  |  |
| # 286 | # 766009 |  | # PL9 Plastové okno jednokř. 900 x 1500 mm OS, trojsklo |  |  |  |  |  |  | # ks | # 3,00000 | # 3 106,40 |  | # 9 319,20 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 3 |  |  |  |  |  |  |  | # 3,00000 |  |  |  |  |  |
| # 287 | # 766010 |  | # PL10 Plastové okno jednokř. 1000 x 1350 mm OS, trojsklo |  |  |  |  |  |  | # ks | # 1,00000 | # 3 053,60 |  | # 3 053,60 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 1 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,00000 |  |  |  |  |  |
| # 288 | # 766011 |  | # PL11 Plastové okno dvoukř. 1000 x 2950 mm OS, trojsklo |  |  |  |  |  |  | # ks | # 12,00000 | # 7 673,60 |  | # 92 083,20 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 12 |  |  |  |  |  |  |  | # 12,00000 |  |  |  |  |  |
| # 289 | # 766012 |  | # PL12 Plastové okno jednokř. 1050 x 750 mm OS, trojsklo |  |  |  |  |  |  | # ks | # 1,00000 | # 2 320,00 |  | # 2 320,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 1 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,00000 |  |  |  |  |  |
| # 290 | # 766013 |  | # PL13 Plastové okno dvoukř. 1100 x 1750 mm OS, trojsklo, vnitř.bezp.folie |  |  |  |  |  |  | # ks | # 4,00000 | # 5 850,00 |  | # 23 400,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 4 |  |  |  |  |  |  |  | # 4,00000 |  |  |  |  |  |
| # 291 | # 766014 |  | # PL14 Plastové okno jednokř. 1150 x 1150 mm OS, trojsklo,vnější bezp.folie, neprůhl. |  |  |  |  |  |  | # ks | # 1,00000 | # 3 670,00 |  | # 3 670,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 1 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,00000 |  |  |  |  |  |
| # 292 | # 766015 |  | # PL15 Plastové okno jednokř. 1200 x 650 mm S, trojsklo |  |  |  |  |  |  | # ks | # 9,00000 | # 2 400,00 |  | # 21 600,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 9 |  |  |  |  |  |  |  | # 9,00000 |  |  |  |  |  |
| # 293 | # 766016 |  | # PL16 Plastové okno jednokř. 1200 x 900 mm OS, trojsklo,vnější bezp.folie |  |  |  |  |  |  | # ks | # 1,00000 | # 4 040,00 |  | # 4 040,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 1 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,00000 |  |  |  |  |  |
| # 294 | # 766017 |  | # PL17 Plastové okno jednokř. 1200 x 1000 mm OS, trojsklo |  |  |  |  |  |  | # ks | # 2,00000 | # 3 240,00 |  | # 6 480,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 2 |  |  |  |  |  |  |  | # 2,00000 |  |  |  |  |  |
| # 295 | # 766018 |  | # PL18 Plastové okno jednokř. 1200 x 1600 mm OS, trojsklo |  |  |  |  |  |  | # ks | # 6,00000 | # 3 700,00 |  | # 22 200,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 6 |  |  |  |  |  |  |  | # 6,00000 |  |  |  |  |  |
| # 296 | # 766019 |  | # PL19 Plastové okno jednokř. 1200 x 1650 mm OS, trojsklo |  |  |  |  |  |  | # ks | # 3,00000 | # 3 775,20 |  | # 11 325,60 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 3 |  |  |  |  |  |  |  | # 3,00000 |  |  |  |  |  |
| # 297 | # 766020 |  | # PL20 Plastové okno dvoukř. 1200 x 1750 mm OS, trojsklo |  |  |  |  |  |  | # ks | # 4,00000 | # 4 270,00 |  | # 17 080,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 4 |  |  |  |  |  |  |  | # 4,00000 |  |  |  |  |  |
| # 298 | # 766021 |  | # PL21 Plastové okno dvoukř. 1200 x 2400 mm OS, trojsklo |  |  |  |  |  |  | # ks | # 8,00000 | # 6 600,00 |  | # 52 800,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 8 |  |  |  |  |  |  |  | # 8,00000 |  |  |  |  |  |
| # 299 | # 766022 |  | # PL22 Plastové okno dvoukř. 1300 x 1300 mm OS, trojsklo |  |  |  |  |  |  | # ks | # 2,00000 | # 4 500,00 |  | # 9 000,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 2 |  |  |  |  |  |  |  | # 2,00000 |  |  |  |  |  |
| # 300 | # 766023 |  | # PL23 Plastové okno dvoukř. 1350 x 750 mm OS, trojsklo, VZT |  |  |  |  |  |  | # ks | # 1,00000 | # 3 240,00 |  | # 3 240,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 1 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,00000 |  |  |  |  |  |
| # 301 | # 766024 |  | # PL24 Plastové okno jednokř. 1450 x 1100 mm OS, trojsklo |  |  |  |  |  |  | # ks | # 6,00000 | # 3 980,00 |  | # 23 880,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 6 |  |  |  |  |  |  |  | # 6,00000 |  |  |  |  |  |
| # 302 | # 766025 |  | # PL25 Plastové okno jednokř. 1500 x 1500 mm OS, trojsklo |  |  |  |  |  |  | # ks | # 2,00000 | # 4 150,00 |  | # 8 300,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 2 |  |  |  |  |  |  |  | # 2,00000 |  |  |  |  |  |
| # 303 | # 766026 |  | # PL26 Plastové okno jednokř. 1500 x 1750 mm OS, trojsklo |  |  |  |  |  |  | # ks | # 2,00000 | # 5 090,00 |  | # 10 180,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 2 |  |  |  |  |  |  |  | # 2,00000 |  |  |  |  |  |
| # 304 | # 766027 |  | # PL27 Plastové okno dvoukř. 1500 x 1750 mm OS, trojsklo |  |  |  |  |  |  | # ks | # 15,00000 | # 6 200,00 |  | # 93 000,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 15 |  |  |  |  |  |  |  | # 15,00000 |  |  |  |  |  |
| # 305 | # 766028 |  | # PL28 Plastové okno dvoukř. 1500 x 2400 mm OS, trojsklo |  |  |  |  |  |  | # ks | # 12,00000 | # 8 140,00 |  | # 97 680,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 12 |  |  |  |  |  |  |  | # 12,00000 |  |  |  |  |  |
| # 306 | # 766029 |  | # PL29 Plastové okno dvoukř. 1750 x 1250 mm OS, dvojsklo |  |  |  |  |  |  | # ks | # 3,00000 | # 4 840,00 |  | # 14 520,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 3 |  |  |  |  |  |  |  | # 3,00000 |  |  |  |  |  |
| # 307 | # 766030 |  | # PL30 Plastové okno dvoukř. 1800 x 1500 mm OS, trojsklo |  |  |  |  |  |  | # ks | # 1,00000 | # 6 320,00 |  | # 6 320,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 1 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,00000 |  |  |  |  |  |
| # 308 | # 766031 |  | # PL31 Plastové okno dvoukř. 2000 x 750 mm OS, trojsklo |  |  |  |  |  |  | # ks | # 2,00000 | # 4 530,00 |  | # 9 060,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 2 |  |  |  |  |  |  |  | # 2,00000 |  |  |  |  |  |
| # 309 | # 766032 |  | # PL32 Plastové okno dvoukř. 2050 x 1450 mm OS, trojsklo |  |  |  |  |  |  | # ks | # 14,00000 | # 7 750,00 |  | # 108 500,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 14 |  |  |  |  |  |  |  | # 14,00000 |  |  |  |  |  |
| # 310 | # 766033 |  | # PL33 Plastové okno dvoukř. 2350 x 1550 mm OS, trojsklo,vnější bezp.folie |  |  |  |  |  |  | # ks | # 3,00000 | # 8 660,00 |  | # 25 980,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 3 |  |  |  |  |  |  |  | # 3,00000 |  |  |  |  |  |
| # 311 | # 766034 |  | # D+M Vnější bezpečnostní fólie |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 47,32750 | # 825,00 |  | # 39 045,19 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # stáv.plast okna : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # m140 : 0,85*0,85 |  |  |  |  |  |  |  | # 0,72000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # m142,143,144,145,147 : 6*(2,05*1,45) |  |  |  |  |  |  |  | # 17,84000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # m231,232,233,234 : 6*(2,1*1,45) |  |  |  |  |  |  |  | # 18,27000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # m142,143,144,145,147 : 4*(1,5*1,75) |  |  |  |  |  |  |  | # 10,50000 |  |  |  |  |  |
| # 312 | # 766035 |  | # Z8 D+M Vnější žaluzie 1100 x 1750 mm |  |  |  |  |  |  | # ks | # 4,00000 | # 8 400,00 |  | # 33 600,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 4 |  |  |  |  |  |  |  | # 4,00000 |  |  |  |  |  |
| # 313 | # 766036 |  | # Z9 D+M Vnější žaluzie 1200 x 1650 mm |  |  |  |  |  |  | # ks | # 3,00000 | # 8 400,00 |  | # 25 200,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 3 |  |  |  |  |  |  |  | # 3,00000 |  |  |  |  |  |
| # 314 | # 766037 |  | # Z10 D+M Vnější žaluzie 1200 x 1750 mm |  |  |  |  |  |  | # ks | # 4,00000 | # 8 580,00 |  | # 34 320,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 4 |  |  |  |  |  |  |  | # 4,00000 |  |  |  |  |  |
| # 315 | # 766038 |  | # Z11 D+M Vnější žaluzie 1200 x 2400 mm |  |  |  |  |  |  | # ks | # 8,00000 | # 9 590,00 |  | # 76 720,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 8 |  |  |  |  |  |  |  | # 8,00000 |  |  |  |  |  |
| # 316 | # 766039 |  | # Z12 D+M Vnější žaluzie 1500 x 1500 mm |  |  |  |  |  |  | # ks | # 2,00000 | # 8 756,00 |  | # 17 512,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 2 |  |  |  |  |  |  |  | # 2,00000 |  |  |  |  |  |
| # 317 | # 766040 |  | # Z13 D+M Vnější žaluzie 1500 x 1750 mm |  |  |  |  |  |  | # ks | # 15,00000 | # 9 425,00 |  | # 141 375,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 15 |  |  |  |  |  |  |  | # 15,00000 |  |  |  |  |  |
| # 318 | # 766041 |  | # Z14 D+M Vnější žaluzie 1500 x 2400 mm |  |  |  |  |  |  | # ks | # 12,00000 | # 10 648,00 |  | # 127 776,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 12 |  |  |  |  |  |  |  | # 12,00000 |  |  |  |  |  |
| # 319 | # 766042 |  | # Z15 D+M Vnější žaluzie 4000 x 2950 mm |  |  |  |  |  |  | # ks | # 6,00000 | # 13 200,00 |  | # 79 200,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 6 |  |  |  |  |  |  |  | # 6,00000 |  |  |  |  |  |
| # 320 | # 766043 |  | # Z16 D+M Vnitřní žaluzie 850 x 850 mm |  |  |  |  |  |  | # ks | # 12,00000 | # 570,20 |  | # 6 842,40 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 12 |  |  |  |  |  |  |  | # 12,00000 |  |  |  |  |  |
| # 321 | # 766044 |  | # Z17 D+M Vnitřní žaluzie 1450 x 1100 mm |  |  |  |  |  |  | # ks | # 4,00000 | # 806,90 |  | # 3 227,60 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 4 |  |  |  |  |  |  |  | # 4,00000 |  |  |  |  |  |
| # 322 | # 766045 |  | # Z18 D+M Vnitřní žaluzie 1500 x 1750 mm |  |  |  |  |  |  | # ks | # 2,00000 | # 1 218,80 |  | # 2 437,60 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 2 |  |  |  |  |  |  |  | # 2,00000 |  |  |  |  |  |
| # 323 | # 766046 |  | # Z19 D+M Vnitřní žaluzie 2050 x 1450 mm |  |  |  |  |  |  | # ks | # 12,00000 | # 1 338,00 |  | # 16 056,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 12 |  |  |  |  |  |  |  | # 12,00000 |  |  |  |  |  |
| # 324 | # 766047 |  | # Z20 D+M Sítě proti hmyzu 450 x 1200 mm |  |  |  |  |  |  | # ks | # 2,00000 | # 445,00 |  | # 890,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 2 |  |  |  |  |  |  |  | # 2,00000 |  |  |  |  |  |
| # 325 | # 766048 |  | # Z21 D+M Sítě proti hmyzu 900 x 1500 mm |  |  |  |  |  |  | # ks | # 3,00000 | # 946,00 |  | # 2 838,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 3 |  |  |  |  |  |  |  | # 3,00000 |  |  |  |  |  |
| # 326 | # 766049 |  | # Z22 D+M Sítě proti hmyzu 1000 x 1350 mm |  |  |  |  |  |  | # ks | # 1,00000 | # 946,00 |  | # 946,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 1 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,00000 |  |  |  |  |  |
| # 327 | # 766050 |  | # Z23 D+M Sítě proti hmyzu 1300 x 1300 mm |  |  |  |  |  |  | # ks | # 2,00000 | # 1 150,00 |  | # 2 300,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 2 |  |  |  |  |  |  |  | # 2,00000 |  |  |  |  |  |
| # 328 | # 766051 |  | # Z24 D+M Sítě proti hmyzu 1800 x 1500 mm |  |  |  |  |  |  | # ks | # 1,00000 | # 1 800,00 |  | # 1 800,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 1 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,00000 |  |  |  |  |  |
| # 329 | # 766052 |  | # Z25 D+M Vnější žaluzie 1200 x 2250 mm |  |  |  |  |  |  | # ks | # 1,00000 | # 9 320,00 |  | # 9 320,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 1 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,00000 |  |  |  |  |  |
| # 330 | # 766053 |  | # PL34 Plastové dveře 850 x 2100 mm plné |  |  |  |  |  |  | # ks | # 1,00000 | # 11 915,00 |  | # 11 915,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 039 : 1 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,00000 |  |  |  |  |  |
| # 331 | # 766054 |  | # PL35 Plastové dveře900x 2020 mm plné |  |  |  |  |  |  | # ks | # 1,00000 | # 21 360,00 |  | # 21 360,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 1 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,00000 |  |  |  |  |  |
| # 332 | # 766055 |  | # PL36 Plastové dveře 1100 x 2100 mm plné |  |  |  |  |  |  | # ks | # 2,00000 | # 17 045,00 |  | # 34 090,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # únik.schod : 2 |  |  |  |  |  |  |  | # 2,00000 |  |  |  |  |  |
| # 333 | # 766056 |  | # PL37 Plastové dveře 1400 x 1400 mm plné dvoukř |  |  |  |  |  |  | # ks | # 1,00000 | # 8 620,00 |  | # 8 620,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 1 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,00000 |  |  |  |  |  |
| # 334 | # 766057 |  | # PL38 Plastové balkon.dveře 1200 x 2250 mm, OS trojsklo |  |  |  |  |  |  | # ks | # 1,00000 | # 6 625,00 |  | # 6 625,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 022 : 1 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,00000 |  |  |  |  |  |
| # 335 | # 766058 |  | # Z35 D+M Ochranná síť s oky 45/45 mm + napínací, lanka (vnitřní) |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 60,00000 | # 225,00 |  | # 13 500,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # m029,030 : 60 |  |  |  |  |  |  |  | # 60,00000 |  |  |  |  |  |
| # 336 | # 766059 |  | # T8 D+M Budka pro rorýse do zateplení, xps tl.30 mm, 1300 x 270 x 230 mm vč.povrch úpravy |  |  |  |  |  |  | # ks | # 4,00000 | # 3 330,00 |  | # 13 320,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 4 |  |  |  |  |  |  |  | # 4,00000 |  |  |  |  |  |
|  | # 998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 50 m vodorovně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 337 | # 998766203R00 |  | # ...v objektech výšky do 6 m |  |  |  |  |  |  | # % | # 27 715,06690 | # 1,00 |  | # 27 715,07 | # 800-766 | # RTS |
| Díl: | 767 |  | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |  |  |  |  | 739 282,12 |  |  |  |  |
|  | # 953 98 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 338 | # 953981203R00 |  | # ...do betonu, hloubky 110 mm, M 12, malta pro chemick kotvy dvousložková do plných materiálů |  |  |  |  |  |  | # kus | # 34,00000 | # 61,00 |  | # 2 074,00 | # 801-4 | # RTS |
|  |  |  | # přístř.kola, sloupky : 3*4 |  |  |  |  |  |  |  | # 12,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # jednotka vzt : 4*4 |  |  |  |  |  |  |  | # 16,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # zámeč.úprava schodiště do mš : 6 |  |  |  |  |  |  |  | # 6,00000 |  |  |  |  |  |
|  | # 767 39 Montáž krytiny střech plechem tvarovaným |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 339 | # 767392112R00 |  | # ...šroubováním |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 78,00000 | # 124,00 |  | # 9 672,00 | # 800-767 | # RTS |
|  |  |  | # K43 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # únik.schod. : 25 |  |  |  |  |  |  |  | # 25,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # K42 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # přístř.u jídelny : 20 |  |  |  |  |  |  |  | # 20,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # přístř.kola : 7 |  |  |  |  |  |  |  | # 7,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # přístř.u dílen : 13 |  |  |  |  |  |  |  | # 13,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # přístř.u šaten : 13 |  |  |  |  |  |  |  | # 13,00000 |  |  |  |  |  |
|  | # 767 99 Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 340 | # 767995105R00 |  | # ...atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg |  |  |  |  |  |  | # kg | # 1 354,90000 | # 32,50 |  | # 44 034,25 | # 800-767 | # RTS |
|  |  |  | # Z28 ocel.přístř. : 308,3 |  |  |  |  |  |  |  | # 308,30000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # Z29 latě stáv.přístř. : 633,1 |  |  |  |  |  |  |  | # 633,10000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # Z30 ocel.výplň zábradlí : 92,8 |  |  |  |  |  |  |  | # 92,80000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # Z30 ocel.výplň zábradlí : 32 |  |  |  |  |  |  |  | # 32,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # ocel.konstr pod jednotku vzt : 273,7 |  |  |  |  |  |  |  | # 273,70000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # zámeč.úprava schodiště do mš : 15 |  |  |  |  |  |  |  | # 15,00000 |  |  |  |  |  |
| # 341 | # 728618214R00 |  | # Ventilační turbína, Al hlavice |  |  |  |  |  |  | # kus | # 1,00000 | # 4 482,00 |  | # 4 482,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # Z26 únik.schod : 1 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,00000 |  |  |  |  |  |
| # 342 | # 55399993R |  | # výrobek kovový |  |  |  |  |  |  | # kg | # 1 490,39000 | # 54,80 |  | # 81 673,37 | # SPCM | # RTS |
|  |  |  | # Z28 ocel.přístř. : 308,3*1,1 |  |  |  |  |  |  |  | # 339,13000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # Z29 latě stáv.přístř. : 633,1*1,1 |  |  |  |  |  |  |  | # 696,41000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # Z30 ocel.výplň zábradlí : 92,8*1,1 |  |  |  |  |  |  |  | # 102,08000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # Z30 ocel.výplň zábradlí : 32*1,1 |  |  |  |  |  |  |  | # 35,20000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # ocel.konstr pod jednotku vzt : 273,7*1,1 |  |  |  |  |  |  |  | # 301,07000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # zámeč.úprava schodiště do mš : 15*1,1 |  |  |  |  |  |  |  | # 16,50000 |  |  |  |  |  |
| # 343 | # 154843100 |  | # Profil trapézový vlna 35 mm, s polyester.lakem |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 63,60000 | # 378,00 |  | # 24 040,80 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # přístř.u jídelny : 20*1,2 |  |  |  |  |  |  |  | # 24,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # přístř.kola : 7*1,2 |  |  |  |  |  |  |  | # 8,40000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # přístř.u dílen : 13*1,2 |  |  |  |  |  |  |  | # 15,60000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # přístř.u šaten : 13*1,2 |  |  |  |  |  |  |  | # 15,60000 |  |  |  |  |  |
| # 344 | # 154843101 |  | # Profil trapézový vlna 50 mm, s polyester.lakem |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 30,00000 | # 396,00 |  | # 11 880,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # K43 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # únik.schod. : 25*1,2 |  |  |  |  |  |  |  | # 30,00000 |  |  |  |  |  |
| # 345 | # 767001 |  | # Z1 D+M Hliníkové dveře plné jednokř., 950 x 1970 mm |  |  |  |  |  |  | # ks | # 1,00000 | # 32 780,00 |  | # 32 780,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 130 : 1 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,00000 |  |  |  |  |  |
| # 346 | # 767002 |  | # Z2 D+M Hliníkové dveře plné jednokř., 1100 x 2050 mm |  |  |  |  |  |  | # ks | # 1,00000 | # 33 510,00 |  | # 33 510,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 127 : 1 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,00000 |  |  |  |  |  |
| # 347 | # 767003 |  | # Z3 D+M Hliníkové dveře plné jednokř., 1100 x 2080 mm |  |  |  |  |  |  | # ks | # 1,00000 | # 33 625,00 |  | # 33 625,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 007 : 1 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,00000 |  |  |  |  |  |
| # 348 | # 767004 |  | # Z4 D+M Hliníkové dveře dvoukř, 2/3 bezp.sklo, 1500 x 2200 mm, EI 30 DP1-C |  |  |  |  |  |  | # ks | # 2,00000 | # 92 945,00 |  | # 185 890,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # únik.schodiště : 2 |  |  |  |  |  |  |  | # 2,00000 |  |  |  |  |  |
| # 349 | # 767005 |  | # Z5 D+M Hliníkové vstupní dveře 2/3 proskl. dvoukř., 1550 x 2120 mm |  |  |  |  |  |  | # ks | # 1,00000 | # 71 895,00 |  | # 71 895,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 017 : 1 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,00000 |  |  |  |  |  |
| # 350 | # 767006 |  | # Z6 D+M Hliníkové vstupní dveře 2/3 proskl.trojsklo, 1800 x 2100 mm, dvoukř. EI 30 DP3-C, elektrozam. |  |  |  |  |  |  | # ks | # 1,00000 | # 74 040,00 |  | # 74 040,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 034 : 1 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,00000 |  |  |  |  |  |
| # 351 | # 767007 |  | # Z7 D+M Hliník.dveře vstup proskl.dvoukř.bezp skl., 1850 x 2200 + nadsv.1850 x 1800 mm, elektroz. |  |  |  |  |  |  | # ks | # 1,00000 | # 98 500,00 |  | # 98 500,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 101 : 1 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,00000 |  |  |  |  |  |
| # 352 | # 767008 |  | # D+M Dvířka na rozvaděč elektro |  |  |  |  |  |  | # celk | # 1,00000 | # 4 250,00 |  | # 4 250,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 1 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,00000 |  |  |  |  |  |
| # 353 | # 767009 |  | # Dmtž a zp.mtž, zám.úprava ocel.žebříku |  |  |  |  |  |  | # m | # 21,50000 | # 425,00 |  | # 9 137,50 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 3ks : 11,5+7+3 |  |  |  |  |  |  |  | # 21,50000 |  |  |  |  |  |
| # 354 | # 767010 |  | # Z39 D+M Fasádní držák vlajek nerez pro 2 žerdě |  |  |  |  |  |  | # ks | # 1,00000 | # 1 360,00 |  | # 1 360,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 1 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,00000 |  |  |  |  |  |
| # 355 | # 767011 |  | # Dmtž a zp.mtž.ocel.žár.zinkovaného schodiště |  |  |  |  |  |  | # hod | # 10,00000 | # 212,00 |  | # 2 120,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # vstup do MŠ : 10 |  |  |  |  |  |  |  | # 10,00000 |  |  |  |  |  |
| # 356 | # 767020 |  | # Žárové zinkování |  |  |  |  |  |  | # kg | # 288,70000 | # 21,00 |  | # 6 062,70 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # ocel.konstr pod jednotku vzt : 273,7 |  |  |  |  |  |  |  | # 273,70000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # zámeč.úprava schodiště do mš : 15 |  |  |  |  |  |  |  | # 15,00000 |  |  |  |  |  |
| # 357 | # 953981206123 |  | # Chemické kotvy do zdiva |  |  |  |  |  |  | # kus | # 5,00000 | # 208,00 |  | # 1 040,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # přístř.kola, vaznice : 5 |  |  |  |  |  |  |  | # 5,00000 |  |  |  |  |  |
|  | # 998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 50 m vodorovně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 358 | # 998767203R00 |  | # ...v objektech výšky do 24 m |  |  |  |  |  |  | # % | # 7 215,50110 | # 1,00 |  | # 7 215,50 | # 800-767 | # RTS |
| Díl: | 781 |  | Obklady keramické |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 258,62 |  |  |  |  |
|  | # 781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 781 41-5 montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových do tmele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 359 | # 781415015R00 |  | # ...300 mm, x 150 mm |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 7,60980 | # 400,00 |  | # 3 043,92 | # 800-771 | # RTS |
|  |  |  | # 1pp : 0,25*(0,55*2*2)+0,1*(0,7*2+1,13*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 0,92000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1np : 0,25*(1,08*6+0,7*4+0,75*4+0,2*1,2+0,35*1,45*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 3,38000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 2np : 0,25*(0,3*8+0,45*4+0,5*4) |  |  |  |  |  |  |  | # 1,55000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 3np : 0,25*(0,63*4+1,13*4) |  |  |  |  |  |  |  | # 1,76000 |  |  |  |  |  |
| # 360 | # 597813660R |  | # obklad keramický š = 198 mm; l = 248 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 7,83522 | # 283,22 |  | # 2 219,09 | # SPCM | # RTS |
|  |  |  | # 1np : 0,25*(1,08*6+0,7*4+0,75*4+0,2*1,2+0,35*1,45*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 3,38380 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 2np : 0,25*(0,3*8+0,45*4+0,5*4) |  |  |  |  |  |  |  | # 1,55000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 3np : 0,25*(0,63*4+1,13*4) |  |  |  |  |  |  |  | # 1,76000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 7,6098*0,15 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,14150 |  |  |  |  |  |
| # 361 | # 781670116R |  | # Obklad parapetu, tmel , šířka do 30 cm, do tmele vč.ker.dlažby |  |  |  |  |  |  | # m | # 46,00000 | # 425,00 |  | # 19 550,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 1pp : 1,05+2+1,35+0,55+1,15+0,85*6+2,35*3 |  |  |  |  |  |  |  | # 18,25000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1np : 1+1,3*2+0,45*2+0,85+1,2+1,45*2+0,9*3+1,8 |  |  |  |  |  |  |  | # 13,95000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 2np : 0,45*4+0,55+0,85+1,2*2+1,2 |  |  |  |  |  |  |  | # 6,80000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 3np : 1,2*4+0,8+1,4 |  |  |  |  |  |  |  | # 7,00000 |  |  |  |  |  |
|  | # 998 78 Přesun hmot pro obklady keramické |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 362 | # 998781203R00 |  | # ...v objektech výšky do 24 m |  |  |  |  |  |  | # % | # 212,19650 | # 2,10 |  | # 445,61 | # 800-771 | # RTS |
| Díl: | 783 |  | Nátěry |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 082,84 |  |  |  |  |
|  | # 783 20 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 363 | # 783201811R00 |  | # ...oškrabáním |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 86,42000 | # 15,00 |  | # 1 296,30 | # 800-783 | # RTS |
|  |  |  | # 86,42 |  |  |  |  |  |  |  | # 86,42000 |  |  |  |  |  |
| # 364 | # 783201831R00 |  | # ...chemickými odstranovači |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 86,42000 | # 75,00 |  | # 6 481,50 | # 800-783 | # RTS |
|  |  |  | # únik.schod. : 0,4*(7,5*2+6,5*2+7,3+3*4+4,2*4+3,2*4) |  |  |  |  |  |  |  | # 30,76000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # přístř.u jídelny : 0,35*(2,2*12+11*2+2+2,5*2+1) |  |  |  |  |  |  |  | # 19,74000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # přístř.u dílen : 0,35*(1,8*8+5,3*3+2,1*2+2,1*6+1) |  |  |  |  |  |  |  | # 16,84000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # přístř.u šaten : 0,35*(1,8*8+5,3*3+2,1*2+2,1*6+1) |  |  |  |  |  |  |  | # 16,84000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # rám okna schodiště : 0,15*3*5 |  |  |  |  |  |  |  | # 2,25000 |  |  |  |  |  |
|  | # 783 29-9 Nátěry kovových doplňkových konstrukcí disperzní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 365 | # 783293213R00 |  | # ...základ antikorozní + 2 x email |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 133,82200 | # 185,00 |  | # 24 757,07 | # 800-783 | # RTS |
|  |  |  | # včetně pomocného lešení. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # stáv.konstr. : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # únik.schod. : 0,4*(7,5*2+6,5*2+7,3+3*4+4,2*4+3,2*4) |  |  |  |  |  |  |  | # 30,76000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # přístř.u jídelny : 0,35*(2,2*12+11*2+2+2,5*2+1) |  |  |  |  |  |  |  | # 19,74000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # přístř.u dílen : 0,35*(1,8*8+5,3*3+2,1*2+2,1*6+1) |  |  |  |  |  |  |  | # 16,83500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # přístř.u šaten : 0,35*(1,8*8+5,3*3+2,1*2+2,1*6+1) |  |  |  |  |  |  |  | # 16,83500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # rám okna schodiště : 0,15*3*5 |  |  |  |  |  |  |  | # 2,25000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # nové konstr. : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # přístř.u jídelny - latě 50/50/3 : 0,2*11*6 |  |  |  |  |  |  |  | # 13,20000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # přístř.u dílen - latě 50/50/3 : 0,2*5,5*7 |  |  |  |  |  |  |  | # 7,70000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # přístř.u šaten - latě 50/50/3 : 0,2*5,5*7 |  |  |  |  |  |  |  | # 7,70000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # přístř.kola : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # sl 100/100/5 : 0,4*2,15*3 |  |  |  |  |  |  |  | # 2,58000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # vaz 100/100/5 : 0,4*3,6 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,44000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # vaz na stěně 50/100/5 : 0,3*3,6 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,08000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # krokev 40/60/4 : 0,2*1,7*5 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,70000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # latě 50/50/3 : 0,2*3,8*5 |  |  |  |  |  |  |  | # 3,80000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # pl 250/250/10 : 0,25*0,25*2*5 |  |  |  |  |  |  |  | # 0,62500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # výplň zábradlí : 0,04*4*0,95*2*8+0,035*2*0,77*7*8 |  |  |  |  |  |  |  | # 5,45040 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,04*4*1,47*2*2+0,035*2*0,77*11*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 2,12660 |  |  |  |  |  |
|  | # 783 90 Ostatní práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 366 | # 783903811R00 |  | # ...odmaštění chemickými rozpuštědly |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 133,82200 | # 35,00 |  | # 4 683,77 | # 800-783 | # RTS |
|  |  |  | # stáv.konstr. : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # únik.schod. : 0,4*(7,5*2+6,5*2+7,3+3*4+4,2*4+3,2*4) |  |  |  |  |  |  |  | # 30,76000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # přístř.u jídelny : 0,35*(2,2*12+11*2+2+2,5*2+1) |  |  |  |  |  |  |  | # 19,74000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # přístř.u dílen : 0,35*(1,8*8+5,3*3+2,1*2+2,1*6+1) |  |  |  |  |  |  |  | # 16,83500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # přístř.u šaten : 0,35*(1,8*8+5,3*3+2,1*2+2,1*6+1) |  |  |  |  |  |  |  | # 16,83500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # rám okna schodiště : 0,15*3*5 |  |  |  |  |  |  |  | # 2,25000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # nové konstr. : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # přístř.u jídelny - latě 50/50/3 : 0,2*11*6 |  |  |  |  |  |  |  | # 13,20000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # přístř.u dílen - latě 50/50/3 : 0,2*5,5*7 |  |  |  |  |  |  |  | # 7,70000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # přístř.u šaten - latě 50/50/3 : 0,2*5,5*7 |  |  |  |  |  |  |  | # 7,70000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # přístř.kola : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # sl 100/100/5 : 0,4*2,15*3 |  |  |  |  |  |  |  | # 2,58000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # vaz 100/100/5 : 0,4*3,6 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,44000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # vaz na stěně 50/100/5 : 0,3*3,6 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,08000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # krokev 40/60/4 : 0,2*1,7*5 |  |  |  |  |  |  |  | # 1,70000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # latě 50/50/3 : 0,2*3,8*5 |  |  |  |  |  |  |  | # 3,80000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # pl 250/250/10 : 0,25*0,25*2*5 |  |  |  |  |  |  |  | # 0,62500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # výplň zábradlí : 0,04*4*0,95*2*8+0,035*2*0,77*7*8 |  |  |  |  |  |  |  | # 5,45040 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,04*4*1,47*2*2+0,035*2*0,77*11*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 2,12660 |  |  |  |  |  |
| # 367 | # 783904811R00 |  | # ...odrezivění kovových konstrukcí |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 86,42000 | # 10,00 |  | # 864,20 | # 800-783 | # RTS |
|  |  |  | # 86,42 |  |  |  |  |  |  |  | # 86,42000 |  |  |  |  |  |
| Díl: | 784 |  | Malby |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 743,39 |  |  |  |  |
|  | # 784 40 Odstranění maleb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 368 | # 784402801R00 |  | # ...oškrabáním, v místnostech do 3,8 m |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 679,92400 | # 17,00 |  | # 11 558,71 | # 800-784 | # RTS |
|  |  |  | # ostění : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1pp : 0,4*(2+0,75*2+1,05+0,75*2+2+075*2+1,35+0,75*2+1,1+2,08*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 66,46400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,4*(1,55+2,12*2+0,5+0,9*2+1,2+0,9*2)+0,3*((0,85*3)*13+0,85+2,1*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 15,89600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,3*(0,85*3*11+2,1*2+1,8) |  |  |  |  |  |  |  | # 10,21500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,1*(0,55*3+0,9+2,02*2+1,15*3+(0,85+1,45*2)*6+2,35+1,55*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 3,79900 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,2*(2,35+1,55*2)*2+0,1*(1,1+2,1*2)*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 3,24000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1np : 0,3*((0,9+1,5*2)*3+1,8+1,5*2+1,1+2,05*2+1+1,35*2+1,3*3+0,95+2*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 10,27500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,3*((0,45+1,2*2)*2+(2,05+1,45*2)*7+1,5+2,2*2+0,85*3) |  |  |  |  |  |  |  | # 14,64000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,3*((1,2+1*2)*2+(1,45+1,1*2)*6+(1,5+1,75*2)*7+(1,1+1,75*2)*4) |  |  |  |  |  |  |  | # 24,51000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,1*(1,85+4*2)+0,3*(4+2,7*2)*3 |  |  |  |  |  |  |  | # 9,44500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 2np : 0,3*((1,5*3)*2+(1,2+1,65*2)*3+(0,45+1,2*2)*4+(2,05+1,45*2)*7+1,5+2,2*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 22,33500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,3*(0,55+0,85*2+0,85*3+(1,2+1,6*2)*2+(1,5+1,75*2)*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 7,08000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,3*((1,5+1,75*2)*8+(1,2+1,75*2)*5) |  |  |  |  |  |  |  | # 19,05000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 3np : 0,3*((1,2+1,6*2)*4+(1,5+2,4*2)*3+(1,5+2,4*2)*9+(1,2+2,4*2)*8) |  |  |  |  |  |  |  | # 42,36000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,4*(1,2+0,65*2)*9+0,3*(0,8+0,5*2)+0,3*1,4*3 |  |  |  |  |  |  |  | # 10,80000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # obklady : -7,61 |  |  |  |  |  |  |  | # -7,61000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # učebny vzduchotechnika : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # m104,105,106,107,143,144,145,147,149,151,153 : 3,25*(9,15+11,5+11,6+8,7+3,4+3,5+7,1+3,4+6,9+7,2+7) |  |  |  |  |  |  |  | # 258,21250 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # m201,204,205,207,209,213,232 : 3,25*(6+7+11,7+8,9+8,7+5,8+7,1+5,4) |  |  |  |  |  |  |  | # 196,95000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # m303,304,305,306,308,312 : 3,45*(7,3+7,4+8,8+8,5+8,8+7,4) |  |  |  |  |  |  |  | # 166,29000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # odpočet okna : -(1,1*1,75*4+1,5*1,75*7+1,5*2,72+1,45*1,1*3+2,05*1,45*11) |  |  |  |  |  |  |  | # -67,63750 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # -(1,5*1,5*2+1,2*2,25+1,2*1,75*2+1,5*1,75*12+2,1*1,45*2) |  |  |  |  |  |  |  | # -48,99000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # -(1,2*1,65*2) |  |  |  |  |  |  |  | # -3,96000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # -(1,2*2,4*8+1,5*2,4*14) |  |  |  |  |  |  |  | # -73,44000 |  |  |  |  |  |
|  | # 784 41 Příprava povrchu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 369 | # 784191201R00 |  | # ...disperzní otěruvzdorná, jednonásobná |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 845,10650 | # 11,00 |  | # 9 296,17 | # 800-784 | # RTS |
|  |  |  | # ostění : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1pp : 0,4*(2+0,75*2+1,05+0,75*2+2+075*2+1,35+0,75*2+1,1+2,08*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 66,46400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,4*(1,55+2,12*2+0,5+0,9*2+1,2+0,9*2)+0,3*((0,85*3)*13+0,85+2,1*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 15,89600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,3*(0,85*3*11+2,1*2+1,8) |  |  |  |  |  |  |  | # 10,21500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,1*(0,55*3+0,9+2,02*2+1,15*3+(0,85+1,45*2)*6+2,35+1,55*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 3,79900 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,2*(2,35+1,55*2)*2+0,1*(1,1+2,1*2)*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 3,24000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1np : 0,3*((0,9+1,5*2)*3+1,8+1,5*2+1,1+2,05*2+1+1,35*2+1,3*3+0,95+2*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 10,27500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,3*((0,45+1,2*2)*2+(2,05+1,45*2)*7+1,5+2,2*2+0,85*3) |  |  |  |  |  |  |  | # 14,64000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,3*((1,2+1*2)*2+(1,45+1,1*2)*6+(1,5+1,75*2)*7+(1,1+1,75*2)*4) |  |  |  |  |  |  |  | # 24,51000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,1*(1,85+4*2)+0,3*(4+2,7*2)*3 |  |  |  |  |  |  |  | # 9,44500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 2np : 0,3*((1,5*3)*2+(1,2+1,65*2)*3+(0,45+1,2*2)*4+(2,05+1,45*2)*7+1,5+2,2*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 22,33500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,3*(0,55+0,85*2+0,85*3+(1,2+1,6*2)*2+(1,5+1,75*2)*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 7,08000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,3*((1,5+1,75*2)*8+(1,2+1,75*2)*5) |  |  |  |  |  |  |  | # 19,05000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 3np : 0,3*((1,2+1,6*2)*4+(1,5+2,4*2)*3+(1,5+2,4*2)*9+(1,2+2,4*2)*8) |  |  |  |  |  |  |  | # 42,36000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0,4*(1,2+0,65*2)*9+0,3*(0,8+0,5*2)+0,3*1,4*3 |  |  |  |  |  |  |  | # 10,80000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # obklady : -7,61 |  |  |  |  |  |  |  | # -7,61000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1np okna m 148-153 : 7 |  |  |  |  |  |  |  | # 7,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 2np okna m 225,235-239,201 : 7+2 |  |  |  |  |  |  |  | # 9,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1pp : 2,7*6,6 |  |  |  |  |  |  |  | # 17,82000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1np okna 107,108,117 : 4+1 |  |  |  |  |  |  |  | # 5,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1pp ost nové : 0,3*(1,8+2,1*2) |  |  |  |  |  |  |  | # 1,80000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # únik.schodiště : 3,8*7,5+5,5*(7,5+6,3)/2+3,85*6,3+3,8*(7,2+6,3)/2+0,95*6,2 |  |  |  |  |  |  |  | # 122,24500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # -(1,75*1,25*3+1,1*2,1*2) |  |  |  |  |  |  |  | # -11,18250 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1np zazd. : 2,5*5,4 |  |  |  |  |  |  |  | # 13,50000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # učebny vzduchotechnika : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # m104,105,106,107,143,144,145,147,149,151,153 : 3,25*(9,15+11,5+11,6+8,7+3,4+3,5+7,1+3,4+6,9+7,2+7) |  |  |  |  |  |  |  | # 258,21250 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # m201,204,205,207,209,213,232 : 3,25*(6+7+11,7+8,9+8,7+5,8+7,1+5,4) |  |  |  |  |  |  |  | # 196,95000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # m303,304,305,306,308,312 : 3,45*(7,3+7,4+8,8+8,5+8,8+7,4) |  |  |  |  |  |  |  | # 166,29000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # odpočet okna : -(1,1*1,75*4+1,5*1,75*7+1,5*2,72+1,45*1,1*3+2,05*1,45*11) |  |  |  |  |  |  |  | # -67,63750 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # -(1,5*1,5*2+1,2*2,25+1,2*1,75*2+1,5*1,75*12+2,1*1,45*2) |  |  |  |  |  |  |  | # -48,99000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # -(1,2*1,65*2) |  |  |  |  |  |  |  | # -3,96000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # -(1,2*2,4*8+1,5*2,4*14) |  |  |  |  |  |  |  | # -73,44000 |  |  |  |  |  |
|  | # 784 45 Malby z malířských směsí se začištěním |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 370 | # 784195122R00 |  | # ...disperzní, , barevné bez ohledu na počet barev, dvojnásobné |  |  |  |  |  |  | # m2 | # 845,10650 | # 33,00 |  | # 27 888,51 | # 800-784 | # RTS |
|  |  |  | # 845,1065 |  |  |  |  |  |  |  | # 845,11000 |  |  |  |  |  |
| Díl: | M21 |  | Elektromontáže |  |  |  |  |  |  |  |  | 428 892,45 |  |  |  |  |
|  | # 210 22 Vedení uzemňovací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 371 | # 210220021R00 |  | # Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 |  |  |  |  |  |  | # m | # 91,45000 | # 60,00 |  | # 5 487,00 | # M21 | # RTS |
|  |  |  | # V položkách je zakalkulována montáž včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 5,1+14,5+5,5+0,5*2+12,3+5,2+22,4+0,5+10,95+14 |  |  |  |  |  |  |  | # 91,45000 |  |  |  |  |  |
| # 372 | # 210220301R00 |  | # Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ |  |  |  |  |  |  | # kus | # 18,00000 | # 95,00 |  | # 1 710,00 | # M21 | # RTS |
|  |  |  | # 9*2 |  |  |  |  |  |  |  | # 18,00000 |  |  |  |  |  |
| # 373 | # 210220022 |  | # Vodiče svodové FeZn D do 10 mm |  |  |  |  |  |  | # m | # 27,00000 | # 112,00 |  | # 3 024,00 |  | # Vlastní |
|  |  |  | # 9*3 |  |  |  |  |  |  |  | # 27,00000 |  |  |  |  |  |
| # 374 | # 15615235R |  | # drát ocelový; tažený, měkký; pozink.; pr. 10,00 mm; jak. 11 343 |  |  |  |  |  |  | # kg | # 18,32490 | # 38,00 |  | # 696,35 | # SPCM | # RTS |
|  |  |  | # 9*3*0,617*1,1 |  |  |  |  |  |  |  | # 18,32000 |  |  |  |  |  |
| # 375 | # 35441120R |  | # pásek uzemňovací provedení pozinkovaný; 30 x 4 mm |  |  |  |  |  |  | # kg | # 91,45000 | # 38,00 |  | # 3 475,10 | # SPCM | # RTS |
|  |  |  | # 5,1+14,5+5,5+0,5*2+12,3+5,2+22,4+0,5+10,95+14 |  |  |  |  |  |  |  | # 91,45000 |  |  |  |  |  |
| # 376 | # 21001 |  | # Elektroinstalace - prodloužení stávajících vývodů, osvětlení |  |  |  |  |  |  | # celk | # 13,00000 | # 85,00 |  | # 1 105,00 |  | # Vlastní |
| # 377 | # 21002 |  | # Elektroinstalace - úprava zvonkového tabla |  |  |  |  |  |  | # celk | # 2,00000 | # 1 200,00 |  | # 2 400,00 |  | # Vlastní |
| # 378 | # 21003 |  | # Elektroinstalace - nová svítidla na fasádě, dodávka a montáž |  |  |  |  |  |  | # celk | # 13,00000 | # 1 080,00 |  | # 14 040,00 |  | # Vlastní |
| # 379 | # 21004 |  | # Elektroinstalace - zatrubkování SLP vč.kabelů UTP, a koaxial - D+M |  |  |  |  |  |  | # bm | # 65,00000 | # 85,00 |  | # 5 525,00 |  | # Vlastní |
| # 380 | # 21005 |  | # Elektroinstalace - demontáž a zpětná montáž antény |  |  |  |  |  |  | # celk | # 1,00000 | # 1 800,00 |  | # 1 800,00 |  | # Vlastní |
| # 381 | # 21006 |  | # Revize elektro |  |  |  |  |  |  | # celk | # 1,00000 | # 3 500,00 |  | # 3 500,00 |  | # Vlastní |
| # 382 | # 21007 |  | # Bleskosvod - nově prováděné střechy, viz samostatný rozpočet |  |  |  |  |  |  | # celk | # 1,00000 | # 184 110,00 |  | # 184 110,00 |  | # Vlastní |
| # 383 | # 21008 |  | # Elektroinstalace - pro připojení VZT zařízení |  |  |  |  |  |  | # celk | # 1,00000 | # 202 020,00 |  | # 202 020,00 |  | # Vlastní |
| Díl: | D96 |  | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 933,22 |  |  |  |  |
|  | # 979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 384 | # 979011111R00 |  | # ...Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP |  |  |  |  |  |  | # t | # 70,70610 | # 166,00 |  | # 11 737,21 | # 801-3 | # RTS |
| # 385 | # 979011121R00 |  | # ...příplatek za každé další podlaží |  |  |  |  |  |  | # t | # 141,41214 | # 138,00 |  | # 19 514,88 | # 801-3 | # RTS |
|  | # 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 386 | # 979081111R00 |  | # ...do 1 km |  |  |  |  |  |  | # t | # 70,70607 | # 113,00 |  | # 7 989,79 | # 801-3 | # RTS |
|  |  |  | # Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 387 | # 979081121R00 |  | # ...příplatek za každý další 1 km |  |  |  |  |  |  | # t | # 636,35464 | # 9,50 |  | # 6 045,37 | # 801-3 | # RTS |
|  | # 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 388 | # 979082111R00 |  | # ...do 10 m |  |  |  |  |  |  | # t | # 70,70607 | # 144,00 |  | # 10 181,67 | # 801-3 | # RTS |
|  |  |  | # Včetně případného složení na staveništní deponii. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 389 | # 979082121R00 |  | # ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m |  |  |  |  |  |  | # t | # 424,23643 | # 16,00 |  | # 6 787,78 | # 801-3 | # RTS |
| # 390 | # 354860T10 |  | # Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot |  |  |  |  |  |  | # t | # 70,70607 | # 250,00 |  | # 17 676,52 |  | # Vlastní |

| Položkový soupis prací a dodávek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: | 70 | ZŠ,MŠ,Praktická škola Vsetín-realizace úspor ener |  |  |  |  |  |  |
| O: | SO 01 | Vlastní objekt |  |  |  |  |  |  |
| R: | D.1.4.2a | Vzduchotechnika - nucené větrání tříd |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|  | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče |  |  |  |  |  |  |
| Díl: | 751.02 | Zařízení č. T2 - nucené větrání místnosti 104 |  |  | 173 419,35 |  |  |  |
| # 1 | # 751398011V00 | # Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí průměru do 100 mm | # ks | # 6,00000 | # 263,09 | # 1 578,54 |  | # Vlastní |
| # 2 | # 751514461V00 | # Montáž přechodu osového kruhového bez příruby průměru do 100 mm | # ks | # 6,00000 | # 260,28 | # 1 561,68 |  | # Vlastní |
| # 3 | # 751525051V00 | # Montáž potrubí plastového bez příruby do průměru 100 mm | # m | # 4,50000 | # 56,26 | # 253,17 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 4,50 |  | # 4,50000 |  |  |  |  |
| # 4 | # 751611111V00 | # Montáž vzduchotechnické jednotky nástěnné s výměnou vzduchu do 500 m3/hod | # ks | # 3,00000 | # 1 601,39 | # 4 804,17 |  | # Vlastní |
| # 5 | # 751901001V00 | # Prodloužení sady ventilačního průduchu Spiro potrubím vsunutím do hadice,, lepeno lepícím tmelem na bázi polyuretanu | # ks | # 6,00000 | # 126,20 | # 757,20 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 6,00 |  | # 6,00000 |  |  |  |  |
| # 6 | # 751999001V00 | # Spuštění jednotky, nastavení provozních parametrů a maxima 75 m3/hod, uzančení | # ks | # 3,00000 | # 281,32 | # 843,96 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 3,00 |  | # 3,00000 |  |  |  |  |
| # 7 | # T2.1 | # Centrální vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla v deskovém výměníku a teplovodním dohřevem, řídicí jednotkou master pro ovládání podřízených jednotek | # ks | # 1,00000 | # 47 969,97 | # 47 969,97 |  | # Vlastní |
|  |  | # Qnom=75 m3/h při 44 dB(A), Qmax omezeno na 75 m3/hod : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # přebytkový topný výkon 849 W, vestavěná čísla vnitřní a venkovní teploty, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # čidlo koncentrace CO2, odmražování rekuperačního výměníku, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # připojení na 1f 230 V, 65 W, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # materiál vzduchotechnické skříně - mastek plněný PP, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # skříň elektroniky - mastek plněný PP s bezhalogenovými zpomalovači hoření : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 8 | # T2.2 | # Centrální vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla v deskovém výměníku a teplovodním dohřevem, podřízenou řídicí jednotkou | # ks | # 2,00000 | # 42 940,62 | # 85 881,24 |  | # Vlastní |
|  |  | # Qnom=75 m3/h při 44 dB(A), Qmax omezeno na 75 m3/hod : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # přebytkový topný výkon 849 W, vestavěná čísla vnitřní a venkovní teploty, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # čidlo koncentrace CO2, odmražování rekuperačního výměníku, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # připojení na 1f 230 V, 65 W, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # materiál vzduchotechnické skříně - mastek plněný PP, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # skříň elektroniky - mastek plněný PP s bezhalogenovými zpomalovači hoření : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz Technická specifikace : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 9 | # T2.3 | # Sada ventilačního průduchu s mřížkou, poznámka: montáž dle podkladů výrobce, RAL určí investor, podřízenou řídicí jednotkou | # ks | # 6,00000 | # 4 961,57 | # 29 769,42 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 6,00 |  | # 6,00000 |  |  |  |  |
| Díl: | 751.03 | Zařízení č. T3 - nucené větrání místnosti 105 |  |  | 173 419,35 |  |  |  |
| # 10 | # 751398011V00 | # Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí průměru do 100 mm | # ks | # 6,00000 | # 263,09 | # 1 578,54 |  | # Vlastní |
| # 11 | # 751514461V00 | # Montáž přechodu osového kruhového bez příruby průměru do 100 mm | # ks | # 6,00000 | # 260,28 | # 1 561,68 |  | # Vlastní |
| # 12 | # 751525051V00 | # Montáž potrubí plastového bez příruby do průměru 100 mm | # m | # 4,50000 | # 56,26 | # 253,17 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 4,50 |  | # 4,50000 |  |  |  |  |
| # 13 | # 751611111V00 | # Montáž vzduchotechnické jednotky nástěnné s výměnou vzduchu do 500 m3/hod | # ks | # 3,00000 | # 1 601,39 | # 4 804,17 |  | # Vlastní |
| # 14 | # 751901001V00 | # Prodloužení sady ventilačního průduchu Spiro potrubím vsunutím do hadice,, lepeno lepícím tmelem na bázi polyuretanu | # ks | # 6,00000 | # 126,20 | # 757,20 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 6,00 |  | # 6,00000 |  |  |  |  |
| # 15 | # 751999001V00 | # Spuštění jednotky, nastavení provozních parametrů a maxima 75 m3/hod, uzančení | # ks | # 3,00000 | # 281,32 | # 843,96 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 3,00 |  | # 3,00000 |  |  |  |  |
| # 16 | # T3.1 | # Centrální vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla v deskovém výměníku a teplovodním dohřevem, řídicí jednotkou master pro ovládání podřízených jednotek | # ks | # 1,00000 | # 47 969,97 | # 47 969,97 |  | # Vlastní |
|  |  | # Qnom=75 m3/h při 44 dB(A), Qmax omezeno na 75 m3/hod : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # přebytkový topný výkon 849 W, vestavěná čísla vnitřní a venkovní teploty, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # čidlo koncentrace CO2, odmražování rekuperačního výměníku, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # připojení na 1f 230 V, 65 W, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # materiál vzduchotechnické skříně - mastek plněný PP, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # skříň elektroniky - mastek plněný PP s bezhalogenovými zpomalovači hoření : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 17 | # T3.2 | # Centrální vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla v deskovém výměníku a teplovodním dohřevem, podřízenou řídicí jednotkou | # ks | # 2,00000 | # 42 940,62 | # 85 881,24 |  | # Vlastní |
|  |  | # Qnom=75 m3/h při 44 dB(A), Qmax omezeno na 75 m3/hod : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # přebytkový topný výkon 849 W, vestavěná čísla vnitřní a venkovní teploty, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # čidlo koncentrace CO2, odmražování rekuperačního výměníku, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # připojení na 1f 230 V, 65 W, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # materiál vzduchotechnické skříně - mastek plněný PP, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # skříň elektroniky - mastek plněný PP s bezhalogenovými zpomalovači hoření : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz Technická specifikace : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 18 | # T3.3 | # Sada ventilačního průduchu s mřížkou, poznámka: montáž dle podkladů výrobce, RAL určí investor, podřízenou řídicí jednotkou | # ks | # 6,00000 | # 4 961,57 | # 29 769,42 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 6,00 |  | # 6,00000 |  |  |  |  |
| Díl: | 751.04 | Zařízení č. T4 - nucené větrání místnosti 106 |  |  | 173 419,35 |  |  |  |
| # 19 | # 751398011V00 | # Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí průměru do 100 mm | # ks | # 6,00000 | # 263,09 | # 1 578,54 |  | # Vlastní |
| # 20 | # 751514461V00 | # Montáž přechodu osového kruhového bez příruby průměru do 100 mm | # ks | # 6,00000 | # 260,28 | # 1 561,68 |  | # Vlastní |
| # 21 | # 751525051V00 | # Montáž potrubí plastového bez příruby do průměru 100 mm | # m | # 4,50000 | # 56,26 | # 253,17 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 4,50 |  | # 4,50000 |  |  |  |  |
| # 22 | # 751611111V00 | # Montáž vzduchotechnické jednotky nástěnné s výměnou vzduchu do 500 m3/hod | # ks | # 3,00000 | # 1 601,39 | # 4 804,17 |  | # Vlastní |
| # 23 | # 751901001V00 | # Prodloužení sady ventilačního průduchu Spiro potrubím vsunutím do hadice,, lepeno lepícím tmelem na bázi polyuretanu | # ks | # 6,00000 | # 126,20 | # 757,20 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 6,00 |  | # 6,00000 |  |  |  |  |
| # 24 | # 751999001V00 | # Spuštění jednotky, nastavení provozních parametrů a maxima 75 m3/hod, uzančení | # ks | # 3,00000 | # 281,32 | # 843,96 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 3,00 |  | # 3,00000 |  |  |  |  |
| # 25 | # T4.1 | # Centrální vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla v deskovém výměníku a teplovodním dohřevem, řídicí jednotkou master pro ovládání podřízených jednotek | # ks | # 1,00000 | # 47 969,97 | # 47 969,97 |  | # Vlastní |
|  |  | # Qnom=75 m3/h při 44 dB(A), Qmax omezeno na 75 m3/hod : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # přebytkový topný výkon 849 W, vestavěná čísla vnitřní a venkovní teploty, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # čidlo koncentrace CO2, odmražování rekuperačního výměníku, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # připojení na 1f 230 V, 65 W, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # materiál vzduchotechnické skříně - mastek plněný PP, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # skříň elektroniky - mastek plněný PP s bezhalogenovými zpomalovači hoření : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 26 | # T4.2 | # Centrální vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla v deskovém výměníku a teplovodním dohřevem, podřízenou řídicí jednotkou | # ks | # 2,00000 | # 42 940,62 | # 85 881,24 |  | # Vlastní |
|  |  | # Qnom=75 m3/h při 44 dB(A), Qmax omezeno na 75 m3/hod : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # přebytkový topný výkon 849 W, vestavěná čísla vnitřní a venkovní teploty, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # čidlo koncentrace CO2, odmražování rekuperačního výměníku, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # připojení na 1f 230 V, 65 W, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # materiál vzduchotechnické skříně - mastek plněný PP, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # skříň elektroniky - mastek plněný PP s bezhalogenovými zpomalovači hoření : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz Technická specifikace : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 27 | # T4.3 | # Sada ventilačního průduchu s mřížkou, poznámka: montáž dle podkladů výrobce, RAL určí investor, podřízenou řídicí jednotkou | # ks | # 6,00000 | # 4 961,57 | # 29 769,42 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 6,00 |  | # 6,00000 |  |  |  |  |
| Díl: | 751.05 | Zařízení č. T5 - nucené větrání místnosti 107 |  |  | 176 708,55 |  |  |  |
| # 28 | # 751398011V00 | # Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí průměru do 100 mm | # ks | # 6,00000 | # 263,09 | # 1 578,54 |  | # Vlastní |
| # 29 | # 751510010V00 | # Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, čtyřhranné bez příruby, průřezu do 0,01 m2 | # m | # 6,00000 | # 356,15 | # 2 136,90 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 6,00 |  | # 6,00000 |  |  |  |  |
| # 30 | # 751510042V00 | # Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm (160, 125) | # m | # 0,90000 | # 380,07 | # 342,06 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 0,90 |  | # 0,90000 |  |  |  |  |
| # 31 | # 751514461V00 | # Montáž přechodu osového kruhového bez příruby průměru do 100 mm | # ks | # 6,00000 | # 260,28 | # 1 561,68 |  | # Vlastní |
| # 32 | # 751514511V00 | # Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, čtyřhranné, bez příruby, průřezu do 0,035 m2 | # ks | # 12,00000 | # 67,52 | # 810,24 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 12,00 |  | # 12,00000 |  |  |  |  |
| # 33 | # 751525051V00 | # Montáž potrubí plastového bez příruby do průměru 100 mm | # m | # 4,50000 | # 56,26 | # 253,17 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 4,50 |  | # 4,50000 |  |  |  |  |
| # 34 | # 751611111V00 | # Montáž vzduchotechnické jednotky nástěnné s výměnou vzduchu do 500 m3/hod | # ks | # 3,00000 | # 1 601,39 | # 4 804,17 |  | # Vlastní |
| # 35 | # 751901001V00 | # Prodloužení sady ventilačního průduchu Spiro potrubím vsunutím do hadice,, lepeno lepícím tmelem na bázi polyuretanu | # ks | # 6,00000 | # 126,20 | # 757,20 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 6,00 |  | # 6,00000 |  |  |  |  |
| # 36 | # 751999001V00 | # Spuštění jednotky, nastavení provozních parametrů a maxima 75 m3/hod, uzančení | # ks | # 3,00000 | # 281,32 | # 843,96 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 3,00 |  | # 3,00000 |  |  |  |  |
| # 37 | # T5.1 | # Centrální vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla v deskovém výměníku a teplovodním dohřevem, řídicí jednotkou master pro ovládání podřízených jednotek | # ks | # 1,00000 | # 47 969,97 | # 47 969,97 |  | # Vlastní |
|  |  | # Qnom=75 m3/h při 44 dB(A), Qmax omezeno na 75 m3/hod : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # přebytkový topný výkon 849 W, vestavěná čísla vnitřní a venkovní teploty, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # čidlo koncentrace CO2, odmražování rekuperačního výměníku, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # připojení na 1f 230 V, 65 W, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # materiál vzduchotechnické skříně - mastek plněný PP, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # skříň elektroniky - mastek plněný PP s bezhalogenovými zpomalovači hoření : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 38 | # T5.2 | # Centrální vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla v deskovém výměníku a teplovodním dohřevem, podřízenou řídicí jednotkou | # ks | # 2,00000 | # 42 940,62 | # 85 881,24 |  | # Vlastní |
|  |  | # Qnom=75 m3/h při 44 dB(A), Qmax omezeno na 75 m3/hod : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # přebytkový topný výkon 849 W, vestavěná čísla vnitřní a venkovní teploty, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # čidlo koncentrace CO2, odmražování rekuperačního výměníku, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # připojení na 1f 230 V, 65 W, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # materiál vzduchotechnické skříně - mastek plněný PP, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # skříň elektroniky - mastek plněný PP s bezhalogenovými zpomalovači hoření : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz Technická specifikace : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 39 | # T5.3 | # Sada ventilačního průduchu s mřížkou, poznámka: montáž dle podkladů výrobce, RAL určí investor, podřízenou řídicí jednotkou | # ks | # 6,00000 | # 4 961,57 | # 29 769,42 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 6,00 |  | # 6,00000 |  |  |  |  |
| Díl: | 751.06 | Zařízení č. T6 - nucené větrání místnosti 117 |  |  | 108 297,81 |  |  |  |
|  | # 713 41 Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # bez povrchové úpravy |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 713 41-1 ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem |  |  |  |  |  |  |  |
| # 40 | # 713411111R00 | # ...jednovrstvá | # m2 | # 8,00000 | # 92,35 | # 738,80 | # 800-713 | # RTS |
|  |  | # Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. |  |  |  |  |  |  |
| # 41 | # 751311111V00 | # Montáž výustí čtyřhranných do kruhového potrubí, průřezu do 0,040 m2 | # ks | # 8,00000 | # 118,41 | # 947,28 |  | # Vlastní |
| # 42 | # 751331008V00 | # Montáž přístroje s měřícím ústrojím | # ks | # 1,00000 | # 166,75 | # 166,75 |  | # Vlastní |
| # 43 | # 751331081V00 | # Montáž převodníku (sběrné brány) | # ks | # 1,00000 | # 149,64 | # 149,64 |  | # Vlastní |
| # 44 | # 751344112V00 | # Montáž tlumičů pro kruhové potrubí průměru přes 100 mm do 200 mm | # ks | # 4,00000 | # 512,29 | # 2 049,16 |  | # Vlastní |
| # 45 | # 751398041V00 | # Montáž protidešťové žaluzie na kruhové potrubí průměru do 300 mm | # ks | # 1,00000 | # 98,53 | # 98,53 |  | # Vlastní |
| # 46 | # 751510042V00 | # Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm (160, 125) | # m | # 57,00000 | # 380,07 | # 21 663,99 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 57,00 |  | # 57,00000 |  |  |  |  |
| # 47 | # 751514178V00 | # Montáž oblouku do plechového potrubí, kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | # ks | # 12,00000 | # 99,03 | # 1 188,36 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 12,00 |  | # 12,00000 |  |  |  |  |
| # 48 | # 751514679V00 | # Montáž škrtící nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | # ks | # 2,00000 | # 84,08 | # 168,16 |  | # Vlastní |
| # 49 | # 751611111V00 | # Montáž vzduchotechnické jednotky nástěnné s výměnou vzduchu do 500 m3/hod | # ks | # 1,00000 | # 1 601,39 | # 1 601,39 |  | # Vlastní |
| # 50 | # I2 | # Tepelná izolace proti kondenzaci vzdušné vlhkosti ze samolepící rohože ze syntetického kaučuku, faktor difůzního odporu m větší 7000, použití od -40°C do +105°C | # m2 | # 8,00000 | # 639,37 | # 5 114,96 |  | # Vlastní |
|  |  | # součinitel tepelné vodivosti lambda 10°C=0,038 W/m.K, tloušťka 13mm : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz Technická specifikace : 8,00 |  | # 8,00000 |  |  |  |  |
| # 51 | # T6.1 | # Vzduchotechnická jednotka nástěnná, pracovní bod136 m3/h při 220 Pa externího tlaku, hm. 46 kg | # ks | # 1,00000 | # 49 330,57 | # 49 330,57 |  | # Vlastní |
|  |  | # doporučená pojistka 10 A, třída krytí IP 24 IP, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # rozsah průtoku vzduchu 0-252 m3/h, napětí 230 V,fáze 1, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # rekuperátor typ výměníku rotační, elektrický ohřívač 1 kW, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # přívodní ventilátor příkon (P1) 84 W, odvodníventilátor příkon (P1) 84 W, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # přírodní filtr vzduchu MS, odvodní filtr vzduchu MS, základní jednotka A, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # jednotka s příslušenstvím A. Splňuje požadavky ErP, 2018/2016. : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # Typ rekuperace (ZZT) regenerační, tepelná účinnost rekuperace 80 %. : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # Hladina akustického výkonu 40 dB (A) SPI 5,66 kW/m3/s. : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # Vnější netěsnost 3 %, vnitřní netěsnost 4 %. : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # Typ výrobku RAHU/AARE : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # AEC průměrné klíma 231 kWh : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # AEC chladné klima 231 kWh : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # AEC teplé klima 231 kWh : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # AHS půměrné klima 4528 kWh/r : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # AHS chladné klima 8857 kWh/r : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 52 | # T6.2 | # Fexibilní tlumič hluku, tl. stěny 25 mm, 1 m, průměr 125 mm, celkový součtový útlum 32 dB, materiál vnitřní hadice netkaná látka z polypropylenu, vnější hadice laminovaný hliník/polyester | # ks | # 4,00000 | # 916,86 | # 3 667,44 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 4,00 |  | # 4,00000 |  |  |  |  |
| # 53 | # T6.3 | # Klapka těsná s přípravou na servopohon, pozink, průměr 125 mm | # ks | # 2,00000 | # 686,70 | # 1 373,40 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 54 | # T6.5 | # Výustka do kruhového potrubí 325x75 s regulací R1 | # ks | # 8,00000 | # 397,69 | # 3 181,52 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 8,00 |  | # 8,00000 |  |  |  |  |
| # 55 | # T6.6 | # Pevná kruhová žaluzie průměr 125 mm | # ks | # 1,00000 | # 259,58 | # 259,58 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 56 | # V6.1 | # Sběrná brána datových signálů pro čidlo CO2 | # ks | # 1,00000 | # 2 969,28 | # 2 969,28 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 57 | # V6.2 | # Komunikační kabel pro připojení komunikační brány rekuperačním jednotkám | # ks | # 1,00000 | # 88,24 | # 88,24 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 58 | # V6.3 | # Čidlo CO2, bezdrátové | # ks | # 1,00000 | # 6 886,10 | # 6 886,10 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 59 | # V6.4 | # Servopohon 230 V, ovládací síla 2 Nm, pružina | # ks | # 2,00000 | # 3 327,33 | # 6 654,66 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| Díl: | 751.07 | Zařízení č. T7 - nucené větrání místnosti 144 |  |  | 173 419,35 |  |  |  |
| # 60 | # 751398011V00 | # Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí průměru do 100 mm | # ks | # 6,00000 | # 263,09 | # 1 578,54 |  | # Vlastní |
| # 61 | # 751514461V00 | # Montáž přechodu osového kruhového bez příruby průměru do 100 mm | # ks | # 6,00000 | # 260,28 | # 1 561,68 |  | # Vlastní |
| # 62 | # 751525051V00 | # Montáž potrubí plastového bez příruby do průměru 100 mm | # m | # 4,50000 | # 56,26 | # 253,17 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 4,50 |  | # 4,50000 |  |  |  |  |
| # 63 | # 751611111V00 | # Montáž vzduchotechnické jednotky nástěnné s výměnou vzduchu do 500 m3/hod | # ks | # 3,00000 | # 1 601,39 | # 4 804,17 |  | # Vlastní |
| # 64 | # 751901001V00 | # Prodloužení sady ventilačního průduchu Spiro potrubím vsunutím do hadice,, lepeno lepícím tmelem na bázi polyuretanu | # ks | # 6,00000 | # 126,20 | # 757,20 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 6,00 |  | # 6,00000 |  |  |  |  |
| # 65 | # 751999001V00 | # Spuštění jednotky, nastavení provozních parametrů a maxima 75 m3/hod, uzančení | # ks | # 3,00000 | # 281,32 | # 843,96 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 3,00 |  | # 3,00000 |  |  |  |  |
| # 66 | # T7.1 | # Centrální vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla v deskovém výměníku a teplovodním dohřevem, řídicí jednotkou master pro ovládání podřízených jednotek | # ks | # 1,00000 | # 47 969,97 | # 47 969,97 |  | # Vlastní |
|  |  | # Qnom=75 m3/h při 44 dB(A), Qmax omezeno na 75 m3/hod : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # přebytkový topný výkon 849 W, vestavěná čísla vnitřní a venkovní teploty, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # čidlo koncentrace CO2, odmražování rekuperačního výměníku, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # připojení na 1f 230 V, 65 W, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # materiál vzduchotechnické skříně - mastek plněný PP, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # skříň elektroniky - mastek plněný PP s bezhalogenovými zpomalovači hoření : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 67 | # T7.2 | # Centrální vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla v deskovém výměníku a teplovodním dohřevem, podřízenou řídicí jednotkou | # ks | # 2,00000 | # 42 940,62 | # 85 881,24 |  | # Vlastní |
|  |  | # Qnom=75 m3/h při 44 dB(A), Qmax omezeno na 75 m3/hod : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # přebytkový topný výkon 849 W, vestavěná čísla vnitřní a venkovní teploty, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # čidlo koncentrace CO2, odmražování rekuperačního výměníku, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # připojení na 1f 230 V, 65 W, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # materiál vzduchotechnické skříně - mastek plněný PP, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # skříň elektroniky - mastek plněný PP s bezhalogenovými zpomalovači hoření : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz Technická specifikace : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 68 | # T7.3 | # Sada ventilačního průduchu s mřížkou, poznámka: montáž dle podkladů výrobce, RAL určí investor, podřízenou řídicí jednotkou | # ks | # 6,00000 | # 4 961,57 | # 29 769,42 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 6,00 |  | # 6,00000 |  |  |  |  |
| Díl: | 751.08 | Zařízení č. T8 - nucené větrání místnosti 145 |  |  | 173 419,35 |  |  |  |
| # 69 | # 751398011V00 | # Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí průměru do 100 mm | # ks | # 6,00000 | # 263,09 | # 1 578,54 |  | # Vlastní |
| # 70 | # 751514461V00 | # Montáž přechodu osového kruhového bez příruby průměru do 100 mm | # ks | # 6,00000 | # 260,28 | # 1 561,68 |  | # Vlastní |
| # 71 | # 751525051V00 | # Montáž potrubí plastového bez příruby do průměru 100 mm | # m | # 4,50000 | # 56,26 | # 253,17 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 4,50 |  | # 4,50000 |  |  |  |  |
| # 72 | # 751611111V00 | # Montáž vzduchotechnické jednotky nástěnné s výměnou vzduchu do 500 m3/hod | # ks | # 3,00000 | # 1 601,39 | # 4 804,17 |  | # Vlastní |
| # 73 | # 751901001V00 | # Prodloužení sady ventilačního průduchu Spiro potrubím vsunutím do hadice,, lepeno lepícím tmelem na bázi polyuretanu | # ks | # 6,00000 | # 126,20 | # 757,20 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 6,00 |  | # 6,00000 |  |  |  |  |
| # 74 | # 751999001V00 | # Spuštění jednotky, nastavení provozních parametrů a maxima 75 m3/hod, uzančení | # ks | # 3,00000 | # 281,32 | # 843,96 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 3,00 |  | # 3,00000 |  |  |  |  |
| # 75 | # T8.1 | # Centrální vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla v deskovém výměníku a teplovodním dohřevem, řídicí jednotkou master pro ovládání podřízených jednotek | # ks | # 1,00000 | # 47 969,97 | # 47 969,97 |  | # Vlastní |
|  |  | # Qnom=75 m3/h při 44 dB(A), Qmax omezeno na 75 m3/hod : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # přebytkový topný výkon 849 W, vestavěná čísla vnitřní a venkovní teploty, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # čidlo koncentrace CO2, odmražování rekuperačního výměníku, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # připojení na 1f 230 V, 65 W, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # materiál vzduchotechnické skříně - mastek plněný PP, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # skříň elektroniky - mastek plněný PP s bezhalogenovými zpomalovači hoření : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 76 | # T8.2 | # Centrální vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla v deskovém výměníku a teplovodním dohřevem, podřízenou řídicí jednotkou | # ks | # 2,00000 | # 42 940,62 | # 85 881,24 |  | # Vlastní |
|  |  | # Qnom=75 m3/h při 44 dB(A), Qmax omezeno na 75 m3/hod : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # přebytkový topný výkon 849 W, vestavěná čísla vnitřní a venkovní teploty, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # čidlo koncentrace CO2, odmražování rekuperačního výměníku, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # připojení na 1f 230 V, 65 W, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # materiál vzduchotechnické skříně - mastek plněný PP, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # skříň elektroniky - mastek plněný PP s bezhalogenovými zpomalovači hoření : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz Technická specifikace : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 77 | # T8.3 | # Sada ventilačního průduchu s mřížkou, poznámka: montáž dle podkladů výrobce, RAL určí investor, podřízenou řídicí jednotkou | # ks | # 6,00000 | # 4 961,57 | # 29 769,42 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 6,00 |  | # 6,00000 |  |  |  |  |
| Díl: | 751.09 | Zařízení č. T9 - nucené větrání místnosti 147 |  |  | 117 289,35 |  |  |  |
| # 78 | # 751398011V00 | # Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí průměru do 100 mm | # ks | # 4,00000 | # 263,09 | # 1 052,36 |  | # Vlastní |
| # 79 | # 751514461V00 | # Montáž přechodu osového kruhového bez příruby průměru do 100 mm | # ks | # 4,00000 | # 260,28 | # 1 041,12 |  | # Vlastní |
| # 80 | # 751525051V00 | # Montáž potrubí plastového bez příruby do průměru 100 mm | # m | # 3,00000 | # 56,26 | # 168,78 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 3,00 |  | # 3,00000 |  |  |  |  |
| # 81 | # 751611111V00 | # Montáž vzduchotechnické jednotky nástěnné s výměnou vzduchu do 500 m3/hod | # ks | # 2,00000 | # 1 601,39 | # 3 202,78 |  | # Vlastní |
| # 82 | # 751901001V00 | # Prodloužení sady ventilačního průduchu Spiro potrubím vsunutím do hadice,, lepeno lepícím tmelem na bázi polyuretanu | # ks | # 4,00000 | # 126,20 | # 504,80 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 4,00 |  | # 4,00000 |  |  |  |  |
| # 83 | # 751999001V00 | # Spuštění jednotky, nastavení provozních parametrů a maxima 75 m3/hod, uzančení | # ks | # 2,00000 | # 281,32 | # 562,64 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 84 | # T9.1 | # Centrální vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla v deskovém výměníku a teplovodním dohřevem, řídicí jednotkou master pro ovládání podřízených jednotek | # ks | # 1,00000 | # 47 969,97 | # 47 969,97 |  | # Vlastní |
|  |  | # Qnom=75 m3/h při 44 dB(A), Qmax omezeno na 75 m3/hod : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # přebytkový topný výkon 849 W, vestavěná čísla vnitřní a venkovní teploty, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # čidlo koncentrace CO2, odmražování rekuperačního výměníku, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # připojení na 1f 230 V, 65 W, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # materiál vzduchotechnické skříně - mastek plněný PP, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # skříň elektroniky - mastek plněný PP s bezhalogenovými zpomalovači hoření : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 85 | # T9.2 | # Centrální vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla v deskovém výměníku a teplovodním dohřevem, podřízenou řídicí jednotkou | # ks | # 1,00000 | # 42 940,62 | # 42 940,62 |  | # Vlastní |
|  |  | # Qnom=75 m3/h při 44 dB(A), Qmax omezeno na 75 m3/hod : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # přebytkový topný výkon 849 W, vestavěná čísla vnitřní a venkovní teploty, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # čidlo koncentrace CO2, odmražování rekuperačního výměníku, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # připojení na 1f 230 V, 65 W, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # materiál vzduchotechnické skříně - mastek plněný PP, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # skříň elektroniky - mastek plněný PP s bezhalogenovými zpomalovači hoření : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 86 | # T9.3 | # Sada ventilačního průduchu s mřížkou, poznámka: montáž dle podkladů výrobce, RAL určí investor, podřízenou řídicí jednotkou | # ks | # 4,00000 | # 4 961,57 | # 19 846,28 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 4,00 |  | # 4,00000 |  |  |  |  |
| Díl: | 751.10 | Zařízení č. T10 - nucené větrání místnosti 149 |  |  | 173 419,35 |  |  |  |
| # 87 | # 751398011V00 | # Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí průměru do 100 mm | # ks | # 6,00000 | # 263,09 | # 1 578,54 |  | # Vlastní |
| # 88 | # 751514461V00 | # Montáž přechodu osového kruhového bez příruby průměru do 100 mm | # ks | # 6,00000 | # 260,28 | # 1 561,68 |  | # Vlastní |
| # 89 | # 751525051V00 | # Montáž potrubí plastového bez příruby do průměru 100 mm | # m | # 4,50000 | # 56,26 | # 253,17 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 4,50 |  | # 4,50000 |  |  |  |  |
| # 90 | # 751611111V00 | # Montáž vzduchotechnické jednotky nástěnné s výměnou vzduchu do 500 m3/hod | # ks | # 3,00000 | # 1 601,39 | # 4 804,17 |  | # Vlastní |
| # 91 | # 751901001V00 | # Prodloužení sady ventilačního průduchu Spiro potrubím vsunutím do hadice,, lepeno lepícím tmelem na bázi polyuretanu | # ks | # 6,00000 | # 126,20 | # 757,20 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 6,00 |  | # 6,00000 |  |  |  |  |
| # 92 | # 751999001V00 | # Spuštění jednotky, nastavení provozních parametrů a maxima 75 m3/hod, uzančení | # ks | # 3,00000 | # 281,32 | # 843,96 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 3,00 |  | # 3,00000 |  |  |  |  |
| # 93 | # T10.1 | # Centrální vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla v deskovém výměníku a teplovodním dohřevem, řídicí jednotkou master pro ovládání podřízených jednotek | # ks | # 1,00000 | # 47 969,97 | # 47 969,97 |  | # Vlastní |
|  |  | # Qnom=75 m3/h při 44 dB(A), Qmax omezeno na 75 m3/hod : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # přebytkový topný výkon 849 W, vestavěná čísla vnitřní a venkovní teploty, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # čidlo koncentrace CO2, odmražování rekuperačního výměníku, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # připojení na 1f 230 V, 65 W, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # materiál vzduchotechnické skříně - mastek plněný PP, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # skříň elektroniky - mastek plněný PP s bezhalogenovými zpomalovači hoření : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 94 | # T10.2 | # Centrální vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla v deskovém výměníku a teplovodním dohřevem, podřízenou řídicí jednotkou | # ks | # 2,00000 | # 42 940,62 | # 85 881,24 |  | # Vlastní |
|  |  | # Qnom=75 m3/h při 44 dB(A), Qmax omezeno na 75 m3/hod : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # přebytkový topný výkon 849 W, vestavěná čísla vnitřní a venkovní teploty, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # čidlo koncentrace CO2, odmražování rekuperačního výměníku, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # připojení na 1f 230 V, 65 W, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # materiál vzduchotechnické skříně - mastek plněný PP, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # skříň elektroniky - mastek plněný PP s bezhalogenovými zpomalovači hoření : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz Technická specifikace : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 95 | # T10.3 | # Sada ventilačního průduchu s mřížkou, poznámka: montáž dle podkladů výrobce, RAL určí investor, podřízenou řídicí jednotkou | # ks | # 6,00000 | # 4 961,57 | # 29 769,42 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 6,00 |  | # 6,00000 |  |  |  |  |
| Díl: | 751.11 | Zařízení č. 11 - nucené větrání místnosti 151 |  |  | 173 419,35 |  |  |  |
| # 96 | # 751398011V00 | # Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí průměru do 100 mm | # ks | # 6,00000 | # 263,09 | # 1 578,54 |  | # Vlastní |
| # 97 | # 751514461V00 | # Montáž přechodu osového kruhového bez příruby průměru do 100 mm | # ks | # 6,00000 | # 260,28 | # 1 561,68 |  | # Vlastní |
| # 98 | # 751525051V00 | # Montáž potrubí plastového bez příruby do průměru 100 mm | # m | # 4,50000 | # 56,26 | # 253,17 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 4,50 |  | # 4,50000 |  |  |  |  |
| # 99 | # 751611111V00 | # Montáž vzduchotechnické jednotky nástěnné s výměnou vzduchu do 500 m3/hod | # ks | # 3,00000 | # 1 601,39 | # 4 804,17 |  | # Vlastní |
| # 100 | # 751901001V00 | # Prodloužení sady ventilačního průduchu Spiro potrubím vsunutím do hadice,, lepeno lepícím tmelem na bázi polyuretanu | # ks | # 6,00000 | # 126,20 | # 757,20 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 6,00 |  | # 6,00000 |  |  |  |  |
| # 101 | # 751999001V00 | # Spuštění jednotky, nastavení provozních parametrů a maxima 75 m3/hod, uzančení | # ks | # 3,00000 | # 281,32 | # 843,96 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 3,00 |  | # 3,00000 |  |  |  |  |
| # 102 | # T11.1 | # Centrální vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla v deskovém výměníku a teplovodním dohřevem, řídicí jednotkou master pro ovládání podřízených jednotek | # ks | # 1,00000 | # 47 969,97 | # 47 969,97 |  | # Vlastní |
|  |  | # Qnom=75 m3/h při 44 dB(A), Qmax omezeno na 75 m3/hod : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # přebytkový topný výkon 849 W, vestavěná čísla vnitřní a venkovní teploty, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # čidlo koncentrace CO2, odmražování rekuperačního výměníku, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # připojení na 1f 230 V, 65 W, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # materiál vzduchotechnické skříně - mastek plněný PP, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # skříň elektroniky - mastek plněný PP s bezhalogenovými zpomalovači hoření : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 103 | # T11.2 | # Centrální vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla v deskovém výměníku a teplovodním dohřevem, podřízenou řídicí jednotkou | # ks | # 2,00000 | # 42 940,62 | # 85 881,24 |  | # Vlastní |
|  |  | # Qnom=75 m3/h při 44 dB(A), Qmax omezeno na 75 m3/hod : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # přebytkový topný výkon 849 W, vestavěná čísla vnitřní a venkovní teploty, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # čidlo koncentrace CO2, odmražování rekuperačního výměníku, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # připojení na 1f 230 V, 65 W, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # materiál vzduchotechnické skříně - mastek plněný PP, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # skříň elektroniky - mastek plněný PP s bezhalogenovými zpomalovači hoření : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz Technická specifikace : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 104 | # T11.3 | # Sada ventilačního průduchu s mřížkou, poznámka: montáž dle podkladů výrobce, RAL určí investor, podřízenou řídicí jednotkou | # ks | # 6,00000 | # 4 961,57 | # 29 769,42 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 6,00 |  | # 6,00000 |  |  |  |  |
| Díl: | 751.12 | Zařízení č. T12 - nucené větrání místnosti 153 |  |  | 172 662,15 |  |  |  |
| # 105 | # 751398011V00 | # Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí průměru do 100 mm | # ks | # 6,00000 | # 263,09 | # 1 578,54 |  | # Vlastní |
| # 106 | # 751514461V00 | # Montáž přechodu osového kruhového bez příruby průměru do 100 mm | # ks | # 6,00000 | # 260,28 | # 1 561,68 |  | # Vlastní |
| # 107 | # 751525051V00 | # Montáž potrubí plastového bez příruby do průměru 100 mm | # m | # 4,50000 | # 56,26 | # 253,17 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 4,50 |  | # 4,50000 |  |  |  |  |
| # 108 | # 751611111V00 | # Montáž vzduchotechnické jednotky nástěnné s výměnou vzduchu do 500 m3/hod | # ks | # 3,00000 | # 1 601,39 | # 4 804,17 |  | # Vlastní |
| # 109 | # 751999001V00 | # Spuštění jednotky, nastavení provozních parametrů a maxima 75 m3/hod, uzančení | # ks | # 3,00000 | # 281,32 | # 843,96 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 3,00 |  | # 3,00000 |  |  |  |  |
| # 110 | # T12.1 | # Centrální vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla v deskovém výměníku a teplovodním dohřevem, řídicí jednotkou master pro ovládání podřízených jednotek | # ks | # 1,00000 | # 47 969,97 | # 47 969,97 |  | # Vlastní |
|  |  | # Qnom=75 m3/h při 44 dB(A), Qmax omezeno na 75 m3/hod : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # přebytkový topný výkon 849 W, vestavěná čísla vnitřní a venkovní teploty, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # čidlo koncentrace CO2, odmražování rekuperačního výměníku, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # připojení na 1f 230 V, 65 W, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # materiál vzduchotechnické skříně - mastek plněný PP, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # skříň elektroniky - mastek plněný PP s bezhalogenovými zpomalovači hoření : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 111 | # T12.2 | # Centrální vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla v deskovém výměníku a teplovodním dohřevem, podřízenou řídicí jednotkou | # ks | # 2,00000 | # 42 940,62 | # 85 881,24 |  | # Vlastní |
|  |  | # Qnom=75 m3/h při 44 dB(A), Qmax omezeno na 75 m3/hod : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # přebytkový topný výkon 849 W, vestavěná čísla vnitřní a venkovní teploty, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # čidlo koncentrace CO2, odmražování rekuperačního výměníku, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # připojení na 1f 230 V, 65 W, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # materiál vzduchotechnické skříně - mastek plněný PP, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # skříň elektroniky - mastek plněný PP s bezhalogenovými zpomalovači hoření : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz Technická specifikace : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 112 | # T12.3 | # Sada ventilačního průduchu s mřížkou, poznámka: montáž dle podkladů výrobce, RAL určí investor, podřízenou řídicí jednotkou | # ks | # 6,00000 | # 4 961,57 | # 29 769,42 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 6,00 |  | # 6,00000 |  |  |  |  |
| Díl: | 751.13 | Zařízení č. T13 - nucené větrání místnosti 201 |  |  | 176 481,07 |  |  |  |
| # 113 | # 751398011V00 | # Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí průměru do 100 mm | # ks | # 6,00000 | # 263,19 | # 1 579,14 |  | # Vlastní |
| # 114 | # 751510010V00 | # Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, čtyřhranné bez příruby, průřezu do 0,01 m2 | # m | # 6,00000 | # 356,15 | # 2 136,90 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 6,00 |  | # 6,00000 |  |  |  |  |
| # 115 | # 751510042V00 | # Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm (160, 125) | # m | # 0,30000 | # 379,92 | # 113,98 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 0,30 |  | # 0,30000 |  |  |  |  |
| # 116 | # 751514461V00 | # Montáž přechodu osového kruhového bez příruby průměru do 100 mm | # ks | # 6,00000 | # 260,28 | # 1 561,68 |  | # Vlastní |
| # 117 | # 751514511V00 | # Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, čtyřhranné, bez příruby, průřezu do 0,035 m2 | # ks | # 12,00000 | # 67,52 | # 810,24 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 12,00 |  | # 12,00000 |  |  |  |  |
| # 118 | # 751525051V00 | # Montáž potrubí plastového bez příruby do průměru 100 mm | # m | # 4,50000 | # 56,26 | # 253,17 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 4,50 |  | # 4,50000 |  |  |  |  |
| # 119 | # 751611111V00 | # Montáž vzduchotechnické jednotky nástěnné s výměnou vzduchu do 500 m3/hod | # ks | # 3,00000 | # 1 601,39 | # 4 804,17 |  | # Vlastní |
| # 120 | # 751901001V00 | # Prodloužení sady ventilačního průduchu Spiro potrubím vsunutím do hadice,, lepeno lepícím tmelem na bázi polyuretanu | # ks | # 6,00000 | # 126,20 | # 757,20 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 6,00 |  | # 6,00000 |  |  |  |  |
| # 121 | # 751999001V00 | # Spuštění jednotky, nastavení provozních parametrů a maxima 75 m3/hod, uzančení | # ks | # 3,00000 | # 281,32 | # 843,96 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 3,00 |  | # 3,00000 |  |  |  |  |
| # 122 | # T13.1 | # Centrální vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla v deskovém výměníku a teplovodním dohřevem, řídicí jednotkou master pro ovládání podřízených jednotek | # ks | # 1,00000 | # 47 969,97 | # 47 969,97 |  | # Vlastní |
|  |  | # Qnom=75 m3/h při 44 dB(A), Qmax omezeno na 75 m3/hod : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # přebytkový topný výkon 849 W, vestavěná čísla vnitřní a venkovní teploty, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # čidlo koncentrace CO2, odmražování rekuperačního výměníku, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # připojení na 1f 230 V, 65 W, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # materiál vzduchotechnické skříně - mastek plněný PP, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # skříň elektroniky - mastek plněný PP s bezhalogenovými zpomalovači hoření : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 123 | # T13.2 | # Centrální vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla v deskovém výměníku a teplovodním dohřevem, podřízenou řídicí jednotkou | # ks | # 2,00000 | # 42 940,62 | # 85 881,24 |  | # Vlastní |
|  |  | # Qnom=75 m3/h při 44 dB(A), Qmax omezeno na 75 m3/hod : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # přebytkový topný výkon 849 W, vestavěná čísla vnitřní a venkovní teploty, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # čidlo koncentrace CO2, odmražování rekuperačního výměníku, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # připojení na 1f 230 V, 65 W, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # materiál vzduchotechnické skříně - mastek plněný PP, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # skříň elektroniky - mastek plněný PP s bezhalogenovými zpomalovači hoření : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz Technická specifikace : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 124 | # T13.3 | # Sada ventilačního průduchu s mřížkou, poznámka: montáž dle podkladů výrobce, RAL určí investor, podřízenou řídicí jednotkou | # ks | # 6,00000 | # 4 961,57 | # 29 769,42 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 6,00 |  | # 6,00000 |  |  |  |  |
| Díl: | 751.14 | Zařízení č. T14 - nucené větrání místnosti 203 |  |  | 105 945,78 |  |  |  |
|  | # 713 41 Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # bez povrchové úpravy |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 713 41-1 ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem |  |  |  |  |  |  |  |
| # 125 | # 713411111R00 | # ...jednovrstvá | # m2 | # 12,00000 | # 92,35 | # 1 108,20 | # 800-713 | # RTS |
|  |  | # Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. |  |  |  |  |  |  |
| # 126 | # 751311111V00 | # Montáž výustí čtyřhranných do kruhového potrubí, průřezu do 0,040 m2 | # ks | # 10,00000 | # 118,41 | # 1 184,10 |  | # Vlastní |
| # 127 | # 751331008V00 | # Montáž přístroje s měřícím ústrojím | # ks | # 1,00000 | # 166,75 | # 166,75 |  | # Vlastní |
| # 128 | # 751331081V00 | # Montáž převodníku (sběrné brány) | # ks | # 1,00000 | # 149,64 | # 149,64 |  | # Vlastní |
| # 129 | # 751344112V00 | # Montáž tlumičů pro kruhové potrubí průměru přes 100 mm do 200 mm | # ks | # 4,00000 | # 512,29 | # 2 049,16 |  | # Vlastní |
| # 130 | # 751398041V00 | # Montáž protidešťové žaluzie na kruhové potrubí průměru do 300 mm | # ks | # 2,00000 | # 98,53 | # 197,06 |  | # Vlastní |
| # 131 | # 751510042V00 | # Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm (160, 125) | # m | # 41,00000 | # 380,07 | # 15 582,87 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 41,00 |  | # 41,00000 |  |  |  |  |
| # 132 | # 751514178V00 | # Montáž oblouku do plechového potrubí, kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | # ks | # 12,00000 | # 99,03 | # 1 188,36 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 12,00 |  | # 12,00000 |  |  |  |  |
| # 133 | # 751514679V00 | # Montáž škrtící nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | # ks | # 2,00000 | # 84,08 | # 168,16 |  | # Vlastní |
| # 134 | # 751611111V00 | # Montáž vzduchotechnické jednotky nástěnné s výměnou vzduchu do 500 m3/hod | # ks | # 1,00000 | # 1 601,39 | # 1 601,39 |  | # Vlastní |
| # 135 | # I2 | # Tepelná izolace proti kondenzaci vzdušné vlhkosti ze samolepící rohože ze syntetického kaučuku, faktor difůzního odporu m větší 7000, použití od -40°C do +105°C | # m2 | # 12,00000 | # 639,37 | # 7 672,44 |  | # Vlastní |
|  |  | # součinitel tepelné vodivosti lambda 10°C=0,038 W/m.K, tloušťka 13mm : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz Technická specifikace : 12,00 |  | # 12,00000 |  |  |  |  |
| # 136 | # T14.1 | # Vzduchotechnická jednotka nástěnná, pracovní bod136 m3/h při 220 Pa externího tlaku, hm. 46 kg | # ks | # 1,00000 | # 49 330,57 | # 49 330,57 |  | # Vlastní |
|  |  | # doporučená pojistka 10 A, třída krytí IP 24 IP, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # rozsah průtoku vzduchu 0-252 m3/h, napětí 230 V,fáze 1, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # rekuperátor typ výměníku rotační, elektrický ohřívač 1 kW, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # přívodní ventilátor příkon (P1) 84 W, odvodníventilátor příkon (P1) 84 W, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # přírodní filtr vzduchu MS, odvodní filtr vzduchu MS, základní jednotka A, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # jednotka s příslušenstvím A. Splňuje požadavky ErP, 2018/2016. : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # Typ rekuperace (ZZT) regenerační, tepelná účinnost rekuperace 80 %. : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # Hladina akustického výkonu 40 dB (A) SPI 5,66 kW/m3/s. : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # Vnější netěsnost 3 %, vnitřní netěsnost 4 %. : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # Typ výrobku RAHU/AARE : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # AEC průměrné klíma 231 kWh : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # AEC chladné klima 231 kWh : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # AEC teplé klima 231 kWh : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # AHS půměrné klima 4528 kWh/r : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # AHS chladné klima 8857 kWh/r : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 137 | # T14.2 | # Fexibilní tlumič hluku, tl. stěny 25 mm, 1 m, průměr 125 mm, celkový součtový útlum 32 dB, materiál vnitřní hadice netkaná látka z polypropylenu, vnější hadice laminovaný hliník/polyester | # ks | # 4,00000 | # 916,86 | # 3 667,44 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 4,00 |  | # 4,00000 |  |  |  |  |
| # 138 | # T14.3 | # Klapka těsná s přípravou na servopohon, pozink, průměr 125 mm | # ks | # 2,00000 | # 686,70 | # 1 373,40 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 139 | # T14.4 | # Výustka do kruhového potrubí 225x75 s regulací R1 | # ks | # 10,00000 | # 338,88 | # 3 388,80 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 10,00 |  | # 10,00000 |  |  |  |  |
| # 140 | # T14.5 | # Pevná kruhová žaluzie průměr 125 mm | # ks | # 2,00000 | # 259,58 | # 519,16 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 141 | # V14.1 | # Sběrná brána datových signálů pro čidlo CO2 | # ks | # 1,00000 | # 2 969,28 | # 2 969,28 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 142 | # V14.2 | # Komunikační kabel pro připojení komunikační brány rekuperačním jednotkám | # ks | # 1,00000 | # 88,24 | # 88,24 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 143 | # V14.3 | # Čidlo CO2, bezdrátové | # ks | # 1,00000 | # 6 886,10 | # 6 886,10 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 144 | # V14.4 | # Servopohon 230 V, ovládací síla 2 Nm, pružina | # ks | # 2,00000 | # 3 327,33 | # 6 654,66 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| Díl: | 751.15 | Zařízení č. T15 - nucené větrání místnosti 204 |  |  | 173 419,35 |  |  |  |
| # 145 | # 751398011V00 | # Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí průměru do 100 mm | # ks | # 6,00000 | # 263,09 | # 1 578,54 |  | # Vlastní |
| # 146 | # 751514461V00 | # Montáž přechodu osového kruhového bez příruby průměru do 100 mm | # ks | # 6,00000 | # 260,28 | # 1 561,68 |  | # Vlastní |
| # 147 | # 751525051V00 | # Montáž potrubí plastového bez příruby do průměru 100 mm | # m | # 4,50000 | # 56,26 | # 253,17 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 4,50 |  | # 4,50000 |  |  |  |  |
| # 148 | # 751611111V00 | # Montáž vzduchotechnické jednotky nástěnné s výměnou vzduchu do 500 m3/hod | # ks | # 3,00000 | # 1 601,39 | # 4 804,17 |  | # Vlastní |
| # 149 | # 751901001V00 | # Prodloužení sady ventilačního průduchu Spiro potrubím vsunutím do hadice,, lepeno lepícím tmelem na bázi polyuretanu | # ks | # 6,00000 | # 126,20 | # 757,20 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 6,00 |  | # 6,00000 |  |  |  |  |
| # 150 | # 751999001V00 | # Spuštění jednotky, nastavení provozních parametrů a maxima 75 m3/hod, uzančení | # ks | # 3,00000 | # 281,32 | # 843,96 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 3,00 |  | # 3,00000 |  |  |  |  |
| # 151 | # T15.1 | # Centrální vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla v deskovém výměníku a teplovodním dohřevem, řídicí jednotkou master pro ovládání podřízených jednotek | # ks | # 1,00000 | # 47 969,97 | # 47 969,97 |  | # Vlastní |
|  |  | # Qnom=75 m3/h při 44 dB(A), Qmax omezeno na 75 m3/hod : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # přebytkový topný výkon 849 W, vestavěná čísla vnitřní a venkovní teploty, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # čidlo koncentrace CO2, odmražování rekuperačního výměníku, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # připojení na 1f 230 V, 65 W, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # materiál vzduchotechnické skříně - mastek plněný PP, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # skříň elektroniky - mastek plněný PP s bezhalogenovými zpomalovači hoření : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 152 | # T15.2 | # Centrální vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla v deskovém výměníku a teplovodním dohřevem, podřízenou řídicí jednotkou | # ks | # 2,00000 | # 42 940,62 | # 85 881,24 |  | # Vlastní |
|  |  | # Qnom=75 m3/h při 44 dB(A), Qmax omezeno na 75 m3/hod : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # přebytkový topný výkon 849 W, vestavěná čísla vnitřní a venkovní teploty, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # čidlo koncentrace CO2, odmražování rekuperačního výměníku, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # připojení na 1f 230 V, 65 W, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # materiál vzduchotechnické skříně - mastek plněný PP, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # skříň elektroniky - mastek plněný PP s bezhalogenovými zpomalovači hoření : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz Technická specifikace : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 153 | # T15.3 | # Sada ventilačního průduchu s mřížkou, poznámka: montáž dle podkladů výrobce, RAL určí investor, podřízenou řídicí jednotkou | # ks | # 6,00000 | # 4 961,57 | # 29 769,42 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 6,00 |  | # 6,00000 |  |  |  |  |
| Díl: | 751.16 | Zařízení č. T16 - nucené větrání místnosti 205 |  |  | 173 419,35 |  |  |  |
| # 154 | # 751398011V00 | # Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí průměru do 100 mm | # ks | # 6,00000 | # 263,09 | # 1 578,54 |  | # Vlastní |
| # 155 | # 751514461V00 | # Montáž přechodu osového kruhového bez příruby průměru do 100 mm | # ks | # 6,00000 | # 260,28 | # 1 561,68 |  | # Vlastní |
| # 156 | # 751525051V00 | # Montáž potrubí plastového bez příruby do průměru 100 mm | # m | # 4,50000 | # 56,26 | # 253,17 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 4,50 |  | # 4,50000 |  |  |  |  |
| # 157 | # 751611111V00 | # Montáž vzduchotechnické jednotky nástěnné s výměnou vzduchu do 500 m3/hod | # ks | # 3,00000 | # 1 601,39 | # 4 804,17 |  | # Vlastní |
| # 158 | # 751901001V00 | # Prodloužení sady ventilačního průduchu Spiro potrubím vsunutím do hadice,, lepeno lepícím tmelem na bázi polyuretanu | # ks | # 6,00000 | # 126,20 | # 757,20 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 6,00 |  | # 6,00000 |  |  |  |  |
| # 159 | # 751999001V00 | # Spuštění jednotky, nastavení provozních parametrů a maxima 75 m3/hod, uzančení | # ks | # 3,00000 | # 281,32 | # 843,96 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 3,00 |  | # 3,00000 |  |  |  |  |
| # 160 | # T16.1 | # Centrální vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla v deskovém výměníku a teplovodním dohřevem, řídicí jednotkou master pro ovládání podřízených jednotek | # ks | # 1,00000 | # 47 969,97 | # 47 969,97 |  | # Vlastní |
|  |  | # Qnom=75 m3/h při 44 dB(A), Qmax omezeno na 75 m3/hod : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # přebytkový topný výkon 849 W, vestavěná čísla vnitřní a venkovní teploty, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # čidlo koncentrace CO2, odmražování rekuperačního výměníku, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # připojení na 1f 230 V, 65 W, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # materiál vzduchotechnické skříně - mastek plněný PP, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # skříň elektroniky - mastek plněný PP s bezhalogenovými zpomalovači hoření : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 161 | # T16.2 | # Centrální vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla v deskovém výměníku a teplovodním dohřevem, podřízenou řídicí jednotkou | # ks | # 2,00000 | # 42 940,62 | # 85 881,24 |  | # Vlastní |
|  |  | # Qnom=75 m3/h při 44 dB(A), Qmax omezeno na 75 m3/hod : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # přebytkový topný výkon 849 W, vestavěná čísla vnitřní a venkovní teploty, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # čidlo koncentrace CO2, odmražování rekuperačního výměníku, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # připojení na 1f 230 V, 65 W, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # materiál vzduchotechnické skříně - mastek plněný PP, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # skříň elektroniky - mastek plněný PP s bezhalogenovými zpomalovači hoření : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz Technická specifikace : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 162 | # T16.3 | # Sada ventilačního průduchu s mřížkou, poznámka: montáž dle podkladů výrobce, RAL určí investor, podřízenou řídicí jednotkou | # ks | # 6,00000 | # 4 961,57 | # 29 769,42 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 6,00 |  | # 6,00000 |  |  |  |  |
| Díl: | 751.17 | Zařízení č. T17 - nucené větrání místnosti 207 |  |  | 173 419,35 |  |  |  |
| # 163 | # 751398011V00 | # Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí průměru do 100 mm | # ks | # 6,00000 | # 263,09 | # 1 578,54 |  | # Vlastní |
| # 164 | # 751514461V00 | # Montáž přechodu osového kruhového bez příruby průměru do 100 mm | # ks | # 6,00000 | # 260,28 | # 1 561,68 |  | # Vlastní |
| # 165 | # 751525051V00 | # Montáž potrubí plastového bez příruby do průměru 100 mm | # m | # 4,50000 | # 56,26 | # 253,17 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 4,50 |  | # 4,50000 |  |  |  |  |
| # 166 | # 751611111V00 | # Montáž vzduchotechnické jednotky nástěnné s výměnou vzduchu do 500 m3/hod | # ks | # 3,00000 | # 1 601,39 | # 4 804,17 |  | # Vlastní |
| # 167 | # 751901001V00 | # Prodloužení sady ventilačního průduchu Spiro potrubím vsunutím do hadice,, lepeno lepícím tmelem na bázi polyuretanu | # ks | # 6,00000 | # 126,20 | # 757,20 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 6,00 |  | # 6,00000 |  |  |  |  |
| # 168 | # 751999001V00 | # Spuštění jednotky, nastavení provozních parametrů a maxima 75 m3/hod, uzančení | # ks | # 3,00000 | # 281,32 | # 843,96 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 3,00 |  | # 3,00000 |  |  |  |  |
| # 169 | # T17.1 | # Centrální vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla v deskovém výměníku a teplovodním dohřevem, řídicí jednotkou master pro ovládání podřízených jednotek | # ks | # 1,00000 | # 47 969,97 | # 47 969,97 |  | # Vlastní |
|  |  | # Qnom=75 m3/h při 44 dB(A), Qmax omezeno na 75 m3/hod : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # přebytkový topný výkon 849 W, vestavěná čísla vnitřní a venkovní teploty, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # čidlo koncentrace CO2, odmražování rekuperačního výměníku, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # připojení na 1f 230 V, 65 W, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # materiál vzduchotechnické skříně - mastek plněný PP, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # skříň elektroniky - mastek plněný PP s bezhalogenovými zpomalovači hoření : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 170 | # T17.2 | # Centrální vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla v deskovém výměníku a teplovodním dohřevem, podřízenou řídicí jednotkou | # ks | # 2,00000 | # 42 940,62 | # 85 881,24 |  | # Vlastní |
|  |  | # Qnom=75 m3/h při 44 dB(A), Qmax omezeno na 75 m3/hod : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # přebytkový topný výkon 849 W, vestavěná čísla vnitřní a venkovní teploty, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # čidlo koncentrace CO2, odmražování rekuperačního výměníku, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # připojení na 1f 230 V, 65 W, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # materiál vzduchotechnické skříně - mastek plněný PP, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # skříň elektroniky - mastek plněný PP s bezhalogenovými zpomalovači hoření : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz Technická specifikace : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 171 | # T17.3 | # Sada ventilačního průduchu s mřížkou, poznámka: montáž dle podkladů výrobce, RAL určí investor, podřízenou řídicí jednotkou | # ks | # 6,00000 | # 4 961,57 | # 29 769,42 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 6,00 |  | # 6,00000 |  |  |  |  |
| Díl: | 751.18 | Zařízení č. T18 - nucené větrání místnosti 209 |  |  | 173 419,35 |  |  |  |
| # 172 | # 751398011V00 | # Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí průměru do 100 mm | # ks | # 6,00000 | # 263,09 | # 1 578,54 |  | # Vlastní |
| # 173 | # 751514461V00 | # Montáž přechodu osového kruhového bez příruby průměru do 100 mm | # ks | # 6,00000 | # 260,28 | # 1 561,68 |  | # Vlastní |
| # 174 | # 751525051V00 | # Montáž potrubí plastového bez příruby do průměru 100 mm | # m | # 4,50000 | # 56,26 | # 253,17 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 4,50 |  | # 4,50000 |  |  |  |  |
| # 175 | # 751611111V00 | # Montáž vzduchotechnické jednotky nástěnné s výměnou vzduchu do 500 m3/hod | # ks | # 3,00000 | # 1 601,39 | # 4 804,17 |  | # Vlastní |
| # 176 | # 751901001V00 | # Prodloužení sady ventilačního průduchu Spiro potrubím vsunutím do hadice,, lepeno lepícím tmelem na bázi polyuretanu | # ks | # 6,00000 | # 126,20 | # 757,20 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 6,00 |  | # 6,00000 |  |  |  |  |
| # 177 | # 751999001V00 | # Spuštění jednotky, nastavení provozních parametrů a maxima 75 m3/hod, uzančení | # ks | # 3,00000 | # 281,32 | # 843,96 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 3,00 |  | # 3,00000 |  |  |  |  |
| # 178 | # T18.1 | # Centrální vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla v deskovém výměníku a teplovodním dohřevem, řídicí jednotkou master pro ovládání podřízených jednotek | # ks | # 1,00000 | # 47 969,97 | # 47 969,97 |  | # Vlastní |
|  |  | # Qnom=75 m3/h při 44 dB(A), Qmax omezeno na 75 m3/hod : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # přebytkový topný výkon 849 W, vestavěná čísla vnitřní a venkovní teploty, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # čidlo koncentrace CO2, odmražování rekuperačního výměníku, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # připojení na 1f 230 V, 65 W, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # materiál vzduchotechnické skříně - mastek plněný PP, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # skříň elektroniky - mastek plněný PP s bezhalogenovými zpomalovači hoření : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 179 | # T18.2 | # Centrální vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla v deskovém výměníku a teplovodním dohřevem, podřízenou řídicí jednotkou | # ks | # 2,00000 | # 42 940,62 | # 85 881,24 |  | # Vlastní |
|  |  | # Qnom=75 m3/h při 44 dB(A), Qmax omezeno na 75 m3/hod : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # přebytkový topný výkon 849 W, vestavěná čísla vnitřní a venkovní teploty, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # čidlo koncentrace CO2, odmražování rekuperačního výměníku, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # připojení na 1f 230 V, 65 W, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # materiál vzduchotechnické skříně - mastek plněný PP, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # skříň elektroniky - mastek plněný PP s bezhalogenovými zpomalovači hoření : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz Technická specifikace : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 180 | # T18.3 | # Sada ventilačního průduchu s mřížkou, poznámka: montáž dle podkladů výrobce, RAL určí investor, podřízenou řídicí jednotkou | # ks | # 6,00000 | # 4 961,57 | # 29 769,42 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 6,00 |  | # 6,00000 |  |  |  |  |
| Díl: | 751.19 | Zařízení č. T19 - nucené větrání místnosti 213 |  |  | 176 708,55 |  |  |  |
| # 181 | # 751398011V00 | # Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí průměru do 100 mm | # ks | # 6,00000 | # 263,09 | # 1 578,54 |  | # Vlastní |
| # 182 | # 751510010V00 | # Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, čtyřhranné bez příruby, průřezu do 0,01 m2 | # m | # 6,00000 | # 356,15 | # 2 136,90 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 6,00 |  | # 6,00000 |  |  |  |  |
| # 183 | # 751510042V00 | # Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm (160, 125) | # m | # 0,90000 | # 380,07 | # 342,06 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 0,90 |  | # 0,90000 |  |  |  |  |
| # 184 | # 751514461V00 | # Montáž přechodu osového kruhového bez příruby průměru do 100 mm | # ks | # 6,00000 | # 260,28 | # 1 561,68 |  | # Vlastní |
| # 185 | # 751514511V00 | # Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, čtyřhranné, bez příruby, průřezu do 0,035 m2 | # ks | # 12,00000 | # 67,52 | # 810,24 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 12,00 |  | # 12,00000 |  |  |  |  |
| # 186 | # 751525051V00 | # Montáž potrubí plastového bez příruby do průměru 100 mm | # m | # 4,50000 | # 56,26 | # 253,17 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 4,50 |  | # 4,50000 |  |  |  |  |
| # 187 | # 751611111V00 | # Montáž vzduchotechnické jednotky nástěnné s výměnou vzduchu do 500 m3/hod | # ks | # 3,00000 | # 1 601,39 | # 4 804,17 |  | # Vlastní |
| # 188 | # 751901001V00 | # Prodloužení sady ventilačního průduchu Spiro potrubím vsunutím do hadice,, lepeno lepícím tmelem na bázi polyuretanu | # ks | # 6,00000 | # 126,20 | # 757,20 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 6,00 |  | # 6,00000 |  |  |  |  |
| # 189 | # 751999001V00 | # Spuštění jednotky, nastavení provozních parametrů a maxima 75 m3/hod, uzančení | # ks | # 3,00000 | # 281,32 | # 843,96 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 3,00 |  | # 3,00000 |  |  |  |  |
| # 190 | # T19.1 | # Centrální vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla v deskovém výměníku a teplovodním dohřevem, řídicí jednotkou master pro ovládání podřízených jednotek | # ks | # 1,00000 | # 47 969,97 | # 47 969,97 |  | # Vlastní |
|  |  | # Qnom=75 m3/h při 44 dB(A), Qmax omezeno na 75 m3/hod : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # přebytkový topný výkon 849 W, vestavěná čísla vnitřní a venkovní teploty, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # čidlo koncentrace CO2, odmražování rekuperačního výměníku, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # připojení na 1f 230 V, 65 W, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # materiál vzduchotechnické skříně - mastek plněný PP, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # skříň elektroniky - mastek plněný PP s bezhalogenovými zpomalovači hoření : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 191 | # T19.2 | # Centrální vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla v deskovém výměníku a teplovodním dohřevem, podřízenou řídicí jednotkou | # ks | # 2,00000 | # 42 940,62 | # 85 881,24 |  | # Vlastní |
|  |  | # Qnom=75 m3/h při 44 dB(A), Qmax omezeno na 75 m3/hod : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # přebytkový topný výkon 849 W, vestavěná čísla vnitřní a venkovní teploty, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # čidlo koncentrace CO2, odmražování rekuperačního výměníku, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # připojení na 1f 230 V, 65 W, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # materiál vzduchotechnické skříně - mastek plněný PP, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # skříň elektroniky - mastek plněný PP s bezhalogenovými zpomalovači hoření : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz Technická specifikace : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 192 | # T19.3 | # Sada ventilačního průduchu s mřížkou, poznámka: montáž dle podkladů výrobce, RAL určí investor, podřízenou řídicí jednotkou | # ks | # 6,00000 | # 4 961,57 | # 29 769,42 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 6,00 |  | # 6,00000 |  |  |  |  |
| Díl: | 751.20 | Zařízení č. T20 - nucené větrání místnosti 232 |  |  | 229 211,79 |  |  |  |
| # 193 | # 751398011V00 | # Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí průměru do 100 mm | # ks | # 8,00000 | # 263,09 | # 2 104,72 |  | # Vlastní |
| # 194 | # 751514461V00 | # Montáž přechodu osového kruhového bez příruby průměru do 100 mm | # ks | # 8,00000 | # 260,28 | # 2 082,24 |  | # Vlastní |
| # 195 | # 751611111V00 | # Montáž vzduchotechnické jednotky nástěnné s výměnou vzduchu do 500 m3/hod | # ks | # 4,00000 | # 1 601,39 | # 6 405,56 |  | # Vlastní |
| # 196 | # 751901001V00 | # Prodloužení sady ventilačního průduchu Spiro potrubím vsunutím do hadice,, lepeno lepícím tmelem na bázi polyuretanu | # ks | # 8,00000 | # 126,20 | # 1 009,60 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 8,00 |  | # 8,00000 |  |  |  |  |
| # 197 | # 751999001V00 | # Spuštění jednotky, nastavení provozních parametrů a maxima 75 m3/hod, uzančení | # ks | # 4,00000 | # 281,32 | # 1 125,28 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 4,00 |  | # 4,00000 |  |  |  |  |
| # 198 | # T20.1 | # Centrální vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla v deskovém výměníku a teplovodním dohřevem, řídicí jednotkou master pro ovládání podřízených jednotek | # ks | # 1,00000 | # 47 969,97 | # 47 969,97 |  | # Vlastní |
|  |  | # Qnom=75 m3/h při 44 dB(A), Qmax omezeno na 75 m3/hod : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # přebytkový topný výkon 849 W, vestavěná čísla vnitřní a venkovní teploty, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # čidlo koncentrace CO2, odmražování rekuperačního výměníku, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # připojení na 1f 230 V, 65 W, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # materiál vzduchotechnické skříně - mastek plněný PP, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # skříň elektroniky - mastek plněný PP s bezhalogenovými zpomalovači hoření : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 199 | # T20.2 | # Centrální vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla v deskovém výměníku a teplovodním dohřevem, podřízenou řídicí jednotkou | # ks | # 3,00000 | # 42 940,62 | # 128 821,86 |  | # Vlastní |
|  |  | # Qnom=75 m3/h při 44 dB(A), Qmax omezeno na 75 m3/hod : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # přebytkový topný výkon 849 W, vestavěná čísla vnitřní a venkovní teploty, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # čidlo koncentrace CO2, odmražování rekuperačního výměníku, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # připojení na 1f 230 V, 65 W, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # materiál vzduchotechnické skříně - mastek plněný PP, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # skříň elektroniky - mastek plněný PP s bezhalogenovými zpomalovači hoření : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz Technická specifikace : 3,00 |  | # 3,00000 |  |  |  |  |
| # 200 | # T20.3 | # Sada ventilačního průduchu s mřížkou, poznámka: montáž dle podkladů výrobce, RAL určí investor, podřízenou řídicí jednotkou | # ks | # 8,00000 | # 4 961,57 | # 39 692,56 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 8,00 |  | # 8,00000 |  |  |  |  |
| Díl: | 751.21 | Zařízení č. T21 - nucené větrání místnosti 303 |  |  | 173 166,18 |  |  |  |
| # 201 | # 751398011V00 | # Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí průměru do 100 mm | # ks | # 6,00000 | # 263,09 | # 1 578,54 |  | # Vlastní |
| # 202 | # 751514461V00 | # Montáž přechodu osového kruhového bez příruby průměru do 100 mm | # ks | # 6,00000 | # 260,28 | # 1 561,68 |  | # Vlastní |
| # 203 | # 751611111V00 | # Montáž vzduchotechnické jednotky nástěnné s výměnou vzduchu do 500 m3/hod | # ks | # 3,00000 | # 1 601,39 | # 4 804,17 |  | # Vlastní |
| # 204 | # 751901001V00 | # Prodloužení sady ventilačního průduchu Spiro potrubím vsunutím do hadice,, lepeno lepícím tmelem na bázi polyuretanu | # ks | # 6,00000 | # 126,20 | # 757,20 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 6,00 |  | # 6,00000 |  |  |  |  |
| # 205 | # 751999001V00 | # Spuštění jednotky, nastavení provozních parametrů a maxima 75 m3/hod, uzančení | # ks | # 3,00000 | # 281,32 | # 843,96 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 3,00 |  | # 3,00000 |  |  |  |  |
| # 206 | # T21.1 | # Centrální vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla v deskovém výměníku a teplovodním dohřevem, řídicí jednotkou master pro ovládání podřízených jednotek | # ks | # 1,00000 | # 47 969,97 | # 47 969,97 |  | # Vlastní |
|  |  | # Qnom=75 m3/h při 44 dB(A), Qmax omezeno na 75 m3/hod : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # přebytkový topný výkon 849 W, vestavěná čísla vnitřní a venkovní teploty, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # čidlo koncentrace CO2, odmražování rekuperačního výměníku, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # připojení na 1f 230 V, 65 W, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # materiál vzduchotechnické skříně - mastek plněný PP, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # skříň elektroniky - mastek plněný PP s bezhalogenovými zpomalovači hoření : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 207 | # T21.2 | # Centrální vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla v deskovém výměníku a teplovodním dohřevem, podřízenou řídicí jednotkou | # ks | # 2,00000 | # 42 940,62 | # 85 881,24 |  | # Vlastní |
|  |  | # Qnom=75 m3/h při 44 dB(A), Qmax omezeno na 75 m3/hod : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # přebytkový topný výkon 849 W, vestavěná čísla vnitřní a venkovní teploty, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # čidlo koncentrace CO2, odmražování rekuperačního výměníku, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # připojení na 1f 230 V, 65 W, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # materiál vzduchotechnické skříně - mastek plněný PP, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # skříň elektroniky - mastek plněný PP s bezhalogenovými zpomalovači hoření : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz Technická specifikace : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 208 | # T21.3 | # Sada ventilačního průduchu s mřížkou, poznámka: montáž dle podkladů výrobce, RAL určí investor, podřízenou řídicí jednotkou | # ks | # 6,00000 | # 4 961,57 | # 29 769,42 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 6,00 |  | # 6,00000 |  |  |  |  |
| Díl: | 751.22 | Zařízení č. T22 - nucené větrání místnosti 304 |  |  | 229 211,79 |  |  |  |
| # 209 | # 751398011V00 | # Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí průměru do 100 mm | # ks | # 8,00000 | # 263,09 | # 2 104,72 |  | # Vlastní |
| # 210 | # 751514461V00 | # Montáž přechodu osového kruhového bez příruby průměru do 100 mm | # ks | # 8,00000 | # 260,28 | # 2 082,24 |  | # Vlastní |
| # 211 | # 751611111V00 | # Montáž vzduchotechnické jednotky nástěnné s výměnou vzduchu do 500 m3/hod | # ks | # 4,00000 | # 1 601,39 | # 6 405,56 |  | # Vlastní |
| # 212 | # 751901001V00 | # Prodloužení sady ventilačního průduchu Spiro potrubím vsunutím do hadice,, lepeno lepícím tmelem na bázi polyuretanu | # ks | # 8,00000 | # 126,20 | # 1 009,60 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 8,00 |  | # 8,00000 |  |  |  |  |
| # 213 | # 751999001V00 | # Spuštění jednotky, nastavení provozních parametrů a maxima 75 m3/hod, uzančení | # ks | # 4,00000 | # 281,32 | # 1 125,28 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 4,00 |  | # 4,00000 |  |  |  |  |
| # 214 | # T22.1 | # Centrální vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla v deskovém výměníku a teplovodním dohřevem, řídicí jednotkou master pro ovládání podřízených jednotek | # ks | # 1,00000 | # 47 969,97 | # 47 969,97 |  | # Vlastní |
|  |  | # Qnom=75 m3/h při 44 dB(A), Qmax omezeno na 75 m3/hod : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # přebytkový topný výkon 849 W, vestavěná čísla vnitřní a venkovní teploty, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # čidlo koncentrace CO2, odmražování rekuperačního výměníku, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # připojení na 1f 230 V, 65 W, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # materiál vzduchotechnické skříně - mastek plněný PP, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # skříň elektroniky - mastek plněný PP s bezhalogenovými zpomalovači hoření : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 215 | # T22.2 | # Centrální vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla v deskovém výměníku a teplovodním dohřevem, podřízenou řídicí jednotkou | # ks | # 3,00000 | # 42 940,62 | # 128 821,86 |  | # Vlastní |
|  |  | # Qnom=75 m3/h při 44 dB(A), Qmax omezeno na 75 m3/hod : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # přebytkový topný výkon 849 W, vestavěná čísla vnitřní a venkovní teploty, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # čidlo koncentrace CO2, odmražování rekuperačního výměníku, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # připojení na 1f 230 V, 65 W, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # materiál vzduchotechnické skříně - mastek plněný PP, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # skříň elektroniky - mastek plněný PP s bezhalogenovými zpomalovači hoření : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz Technická specifikace : 3,00 |  | # 3,00000 |  |  |  |  |
| # 216 | # T22.3 | # Sada ventilačního průduchu s mřížkou, poznámka: montáž dle podkladů výrobce, RAL určí investor, podřízenou řídicí jednotkou | # ks | # 8,00000 | # 4 961,57 | # 39 692,56 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 8,00 |  | # 8,00000 |  |  |  |  |
| Díl: | 751.23 | Zařízení č. T23 - nucené větrání místnosti 305 |  |  | 173 166,18 |  |  |  |
| # 217 | # 751398011V00 | # Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí průměru do 100 mm | # ks | # 6,00000 | # 263,09 | # 1 578,54 |  | # Vlastní |
| # 218 | # 751514461V00 | # Montáž přechodu osového kruhového bez příruby průměru do 100 mm | # ks | # 6,00000 | # 260,28 | # 1 561,68 |  | # Vlastní |
| # 219 | # 751611111V00 | # Montáž vzduchotechnické jednotky nástěnné s výměnou vzduchu do 500 m3/hod | # ks | # 3,00000 | # 1 601,39 | # 4 804,17 |  | # Vlastní |
| # 220 | # 751901001V00 | # Prodloužení sady ventilačního průduchu Spiro potrubím vsunutím do hadice,, lepeno lepícím tmelem na bázi polyuretanu | # ks | # 6,00000 | # 126,20 | # 757,20 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 6,00 |  | # 6,00000 |  |  |  |  |
| # 221 | # 751999001V00 | # Spuštění jednotky, nastavení provozních parametrů a maxima 75 m3/hod, uzančení | # ks | # 3,00000 | # 281,32 | # 843,96 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 3,00 |  | # 3,00000 |  |  |  |  |
| # 222 | # T23.1 | # Centrální vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla v deskovém výměníku a teplovodním dohřevem, řídicí jednotkou master pro ovládání podřízených jednotek | # ks | # 1,00000 | # 47 969,97 | # 47 969,97 |  | # Vlastní |
|  |  | # Qnom=75 m3/h při 44 dB(A), Qmax omezeno na 75 m3/hod : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # přebytkový topný výkon 849 W, vestavěná čísla vnitřní a venkovní teploty, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # čidlo koncentrace CO2, odmražování rekuperačního výměníku, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # připojení na 1f 230 V, 65 W, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # materiál vzduchotechnické skříně - mastek plněný PP, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # skříň elektroniky - mastek plněný PP s bezhalogenovými zpomalovači hoření : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 223 | # T23.2 | # Centrální vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla v deskovém výměníku a teplovodním dohřevem, podřízenou řídicí jednotkou | # ks | # 2,00000 | # 42 940,62 | # 85 881,24 |  | # Vlastní |
|  |  | # Qnom=75 m3/h při 44 dB(A), Qmax omezeno na 75 m3/hod : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # přebytkový topný výkon 849 W, vestavěná čísla vnitřní a venkovní teploty, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # čidlo koncentrace CO2, odmražování rekuperačního výměníku, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # připojení na 1f 230 V, 65 W, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # materiál vzduchotechnické skříně - mastek plněný PP, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # skříň elektroniky - mastek plněný PP s bezhalogenovými zpomalovači hoření : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz Technická specifikace : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 224 | # T23.3 | # Sada ventilačního průduchu s mřížkou, poznámka: montáž dle podkladů výrobce, RAL určí investor, podřízenou řídicí jednotkou | # ks | # 6,00000 | # 4 961,57 | # 29 769,42 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 6,00 |  | # 6,00000 |  |  |  |  |
| Díl: | 751.24 | Zařízení č. T24 - nucené větrání místnosti 306 |  |  | 173 166,18 |  |  |  |
| # 225 | # 751398011V00 | # Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí průměru do 100 mm | # ks | # 6,00000 | # 263,09 | # 1 578,54 |  | # Vlastní |
| # 226 | # 751514461V00 | # Montáž přechodu osového kruhového bez příruby průměru do 100 mm | # ks | # 6,00000 | # 260,28 | # 1 561,68 |  | # Vlastní |
| # 227 | # 751611111V00 | # Montáž vzduchotechnické jednotky nástěnné s výměnou vzduchu do 500 m3/hod | # ks | # 3,00000 | # 1 601,39 | # 4 804,17 |  | # Vlastní |
| # 228 | # 751901001V00 | # Prodloužení sady ventilačního průduchu Spiro potrubím vsunutím do hadice,, lepeno lepícím tmelem na bázi polyuretanu | # ks | # 6,00000 | # 126,20 | # 757,20 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 6,00 |  | # 6,00000 |  |  |  |  |
| # 229 | # 751999001V00 | # Spuštění jednotky, nastavení provozních parametrů a maxima 75 m3/hod, uzančení | # ks | # 3,00000 | # 281,32 | # 843,96 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 3,00 |  | # 3,00000 |  |  |  |  |
| # 230 | # T24.1 | # Centrální vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla v deskovém výměníku a teplovodním dohřevem, řídicí jednotkou master pro ovládání podřízených jednotek | # ks | # 1,00000 | # 47 969,97 | # 47 969,97 |  | # Vlastní |
|  |  | # Qnom=75 m3/h při 44 dB(A), Qmax omezeno na 75 m3/hod : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # přebytkový topný výkon 849 W, vestavěná čísla vnitřní a venkovní teploty, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # čidlo koncentrace CO2, odmražování rekuperačního výměníku, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # připojení na 1f 230 V, 65 W, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # materiál vzduchotechnické skříně - mastek plněný PP, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # skříň elektroniky - mastek plněný PP s bezhalogenovými zpomalovači hoření : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 231 | # T24.2 | # Centrální vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla v deskovém výměníku a teplovodním dohřevem, podřízenou řídicí jednotkou | # ks | # 2,00000 | # 42 940,62 | # 85 881,24 |  | # Vlastní |
|  |  | # Qnom=75 m3/h při 44 dB(A), Qmax omezeno na 75 m3/hod : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # přebytkový topný výkon 849 W, vestavěná čísla vnitřní a venkovní teploty, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # čidlo koncentrace CO2, odmražování rekuperačního výměníku, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # připojení na 1f 230 V, 65 W, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # materiál vzduchotechnické skříně - mastek plněný PP, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # skříň elektroniky - mastek plněný PP s bezhalogenovými zpomalovači hoření : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz Technická specifikace : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 232 | # T24.3 | # Sada ventilačního průduchu s mřížkou, poznámka: montáž dle podkladů výrobce, RAL určí investor, podřízenou řídicí jednotkou | # ks | # 6,00000 | # 4 961,57 | # 29 769,42 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 6,00 |  | # 6,00000 |  |  |  |  |
| Díl: | 751.25 | Zařízení č. T25 - nucené větrání místnosti 308 |  |  | 173 166,18 |  |  |  |
| # 233 | # 751398011V00 | # Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí průměru do 100 mm | # ks | # 6,00000 | # 263,09 | # 1 578,54 |  | # Vlastní |
| # 234 | # 751514461V00 | # Montáž přechodu osového kruhového bez příruby průměru do 100 mm | # ks | # 6,00000 | # 260,28 | # 1 561,68 |  | # Vlastní |
| # 235 | # 751611111V00 | # Montáž vzduchotechnické jednotky nástěnné s výměnou vzduchu do 500 m3/hod | # ks | # 3,00000 | # 1 601,39 | # 4 804,17 |  | # Vlastní |
| # 236 | # 751901001V00 | # Prodloužení sady ventilačního průduchu Spiro potrubím vsunutím do hadice,, lepeno lepícím tmelem na bázi polyuretanu | # ks | # 6,00000 | # 126,20 | # 757,20 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 6,00 |  | # 6,00000 |  |  |  |  |
| # 237 | # 751999001V00 | # Spuštění jednotky, nastavení provozních parametrů a maxima 75 m3/hod, uzančení | # ks | # 3,00000 | # 281,32 | # 843,96 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 3,00 |  | # 3,00000 |  |  |  |  |
| # 238 | # T25.1 | # Centrální vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla v deskovém výměníku a teplovodním dohřevem, řídicí jednotkou master pro ovládání podřízených jednotek | # ks | # 1,00000 | # 47 969,97 | # 47 969,97 |  | # Vlastní |
|  |  | # Qnom=75 m3/h při 44 dB(A), Qmax omezeno na 75 m3/hod : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # přebytkový topný výkon 849 W, vestavěná čísla vnitřní a venkovní teploty, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # čidlo koncentrace CO2, odmražování rekuperačního výměníku, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # připojení na 1f 230 V, 65 W, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # materiál vzduchotechnické skříně - mastek plněný PP, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # skříň elektroniky - mastek plněný PP s bezhalogenovými zpomalovači hoření : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 239 | # T25.2 | # Centrální vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla v deskovém výměníku a teplovodním dohřevem, podřízenou řídicí jednotkou | # ks | # 2,00000 | # 42 940,62 | # 85 881,24 |  | # Vlastní |
|  |  | # Qnom=75 m3/h při 44 dB(A), Qmax omezeno na 75 m3/hod : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # přebytkový topný výkon 849 W, vestavěná čísla vnitřní a venkovní teploty, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # čidlo koncentrace CO2, odmražování rekuperačního výměníku, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # připojení na 1f 230 V, 65 W, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # materiál vzduchotechnické skříně - mastek plněný PP, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # skříň elektroniky - mastek plněný PP s bezhalogenovými zpomalovači hoření : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz Technická specifikace : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 240 | # T25.3 | # Sada ventilačního průduchu s mřížkou, poznámka: montáž dle podkladů výrobce, RAL určí investor, podřízenou řídicí jednotkou | # ks | # 6,00000 | # 4 961,57 | # 29 769,42 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 6,00 |  | # 6,00000 |  |  |  |  |
| Díl: | 751.26 | Zařízení č. T26 - nucené větrání místnosti 312 |  |  | 229 211,79 |  |  |  |
| # 241 | # 751398011V00 | # Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí průměru do 100 mm | # ks | # 8,00000 | # 263,09 | # 2 104,72 |  | # Vlastní |
| # 242 | # 751514461V00 | # Montáž přechodu osového kruhového bez příruby průměru do 100 mm | # ks | # 8,00000 | # 260,28 | # 2 082,24 |  | # Vlastní |
| # 243 | # 751611111V00 | # Montáž vzduchotechnické jednotky nástěnné s výměnou vzduchu do 500 m3/hod | # ks | # 4,00000 | # 1 601,39 | # 6 405,56 |  | # Vlastní |
| # 244 | # 751901001V00 | # Prodloužení sady ventilačního průduchu Spiro potrubím vsunutím do hadice,, lepeno lepícím tmelem na bázi polyuretanu | # ks | # 8,00000 | # 126,20 | # 1 009,60 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 8,00 |  | # 8,00000 |  |  |  |  |
| # 245 | # 751999001V00 | # Spuštění jednotky, nastavení provozních parametrů a maxima 75 m3/hod, uzančení | # ks | # 4,00000 | # 281,32 | # 1 125,28 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 4,00 |  | # 4,00000 |  |  |  |  |
| # 246 | # T26.1 | # Centrální vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla v deskovém výměníku a teplovodním dohřevem, řídicí jednotkou master pro ovládání podřízených jednotek | # ks | # 1,00000 | # 47 969,97 | # 47 969,97 |  | # Vlastní |
|  |  | # Qnom=75 m3/h při 44 dB(A), Qmax omezeno na 75 m3/hod : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # přebytkový topný výkon 849 W, vestavěná čísla vnitřní a venkovní teploty, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # čidlo koncentrace CO2, odmražování rekuperačního výměníku, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # připojení na 1f 230 V, 65 W, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # materiál vzduchotechnické skříně - mastek plněný PP, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # skříň elektroniky - mastek plněný PP s bezhalogenovými zpomalovači hoření : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 247 | # T26.2 | # Centrální vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla v deskovém výměníku a teplovodním dohřevem, podřízenou řídicí jednotkou | # ks | # 3,00000 | # 42 940,62 | # 128 821,86 |  | # Vlastní |
|  |  | # Qnom=75 m3/h při 44 dB(A), Qmax omezeno na 75 m3/hod : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # přebytkový topný výkon 849 W, vestavěná čísla vnitřní a venkovní teploty, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # čidlo koncentrace CO2, odmražování rekuperačního výměníku, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # připojení na 1f 230 V, 65 W, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # materiál vzduchotechnické skříně - mastek plněný PP, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # skříň elektroniky - mastek plněný PP s bezhalogenovými zpomalovači hoření : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz Technická specifikace : 3,00 |  | # 3,00000 |  |  |  |  |
| # 248 | # T26.3 | # Sada ventilačního průduchu s mřížkou, poznámka: montáž dle podkladů výrobce, RAL určí investor, podřízenou řídicí jednotkou | # ks | # 8,00000 | # 4 961,57 | # 39 692,56 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 8,00 |  | # 8,00000 |  |  |  |  |
| Díl: | 783 | Nátěry |  |  | 6 393,80 |  |  |  |
|  | # 783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické |  |  |  |  |  |  |  |
| # 249 | # 783225600R00 | # ...2x email | # m2 | # 5,00000 | # 319,69 | # 1 598,45 | # 800-783 | # RTS |
|  |  | # včetně pomocného lešení. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz Technická specifikace VZT třídy : 5,00 |  | # 5,00000 |  |  |  |  |
| # 250 | # 783226100R00 | # ...základní | # m2 | # 10,00000 | # 319,69 | # 3 196,90 | # 800-783 | # RTS |
|  |  | # viz Technická specifikace VZT třídy : 5,00*2 |  | # 10,00000 |  |  |  |  |
|  | # 783 52 Nátěry klempířských konstrukcí syntetické |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # na vzduchu schnoucí |  |  |  |  |  |  |  |
| # 251 | # 783522000R00 | # ...základní + dvojnásobné | # m2 | # 5,00000 | # 319,69 | # 1 598,45 | # 800-783 | # RTS |
|  |  | # viz Technická specifikace VZT třídy : 5,00 |  | # 5,00000 |  |  |  |  |

| Položkový soupis prací a dodávek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: | 70 | ZŠ,MŠ,Praktická škola Vsetín-realizace úspor ener |  |  |  |  |  |  |
| O: | SO 01 | Vlastní objekt |  |  |  |  |  |  |
| R: | D.1.4.2b | Vzduchotechnika - nucené větrání toalet |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|  | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče |  |  |  |  |  |  |
| Díl: | 751.01 | Zařízení č. 1 - nucené větrání místnosti 0.18, 0.19 |  |  | 5 280,27 |  |  |  |
| # 1 | # 751122091V00 | # Montáž ventilátoru potrubního základního do kruhového potrubí průměru do 100 mm | # ks | # 1,00000 | # 204,33 | # 204,33 |  | # Vlastní |
| # 2 | # 751322011V00 | # Montáž talířového ventilu průměru do 100 mm | # ks | # 2,00000 | # 35,83 | # 71,66 |  | # Vlastní |
| # 3 | # 751398032V00 | # Montáž ventilačních mřížek do dveří průřezu přes 0,04 do 0,100 m2 | # ks | # 2,00000 | # 260,80 | # 521,60 |  | # Vlastní |
| # 4 | # 751398041V00 | # Montáž protidešťové žaluzie na kruhové potrubí průměru do 300 mm | # ks | # 1,00000 | # 96,92 | # 96,92 |  | # Vlastní |
| # 5 | # 751510041V00 | # Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm (100) | # m | # 3,00000 | # 158,67 | # 476,01 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 3,00 |  | # 3,00000 |  |  |  |  |
| # 6 | # 751514177V00 | # Montáž oblouku do plechového potrubí, kruhového bez příruby, průměru do 100 mm | # ks | # 1,00000 | # 46,93 | # 46,93 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 7 | # T1.1 | # Plastový diagonální ventilátor do kruhového potrubí D 100, s nastavitelným časovým doběhem 1-30 min, 60 m3/h, 100 Pa, 230 V, 28 W, 31 dB | # ks | # 1,00000 | # 1 827,62 | # 1 827,62 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 8 | # T1.2 | # Pevná kruhová žaluzie D 100 | # ks | # 1,00000 | # 194,97 | # 194,97 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 9 | # T1.3 | # Odvodní plastový ventil D 100 s nastavitelným kuželem | # ks | # 2,00000 | # 64,16 | # 128,32 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 10 | # T1.4 | # Dveřní mřížka 400x200, upínání lepidlem včetně upínacího rámu | # ks | # 2,00000 | # 637,72 | # 1 275,44 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 11 | # V1.1 | # Nastavitelný doběhový spínač | # ks | # 1,00000 | # 436,47 | # 436,47 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| Díl: | 751.02 | Zařízení č. 2 - nucené větrání místnosti 0.36 |  |  | 15 973,39 |  |  |  |
| # 12 | # 751122092V00 | # Montáž ventilátoru potrubního základního do kruhového potrubí průměru přes 100 do 200 mm | # ks | # 1,00000 | # 250,64 | # 250,64 |  | # Vlastní |
| # 13 | # 751311111V00 | # Montáž výustí čtyřhranných do kruhového potrubí, průřezu do 0,040 m2 | # ks | # 4,00000 | # 116,47 | # 465,88 |  | # Vlastní |
| # 14 | # 751344112V00 | # Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm | # ks | # 2,00000 | # 279,52 | # 559,04 |  | # Vlastní |
| # 15 | # 751398032V00 | # Montáž ventilačních mřížek do dveří průřezu přes 0,04 do 0,100 m2 | # ks | # 1,00000 | # 260,80 | # 260,80 |  | # Vlastní |
| # 16 | # 751398041V00 | # Montáž protidešťové žaluzie na kruhové potrubí průměru do 300 mm | # ks | # 1,00000 | # 96,92 | # 96,92 |  | # Vlastní |
| # 17 | # 751510042V00 | # Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | # m | # 12,00000 | # 373,85 | # 4 486,20 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 12,00 |  | # 12,00000 |  |  |  |  |
| # 18 | # 751514178V00 | # Montáž oblouku do plechového potrubí, kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | # ks | # 2,00000 | # 97,41 | # 194,82 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 19 | # 751514478V00 | # Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí, hruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | # ks | # 1,00000 | # 56,23 | # 56,23 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 20 | # 751514679V00 | # Montáž škrtící nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | # ks | # 2,00000 | # 82,71 | # 165,42 |  | # Vlastní |
| # 21 | # T2.1 | # Radiální ventilátor pro montáž do potrubí D 200, 440 m3/h, 230 Pa, 230 V, 102 W | # ks | # 1,00000 | # 2 493,01 | # 2 493,01 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 22 | # T2.2 | # Kruhový tlumič hluku D 200, délka 900 mm | # ks | # 2,00000 | # 1 407,50 | # 2 815,00 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 23 | # T2.3 | # Pevná kruhová žaluzie D 200 | # ks | # 1,00000 | # 550,93 | # 550,93 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 24 | # T2.4 | # Zpětná klapka dvoukřídlá s tuhým pružinovým přítlakem, D 200 | # ks | # 1,00000 | # 198,74 | # 198,74 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 25 | # T2.5 | # Regulační klapka D 200 s ručním ovládáním | # ks | # 1,00000 | # 290,55 | # 290,55 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 26 | # T2.6 | # Výustka do kruhového potrubí 225x75 s regulací R1 | # ks | # 1,00000 | # 295,59 | # 295,59 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 27 | # T2.7 | # Výustka do kruhového potrubí 525x75 s regulací R1 | # ks | # 3,00000 | # 484,26 | # 1 452,78 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 3,00 |  | # 3,00000 |  |  |  |  |
| # 28 | # T2.8 | # Dveřní mřížka 400x200, upínání lepidlem včetně upínacího rámu | # ks | # 1,00000 | # 637,72 | # 637,72 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 29 | # V2.1 | # Rychloupínací spona D 200 | # ks | # 2,00000 | # 127,04 | # 254,08 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 30 | # V2.2 | # Nastavitelný doběhový spínač pro montáž pod vypínač, nastavitelný doběh 1-100 minut | # ks | # 1,00000 | # 449,04 | # 449,04 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| Díl: | 751.03 | Zařízení č. 3 - nucené větrání místnosti 0.25 |  |  | 4 319,17 |  |  |  |
| # 31 | # 751122012V00 | # Montáž radiálního ventilátoru nástěnného základního průměru přes 100 do 200 mm | # ks | # 1,00000 | # 173,21 | # 173,21 |  | # Vlastní |
| # 32 | # 751398032V00 | # Montáž ventilačních mřížek do dveří průřezu přes 0,04 do 0,100 m2 | # ks | # 2,00000 | # 260,80 | # 521,60 |  | # Vlastní |
| # 33 | # 751398041V00 | # Montáž protidešťové žaluzie na kruhové potrubí průměru do 300 mm | # ks | # 1,00000 | # 96,92 | # 96,92 |  | # Vlastní |
| # 34 | # 751510041V00 | # Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm (100) | # m | # 0,50000 | # 158,67 | # 79,34 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 0,50 |  | # 0,50000 |  |  |  |  |
| # 35 | # 751510042V00 | # Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | # m | # 0,50000 | # 373,85 | # 186,93 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 0,50 |  | # 0,50000 |  |  |  |  |
| # 36 | # 751514478V00 | # Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí, hruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | # ks | # 1,00000 | # 56,23 | # 56,23 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 37 | # T3.1 | # 1-rychlostní radiální ventilátor se zpětnou klapkou a časovým doběhem, 50 m3/h, 100 Pa, 230 V, 25 W | # ks | # 1,00000 | # 1 300,59 | # 1 300,59 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 38 | # T3.2 | # Pevná kruhová žaluzie D 100 | # ks | # 1,00000 | # 194,97 | # 194,97 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 39 | # T3.3 | # Dveřní mřížka 400x200, upínání lepidlem včetně upínacího rámu | # ks | # 2,00000 | # 637,72 | # 1 275,44 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 40 | # V3.1 | # Nastavitelný doběhový spínač pro montáž pod vypínač, nastavitelný doběh 1-100 minut | # ks | # 1,00000 | # 433,95 | # 433,95 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| Díl: | 751.04 | Zařízení č. 4 - nucené větrání místnosti 0.28 |  |  | 3 420,65 |  |  |  |
| # 41 | # 751122012V00 | # Montáž radiálního ventilátoru nástěnného základního průměru přes 100 do 200 mm | # ks | # 1,00000 | # 173,21 | # 173,21 |  | # Vlastní |
| # 42 | # 751398032V00 | # Montáž ventilačních mřížek do dveří průřezu přes 0,04 do 0,100 m2 | # ks | # 1,00000 | # 260,80 | # 260,80 |  | # Vlastní |
| # 43 | # 751398041V00 | # Montáž protidešťové žaluzie na kruhové potrubí průměru do 300 mm | # ks | # 1,00000 | # 96,92 | # 96,92 |  | # Vlastní |
| # 44 | # 751510041V00 | # Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm (100) | # m | # 0,50000 | # 158,67 | # 79,34 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 0,50 |  | # 0,50000 |  |  |  |  |
| # 45 | # 751510042V00 | # Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | # m | # 0,50000 | # 373,85 | # 186,93 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 0,50 |  | # 0,50000 |  |  |  |  |
| # 46 | # 751514478V00 | # Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí, hruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | # ks | # 1,00000 | # 56,23 | # 56,23 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 47 | # T4.1 | # 1-rychlostní radiální ventilátor se zpětnou klapkou a časovým doběhem, 50 m3/h, 100 Pa, 230 V, 25 W | # ks | # 1,00000 | # 1 300,59 | # 1 300,59 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 48 | # T4.2 | # Pevná kruhová žaluzie D 100 | # ks | # 1,00000 | # 194,97 | # 194,97 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 49 | # T4.3 | # Dveřní mřížka 400x200, upínání lepidlem včetně upínacího rámu | # ks | # 1,00000 | # 637,72 | # 637,72 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 50 | # V4.1 | # Nastavitelný doběhový spínač pro montáž pod vypínač, nastavitelný doběh 1-100 minut | # ks | # 1,00000 | # 433,95 | # 433,95 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| Díl: | 751.05 | Zařízení č. 5 - nucené větrání místnosti 0.30 |  |  | 3 772,20 |  |  |  |
| # 51 | # 751122012V00 | # Montáž radiálního ventilátoru nástěnného základního průměru přes 100 do 200 mm | # ks | # 1,00000 | # 173,21 | # 173,21 |  | # Vlastní |
| # 52 | # 751123811V00 | # Demontáž ventilátoru radiálního, hruhové potrubí, průměru do 300 mm | # ks | # 1,00000 | # 387,41 | # 387,41 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 53 | # 751398041V00 | # Montáž protidešťové žaluzie na kruhové potrubí průměru do 300 mm | # ks | # 1,00000 | # 96,92 | # 96,92 |  | # Vlastní |
| # 54 | # 751510042V00 | # Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | # m | # 1,00000 | # 373,85 | # 373,85 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 55 | # T5.1 | # 1-rychlostní radiální ventilátor se zpětnou klapkou a časovým doběhem, 215 m3/h, 150 Pa, 230 V, 45 W | # ks | # 1,00000 | # 2 049,01 | # 2 049,01 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 56 | # T5.2 | # Pevná kruhová žaluzie D 125 | # ks | # 1,00000 | # 255,33 | # 255,33 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 57 | # V5.1 | # Nastavitelný doběhový spínač pro montáž pod vypínač, nastavitelný doběh 1-100 minut | # ks | # 1,00000 | # 436,47 | # 436,47 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| Díl: | 751.06 | Zařízení č. 6 - nucené větrání místnosti 1.09 |  |  | 20 237,59 |  |  |  |
| # 58 | # 751122092V00 | # Montáž ventilátoru potrubního základního do kruhového potrubí průměru přes 100 do 200 mm | # ks | # 1,00000 | # 250,64 | # 250,64 |  | # Vlastní |
| # 59 | # 751123811V00 | # Demontáž ventilátoru radiálního, hruhové potrubí, průměru do 300 mm | # ks | # 1,00000 | # 387,41 | # 387,41 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 60 | # 751311091V00 | # Montáž výustí čtyřhranných do čtyřhranného potrubí, průřezu do 0,040 m2 | # ks | # 1,00000 | # 176,14 | # 176,14 |  | # Vlastní |
| # 61 | # 751311111V00 | # Montáž výustí čtyřhranných do kruhového potrubí, průřezu do 0,040 m2 | # ks | # 6,00000 | # 116,47 | # 698,82 |  | # Vlastní |
| # 62 | # 751344112V00 | # Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm | # ks | # 2,00000 | # 279,52 | # 559,04 |  | # Vlastní |
| # 63 | # 751398041V00 | # Montáž protidešťové žaluzie na kruhové potrubí průměru do 300 mm | # ks | # 1,00000 | # 96,92 | # 96,92 |  | # Vlastní |
| # 64 | # 751510012V00 | # Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 | # m | # 0,50000 | # 667,75 | # 333,88 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 0,50 |  | # 0,50000 |  |  |  |  |
| # 65 | # 751510041V00 | # Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm (100) | # m | # 0,50000 | # 158,67 | # 79,34 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 0,50 |  | # 0,50000 |  |  |  |  |
| # 66 | # 751510042V00 | # Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | # m | # 16,00000 | # 373,85 | # 5 981,60 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 16,00 |  | # 16,00000 |  |  |  |  |
| # 67 | # 751510842V00 | # Demontáž vzduchotechnického potrubí z pozink. plechu kruhového, spirálně vinutého bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | # m | # 5,00000 | # 79,96 | # 399,80 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 5,00 |  | # 5,00000 |  |  |  |  |
| # 68 | # 751514178V00 | # Montáž oblouku do plechového potrubí, kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | # ks | # 2,00000 | # 97,41 | # 194,82 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 69 | # 751514288V00 | # Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí, kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | # ks | # 2,00000 | # 201,90 | # 403,80 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 70 | # 751514412V00 | # Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí, čtyřhranného s přírubou, průměru přes 0,035 do 0,07 m2 | # ks | # 1,00000 | # 69,74 | # 69,74 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 71 | # 751514478V00 | # Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí, hruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | # ks | # 2,00000 | # 56,23 | # 112,46 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 72 | # 751514679V00 | # Montáž škrtící nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | # ks | # 3,00000 | # 82,71 | # 248,13 |  | # Vlastní |
| # 73 | # 751999001V00 | # Demontáž stávající protidešťové žaluzie | # ks | # 1,00000 | # 274,27 | # 274,27 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 74 | # T6.1 | # Radiální ventilátor pro montáž do potrubí D 200, 400 m3/h, 260 Pa, 230 V, 102 W | # ks | # 1,00000 | # 2 493,01 | # 2 493,01 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 75 | # T6.2 | # Kruhový tlumič hluku D 200, délka 900 mm | # ks | # 2,00000 | # 1 407,50 | # 2 815,00 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 76 | # T6.3 | # Pevná kruhová žaluzie D 200 | # ks | # 1,00000 | # 550,93 | # 550,93 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 77 | # T6.4 | # Zpětná klapka dvoukřídlá s tuhým pružinovým přítlakem, D 200 | # ks | # 1,00000 | # 198,74 | # 198,74 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 78 | # T6.5 | # Regulační klapka D 160 s ručním ovládáním | # ks | # 2,00000 | # 260,37 | # 520,74 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 79 | # T6.6 | # Výustka do kruhového potrubí 225x75 s regulací R1 | # ks | # 2,00000 | # 295,59 | # 591,18 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 80 | # T6.7 | # Výustka do kruhového potrubí 325x75 s regulací R1 | # ks | # 1,00000 | # 338,34 | # 338,34 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 81 | # T6.8 | # Výustka do kruhového potrubí 425x75 s regulací R1 | # ks | # 3,00000 | # 422,64 | # 1 267,92 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 3,00 |  | # 3,00000 |  |  |  |  |
| # 82 | # T6.9 | # Výustka do čtyřhranného potrubí 200x200 s regulací R1 | # ks | # 1,00000 | # 504,38 | # 504,38 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 83 | # V6.1 | # Rychloupínací spona D 200 | # ks | # 2,00000 | # 127,04 | # 254,08 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 84 | # V6.2 | # Nastavitelný doběhový spínač pro montáž pod vypínač, nastavitelný doběh 1-100 minut | # ks | # 1,00000 | # 436,47 | # 436,47 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| Díl: | 751.07 | Zařízení č. 7 - nucené větrání místnosti 1.14, 1.15, 1.16 |  |  | 16 101,29 |  |  |  |
| # 85 | # 751122092V00 | # Montáž ventilátoru potrubního základního do kruhového potrubí průměru přes 100 do 200 mm | # ks | # 1,00000 | # 250,64 | # 250,64 |  | # Vlastní |
| # 86 | # 751123811V00 | # Demontáž ventilátoru radiálního, hruhové potrubí, průměru do 300 mm | # ks | # 2,00000 | # 387,41 | # 774,82 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 87 | # 751311111V00 | # Montáž výustí čtyřhranných do kruhového potrubí, průřezu do 0,040 m2 | # ks | # 5,00000 | # 116,47 | # 582,35 |  | # Vlastní |
| # 88 | # 751344112V00 | # Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm | # ks | # 2,00000 | # 279,52 | # 559,04 |  | # Vlastní |
| # 89 | # 751398041V00 | # Montáž protidešťové žaluzie na kruhové potrubí průměru do 300 mm | # ks | # 1,00000 | # 96,92 | # 96,92 |  | # Vlastní |
| # 90 | # 751510042V00 | # Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | # m | # 13,00000 | # 373,85 | # 4 860,05 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 13,00 |  | # 13,00000 |  |  |  |  |
| # 91 | # 751514178V00 | # Montáž oblouku do plechového potrubí, kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | # ks | # 1,00000 | # 97,41 | # 97,41 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 92 | # 751514287V00 | # Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí, kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | # ks | # 1,00000 | # 201,90 | # 201,90 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 93 | # 751514288V00 | # Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí, kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | # ks | # 2,00000 | # 201,90 | # 403,80 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 94 | # 751514679V00 | # Montáž škrtící nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | # ks | # 3,00000 | # 82,71 | # 248,13 |  | # Vlastní |
| # 95 | # 751999001V00 | # Demontáž stávající protidešťové žaluzie | # ks | # 1,00000 | # 274,27 | # 274,27 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 96 | # T7.1 | # Radiální ventilátor pro montáž do potrubí D 160, 280 m3/h, 150 Pa, 230 V, 53 W | # ks | # 1,00000 | # 2 159,69 | # 2 159,69 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 97 | # T7.2 | # Kruhový tlumič hluku D 160, délka 900 mm | # ks | # 2,00000 | # 1 178,57 | # 2 357,14 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 98 | # T7.3 | # Pevná kruhová žaluzie D 160 | # ks | # 1,00000 | # 398,73 | # 398,73 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 99 | # T7.4 | # Zpětná klapka dvoukřídlá s tuhým pružinovým přítlakem, D 160 | # ks | # 1,00000 | # 157,22 | # 157,22 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 100 | # T7.5 | # Regulační klapka D 160 s ručním ovládáním | # ks | # 2,00000 | # 260,37 | # 520,74 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 101 | # T7.6 | # Výustka do kruhového potrubí 225x75 s regulací R1 | # ks | # 5,00000 | # 295,59 | # 1 477,95 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 5,00 |  | # 5,00000 |  |  |  |  |
| # 102 | # V7.1 | # Rychloupínací spona D 160 | # ks | # 2,00000 | # 122,01 | # 244,02 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 103 | # V7.2 | # Nastavitelný doběhový spínač pro montáž pod vypínač, nastavitelný doběh 1-100 minut | # ks | # 1,00000 | # 436,47 | # 436,47 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| Díl: | 751.08 | Zařízení č. 8 - nucené větrání místnosti 1.24,1.25,1.34,1.35 |  |  | 19 926,71 |  |  |  |
| # 104 | # 751122092V00 | # Montáž ventilátoru potrubního základního do kruhového potrubí průměru přes 100 do 200 mm | # ks | # 1,00000 | # 250,64 | # 250,64 |  | # Vlastní |
| # 105 | # 751123811V00 | # Demontáž ventilátoru radiálního, hruhové potrubí, průměru do 300 mm | # ks | # 1,00000 | # 387,41 | # 387,41 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 106 | # 751311111V00 | # Montáž výustí čtyřhranných do kruhového potrubí, průřezu do 0,040 m2 | # ks | # 3,00000 | # 116,47 | # 349,41 |  | # Vlastní |
| # 107 | # 751311112V00 | # Montáž výustí čtyřhranných do kruhového potrubí, průřezu přes 0,040 do 0,080 m2 | # ks | # 1,00000 | # 192,39 | # 192,39 |  | # Vlastní |
| # 108 | # 751344112V00 | # Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm | # ks | # 2,00000 | # 279,52 | # 559,04 |  | # Vlastní |
| # 109 | # 751398032V00 | # Montáž ventilačních mřížek do dveří průřezu přes 0,04 do 0,100 m2 | # ks | # 3,00000 | # 260,80 | # 782,40 |  | # Vlastní |
| # 110 | # 751398041V00 | # Montáž protidešťové žaluzie na kruhové potrubí průměru do 300 mm | # ks | # 1,00000 | # 96,92 | # 96,92 |  | # Vlastní |
| # 111 | # 751510042V00 | # Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | # m | # 16,00000 | # 373,85 | # 5 981,60 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 16,00 |  | # 16,00000 |  |  |  |  |
| # 112 | # 751510842V00 | # Demontáž vzduchotechnického potrubí z pozink. plechu kruhového, spirálně vinutého bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | # m | # 7,00000 | # 79,96 | # 559,72 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 7,00 |  | # 7,00000 |  |  |  |  |
| # 113 | # 751514178V00 | # Montáž oblouku do plechového potrubí, kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | # ks | # 3,00000 | # 97,41 | # 292,23 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 3,00 |  | # 3,00000 |  |  |  |  |
| # 114 | # 751514288V00 | # Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí, kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | # ks | # 3,00000 | # 201,90 | # 605,70 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 3,00 |  | # 3,00000 |  |  |  |  |
| # 115 | # 751514679V00 | # Montáž škrtící nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | # ks | # 3,00000 | # 82,71 | # 248,13 |  | # Vlastní |
| # 116 | # T8.1 | # Radiální ventilátor pro montáž do potrubí D 160, 280 m3/h, 150 Pa, 230 V, 53 W | # ks | # 1,00000 | # 2 159,69 | # 2 159,69 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 117 | # T8.2 | # Kruhový tlumič hluku D 160, délka 900 mm | # ks | # 2,00000 | # 1 178,57 | # 2 357,14 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 118 | # T8.3 | # Pevná kruhová žaluzie D 160 | # ks | # 1,00000 | # 398,73 | # 398,73 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 119 | # T8.4 | # Zpětná klapka dvoukřídlá s tuhým pružinovým přítlakem, D 160 | # ks | # 1,00000 | # 157,22 | # 157,22 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 120 | # T8.5 | # Regulační klapka D 160 s ručním ovládáním | # ks | # 2,00000 | # 260,37 | # 520,74 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 121 | # T8.6 | # Výustka do kruhového potrubí 225x75 s regulací R1 | # ks | # 3,00000 | # 294,34 | # 883,02 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 3,00 |  | # 3,00000 |  |  |  |  |
| # 122 | # T8.7 | # Výustka do kruhového potrubí 625x75 s regulací R1 | # ks | # 1,00000 | # 550,93 | # 550,93 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 123 | # T8.8 | # Dveřní mřížka 400x200, upínání lepidlem včetně upínacího rámu | # ks | # 3,00000 | # 637,72 | # 1 913,16 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 3,00 |  | # 3,00000 |  |  |  |  |
| # 124 | # V8.1 | # Rychloupínací spona D 160 | # ks | # 2,00000 | # 122,01 | # 244,02 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 125 | # V8.2 | # Nastavitelný doběhový spínač pro montáž pod vypínač, nastavitelný doběh 1-100 minut | # ks | # 1,00000 | # 436,47 | # 436,47 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| Díl: | 751.09 | Zařízení č. 9 - nucené větrání místnosti 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40 |  |  | 17 901,12 |  |  |  |
| # 126 | # 751122092V00 | # Montáž ventilátoru potrubního základního do kruhového potrubí průměru přes 100 do 200 mm | # ks | # 1,00000 | # 250,64 | # 250,64 |  | # Vlastní |
| # 127 | # 751123811V00 | # Demontáž ventilátoru radiálního, hruhové potrubí, průměru do 300 mm | # ks | # 2,00000 | # 387,41 | # 774,82 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 128 | # 751311111V00 | # Montáž výustí čtyřhranných do kruhového potrubí, průřezu do 0,040 m2 | # ks | # 5,00000 | # 116,47 | # 582,35 |  | # Vlastní |
| # 129 | # 751344112V00 | # Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm | # ks | # 2,00000 | # 279,52 | # 559,04 |  | # Vlastní |
| # 130 | # 751398032V00 | # Montáž ventilačních mřížek do dveří průřezu přes 0,04 do 0,100 m2 | # ks | # 1,00000 | # 260,80 | # 260,80 |  | # Vlastní |
| # 131 | # 751398041V00 | # Montáž protidešťové žaluzie na kruhové potrubí průměru do 300 mm | # ks | # 1,00000 | # 96,92 | # 96,92 |  | # Vlastní |
| # 132 | # 751510042V00 | # Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | # m | # 15,00000 | # 373,85 | # 5 607,75 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 15,00 |  | # 15,00000 |  |  |  |  |
| # 133 | # 751510842V00 | # Demontáž vzduchotechnického potrubí z pozink. plechu kruhového, spirálně vinutého bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | # m | # 10,00000 | # 79,96 | # 799,60 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 10,00 |  | # 10,00000 |  |  |  |  |
| # 134 | # 751514178V00 | # Montáž oblouku do plechového potrubí, kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | # ks | # 1,00000 | # 97,41 | # 97,41 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 135 | # 751514288V00 | # Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí, kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | # ks | # 1,00000 | # 201,90 | # 201,90 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 136 | # 751514679V00 | # Montáž škrtící nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | # ks | # 1,00000 | # 82,71 | # 82,71 |  | # Vlastní |
| # 137 | # 751999001V00 | # Demontáž stávající protidešťové žaluzie | # ks | # 1,00000 | # 274,27 | # 274,27 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 138 | # T9.1 | # Radiální ventilátor pro montáž do potrubí D 160, 360 m3/h, 250 Pa, 230 V, 102 W | # ks | # 1,00000 | # 2 159,69 | # 2 159,69 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 139 | # T9.2 | # Kruhový tlumič hluku D 160, délka 900 mm | # ks | # 2,00000 | # 1 178,57 | # 2 357,14 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 140 | # T9.3 | # Pevná kruhová žaluzie D 160 | # ks | # 1,00000 | # 398,73 | # 398,73 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 141 | # T9.4 | # Zpětná klapka dvoukřídlá s tuhým pružinovým přítlakem, D 160 | # ks | # 1,00000 | # 157,22 | # 157,22 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 142 | # T9.5 | # Výustka do kruhového potrubí 325x75 s regulací R1 | # ks | # 3,00000 | # 338,34 | # 1 015,02 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 3,00 |  | # 3,00000 |  |  |  |  |
| # 143 | # T9.6 | # Výustka do kruhového potrubí 425x75 s regulací R1 | # ks | # 1,00000 | # 422,64 | # 422,64 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 144 | # T9.7 | # Výustka do kruhového potrubí 525x75 s regulací R1 | # ks | # 1,00000 | # 637,72 | # 637,72 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 145 | # T9.8 | # Dveřní mřížka 400x200, upínání lepidlem včetně upínacího rámu | # ks | # 1,00000 | # 484,26 | # 484,26 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 146 | # V9.1 | # Rychloupínací spona D 160 | # ks | # 2,00000 | # 122,01 | # 244,02 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 147 | # V9.2 | # Nastavitelný doběhový spínač pro montáž pod vypínač, nastavitelný doběh 1-100 minut | # ks | # 1,00000 | # 436,47 | # 436,47 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| Díl: | 751.10 | Zařízení č. 10 - nucené větrání místnosti 2.17, 2.18, 2.19 |  |  | 13 810,48 |  |  |  |
| # 148 | # 751122092V00 | # Montáž ventilátoru potrubního základního do kruhového potrubí průměru přes 100 do 200 mm | # ks | # 1,00000 | # 250,64 | # 250,64 |  | # Vlastní |
| # 149 | # 751123811V00 | # Demontáž ventilátoru radiálního, hruhové potrubí, průměru do 300 mm | # ks | # 1,00000 | # 387,41 | # 387,41 |  | # Vlastní |
| # 150 | # 751311111V00 | # Montáž výustí čtyřhranných do kruhového potrubí, průřezu do 0,040 m2 | # ks | # 3,00000 | # 116,47 | # 349,41 |  | # Vlastní |
| # 151 | # 751344112V00 | # Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm | # ks | # 2,00000 | # 279,52 | # 559,04 |  | # Vlastní |
| # 152 | # 751398041V00 | # Montáž protidešťové žaluzie na kruhové potrubí průměru do 300 mm | # ks | # 1,00000 | # 96,92 | # 96,92 |  | # Vlastní |
| # 153 | # 751510042V00 | # Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | # m | # 12,00000 | # 373,85 | # 4 486,20 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 12,00 |  | # 12,00000 |  |  |  |  |
| # 154 | # 751514178V00 | # Montáž oblouku do plechového potrubí, kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | # ks | # 1,00000 | # 97,41 | # 97,41 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 155 | # 751514287V00 | # Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí, kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | # ks | # 1,00000 | # 201,90 | # 201,90 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 156 | # 751514679V00 | # Montáž škrtící nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | # ks | # 2,00000 | # 82,71 | # 165,42 |  | # Vlastní |
| # 157 | # T10.1 | # Radiální ventilátor pro montáž do potrubí D 160, 280 m3/h, 150 Pa, 230 V, 53 W | # ks | # 1,00000 | # 2 159,69 | # 2 159,69 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 158 | # T10.2 | # Kruhový tlumič hluku D 160, délka 900 mm | # ks | # 2,00000 | # 1 178,57 | # 2 357,14 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 159 | # T10.3 | # Pevná kruhová žaluzie D 160 | # ks | # 1,00000 | # 398,73 | # 398,73 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 160 | # T10.4 | # Zpětná klapka dvoukřídlá s tuhým pružinovým přítlakem, D 160 | # ks | # 1,00000 | # 157,22 | # 157,22 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 161 | # T10.5 | # Regulační klapka D 160 s ručním ovládáním | # ks | # 1,00000 | # 260,37 | # 260,37 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 162 | # T10.6 | # Výustka do kruhového potrubí 225x75 s regulací R1 | # ks | # 1,00000 | # 295,59 | # 295,59 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 163 | # T10.7 | # Výustka do kruhového potrubí 425x75 s regulací R1 | # ks | # 1,00000 | # 422,64 | # 422,64 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 164 | # T10.8 | # Výustka do kruhového potrubí 525x75 s regulací R1 | # ks | # 1,00000 | # 484,26 | # 484,26 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 165 | # V10.1 | # Rychloupínací spona D 160 | # ks | # 2,00000 | # 122,01 | # 244,02 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 166 | # V10.2 | # Nastavitelný doběhový spínač pro montáž pod vypínač, nastavitelný doběh 1-100 minut | # ks | # 1,00000 | # 436,47 | # 436,47 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| Díl: | 751.11 | Zařízení č. 11 - nucené větrání místnosti 2.21, 2.22, 2.23 |  |  | 20 771,24 |  |  |  |
| # 167 | # 751122092V00 | # Montáž ventilátoru potrubního základního do kruhového potrubí průměru přes 100 do 200 mm | # ks | # 1,00000 | # 250,64 | # 250,64 |  | # Vlastní |
| # 168 | # 751123811V00 | # Demontáž ventilátoru radiálního, hruhové potrubí, průměru do 300 mm | # ks | # 2,00000 | # 387,41 | # 774,82 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 169 | # 751311111V00 | # Montáž výustí čtyřhranných do kruhového potrubí, průřezu do 0,040 m2 | # ks | # 7,00000 | # 116,47 | # 815,29 |  | # Vlastní |
| # 170 | # 751344112V00 | # Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm | # ks | # 2,00000 | # 279,52 | # 559,04 |  | # Vlastní |
| # 171 | # 751398041V00 | # Montáž protidešťové žaluzie na kruhové potrubí průměru do 300 mm | # ks | # 1,00000 | # 96,92 | # 96,92 |  | # Vlastní |
| # 172 | # 751510042V00 | # Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | # m | # 21,00000 | # 373,85 | # 7 850,85 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 21,00 |  | # 21,00000 |  |  |  |  |
| # 173 | # 751510842V00 | # Demontáž vzduchotechnického potrubí z pozink. plechu kruhového, spirálně vinutého bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | # m | # 12,00000 | # 79,96 | # 959,52 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 12,00 |  | # 12,00000 |  |  |  |  |
| # 174 | # 751514178V00 | # Montáž oblouku do plechového potrubí, kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | # ks | # 2,00000 | # 97,41 | # 194,82 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 175 | # 751514287V00 | # Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí, kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | # ks | # 2,00000 | # 201,90 | # 403,80 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 176 | # 751514679V00 | # Montáž škrtící nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | # ks | # 3,00000 | # 82,71 | # 248,13 |  | # Vlastní |
| # 177 | # 751999001V00 | # Demontáž stávající protidešťové žaluzie | # ks | # 1,00000 | # 274,27 | # 274,27 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 178 | # T11.1 | # Radiální ventilátor pro montáž do potrubí D 160, 330 m3/h, 260 Pa, 230 V, 102 W | # ks | # 1,00000 | # 2 159,69 | # 2 159,69 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 179 | # T11.2 | # Kruhový tlumič hluku D 160, délka 900 mm | # ks | # 2,00000 | # 1 178,57 | # 2 357,14 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 180 | # T11.3 | # Pevná kruhová žaluzie D 160 | # ks | # 1,00000 | # 398,73 | # 398,73 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 181 | # T11.4 | # Zpětná klapka dvoukřídlá s tuhým pružinovým přítlakem, D 160 | # ks | # 1,00000 | # 157,22 | # 157,22 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 182 | # T11.5 | # Regulační klapka D 160 s ručním ovládáním | # ks | # 2,00000 | # 260,37 | # 520,74 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 183 | # T11.6 | # Výustka do kruhového potrubí 225x75 s regulací R1 | # ks | # 7,00000 | # 295,59 | # 2 069,13 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 7,00 |  | # 7,00000 |  |  |  |  |
| # 184 | # V11.1 | # Rychloupínací spona D 160 | # ks | # 2,00000 | # 122,01 | # 244,02 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 185 | # V11.2 | # Nastavitelný doběhový spínač pro montáž pod vypínač, nastavitelný doběh 1-100 minut | # ks | # 1,00000 | # 436,47 | # 436,47 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| Díl: | 751.12 | Zařízení č. 12 - nucené větrání místnosti 2.27, 2.28, 2.29, 2.30 |  |  | 21 584,68 |  |  |  |
| # 186 | # 751122092V00 | # Montáž ventilátoru potrubního základního do kruhového potrubí průměru přes 100 do 200 mm | # ks | # 1,00000 | # 250,64 | # 250,64 |  | # Vlastní |
| # 187 | # 751123811V00 | # Demontáž ventilátoru radiálního, hruhové potrubí, průměru do 300 mm | # ks | # 2,00000 | # 387,41 | # 774,82 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 188 | # 751311111V00 | # Montáž výustí čtyřhranných do kruhového potrubí, průřezu do 0,040 m2 | # ks | # 7,00000 | # 116,47 | # 815,29 |  | # Vlastní |
| # 189 | # 751344112V00 | # Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm | # ks | # 2,00000 | # 279,52 | # 559,04 |  | # Vlastní |
| # 190 | # 751398041V00 | # Montáž protidešťové žaluzie na kruhové potrubí průměru do 300 mm | # ks | # 1,00000 | # 96,92 | # 96,92 |  | # Vlastní |
| # 191 | # 751510042V00 | # Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | # m | # 23,00000 | # 373,85 | # 8 598,55 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 23,00 |  | # 23,00000 |  |  |  |  |
| # 192 | # 751510842V00 | # Demontáž vzduchotechnického potrubí z pozink. plechu kruhového, spirálně vinutého bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | # m | # 10,00000 | # 79,96 | # 799,60 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 10,00 |  | # 10,00000 |  |  |  |  |
| # 193 | # 751514178V00 | # Montáž oblouku do plechového potrubí, kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | # ks | # 3,00000 | # 97,41 | # 292,23 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 3,00 |  | # 3,00000 |  |  |  |  |
| # 194 | # 751514287V00 | # Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí, kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | # ks | # 2,00000 | # 201,90 | # 403,80 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 195 | # 751514679V00 | # Montáž škrtící nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | # ks | # 3,00000 | # 82,71 | # 248,13 |  | # Vlastní |
| # 196 | # 751999001V00 | # Demontáž stávající protidešťové žaluzie | # ks | # 1,00000 | # 274,27 | # 274,27 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 197 | # T12.1 | # Radiální ventilátor pro montáž do potrubí D 160, 360 m3/h, 250 Pa, 230 V, 102 W | # ks | # 1,00000 | # 2 159,69 | # 2 159,69 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 198 | # T12.2 | # Kruhový tlumič hluku D 160, délka 900 mm | # ks | # 2,00000 | # 1 178,57 | # 2 357,14 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 199 | # T12.3 | # Pevná kruhová žaluzie D 160 | # ks | # 1,00000 | # 398,73 | # 398,73 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 200 | # T12.4 | # Zpětná klapka dvoukřídlá s tuhým pružinovým přítlakem, D 160 | # ks | # 1,00000 | # 157,22 | # 157,22 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 201 | # T12.5 | # Regulační klapka D 160 s ručním ovládáním | # ks | # 2,00000 | # 260,37 | # 520,74 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 202 | # T12.6 | # Výustka do kruhového potrubí 225x75 s regulací R1 | # ks | # 4,00000 | # 295,59 | # 1 182,36 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 4,00 |  | # 4,00000 |  |  |  |  |
| # 203 | # T12.7 | # Výustka do kruhového potrubí 325x75 s regulací R1 | # ks | # 3,00000 | # 338,34 | # 1 015,02 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 3,00 |  | # 3,00000 |  |  |  |  |
| # 204 | # V12.1 | # Rychloupínací spona D 160 | # ks | # 2,00000 | # 122,01 | # 244,02 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 205 | # V12.2 | # Nastavitelný doběhový spínač pro montáž pod vypínač, nastavitelný doběh 1-100 minut | # ks | # 1,00000 | # 436,47 | # 436,47 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| Díl: | 751.13 | Zařízení č. 13 - nucené větrání místnosti 3.16 |  |  | 682,58 |  |  |  |
| # 206 | # 751398041V00 | # Montáž protidešťové žaluzie na kruhové potrubí průměru do 300 mm | # ks | # 1,00000 | # 96,92 | # 96,92 |  | # Vlastní |
| # 207 | # 751510042V00 | # Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | # m | # 0,50000 | # 373,85 | # 186,93 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 0,50 |  | # 0,50000 |  |  |  |  |
| # 208 | # T13.1 | # Pevná kruhová žaluzie D 160 | # ks | # 1,00000 | # 398,73 | # 398,73 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| Díl: | 751.14 | Zařízení č. 14 - nucené větrání místnosti 3.19 |  |  | 682,58 |  |  |  |
| # 209 | # 751398041V00 | # Montáž protidešťové žaluzie na kruhové potrubí průměru do 300 mm | # ks | # 1,00000 | # 96,92 | # 96,92 |  | # Vlastní |
| # 210 | # 751510042V00 | # Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | # m | # 0,50000 | # 373,85 | # 186,93 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 0,50 |  | # 0,50000 |  |  |  |  |
| # 211 | # T14.1 | # Pevná kruhová žaluzie D 160 | # ks | # 1,00000 | # 398,73 | # 398,73 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| Díl: | 783 | Nátěry |  |  | 5 031,20 |  |  |  |
|  | # 783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické |  |  |  |  |  |  |  |
| # 212 | # 783225600R00 | # ...2x email | # m2 | # 4,00000 | # 314,45 | # 1 257,80 | # 800-783 | # RTS |
|  |  | # včetně pomocného lešení. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz Technická specifikace : 4,00 |  | # 4,00000 |  |  |  |  |
| # 213 | # 783226100R00 | # ...základní | # m2 | # 8,00000 | # 314,45 | # 2 515,60 | # 800-783 | # RTS |
|  |  | # viz Technická specifikace : 4,00*2 |  | # 8,00000 |  |  |  |  |
|  | # 783 52 Nátěry klempířských konstrukcí syntetické |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # na vzduchu schnoucí |  |  |  |  |  |  |  |
| # 214 | # 783522000R00 | # ...základní + dvojnásobné | # m2 | # 4,00000 | # 314,45 | # 1 257,80 | # 800-783 | # RTS |
|  |  | # viz Technická specifikace : 4,00 |  | # 4,00000 |  |  |  |  |
| Díl: | 799 | Ostatní |  |  | 22 024,86 |  |  |  |
| # 215 | # M1 | # D+M materiál pro zavěšení a uložení potrubí a elementů | # kg | # 45,00000 | # 161,71 | # 7 276,95 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace - M1 : 45,00 |  | # 45,00000 |  |  |  |  |
| # 216 | # M2 | # Čištění prostor po montáži VZT | # hod | # 16,00000 | # 344,41 | # 5 510,56 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace - M2 : 16,00 |  | # 16,00000 |  |  |  |  |
| # 217 | # M3 | # D+M pomocné ocelové konstrukce pro zavěšení komponent vzduchotechniky | # kg | # 10,00000 | # 169,04 | # 1 690,40 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace - M3 : 10,00 |  | # 10,00000 |  |  |  |  |
| # 218 | # M4 | # Lešení | # soubor | # 1,00000 | # 7 546,95 | # 7 546,95 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace - M4 : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |

| Položkový soupis prací a dodávek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: | 70 | ZŠ,MŠ,Praktická škola Vsetín-realizace úspor ener |  |  |  |  |  |  |
| O: | SO 01 | Vlastní objekt |  |  |  |  |  |  |
| R: | D.1.4.2c | Vzduchotechnika - nucené větrání kuchyně |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|  | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče |  |  |  |  |  |  |
| Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  | 37 219,40 |  |  |  |
|  | # 713 41 Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # bez povrchové úpravy |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 713 41-1 ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # 713411111R00 | # ...jednovrstvá | # m2 | # 74,00000 | # 92,02 | # 6 809,48 | # 800-713 | # RTS |
|  |  | # Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # Zařízení č. K1 - nucené větrání kuchyně : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz TS : 48,00+26,00 |  | # 74,00000 |  |  |  |  |
|  | # 713 49 Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 713 49-01 montáž oplechování (plech ve specifikaci) |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | # 713491111R00 | # ...pevného, potrubí | # m2 | # 48,00000 | # 633,54 | # 30 409,92 | # 800-713 | # RTS |
|  |  | # Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # Zařízení č. K1 - nucené větrání kuchyně : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz TS : 48,00 |  | # 48,00000 |  |  |  |  |
| Díl: | 799 | Ostatní |  |  | 68 433,64 |  |  |  |
| # 3 | # M1 | # D+M materiál pro zavěšení a uložení potrubí a elementů | # kg | # 145,00000 | # 163,81 | # 23 752,45 |  | # Vlastní |
|  |  | # Zařízení č. K1 - nucené větrání kuchyně : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz TS M1 : 145,00 |  | # 145,00000 |  |  |  |  |
| # 4 | # M2 | # Čištění prostor po montáži VZT | # hod | # 6,00000 | # 348,90 | # 2 093,40 |  | # Vlastní |
|  |  | # Zařízení č. K1 - nucené větrání kuchyně : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz TS M2 : 6,00 |  | # 6,00000 |  |  |  |  |
| # 5 | # M3 | # D+M pomocné ocelové konstrukce pro zavěšení komponent vzduchotechniky | # kg | # 85,00000 | # 171,24 | # 14 555,40 |  | # Vlastní |
|  |  | # Zařízení č. K1 - nucené větrání kuchyně : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz TS M3 : 85,00 |  | # 85,00000 |  |  |  |  |
| # 6 | # M4 | # Jeřáb | # hod | # 6,00000 | # 1 274,20 | # 7 645,20 |  | # Vlastní |
|  |  | # Zařízení č. K1 - nucené větrání kuchyně : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz TS M4 : 6,00 |  | # 6,00000 |  |  |  |  |
| # 7 | # M5 | # Lešení | # soubor | # 1,00000 | # 20 387,19 | # 20 387,19 |  | # Vlastní |
|  |  | # Zařízení č. K1 - nucené větrání kuchyně : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz TS M5 : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  | 59 634,44 |  |  |  |
|  | # 713 49 Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 713 49-01 montáž oplechování (plech ve specifikaci) |  |  |  |  |  |  |  |
| # 8 | # 713491112R00 | # ...pevného, ohybů | # m2 | # 26,00000 | # 633,54 | # 16 472,04 | # 800-713 | # RTS |
|  |  | # Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # Zařízení č. K1 - nucené větrání kuchyně : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz TS : 26,00 |  | # 26,00000 |  |  |  |  |
| # 9 | # I1 | # Tepelná izolace z minerální vlny v rohožích bez povrchové úpravy, použití od -40°C, součinitel tep. vodivosti lambda 10°C=0,038 W/m.K, tloušťka 60 mm | # m2 | # 74,00000 | # 438,33 | # 32 436,42 |  | # Vlastní |
|  |  | # Zařízení č. K1 - nucené větrání kuchyně : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz TS : 74,00 |  | # 74,00000 |  |  |  |  |
| # 10 | # 13814185R | # plech ocelový válcovaný za studena 10004; tvar plechu hladký; tl. 0,60 mm; povrchová úprava pozinkovaný, povlak 275 g/m2 | # T | # 0,43968 | # 21 156,95 | # 9 302,29 | # SPCM | # RTS |
|  |  | # Zařízení č. K1 - nucené větrání kuchyně : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz TS : 26,00*0,0048*1,40 |  | # 0,17000 |  |  |  |  |
|  |  | # 48,00*0,0048*1,15 |  | # 0,26000 |  |  |  |  |
|  | # 998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu |  |  |  |  |  |  |  |
| # 11 | # 998713201R00 | # ...v objektech výšky do 6 m | # % | # 715,42430 | # 1,99 | # 1 423,69 | # 800-713 | # RTS |
| Díl: | 751 | Vzduchotechnická zařízení |  |  | 137 828,51 |  |  |  |
| # 12 | # 751311091V00 | # Montáž výustí čtyřhranných do čtyřhranného potrubí průřezu do 0,04 m2 | # ks | # 17,00000 | # 166,33 | # 2 827,61 |  | # Vlastní |
| # 13 | # 751311095V00 | # Montáž výustí čtyřhranných do čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,20 do 0,25 m2 | # ks | # 8,00000 | # 434,72 | # 3 477,76 |  | # Vlastní |
| # 14 | # 751514411V00 | # Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu do 0,035 m2 | # ks | # 3,00000 | # 67,30 | # 201,90 |  | # Vlastní |
|  |  | # Zařízení č. K1 - nucené větrání kuchyně : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz TS : 3,00 |  | # 3,00000 |  |  |  |  |
| # 15 | # 751123824V00 | # Demontáž ventilátoru radiálního nízkotlakého, čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,28 do 0,40 m2 | # ks | # 1,00000 | # 1 121,27 | # 1 121,27 |  | # Vlastní |
|  |  | # Zařízení č. K1 - nucené větrání kuchyně : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz TS : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 16 | # 751514412V00 | # Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,035 do 0,07 m2 | # ks | # 1,00000 | # 75,69 | # 75,69 |  | # Vlastní |
|  |  | # Zařízení č. K1 - nucené větrání kuchyně : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz TS : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 17 | # 751514413V00 | # Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,140 m2 | # ks | # 5,00000 | # 113,37 | # 566,85 |  | # Vlastní |
|  |  | # Zařízení č. K1 - nucené větrání kuchyně : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz TS : 5,00 |  | # 5,00000 |  |  |  |  |
| # 18 | # 751514414V00 | # Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,140 do 0,210 m2 | # ks | # 2,00000 | # 138,60 | # 277,20 |  | # Vlastní |
|  |  | # Zařízení č. K1 - nucené větrání kuchyně : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz TS : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 19 | # 751514416V00 | # Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,210 do 0,280 m2 | # ks | # 3,00000 | # 160,12 | # 480,36 |  | # Vlastní |
|  |  | # Zařízení č. K1 - nucené větrání kuchyně : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz TS : 3,00 |  | # 3,00000 |  |  |  |  |
| # 20 | # 751514421V00 | # Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,630 do 0,700 m2 | # ks | # 8,00000 | # 253,30 | # 2 026,40 |  | # Vlastní |
|  |  | # Zařízení č. K1 - nucené větrání kuchyně : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz TS : 8,00 |  | # 8,00000 |  |  |  |  |
| # 21 | # 751510011V00 | # Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, skupina I, čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,01 do 0,03 m2 | # m | # 57,00000 | # 418,75 | # 23 868,75 |  | # Vlastní |
|  |  | # Zařízení č. K1 - nucené větrání kuchyně : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz TS : 57,00 |  | # 57,00000 |  |  |  |  |
| # 22 | # 751510012V00 | # Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, skupina I, čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 | # m | # 5,00000 | # 676,44 | # 3 382,20 |  | # Vlastní |
|  |  | # Zařízení č. K1 - nucené větrání kuchyně : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz TS : 5,00 |  | # 5,00000 |  |  |  |  |
| # 23 | # 751510014V00 | # Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, skupina I, čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 | # m | # 18,00000 | # 1 217,60 | # 21 916,80 |  | # Vlastní |
|  |  | # Zařízení č. K1 - nucené větrání kuchyně : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz TS : 18,00 |  | # 18,00000 |  |  |  |  |
| # 24 | # 751510015V00 | # Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, skupina I, čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 | # m | # 24,00000 | # 1 694,33 | # 40 663,92 |  | # Vlastní |
|  |  | # Zařízení č. K1 - nucené větrání kuchyně : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz TS : 24,00 |  | # 24,00000 |  |  |  |  |
| # 25 | # 751510016V00 | # Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, skupina I, čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,50 do 0,79 m2 | # m | # 9,00000 | # 2 254,82 | # 20 293,38 |  | # Vlastní |
|  |  | # Zařízení č. K1 - nucené větrání kuchyně : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz TS : 9,00 |  | # 9,00000 |  |  |  |  |
| # 26 | # 751510045V00 | # Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 400 do 500 mm | # m | # 1,00000 | # 1 120,72 | # 1 120,72 |  | # Vlastní |
|  |  | # Zařízení č. K1 - nucené větrání kuchyně : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz TS : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 27 | # 751510042V00 | # Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm (160) | # m | # 5,00000 | # 378,72 | # 1 893,60 |  | # Vlastní |
|  |  | # Zařízení č. K1 - nucené větrání kuchyně : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz TS : 5,00 |  | # 5,00000 |  |  |  |  |
| # 28 | # 751398054V00 | # Montáž protidešťové žaluzie na čtyrhranné potrubí průřezu přes 0,45 do 0,60 m2 | # ks | # 2,00000 | # 591,26 | # 1 182,52 |  | # Vlastní |
| # 29 | # 751514614V00 | # Montáž škrtící klapky čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,14 do 0,21 m2 | # ks | # 2,00000 | # 382,84 | # 765,68 |  | # Vlastní |
| # 30 | # 751344124V00 | # Montáž tlumiče vzduchu pro čtyřhranné potrubí průřezu přes 0,45 do 0,60 m2 | # ks | # 4,00000 | # 829,54 | # 3 318,16 |  | # Vlastní |
|  |  | # Zařízení č. K1 - nucené větrání kuchyně : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz TS K1.3 : 4,00 |  | # 4,00000 |  |  |  |  |
| # 31 | # 751514615V00 | # Montáž škrtící klapky čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,21 do 0,28 m2 | # ks | # 2,00000 | # 473,08 | # 946,16 |  | # Vlastní |
| # 32 | # 751514662V00 | # Montáž škrtící klapky kruhové průměru přes 0,10 do 0,20 m | # ks | # 2,00000 | # 138,11 | # 276,22 |  | # Vlastní |
| # 33 | # 751909001V00 | # Demontáž stávající protidešťové žaluzie | # ks | # 1,00000 | # 280,32 | # 280,32 |  | # Vlastní |
|  |  | # Zařízení č. K1 - nucené větrání kuchyně : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz TS : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 34 | # 751514111V00 | # Montáž oblouku do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu do 0,035 m2 | # ks | # 18,00000 | # 100,91 | # 1 816,38 |  | # Vlastní |
|  |  | # Zařízení č. K1 - nucené větrání kuchyně : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz TS : 18,00 |  | # 18,00000 |  |  |  |  |
| # 35 | # 751510813V00 | # Demontáž vzduchotechnického potrubí z pozink. plechu čtyřhranného s přírubou z pozinkovaného plechu, čtyřhranného průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 | # m | # 11,00000 | # 141,28 | # 1 554,08 |  | # Vlastní |
|  |  | # Zařízení č. K1 - nucené větrání kuchyně : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz TS : 11,00 |  | # 11,00000 |  |  |  |  |
| # 36 | # 751510815V00 | # Demontáž vzduchotechnického potrubí z pozink. plechu čtyřhranného s přírubou z pozinkovaného plechu, čtyřhranného průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 | # m | # 12,00000 | # 247,71 | # 2 972,52 |  | # Vlastní |
|  |  | # Zařízení č. K1 - nucené větrání kuchyně : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz TS : 12,00 |  | # 12,00000 |  |  |  |  |
| # 37 | # 751514211V00 | # Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu do 0,035 m2 | # ks | # 2,00000 | # 100,91 | # 201,82 |  | # Vlastní |
|  |  | # Zařízení č. K1 - nucené větrání kuchyně : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz TS : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 38 | # 751514215V00 | # Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,21 do 0,280 m2 | # ks | # 2,00000 | # 160,12 | # 320,24 |  | # Vlastní |
|  |  | # Zařízení č. K1 - nucené větrání kuchyně : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz TS : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| Díl: | 783 | Nátěry |  |  | 18 156,78 |  |  |  |
|  | # 783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické |  |  |  |  |  |  |  |
| # 39 | # 783225600R00 | # ...2x email | # m2 | # 4,00000 | # 318,54 | # 1 274,16 | # 800-783 | # RTS |
|  |  | # včetně pomocného lešení. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # Zařízení č. K1 - nucené větrání kuchyně : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz TS : 4,00 |  | # 4,00000 |  |  |  |  |
| # 40 | # 783226100R00 | # ...základní | # m2 | # 8,00000 | # 318,54 | # 2 548,32 | # 800-783 | # RTS |
|  |  | # Zařízení č. K1 - nucené větrání kuchyně : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz TS : 4,00*2 |  | # 8,00000 |  |  |  |  |
|  | # 783 52 Nátěry klempířských konstrukcí syntetické |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # na vzduchu schnoucí |  |  |  |  |  |  |  |
| # 41 | # 783522000R00 | # ...základní + dvojnásobné | # m2 | # 45,00000 | # 318,54 | # 14 334,30 | # 800-783 | # RTS |
|  |  | # Zařízení č. K1 - nucené větrání kuchyně : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz TS : 45,00 |  | # 45,00000 |  |  |  |  |
| Díl: | 751 | Vzduchotechnická zařízení |  |  | 676 946,80 |  |  |  |
| # 42 | # 751514112V00 | # Montáž oblouku do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,035 do 0,070 m2 | # ks | # 2,00000 | # 84,10 | # 168,20 |  | # Vlastní |
|  |  | # Zařízení č. K1 - nucené větrání kuchyně : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz TS : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 43 | # 751514113V00 | # Montáž oblouku do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,070 do 0,140 m2 | # ks | # 1,00000 | # 136,23 | # 136,23 |  | # Vlastní |
|  |  | # Zařízení č. K1 - nucené větrání kuchyně : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz TS : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 44 | # 751514115V00 | # Montáž oblouku do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,280 do 0,350 m2 | # ks | # 5,00000 | # 357,92 | # 1 789,60 |  | # Vlastní |
|  |  | # Zařízení č. K1 - nucené větrání kuchyně : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz TS : 5,00 |  | # 5,00000 |  |  |  |  |
| # 45 | # 751514116V00 | # Montáž oblouku do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,280 do 0,350 m2 | # ks | # 2,00000 | # 357,92 | # 715,84 |  | # Vlastní |
|  |  | # Zařízení č. K1 - nucené větrání kuchyně : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz TS : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 46 | # 751514117V00 | # Montáž oblouku do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,350 do 0,420 m2 | # ks | # 4,00000 | # 392,23 | # 1 568,92 |  | # Vlastní |
|  |  | # Zařízení č. K1 - nucené větrání kuchyně : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz TS : 4,00 |  | # 4,00000 |  |  |  |  |
| # 47 | # 751377021V00 | # Montáž odsávacího zákrytu (didestoř) průmyslového nástěnného, průřezu přes 1,0 do 1,5 m2 | # ks | # 2,00000 | # 3 399,65 | # 6 799,30 |  | # Vlastní |
| # 48 | # 751611117V00 | # Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 9000m3/hod | # ks | # 1,00000 | # 29 412,04 | # 29 412,04 |  | # Vlastní |
| # 49 | # 751611131V00 | # Příplatek k cenám za montáž jednotky po částech | # ks | # 3,00000 | # 2 242,59 | # 6 727,77 |  | # Vlastní |
|  |  | # Zařízení č. K1 - nucené větrání kuchyně : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz TS : 3,00 |  | # 3,00000 |  |  |  |  |
| # 50 | # K1.1 | # Centrální vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení | # ks | # 1,00000 | # 526 408,72 | # 526 408,72 |  | # Vlastní |
|  |  | # s rekuperací tepla v protiproudém křížovém rekuperátoru, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # systémem měření a regulace s nastavitelným týdenním časovým programem, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # průtok vzduchu (1,205 kg/m3) 5321 m3/h přívod i odvod, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # průřezová rachlost 2,69 m/s, externí tlak 300 Pa přívod i odvod, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # otáčky ventilátoru přívod 2217, odvod 2204 min-1, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # šířka jednotky 895 mm, hmotnost 683 kg, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # Ecodesign v nominálním průtoku 2016 - Vyhovuje 2018 - Vyhovuje, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # filtr přívodní vzduch F7, odvodní vzduch, sání M5, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # účinnost rekuperace tepla 87.1 %, suchá účinnost dle EN 308 : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # na 5321 m3/h 79.0 %, SFP faktor, filtry v čistém stavu2,54 kW/(m3/s), : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # SFPe, výpočtová tlak. ztráta filtru 2.93 kW/(m3/s), : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # Interní SFP W/(m3/2) 1587, Hladiny ak. výkonu - přívodní vzduch, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # výtlak 90(dB(A)), venkovní vzduch, sání 75 (dB(A)), : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # Odpadní vzduch, výtlak 90 (dB(A)), odvodní vzduch, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # sání 76(dB(A)), ventilátor přívod i odvod2.12 kW, 400 V, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # elektrický dohřev přívodního vzduchu - ohřívač 22.5 kW, 3x400 V, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 32.5A, součástí jednotky klapky se servopohony na exteriéru : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # a pružné manžety na všechna hrdla : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # Zařízení č. K1 - nucené větrání kuchyně : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz TS K1.1 : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 51 | # K1.2 | # Protidešťová žaluzie s širokými lamelami, pozink, rozměr 1000x560 mm, Aeff=0,45 m2 | # ks | # 2,00000 | # 2 116,45 | # 4 232,90 |  | # Vlastní |
|  |  | # Zařízení č. K1 - nucené větrání kuchyně : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz TS K1.2 : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 52 | # K1.3 | # Kulisa tlumiče hluku 100x600x1500mm, absorp. výplň z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, oboustranně krytého netkanou kašírovanou textílií | # ks | # 24,00000 | # 1 047,39 | # 25 137,36 |  | # Vlastní |
|  |  | # Zařízení č. K1 - nucené větrání kuchyně : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz TS K1.3 : 24,00 |  | # 24,00000 |  |  |  |  |
| # 53 | # K1.5 | # Výustka do čtyřhranného potrubí jednořadá s regulací R1, rozměr 800x300 mm, pozink | # ks | # 8,00000 | # 1 244,89 | # 9 959,12 |  | # Vlastní |
|  |  | # Zařízení č. K1 - nucené větrání kuchyně : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz TS K1.5 : 8,00 |  | # 8,00000 |  |  |  |  |
| # 54 | # K1.6 | # Výustka do čtyřhranného potrubí jednořadá s regulací R1, rozměr 400x100 mm, pozink | # ks | # 5,00000 | # 549,18 | # 2 745,90 |  | # Vlastní |
|  |  | # Zařízení č. K1 - nucené větrání kuchyně : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz TS K1.6 : 5,00 |  | # 5,00000 |  |  |  |  |
| # 55 | # K1.7 | # Výustka do čtyřhranného potrubí jednořadá s regulací R1, rozměr 300x100 mm, pozink | # ks | # 6,00000 | # 461,25 | # 2 767,50 |  | # Vlastní |
|  |  | # Zařízení č. K1 - nucené větrání kuchyně : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz TS K1.7 : 6,00 |  | # 6,00000 |  |  |  |  |
| # 56 | # K1.8 | # Výustka do čtyřhranného potrubí jednořadá s regulací R1, rozměr 200x100 mm, pozink | # ks | # 6,00000 | # 430,67 | # 2 584,02 |  | # Vlastní |
|  |  | # Zařízení č. K1 - nucené větrání kuchyně : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz TS K1.8 : 6,00 |  | # 6,00000 |  |  |  |  |
| # 57 | # K1.9 | # Digestoř nerezová s tukovými filtry a osvětlením 1200x1200 mm, připojení kruhové průměr 160 mm, průtok 453 m3/hod | # ks | # 1,00000 | # 24 338,48 | # 24 338,48 |  | # Vlastní |
|  |  | # Zařízení č. K1 - nucené větrání kuchyně : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz TS K1.9 : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 58 | # K1.10 | # Digestoř nerezová s tukovými filtry a osvětlením 1200x1200 mm, připojení kruhové průměr 160 mm, průtok 453 m3/hod | # ks | # 1,00000 | # 24 338,48 | # 24 338,48 |  | # Vlastní |
|  |  | # Zařízení č. K1 - nucené větrání kuchyně : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz TS K1.10 : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 59 | # K1.11 | # Klapka regulační s protiběžnými listy, pozinkovaný plech, ruční ovládání, rozměr 710x355 mm | # ks | # 2,00000 | # 1 693,42 | # 3 386,84 |  | # Vlastní |
|  |  | # Zařízení č. K1 - nucené větrání kuchyně : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz TS K1.11 : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 60 | # K1.12 | # Klapka regulační s protiběžnými listy, pozinkovaný plech, ruční ovládání, rozměr 500x315 mm | # ks | # 1,00000 | # 1 427,10 | # 1 427,10 |  | # Vlastní |
|  |  | # Zařízení č. K1 - nucené větrání kuchyně : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz TS K1.12 : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 61 | # K1.13 | # Klapka regulační s protiběžnými listy, pozinkovaný plech, ruční ovládání, rozměr 400x315 mm | # ks | # 1,00000 | # 1 313,70 | # 1 313,70 |  | # Vlastní |
|  |  | # Zařízení č. K1 - nucené větrání kuchyně : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz TS K1.13 : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 62 | # K1.14 | # Klapka regulační hruhová do Spiro potrubí, pozinkovaný plech, ruční ovládání, průměr 160 mm | # ks | # 2,00000 | # 494,39 | # 988,78 |  | # Vlastní |
|  |  | # Zařízení č. K1 - nucené větrání kuchyně : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz TS K1.14 : 2,00 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |

| Položkový soupis prací a dodávek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: | 70 | ZŠ,MŠ,Praktická škola Vsetín-realizace úspor ener |  |  |  |  |  |  |
| O: | SO 01 | Vlastní objekt |  |  |  |  |  |  |
| R: | D.1.4.2d | Vzduchotechnika - úprava vytápění |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|  | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče |  |  |  |  |  |  |
| Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  | 20 232,90 |  |  |  |
|  | # 722 18-2 Montáž tepelné izolace potrubí |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # 722182001R00 | # ...samolepicí spoj, rychlouzávěr, do DN 25 | # m | # 360,00000 | # 40,91 | # 14 727,60 | # 800-721 | # RTS |
| # 2 | # 283771006R | # pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 9,0 mm; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | # m | # 360,00000 | # 14,22 | # 5 119,20 | # SPCM | # RTS |
|  |  | # viz Technická specifikace - Izolace tepelné : 360,00 |  | # 360,00000 |  |  |  |  |
|  | # 998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3 | # 998713201R00 | # ...v objektech výšky do 6 m | # % | # 131,32800 | # 2,94 | # 386,10 | # 800-713 | # RTS |
| Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  | 174 119,25 |  |  |  |
|  | # 733 11 Potrubí z trubek závitových |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4 | # 733111105R00 | # ...ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 25 | # m | # 3,00000 | # 229,24 | # 687,72 | # 800-731 | # RTS |
|  |  | # Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz Technická specifikace - Potrubí : 3,00 |  | # 3,00000 |  |  |  |  |
| # 5 | # 733111107R00 | # ...ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 40 | # m | # 3,00000 | # 406,12 | # 1 218,36 | # 800-731 | # RTS |
|  |  | # Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz Technická specifikace - Potrubí : 3,00 |  | # 3,00000 |  |  |  |  |
|  | # 733 11 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6 | # 733110803R00 | # ...do DN 15 | # m | # 230,00000 | # 20,36 | # 4 682,80 | # 800-731 | # RTS |
|  |  | # viz Technická specifikace - Potrubí : 230,00 |  | # 230,00000 |  |  |  |  |
| # 7 | # 733110806R00 | # ...přes 15 do DN 32 | # m | # 168,00000 | # 21,99 | # 3 694,32 | # 800-731 | # RTS |
|  |  | # viz Technická specifikace - Potrubí : 168,00 |  | # 168,00000 |  |  |  |  |
| # 8 | # 733110808R00 | # ...přes 32 do DN 50 | # m | # 3,00000 | # 45,93 | # 137,79 | # 800-731 | # RTS |
|  |  | # viz Technická specifikace - Potrubí : 3,00 |  | # 3,00000 |  |  |  |  |
|  | # 733 19 Demontáž příslušenství potrubí |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 733 19-1 odřezání objímek dvojitých |  |  |  |  |  |  |  |
| # 9 | # 733190801R00 | # ...DN 50 | # kus | # 126,00000 | # 2,40 | # 302,40 | # 800-731 | # RTS |
|  |  | # viz Technická specifikace - Potrubí : 126,00 |  | # 126,00000 |  |  |  |  |
|  | # 733 19-1 Tlakové zkoušky potrubí |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 733 19-11 ocelových závitových, plastových, měděných |  |  |  |  |  |  |  |
| # 10 | # 733190106R00 | # ...do DN 32 | # m | # 453,00000 | # 10,23 | # 4 634,19 | # 800-731 | # RTS |
|  |  | # Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. |  |  |  |  |  |  |
| # 11 | # 733190107R00 | # ...přes DN 32 do DN 40 | # m | # 3,00000 | # 20,46 | # 61,38 | # 800-731 | # RTS |
|  |  | # Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. |  |  |  |  |  |  |
|  | # 733 89 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 733 89-1 rozvodů potrubí vodorovně do 100 m |  |  |  |  |  |  |  |
| # 12 | # 733890801R00 | # ...z objektů výšky do 6 m | # t | # 0,87428 | # 1 063,72 | # 929,99 | # 800-731 | # RTS |
|  |  | # viz odd. 733 : 0,87428 |  | # 0,87000 |  |  |  |  |
| # 13 | # 733132114V00 | # Potrubí ocelové vně/vni pozink. d 15x1,2 | # m | # 360,00000 | # 256,77 | # 92 437,20 |  | # Vlastní |
|  |  | # Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz Technická specifikace - Potrubí : 360,00 |  | # 360,00000 |  |  |  |  |
| # 14 | # 733132115V00 | # Potrubí ocelové vně/vni pozink. d 28x1,5 | # m | # 66,00000 | # 378,50 | # 24 981,00 |  | # Vlastní |
|  |  | # Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz Technická specifikace - Potrubí : 66,00 |  | # 66,00000 |  |  |  |  |
| # 15 | # 733132116V00 | # Potrubí ocelové vně/vni pozink. d 35x1,5 | # m | # 24,00000 | # 505,34 | # 12 128,16 |  | # Vlastní |
|  |  | # Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz Technická specifikace - Potrubí : 24,00 |  | # 24,00000 |  |  |  |  |
| # 16 | # 733139001V00 | # Vyřezání závitu na potrubí G 1/2", dodávka a montáž přechodové tvarovky 1/2"-15 ocelové, vně i vnitřně pozinkované | # ks | # 50,00000 | # 213,80 | # 10 690,00 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace - Potrubí : 50,00 |  | # 50,00000 |  |  |  |  |
| # 17 | # 733139002V00 | # Vyřezání závitu na potrubí G 1", dodávka a montáž přechodové tvarovky 1"-28 ocelové, vně i vnitřně pozinkované | # ks | # 12,00000 | # 304,85 | # 3 658,20 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace - Potrubí : 12,00 |  | # 12,00000 |  |  |  |  |
| # 18 | # 733139003V00 | # Vyřezání závitu na potrubí G 5/4", dodávka a montáž přechodové tvarovky 5/4"-35 ocelové, vně i vnitřně pozinkované | # ks | # 4,00000 | # 364,17 | # 1 456,68 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace - Potrubí : 4,00 |  | # 4,00000 |  |  |  |  |
| # 19 | # 733909001V00 | # Uložení a uchycení potrubí - systémové typizované upevňovací prvky z pozinkované oceli | # kg | # 10,00000 | # 306,89 | # 3 068,90 |  | # Vlastní |
|  |  | # typizované spojovací prvky a šroubové spoje, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # objímky s protihlukovými vložkami z profilované EPDM pryže, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # nosné profily s dostatečnou statickou únosností, : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # vč. potřebného kotvícího, spojovacího a montážního materiálu. : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # Řezy a otvory zatřít zinkovým lakem : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz Technická specifikace - Potrubí : 10,00 |  | # 10,00000 |  |  |  |  |
|  | # 9 Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  |  |  |  |  |
| # 20 | # 904 R02 | # Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška | # h | # 12,00000 | # 255,75 | # 3 069,00 | # Prav.M | # RTS |
|  |  | # viz Technická specifikace : 12,00 |  | # 12,00000 |  |  |  |  |
|  | # 998 73-3 Přesun hmot pro rozvody potrubí |  |  |  |  |  |  |  |
| # 21 | # 998733201R00 | # ...v objektech výšky do 6 m | # % | # 1 627,24280 | # 3,86 | # 6 281,16 | # 800-731 | # RTS |
| Díl: | 734 | Armatury |  |  | 157 974,74 |  |  |  |
|  | # 734 20 Montáž závitových armatur |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 734 20-9 armatury ve specifikaci |  |  |  |  |  |  |  |
| # 22 | # 734209113R00 | # ...se dvěma závity, G 1/2" | # kus | # 154,00000 | # 65,16 | # 10 034,64 | # 800-731 | # RTS |
|  |  | # viz Technická specifikace - Armatury : 154,00 |  | # 154,00000 |  |  |  |  |
|  | # 734 20 Demontáž závitových armatur |  |  |  |  |  |  |  |
| # 23 | # 734200821R00 | # ...se dvěma závity, do G 1/2" | # kus | # 126,00000 | # 74,98 | # 9 447,48 | # 800-731 | # RTS |
|  |  | # viz Technická specifikace - Armatury : 126,00 |  | # 126,00000 |  |  |  |  |
|  | # 734 89 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 734 89-1 armatur vodorovně do 100 m |  |  |  |  |  |  |  |
| # 24 | # 734890801R00 | # ...z objektů výšky do 6 m | # t | # 0,05670 | # 769,27 | # 43,62 | # 800-731 | # RTS |
|  |  | # viz odd. 734 : 0,0567 |  | # 0,06000 |  |  |  |  |
| # 25 | # 734229001V00 | # Montáž termostatické hlavice |  | # 77,00000 | # 56,26 | # 4 332,02 |  | # Vlastní |
| # 26 | # PC 01 | # Ventil termostatický přímý jednoregulační G 1/2" | # ks | # 5,00000 | # 241,42 | # 1 207,10 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace - Armatury : 5,00 |  | # 5,00000 |  |  |  |  |
| # 27 | # PC 02 | # Šroubení regulační radiátorové přímé bez vypouštění G 1/2" | # ks | # 5,00000 | # 173,91 | # 869,55 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace - Armatury : 5,00 |  | # 5,00000 |  |  |  |  |
| # 28 | # PC 03 | # Připojovací sada armatur pro vzduchotechnické jednotky včetně termostatické hlavice | # ks | # 72,00000 | # 1 806,56 | # 130 072,32 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace - Armatury : 72,00 |  | # 72,00000 |  |  |  |  |
| # 29 | # PC 04 | # Termostatická hlavice bílá RAL 9016 | # ks | # 5,00000 | # 295,64 | # 1 478,20 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace - Armatury : 5,00 |  | # 5,00000 |  |  |  |  |
|  | # 998 73-4 Přesun hmot pro armatury |  |  |  |  |  |  |  |
| # 30 | # 998734201R00 | # ...v objektech výšky do 6 m | # % | # 1 530,66100 | # 0,32 | # 489,81 | # 800-731 | # RTS |
| Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  | 3 992,96 |  |  |  |
|  | # 735 11 Demontáž radiátorů litinových |  |  |  |  |  |  |  |
| # 31 | # 735111810R00 | # ...článkových | # m2 | # 55,00000 | # 27,52 | # 1 513,60 | # 800-731 | # RTS |
|  |  | # viz Technická specifikace - Otopná tělesa : 55,00 |  | # 55,00000 |  |  |  |  |
|  | # 735 19-9 Ostatní opravy otopných těles |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 735 19-94 odvzdušnění |  |  |  |  |  |  |  |
| # 32 | # 735191905R00 | # ...otopných těles | # kus | # 22,50000 | # 20,87 | # 469,58 | # 800-731 | # RTS |
|  | # 735 19-95 napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) |  |  |  |  |  |  |  |
| # 33 | # 735191910R00 | # ...otopných těles | # m2 | # 22,50000 | # 10,43 | # 234,68 | # 800-731 | # RTS |
|  | # 735 19-97 zpětná montáž otopných těles článkových |  |  |  |  |  |  |  |
| # 34 | # 735192911R00 | # ...litinových | # m2 | # 22,50000 | # 20,87 | # 469,58 | # 800-731 | # RTS |
|  |  | # viz Technická specifikace - Otopná tělesa : 4,50*5 |  | # 22,50000 |  |  |  |  |
|  | # 735 89 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 735 89-1 otopných těles vodorovně 100 m |  |  |  |  |  |  |  |
| # 35 | # 735890801R00 | # ...z objektů výšky do 6 m | # t | # 1,30900 | # 918,61 | # 1 202,46 | # 800-731 | # RTS |
|  |  | # viz odd. 735 : 1,309 |  | # 1,31000 |  |  |  |  |
|  | # 998 73-5 Přesun hmot pro otopná tělesa |  |  |  |  |  |  |  |
| # 36 | # 998735201R00 | # ...v objektech výšky do 6 m | # % | # 37,48270 | # 2,75 | # 103,08 | # 800-731 | # RTS |

| Položkový soupis prací a dodávek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: | 70 | ZŠ,MŠ,Praktická škola Vsetín-realizace úspor ener |  |  |  |  |  |  |
| O: | SO 01 | Vlastní objekt |  |  |  |  |  |  |
| R: | D.1.4a | Vytápění |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|  | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče |  |  |  |  |  |  |
| Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | 2 396,84 |  |  |  |
|  | # 941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # 941955001R00 | # ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | # m2 | # 20,00000 | # 89,23 | # 1 784,60 | # 800-3 | # RTS |
|  |  | # viz Technická specifikace : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # pol.č. 14 : 20,00 |  | # 20,00000 |  |  |  |  |
| # 2 | # 941955003R00 | # ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m | # m2 | # 3,00000 | # 204,08 | # 612,24 | # 800-3 | # RTS |
|  |  | # viz Technická specifikace : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # pol.č. 15 : 3,00 |  | # 3,00000 |  |  |  |  |
| Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | 12 672,00 |  |  |  |
| # 3 | # 950009001V00 | # Demontáž a zpětná montáž dřevěných ochranných krytů otopných těles | # ks | # 12,00000 | # 1 056,00 | # 12 672,00 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # pol.č. 1 : 12,00 |  | # 12,00000 |  |  |  |  |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 55,39 |  |  |  |
|  | # 998 00-91 Přesun hmot samostatně budovaného lešení |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4 | # 998009101R00 | # ...bez ohledu na výšku | # t | # 0,04196 | # 1 320,00 | # 55,39 | # 800-3 | # RTS |
| Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  | 30 121,25 |  |  |  |
|  | # 733 11 Potrubí z trubek závitových |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5 | # 733111103R00 | # ...ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 15 | # m | # 24,00000 | # 289,34 | # 6 944,16 | # 800-731 | # RTS |
|  |  | # Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz Technická specifikace : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # pol.č. 11 : 24,00 |  | # 24,00000 |  |  |  |  |
|  | # 733 11 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6 | # 733110806R00 | # ...přes 15 do DN 32 | # m | # 24,00000 | # 22,70 | # 544,80 | # 800-731 | # RTS |
|  |  | # viz Technická specifikace : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # pol.č. 10 : 24,00 |  | # 24,00000 |  |  |  |  |
|  | # 733 19-1 Tlakové zkoušky potrubí |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 733 19-11 ocelových závitových, plastových, měděných |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7 | # 733190106R00 | # ...do DN 32 | # m | # 24,00000 | # 21,12 | # 506,88 | # 800-731 | # RTS |
|  |  | # Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # viz Technická specifikace : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # pol.č. 20 : 24,00 |  | # 24,00000 |  |  |  |  |
| # 8 | # 733113114V00 | # Úprava stávajícího připojovacího potrubí otopných těles (uřezání cca 0,25 m potrubí viz pol.č. 6, navaření cca 0,25 m nového potrubí viz pol.č. 5 a vyřezání závitu) | # kus | # 136,00000 | # 158,40 | # 21 542,40 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # pol.č. 9 : 136,00 |  | # 136,00000 |  |  |  |  |
| # 9 | # 733199001V00 | # Demontáž tepelné izolace - trubic z pěnového polyetylenu (vč. likvidace odpadu) | # m | # 10,00000 | # 31,68 | # 316,80 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # pol.č. 3 : 10,00 |  | # 10,00000 |  |  |  |  |
|  | # 998 73-3 Přesun hmot pro rozvody potrubí |  |  |  |  |  |  |  |
| # 10 | # 998733101R00 | # ...v objektech výšky do 6 m | # t | # 0,16560 | # 1 098,24 | # 181,87 | # 800-731 | # RTS |
|  | # 733 89 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 733 89-1 rozvodů potrubí vodorovně do 100 m |  |  |  |  |  |  |  |
| # 11 | # 733890801R00 | # ...z objektů výšky do 6 m | # t | # 0,07680 | # 1 098,24 | # 84,34 | # 800-731 | # RTS |
| Díl: | 734 | Armatury |  |  | 165 257,81 |  |  |  |
|  | # 734 20 Montáž závitových armatur |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 734 20-9 armatury ve specifikaci |  |  |  |  |  |  |  |
| # 12 | # 734209112R00 | # ...se dvěma závity, G 3/8" | # kus | # 52,00000 | # 66,63 | # 3 464,76 | # 800-731 | # RTS |
| # 13 | # 734209113R00 | # ...se dvěma závity, G 1/2" | # kus | # 23,00000 | # 67,27 | # 1 547,21 | # 800-731 | # RTS |
| # 14 | # 734209114R00 | # ...se dvěma závity, G 3/4" | # kus | # 9,00000 | # 84,16 | # 757,44 | # 800-731 | # RTS |
| # 15 | # 734209115R00 | # ...se dvěma závity, G 1" | # kus | # 6,00000 | # 94,09 | # 564,54 | # 800-731 | # RTS |
| # 16 | # 734209116R00 | # ...se dvěma závity, G 5/4" | # kus | # 1,00000 | # 112,99 | # 112,99 | # 800-731 | # RTS |
|  | # 734 20 Demontáž závitových armatur |  |  |  |  |  |  |  |
| # 17 | # 734200821R00 | # ...se dvěma závity, do G 1/2" | # kus | # 132,00000 | # 77,40 | # 10 216,80 | # 800-731 | # RTS |
|  |  | # viz Technická specifikace : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # pol.č. 2 : 132,00 |  | # 132,00000 |  |  |  |  |
| # 18 | # 734200822R00 | # ...se dvěma závity, přes 1/2 do G 1" | # kus | # 6,00000 | # 107,71 | # 646,26 | # 800-731 | # RTS |
|  |  | # viz Technická specifikace : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # pol.č. 2 : 6,00 |  | # 6,00000 |  |  |  |  |
| # 19 | # 734209001V00 | # Vsazení armatury do stávajícího potrubí | # ks | # 23,00000 | # 211,20 | # 4 857,60 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # pol.č. 19 : 23,00 |  | # 23,00000 |  |  |  |  |
| # 20 | # 734229001V00 | # Montáž termostatických hlavic | # ks | # 74,00000 | # 58,08 | # 4 297,92 |  | # Vlastní |
| # 21 | # 55127551R | # šroubení radiátorové; regulační, uzavíratelné, s vypouštěním, přednastavitelné; bronz; povrch nikl; d = 10 mm; 3/8"; tvar přímé | # kus | # 52,00000 | # 157,34 | # 8 181,68 | # SPCM | # RTS |
|  |  | # viz Technická specifikace : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # pol.č. 6 : 52,00 |  | # 52,00000 |  |  |  |  |
| # 22 | # 55127552R | # šroubení radiátorové; regulační, uzavíratelné, s vypouštěním, přednastavitelné; bronz; povrch nikl; d = 15 mm; 1/2"; tvar přímé | # kus | # 15,00000 | # 179,52 | # 2 692,80 | # SPCM | # RTS |
|  |  | # viz Technická specifikace : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # pol.č. 6 : 15,00 |  | # 15,00000 |  |  |  |  |
| # 23 | # 55127554R | # šroubení radiátorové; regulační, uzavíratelné, s vypouštěním, přednastavitelné; bronz; povrch nikl; d = 20 mm; 3/4"; tvar přímé | # kus | # 1,00000 | # 273,50 | # 273,50 | # SPCM | # RTS |
|  |  | # viz Technická specifikace : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # pol.č. 6 : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 24 | # 5513730620R | # Hlavice termostatická Heimeier K pro veř. prostory | # kus | # 42,00000 | # 482,59 | # 20 268,78 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # pol.č. 8 : 42,00 |  | # 42,00000 |  |  |  |  |
| # 25 | # 5513730670R | # hlavice termostatická vysoce odolná zabezpečená s vestavěným čidlem; regulační rozsah 8,0 až 26,0 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová | # kus | # 32,00000 | # 482,59 | # 15 442,88 | # SPCM | # RTS |
|  |  | # viz Technická specifikace : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # pol.č. 7 : 32,00 |  | # 32,00000 |  |  |  |  |
| # 26 | # pc 73401 | # Vyvažovací a uzavírací ventil s vypouštěním, s dvojicí měřících vsuvek a digitální hlavicí , DN 15 (1/2"), materiál tělesa AMETAL | # ks | # 8,00000 | # 2 783,62 | # 22 268,96 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # pol.č. 4 : 8,00 |  | # 8,00000 |  |  |  |  |
| # 27 | # pc 73402 | # Vyvažovací a uzavírací ventil s vypouštěním, s dvojicí měřících vsuvek a digitální hlavicí , DN 20 (3/4"), materiál tělesa AMETAL | # ks | # 8,00000 | # 2 968,42 | # 23 747,36 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # pol.č. 4 : 8,00 |  | # 8,00000 |  |  |  |  |
| # 28 | # pc 73403 | # Vyvažovací a uzavírací ventil s vypouštěním, s dvojicí měřících vsuvek a digitální hlavicí , DN 25 (1"), materiál tělesa AMETAL | # ks | # 6,00000 | # 3 264,10 | # 19 584,60 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # pol.č. 4 : 6,00 |  | # 6,00000 |  |  |  |  |
| # 29 | # pc 73404 | # Vyvažovací a uzavírací ventil s vypouštěním, s dvojicí měřících vsuvek a digitální hlavicí , DN 35 (5/4"), materiál tělesa AMETAL | # ks | # 1,00000 | # 3 701,32 | # 3 701,32 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # pol.č. 4 : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 30 | # pc 73405 | # Rad. termostat. ventil s aut. omezením průtoku, přímý. Funkce regulace, omezení průtoku a uzavírání, Oranž. ochranná krytka. Max. provoz. teplota 120°C, tlak. tř. PN10. Provedení nikl DN 10 (3/8") | # ks | # 52,00000 | # 323,14 | # 16 803,28 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # pol.č. 5 : 52,00 |  | # 52,00000 |  |  |  |  |
| # 31 | # pc 73406 | # Rad. termostat. ventil s aut. omezením průtoku, přímý. Funkce regulace, omezení průtoku a uzavírání, Oranž. ochranná krytka. Max. provoz. teplota 120°C, tlak. tř. PN10. Provedení nikl, DN 15 (1/2") | # ks | # 15,00000 | # 354,82 | # 5 322,30 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # pol.č. 5 : 15,00 |  | # 15,00000 |  |  |  |  |
| # 32 | # pc 73407 | # Rad. termostat. ventil s aut. omezením průtoku, přímý. Funkce regulace, omezení průtoku a uzavírání, Oranž. ochranná krytka. Max. provoz. teplota 120°C, tlak. tř. PN10. Provedení nikl, DN 20 (3/4") | # ks | # 1,00000 | # 404,45 | # 404,45 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # pol.č. 5 : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
|  | # 998 73-4 Přesun hmot pro armatury |  |  |  |  |  |  |  |
| # 33 | # 998734101R00 | # ...v objektech výšky do 6 m | # t | # 0,06070 | # 794,11 | # 48,20 | # 800-731 | # RTS |
|  | # 734 89 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 734 89-1 armatur vodorovně do 100 m |  |  |  |  |  |  |  |
| # 34 | # 734890801R00 | # ...z objektů výšky do 6 m | # t | # 0,06600 | # 790,61 | # 52,18 | # 800-731 | # RTS |
| Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  | 9 291,44 |  |  |  |
|  | # 735 00-9 Regulace otopného systému při opravách |  |  |  |  |  |  |  |
| # 35 | # 735000912R00 | # ...vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním | # kus | # 74,00000 | # 104,02 | # 7 697,48 | # 800-731 | # RTS |
|  |  | # viz Technická specifikace : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # pol.č. 12 : 74,00 |  | # 74,00000 |  |  |  |  |
|  | # 735 19-9 Ostatní opravy otopných těles |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 735 19-94 odvzdušnění |  |  |  |  |  |  |  |
| # 36 | # 735191905R00 | # ...otopných těles | # kus | # 74,00000 | # 21,54 | # 1 593,96 | # 800-731 | # RTS |
|  |  | # viz Technická specifikace : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # pol.č. 13 : 74,00 |  | # 74,00000 |  |  |  |  |
| Díl: | 783 | Nátěry |  |  | 1 806,93 |  |  |  |
|  | # 783 42 Nátěry potrubí a armatur syntetické |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # na vzduchu schnoucí |  |  |  |  |  |  |  |
| # 37 | # 783424240R00 | # ...potrubí, do DN 50 mm, jednonásobné s 1x emailováním a základním nátěrem | # m | # 34,00000 | # 47,52 | # 1 615,68 | # 800-783 | # RTS |
|  |  | # viz Technická specifikace : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # pol.č. 17 : 34,00 |  | # 34,00000 |  |  |  |  |
| # 38 | # 783424740R00 | # ...potrubí, do DN 50 mm, základní | # m | # 9,00000 | # 21,25 | # 191,25 | # 800-783 | # RTS |
|  |  | # viz Technická specifikace : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # pol.č. 16 : 9,00 |  | # 9,00000 |  |  |  |  |
| Díl: | 799 | Ostatní |  |  | 27 984,00 |  |  |  |
| # 39 | # 799009001V00 | # Hydraulické vyvážení soustavy včetně protokolu | # hod | # 23,00000 | # 528,00 | # 12 144,00 |  | # Vlastní |
| # 40 | # 799009002V00 | # Zprovoznění | # soubor | # 1,00000 | # 5 280,00 | # 5 280,00 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # pol.č. 21 : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 41 | # 799009003V00 | # Vypuštění a napuštění topného systému | # soubor | # 1,00000 | # 5 280,00 | # 5 280,00 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # pol.č. 22 : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |
| # 42 | # 799009004V00 | # Topná zkouška | # hod | # 12,00000 | # 264,00 | # 3 168,00 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # pol.č. 23 : 12,00 |  | # 12,00000 |  |  |  |  |
| # 43 | # 799009005V00 | # Zkouška těsnosti ústředního vytápění | # soubor | # 1,00000 | # 2 112,00 | # 2 112,00 |  | # Vlastní |
|  |  | # viz Technická specifikace : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # pol.č. 24 : 1,00 |  | # 1,00000 |  |  |  |  |

| Stavba : | 70 | ZŠ,MŠ,Praktická škola Vsetín-realizace úspor ener |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt : | SO 02 | Statické zajištění |  |  |  | JKSO : | 801.32.1.9 |
| Rekapitulace stavebního objektu |  |  |  |  |  |  |  |
| Zákl. údaje | SO 02 |  |  |  |  |  |  |
|  | Statické zajištění |  |  |  |  |  |  |
| Třídník stavebních objektů: | 801 | Budovy občanské výstavby |  |  |  |  |  |
|  | 801.3 | Budovy pro výuku a výchovu |  |  |  |  |  |
|  | 801.32 | budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol |  |  |  |  |  |
|  | 801.32.1 | svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků |  |  |  |  |  |
|  | 801.32.1.9 | ostatní stavební akce |  |  |  |  |  |
| Rozsah: |  | m3 |  |  |  |  |  |
| Rekapitulace soupisů náležejících k objektu |  |  |  |  |  |  |  |
| Soupis |  |  |  |  |  |  | Cena (Kč) |
| 01 | Stavební rozpočet |  |  |  |  |  | 282 165,00 |
|  | Celkem objekt |  | SO 02 |  |  |  | 282 165,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Rekapitulace DPH |
| Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  |  | 0,00 |
| DPH |  |  | 15 | % |  |  | 0,00 |
| Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  |  | 282 165,00 |
| DPH |  |  | 21 | % |  |  | 59 254,65 |
| Celkem za objekt s DPH |  |  |  |  |  |  | 341 419,65 |

| Položkový soupis prací a dodávek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: | 70 | ZŠ,MŠ,Praktická škola Vsetín-realizace úspor ener |  |  |  |  |  |  |
| O: | SO 02 | Statické zajištění |  |  |  |  |  |  |
| R: | 01 | Stavební rozpočet |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|  | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče |  |  |  |  |  |  |
| Díl: | 1 | Zemní práce |  |  | 61 973,87 |  |  |  |
|  | # 112 10 Kácení stromů |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 112 10-2 jehličnatých bez odkornění |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # 112101121R00 | # ...o průměru přes 100 do 300 mm | # kus | # 3,00000 | # 68,17 | # 204,51 | # 800-1 | # RTS |
|  |  | # 3 |  | # 3,00000 |  |  |  |  |
|  | # 132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | # 132201209R00 | # ...příplatek za lepivost, v hornině 3, | # m3 | # 25,30000 | # 14,50 | # 366,85 | # 800-1 | # RTS |
|  |  | # 1*1*(7,3+0,7+17,3) |  | # 25,30000 |  |  |  |  |
|  | # 132 30 Hloubená vykopávka pod základy |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek. |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3 | # 132201401R00 | # ...v hornině 3 | # m3 | # 13,77000 | # 975,00 | # 13 425,75 | # 800-1 | # RTS |
|  |  | # 0,6*1*(7,3+15,65) |  | # 13,77000 |  |  |  |  |
|  | # 161 10-11 Svislé přemístění výkopku |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4 | # 161101101R00 | # ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | # m3 | # 39,07000 | # 62,50 | # 2 441,88 | # 800-1 | # RTS |
|  |  | # 1*1*(7,3+0,7+17,3) |  | # 25,30000 |  |  |  |  |
|  |  | # 0,6*1*(7,3+15,65) |  | # 13,77000 |  |  |  |  |
|  | # 162 10 Vodorovné přemístění výkopku |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5 | # 162701105R00 | # ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | # m3 | # 39,07000 | # 175,00 | # 6 837,25 | # 800-1 | # RTS |
|  |  | # 0,6*1*(7,3+15,65) |  | # 13,77000 |  |  |  |  |
|  |  | # 1*1*(7,3+0,7+17,3) |  | # 25,30000 |  |  |  |  |
|  | # 162 40 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # s naložením, složením a dopravou, |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6 | # 162301405R00 | # ...větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m | # kus | # 3,00000 | # 25,90 | # 77,70 | # 800-1 | # RTS |
|  |  | # 3 |  | # 3,00000 |  |  |  |  |
| # 7 | # 162301415R00 | # ...kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m | # kus | # 3,00000 | # 293,30 | # 879,90 | # 800-1 | # RTS |
|  |  | # 3 |  | # 3,00000 |  |  |  |  |
| # 8 | # 162301421R00 | # ...pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m | # kus | # 3,00000 | # 79,69 | # 239,07 | # 800-1 | # RTS |
|  |  | # 3 |  | # 3,00000 |  |  |  |  |
|  | # 167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 167 10-1 nakládání výkopku |  |  |  |  |  |  |  |
| # 9 | # 167101101R00 | # ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 | # m3 | # 13,77000 | # 134,00 | # 1 845,18 | # 800-1 | # RTS |
|  |  | # 0,6*1*(7,3+15,65) |  | # 13,77000 |  |  |  |  |
|  | # 171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, |  |  |  |  |  |  |  |
| # 10 | # 171201201R00 | # ...na skládku | # m3 | # 39,07000 | # 10,60 | # 414,14 | # 800-1 | # RTS |
|  |  | # 0,6*1*(7,3+15,65) |  | # 13,77000 |  |  |  |  |
|  |  | # 1*1*(7,3+0,7+17,3) |  | # 25,30000 |  |  |  |  |
|  | # 174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, |  |  |  |  |  |  |  |
| # 11 | # 174101102R00 | # ...v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním | # m3 | # 25,30000 | # 264,00 | # 6 679,20 | # 800-1 | # RTS |
|  |  | # 1*1*(7,3+0,7+17,3) |  | # 25,30000 |  |  |  |  |
|  | # 182 00-11 Plošná úprava terénu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 12 | # 182001121R00 | # Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině | # m2 | # 51,90000 | # 25,90 | # 1 344,21 | # 823-1 | # RTS |
|  |  | # 2*(7,3+2+16,65) |  | # 51,90000 |  |  |  |  |
|  | # 199 Poplatky za skládku |  |  |  |  |  |  |  |
| # 13 | # 199000002R00 | # ...horniny 1- 4 | # m3 | # 13,77000 | # 180,00 | # 2 478,60 | # 800-1 | # RTS |
|  |  | # 0,6*1*(7,3+15,65) |  | # 13,77000 |  |  |  |  |
| # 14 | # 132201210R00 | # Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ | # m3 | # 25,30000 | # 305,50 | # 7 729,15 |  | # Vlastní |
|  |  | # 1*1*(7,3+0,7+17,3) |  | # 25,30000 |  |  |  |  |
|  | # 111 20 Odstranění křovin a stromů |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # a stromů o průměru kmene do 100 mm, s odstraněním kořenů, s odklizením křovin a stromů na vzdálenost do 50 m a jejich spálením. |  |  |  |  |  |  |  |
| # 15 | # 111200001RA0 | # ...o průměru kmene do 100 mm, spálení | # m2 | # 4,00000 | # 38,50 | # 154,00 | # AP-HSV | # RTS |
|  |  | # 4 |  | # 4,00000 |  |  |  |  |
|  | # 181 30 Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene. |  |  |  |  |  |  |  |
| # 16 | # 181300010RAD | # ...při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 10 000 m | # m2 | # 51,90000 | # 95,00 | # 4 930,50 | # AP-HSV | # RTS |
|  |  | # 2*(7,3+2+16,65) |  | # 51,90000 |  |  |  |  |
| # 17 | # 10364200R | # ornice pro pozemkové úpravy | # m3 | # 7,78500 | # 880,00 | # 6 850,80 | # SPCM | # RTS |
|  |  | # 0,15*2*(7,3+2+16,65) |  | # 7,79000 |  |  |  |  |
| # 18 | # 59691002.AR | # recyklát betonový; frakce 16,0 až 32,0 mm | # T | # 43,01000 | # 118,00 | # 5 075,18 | # SPCM | # RTS |
|  |  | # 1*1*(7,3+0,7+17,3)*1,7 |  | # 43,01000 |  |  |  |  |
| Díl: | 27 | Základy |  |  | 60 368,80 |  |  |  |
|  | # 274 36 Výztuž základových pasů |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 274 36-2 ze svařovaných sítí |  |  |  |  |  |  |  |
| # 19 | # 274361921RT4 | # ...průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm | # t | # 0,24460 | # 25 000,00 | # 6 115,00 | # 801-1 | # RTS |
|  |  | # 2*4,44*1*(7,3+15,65)*1,2/1000 |  | # 0,24000 |  |  |  |  |
|  | # 279 31 Postupné podbetonování základového zdiva |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # jakékoliv tloušťky bez výkopu, pažení a bednění, prostým betonem, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, |  |  |  |  |  |  |  |
| # 20 | # 279311115R00 | # ...z betonu C 20/25 | # m3 | # 13,77000 | # 3 940,00 | # 54 253,80 | # 801-4 | # RTS |
|  |  | # 0,6*1*(7,3+15,65) |  | # 13,77000 |  |  |  |  |
| Díl: | 31 | Zdi podpěrné a volné |  |  | 90 748,80 |  |  |  |
|  | # 380 94 Dodatečná helikální výztuž |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # frézování drážek v cihelném zdivu, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou, vlepení výztuže a aplikace malty nebo tmelu, |  |  |  |  |  |  |  |
| # 21 | # 380941113RT1 | # ...helikální výztuž, 880 MPa pevnost v tahu, 1 prut, průměr 8 mm, v drážce, v cihelném zdivu | # m | # 92,00000 | # 986,40 | # 90 748,80 | # 801-4 | # RTS |
|  |  | # Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # exter.+inter. : 2*1*46 |  | # 92,00000 |  |  |  |  |
| Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | 14 374,85 |  |  |  |
|  | # 602 01 Omítky stěn z hotových směsí |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # po jednotlivých vrstvách |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 602 01-1 Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí |  |  |  |  |  |  |  |
| # 22 | # 602031101R00 | # ...přilnavostní a penetrační nátěr pod hlíněné omítky | # m2 | # 46,90000 | # 33,50 | # 1 571,15 | # 801-1 | # RTS |
|  |  | # 3,25*(8,5+15,9)-4*2,7*3 |  | # 46,90000 |  |  |  |  |
|  | # 612 47-141 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, |  |  |  |  |  |  |  |
| # 23 | # 612471413R00 | # ...malta vápenocementová s disperzní přísadou | # m2 | # 46,90000 | # 108,00 | # 5 065,20 | # 801-1 | # RTS |
|  |  | # m119 : 3,25*(8,5+15,9)-4*2,7*3 |  | # 46,90000 |  |  |  |  |
|  | # 622 48-12 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou |  |  |  |  |  |  |  |
| # 24 | # 622481211RT7 | # ...s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu | # m2 | # 46,90000 | # 165,00 | # 7 738,50 | # 801-1 | # RTS |
|  |  | # 3,25*(8,5+15,9)-4*2,7*3 |  | # 46,90000 |  |  |  |  |
| Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  | 18 500,00 |  |  |  |
| # 25 | # 892855111R00 | # Kontrola kanalizace TV kamerou do 15 m | # úsek | # 2,00000 | # 1 500,00 | # 3 000,00 |  | # Vlastní |
|  |  | # 2 |  | # 2,00000 |  |  |  |  |
| # 26 | # 831350013R11 | # Kanalizace z trub PVC hrdlových D 200 mm, SN 8, hloubka do 1,5 m vč.napojení na stáv.šachtu | # m | # 10,00000 | # 1 550,00 | # 15 500,00 |  | # Vlastní |
|  |  | # oprava kanalizační přípojky : 10 |  | # 10,00000 |  |  |  |  |
| Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | 1 920,00 |  |  |  |
|  | # 941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné |  |  |  |  |  |  |  |
| # 27 | # 941955004R00 | # ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m | # m2 | # 24,00000 | # 80,00 | # 1 920,00 | # 800-3 | # RTS |
|  |  | # 1*(5+7)*2 |  | # 24,00000 |  |  |  |  |
| Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | 6 487,20 |  |  |  |
|  | # 952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání |  |  |  |  |  |  |  |
| # 28 | # 952901111R00 | # ...světlá výška podlaží do 4 m | # m2 | # 135,15000 | # 33,00 | # 4 459,95 | # 801-1 | # RTS |
|  |  | # 8,5*15,9 |  | # 135,15000 |  |  |  |  |
| # 29 | # 95001 | # Provizorní zakrytí podlahy geotextilie, folie | # m2 | # 135,15000 | # 15,00 | # 2 027,25 |  | # Vlastní |
|  |  | # 8,5*15,9 |  | # 135,15000 |  |  |  |  |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 13 941,23 |  |  |  |
|  | # 999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # oborů 801, 803, 811 a 812 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů |  |  |  |  |  |  |  |
| # 30 | # 999281105R00 | # ...výšky do 6 m | # t | # 101,76077 | # 137,00 | # 13 941,23 | # 801-4 | # RTS |
| Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  | 11 036,26 |  |  |  |
|  | # 711 48 Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # včetně dodávky fólie a doplňků, |  |  |  |  |  |  |  |
| # 31 | # 711482020R00 | # ...svislá, napojení s přesahem, tloušťka s nopy 8 mm | # m2 | # 30,29000 | # 198,00 | # 5 997,42 | # 800-711 | # RTS |
|  |  | # 1,3*(7+16,3) |  | # 30,29000 |  |  |  |  |
|  | # 711 49 Izolace proti tlakové vodě ostatní |  |  |  |  |  |  |  |
| # 32 | # 711491272RZ1 | # ...svislá, ochranná textílie, včetně dodávky materiálu | # m2 | # 30,29000 | # 78,00 | # 2 362,62 | # 800-711 | # RTS |
|  |  | # 1,3*(7+16,3) |  | # 30,29000 |  |  |  |  |
| # 33 | # 711823129RT2 | # Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky lišty | # m | # 23,30000 | # 104,00 | # 2 423,20 |  | # Vlastní |
|  |  | # 7+16,3 |  | # 23,30000 |  |  |  |  |
|  | # 998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu |  |  |  |  |  |  |  |
| # 34 | # 998711201R00 | # ...svisle do 6 m | # % | # 133,16650 | # 1,90 | # 253,02 | # 800-711 | # RTS |
| Díl: | 784 | Malby |  |  | 2 814,00 |  |  |  |
|  | # 784 40 Odstranění maleb |  |  |  |  |  |  |  |
| # 35 | # 784402801R00 | # ...oškrabáním, v místnostech do 3,8 m | # m2 | # 46,90000 | # 17,00 | # 797,30 | # 800-784 | # RTS |
|  |  | # 3,25*(8,5+15,9)-4*2,7*3 |  | # 46,90000 |  |  |  |  |
|  | # 784 41 Příprava povrchu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu |  |  |  |  |  |  |  |
| # 36 | # 784191101R00 | # ...disperzní otěruvzdorná, jednonásobná | # m2 | # 46,90000 | # 10,00 | # 469,00 | # 800-784 | # RTS |
|  |  | # m119 : 3,25*(8,5+15,9)-4*2,7*3 |  | # 46,90000 |  |  |  |  |
|  | # 784 45 Malby z malířských směsí se začištěním |  |  |  |  |  |  |  |
| # 37 | # 784195122R00 | # ...disperzní, , barevné bez ohledu na počet barev, dvojnásobné | # m2 | # 46,90000 | # 33,00 | # 1 547,70 | # 800-784 | # RTS |
|  |  | # 3,25*(8,5+15,9)-4*2,7*3 |  | # 46,90000 |  |  |  |  |