Příloha ZAK 26_0063

(zadání reambulace podrobné inženýrsko-geologické mapy v měřítku 1 : 5 000, mapový list Praha 3-2)

- Název:

Reambulace podrobné inženýrsko-geologické mapy v měřítku 1 : 5 000, mapový list Praha 3-2 (Štěrboholy)

- Vymezení předmětu plnění zakázky:

Předmětem zakázky bude reambulace mapového listu Praha 3-2 podrobné inženýrskogeologické mapy Prahy v měřítku 1 : 5 000. První fází této zakázky bude sestavení autorského originálu mapy. Předmětem druhé fáze zakázky je digitalizace a tisk mapových listů.

Dílo bude zpracováno podle Metodických pokynů pro sestavování podrobných I–G map hl. m. Prahy v měřítku 1 : 5000; aktualizace č. 3 – 2016.

Dílo bude zpracováno v návaznosti na již reambulované okolní mapové listy.

Úkolem zhotovitele je shromáždění podkladů, jejich digitalizace, interpretace zjištěných skutečností, zpracování autorského originálu a tisk mapových listů, zpracování průvodní zprávy, popisu dokumentačních bodů, geologických řezů a laboratorních rozborů zemin a hornin.

Původní list IG mapy Praha 3-2 byl zpracován v roce 1973 a informace o území v uvedeném mapovém listu jsou tedy již značně zastaralé. Od doby zpracování byla v území provedena celá řada inženýrsko-geologických průzkumů, na jejichž základě bude možné zpřesnit údaje o geologických a hydrogeologických poměrech v předmětném území.

Mapový list se skládá ze čtyř samostatných map, a to:

A – Mapa geologických poměrů

B – Mapa mocností pokryvných útvarů

C – Mapa hydrogeologických poměrů

D – Mapa dokumentačních bodů

V 1. fázi zakázky budou jednotlivé mapy zpracovány formou autorských originálů.  Výstupem této fáze zakázky bude 1 kompletní paré mapového listu.

V 2. fázi zakázky bude provedena digitalizace všech získaných údajů a vlastních mapových listů, tisk 2 paré reambulované IG mapy. Součástí díla bude průvodní zpráva, popis dokumentačních bodů, geologické řezy a laboratorní rozbory zemin a hornin.

- Forma odevzdání:

V 1. fázi zakázky bude dílo předáno ve formě 1 paré autorského originálu jednotlivých map:

A - Mapa geologických poměrů

B - Mapa mocností pokryvných útvarů

C - Mapa hydrogeologických poměrů

D - Mapa dokumentačních bodů

Ve 2. fázi zakázky bude dílo předáno v tištěné formě v počtu 2 výtisků kompletních mapových listů (map A, B, C a D) a dále 2 výtisků kompletního elaborátu v tuhých deskách (průvodní zpráva, popis dokumentačních bodů, geologické řezy a laboratorní rozbory zemin a hornin) a digitální forma na 2 USB paměťových nosičích.

Tištěná forma dokumentace bude obsahovat:

a)	textovou část vyhotovenou ve formě svázaného sešitu formátu A4 nebo A3

b)	grafickou část ve formě souboru výkresů ve formátu dle metodiky. Všechny výkresy nebo jejich části budou opatřeny popisem.

Digitální forma dokumentace:

-	Vektorová prostorová data

Ve formátu Esri Shapefile, jednotlivé jevy budou v Shapefilech prostorově popisovány jen jako bod, polylinie nebo polygon.

-	Atributy

Jednotlivé atributy budou zapsány do polí atributových tabulek příslušných vrstev Shapefile (v souboru *.dbf). Podoba polí (jméno pole, typ pole, dálka pole – počet znaků a popis pole) a atributů (hodnot, které jsou zapisovány do příslušného pole) je dána metodikou.

-	Struktura zdrojových dat

Adresářová struktura odevzdávaných dat bude vycházet z rozdělní jednotlivých mapových listů (A,B,C,D), v každý adresář budou kompletní data pro příslušný mapový list.

-	Mapový dokument

Pro každý mapový list bude vytvořen mapový dokument ve formátu *.mxd (soubor dokumentu ArcMap). V mapovém dokumentu bude zapsána symbologie a grafika pro jednotlivé vrstvy v formátu Shapefile.  V dokumentu musí být definována grafika mapového výstupu pro tisk a export do jiných formátů (*.pdf, *.png, *.jpg).

-	Mapový výstup

Mapový vystup bude elektronické podobě také odevzdáván ve formátů *.pdf.

Požadavky na formát PDF:

Rozlišní 300 dpi.

Cílový barevný prostor CMYK.

V souboru *.pdf musí být přičleněny všechny fonty dokumentu.

Do souboru *.pdf musí být exportovány jednotlivé vrstvy.

V souboru *.pdf musí být informace o prostorovém umístění jevů.

Rozměry stránky mapy:

šířka 730 mm

výška 510 mm

Měřítko a rozměry mapového výřezu:

měřítko 1:5000 (10 mm = 50 m)

šířka 500 mm (2500 m ve skutečnosti)

výška 400 mm (2000 m ve skutečnosti)

Souřadnicový systém

Veškerá odevzdávaná data budou mít definovaný stejný rovinný souřadnicový systém: S-JTSK Křovák East North. Délkovou jednotkou je metr.

Informace o rovinném souřadnicovém systému budou u každé vrstvy uloženy v souboru *.prj.

Data budou zpracována ve výškovém systému baltském – po vyrovnání.

- Další požadavky:

Součástí zakázky je spolupráce zhotovitele se zadavatelem v průběhu procesu zpracování předmětné zakázky a účast na všech pracovních poradách svolaných objednatelem.

- Podklady

Základním podkladem pro zpracování předmětu zakázky bude původní I-G mapa, mapový list Praha 3-2 a všechny inženýrsko-geologické průzkumy provedené v předmětném území od data zpracování původního mapového listu.

- Kód NIPEZ

- 71351730-9 – Geologický průzkum