### B.  	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Celkový popis území a stavby	2

B.2 Architektonické řešení	3

B.3 Stavebně technické a technologické řešení	3

B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení	3

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti	4

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby	4

B.3.4 Technický popis stavby	5

B.3.5  Technologické řešení – výčet a popis technických a technologických zařízení	5

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti	5

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana	5

B.3.8 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí	6

B.3.9 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	6

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu	7

B.5 Dopravní řešení	7

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	8

B.7 Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana	8

B.8 Celkové vodohospodářské řešení	8

B.9 Ochrana obyvatelstva	8

B.10  Zásady organizace výstavby	9

# B.1 	Celkový popis území a stavby

- popis a charakteristiky stavby a objektů technických a technologických zařízení a jejich užívání,

Jedná se o stavbu se 2 nadzemními podlažími, částečně podsklepenou, zastřešenou valbovou střechou. Stavba je zděná. V rámci projektu se nemění.

- charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., řešení ochrany před povodní, způsob zajištění vodního díla pro převod povodně apod.,

Pozemek je nepravidelného tvaru sloužící jako zastavěná plocha a nádvoří. Stavba se nachází v zastavěném území. V rámci projektu se atributy nemění.

- soulad dokumentace pro provádění stavby s povolením závěru, informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Stavba je v souladu s územním plánem. V rámci projektu se nemění účel stavby.

- závěry provedených navazujících nebo rozšířených průzkumů; u změny stavby údaje o jejím současném stavu,

Nebyly provedeny, charakter úprav nevyžaduje.

- stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu, v případě vodních děl popis povodí, stávající soustavy vodních děl a propojení s dalšími vodními díly,

Zůstává stávající

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Zůstává stávající, charakter úprav neovlivňuje.

- požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin,

Charakter stavebních úprav nevyžaduje.

- požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Charakter stavebních úprav nevyžaduje.

- navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu,

Nejsou vymezena ochranná, čí bezpečnostní pásma.

- navrhované funkce, parametry a výkon stavby – například základní rozměry, zastavěná plocha, podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), obestavěný prostor, maximální množství dopravovaného média, typ a výkon technologie, výroby, výška hráze, plocha hladiny při provozní hladině, objem zadržené vody,

u protipovodňových opatření transformační účinek nádrže, míra ochrany před povodní na Q 20 – 100, délka vzdutí při maximální hladině, délka zásobní soustavy, profily, objemy retenčních nádrží, délka úpravy vodních toků, kapacita profilu a bezpečnostních přelivů, výška vzdutí a spád, navrhované průtoky, údaje o průtocích ve vodním toku podle druhu vodního díla (M-denní průtoky, N-leté průtoky), množství čerpaných vod apod.

Funkce, parametry a výkon stavby zůstává stávající, charakter stavebních úprav neovlivňuje.

- bilance stavby – vstupy, spotřeby a výstupy (hmoty, média, srážková voda, energie, typy a produkce emisí, odpadů, bilance vodní nádrže, zajištění minimálního zůstatkového průtoku, definování neškodného odtoku, stanovení kapacity koryt, definování požadavků na zásobování vodou, množství odpadních vod apod.),

Zůstává stávající.

- požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě

Zůstává stávající.

- předpokládaný stavební postup podle zásad organizace výstavby, věcné a časové vazby stavby, související (podmiňující, vyvolané) investice,

Bez věcných vazeb a podmiňujících investic.

- požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby,

Předčasné užívání není navrženo.

- seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu1), které mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout při provádění stavby

Charakter stavebních úprav nevyžaduje.

# B.2 	Architektonické řešení

Podrobný popis kompozice prostorového a architektonického řešení.

Kompozice prostorového řešení

Zůstává stávající, charakter úprav dané parametry neovlivňuje.

Základní architektonické řešení

Zůstává stávající, charakter úprav dané parametry neovlivňuje.

# B.3 	Stavebně technické a technologické řešení

## B.3.1 	Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení

- popis celkové koncepce stavebně technického, technologického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech,

Zůstává stávající, charakter úprav dané parametry neovlivňuje.

- celková bilance nároků všech druhů energií,

Zůstává stávající, charakter úprav dané parametry neovlivňuje.

- celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem,

Zůstává stávající, charakter úprav dané parametry neovlivňuje.

- požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě,

Zůstává stávající, charakter úprav dané parametry neovlivňuje.

- parametry technologie.

Zůstává stávající, charakter úprav dané parametry neovlivňuje.

## B.3.2 	Celkové řešení podmínek přístupnosti

- celkové řešení přístupnosti stavby se specifikací jednotlivých části stavby, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu objektu na okolí,

Zůstává stávající, charakter úprav dané parametry neovlivňuje.

- popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností,

Zůstává stávající, charakter úprav dané parametry neovlivňuje.

- popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů.

Zůstává stávající, charakter úprav dané parametry neovlivňuje.

## B.3.3 	Zásady bezpečnosti při užívání stavby

Stavba bude provedena z certifikovaných stavebních hmot a výrobků, tak aby nedocházelo k uvolňování látek ohrožujících zdraví obyvatel.

Povrchové úpravy podlah budou provedeny v příslušné třídě protiskluznosti dle charakteru prostoru. Vlastník objektu bude dodržovat zákonem stanovené periody při zajišťování revizí jednotlivých zařízení. Jedná se hlavně o elektroinstalaci, hydranty, výtahy, ale i pravidelné kontroly dalších zařízení a konstrukcí, nevyžadujících oficiální revizní zprávu.

Dále bude prováděna pravidelná údržba objektu zvláště s důrazem na zajištění statické stability nosných konstrukcí, požární ochrany stavebních konstrukcí, zajištění a ochrana tepelně-technických konstrukcí, zachování fyzikálních vlastností (např. zamezení zatékání do stavebních konstrukcí pravidelnou údržbou hydroizolací a střešních krytin, ochrana požárních konstrukcí před mechanickým poškozením a jejich periodická obnova, kontrola a ochrana tepelných konstrukcí a izolací apod.).

## B.3.4 	Technický popis stavby

Po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech se uvede jejich výčet, označení a základní charakteristiky.

- popis stávajícího stavu,

Objekt je zděný, stropní konstrukce jsou betonové, základové konstrukce jsou pravděpodobně železobetonové, střešní konstrukce je sedlový krov.

- popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení,

Nové svislé konstrukce jsou navrženy zděné, točité schodiště ocelové.

- popis navrženého řešení vodního díla s ohledem na jeho charakter a účel, návrhová kapacita, kategorizace vodního díla pro potřeby technickobezpečnostního dohledu apod.

## B.3.5 	Technologické řešení – výčet a popis technických a technologických zařízení

- popis stávajícího stavu,

- popis navrženého řešení,

- energetické výpočty,

Viz. D.1.2 TPS

## B.3.6 	Zásady požární bezpečnosti

- charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu2) – výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod.,

- kritéria – třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku.

Požárně bezpečnostní řešení je řešeno v samostatné částí dokumentace D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení.

## B.3.7 	Úspora energie a tepelná ochrana

Řešení požadavků na energetickou náročnost, úsporu energie a tepelnou ochranu budov.

Kritéria tepelně technického hodnocení

- stavební konstrukce a jejich styky mají ve všech místech nejméně takový tepelný odpor, že na jejich vnitřním povrchu nedochází ke kondenzaci vodní páry

- stavební konstrukce a jejich styky mají nejvýše požadovaný součinitel prostupu tepla a činitel prostupu tepla

- uvnitř stavebních konstrukcí nedochází ke kondenzaci vodní páry nebo jen v množství, které neohrožuje jejich funkční způsobilost po dobu předpokládané životnosti

- funkční spáry vnějších výplní otvorů mají nejvýše požadovanou nízkou průvzdušnost, ostatní konstrukce a spáry obvodového pláště budovy jsou téměř vzduchotěsné s požadovanou nízkou celkovou průvzdušností obálky budovy

- podlahové konstrukce mají požadovaný pokles dotykové teploty, zajišťovaný jejich tepelnou jímavostí a teplotou vnitřního povrchu

- místnosti mají požadovanou tepelnou stabilitu v zimním i letním období, snižující riziko jejich přílišného chladnutí a přehřívání

- budova má nejvýše požadovaný průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy

Ve vyhlášce jsou rovněž uvedeny následující porovnávací ukazatele na technické zařízení budov. Technická zařízení budovy pro vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení a jejich regulace musí zajistit:

- požadovanou dodávku užitečné energie pro požadovaný stav vnitřního prostředí

- dodávku energie s požadovanou energetickou účinností

- požadovanou osvětlenost s nízkou spotřebou energie na sdružené a umělé osvětlení ▪ nízkou energetickou náročnost budovy.

Energetická náročnost stavby

Zůstává stávající, charakter úprav dané parametry neovlivňuje.

Posouzení využití alternativních zdrojů energií

Zůstává stávající, charakter úprav dané parametry neovlivňuje.

## B.3.8 	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

- vnitřní prostředí – zejména parametry vnitřního mikroklimatu, stínění, osvětlení, proslunění, ochrana proti hluku a vibracím apod.

Zůstává stávající, charakter úprav dané parametry neovlivňuje.

- vliv na vnější prostředí – zejména hluk a vibrace, zastínění, prašnost, omezení vlivu stavby na vznik tepelného ostrova,

Zůstává stávající, charakter úprav dané parametry neovlivňuje.

- při změnách stavby – dopady změn na prostředí – zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance.

Zůstává stávající, charakter úprav dané parametry neovlivňuje.

## B.3.9 	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy a korozí, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, před hlukem a ostatními účinky – vliv poddolování, plyny (zejména výskyt metanu) apod. Při změnách stavby dopady změn na stavební konstrukce – zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance.

Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Zůstává stávající, charakter úprav dané parametry neovlivňuje.

Ochrana před bludnými proudy

V blízkosti objektu se nevyskytuje možný zdroj bludného proudu, ani objekt sám nemá zařízení, které by bylo zdrojem bludného proudu.

Ochrana před technickou seismicitou

V okolí objektu nejsou plánována rozsáhlá hutnění, která by byla zdrojem technické seismicity.

Ochrana před hlukem

Stavba je navržena v klidné lokalitě bez významných zdrojů hluku.

Protipovodňová opatření

Navrhovaná stavba nespadá dle povodňového plánu do oblasti ohrožené povodní.

Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Záměr není v poddolovaném území

# B.4 	Připojení na technickou infrastrukturu

- napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu a přeložky technické infrastruktury, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost.

- výkonové kapacity, připojovací rozměry, délky.

Zůstává stávající, charakter úprav dané parametry neovlivňuje.

# B.5 	Dopravní řešení

- popis dopravního řešení, včetně příjezdu jednotek požární ochrany, únosnost vozovek, poloměry zatáčení na kruhových objezdech, vlečné křivky,

- napojení na stávající dopravní infrastrukturu včetně napojení na stávající chodníky a pochozí plochy

- přeložky dopravní infrastruktury

- doprava v klidu včetně vyhrazených parkovacích stání a zdroje energie pro alternativní pohony

- pěší a cyklistické stezky,

- popis přístupnosti a bezbariérového užívání včetně popisu dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů.

Zůstává stávající, charakter úprav dané parametry neovlivňuje.

# B.6 	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Vegetační úpravy se navrhují ve vazbě na vodohospodářské řešení s primárním požadavkem pro využití srážkové vody pro navrhovanou vegetaci

- popis a parametry terénních úprav,

- vegetační prvky

- biotechnická opatření

Zůstává stávající, charakter úprav dané parametry neovlivňuje.

# B.7 	Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana

- vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů – zejména příroda a krajina, zajištění migrace pro vodní živočichy, vliv díla na koryto a jeho okolí, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu3),

- způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

- v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno.

Zůstává stávající, charakter úprav dané parametry neovlivňuje.

# B.8 	Celkové vodohospodářské řešení

- zásobování stavby vodou – připojení ke zdroji

- odpadní vody – nakládání a likvidace,

- srážkové vody – využití, nakládání

- vodohospodářské řešení vodního díla apod.

Zůstává stávající, charakter úprav dané parametry neovlivňuje.

# B.9 	Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

- způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí,

- způsob zajištění ukrytí obyvatelstva,

- způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního plánování,

- způsob zajištění ochrany před povodněmi,

- způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení,

- způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti.

- řešení ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace

Zůstává stávající, charakter úprav dané parametry neovlivňuje.

# B.10 	Zásady organizace výstavby

- potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Stavební práce budou probíhat pouze uvnitř stávajícího objektu, bude využito vnitřní elektro, vodovod, kanalizace.

- odvodnění staveniště, převádění vody – návaznost na povodňový plán stavby,

Charakter stavebních úprav nevyžaduje.

- napojení stavenišť na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy,

Staveniště je malého rozsahu, převážně uvnitř stávajícího objektu, bude využívat stávající dopravní a technickou infrastrukturu v areálu domova.

- úpravy pro přístupnost a bezbariérové užívání – oplocení staveniště ve vztahu k pochozím plochám, zabezpečení výkopů proti pádu, přístupy k pozemkům a objektům, obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace včetně dočasných přechodů a míst pro přecházení, náhrada za zábor vyhrazených parkovacích stání a obchozích tras.

Charakter stavebních úprav nevyžaduje.

- vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky včetně omezení negativních vlivů,

Vliv na okolní pozemky a stavby bude zanedbatelný, stavební práce budou probíhat uvnitř objektu.

- ochrana okolí staveniště před negativními vlivy provádění stavby

Stavební práce budou malého rozsahu, uvnitř objektu, vliv na okolí bude minimální.

- požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce, kácení dřevin

Nejsou.

- maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Nejsou.

- produkce odpadů a druhotných surovin při stavbě – množství, druhy a kategorie odpadů a surovin, předcházení vzniku odpadů a způsob jejich třídění pro další využití včetně popisu opatření proti kontaminaci těchto materiálů, jejich odstranění apod.,

Ve fázi výstavby záměru lze očekávat vznik následujících hlavních druhů odpadů:

20 01 01    Papír a lepenka

20 01 02    Sklo

20 01 11    Textilní materiály

20 01 38    Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37

20 02 01    Biologicky rozložitelný odpad

20 03 01    Směsný komunální odpad

20 03 07    Objemný odpad

17 04 11    Kabely neuvedené pod 17 04 10

17 04 05    Železo a ocel

15 01 01    Papírové a lepenkové obaly

15 01 02    Plastové obaly

15 01 03    Dřevěné obaly

15 01 04    Kovové obaly

15 01 07    Skleněné obaly

15 01 09    Textilní obaly

17 01 07  Směsi nebo oddělené frakce tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17

01 06

17 01 01 Beton

S výjimkou směsného komunálního odpadu a biologicky rozložitelného odpadu z provozu lze očekávat vznik ostatních druhů odpadů v souvislosti s údržbou stavby a technologického vybavení a s údržbou okolí objektu.

V případě směsného komunálního odpadu a odpadu se zavedeným systémem odděleného sběru využitelných odpadů obalů bude případně na základě uzavřené smlouvy využito k odstraňování těchto odpadů systémů zajišťujících sběr, využívání a odstraňování odpadů v obci.

K objektivnímu výpočtovému vyhodnocení vlivů na znečištění ovzduší z období vlastní výstavby objektů není v této fázi k dispozici dostatek konkrétních údajů. Hodnocení tohoto přechodného období výstavby je provedeno pouze subjektivně a maximální snížení míry znečištění ovzduší ze stavebních činností na dotčeném území musí být zajištěno opatřením především organizačního charakteru.

Může se jednat především o nahodilé zdroje prašnosti krátkodobého charakteru (zemní práce, zakládání a výstavba objektů), při kterých bude prováděna manipulace se sypkými materiály a pojezdy vozidel po nezpevněných plochách. Množství prachu z těchto činností nelze spolehlivě kvantifikovat a možné zdroje je třeba eliminovat vhodnými opatřeními v závislosti na charakteru prací, klimatických podmínkách, vlhkosti zpracovávaných materiálů a substrátů.

Dalšími zdroji znečišťování ovzduší z období výstavby záměru budou exhalace z provozu stavebních strojů, nákladních vozidel a dalších mechanizmů. Rovněž tyto zdroje je nutné považovat za nahodilé a krátkodobé, bez možnosti přesnějšího stanovení produkce emisí. Pro maximální eliminaci možného znečištění budou používána jen vozidla a stavební mechanismy označené zelenou nálepkou, prokazující nepřekračování stanoveného emisního limitu. Při přepravách sypkých a suchých substrátů budou zakryty nákladní prostory vozidel plachtami a udržována čistota staveniště i na příjezdových komunikacích zametáním a kropením vodou. Při dodržení těchto opatření je možné, že na kratší přechodná období v průběhu výstavby dojde na dotčeném území k částečnému zhoršení kvality ovzduší, ale realizace nutných stavebních činností za účelem výstavby bude technicky proveditelná a přechodné zhoršení kvality ovzduší lze pro obyvatele dotčeného území považovat za únosné.

- bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo depote zemin,

Nejsou

- ochrana životního prostředí při výstavbě – popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, popis opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí včetně opatření proti prašnosti, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti, opatření při nakládání s azbestem a ochrana dřevin

Charakter stavebních prací nevyžaduje.

- požární bezpečnost a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi4),

Při výstavbě bude realizační firma bezpodmínečně dodržovat všechna zákonná ustanovení a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a technických norem ČSN týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Stavba a staveniště bude řádně provozována a zajištěna dle odpovídajících bezpečnostních předpisů a norem. Zejména podle předpisu 591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 362/2005 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu, 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby, 309/2006 SB. Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále budou dodrženy OTP z hlediska vyhlášky 398/2009 Sb. O technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Dále budou dodrženy ustanovení 591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 362/2005 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu, 399/2006 SB. Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- objízdné a náhradní trasy: požadavky a provedení,

Nejsou navrženy.

- zvláštní podmínky a požadavky na realizační podmínky, organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, z ochranných nebo bezpečnostních pásem, vlastností staveniště, provádění za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

Nejsou.

- limity pro použití výškové mechanizace a opatření ve vztahu k vizuálnímu značení výškových překážek leteckého provozu podle jiného právního předpisu,

Projekt nevyžaduje.

- předpokládaný postup výstavby v členění na etapy a časový plán dokládající (technicky a technologicky) reálné doby výstavby,

Stavba nebude členěna na etapy.

- požadavky na postupné uvádění staveb do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky,

Nejsou.

- dočasné stavby,

Nejsou.

- návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek.

| Příprava staveniště |  |  |  |  |  |  | do | 1,0 týdnů |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bourací práce |  |  |  |  |  |  | do | 4,0 týdnů |
| Hrubá stavba |  |  |  |  |  |  | do | 4,0 týdnů |
| Vnitřní práce (HSV, PSV, kompletační práce) |  |  |  |  |  |  | do | 2 měsíců |
| Likvidace staveniště |  |  |  |  |  |  |  | do | 2,0 týdnů |  |
| Doba celkem |  |  |  |  |  |  |  | do | 5,0 měsíců |  |