D 	TECHNICKÁ ZPRÁVA

D 1  Účel objektu	2

D 2  Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	2

D 2.1 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení	2

D 2.2 Řešení vegetačních úprav okolí objektu	2

D 2.3  Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	3

D 3  Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a

oslunění	3

D 4  Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho

požadovanou životnost	3

D 5 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů	5

D 6  Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu, vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků	5

D 7 Dopravní řešení	8

D 8  Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření	8

D 9  Dodržení obecných požadavků na výstavbu	10

D 	TECHNICKÁ ZPRÁVA

# D 1 	Účel objektu

Název stavby

Odstranění souboru zařízení budovy Křížová a rekonstrukce prostor – Domov u Biřičky, Hradec Králové

Místo stavby

K Biřičce 1240

Hradec Králové 500 08

Pozemky: p. č. st.819 k. ú. Kluky

Předmět projektové dokumentace

Odstranění souboru zařízení budovy Křížová a rekonstrukce prostor Domova u Biřičky v Hradci Králové. V rámci 1. nadzemního podlaží je v prostoru stávajícího rehabilitačního bazénu a jeho přilehlého hygienického zázemí vytvořena školící místnost s hygienickým a technickým zázemím. V rámci 1. nadzemní podlaží je v prostoru haly navržena demolice stávající rampy spojující 1. a 2. NP, v daném prostoru je navrženo posezení s podiem pro konání různých kulturních a společenských akcí, 1. a 2. NP je nově propojeno ocelovým točitým schodištěm sloužícím především pro potřeby zaměstnanců.

# D 2 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

# D 2.1 	Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení

Architektonické řešení

Zůstává stávající, charakter stavebních úprav neovlivňuje.

Dispoziční řešení

V rámci 1. nadzemního podlaží je v prostoru stávajícího rehabilitačního bazénu a jeho přilehlého hygienického zázemí vytvořena školící místnost s hygienickým a technickým zázemím.

V rámci 1. nadzemní podlaží je v prostoru haly navržena demolice stávající rampy spojující 1. a 2. NP, v daném prostoru je navrženo posezení s podiem pro konání různých kulturních a společenských akcí, 1. a 2. NP je nově propojeno ocelovým točitým schodištěm sloužícím především pro potřeby zaměstnanců.

# D 2.2 	Řešení vegetačních úprav okolí objektu

Současný stav

Návrh vegetačních prvků

Technologie výsadby

Trávník

Projektu se netýká.

# D 2.3 	Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Stavba je uzpůsobena pro užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace v rámci 1.NP.

# D 3 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení

## a oslunění

Zůstává stávající, charakter stavebních úprav neovlivňuje.

Denní osvětlení

Zůstává stávající, charakter stavebních úprav neovlivňuje.

Proslunění

Zůstává stávající, charakter stavebních úprav neovlivňuje.

# D 4 Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a

## jeho požadovanou životnost

Stavební práce

Před začátkem stavebních prací je nutné vybudovat provizorní objekty zařízení staveniště, sloužící na ochranu pracovníků před nepříznivým počasím a na skladování materiálu. Na ochranu zdraví, materiálů a zařízení je nutné staveniště oplotit a po ukončení prací uzavřít.

Bourací práce

V rámci bouracích prací je navržena demolice stávající betonové rampy v prostoru haly a demolice stávajících příček v prostoru bazénu a jeho zázemí.

Výkopové práce

Nejsou navrženy.

Základové konstrukce

Zůstává stávající.

Izolace proti vodě a vlhkosti, radonová izolace

Podlaha v hygienických prostorech pod dlažbou a stěny pod obklady ve sprchových koutech budou natřeny tekutou hydroizolací do výšky 2,2 m.

Tekutou izolací se rozumí: Vodotěsný disperzní výrobek nanášený v tekutém stavu, odolný při kontaktu s chlorovanou vodou druh / třída DMP podle EN 14891. Je navržen jednosložkový dvouvrstvý nátěr. Tloušťka vrstvy dle doporučení výrobce min. 1 kg/m2 suchého nátěru. Počáteční tahová přídržnou min. 0,5 MPa, průsak tlakovou vodou (150 kPa) 0 mm, Schopnost přemostění trhliny za standardních podmínek min. 0,75 mm. Nátěr včetně bandáží, rohů a doplňků.

V konstrukci podhledů jsou navrženy parotěsnící fólie.

Konstrukce svislé

Svislé nenosné konstrukce jsou navrženy jako zděné z keramických zdících prvků tl. 115 a 140 mm. V prostoru haly je navržena svislá dělící stěna ze sádrokartonu tl. 125 mm.

Před prováděním stavebních otvorů ve vnitřním nosném zdivu a příčkách je nutné konzultovat a případně upravit rozměry stavebních otvorů podle konkrétních technických požadavků dodavatele výplní otvorů.

Konstrukce vodorovné

Zůstává stávající.

Schodiště

V prostoru haly je navrženo točité schodiště ocelové konstrukce. Schodiště je řešeno jako dodavatelský výrobek na míru.

Komínové těleso

Není navrženo.

Konstrukce střechy

Zůstává stávající.

Střešní plášť

Zůstává stávající.

Izolace tepelné

Zůstává stávající.

Výplně otvorů

V projektu jsou navrženy vnitřní interiérové dveře blíže viz D.1.1.7.

Podlahové pláště

Nášlapné povrchy jsou v kombinaci keramické dlažby a marmolea. Protiskluznost jednotlivých povrchů dle normových požadavků. Podlahy dilatovány dle doporučení dodavatele roznášecí podlahové vrstvy.

V prostorech s mokrým provozem je pod keramickou dlažbou navrženy pojistný hydroizolační nátěr. Výška nátěru bude provedena 150 mm nad podlahu, v případě sprchových koutů na výšku obkladu v tomto sprchovém koutě s přetažením 1,0 m do stran.

Dlažby bez přechodu na obklad budou doplněny sokly ze soklových dlaždic 600/70 mm. Podlahy z marmolea, PVC lištami v.58 mm pro vsunutí podlahoviny.

Úpravy vnitřních povrchů

Vnitřní omítky jsou navrženy z jádrové minerální vápenocementové omítky, na kterou bude provedena jemná štuková omítka a výmalba.

Prostory budou vymalovány bíle. SDK stěna v prostoru haly bude s povrchovou úpravou z benátského štuku.

V prostorech s mokrým provozem jsou navrženy keramické obklady v. 2000 mm. Za obklady ve sprchových koutech je navržen pojistný hydroizolační nátěr.

SDK konstrukce jsou navrženy především jako podhledy. Typy desek a skladba konstrukce podhledů dle určení.

Úpravy vnějších povrchů

Zůstává stávající.

Zámečnické konstrukce

V prostoru haly je navrženo točité schodiště ocelové konstrukce. Schodiště je řešeno jako dodavatelský výrobek na míru vč zábradlí, které bude tvarově provedeno dle stávajícího zábradlí v hale v 2. NP a vč výrobní dokumentace.

Pří provádění zámečnických konstrukcí musí být veškeré sváry řádně zabroušeny a začištěny. Před provedením po zinkování a nátěrů musí být materiál důkladně odmaštěn.

Ocelové zámečnické výrobky natírané budou natřeny základním antikorozním nátěrem a dvojnásobným vrchním nátěrem případně prášková barva.

Klempířské práce

Nejsou navrženy.

Truhlářské výrobky

Je navržena konstrukce vyvýšeného podia v prostoru haly jako dodavatelský výrobek na míru vč výrobní dokumentace.

# D 5 	Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Všechny konstrukce budou svými tepelně technickými vlastnostmi minimálně splňovat současné normové a legislativní požadavky (zejména ČSN 730540-2 a Zák. č. 406/2001 Sb. se souvisejícími předpisy v platném znění).

# D 6 Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu, vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Způsob založení objektu s ohledem na výsledky IGP

Zůstává stávající.

Znečištění vzduchu

Zdroje znečišťování ovzduší vázané na provozování staveb budou z hlediska vyhlášených imisních limitů pro ochranu zdraví lidí významně podlimitní a jejich působením nebude docházet na území sledované lokality k překračování imisních limitů ani k významnému zvýšení stávající imisní zátěže i za těch nejnepříznivějších rozptylových podmínek.

Vliv hluku

Projektová dokumentace, použité zařízení a systémové řešení je navrženo v souladu s platnou legislativou zejména nařízením vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a zadáním investora. Cílem použitých akustických opatření je nepřekročit stanovené limity hluku a vibrací v chráněném (vnitřním i vnějším) prostoru staveb od zdrojů hluku, v tomto případě zejména od vzduchotechnických zařízení (ventilátorů, kondenzačních jednotek, zdrojů aerodynamického hluku proudění apod.).

Z důvodů zajištění a splnění uvedených požadavků ochrany proti šíření hluku od vzduchotechnických zdrojů do chráněných prostor (ve smyslu výše uvedené vyhlášky) jsou do projektu navržena následující opatření:

Do potrubních rozvodů budou umístěny tlumiče hluku, všechny díly budou opatřeny náběhy. Všechny stroje (VZT jednotky, ventilátory, kondenzační jednotky apod.) a zařízení vyzařující akustickou energii, nebo jsou zdrojem chvění a vibrací budou pružně uloženy v souladu s požadavky a předpisy jejich výrobců.

- Potrubní rozvody budou uloženy pružně pomocí pryžových podložek a typových závěsů (není-li to v rozporu s jiným požadavkem, například protipožární ochrany).

- Veškeré potrubní díly budou vyrobeny v souladu s projektovou dokumentací a s ohledem na možnost vzniku aerodynamického hluku. Na dílech nebudou žádné ostré hrany, řádně neupevněné díly umožňující jejich vibrace, nebo ostré ohyby.

- Zařízení, které jsou zdrojem vibrací (např. jednotky, ventilátory) budou od ostatních částí odděleny pružným dílem například pružnou manžetou nebo kusem ohebného Al potrubí.

- V chráněném prostoru, kterým bude procházet potrubí s rizikem přenosu hluku z, nebo do ostatních prostor budou použity akustické izolace.

- Venkovní kondenzační jednotky budou osazovány na 4 silentbloky

- Do projektu jsou navrženy zařízení vzduchotechniky, které byly vybrány také s ohledem na akustické podmínky objektu. Také návrh ventilátorů je proveden s ohledem na akustické požadavky.

Dle výpočtů projekt splňuje základní požadované limity hluku v jednotlivých chráněných prostorech stavby od zařízení vzduchotechniky šířeného potrubními rozvody.

Zastínění

Zůstává stávající.

Zneškodňování odpadních vod, likvidace odpadů

Zůstává stávající.

Likvidace TKO

Ve fázi výstavby záměru lze očekávat vznik následujících hlavních druhů odpadů:

20 01 01    Papír a lepenka

20 01 02    Sklo

20 01 11    Textilní materiály

20 01 38    Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37

20 02 01    Biologicky rozložitelný odpad

20 03 01    Směsný komunální odpad

20 03 07    Objemný odpad

17 04 11    Kabely neuvedené pod 17 04 10

17 04 05    Železo a ocel

15 01 01    Papírové a lepenkové obaly

15 01 02    Plastové obaly

15 01 03    Dřevěné obaly

15 01 04    Kovové obaly

15 01 07    Skleněné obaly

15 01 09    Textilní obaly

17 01 07  Směsi nebo oddělené frakce tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17

01 06

17 01 01 Beton

S výjimkou směsného komunálního odpadu a biologicky rozložitelného odpadu z provozu lze očekávat vznik ostatních druhů odpadů v souvislosti s údržbou stavby a technologického vybavení a s údržbou okolí objektu.

V případě směsného komunálního odpadu a odpadu se zavedeným systémem odděleného sběru využitelných odpadů obalů bude případně na základě uzavřené smlouvy využito k odstraňování těchto odpadů systémů zajišťujících sběr, využívání a odstraňování odpadů v obci.

K objektivnímu výpočtovému vyhodnocení vlivů na znečištění ovzduší z období vlastní výstavby objektů není v této fázi k dispozici dostatek konkrétních údajů. Hodnocení tohoto přechodného období výstavby je provedeno pouze subjektivně a maximální snížení míry znečištění ovzduší ze stavebních činností na dotčeném území musí být zajištěno opatřením především organizačního charakteru.

Může se jednat především o nahodilé zdroje prašnosti krátkodobého charakteru (zemní práce, zakládání a výstavba objektů), při kterých bude prováděna manipulace se sypkými materiály a pojezdy vozidel po nezpevněných plochách. Množství prachu z těchto činností nelze spolehlivě kvantifikovat a možné zdroje je třeba eliminovat vhodnými opatřeními v závislosti na charakteru prací, klimatických podmínkách, vlhkosti zpracovávaných materiálů a substrátů. Dalšími zdroji znečišťování ovzduší z období výstavby záměru budou exhalace z provozu stavebních strojů, nákladních vozidel a dalších mechanizmů. Rovněž tyto zdroje je nutné považovat za nahodilé a krátkodobé, bez možnosti přesnějšího stanovení produkce emisí. Pro maximální eliminaci možného znečištění budou používána jen vozidla a stavební mechanismy označené zelenou nálepkou, prokazující nepřekračování stanoveného emisního limitu. Při přepravách sypkých a suchých substrátů budou zakryty nákladní prostory vozidel plachtami a udržována čistota staveniště i na příjezdových komunikacích zametáním a kropením vodou. Při dodržení těchto opatření je možné, že na kratší přechodná období v průběhu výstavby dojde na dotčeném území k částečnému zhoršení kvality ovzduší, ale realizace nutných stavebních činností za účelem výstavby bude technicky proveditelná a přechodné zhoršení kvality ovzduší lze pro obyvatele dotčeného území považovat za únosné.

Likvidace odpadních vod

Kanalizace – dešťová

Zůstává stávající.

Kanalizace – splašková

Zůstává stávající.

Uvolňování látek nebezpečných pro zdraví

Zamezení možnosti uvolňování nebezpečných toxických látek do ovzduší v exteriéru staveb bude zabezpečeno použitím výlučně certifikovaných výrobků, které vyhovují všem předpisům o nebezpečných látkách.

Přítomnost nebezpečných částic v ovzduší

Stavební výrobky uvolňující respirabilní vlákna (minerální, skelná, keramická, atd.) budou zabezpečeny vhodnou trvanlivou úpravou tak, aby nemohlo docházet po jejich zabudování do stavby a jejich běžným užíváním k jejich samovolnému uvolňování do vnitřního a vnějšího prostředí staveb. Při technickém návrhu a samostatné realizaci bude použito výlučně certifikovaných výrobků a materiálů, které vyhovují všem předpisům o nebezpečných látkách.

Vliv emisí nebezpečných záření

Ve stavbách nebudou instalována zařízení nebo látky, které by mohly být zdrojem nebezpečných ionizujících záření do vnějšího prostředí stavby.

Nepříznivé vlivy elektromagnetického záření

Ve stavbách nebude instalováno zařízení, které by mohlo být zdrojem nadlimitního elektromagnetického záření.

Obecná ochrana přírody a krajiny

Projektu se netýká.

Ochrana planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů

Projektu se netýká.

Ochrana dřevin

Projektu se netýká.

Ochrana jeskyní

Projektu se netýká.

Ochrana paleontologických nálezů

Projektu se netýká.

Ochrana vodních zdrojů a léčivých pramenů

Projektu se netýká.

Ochrana ZPF a PUPFL

Projektu se netýká.

# D 7 	Dopravní řešení

Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace

Zůstává stávající.

Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Zůstává stávající.

Doprava v klidu

Zůstává stávající.

# D 8 	Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

Povodně

Projektu se netýká.

Sesuvy půdy

Není nutno provádět vhodná opatření.

Poddolování

Stavba nebude realizována v poddolované území.

Seismicita

Stavba nebude realizována v seizmicky aktivní území.

Radon

Zůstává stávající.

Ochrana před bludnými proudy

V blízkosti objektu se nevyskytuje možný zdroj bludného proudu, ani objekt sám nemá zařízení, které by bylo zdrojem bludného proudu.

Ochrana před technickou seismicitou

V blízkosti objektu nejsou plánována rozsáhlá hutnění, která by byla zdrojem technické seismicity.

Ochrana před hlukem

Projektová dokumentace, použité zařízení a systémové řešení je navrženo v souladu s platnou legislativou zejména nařízením vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a zadáním investora. Cílem použitých akustických opatření je nepřekročit stanovené limity hluku a vibrací v chráněném (vnitřním i vnějším) prostoru staveb od zdrojů hluku, v tomto případě zejména od vzduchotechnických zařízení (ventilátorů, kondenzačních jednotek, zdrojů aerodynamického hluku proudění apod.).

Z důvodů zajištění a splnění uvedených požadavků ochrany proti šíření hluku od vzduchotechnických zdrojů do chráněných prostor (ve smyslu výše uvedené vyhlášky) jsou do projektu navržena následující opatření:

Do potrubních rozvodů budou umístěny tlumiče hluku, všechny díly budou opatřeny náběhy. Všechny stroje (VZT jednotky, ventilátory, kondenzační jednotky apod.) a zařízení vyzařující akustickou energii, nebo jsou zdrojem chvění a vibrací budou pružně uloženy v souladu s požadavky a předpisy jejich výrobců.

- Potrubní rozvody budou uloženy pružně pomocí pryžových podložek a typových závěsů (není-li to v rozporu s jiným požadavkem, například protipožární ochrany).

- Veškeré potrubní díly budou vyrobeny v souladu s projektovou dokumentací a s ohledem na možnost vzniku aerodynamického hluku. Na dílech nebudou žádné ostré hrany, řádně neupevněné díly umožňující jejich vibrace, nebo ostré ohyby.

- Zařízení, které jsou zdrojem vibrací (např. jednotky, ventilátory) budou od ostatních částí odděleny pružným dílem například pružnou manžetou nebo kusem ohebného Al potrubí.

- V chráněném prostoru, kterým bude procházet potrubí s rizikem přenosu hluku z, nebo do ostatních prostor budou použity akustické izolace.

- Venkovní kondenzační jednotky budou osazovány na 4 silentbloky

- Do projektu jsou navrženy zařízení vzduchotechniky, které byly vybrány také s ohledem na akustické podmínky objektu. Také návrh ventilátorů je proveden s ohledem na akustické požadavky.

Dle výpočtů projekt splňuje základní požadované limity hluku v jednotlivých chráněných prostorech stavby od zařízení vzduchotechniky šířeného potrubními rozvody.

# D 9 	Dodržení obecných požadavků na výstavbu.

Při výstavbě bude realizační firma bezpodmínečně dodržovat všechna zákonná ustanovení a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a technických norem ČSN týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Stavba a staveniště bude řádně provozována a zajištěna dle odpovídajících bezpečnostních předpisů a norem. Zejména podle předpisu 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu, 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, 309/2006 SB. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále budou dodrženy OTP z hlediska vyhlášky 398/2009 Sb. o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.