Příloha č. 1 – detailní specifikace vč. ceníku			Č. smlouvy: 3/26/5600/025

Předmětem plnění je provedení diagnostického průzkumu tunelu T002 Vyšehradský tunel.

Celková cena zakázky: 704.600, - Kč bez DPH

Rozsah činností:

Příprava a studium dostupné dokumentace

- příprava prací, horolezecké a měřící techniky

- studium a rešerše údajů z dokumentace, vyhodnocení relevantních údajů

Vizuální kontrola skalního masivu kontrola záchytných sítí a smykových trnů

Práce pomocí horolezecké techniky

- podrobná vizuální prohlídka skalního masivu

- kontrola skalního masivu + zkoušení ručním nářadím

- kontrola stavu záchytných sítí a jejich uchycení

- kontrola funkce a stavu smykových trnů

- fotografická dokumentace

Kontrola vybraných kotev (5ks)

Práce pomocí horolezecké techniky

- vybourání zazdívky kotvy, očištění viditelné části kotvy

- korozní stav viditelné části kotvy a kotevní desky

- měření korozních úbytků

- fotografická dokumentace

- antikorozní ochrana viditelné části kotvy, zpětné zazdění

Kontrolní měření předpětí vybraných kotev

Práce pomocí horolezecké techniky a vysokozdvižné plošiny

- zprovoznění měřícího zařízení

- zpřístupnění kotvy, připojení měřícího zařízení, měření předpětí

Předpokladem úspěšného měření jsou funkční dynamometry instalované v roce 1991 jejichž funkci nelze po 35 letech garantovat

Měření bludných proudů – informativně (4 kotvy)

Práce částečně pomocí horolezecké techniky

- vizuální prohlídka dotčených staveb založených na skále

- popis a dokumentace zjištěných poruch a skutečností

- fotografická dokumentace

Pronájem velké vysokozdvižné plošiny

Zábor chodníku částečný

Jednotlivé činnosti jsou totožné s cenovou nabídkou na zajištění diagnostického průzkumu.

Podpisem dílčí smlouvy poskytovatel prohlašuje, že rozsah prací uvedený v příloze je dostačující k naplnění diagnostického průzkumu.

Maximální termín pro odevzdání konceptu diagnostického průzkumu: 31.8.2026

Maximální termín pro odevzdání finální podoby diagnostického průzkumu: 30.9.2026