PODJEŠTĚDSKÝ FC ČESKÝ DUB, Z.S.

P O Ž Á R N Í Ř Á D

Tento požární řád je zpracován v souladu s ustanovením § 31 vyhlášky č. 246 / 2001 Sb.

  - Stručný popis vykonávané činnosti a charakteristiky požárního nebezpečí

Hotel poskytuje ubytování pro veřejnost. V objektu se vyskytuje větší počet osob a různé hořlavé materiály, především textilie, dřevo a plastické hmoty. Největší požární riziko je jejich vznícení nebo působení otevřeného ohně či zápalného tepla	/př. nedopalky cigaret, přídavné zdroje tepla/ na tyto hořlavé materiály. Při vzniku požáru by mohlo být ohroženo

větší množství ubytovaných osob a to teplotou ohně nebo vzniklými toxickými zplodinami ztěžující dýchání.

2. Požárně technické charakteristiky hořlavých látek

| Papír- hořlavý materiál, jehož základní složkou je celulóza. | Teplota vznícení: | Teplota žhnutí: | Výhřevnost: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 427 oC | 258 oC | 17 MJ.kg-1 |
| Samovznícení při uložení ve větší vrstvě a teplotě nad 100 oC. |  |  |  |

| Textilie | Teplota vznícení: | Teplota žhnutí: | Výhřevnost: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 238 oC | 258 oC | 16 MJ.kg-1 |
| Samovznícení může vzniknout dlouhodobým působením teplot od 100 oC |  |  |  |

| Dřevo | Teplota vznícení: | Teplota žhnutí: | Výhřevnost: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 375 oC | 298 oC | 18 MJ.kg-1 |
| Samovznícení může vzniknout dlouhodobým působením teplot od 100 oC. |  |  |  |

Vhodná hasicí látka: voda, lehká, střední a těžká pěna. K uhašení plamenů lze použít jako hasivo i oxid uhličitý nebo prášek, ale k odstranění žhnutí, dohašení je potom nutné použít vodu. V případě zahoření je místo nutné nejméně 8 hodin hlídat, pro možnost výskytu skrytého žhnoucího ložiska a opětného vzplanutí.

  - Stanovení podmínek požární bezpečnosti k zamezení vzniku a šíření požáru

- V hotelových pokojích není dovoleno používat vlastních elektrospotřebičů kromě těch, které hostům slouží k jejich

osobní hygieně (holící strojky, masážní strojky, sušiče vlasů apod).

- Zařízení včetně spotřebičů se nesmí svévolně přemísťovat. Mezi zdrojem tepla a hořlavou látkou ponechat

bezpečnou vzdálenost.

- V objektu hotelu je stanoven zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm (svíčky), používání zábavné pyrotechniky. Koření je povoleno pouze ve venkovních prostorách hotelu.

- Všichni si musí počínat tak, aby nezavdali příčinu k požáru - povinnost ukládá zákon o požární ochraně.

- Při zjištění požární závady okamžitě tuto skutečnost ohlásit na recepci hotelu.

- Při vzniku požáru je každý povinen učinit opatření dle svých možností k záchraně osob a majetku.

- Zabezpečit, aby požár byl neprodleně nahlášen na operační středisko HZS kraje

- Stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob a způsob zabezpečení volných únikových cest

- Únikové cesty a východy musí být neustále v celé šíři volné.

- Přístup k hasicím přístrojům a požárním hydrantům musí být vždy volný.

- Přístup k hlavním uzávěrům vody a plynu a vypínačům elektrické energie musí být volný.

- Jméno a příjmení pracovníka odpovědného za požární ochranu: xxxxx

Nabývají účinnosti dne 29.3. 2013

Přílohy dle § 31 vyhlášky č. 246/01 Sb. odst. 3 jsou uloženy v dokumentaci PO

PODJEŠTĚDSKÝ FC ČESKÝ DUB, Z.S.

POŽÁRNÍ	POPLACHOVÉ	SMĚRNICE

zpracované v souladu s usatnovením § 32 vyhlášky č. 246/2001 Sb.

Poplachové směrnice sledují provedení rychlého a účinného zákroku v případě požáru, nehody a jiných mimořádných stavech nouze. V případě mimořádné situace je každý povinen se řídit těmito pokyny:

- Každý, kdo zpozoruje požár, je povinen jej neprodleně uhasit za pomoci dostupných hasebních prostředků. Nestačí-li na zdolání požáru vlastními silami, musí ihned vyhlásit požární poplach a zabezpečit přivolání požární jednotky.

- Požární poplach v objektu vyhlašuje zaměstnanec nebo osoba, která požár zpozorovala stisknutím hlásiče požáru S a voláním HOŘÍ.

a ohlášením na na ohlašovnu požáru HZSLK č. 150.

Dále informuje o události všechny osoby, které se

nachází v prostoru postiženém požárem.

Při ohlašování řekneme svoje jméno, místo požáru, co hoří a číslo telefonu odkud voláme. Počkáme na zpětný dotaz!!

- Osoba, která požár zpozorovala provede hasební zásah a nutná opatření pro záchranu ohrožených osob. Ostatní osoby v objektu provedou nezbytná opatření k zamezení a šíření požáru. Zajistí, aby do ohroženého objektu nikdo nevstupoval. Evakuované osoby se shromáždí na prostranství před objektem (fotbalové hřiště) tak, aby nepřekážely přijíždějícím vozidlům HZS. Pro zjištění, zda ještě někdo ze zaměstnanců a ubytovaných nezůstal v ohroženém objektu je nutné v žádném případě neodcházet z místa shromáždění !! Po příjezdu požární jednotky spolupracují s velitelem a řídí se jeho pokyny.

- TELEFONNÍ ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ

HASIČI FIRE BRIGADE	150

FEUERWEHR	112

POLICIE POLIZEI	158

POLICE

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA MEDICAL SERVICE	155

BEREITSCHAFTSDIENST

- TELEFONNÍ ČÍSLA POHOTOVOSTNÍCH A HAVARIJNÍCH SLUŽEB

ENERGETIKA

840 111 111

HLÁŠENÍ PORUCH

PLYN HLÁŠENÍ PORUCH 840 850 860

VODOVODY A KANALIZACE HLÁŠENÍ PORUCH 1239