BIM protokol

Středočeská vědecká knihovna v Kladně

Projektová dokumentace na adaptaci areálu Středočeské vědecké knihovny v Kladně v souladu s potřebami knihovny jako živého centra společenských, kulturních a vzdělávacích aktivit

Zpracovatel BIM protokolu:

Ing. arch. Martin Rosa, XXXXXXX

1. Úvod	3

2. Pojmy a zkratky	3

3. Role pro management informací	5

3.1 Role na straně objednatele	5

3.2 Role na straně zhotovitele	5

4. Činnosti v průběhu zakázky	6

4.1 Předběžný BEP	6

4.2 Mobilizace	6

4.3 Průběžné předávky	7

5. Činnosti při odevzdání	7

5.1 Přezkoumání informačního modelu zhotovitelem	7

5.2 Odevzdání IFC modelů	7

5.3 Validace	8

5.4 Výsledek validace	8

5.5 Oprava při zamítnutí	8

Přílohy	9

# 1. Úvod

Tento BIM protokol je přílohou smlouvy o dílo. Stanovuje rámec pro odevzdání IFC modelu, respektive dílčích IFC modelů.

Požadavky na informace (EIR) obsahují požadavky objednatele na odevzdání IFC modelu, respektive dílčích IFC modelů – jejich formát, strukturu a obsah.

Plán realizace BIM (BEP) představuje dokumentaci zhotovitele k odevzdávaným IFC modelům. Zhotovitel v něm popisuje členění modelu, použité vlastnosti, klasifikační systém, georeference a další aspekty dle požadavků EIR. BEP se v průběhu zakázky aktualizuje a jeho finální verze se odevzdává společně s IFC modely.

# 2. Pojmy a zkratky

Následující pojmy a zkratky se vztahují k tomuto BIM protokolu a všem jeho přílohám.

BIM (Building Information Modeling) – informační modelování staveb. Používání sdílené digitální reprezentace stavby k usnadnění navrhování, výstavby a provozu pro vytváření spolehlivého základu pro rozhodování.

EIR (Exchange Information Requirements, požadavky na výměnu informací, zjednodušeno na požadavky na informace) – požadavky objednatele na rozsah, obsah a formu předávaných informací.

BEP (BIM Execution Plan) – plán realizace BIM. V kontextu této zakázky plní BEP roli dokumentace k odevzdávanému IFC modelu.

IFC (Industry Foundation Classes) – standardizované datové schéma pro popis staveb a vystavěného prostředí.

MVD (Model View Definition) – podmnožina IFC schématu definující rozsah a strukturu vyměňovaných dat.

IDS (Information Delivery Specification) – strojově čitelná specifikace informačních požadavků.

Objednatel – strana uvedená ve smlouvě, která přijala nabídku zhotovitele.

Zhotovitel – strana uvedená ve smlouvě, která poskytuje plnění.

Poddodavatel – subdodavatel, strana poskytující dodávky zhotoviteli.

Projektový tým – všechny osoby účastnící se projektu na straně objednatele, zhotovitele a poddodavatelů.

Realizační tým – všechny osoby účastnící se projektu na straně zhotovitele a jeho poddodavatelů.

Úkolový tým – jednotlivci odpovědní za zpracování konkrétní části informačního modelu. V rámci realizačního týmu je zpravidla jeden nebo více úkolových týmů. Jeden úkolový tým je obvykle poddodavatel. Úkolový tým zpravidla zpracovává jeden dílčí IFC model.

Informační kontejner – soubor obsahující informace v požadovaném rozsahu a formě (IFC model, dokument, tabulka).

Informační model – množina strukturovaných a nestrukturovaných informačních kontejnerů vztahujících se k projektu. Informačním modelem ve smyslu této zakázky je IFC model a všechny ostatní odevzdávané výstupy (projektová dokumentace, rozpočet a další přílohy).

IFC model (odpovídá pojmu DiMS, digitální model stavby) – objektově orientovaná 3D reprezentace stavby nebo její části, obsahující geometrické a alfanumerické informace, ve formě datového modelu podle schématu IFC. Není-li odevzdáván jako jeden soubor, rozumí se pojmem IFC model souhrn všech dílčích IFC modelů. IFC model vzniká sdružením dílčích IFC modelů.

Dílčí IFC model (odpovídá pojmu dílčí DiMS) – samostatný soubor ve formě datového modelu podle schématu IFC, který je zpravidla vytvářen jedním úkolovým týmem. Sdružením dílčích IFC modelů vzniká IFC model.

Sdružení – proces současného otevření či jiného současného používání více dílčích souborů. Nejedná se o vytvoření jednoho souboru s obsahem z původně více dílčích souborů.

Strojově čitelná podoba – strukturovaný formát dat (například CSV, XLSX, JSON, XML, IDS), který umožňuje automatizované zpracování softwarovými nástroji bez nutnosti manuální interpretace.

Mobilizace – proces ověření připravenosti realizačního týmu k tvorbě a výměně informací.

Koordinace modelů – proces ověření vzájemné kompatibility dílčích IFC modelů vytvořených jednotlivými členy realizačního týmu.

Validace – proces ověření, zda odevzdané IFC modely odpovídají dokumentaci v BEP a požadavkům v EIR.

# 3. Role pro management informací

## 3.1 Role na straně objednatele

Manažer BIM

- Komunikuje v rámci managementu informací jménem objednatele.

- Připomínkuje a schvaluje předběžný BEP.

- Přijímá zprávu o provedení mobilizace.

- Provádí validaci odevzdaných IFC modelů.

- Rozhoduje o akceptaci nebo zamítnutí odevzdaných IFC modelů.

## 3.2 Role na straně zhotovitele

Koordinátor BIM

- Komunikuje v rámci managementu informací jménem zhotovitele.

- Odpovídá za zpracování předběžného BEP a jeho aktualizace.

- Provádí mobilizaci.

- Předkládá zprávu o provedení mobilizace.

- Odpovídá za odevzdání BEP společně s IFC modely.

- Odpovídá za soulad IFC modelu s EIR a BEP.

# 4. Činnosti v průběhu zakázky

## 4.1 Předběžný BEP

Zhotovitel předloží předběžný BEP do 10 pracovních dnů od zahájení zakázky.

Manažer BIM připomínkuje předběžný BEP do 5 pracovních dnů od jeho obdržení.

Zhotovitel zapracuje připomínky a předloží upravenou verzi do 5 pracovních dnů.

Manažer BIM schválí předběžný BEP nebo vznese další připomínky.

Obsah předběžného BEP stanovuje EIR.

## 4.2 Mobilizace

Mobilizace je ověření základních principů stanovených v EIR a předběžném BEP s důrazem na správnou georeferenci a vzájemnou koordinaci modelů. Cílem je odhalit základní problémy v době, kdy je jejich náprava nejsnazší.

Každý úkolový tým, který bude zpracovávat samostatný dílčí IFC model, v rámci mobilizace předá ukázkový model s vloženým referenčním prvkem v podobě hranolu. Jeden vrchol podstavy hranolu musí být umístěn v projektovém počátku. Délka stran je 3 m ve směru osy X, 2 m ve směru osy Y a 1 m ve směru osy Z. Zhotovitel si může určit další požadavky na tento model, například vložení dalších prvků typických pro daný úkolový tým s doplněním základních alfanumerických informací.

Zhotovitel provede mobilizaci do 10 pracovních dnů od schválení předběžného BEP.

Zhotovitel předloží manažerovi BIM zprávu o provedení mobilizace spolu s IFC modelem, který byl při mobilizaci zpracován. Forma zprávy není předepsána.

Mobilizace se opakuje při významných změnách v realizačním týmu nebo v metodách tvorby IFC.

## 4.3 Průběžné předávky

Pokud jsou v průběhu zakázky požadovány předávky rozpracovaných IFC modelů:

Zhotovitel předává rozpracované IFC modely společně s aktuálním BEP.

BEP musí odpovídat aktuálnímu stavu předávaných IFC modelů.

Manažer BIM může k průběžným předávkám vznést připomínky, které zhotovitel zohlední v dalším postupu.

# 5. Činnosti při odevzdání

## 5.1 Přezkoumání informačního modelu zhotovitelem

Před odevzdáním provede koordinátor BIM přezkoumání informačního modelu, které zahrnuje:

- ověření vzájemné koordinace dílčích IFC modelů,

- ověření shody s dokumentací v BEP.

Koordinátor BIM vypracuje o přezkoumání zprávu, ve které popíše způsob provedení přezkoumání, použité nástroje a využití obsahu BEP předávaného ve strojově čitelné podobě.

Odevzdáním zhotovitel potvrzuje, že model přezkoumáním prošel a splňuje požadavky EIR.

## 5.2 Odevzdání IFC modelů

Zhotovitel odevzdává:

- Dílčí IFC modely dle členění popsaného v BEP.

- Finální BEP – dokumentaci k odevzdaným IFC modelům.

- Zprávu o přezkoumání informačního modelu.

## 5.3 Validace

Manažer BIM provede validaci odevzdaných IFC modelů do 10 pracovních dnů od jejich odevzdání.

Validace zahrnuje:

- Ověření syntaktické správnosti dílčích IFC modelů.

- Ověření shody se schématem IFC dle požadavků EIR.

- Ověření shody s dokumentací v BEP.

## 5.4 Výsledek validace

Manažer BIM sdělí zhotoviteli výsledek validace:

- Akceptováno – IFC modely splňují požadavky.

- Akceptováno s výhradami – IFC modely jsou akceptovány, výhrady jsou zaznamenány.

- Zamítnuto – IFC modely nesplňují požadavky, zhotovitel je povinen provést opravu.

## 5.5 Oprava při zamítnutí

Manažer BIM specifikuje důvody zamítnutí a požadované opravy.

Zhotovitel provede opravu a odevzdá opravené IFC modely do 10 pracovních dnů.

Manažer BIM provede opakovanou validaci do 5 pracovních dnů.

Model lze opakovaně zamítnout, pokud při validaci přetrvávají problémy uvedené v předchozím zamítnutí nebo pokud byly při opravě vneseny nové. Po druhém zamítnutí ze shodných důvodů svolá manažer BIM koordinační jednání.

# Přílohy

Příloha 1: Požadavky na informace (EIR)