Předmět: Žádost o zpracování cenové nabídky – odstranění jmelí v parku Boženy Němcové

Dobrý den,

obracíme se na Vás se žádostí o zpracování cenové nabídky na provedení arboristických zásahů v parku Boženy Němcové, spočívajících zejména v:

- odstranění jmelí z napadených stromů v rámci provedení zdravotního řezu (S-RZ)

- případně provedení dalších potřebných řezů – především je předpoklad provedení lokálních redukčních řezů (S-RL) a řezů stabilizačních (S-RO, S-SSK a S-RS) u dřevin s větším výskytem jmelí

- likvidaci vzniklého odpadu

Práce budou prováděny na pozemcích parc. č. 9/1, 9/5, 9/6, 9/7, 3981/16, 3981/15, 4002/1, 3981/4, 3981/17, 3981/5, 3981/19, 3981/18, 9/10, 9/9, 3981/1, 3981/22, vše v k. ú. Karviná-město

Předpokládaný rozsah činí 173 ks stromů (druhové složení především lípa, javor, vrba s příměsí dalších druhů (jednotky ks).

Průměrná výška stromů je přibližně 20-25 m. Stromy rostou v plném zápoji.

Míra napadení byla zhodnocena znaky R, O, F, A, D dle hodnotících ukazatelů viz níže:

R – ojedinělý výskyt jmelí, zejména na tenkých větvích periferie koruny. Do 5 % objemu asimilačního aparátu.

O – příležitostný výskyt jmelí na periferii i v centrální části koruny na tenkých i silných větvích (průměr nad 10 cm). Mezi 6-10 % objemu asimilačního aparátu.

F – významná kolonizace s růstem jmelí i na silných větvích a kmeni stromu. Mezi 11 a 30 % objemu asimilačního aparátu.

A – silná kolonizace – napadení mezi 31 a 50 % objemu asimilačního aparátu.

D – velmi silná kolonizace – napadení nadpolovičního objemu asimilačního aparátu. Jmelí obrůstá kosterní větve a kmen.

Za účelem přesného nacenění rozsahu prací bude umožněná vizuální prohlídka dne………

Žádáme Vás o zpracování cenové nabídky obsahující celkovou nabídkovou cenu (bez DPH/s DPH)

Předpokládaný termín realizace do 15.5.2026, a to v období před plným olistěním stromů.

Cenovou nabídku zašlete do termínu….

Podmínky pro výkon prací:

- Předpokládaná technologie ošetřování: stromolezecká technika

- Práce budou prováděny kvalifikovaným arboristou se stromolezeckou kvalifikací (např. Český certifikovaný arborista nebo Evropský certifikovaný arborista)

- Uvedení prostranství po dokončení prací do původního stavu

Přílohy:

- seznam dotčených parcel s počtem stromů napadených jmelím

- katastrální mapa s vyznačením území

Přílohy

- seznam dotčených parcel s počtem stromů napadených jmelím

9/1 				9/5			9/6			9/7

R: 6 ks				R: 1ks			R: 7 ks			R: 2ks

O: 1 ks				O:			O: 3ks			O:

F: 2 ks				F:			F: 3ks			F:

A: 1 ks				A:			A:			A:

D:				D:			D:			D:

celkem: 10 ks			celkem: 1 ks		celkem: 13 ks		celkem: 2 ks

3981/16			3981/15		4002/1		3981/4

R: 				R: 2 ks			R: 1ks			R:

O: 5 ks				O: 1ks			O: 3ks			O: 3 ks

F: 1 ks				F: 1 ks			F: 2ks			F:

A:				A: 1ks			A:			A:

D:				D:			D:			D:

celkem:6 ks			celkem: 5 ks		celkem: 6 ks		celkem 3 ks

3981/17			3981/5		3981/19		3981/18

R: 5ks				R:			R: 6ks			R: 2 ks

O: 1ks				O:			O: 12ks		O: 0 ks

F: 1 ks				F: 1ks			F: 4ks			F: 2 ks

A:				A:			A: 9 ks			A: 3 ks

D:				D:			D: 5ks			D: 1ks

celkem: 7 ks			celkem: 1 ks		celkem: 36 ks		celkem: 8 ks

9/10				9/9			3981/1		3981/22

R: 4 ks				R: 1ks			R: 21ks		R: 6 ks

O: 6 ks				O: 1 ks			O: 16 ks		O: 2ks

F: 5 ks				F: 1 ks			F: 9 ks			F:

A:				A:			A: 3ks			A:

D:				D:			D:			D:

celkem: 15 ks			celkem: 3 ks		celkem: 49 ks		celkem: 8 ks

- katastrální mapa s vyznačením území – obrázek