.

.

.

JITOM elektro s.r.o.

Jihlavská 621

Měřín 59442

.

.

.

.

.

.

.

JITOM elektro– Jiří Hlávka

Nab.: 13052026-1

Nabídka: Automatické rozhoupávání zvonu ve zvoničce v Beneticích u Světlé nad

Sázavou

investor: Obec Benetice u Světlé nad Sázavou

Pro: Gabriela Poulová - referent odboru majetku, investic a regionálního rozvoje

Město Světlá nad Sázavou

náměstí Trčků z Lípy 18

5

82 91 Světlá nad Sázavou

•

vypracoval: JITOM elektro, Náměstí 106, Měřín, 594 42

V Měříně 13. května 2026

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

3. května 2026

Stránka 2

1

, Předmět nabídky:

Nabídka automatického rozhoupávání zvonu v obci Benetice u Světlé nad Sázavou

Dobrý den paní Poulová, dle prohlídky zvonice a Vaší konzultace zasílám nabídku na automatické zvonění.

Technická zpráva:

Zvonička je na dřevěném sloupu s vrcholovou výškou cca 5m. Při plném výkyvu zvonu dochází k rozkmitům zvonice

s periodickou vibrací. Okolo zvonu stísněný prostor nad zvonem prostor cca 25cm, pod zvonem je cca 30cm. Boční prostor

je pouze 4cm. Technické části zvonu jsou nové v pořádku.

V tomto případě koncepce zvonice doporučuji zavěšení zvonu na lomený závěs s pohonem DC motorem. Při tomto uložení

zvonu je minimalizován dynamický účinek zvonu na rozkmit zvonice.

Systém s DC motorem umí nastavit rychlost zvonění a při vhodné konstrukci zvonu např. dvojí klepnutí srdce zvonu na

jedné straně.

Napájení pro zvon bude zálohovaným rozvaděčem z blízkého veřejného osvětlení. Rozvaděč má vysoce spolehlivou

průmyslovou baterii která se při zapnutém veřejném osvětlení nabíjí a poté celý den poskytuje energii pro zvonění i

s dostatečnou rezervou.

Pro napájení je třeba zajistit od města kabel CYKY 3x2,5/10A od lampy z blízkého veřejného osvětlení k plotu zvoničky

a zde instalovat pilířový rozvaděč vhodné velikosti, např. ER2/NK-7 prázdná skříň bez vybavení. Od Skříně ke zvonu

instalovat kabel CYKY 5x2,5. Všechny kabely s volným koncem 1m.

Zvon bude svěšen a vyrobeny komponenty pro motor, čidlo a konstrukce pro nové zavěšení zvonu do kuličkových

zapouzdřených ložisek.

Zvonění bude zajištěno nenápadným a spolehlivým DC motorem s přesným řízením kyvu zvonu. K snímání pohybu zvonu

bude použito magnetické čidlo pro snímání dráhy zvonu a jeho přesného kyvu.

Systém pohonu zvonu nevyžaduje žádné mazání, ani běžnou mechanickou údržbu, jeho chod je velmi tichý a zvon

rozhoupává bez rázů. Po dozvonění je zvon v okamžitě zabrzděn, bez dozvoňování.

K řízení automatického zvonění budou instalovány spínací hodiny - je možné vybrat ze dvou variant:

Je možná ekonomická varianta automatických spínacích hodin na DIN lištu bez synchronizace, hodiny je třeba jednou za

cca 4 měsíce přenastavit, rozchází se o cca jednu minutu za měsíc. Cena 2310,- Kč

Nebo spínací hodiny s automatickým přechodem letní-zimní čas synchronizací GPS a tím přesným chodem i automatickým

vypnutím o velikonocích ,když zvony odletí do Říma“. Cena: 16400,- Kč

Hodiny nejsou v nabídce kalkulovány, budou doplněny dle výběru typu.

Pro ruční zvonění bude použito spínacího mechanického kontaktu instalovaného v rozvaděči pro místní zapnutí umíráčku.

ZDARMA bude dodáno pro obec dálkové ovládání zvonu pomocí dálkového ovladače, velmi vhodné pro zapnutí a

vypnutí zvonu v průvodu, nebo vzdáleně do 200m na volnou viditelnost. Set 1x ovladač, 1x přijímač

Práce budou provedeny tak že naší firmou dojde ke svěšení zvonu jeho kontrole a provedení potřebných prací včetně

nových potřebných součástí na naší dílně pro spolehlivé a bezpečné zvonění zvonu. Poté bude zvon s novými komponenty

pro automatické zvonění instalován zpět na místo včetně konstrukce pro motor a čidlo zvonu. Zvon bude povrchově ošetřen

se zachováním původní patiny.

Veškeré práce provedeme na klíč.

S tímto systémem pro pohon zvonů mámedlouhodobézkušenosti a provedeny instalacepo celé ČR. Systém je velmi

kvalitní, bezúdržbový a spolehlivý. Jeho instalace a mechanické provedení je velmi robustní sdlouhou životností.

1

3. května 2026

Stránka 3

Rovněž řídící elektronika je velmi spolehlivá a odolná proti rušení. Její nastavení je řízeno přesně podle požadavku

zvonu s přesným houpáním zvonu na obě strany a dodržením času kyvu na 3ms. Data po desítky let zůstávají

zachována pro správné spolehlivé a šetrné zvonění.

Naše záruční lhůta je prodloužena tři roky na celý systém a kompletní provedení.

Cenová kalkulace:

Typ

Materiál

ks (m)

cena

17690

cena celkem

17690

DC motor

1

1

1

1

1

Řídící elekronika pro zvon, svorky, jištění, vydrátování

Snmač pohybu zvonu bezko

Zálohovaný systém k VO, nabíjení, spínání s prům. ba

Spínač zvonění ruční na DIN

26200

3217

24262

376

26200

3217

24262

376

0

Ložiska zvonu zapouzdřená s objímkou pro instalaci

Spínací hodiny synchronizované GPS

Povrchové ošetření zvonu

2

1

1

1

692

16400

860

1384

16400

860

460

Montážní materiál

460

0

0

0

0

Dálkové ovládání ZDARMA

1

0

Celkem za materiál:

109927,29

ks

cena

Typ

Instalace

0

21800

11500

0

Výroba mech. dílů pro zavěšení zvonu a čidla

Instalace mech dílů na místě

1

1

21800

11500

Nastavení parametrů zvonění

Instalace el. dílů, nastavení

Cestovné 2x tam a zpět 4 x 68km

Cena za instalace

1

1

272

800

1400

18

800

1400

4896

48879,16

158806,45

Cena celkem

Doba a místo plnění zakázky:

Možný termín splnění zakázky do: 10 týdnů od objednávky

Místo: Zvonička v obci Benetice u Světlé nad Sázavou

Nabídka je platná do: 31.5.2026

Ke zvonění Vám ZDARMA darem pro obec dodáme dálkové ovládání pro spouštění zvonu.

Záruční lhůta:

Na dodané komponenty a provedené práce je poskytována nadstandardní záruční lhůta 36měsíců.

V případě doplňujících otázek jsem Vám prosím plně k dispozici.

Vypracoval: