| CN RBP Karviná - klimatizace 5 místností |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zpracoval: xxx, xxx, xxx |  |  |  |  |  |
| dne: 10.2.2026 |  |  |  |  |  |
| Poz. | Popis | MJ | Mn. | Jedn.cena | Cena celkem |
|  | Demontáž původních klimatizací a montáž nových zařízení vč. rozvodů |  |  |  |  |
|  | Demontáž stávajících klimatizací | kpl | 1 | xxx | xxx |
|  | Ekologická likvidace demontovaných jednotek | kpl | 1 | xxx | xxx |
|  | Venkovní jednotka SAMSUNG FJM AJ100TXJ5KG/EU | ks | 1 | xxx | xxx |
|  | Vnitřní násténná jednotka FJM AR50F07C1BHNEU, 2,0kW, infraovladač | ks | 3 | xxx | xxx |
|  | Vnitřní násténná jednotka FJM AR50F09C1BHNEU, 2,5kW, infraovladač | ks | 1 | xxx | xxx |
|  | Vnitřní násténná jednotka FJM AR50F12C1BHNEU, 3,5kW, infraovladač | ks | 1 | xxx | xxx |
|  | Cu potrubí 6/10 vč. komunikace | m | 75 | xxx | xxx |
|  | Čerpadlo kondenzátu s lištou Sauermann Delta Pack 80x60mm | ks | 5 | xxx | xxx |
|  | Venkovní gumový podstavec pod jednotku 1000mm, 1 pár | ks | 1 | xxx | xxx |
|  | Opatření venkovních rozvodů do tvrzené Al folie | bm | 3 | xxx | xxx |
|  | Elektroinstalace (silový přívod pro venkovní jednotku 3x4mm2 + jistič 25A) | kpl | 1 | xxx | xxx |
|  | Odvod kondenzátu |  |  | xxx | xxx |
|  | Plastová lišta pro zakrytí rozvodu v 2NP vč. tvarovek + lišty k čerpadlům kondenzátu v 1NP | bm | 6 | xxx | xxx |
|  | Montážní a spojovací materiál | kpl | 1 | xxx | xxx |
|  | Vrtání prostupů přes strop, obvodovou zeď a příčky v 1NP | kpl | 1 | xxx | xxx |
|  | Tlaková zkouška | kpl | 1 | xxx | xxx |
|  | Vakuování a doplnéní systému chladivem | kpl | 1 | xxx | xxx |
|  | Zprovoznéní systému | kpl | 1 | xxx | xxx |
|  |  |  |  | xxx | xxx |
|  | Celkem zařízení / SO |  |  | xxx | xxx |
|  | Ostatní náklady: |  |  | xxx | xxx |
|  | Doprava | km | 200 | xxx | xxx |
|  | Celkem za výměnu v Kč bez DPH |  |  |  | 189 347,00 |
|  | Nabídka obsahuje: |  |  |  |  |
|  | Pouze dodávku a montáž oceněných položek rozpočtu. |  |  |  |  |
|  | Obecné: |  |  |  |  |
|  | Nabídka je platná 30 dní od vyhotovení. |  |  |  |  |
|  | Záruční doba je 24 měsíců od předání díla objednateli. |  |  |  |  |