#### Příloha č. 1 – detailní specifikace

Hlavní prohlídky mostních objektů: V015, V024, X070, X542..1, X542..2 k Rámcové dohodě 9/24/5600/051

Celková cena zakázky: 794 500,- Kč bez DPH

A/ Cenový rozklad

Rozklad ceny po objektech:

Most V015, Karlův most, Karlův most, P1 – 591 000,- Kč

Most V024, Palackého most, Palackého, P5 – 72 000,- Kč

Most X070, Strakonická, Zlíchov – Strakonická, P5 – 79 500,- Kč

Most X542..1, Wilsonova, Rampy Těšnov.1 jih, P8 – 26 000,- Kč

Most X542..2, Wilsonova, Rampy Těšnov.2 jih, P8 – 26 000,- Kč

B/ Podmínky, povinnosti a způsob provedení

1. MOSTY

Zhotovitel provede mostní prohlídky dle ČSN 73 6221

Zhotovitel provede prohlídky veškerých mostních ložisek a mostních závěrů v následujícím rozsahu:

- Ložiska

Zhotovitel provede základní a povšechnou vizuální kontrolu přístupných částí mostních ložisek. Součástí vizuální kontroly ložisek je identifikace základních závad a poruch mostních ložisek, zejména, nikoliv však pouze:

- viditelné neobvyklé deformace (posuny a pootočení ložisek), nebo nesprávná poloha ložisek,

- neobvyklé chování při přejezdu vozidel,

- významné poruchy upevnění a protikorozní ochrany,

- poruchy ochranných dílů ložisek (prachovky, zábrany proti ptactvu apod.),

- viditelné poruchy přilehlých částí kce

Zhotovitel dále provede odečet a záznam hodnot a směru posunu ložisek z ukazatele posunu.

Zhotovitel dále posoudí dostatečný rozsah posunů ložiska s ohledem na konkrétní podmínky.

- Mostní závěry (dále MZ)

Zhotovitel provede základní a povšechnou vizuální kontrolu přístupných částí MZ. Součástí vizuální kontroly MZ je identifikace základních závad a poruch MZ, zejména, nikoliv však pouze:

- rozevření MZ a jeho rovnoměrnost po délce MZ, případně rozevření mezi jednotlivými lamelami a jejich rovnoměrnost se záznamem,

- podélné a příčné nerovnosti povrchu MZ a přilehlé vozovky/chodníku,

- trhliny v prvcích a částech MZ

- případné kmitání částí a prvků,

- vizuální kontrolka šroubových spojů,

- označení MZ štítkem,

- stav prostupů kabelových chrániček (provedení, možnost dilatace a vodotěsnost)

Zhotovitel dále provede orientační stanovení teploty konstrukce.

3. Obecně

Zhotovitel se zaměří zvláště na možné závady po opravě objektu.

Součástí dodávky je zajištění potřebného dopravního opatření a zpřístupnění konstrukce na dosah ruky. Zajištěním zpřístupnění se rozumí zajištění zdvihací zařízení či lešení pro kontrolu zejména uložení nosné konstrukce a drobné úklidové práce pro provedení diagnostických průzkumů.

Zhotovitel provede u všech objektů kontrolu a doplnění evidenčního modulu.

Jednotlivé činnosti jsou totožné s cenovou nabídkou na zjištění diagnostických průzkumů mostu, který je v příloze.

Podpisem dílčí smlouvy poskytovatel prohlašuje, že rozsah prací uvedený v příloze je dostačující ke zjištění stavu mostní konstrukce.