Smlouva o dílo

„Stavební úpravy VZT a vytápěcích zařízení v budově FDU, ZČU v Plzni“

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z.)

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu, tj. postupem mimo zadávací řízení ve smyslu výjimky dle § 31 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Číslo smlouvy objednatele: bude uvedeno v záznamu o uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.

Číslo smlouvy zhotovitele: …..

# Smluvní strany:

Objednatel:	Západočeská univerzita v Plzni Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. Sídlo:	Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 301 00

IČO:	497 77 513	DIČ:	CZ49777513

Zastoupená:	Ing. Martina Větrovská, kvestorka

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xx, tel.: +xx, e-mail: xxx

(dále jen „Objednatel“ nebo „objednatel“)

Zhotovitel:	Mark2 Corporation Czech a.s.

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 5692 vedenou u Mšstského soudu v Praze se sídlem:	Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

zastoupený:	Oldřichem Rutarem, členem představenstva

IČO:	25719751	DIČ:	CZ25719751

datová schránka:	dzfcjki

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxx, tel. xx, e-mail:xx (dále jen „Kontaktní osoba zhotovitele“) (dále jen „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“)

# Předmět a účel smlouvy

  - Účelem této smlouvy je realizace stavby s názvem: „Stavební úpravy VZT a vytápěcích zařízení v budově FDU, ZČU v Plzni“ (dále jen „Stavba“), resp. zajištění provedení stavební prací a všech souvisejících činností specifikovaných v této smlouvě (dále jen „Dílo“).

  - Místo provádění Stavby: na pozemku parc. č. 8424/122, k.ú. Plzeň; adresa Univerzitní 2954/28, Plzeň

  - Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést Dílo v rozsahu specifikovaném:

    - položkovým rozpočtem (oceněným soupisem prací), který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 a

    - v souladu s projektovou dokumentací „Úpravy vzduchotechnického a vytápěcího zařízení v prostorách objektu Fakulty designu a umění LS, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 28, Plzeň“, kterou vypracoval v 01/2026 AIRTECH GROUP s.r.o., Jiřinová 1425/7, 312 00 Plzeň, IČO 25209361 (dále jen „PD“).

  - Předmětem díla jsou stavební a montážní práce, demontáže a dodávky potřebné pro provedení rekonstrukce dotčených místností, provedení souvisejících rozvodů elektro, zajištění a předání všech potřebných revizí, zajištění a předání dokumentace skutečného stavu provedení díla.

# Veškeré vzorky či přesné typy zařízení je zhotovitel povinen předložit nejpozději před vlastní instalací k odsouhlasení objednatelem.

  - Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání Díla.

  - Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od Objednatele veškeré podklady nezbytné pro provedení díla dle této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.

  - Dílo musí být provedeno zejména v souladu s:

    - touto smlouvou;

    - PD;

    - právními předpisy a ČSN a ČSN EN;

    - ověřenou technickou praxí.

  - Nedílnou součástí plnění Zhotovitele dle této smlouvy je:

    - zajištění zařízení staveniště dle potřeby pro řádné provedení Díla včetně jeho zřízení, údržby, odstranění a likvidace;

    - vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla;

    - dodání specifikace jednotlivých prvků zařízení;

    - dodání dokumentů nezbytných pro provozování předmětu díla-technickou dokumentaci (např. uživatelské příručky, návody na obsluhu a údržbu, prohlášení o shodě, revizní zprávy apod.), a to v českém jazyce, v písemné či elektronické formě, popř. v obou uvedených formách;

    - dodání všech příslušných atestů či certifikátů, prohlášení o shodě, provedení nezbytných zkoušek a revizí;

    - ekologická likvidace odpadů vzniklých při provádění díla (viz i čl. 2.12 této smlouvy);

    - dokumentace skutečného provedení stavby ve třech (3) tištěných vyhotoveních a 1x v digitální podobě ve formátu *.dwg (případně *.dxf) a *.pdf, textová část ve formátu *.doc (případně *.docx), vše na CD/DVD nebo jiném standardním elektronickém nosiči (např. USB flashdisk).

  - Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

# Způsob provádění díla

  - Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později, v průběhu provádění díla, bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných Objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

  - Smluvní strany jsou si povinny navzájem poskytnout veškerou součinnost potřebnou k provedení díla.

  - Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla kontrolovat průběžný postup prací na díle. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele tuto součinnost umožnit.

  - Objednatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit veškeré postupy prací a dodávek a dále také použité materiály a povrchové úpravy.

  - Kontrolní dny stavby budou konány zpravidla 1x týdně, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

  - Objednatel Zhotoviteli protokolárně předá místo určené pro provedení díla (staveniště) v termínu

uvedeném v čl. III. této smlouvy o dílo. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol. Při předání staveniště bude Objednatelem určen způsob napojení na zdroj elektřiny, příp. vody. Přípojná místa na vnitřních rozvodech v objektu určí pověření zástupci Objednatele při předání staveniště.

  - Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, a to minimálně ve stavu, který umožní nepřerušovaný provoz všech ostatních prostor v objektu, a to s ohledem na hygienické požadavky, BOZP apod. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat na stavbě předpisy požární ochrany a zavazuje se dodržovat pokyny požárního dozoru, příp. dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně díla.

  - Zhotovitel bude mít v průběhu provádění předmětu díla na pracovišti výhradní odpovědnost za:

    - zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;

    - zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště;

    - provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

  - Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací odpovídá za bezpečné zajištění i označení staveniště vůči okolnímu provozu. Veškeré zabezpečení musí odpovídat normám.

  - Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle platných právních předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

  - Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, příp. zařízení staveniště, na vlastní náklady.

  - Zhotovitel se dnem převzetí staveniště stává původcem odpadů vzniklých při provádění Díla a je povinen s nimi nakládat v souladu s právními předpisy. Výjimku tvoří kovové odpady (včetně jejich slitin) ze Stavby, které Objednatel požaduje po Zhotoviteli dobropisovat na základě dokladu o předání k recyklaci formou výkupu. K výzvě Objednatele je Zhotovitel povinen doložit kopie příslušných potvrzení o uložení a likvidaci odpadů, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.

  - Ke dni předání předmětu díla bez vad a nedodělků Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění prací.

  - Zhotovitel je povinen po dokončení celého díla předložit Objednateli tyto doklady:

    - prohlášení o shodě na zabudované materiály a výrobky, certifikáty, atesty;

    - předávací protokol díla;

    - stavební deník (originál nebo kopie obsahu el. deníku na elektronickém nosiči - např. CD/DVD, USB flashdisk, pokud byl veden elektronicky);

    - kopie dokladů o likvidaci a třídění odpadu;

    - případně další doklady potřebné pro uvedení do trvalého užívání nebo další doklady pro potřeby Objednatele (návody, revize apod.);

    - dokumentace skutečného provedení stavby (v souladu s čl. 1.10. písm. g) této smlouvy.

  - Požadovaná kvalita konstrukcí a prací a způsob její kontroly se řídí platnými technickými normami, jakož i materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí být v souladu s příslušnými ustanoveními platného stavebního zákona.

  - Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení v souladu s příslušným závazným předpisem nebo ČSN.

  - Zhotovitel je povinen neprodleně vyrozumět Objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech

skutečnostech, které mohou předmět smlouvy znemožnit.

  - Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

  - Zhotovitel odpovídá Objednateli za majetkovou i nemajetkovou újmu způsobenou porušením povinností podle této smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem.

  - Stavební práce, které by významným způsobem omezily či zastavily obvyklý provoz objektu FDU Univerzitní 28, Plzeň (tj. zejm. práce, které by vedly k odstávce tepla, vody či elektrické energie nebo nadměrnému hluku) musí být Zhotovitelem prováděny v období od 3. 8. 2026 do 23. 8. 2026, není-li dále v této smlouvě stanoveno jinak, nebo nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle věty první je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 % z Ceny díla (bez DPH). Vynucené odstávky provozu je nutné hlásit min 5 dní předem.

  - Zhotovitel je povinen do 1. 6. 2026 předložit Objednateli k odsouhlasení harmonogram prací (s rozdělením prací pro každý objekt), který bude respektovat termíny plnění a následující omezení:

    - Od 3. 8. 2026 je povinen nastoupit k instalacím; předpokládá se, že v průběhu srpna bude provedena naprostá většina dodávek a instalací.

    - Do 23. 8. 2026 musí být dokončeny všechny hlučné, bourací a přípravné práce, včetně průrazů a jiných stavebních zásahů.

    - V období 24.–28. 8. 2026 probíhají v místnostech LS223 a LS237 (přímo dotčené místnosti) opravné Státní závěrečné zkoušky; tyto prostory musí být po celou dobu: plně přístupné, provozuschopné, s funkční vzduchotechnikou, přístupy k regulačním prvkům v rámci realizace objektu D.6 Západní fasáda – úprava větrání musí být připraveny do 23. 8. 2026, přenastavení VZT lze provádět od 29. 8. 2026. V uvedeném období jsou hlučné práce v celé budově přípustné pouze do 8:00 nebo po 18:00.

    - V období 1.–11. 9. 2026 probíhají zápisy v otevřené hale LS214 v čase 8:30–16:00. V tomto časovém rozmezí nesmějí probíhat žádné hlučné práce v budově.

    - Mimo kovodílnu LS136c (objekt D.2 Kovodílna – lokální odsávání) musí být: do 15. 9. 2026 dokončeny veškeré fyzické instalace a stavební práce, v období 16.–20. 9. 2026 mohou probíhat již pouze práce bez stavebních zásahů (např. MaR, oživení, zkušební provoz). Od 21. 9. 2026 musí být všechny učebny a dílny plně funkční pro provoz. Pouze kovodílna LS136c může pokračovat v dokončovacích pracích, avšak bez hlučných činností.

    - Celé dílo musí být plně funkční a napojeno na dispečink ZČU, včetně veškerých systémů řízení a monitoringu nejpozději ve lhůtě pro provedení díla dle čl. 3.1 této smlouvy.

  - Harmonogram dle čl. 2.21. se po odsouhlasení Objednatelem stává pro Zhotovitele závazným. Nedojde-li k odsouhlasení harmonogramu (resp. dohodě o jeho finální podobě mezi stranami) do 15. 7. 2026 je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

  - Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, platí že Zhotovitel je povinen zajistit, aby se se stavebním a demoličním odpadem nakládalo v souladu s platnými právními předpisy upravující způsob nakládání s odpady.

  - K výzvě Objednatele učiněné kdykoli v době provádění díla je Zhotovitel povinen doložit Objednateli, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů doklady (zejm. kopie smluv s provozovateli zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu, potvrzení vydané provozovatelem zařízení pro nakládání s odpady nebo obchodníkem s odpady, výjimečně čestné prohlášení Zhotovitele, pokud z povahy věci odpovídající doklad vydaný příslušnou osobou neexistuje) osvědčující způsob nakládání se stavebními a demoličními odpady. V případě neplnění povinnosti dle věty první tohoto odstavce Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

# Termín a místo plnění

  - Zhotovitel se zavazuje dílo provést nejpozději do 12. 10. 2026.

  - Objednatel předá staveniště Zhotoviteli 3. 8. 2026, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Rozsah staveniště bude vymezen v předávacím protokolu.

  - Závazek Zhotovitele provést dílo je splněn dnem, kdy Objednatel dílo protokolárně převezme.

  - Smluvní strany se dohodly, že o předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran. Pokud Objednatel dílo nepřevezme, zavazuje se uvést v protokolu zdůvodnění a připojit svůj podpis.

  - Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal veškeré doklady dle čl. 2.14 této smlouvy.

  - Neposkytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle čl. 3.2 této smlouvy nemá vliv na počátek lhůty k provedení díla, tj. pro účely stanovení termínu pro provedení díla dle 3.1 této smlouvy platí, že staveniště bylo předáno ve lhůtě dle čl. 3.2 této smlouvy i pokud Zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě neposkytl.

  - V případě zhotovitelem prokázané nedostupnosti stavebního materiálu nebo jiných komponent Díla (dále vše jen jako „Materiál“), bránící Zhotoviteli v provedení díla ve lhůtě dle této smlouvy, které Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba pro provedení díla.

  - Nedostupnost Materiálu je Zhotovitel povinen prokázat písemným vyjádřením nejméně tří dodavatelů Materiálu, kteří tento Materiál standardně (po dobu nejméně jednoho roku před datací vyjádření) mívají v nabídce. Z písemného vyjádření dodavatelů Materiálu musí být zřejmé, že:

    - bylo vystaveno nejméně tři (3) měsíce před předpokládaným zabudováním Materiálu do díla;

    - dodavatel Materiál standardně (již nejméně jeden rok) má Materiál v nabídce;

    - důvody nedostupnosti Materiálu;

    - předpokládaná dostupnost Materiálu v požadovaném rozsahu.

  - Pro vyloučení pochybností se stanoví, že prokázaná nedostupnost Materiálu neopravňuje Zhotovitele k přerušení provádění Díla, pokud lze bez nedostupného Materiálu provádět jiné práce.

# Cena díla - platební podmínky

  - Objednatel se zavazuje zaplatit za plnění dle této smlouvy celkovou smluvní cenu stanovenou dle přílohy č. 1, tj. celkem: 3 363 808,00 Kč bez DPH.

  - DPH bude Zhotovitelem účtována v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

  - Smluvní cena je sjednána jako nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním předmětu smlouvy, které nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě, ale o kterých Zhotovitel při stanovení smluvní ceny vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniku a přesuny hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a Zhotovitele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště a místa montáže, veškerou dokumentaci pro provádění díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), provedení předepsaných či sjednaných zkoušek a revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, návodů, revizních zpráv a všech dalších dokumentů nezbytných k řádnému provozování díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle právních předpisů.

  - Financování v průběhu provádění Díla bude probíhat měsíčně na základě faktur vystavených Zhotovitelem na základě Objednatelem potvrzeného protokolu o skutečně provedených pracích a dodávkách. Zhotovitel bude měsíčně fakturovat až do celkové výše 90 % z celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % bude pozastavená částka (dále jen „zádržné“), kterou Zhotovitel vyfakturuje až po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. V případě, že při předání dokončeného díla nebudou shledány Objednatelem žádné zjevné vady a nedodělky, má právo zhotovitel vyfakturovat v konečné faktuře i zbývající zádržné 10 % ze sjednané ceny díla. Přílohou faktury (na vyplacení částky vč. zádržného) bude kopie předávacího protokolu potvrzená Objednatelem. Platby budou výhradně v CZK a převodem na bankovní účet.

  - Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího řádného doručení Objednateli.

  - Vystavená faktura musí splňovat veškeré náležitost řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu obecně závazných předpisů a veškeré náležitosti stanovené touto smlouvou. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti Zhotoviteli. Pokud Objednatel fakturu vrátí k přepracování, běží lhůta splatnosti od opětovného doručení opravené faktury Objednateli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené touto smlouvou. Nedílnou součástí faktury je soupis skutečně realizovaných prací a dodávek odsouhlasený zástupcem Objednatele.

  - Zálohu ani platbu předem nebude Objednatel poskytovat.

  - Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaném daňovém dokladu bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

  - Daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti § 33 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dále pak daňové doklady (faktury) budou obsahovat zejména:

    - číslo a datum vystavení faktury, přesný název Stavby,

    - číslo smlouvy Objednatele (uvedené v záznamu o uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.),

    - označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v "Registru plátců DPH a identifikovaných osob" (dle § 96 ZDPH),

    - IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

    - identifikaci a kontaktní údaje osoby, která fakturu vyhotovila,

    - příslušné registrační číslo projektu uvedené v hlavičce této smlouvy.

  - Zhotovitel bude investiční náklady a neinvestiční náklady fakturovat zvlášť, tzn. na jedné faktuře nesmí být současně fakturovány investiční a neinvestiční náklady stavby. Přílohy faktur – soupis skutečně provedených prací a dodávek – budou zpracovány v návaznosti na členění majetku dle finančních předpisů (rozdělení na část investiční majetek a neinvestiční majetek) v souladu s požadavky na evidenci majetku dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění a platného Pokynu č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, vydaného Generálním finančním ředitelstvím.

  - Objednatel je oprávněn jednostranně snížit sjednaný rozsah díla, a to i bez uvedení důvodu.

  - Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v položkovém rozpočtu o méněpráce dle odst. 11 tohoto článku smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu.

  - Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 11 tohoto článku smlouvy včetně jejich ocenění.

  - Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že rozsah díla může být navýšen pouze písemným dodatkem (týká se i resp. zejm. nepředvídatelných prací, které by měly být oceňovány jednotkovou cenou za hodinovou mzdu osob uvedených v příloze č. 1 této smlouvy).

# Odpovědnost za vady

  - Dílo má vady, pokud není zhotoveno v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou.

  - Pro případ vady díla sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady po dobu záruky za dílo. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli záruční vady v záruční době bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace Objednatelem učiněné písemnou formou, nejpozději však do sedmi (7) kalendářních dnů od nahlášení vady Objednatelem, pokud nebude dohodnuto jinak. V případě záručních závad havarijního charakteru požaduje Objednatel zahájení odstraňování vad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od nahlášení a jejich odstranění nejpozději do 72 hodin od nahlášení, bude-li to v daném případě technicky možné.

  - Reklamaci je Objednatel povinen učinit v písemné formě a zjištěné vady blíže popsat. Za písemnou formu reklamace se považuje i zaslání informace o výskytu vady e-mailovou zprávou na následující e-mailovou adresu: xxx@m2c.eu.

  - Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se bude dále řídit výchozími pokyny a podklady Objednatele a případnými podmínkami dotčených orgánů.

# Záruka za kvalitu díla

  - Zhotovitel touto smlouvou přebírá závazek za jakost díla ode dne jeho předání Objednateli.

  - Záruka za Dílo činí pět (5) let s výjimkou záruky na dodávky věcí, na něž jejich výrobce vystavuje samostatný záruční list, která se za podmínky předání záručního listu Zhotovitelem Objednateli sjednává v délce záruky poskytnuté výrobcem takové věci, nejméně však v délce dvou (2) let. Záruční doba počíná běžet dnem podepsání protokolu o předání a převzetí řádně dokončeného (bez vad a nedodělků) Díla mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

  - Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to s limitem pojistného plnění nejméně 3 000 000 Kč (slovy: tři miliony korun českých) a zavazuje se udržet toto pojištění v platnosti a účinnosti bez přerušení od zahájení provádění Díla až do okamžiku skončení záruky za Dílo. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen prokázat, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá. Zhotovitel se zavazuje prokázat objednateli existenci pojištění dle věty první, a to nejpozději do tří (3) dnů od výzvy objednatele, v případě nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení s prokázáním odpovídajícího pojištění.

# Smluvní pokuty

  - V případě prodlení Zhotovitele s plněním závazků dle této smlouvy oproti termínu dle čl. 3.1 této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z celkové smluvní ceny (bez DPH), a to vždy za každý i jen započatý den prodlení.

  - V případě neplnění povinností dle čl. 2.3 této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500 Kč za každé neposkytnutí součinnosti.

  - Za každý den prodlení s odstraněním vady dle čl. 5.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 300 Kč.

  - Za prodlení s odstraněním vady havarijního charakteru dle čl. 5.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každou i započatou hodinu prodlení.

  - Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody/újmy v plné výši.

  - Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům z této smlouvy (smluvní pokuty, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči Objednateli, vzniklé na základě této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

# Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle

  - Vlastníkem díla je od počátku zahájení plnění Objednatel.

  - Nebezpečí škody na zhotoveném díle nese od předání staveniště do doby předání řádně provedeného díla Zhotovitel. Objednatel nese nebezpečí škody na zhotoveném díle ode dne, kdy převezme dílo bez zjevných vad a nedodělků.

# Odstoupení od smlouvy

  - Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.

  - Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy (případně i jen od neprovedené části plnění) písemně odstoupit z důvodu jejího porušení Zhotovitelem.

  - Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:

    - zhotovitel bez právního důvodu přeruší provádění Díla na dobu delší než deset (10) pracovních dnů (za přerušení provádění se považuje i nezahájení provádění Díla);

    - zhotovitel provádí dílo neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení Díla nebo v rozporu s pokyny Objednatele;

    - zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;

    - příslušný soud pravomocně rozhodne, že Zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek Zhotovitele nebo hrozící úpadek Zhotovitele), nebo ve vztahu k Zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;

    - je podán návrh na zrušení Zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, nebo je zahájena likvidace Zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.

# Spolupůsobení Zhotovitele

  - Zhotovitel dále bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady vztahující se k předmětu plnění poskytnutému Objednateli na základě této smlouvy, a to v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace kontrolním orgánem. Zhotovitel se zavazuje, že zaváže své poddodavatele ve stejném rozsahu, tj. stanoví jim obdobnou povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

  - Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s předmětem plnění včetně účetních dokladů minimálně deset (10) let od úplného splnění této smlouvy, pokud není právním předpisem stanovena lhůta delší.

  - Zhotovitel je minimálně po dobu, po níž je povinen archivovat dokumentaci podle této smlouvy, povinen poskytovat součinnost při výkonu finanční kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, dále je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s plněním dle této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených kontrolních orgánů a dále je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění dle této smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

  - Zhotovitel se zavazuje nahradit škodu vzniklou Objednateli z porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. 2 až 3 tohoto článku smlouvy.

# Závěrečná ustanovení

  - Smluvní strany se dohodly, že ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí o.z. a příslušnými právními předpisy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.

  - Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemně, a to vzestupně číslovanými dodatky, nestanoví-li tato smlouva pro jednotlivý případ jinak, tj. zejm. dovětkem „nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak“, v tomto rozsahu jsou smlouvu oprávněny měnit kontaktní osoby smluvních stran ve věcech technických.

  - Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá smlouva v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jejího uveřejnění v Registru smluv, které zajistí Objednatel.

  - Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, nebo v listinné podobě (ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu) s vlastnoručními podpisy oprávněných osob.

Přílohy: č. 1 – Oceněný soupis prací a dodávek – nabídkový rozpočet Objednatel:	Zhotovitel:

Dne ………… (případně viz el. podpis).	Dne	(případně viz el. podpis).

……………………	…………………………..

# Západočeská univerzita v Plzni	Mark2 Corporation Czech a.s.

Ing. Martina Větrovská	Oldřich Rutar

kvestorka	člen představenstva

| Akce: "Úpravy vzduchotechnického a vytápěcího zařízení v prostorách objektu Fakulty designu a umění LS, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 28, Plzeň" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol.č. | Typ | Kód pol. | Popis položky | Jed. | Mn. | Cena za dodávku | Cena za montáž | CENA Kč |  | Cenová soustava |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za 1 jednotku | Celkem |  |
| Informace k tvorbě ceny: V případě, že podle tohoto seznamu bude utvářena cena, přepokládá se, že výkaz, množství a výměry (tzv. výkazy výměr) potřebné k provedení díla si vyhotoví zpracovatel ceny, který zároveň nese veškerá rizika vyplývající z eventuálních rozdílů ve výkazech výměr oproti skutečnosti. Zpracovatel ceny musí zahrnout rovněž takové práce a výkony, které je nutno k dokončení díla provést, a to i v případě, že nebyly v dokumentaci zobrazeny či popsány, eventuálně není obvyklé je zobrazovat. Jednotlivé části dodávky musí být funkční, provozuschopné a kompletní. Pro dodávku a montáž zařízení musí být zpracována výrobně technická a montážní dokumentace v souladu s tímto projektem v podrobnostech potřebných pro realizaci kompletního a funkčního díla. Pokud v průběhu zpracování výrobně technické a montážní dokumentace budou v projektu zjištěny skutečnosti, které neumožňují zpracování výrobně technické dokumentace v souladu s projektem, nesmí být montáž zařízení zahájena a musí být informován projektant. Pokud by dodavatel neměl jistotu splnění tohoto zadání zařízením definovaným v tomto projektu, je povinen toto oznámit před podepsáním smlouvy o dílo. Totéž musí učinit před zahájením jakýchkoliv kroků k zahájení díla. Veškeré uvedené názvy a typy zařízení a výrobků slouží jako referenční příklad a dodavatel je může nahradit s tím, že je vždy nutno dodržet technické parametry zařízení či výrobku. Použití každého konkrétního zařízení či výrobku musí být v dodavatelské dokumentaci (výrobně technické a montážní) zohledněno a při tvorbě této dokumentace zkonfrontováno se všemi souvisejícími částmi zařízení včetně částí stavby (profesemi). Dodavatel zodpovídá za to, že jednotlivé výrobky jakož i celé zařízení budou odpovídat všem platným zákonům, vyhláškám, normám a to jak vyhlášeným na území České republiky tak i na území EU. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Akce: "Úpravy vzduchotechnického a vytápěcího zařízení v prostorách objektu Fakulty designu a umění LS, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 28, Plzeň" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol.č. | Typ | Kód pol. | Popis položky | Jed. | Mn. | Cena za dodávku | Cena za montáž | CENA Kč |  | Cenová soustava |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za 1 jednotku | Celkem |  |
|  |  |  | E.1 SOUPIS PRACÍ pro objekt D.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | PRZ | Příprava realizace zakázky |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01 |  | PRZ.01 | Zpracování dodavatelské výrobně technické a montážní dokumentace a její odsouhlasení investorem s ohledem na konkrétní výrobky vzešlé z výběrového řízení | hod | 15,00 | 250,00 | 50,00 | 300,00 | 4 500,00 |  |
| 1.02 |  | PRZ.02 | Koordinace s oostatními profesemi v souladu s výrobně technickou a montážní dokumentací s ohledem na konkrétní výrobky vzešlé z výběrového řízení | hod | 10,00 | 250,00 | 50,00 | 300,00 | 3 000,00 |  |
| 1.03 |  | PRZ.03 | Zpracování plánu organizace výstavby včetně harmonogramu jednotlivých prací | hod | 5,00 | 250,00 | 50,00 | 300,00 | 1 500,00 |  |
| 1.04 |  | PRZ.04 | Zpracování kontrolních výpočtů s ohledem na konkrétní výrobky vzešlé z výběrového řízení | hod | 5,00 | 250,00 | 50,00 | 300,00 | 1 500,00 |  |
| 1.05 |  | PRZ.05 | Zpracování plánu BOZP | hod | 5,00 | 250,00 | 50,00 | 300,00 | 1 500,00 |  |
| 2. |  | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.01 |  | VRN.01 | Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | hod | 10,00 | 500,00 | 50,00 | 550,00 | 5 500,00 | CÚ 2026 01 |
|  | K | 01329400 | Ostatní dokumentace | hod | 10,00 | 500,00 | 50,00 | 550,00 | 5 500,00 | CÚ 2026 01 |
| 2.02 |  | VRN.02 | Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |  |  |

| Akce: "Úpravy vzduchotechnického a vytápěcího zařízení v prostorách objektu Fakulty designu a umění LS, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 28, Plzeň" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol.č. | Typ | Kód pol. | Popis položky | Jed. | Mn. | Cena za dodávku | Cena za montáž | CENA Kč |  | Cenová soustava |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za 1 jednotku | Celkem |  |
|  | K | 030001000 | Zařízení staveniště | soubor | 1,00 | 7 500,00 | 50,00 | 7 550,00 | 7 550,00 | CÚ 2026 01 |
| 2.03 |  | VRN.03 | Inženýrská činnost |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | hod | 15,00 | 1 500,00 | 50,00 | 1 550,00 | 23 250,00 | CÚ 2026 01 |
|  |  |  | D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 41 | Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.01 | K | 411388621 | Zabetonování otvorů tl do 150mm ze suchých směsí pl do 0,25m2 ve stropech | ks | 1,00 | 2 000,00 | 50,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | CÚ 2025 12 |
|  |  |  | Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, obednění a výstuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, t. do 150mm ve stropech železobetonových, tvárnicových a prafabrikovaných plochy do 0,25m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.02 |  | D+M | Doplnění střešní skladby dle skutečnosti (tepelná izolace), osadit lemovací manžetu přes střešní vrstvy položit živičnou izolaci a dotáhnout na potrubí. Překrytí pásů 500mm. | ks | 1,00 | 4 000,00 | 50,00 | 4 050,00 | 4 050,00 |  |
|  |  |  | Stávající skladba podlahy: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - hlavní izolační vrstva 1,5mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - separační vrstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - tepelně izolační vrstva 2x 120mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - pojistná a parotěsnící vrstva - samolepící pás |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D+M |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  |  |  |  |  |

| Akce: "Úpravy vzduchotechnického a vytápěcího zařízení v prostorách objektu Fakulty designu a umění LS, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 28, Plzeň" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol.č. | Typ | Kód pol. | Popis položky | Jed. | Mn. | Cena za dodávku | Cena za montáž | CENA Kč |  | Cenová soustava |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za 1 jednotku | Celkem |  |
| 4.01 | K | 611335411 | Oprava vnitřní cementové hladké omítky tl. do 20mm stropů v rozsahu plochy do 10% | m2 | 3,13 | 850,00 | 50,00 | 900,00 | 2 817,00 | CÚ 2025 12 |
|  |  |  | Oprava cementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20mm, stropů, v rozsahu opravované plochy do 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | vyspravení ostění bouraného otvoru (1,25*1,25)*2 |  | 3,13 |  |  |  |  |  |
| 4.02 | K | 612335411 | Oprava vnitřní cementové hladké omítky tl. do 20mm stěnů v rozsahu plochy do 10% | m2 | 1,56 | 850,00 | 50,00 | 900,00 | 1 404,00 | CÚ 2025 12 |
|  |  |  | Oprava cemenové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20mm, stěn, v rozsahu opravované plochy 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | vyspravení ostění bouraného otvoru (1,25*1,25) |  | 1,56 |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 94 | Lešení |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.01 | K | 946111117 | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 dl do 3,2m v přes 6,6 do 7,6m za každý den použití | ks | 5,00 | 3 600,00 | 50,00 | 3 650,00 | 18 250,00 | CÚ 2025 12 |
|  |  |  | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2m, výšky přes 6,6m do 7,6m montáž |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1*5 Přepočítané koeficientem množství |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 5.02 | K | 946111217 | Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 dl do 3,2m v přes 6,6 do 7,6m | ks | 5,00 | 750,00 | 50,00 | 800,00 | 4 000,00 | CÚ 2025 12 |
|  |  |  | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2m, výšky přes 6,6m do 7,6m příplatek k ceně za každý den použití |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1*5 Přepočítané koeficientem množství |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 5.03 | K | 946111817 | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 dl do 3,2m v přes 6,6 do 7,6m | ks | 1,00 | 1 800,00 | 50,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | CÚ 2025 12 |

| Akce: "Úpravy vzduchotechnického a vytápěcího zařízení v prostorách objektu Fakulty designu a umění LS, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 28, Plzeň" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol.č. | Typ | Kód pol. | Popis položky | Jed. | Mn. | Cena za dodávku | Cena za montáž | CENA Kč |  | Cenová soustava |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za 1 jednotku | Celkem |  |
|  |  |  | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2m, výšky přes 6,6m do 7,6m demontáž |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.01 | K | 971038341 | Vybourání otvorů ve zdivu z lehkých betonů nebo z dutých cihel a tvárnic pl do 0,09 m2 tl do 300 mm | ks | 1,00 | 750,00 | 50,00 | 800,00 | 800,00 | CÚ 2025 12 |
|  |  |  | Vybourání otvorů ve zivu a příčkách z cihel, tvárnic, lehkých betonů z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic do 0,09m2, tl. do 300mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.02 | K | 972054241 | Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09m2 tl. do 150mm | ks | 1,00 | 1 500,00 | 50,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | CÚ 2025 12 |
|  |  |  | Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železbetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09m2, tl. do 150mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | 997 | Přesun sutě |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01 | K | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy výšky přes 6 do 9m ručně | t | 0,10 | 2 000,00 | 50,00 | 2 050,00 | 205,00 | CÚ 2025 12 |
|  |  |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9m |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.02 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1km se složením | t | 0,10 | 500,00 | 50,00 | 550,00 | 55,00 | CÚ 2025 12 |
|  |  |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1km |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.03 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1km přes 1km | t | 1,40 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 140,00 | CÚ 2025 12 |

| Akce: "Úpravy vzduchotechnického a vytápěcího zařízení v prostorách objektu Fakulty designu a umění LS, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 28, Plzeň" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol.č. | Typ | Kód pol. | Popis položky | Jed. | Mn. | Cena za dodávku | Cena za montáž | CENA Kč |  | Cenová soustava |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za 1 jednotku | Celkem |  |
|  |  |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1km přes 1km |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,1*14 Přepočítané koeficientem množství |  | 1,40 |  |  |  |  |  |
| 7.04 | K | 997013601 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | 0,10 | 750,00 | 50,00 | 800,00 | 80,00 | CÚ 2025 12 |
|  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatřízeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | 998 | Přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.01 | K | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12m | t | 0,15 | 2 500,00 | 50,00 | 2 550,00 | 382,50 | CÚ 2025 12 |
|  |  |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby riční (bez použití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12m |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | 784 | Malby |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.01 | K | 784111031 | Omytí podkladu v místnostech v do 3,8m | m2 | 12,00 | 120,00 | 50,00 | 170,00 | 2 040,00 | CÚ 2025 12 |
|  |  |  | Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | stěny (2,0*3,0) *2 |  | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 9.02 | K | 784221001 | Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,8m | m2 | 12,00 | 150,00 | 50,00 | 200,00 | 2 400,00 | CÚ 2025 12 |
|  |  |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha jednonásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,8m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | stěny (2,0*3,0) *2 |  | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  | Ostatní |  |  |  |  |  |  |  |

| Akce: "Úpravy vzduchotechnického a vytápěcího zařízení v prostorách objektu Fakulty designu a umění LS, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 28, Plzeň" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol.č. | Typ | Kód pol. | Popis položky | Jed. | Mn. | Cena za dodávku | Cena za montáž | CENA Kč |  | Cenová soustava |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za 1 jednotku | Celkem |  |
| 10.01 |  | M | Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - hlavní montér | hod | 1,00 | 500,00 | 50,00 | 550,00 | 550,00 |  |
|  |  |  | - samostatný montér | hod | 1,00 | 500,00 | 50,00 | 550,00 | 550,00 |  |
|  |  |  | - montér | hod | 1,00 | 400,00 | 50,00 | 450,00 | 450,00 |  |
|  |  |  | - pomocný montér | hod | 1,00 | 350,00 | 50,00 | 400,00 | 400,00 |  |
|  |  |  | CELKEM D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |  |  |  |  |  | 44 023,50 |  |
| D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.1.4.1 - VZDUCHOTECHNIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  | Vzduchotechnika |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zařízení č. 13 - Fotokomora - lokální odsávání |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.01 | K | 75113-30D | Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí D přes 100 do 200mm | ks | 1,00 | 400,00 | 50,00 | 450,00 | 450,00 | CÚ 2026 01 |
|  |  |  | Montáž kruhového radiálního ventilátoru nizkotlakého potrubního základního do kruhového potrubní, průměru přes 100 do 200mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Izolovaný potrubní ventilátor do kruhového potrubí (Ø200mm) s nízkou konstrukční výškou, plynule regulovatelným EC motorem, vzduchové množství 400 m3h-1, externí tlak min. 300 Pa, včetně 1ks zpětné klapky, 2ks připojovacích manžet | ks | 1,00 | 15 093,00 | 50,00 | 15 143,00 | 15 143,00 |  |
| 11.02 | K | 751311111 | Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí do 0,040 m2 | ks | 3,00 | 400,00 | 50,00 | 450,00 | 1 350,00 | CÚ 2026 01 |

| Akce: "Úpravy vzduchotechnického a vytápěcího zařízení v prostorách objektu Fakulty designu a umění LS, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 28, Plzeň" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol.č. | Typ | Kód pol. | Popis položky | Jed. | Mn. | Cena za dodávku | Cena za montáž | CENA Kč |  | Cenová soustava |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za 1 jednotku | Celkem |  |
|  |  |  | Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí , průřezu do 0,040 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Čtyřhranná vyústka pro odvod vzduchu do kruhového potrubí d160mm, rozměr 525x75mm, průtok vzduchu 150m3/h, douřadá, regulovatelná | ks | 2,00 | 1 500,00 | 50,00 | 1 550,00 | 3 100,00 |  |
|  |  |  | Čtyřhranná vyústka pro odvod vzduchu do kruhového potrubí d160mm, rozměr 425x75mm, průtok vzduchu 100m3/h, douřadá, regulovatelná | ks | 1,00 | 1 410,50 | 50,00 | 1 460,50 | 1 460,50 |  |
| 11.03 | K | 751344112 | Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 100 do 200mm | ks | 2,00 | 400,00 | 50,00 | 450,00 | 900,00 | CÚ 2026 01 |
|  |  |  | Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí , průměru přes 100 do 200mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí d160mm, délka 600mm, tl. izolace 50mm | ks | 2,00 | 2 160,00 | 50,00 | 2 210,00 | 4 420,00 |  |
| 11.04 | K | 751514762 | Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové s přírubou D přes 100 do 200mm | ks | 2,00 | 400,00 | 50,00 | 450,00 | 900,00 | CÚ 2026 01 |
|  |  |  | Montáž protidešťové střšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Výfuková hlavice do kruhového potrubí d160mm | ks | 2,00 | 1 500,00 | 50,00 | 1 550,00 | 3 100,00 |  |
| 11.05 | K | 751511182 | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6mm D přes 100 do 200mm | m | 2,00 | 400,00 | 50,00 | 450,00 | 900,00 | CÚ 2026 01 |
|  |  |  | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6mm, průměru přes 100 do 200mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Potrubí kruhové průměr d160mm, 30% tvarovek | m | 32,00 | 500,00 | 50,00 | 550,00 | 17 600,00 |  |
|  |  |  | Potrubí kruhové průměr d200mm, 100%tvarovek | m | 1,00 | 650,00 | 50,00 | 700,00 | 700,00 |  |
| 11.06 | K | 751572032 | Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu D přes 100 do 200 | m | 6,00 | 200,00 | 50,00 | 250,00 | 1 500,00 | CÚ 2026 01 |

| Akce: "Úpravy vzduchotechnického a vytápěcího zařízení v prostorách objektu Fakulty designu a umění LS, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 28, Plzeň" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol.č. | Typ | Kód pol. | Popis položky | Jed. | Mn. | Cena za dodávku | Cena za montáž | CENA Kč |  | Cenová soustava |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za 1 jednotku | Celkem |  |
|  |  |  | Závěs kruhového potrubí namontovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 100 do 200mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.07 | K | 751572102 | Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvené do betonu D přes 100 do 200 | m | 27,00 | 200,00 | 50,00 | 250,00 | 6 750,00 | CÚ 2026 01 |
|  |  |  | Závěs kruhového potrubí pomocí objímky kotvené do betonu průměru potrubí přes 100 do 200mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | 998 | Přesun hmot pro vzduchotechniku |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.01 | K | 998751101 | Přesun hmot tonážní pro vzduchotechnicku v objektech v do 12m | t | 0,60 | 2 500,00 | 50,00 | 2 550,00 | 1 530,00 | CÚ 2026 01 |
|  |  |  | Závěs kruhového potrubí pomocí objímky kotvené do betonu průměru potrubí přes 100 do 200mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | 94 | Lešení |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.01 | K | 946111117 | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 dl do 3,2m v přes 6,6 do 7,6m za každý den použití | ks | 5,00 | 3 600,00 | 50,00 | 3 650,00 | 18 250,00 | CÚ 2025 12 |
|  |  |  | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2m, výšky přes 6,6m do 7,6m montáž |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1*5 Přepočítané koeficientem množství |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 13.02 | K | 946111217 | Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 dl do 3,2m v přes 6,6 do 7,6m | ks | 5,00 | 750,00 | 50,00 | 800,00 | 4 000,00 | CÚ 2025 12 |
|  |  |  | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2m, výšky přes 6,6m do 7,6m příplatek k ceně za každý den použití |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1*5 Přepočítané koeficientem množství |  | 5,00 |  |  |  |  |  |

| Akce: "Úpravy vzduchotechnického a vytápěcího zařízení v prostorách objektu Fakulty designu a umění LS, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 28, Plzeň" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol.č. | Typ | Kód pol. | Popis položky | Jed. | Mn. | Cena za dodávku | Cena za montáž | CENA Kč |  | Cenová soustava |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za 1 jednotku | Celkem |  |
| 13.03 | K | 946111817 | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 dl do 3,2m v přes 6,6 do 7,6m | ks | 1,00 | 1 800,00 | 50,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | CÚ 2025 12 |
|  |  |  | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2m, výšky přes 6,6m do 7,6m demontáž |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  | Ostatní pro vzduchotechniku |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.01 | K | 751691111 | Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek | ks | 3,00 | 400,00 | 50,00 | 450,00 | 1 350,00 | CÚ 2026 01 |
|  |  |  | Zaregulování systému vzduhcotechnického zařízení za koncový (distribuční) prvek |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.02 |  | D | Vyzkoušení, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy | hod | 10,00 | 400,00 | 50,00 | 450,00 | 4 500,00 |  |
| 14.03 |  |  | Štítky na popis vzduchotechnického zařízení | ks | 6,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 600,00 |  |
| 14.04 |  | M | Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - hlavní montér | hod | 1,00 | 500,00 | 50,00 | 550,00 | 550,00 |  |
|  |  |  | - samostatný montér | hod | 1,00 | 500,00 | 50,00 | 550,00 | 550,00 |  |
|  |  |  | - montér | hod | 1,00 | 400,00 | 50,00 | 450,00 | 450,00 |  |
|  |  |  | - pomocný montér | hod | 1,00 | 350,00 | 50,00 | 400,00 | 400,00 |  |
|  |  |  | CELKEM D.1.4.1 - VZDUCHOTECHNIKA |  |  |  |  |  | 92 303,50 |  |
| D.1.4.2 - ELEKTROINATALACE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  |  |  |  |  |

| Akce: "Úpravy vzduchotechnického a vytápěcího zařízení v prostorách objektu Fakulty designu a umění LS, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 28, Plzeň" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol.č. | Typ | Kód pol. | Popis položky | Jed. | Mn. | Cena za dodávku | Cena za montáž | CENA Kč |  | Cenová soustava |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za 1 jednotku | Celkem |  |
| 15.01 | K | 741110501 | Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60mm bez víčka | m | 10,00 | 150,00 | 50,00 | 200,00 | 2 000,00 | CÚ 2026 01 |
|  |  |  | Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích bez víčka, šířky do 60mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Elektroinstalační lišta PVC 24x22 včetně rohů a koncovek | m | 10,00 | 70,00 | 50,00 | 120,00 | 1 200,00 |  |
| 15.02 | K | 741120101 | Montáž CU izolovaný plný a laněný PVC pláštěm žíla 0,15 až 16mm2 zatažený (např. CY, CHAH-V) | m | 30,00 | 350,00 | 50,00 | 400,00 | 12 000,00 | CÚ 2026 01 |
|  |  |  | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohnivzdorných (např. CY, CHAH-V) průřezu žály 0,15 až 16 mm2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vodič 6 zž - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení | m | 30,00 | 45,00 | 50,00 | 95,00 | 2 850,00 |  |
| 15.03 | K | 741122211 | Montáž kabel CU plný žíla 3x1,5 až 6mm2 uložený volně (např. CYKY, CYKFY) | m | 30,00 | 500,00 | 50,00 | 550,00 | 16 500,00 | CÚ 2026 01 |
|  |  |  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kabel 3x1,5 mm2, odolnost proti šíření plamene, bezhalogenový, specifikace B2ca-s1,d1,a1 | m | 30,00 | 75,00 | 50,00 | 125,00 | 3 750,00 |  |
| 15.04 | K | 741132103 | Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování | ks | 1,00 | 200,00 | 50,00 | 250,00 | 250,00 | CÚ 2026 01 |
|  |  |  | Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4mm2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Smršťovací koncovka pro kabel 3x1,5mm2 | ks | 2,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 200,00 |  |
| 15.05 | K | 741310001 | Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální se zapojením vodičů | ks | 1,00 | 250,00 | 50,00 | 300,00 | 300,00 | CÚ 2026 01 |
|  |  |  | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopólových |  |  |  |  |  |  |  |

| Akce: "Úpravy vzduchotechnického a vytápěcího zařízení v prostorách objektu Fakulty designu a umění LS, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 28, Plzeň" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol.č. | Typ | Kód pol. | Popis položky | Jed. | Mn. | Cena za dodávku | Cena za montáž | CENA Kč |  | Cenová soustava |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za 1 jednotku | Celkem |  |
|  |  |  | Spínač jednopólový nástěnný, 10AX/250V, IP44 | m | 1,00 | 250,00 | 50,00 | 300,00 | 300,00 |  |
| 15.06 | K | 741240051 | Montáž lišty DIN v rozvaděči do 30cm | ks | 1,00 | 200,00 | 50,00 | 250,00 | 250,00 | CÚ 2026 01 |
|  |  |  | Montáž lišt do rozvaděčů DIN, délky 30cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Lišta DIN délky 30cm | ks | 1,00 | 75,00 | 50,00 | 125,00 | 125,00 |  |
| 15.07 | K | 741320103 | Montáž jističů jednopólových nn do 25A s krytem se zapojením vodičů | ks | 1,00 | 300,00 | 50,00 | 350,00 | 350,00 | CÚ 2026 01 |
|  |  |  | Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25A s krytem |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jistič 16/1B | ks | 1,00 | 300,00 | 50,00 | 350,00 | 350,00 |  |
| 15.08 |  | D+M | Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do průžezu 16 mm2. sponky, příchytky, drát vázací a svařovací, spojovací materiál,nýty, elektrody… 5% z nosného materiálu | ks | 1,00 | 5 000,00 | 50,00 | 5 050,00 | 5 050,00 |  |
| 15.09 | K | 741810001 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100.000, Kč | ks | 1,00 | 5 000,00 | 50,00 | 5 050,00 | 5 050,00 | CÚ 2026 01 |
|  |  |  | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | 998 | Přesun hmot pro silnoproud |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.01 | K | 998741102 | Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12m | t | 0,60 | 2 500,00 | 50,00 | 2 550,00 | 1 530,00 | CÚ 2026 01 |
|  |  |  | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50m základní v objektech výšky přes 6 do 12m |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  | Ostatní |  |  |  |  |  |  |  |

| Akce: "Úpravy vzduchotechnického a vytápěcího zařízení v prostorách objektu Fakulty designu a umění LS, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 28, Plzeň" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol.č. | Typ | Kód pol. | Popis položky | Jed. | Mn. | Cena za dodávku | Cena za montáž | CENA Kč |  | Cenová soustava |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za 1 jednotku | Celkem |  |
| 17.01 |  | M | Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - hlavní montér | hod | 1,00 | 500,00 | 50,00 | 550,00 | 550,00 |  |
|  |  |  | - samostatný montér | hod | 1,00 | 500,00 | 50,00 | 550,00 | 550,00 |  |
|  |  |  | - montér | hod | 1,00 | 400,00 | 50,00 | 450,00 | 450,00 |  |
|  |  |  | - pomocný montér | hod | 1,00 | 350,00 | 50,00 | 400,00 | 400,00 |  |
|  |  |  | CELKEM D.1.4.2 - ELEKTROINSTALACE |  |  |  |  |  | 54 005,00 |  |
|  |  |  | CELKEM D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB |  |  |  |  |  | 146 308,50 |  |
|  |  |  | E.1 SOUPIS PRACÍ CELKEM |  |  |  |  |  | 244 132,00 |  |

| Akce: Úpravy vzduchotechnického a vytápěcího zařízení v prostorách objektu Fakulty designu a umění LS, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 28, Plzeň" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol.č. | Typ | Kód pol. | Popis položky | Jed. | Mn. | Cena za dodávku | Cena za montáž | CENA Kč |  | Cenová soustava |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za 1 jednotku | Celkem |  |
| Informace k tvorbě ceny: V případě, že podle tohoto seznamu bude utvářena cena, přepokládá se, že výkaz, množství a výměry (tzv. výkazy výměr) potřebné k provedení díla si vyhotoví zpracovatel ceny, který zároveň nese veškerá rizika vyplývající z eventuálních rozdílů ve výkazech výměr oproti skutečnosti. Zpracovatel ceny musí zahrnout rovněž takové práce a výkony, které je nutno k dokončení díla provést, a to i v případě, že nebyly v dokumentaci zobrazeny či popsány, eventuálně není obvyklé je zobrazovat. Jednotlivé části dodávky musí být funkční, provozuschopné a kompletní. Pro dodávku a montáž zařízení musí být zpracována výrobně technická a montážní dokumentace v souladu s tímto projektem v podrobnostech potřebných pro realizaci kompletního a funkčního díla. Pokud v průběhu zpracování výrobně technické a montážní dokumentace budou v projektu zjištěny skutečnosti, které neumožňují zpracování výrobně technické dokumentace v souladu s projektem, nesmí být montáž zařízení zahájena a musí být informován projektant. Pokud by dodavatel neměl jistotu splnění tohoto zadání zařízením definovaným v tomto projektu, je povinen toto oznámit před podepsáním smlouvy o dílo. Totéž musí učinit před zahájením jakýchkoliv kroků k zahájení díla. Veškeré uvedené názvy a typy zařízení a výrobků slouží jako referenční příklad a dodavatel je může nahradit s tím, že je vždy nutno dodržet technické parametry zařízení či výrobku. Použití každého konkrétního zařízení či výrobku musí být v dodavatelské dokumentaci (výrobně technické a montážní) zohledněno a při tvorbě této dokumentace zkonfrontováno se všemi souvisejícími částmi zařízení včetně částí stavby (profesemi). Dodavatel zodpovídá za to, že jednotlivé výrobky jakož i celé zařízení budou odpovídat všem platným zákonům, vyhláškám, normám a to jak vyhlášeným na území České republiky tak i na území EU. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Akce: Úpravy vzduchotechnického a vytápěcího zařízení v prostorách objektu Fakulty designu a umění LS, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 28, Plzeň" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol.č. | Typ | Kód pol. | Popis položky | Jed. | Mn. | Cena za dodávku | Cena za montáž | CENA Kč |  | Cenová soustava |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za 1 jednotku | Celkem |  |
|  |  |  | E.2 SOUPIS PRACÍ pro objekt D.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | PRZ | Příprava realizace zakázky |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01 |  | PRZ.01 | Zpracování dodavatelské výrobně technické a montážní dokumentace a její odsouhlasení investorem s ohledem na konkrétní výrobky vzešlé z výběrového řízení | hod | 20,00 | 250,00 | 50,00 | 300,00 | 6 000,00 |  |
| 1.02 |  | PRZ.02 | Koordinace s oostatními profesemi v souladu s výrobně technickou a montážní dokumentací s ohledem na konkrétní výrobky vzešlé z výběrového řízení | hod | 15,00 | 250,00 | 50,00 | 300,00 | 4 500,00 |  |
| 1.03 |  | PRZ.03 | Zpracování plánu organizace výstavby včetně harmonogramu jednotlivých prací | hod | 5,00 | 250,00 | 50,00 | 300,00 | 1 500,00 |  |
| 1.04 |  | PRZ.04 | Zpracování kontrolních výpočtů s ohledem na konkrétní výrobky vzešlé z výběrového řízení | hod | 5,00 | 250,00 | 50,00 | 300,00 | 1 500,00 |  |
| 1.05 |  | PRZ.05 | Zpracování plánu BOZP | hod | 5,00 | 250,00 | 50,00 | 300,00 | 1 500,00 |  |
| 2. |  | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.01 |  | VRN.01 | Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | hod | 15,00 | 500,00 | 50,00 | 550,00 | 8 250,00 | CÚ 2026 01 |
|  | K | 01329400 | Ostatní dokumentace | hod | 10,00 | 500,00 | 50,00 | 550,00 | 5 500,00 | CÚ 2026 01 |
| 2.02 |  | VRN.02 | Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |  |  |

| Akce: Úpravy vzduchotechnického a vytápěcího zařízení v prostorách objektu Fakulty designu a umění LS, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 28, Plzeň" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol.č. | Typ | Kód pol. | Popis položky | Jed. | Mn. | Cena za dodávku | Cena za montáž | CENA Kč |  | Cenová soustava |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za 1 jednotku | Celkem |  |
|  | K | 030001000 | Zařízení staveniště | soubor | 1,00 | 7 500,00 | 50,00 | 7 550,00 | 7 550,00 | CÚ 2026 01 |
| 2.03 |  | VRN.03 | Inženýrská činnost |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | hod | 15,00 | 1 500,00 | 50,00 | 1 550,00 | 23 250,00 | CÚ 2026 01 |
|  |  |  | D.2.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.01 | K | 968062745 | Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl do 2m2 | m2 | 2,00 | 400,00 | 50,00 | 450,00 | 900,00 | CÚ 2025 12 |
|  |  |  | Vybourání dřevěných rámů s křídly, dřevěných zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn plných, zasklených nebo výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy do 2m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 713 | Tepelné izolace |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.01 | K | 713591161 | Montáž izolace tepelné izolační výplň | m2 | 1,80 | 400,00 | 50,00 | 450,00 | 810,00 | CÚ 2025 12 |
|  |  |  | Montáž tepelné izolace-doplňky a konstrukční součásti výplň izolační |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Hliníková sendvičová deska ALP (hliník-PUR pěna-hliník) o tl. 30mm, součinitel tepelné vodivosti 0,021W/mK | m2 | 1,80 | 850,00 | 50,00 | 900,00 | 1 620,00 |  |
| 4.02 | K | 713123313 | Utěsnění prostupů PUR pěnou tepelně izolačního systému základové desky | m | 2,00 | 300,00 | 50,00 | 350,00 | 700,00 | CÚ 2025 12 |
|  |  |  | Montáž tepelně izolačního systému základové desky z XPS desek ostatní utěsnění prostupů PUR pěnou |  |  |  |  |  |  |  |

| Akce: Úpravy vzduchotechnického a vytápěcího zařízení v prostorách objektu Fakulty designu a umění LS, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 28, Plzeň" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol.č. | Typ | Kód pol. | Popis položky | Jed. | Mn. | Cena za dodávku | Cena za montáž | CENA Kč |  | Cenová soustava |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za 1 jednotku | Celkem |  |
| 5. |  | 997 | Přesun sutě |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.01 | K | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy výšky přes 6 do 9m ručně | t | 0,05 | 2 000,00 | 50,00 | 2 050,00 | 102,50 | CÚ 2025 12 |
|  |  |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9m |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.02 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1km se složením | t | 0,05 | 500,00 | 50,00 | 550,00 | 27,50 | CÚ 2025 12 |
|  |  |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1km |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.03 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1km přes 1km | t | 0,70 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 70,00 | CÚ 2025 12 |
|  |  |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1km přes 1km |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,05*14 Přepočítané koeficientem množství |  | 0,70 |  |  |  |  |  |
| 5.04 | K | 997013601 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | 0,05 | 750,00 | 50,00 | 800,00 | 40,00 | CÚ 2025 12 |
|  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatřízeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 998 | Přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.01 | K | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12m | t | 0,10 | 2 500,00 | 50,00 | 2 550,00 | 255,00 | CÚ 2025 12 |
|  |  |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby riční (bez použití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12m |  |  |  |  |  |  |  |

| Akce: Úpravy vzduchotechnického a vytápěcího zařízení v prostorách objektu Fakulty designu a umění LS, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 28, Plzeň" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol.č. | Typ | Kód pol. | Popis položky | Jed. | Mn. | Cena za dodávku | Cena za montáž | CENA Kč |  | Cenová soustava |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za 1 jednotku | Celkem |  |
| 7. |  |  | Ostatní |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01 |  | M | Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - hlavní montér | hod | 1,00 | 500,00 | 50,00 | 550,00 | 550,00 |  |
|  |  |  | - samostatný montér | hod | 1,00 | 500,00 | 50,00 | 550,00 | 550,00 |  |
|  |  |  | - montér | hod | 1,00 | 400,00 | 50,00 | 450,00 | 450,00 |  |
|  |  |  | - pomocný montér | hod | 1,00 | 350,00 | 50,00 | 400,00 | 400,00 |  |
|  |  |  | CELKEM D.2.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |  |  |  |  |  | 6 475,00 |  |
| D.2.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.2.4.1 - VZDUCHOTECHNIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | Vzduchotechnika |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zařízení č. 14 - Kovodílna - lokální odsávání |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.01 | K | VZT.01 | Kompletní dodávka a montáž systému odsávání plynů od | ks | 1,00 | 469 590,50 | 50,00 | 469 640,50 | 469 640,50 |  |
|  |  | D+M | - filtrční jednotka včetně filtračních patron |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - odsávací ventilátor 2.500m3/h, 2.671Pa, Pel=4,0kW/400W |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - elektrorozvaděč včetně dálkového ovládání |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - kompletní kabeláž pro napojení osvětlení digestoře |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - odsávací digestoř 1.400x2.500mm včetně integrovaného |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - potrubní vedení na straně sání dle výkresové dokumentace |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - separátor jisker do sacího potrubí d280mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - potrubní vedení na straně výtlaku dle výkresové |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - směšovací nástavec pro přepínání zima/léto |  |  |  |  |  |  |  |

| Akce: Úpravy vzduchotechnického a vytápěcího zařízení v prostorách objektu Fakulty designu a umění LS, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 28, Plzeň" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol.č. | Typ | Kód pol. | Popis položky | Jed. | Mn. | Cena za dodávku | Cena za montáž | CENA Kč |  | Cenová soustava |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za 1 jednotku | Celkem |  |
|  |  |  | - tlumič hluku d355, délka 1.000mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - textilní vyústka pro zpětný přívod filtrovaného vzudchu, délka |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - montážní práce mechanické |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - montážní práce elektrické |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - doprava, manipulace s materiálem |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - těsnící a spojovací materiál |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.02 | K | 751572032 | Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu D přes 100 do 200 | m | 15,00 | 200,00 | 50,00 | 250,00 | 3 750,00 | CÚ 2026 01 |
|  |  |  | Závěs kruhového potrubí namontovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 100 do 200mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.03 | K | 751572102 | Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvené do betonu D přes 100 do 200 | m | 15,00 | 200,00 | 50,00 | 250,00 | 3 750,00 | CÚ 2026 01 |
|  |  |  | Závěs kruhového potrubí pomocí objímky kotvené do betonu průměru potrubí přes 100 do 200mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | 998 | Přesun hmot pro vzduchotechniku |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.01 | K | 998751101 | Přesun hmot tonážní pro vzduchotechnicku v objektech v do 12m | t | 1,50 | 2 500,00 | 50,00 | 2 550,00 | 3 825,00 | CÚ 2026 01 |
|  |  |  | Závěs kruhového potrubí pomocí objímky kotvené do betonu průměru potrubí přes 100 do 200mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | 94 | Lešení |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.01 | K | 946111112 | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 dl do 3,2m v přes 1,5 do2,5m za každý den použití | ks | 7,00 | 3 600,00 | 50,00 | 3 650,00 | 25 550,00 | CÚ 2025 12 |
|  |  |  | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2m, výšky přes 1,5m do 2,5m montáž |  |  |  |  |  |  |  |

| Akce: Úpravy vzduchotechnického a vytápěcího zařízení v prostorách objektu Fakulty designu a umění LS, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 28, Plzeň" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol.č. | Typ | Kód pol. | Popis položky | Jed. | Mn. | Cena za dodávku | Cena za montáž | CENA Kč |  | Cenová soustava |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za 1 jednotku | Celkem |  |
|  |  |  | 1*7 Přepočítané koeficientem množství |  | 7,00 |  |  |  |  |  |
| 10.02 | K | 946111212 | Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 dl do 3,2m v přes 1,5 do 2,5m | ks | 7,00 | 750,00 | 50,00 | 800,00 | 5 600,00 | CÚ 2025 12 |
|  |  |  | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2m, výšky přes 1,5m do 2,5m příplatek k ceně za každý den použití |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1*7 Přepočítané koeficientem množství |  | 7,00 |  |  |  |  |  |
| 10.03 | K | 946111812 | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 dl do 3,2m v přes 1,5 do 2,5m | ks | 1,00 | 1 800,00 | 50,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | CÚ 2025 12 |
|  |  |  | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2m, výšky přes 1,5m do 2,5m demontáž |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  | Ostatní pro vzduchotechniku |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.01 | K | 751691111 | Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 | ks | 3,00 | 400,00 | 50,00 | 450,00 | 1 350,00 | CÚ 2026 01 |
|  |  |  | Zaregulování systému vzduhcotechnického zařízení za koncový |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.02 |  | D | Vyzkoušení, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy | hod | 20,00 | 400,00 | 50,00 | 450,00 | 9 000,00 |  |
| 11.03 |  |  | Štítky na popis vzduchotechnického zařízení | ks | 6,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 600,00 |  |
| 11.04 |  | M | Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - hlavní montér | hod | 1,00 | 500,00 | 50,00 | 550,00 | 550,00 |  |
|  |  |  | - samostatný montér | hod | 1,00 | 500,00 | 50,00 | 550,00 | 550,00 |  |
|  |  |  | - montér | hod | 1,00 | 400,00 | 50,00 | 450,00 | 450,00 |  |
|  |  |  | - pomocný montér | hod | 1,00 | 350,00 | 50,00 | 400,00 | 400,00 |  |

| Akce: Úpravy vzduchotechnického a vytápěcího zařízení v prostorách objektu Fakulty designu a umění LS, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 28, Plzeň" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol.č. | Typ | Kód pol. | Popis položky | Jed. | Mn. | Cena za dodávku | Cena za montáž | CENA Kč |  | Cenová soustava |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za 1 jednotku | Celkem |  |
|  |  |  | CELKEM D.1.4.1 - VZDUCHOTECHNIKA |  |  |  |  |  | 526 865,50 |  |
| D.2.4.2 - ELEKTROINSTALACE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.01 | K | 741110501 | Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60mm bez víčka | m | 15,00 | 150,00 | 50,00 | 200,00 | 3 000,00 | CÚ 2026 01 |
|  |  |  | Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích bez víčka, šířky do 60mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Elektroinstalační lišta PVC 24x22 včetně rohů a koncovek | m | 10,00 | 70,00 | 50,00 | 120,00 | 1 200,00 |  |
| 12.02 | K | 741120101 | Montáž CU izolovaný plný a laněný PVC pláštěm žíla 0,15 až 16mm2 zatažený (např. CY, CHAH-V) | m | 80,00 | 350,00 | 50,00 | 400,00 | 32 000,00 | CÚ 2026 01 |
|  |  |  | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohnivzdorných (např. CY, CHAH-V) průřezu žály 0,15 až 16 mm2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vodič 6 zž - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení | m | 30,00 | 45,00 | 50,00 | 95,00 | 2 850,00 |  |
| 12.03 | K | 741122232 | Montáž kabel CU plný žíla 5x4 až 6mm2 uložený volně (např. CYKY, CYKFY) | m | 30,00 | 500,00 | 50,00 | 550,00 | 16 500,00 | CÚ 2026 01 |
|  |  |  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kabel 5x6 mm2, odolnost proti šíření plamene, bezhalogenový, specifikace B2ca-s1,d1,a1 | m | 30,00 | 220,00 | 50,00 | 270,00 | 8 100,00 |  |
| 12.04 | K | 741132146 | Ukončení kabelů 5x6 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování | ks | 1,00 | 200,00 | 50,00 | 250,00 | 250,00 | CÚ 2026 01 |

| Akce: Úpravy vzduchotechnického a vytápěcího zařízení v prostorách objektu Fakulty designu a umění LS, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 28, Plzeň" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol.č. | Typ | Kód pol. | Popis položky | Jed. | Mn. | Cena za dodávku | Cena za montáž | CENA Kč |  | Cenová soustava |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za 1 jednotku | Celkem |  |
|  |  |  | Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x6mm2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Smršťovací koncovka pro kabel 5x6mm2 | ks | 2,00 | 100,00 | 50,00 | 150,00 | 300,00 |  |
| 12.05 | K | 741240051 | Montáž lišty DIN v rozvaděči do 30cm | ks | 1,00 | 200,00 | 50,00 | 250,00 | 250,00 | CÚ 2026 01 |
|  |  |  | Montáž lišt do rozvaděčů DIN, délky 30cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Lišta DIN délky 30cm | ks | 1,00 | 75,00 | 50,00 | 125,00 | 125,00 |  |
| 12.06 | K | 741320113 | Montáž jističů jednopólových nn do 63A s krytem se zapojením vodičů | ks | 1,00 | 300,00 | 50,00 | 350,00 | 350,00 | CÚ 2026 01 |
|  |  |  | Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 63A s |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jistič 32/1B | ks | 1,00 | 350,00 | 50,00 | 400,00 | 400,00 |  |
| 12.07 |  | D+M | Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do průžezu 16 mm2. sponky, příchytky, drát vázací a svařovací, spojovací materiál,nýty, elektrody… 5% z nosného materiálu | ks | 1,00 | 5 000,00 | 50,00 | 5 050,00 | 5 050,00 |  |
| 12.08 | K | 741810001 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100.000, Kč | ks | 1,00 | 5 000,00 | 50,00 | 5 050,00 | 5 050,00 | CÚ 2026 01 |
|  |  |  | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | 998 | Přesun hmot pro silnoproud |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.01 | K | 998741101 | Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6m | t | 0,60 | 2 500,00 | 50,00 | 2 550,00 | 1 530,00 | CÚ 2026 01 |
|  |  |  | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50m základní v objektech výšky do 6m |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  | Ostatní |  |  |  |  |  |  |  |

| Akce: Úpravy vzduchotechnického a vytápěcího zařízení v prostorách objektu Fakulty designu a umění LS, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 28, Plzeň" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol.č. | Typ | Kód pol. | Popis položky | Jed. | Mn. | Cena za dodávku | Cena za montáž | CENA Kč |  | Cenová soustava |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za 1 jednotku | Celkem |  |
| 14.01 |  | M | Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - hlavní montér | hod | 1,00 | 500,00 | 50,00 | 550,00 | 550,00 |  |
|  |  |  | - samostatný montér | hod | 1,00 | 500,00 | 50,00 | 550,00 | 550,00 |  |
|  |  |  | - montér | hod | 1,00 | 400,00 | 50,00 | 450,00 | 450,00 |  |
|  |  |  | - pomocný montér | hod | 1,00 | 350,00 | 50,00 | 400,00 | 400,00 |  |
|  |  |  | CELKEM D.2.4.2 - ELEKTROINSTALACE |  |  |  |  |  | 78 905,00 |  |
|  |  |  | CELKEM D.2.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB |  |  |  |  |  | 605 770,50 |  |
|  |  |  | E.2 SOUPIS PRACÍ CELKEM |  |  |  |  |  | 671 795,50 |  |

| Pol.č. | Typ | Kód pol. | Popis položky | Jed. | Mn. | Cena za dodávku | Cena za montáž | CENA Kč |  | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za 1 jednotku | Celkem |  |
| Informace k tvorbě ceny: V případě, že podle tohoto seznamu bude utvářena cena, přepokládá se, že výkaz, množství a výměry (tzv. výkazy výměr) potřebné k provedení díla si vyhotoví zpracovatel ceny, který zároveň nese veškerá rizika vyplývající z eventuálních rozdílů ve výkazech výměr oproti skutečnosti. Zpracovatel ceny musí zahrnout rovněž takové práce a výkony, které je nutno k dokončení díla provést, a to i v případě, že nebyly v dokumentaci zobrazeny či popsány, eventuálně není obvyklé je zobrazovat. Jednotlivé části dodávky musí být funkční, provozuschopné a kompletní. Pro dodávku a montáž zařízení musí být zpracována výrobně technická a montážní dokumentace v souladu s tímto projektem v podrobnostech potřebných pro realizaci kompletního a funkčního díla. Pokud v průběhu zpracování výrobně technické a montážní dokumentace budou v projektu zjištěny skutečnosti, které neumožňují zpracování výrobně technické dokumentace v souladu s projektem, nesmí být montáž zařízení zahájena a musí být informován projektant. Pokud by dodavatel neměl jistotu splnění tohoto zadání zařízením definovaným v tomto projektu, je povinen toto oznámit před podepsáním smlouvy o dílo. Totéž musí učinit před zahájením jakýchkoliv kroků k zahájení díla. Veškeré uvedené názvy a typy zařízení a výrobků slouží jako referenční příklad a dodavatel je může nahradit s tím, že je vždy nutno dodržet technické parametry zařízení či výrobku. Použití každého konkrétního zařízení či výrobku musí být v dodavatelské dokumentaci (výrobně technické a montážní) zohledněno a při tvorbě této dokumentace zkonfrontováno se všemi souvisejícími částmi zařízení včetně částí stavby (profesemi). Dodavatel zodpovídá za to, že jednotlivé výrobky jakož i celé zařízení budou odpovídat všem platným zákonům, vyhláškám, normám a to jak vyhlášeným na území České republiky tak i na území EU. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pol.č. | Typ | Kód pol. | Popis položky | Jed. | Mn. | Cena za dodávku | Cena za montáž | CENA Kč |  | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za 1 jednotku | Celkem |  |
|  |  |  | E.3 SOUPIS PRACÍ pro objekt D.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | PRZ | Příprava realizace zakázky |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01 |  | PRZ.01 | Zpracování dodavatelské výrobně technické a montážní dokumentace a její odsouhlasení investorem s ohledem na konkrétní výrobky vzešlé z výběrového řízení | hod | 30,00 | 250,00 | 50,00 | 300,00 | 9 000,00 |  |
| 1.02 |  | PRZ.02 | Koordinace s oostatními profesemi v souladu s výrobně technickou a montážní dokumentací s ohledem na konkrétní výrobky vzešlé z výběrového řízení | hod | 20,00 | 250,00 | 50,00 | 300,00 | 6 000,00 |  |
| 1.03 |  | PRZ.03 | Zpracování plánu organizace výstavby včetně harmonogramu jednotlivých prací | hod | 5,00 | 250,00 | 50,00 | 300,00 | 1 500,00 |  |
| 1.04 |  | PRZ.04 | Zpracování kontrolních výpočtů s ohledem na konkrétní výrobky vzešlé z výběrového řízení | hod | 5,00 | 250,00 | 50,00 | 300,00 | 1 500,00 |  |
| 1.05 |  | PRZ.05 | Zpracování plánu BOZP | hod | 5,00 | 250,00 | 50,00 | 300,00 | 1 500,00 |  |
| 2. |  | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.01 |  | VRN.01 | Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | hod | 30,00 | 500,00 | 50,00 | 550,00 | 16 500,00 | CÚ 2026 01 |
|  | K | 01329400 | Ostatní dokumentace | hod | 15,00 | 500,00 | 50,00 | 550,00 | 8 250,00 | CÚ 2026 01 |
| 2.02 |  | VRN.02 | Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |  |  |

| Pol.č. | Typ | Kód pol. | Popis položky | Jed. | Mn. | Cena za dodávku | Cena za montáž | CENA Kč |  | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za 1 jednotku | Celkem |  |
|  | K | 030001000 | Zařízení staveniště | soubor | 1,00 | 7 500,00 | 50,00 | 7 550,00 | 7 550,00 | CÚ 2026 01 |
| 2.03 |  | VRN.03 | Inženýrská činnost |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | hod | 15,00 | 1 500,00 | 50,00 | 1 550,00 | 23 250,00 | CÚ 2026 01 |
|  |  |  | D.3.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0 |  | 31 | Zdi pozemních staveb |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.01 | K | 310002151 | Vložení trub průřezu přes 0,5m2 do otvorů vytvořených ve zdech tl do 0,5m | kus | 5,00 | 2 000,00 | 50,00 | 2 050,00 | 10 250,00 | CÚ 2025 12 |
|  |  |  | Vložení trub (chrániček) do otvorů vytvořených ve zdech včetně utěsnění vnější průřezové plochy přes 0,5m2, tloušťky zdi do 0,5m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdící maltová směs sypká 25kg | ks | 3,00 | 300,00 | 50,00 | 350,00 | 1 050,00 |  |
| 3.02 | K | 317941121 | Osazování ocelových výlcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L výšky do 120mm | t | 0,30 | 800,00 | 50,00 | 850,00 | 255,00 | CÚ 2025 12 |
|  |  |  | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L, výšky do 120mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nosník U65 délky 800mm | ks | 2,00 | 650,00 | 50,00 | 700,00 | 1 400,00 |  |
|  |  |  | Nosník U65 délky 950mm | ks | 6,00 | 750,00 | 50,00 | 800,00 | 4 800,00 |  |
|  |  |  | Nosník U65 délky 1.100mm | ks | 2,00 | 900,00 | 50,00 | 950,00 | 1 900,00 |  |
| 4. |  | 34 | Stěny a příčky |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.01 | K | 340271045 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4m2 tvárnicemi pórobetonovými tl. 150mm | m2 | 0,85 | 2 800,00 | 50,00 | 2 850,00 | 2 422,50 | CÚ 2025 12 |

| Pol.č. | Typ | Kód pol. | Popis položky | Jed. | Mn. | Cena za dodávku | Cena za montáž | CENA Kč |  | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za 1 jednotku | Celkem |  |
|  |  |  | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1m2 do 4m2, objemová hnotnost 500kg/m3, tloušťka příčky 150mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | zazdění otvoru (0,25*0,25) + (0,54*0,45) + (0,9*0,6) |  | 0,85 |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.01 | K | 612335411 | Oprava vnitřní cementové hladké omítky tl. do 20mm stěn v rozsahu plochy do 10% | m2 | 12,00 | 850,00 | 50,00 | 900,00 | 10 800,00 | CÚ 2025 12 |
|  |  |  | Oprava cemenové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20mm, stěn, v rozsahu opravované plochy 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | vyspravení ostění bouraného otvoru (1,2*0,8)*5*2 |  | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 94 | Lešení |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.01 | K | 946111112 | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 dl do 3,2m v přes 1,5 do2,5m za každý den použití | ks | 15,00 | 3 600,00 | 50,00 | 3 650,00 | 54 750,00 | CÚ 2025 12 |
|  |  |  | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2m, výšky přes 1,5m do 2,5m montáž |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1*15 Přepočítané koeficientem množství |  | 15,00 |  |  |  |  |  |
| 6.02 | K | 946111212 | Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 dl do 3,2m v přes 1,5 do 2,5m | ks | 15,00 | 750,00 | 50,00 | 800,00 | 12 000,00 | CÚ 2025 12 |
|  |  |  | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2m, výšky přes 1,5m do 2,5m příplatek k ceně za každý den použití |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1*15 Přepočítané koeficientem množství |  | 15,00 |  |  |  |  |  |
| 6.03 | K | 946111812 | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 dl do 3,2m v přes 1,5 do 2,5m | ks | 1,00 | 1 800,00 | 50,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | CÚ 2025 12 |

| Pol.č. | Typ | Kód pol. | Popis položky | Jed. | Mn. | Cena za dodávku | Cena za montáž | CENA Kč |  | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za 1 jednotku | Celkem |  |
|  |  |  | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2m, výšky přes 1,5m do 2,5m demontáž |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01 | K | 971038591 | Vybourání otvorů ve zdivu z lehkých betonů nebo z dutých cihel a tvárnic pl do 1 m2 tl přes 150 mm | m3 | 0,58 | 1 500,00 | 50,00 | 1 550,00 | 899,00 | CÚ 2025 12 |
|  |  |  | Vybourání otvorů ve zivu a příčkách z cihel, tvárnic, lehkých betonů z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic do 1m2, tl. přes 150mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0,73*0,66)*0,25 + (0,6x0,55)*0,25 + (0,73x0,66)*0,25 + (0,9x0,6)*0,25 + (0,73*0,66)*0,25 |  | 0,58 |  |  |  |  |  |
| 8. |  | 997 | Přesun sutě |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.01 | K | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy výšky přes 6 do 9m ručně | t | 1,50 | 2 000,00 | 50,00 | 2 050,00 | 3 075,00 | CÚ 2025 12 |
|  |  |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9m |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.02 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1km se složením | t | 1,50 | 500,00 | 50,00 | 550,00 | 825,00 | CÚ 2025 12 |
|  |  |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1km |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.03 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1km přes 1km | t | 21,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 2 100,00 | CÚ 2025 12 |
|  |  |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1km přes 1km |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,5*14 Přepočítané koeficientem množství |  | 21,00 |  |  |  |  |  |

| Pol.č. | Typ | Kód pol. | Popis položky | Jed. | Mn. | Cena za dodávku | Cena za montáž | CENA Kč |  | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za 1 jednotku | Celkem |  |
| 8.04 | K | 997013601 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | 1,50 | 750,00 | 50,00 | 800,00 | 1 200,00 | CÚ 2025 12 |
|  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatřízeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | 998 | Přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.01 | K | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6m | t | 0,15 | 2 500,00 | 50,00 | 2 550,00 | 382,50 | CÚ 2025 12 |
|  |  |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby riční (bez použití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6m |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | 784 | Malby |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.01 | K | 784111031 | Omytí podkladu v místnostech v do 3,8m | m2 | 96,00 | 120,00 | 50,00 | 170,00 | 16 320,00 | CÚ 2025 12 |
|  |  |  | Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | stěny (2,0*3,0) *16 |  | 96,00 |  |  |  |  |  |
| 10.02 | K | 784221001 | Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,8m | m2 | 96,00 | 150,00 | 50,00 | 200,00 | 19 200,00 | CÚ 2025 12 |
|  |  |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha jednonásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,8m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | stěny (2,0*3,0) *16 |  | 96,00 |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  | Ostatní |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.01 |  | M | Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - hlavní montér | hod | 1,00 | 500,00 | 50,00 | 550,00 | 550,00 |  |

| Pol.č. | Typ | Kód pol. | Popis položky | Jed. | Mn. | Cena za dodávku | Cena za montáž | CENA Kč |  | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za 1 jednotku | Celkem |  |
|  |  |  | - samostatný montér | hod | 1,00 | 500,00 | 50,00 | 550,00 | 550,00 |  |
|  |  |  | - montér | hod | 1,00 | 400,00 | 50,00 | 450,00 | 450,00 |  |
|  |  |  | - pomocný montér | hod | 1,00 | 350,00 | 50,00 | 400,00 | 400,00 |  |
|  |  |  | CELKEM D.3.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |  |  |  |  |  | 147 429,00 |  |
| D.3.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.3.4.1 - VZDUCHOTECHNIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  | Vzduchotechnika |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.01 | K | 751366025 | Montáž filtru kapsového na čtyřhranné potrubí přes 0,600m2 | ks | 1,00 | 1 000,00 | 50,00 | 1 050,00 | 1 050,00 |  |
|  |  |  | Montáž filtru kapsového, na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,600m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Filtrační jednotka - třída filtrace F7, vzduchové množství 7.500m3/h, filtrační plocha 19,3m2, tlaková ztráta počáteční 126Pa, tlaková ztráta koncová 226Pa, 2x kapsového filtru 592x592mm, délka kapes 535mm, celková hmotnost 98kg | ks | 1,00 | 52 480,00 | 50,00 | 52 530,00 | 52 530,00 |  |
| 12.02 | K | 751511024 | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8mm přes 0,50 do 0,79m2 | m | 2,00 | 400,00 | 50,00 | 450,00 | 900,00 | CÚ 2026 01 |
|  |  |  | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8mm , průřezu přes 0,50 do 0,79m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Potrubí čtyřhranné do obvodu 3.800mm, 100% tvarovek | m | 2,00 | 650,00 | 50,00 | 700,00 | 1 400,00 |  |
| 12.03 | K | 751571037 | Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu průřezu přes 0,50 do 0,79 m2 | m | 2,00 | 200,00 | 50,00 | 250,00 | 500,00 | CÚ 2026 01 |
|  |  |  | Závěs čtyřhranného potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu, průřezu potrubí přes 0,50 do 0,79 m2 |  |  |  |  |  |  |  |

| Pol.č. | Typ | Kód pol. | Popis položky | Jed. | Mn. | Cena za dodávku | Cena za montáž | CENA Kč |  | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za 1 jednotku | Celkem |  |
| 13. |  | 998 | Přesun hmot pro vzduchotechniku |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.01 | K | 998751101 | Přesun hmot tonážní pro vzduchotechnicku v objektech v do 12m | t | 0,75 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 37,50 | CÚ 2026 01 |
|  |  |  | Závěs kruhového potrubí pomocí objímky kotvené do betonu průměru potrubí přes 100 do 200mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | 94 | Lešení |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.01 | K | 946111112 | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 dl do 3,2m v přes 1,5 do2,5m za každý den použití | ks | 3,00 | 3 600,00 | 50,00 | 3 650,00 | 10 950,00 | CÚ 2025 12 |
|  |  |  | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2m, výšky přes 1,5m do 2,5m montáž |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1*3 Přepočítané koeficientem množství |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 14.02 | K | 946111212 | Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 dl do 3,2m v přes 1,5 do 2,5m | ks | 3,00 | 750,00 | 50,00 | 800,00 | 2 400,00 | CÚ 2025 12 |
|  |  |  | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2m, výšky přes 1,5m do 2,5m příplatek k ceně za každý den použití |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1*3 Přepočítané koeficientem množství |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 14.03 | K | 946111812 | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 dl do 3,2m v přes 1,5 do 2,5m | ks | 1,00 | 1 800,00 | 50,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | CÚ 2025 12 |
|  |  |  | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2m, výšky přes 1,5m do 2,5m demontáž |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  | Ostatní pro vzduchotechniku |  |  |  |  |  |  |  |

| Pol.č. | Typ | Kód pol. | Popis položky | Jed. | Mn. | Cena za dodávku | Cena za montáž | CENA Kč |  | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za 1 jednotku | Celkem |  |
| 15.01 | K | 751691111 | Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový | ks | 6,00 | 400,00 | 50,00 | 450,00 | 2 700,00 | CÚ 2026 01 |
|  |  |  | Zaregulování systému vzduhcotechnického zařízení za koncový |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.02 |  | D | Vyzkoušení, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy | hod | 20,00 | 400,00 | 50,00 | 450,00 | 9 000,00 |  |
| 15.03 |  |  | Štítky na popis vzduchotechnického zařízení | ks | 2,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 200,00 |  |
| 15.04 |  | M | Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - hlavní montér | hod | 1,00 | 500,00 | 50,00 | 550,00 | 550,00 |  |
|  |  |  | - samostatný montér | hod | 1,00 | 500,00 | 50,00 | 550,00 | 550,00 |  |
|  |  |  | - montér | hod | 1,00 | 400,00 | 50,00 | 450,00 | 450,00 |  |
|  |  |  | - pomocný montér | hod | 1,00 | 350,00 | 50,00 | 400,00 | 400,00 |  |
|  |  |  | CELKEM D.3.4.1 - VZDUCHOTECHNIKA |  |  |  |  |  | 85 467,50 |  |
| D.3.4.2 - MĚŘENÍ A REGULACE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.01 | K | 742110003 | Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky | m | 10,00 | 150,00 | 50,00 | 200,00 | 2 000,00 | CÚ 2026 01 |
|  |  |  | Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Montážní trubka d20 včetně ohybů | m | 10,00 | 98,00 | 50,00 | 148,00 | 1 480,00 |  |
| 16.02 | K | MAR.01 | Montáž kabelů měření a regulace pro vnitřní rozvody | m | 10,00 | 150,00 | 50,00 | 200,00 | 2 000,00 | CÚ 2026 01 |
|  |  |  | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 |  |  |  |  |  |  |  |

| Pol.č. | Typ | Kód pol. | Popis položky | Jed. | Mn. | Cena za dodávku | Cena za montáž | CENA Kč |  | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za 1 jednotku | Celkem |  |
|  |  |  | Kabel 3x1,5 mm2, odolnost proti šíření plamene, bezhalogenový, specifikace B2ca-s1,d1,a1 | m | 30,00 | 75,00 | 50,00 | 125,00 | 3 750,00 |  |
| 16.03 |  | D+M | Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do průžezu 16 mm2. sponky, příchytky, drát vázací a svařovací, spojovací materiál,nýty, elektrody… 5% z nosného materiálu | ks | 1,00 | 5 000,00 | 50,00 | 5 050,00 | 5 050,00 |  |
| 16.04 | K | 741810001 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100.000, Kč | ks | 1,00 | 5 000,00 | 50,00 | 5 050,00 | 5 050,00 | CÚ 2026 01 |
|  |  |  | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | 998 | Přesun hmot pro silnoproud |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.01 | K | 998741101 | Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6m | t | 0,20 | 2 500,00 | 50,00 | 2 550,00 | 510,00 | CÚ 2026 01 |
|  |  |  | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50m základní v objektech výšky do 6m |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  | Ostatní |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.01 |  | M | Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - hlavní montér | hod | 1,00 | 500,00 | 50,00 | 550,00 | 550,00 |  |
|  |  |  | - samostatný montér | hod | 1,00 | 500,00 | 50,00 | 550,00 | 550,00 |  |
|  |  |  | - montér | hod | 1,00 | 400,00 | 50,00 | 450,00 | 450,00 |  |
|  |  |  | - pomocný montér | hod | 1,00 | 350,00 | 50,00 | 400,00 | 400,00 |  |

| Pol.č. | Typ | Kód pol. | Popis položky | Jed. | Mn. | Cena za dodávku | Cena za montáž | CENA Kč |  | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za 1 jednotku | Celkem |  |
|  |  |  | CELKEM D.3.4.2 - MĚŘENÍ A REGULACE |  |  |  |  |  | 21 790,00 |  |
|  |  |  | CELKEM D.3.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB |  |  |  |  |  | 107 257,50 |  |
|  |  |  | E.3 SOUPIS PRACÍ CELKEM |  |  |  |  |  | 329 736,50 |  |

| Akce: Úpravy vzduchotechnického a vytápěcího zařízení v prostorách objektu Fakulty designu a umění LS, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 28, Plzeň" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol.č. | Typ | Kód pol. | Popis položky | Jed. | Mn. | Cena za dodávku | Cena za montáž | CENA Kč |  | Cenová soustava |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za 1 jednotku | Celkem |  |
| Informace k tvorbě ceny: V případě, že podle tohoto seznamu bude utvářena cena, přepokládá se, že výkaz, množství a výměry (tzv. výkazy výměr) potřebné k provedení díla si vyhotoví zpracovatel ceny, který zároveň nese veškerá rizika vyplývající z eventuálních rozdílů ve výkazech výměr oproti skutečnosti. Zpracovatel ceny musí zahrnout rovněž takové práce a výkony, které je nutno k dokončení díla provést, a to i v případě, že nebyly v dokumentaci zobrazeny či popsány, eventuálně není obvyklé je zobrazovat. Jednotlivé části dodávky musí být funkční, provozuschopné a kompletní. Pro dodávku a montáž zařízení musí být zpracována výrobně technická a montážní dokumentace v souladu s tímto projektem v podrobnostech potřebných pro realizaci kompletního a funkčního díla. Pokud v průběhu zpracování výrobně technické a montážní dokumentace budou v projektu zjištěny skutečnosti, které neumožňují zpracování výrobně technické dokumentace v souladu s projektem, nesmí být montáž zařízení zahájena a musí být informován projektant. Pokud by dodavatel neměl jistotu splnění tohoto zadání zařízením definovaným v tomto projektu, je povinen toto oznámit před podepsáním smlouvy o dílo. Totéž musí učinit před zahájením jakýchkoliv kroků k zahájení díla. Veškeré uvedené názvy a typy zařízení a výrobků slouží jako referenční příklad a dodavatel je může nahradit s tím, že je vždy nutno dodržet technické parametry zařízení či výrobku. Použití každého konkrétního zařízení či výrobku musí být v dodavatelské dokumentaci (výrobně technické a montážní) zohledněno a při tvorbě této dokumentace zkonfrontováno se všemi souvisejícími částmi zařízení včetně částí stavby (profesemi). Dodavatel zodpovídá za to, že jednotlivé výrobky jakož i celé zařízení budou odpovídat všem platným zákonům, vyhláškám, normám a to jak vyhlášeným na území České republiky tak i na území EU. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Akce: Úpravy vzduchotechnického a vytápěcího zařízení v prostorách objektu Fakulty designu a umění LS, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 28, Plzeň" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol.č. | Typ | Kód pol. | Popis položky | Jed. | Mn. | Cena za dodávku | Cena za montáž | CENA Kč |  | Cenová soustava |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za 1 jednotku | Celkem |  |
|  |  |  | E.4 SOUPIS PRACÍ pro objekt D.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | PRZ | Příprava realizace zakázky |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01 |  | PRZ.01 | Zpracování dodavatelské výrobně technické a montážní dokumentace a její odsouhlasení investorem s ohledem na konkrétní výrobky vzešlé z výběrového řízení | hod | 30,00 | 250,00 | 50,00 | 300,00 | 9 000,00 |  |
| 1.02 |  | PRZ.02 | Koordinace s oostatními profesemi v souladu s výrobně technickou a montážní dokumentací s ohledem na konkrétní výrobky vzešlé z výběrového řízení | hod | 20,00 | 250,00 | 50,00 | 300,00 | 6 000,00 |  |
| 1.03 |  | PRZ.03 | Zpracování plánu organizace výstavby včetně harmonogramu jednotlivých prací | hod | 5,00 | 250,00 | 50,00 | 300,00 | 1 500,00 |  |
| 1.04 |  | PRZ.04 | Zpracování kontrolních výpočtů s ohledem na konkrétní výrobky vzešlé z výběrového řízení | hod | 5,00 | 250,00 | 50,00 | 300,00 | 1 500,00 |  |
| 1.05 |  | PRZ.05 | Zpracování plánu BOZP | hod | 5,00 | 250,00 | 50,00 | 300,00 | 1 500,00 |  |
| 2. |  | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.01 |  | VRN.01 | Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | hod | 30,00 | 500,00 | 50,00 | 550,00 | 16 500,00 | CÚ 2026 01 |
|  | K | 01329400 | Ostatní dokumentace | hod | 15,00 | 500,00 | 50,00 | 550,00 | 8 250,00 | CÚ 2026 01 |
| 2.02 |  | VRN.02 | Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |  |  |

| Akce: Úpravy vzduchotechnického a vytápěcího zařízení v prostorách objektu Fakulty designu a umění LS, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 28, Plzeň" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol.č. | Typ | Kód pol. | Popis položky | Jed. | Mn. | Cena za dodávku | Cena za montáž | CENA Kč |  | Cenová soustava |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za 1 jednotku | Celkem |  |
|  | K | 030001000 | Zařízení staveniště | soubor | 1,00 | 7 500,00 | 50,00 | 7 550,00 | 7 550,00 | CÚ 2026 01 |
| 2.03 |  | VRN.03 | Inženýrská činnost |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | hod | 15,00 | 1 500,00 | 50,00 | 1 550,00 | 23 250,00 | CÚ 2026 01 |
| D.4.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.4.4.1 - VZDUCHOTECHNIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Vzduchotechnika |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.01 | K | 751311203 | Montáž vyústi velkoplošné výšky 1,5m stěnové do kruhového potrubí D přes 300 do 400mm | ks | 10,00 | 400,00 | 50,00 | 450,00 | 4 500,00 | CÚ 2026 01 |
|  |  |  | Montáž vyústky velkoplošné výšky do 1,5m stěnové, do kruhového potrubí, průměru přes 300 do 400mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Velkoplošná vyúť pro přívod vzduchu - Qv=509/1.528m3/h, rozměr 400x1.250mm, úhel výstupu vzduchu 180°, max. rychlost 0,2m/s s předřazenou regulační klapkou včetně typového kotvení | ks | 10,00 | 12 530,00 | 50,00 | 12 580,00 | 125 800,00 |  |
| 3.02 | K | 751311204 | Montáž vyústi velkoplošné výšky 1,5m stěnové do kruhového potrubí D přes 400 do 500mm | ks | 10,00 | 400,00 | 50,00 | 450,00 | 4 500,00 | CÚ 2026 01 |
|  |  |  | Montáž vyústky velkoplošné výšky do 1,5m stěnové, do kruhového potrubí, průměru přes 400 do 500mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Velkoplošná vyúť pro přívod vzduchu - Qv=755/2.264m3/h, rozměr 500x1.500mm, úhel výstupu vzduchu 180°, max. rychlost 0,2m/s s předřazenou regulační klapkou včetně typového kotvení | ks | 6,00 | 17 320,00 | 50,00 | 17 370,00 | 104 220,00 |  |

| Akce: Úpravy vzduchotechnického a vytápěcího zařízení v prostorách objektu Fakulty designu a umění LS, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 28, Plzeň" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol.č. | Typ | Kód pol. | Popis položky | Jed. | Mn. | Cena za dodávku | Cena za montáž | CENA Kč |  | Cenová soustava |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za 1 jednotku | Celkem |  |
| 3.03 | K | 751511023 | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8mm přes 0,28 do 0,50m2 | m | 65,00 | 400,00 | 50,00 | 450,00 | 29 250,00 | CÚ 2026 01 |
|  |  |  | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8mm , průřezu přes 0,28 do 0,50m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Potrubí čtyřhranné do obvodu 2.650mm, 50% tvarovek | m | 48,00 | 850,00 | 50,00 | 900,00 | 43 200,00 |  |
| 3.04 | K | 751511183 | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6mm D přes 200 do 300mm | m | 22,00 | 400,00 | 50,00 | 450,00 | 9 900,00 | CÚ 2026 01 |
|  |  |  | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6mm, průměru přes 200 do 300mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Potrubí kruhové průměr d250mm, 50%tvarovek | m | 22,00 | 835,00 | 50,00 | 885,00 | 19 470,00 |  |
| 3.05 | K | 751511184 | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6mm D přes 300 do 400mm | m | 104,00 | 400,00 | 50,00 | 450,00 | 46 800,00 | CÚ 2026 01 |
|  |  |  | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6mm, průměru přes 200 do 300mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Potrubí kruhové průměr d315mm, 50% tvarovek | m | 64,00 | 900,00 | 50,00 | 950,00 | 60 800,00 |  |
|  |  |  | Potrubí kruhové průměr d355mm, 50%tvarovek | m | 19,00 | 900,00 | 50,00 | 950,00 | 18 050,00 |  |
|  |  |  | Potrubí kruhové průměr d400mm, 50%tvarovek | m | 21,00 | 900,00 | 50,00 | 950,00 | 19 950,00 |  |
| 3.06 | K | 751511185 | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6mm D přes 400mm | m | 1,00 | 400,00 | 50,00 | 450,00 | 450,00 | CÚ 2026 01 |
|  |  |  | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6mm, průměru přes 200 do 300mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Potrubí kruhové průměr d500mm, 100% tvarovek | m | 1,00 | 900,00 | 50,00 | 950,00 | 950,00 |  |
| 3.07 | K | 751514681 | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 300 do 400mm | ks | 6,00 | 400,00 | 50,00 | 450,00 | 2 700,00 | CÚ 2026 01 |
|  |  |  | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 300 do 400mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Regulátor průtoku d315mm pro vzduchové množství 700m3/h včetně tlumiče hluku délky 500mm | ks | 2,00 | 13 341,00 | 50,00 | 13 391,00 | 26 782,00 |  |
|  |  |  | Regulátor průtoku d315mm pro vzduchové množství 1.050m3/h včetně tlumiče hluku délky 500mm | ks | 4,00 | 13 341,00 | 50,00 | 13 391,00 | 53 564,00 |  |

| Akce: Úpravy vzduchotechnického a vytápěcího zařízení v prostorách objektu Fakulty designu a umění LS, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 28, Plzeň" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol.č. | Typ | Kód pol. | Popis položky | Jed. | Mn. | Cena za dodávku | Cena za montáž | CENA Kč |  | Cenová soustava |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za 1 jednotku | Celkem |  |
| 3.08 | K | 751571036 | Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 | m | 65,00 | 200,00 | 50,00 | 250,00 | 16 250,00 | CÚ 2026 01 |
|  |  |  | Závěs čtyřhranného potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu, průřezu potrubí přes 0,28 do 0,50 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.09 | K | 751572033 | Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu D přes 200 do 300 | m | 22,00 | 200,00 | 50,00 | 250,00 | 5 500,00 | CÚ 2026 01 |
|  |  |  | Závěs kruhového potrubí namontovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 200 do 300mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | K | 751572034 | Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu D přes 300 do 400 | m | 104,00 | 200,00 | 50,00 | 250,00 | 26 000,00 | CÚ 2026 01 |
|  |  |  | Závěs kruhového potrubí namontovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 300 do 400mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | K | 751572035 | Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu D přes 400 do 500 | m | 1,00 | 200,00 | 50,00 | 250,00 | 250,00 | CÚ 2026 01 |
|  |  |  | Závěs kruhového potrubí namontovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 400 do 500mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | K | 751322837 | Demontáž anemostatu kruhového vířivého se skříní D přes 600 do 700mm | ks | 36,00 | 400,00 | 50,00 | 450,00 | 16 200,00 | CÚ 2026 01 |
|  |  |  | Demontáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu krohového vířivého se skříní, průměru přes 600 do 700mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | K | 751511806 | Demontáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 0,8mm přes 0,28 do 0,50m2 | m | 65,00 | 400,00 | 50,00 | 450,00 | 29 250,00 | CÚ 2026 01 |
|  |  |  | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 0,8mm , průřezu přes 0,28 do 0,50m2 |  |  |  |  |  |  |  |

| Akce: Úpravy vzduchotechnického a vytápěcího zařízení v prostorách objektu Fakulty designu a umění LS, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 28, Plzeň" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol.č. | Typ | Kód pol. | Popis položky | Jed. | Mn. | Cena za dodávku | Cena za montáž | CENA Kč |  | Cenová soustava |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za 1 jednotku | Celkem |  |
| 3.14 | K | 751511817 | Demontáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 0,6mm D přes 300 do 400mm | m | 77,00 | 400,00 | 50,00 | 450,00 | 34 650,00 | CÚ 2026 01 |
|  |  |  | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 0,6mm, průměru přes 200 do 300mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 998 | Přesun hmot pro vzduchotechniku |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.01 | K | 998751101 | Přesun hmot tonážní pro vzduchotechnicku v objektech v do 12m | t | 2,50 | 2 500,00 | 50,00 | 2 550,00 | 6 375,00 | CÚ 2026 01 |
|  |  |  | Přesun hmot pro vzudchotechniku stanovený z hmotnosti přesouvaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100m základní v objektech výšky do 12m |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 94 | Lešení |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.01 | K | 946111112 | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 dl do 3,2m v přes 1,5 do2,5m za každý den použití | ks | 15,00 | 1 800,00 | 50,00 | 1 850,00 | 27 750,00 | CÚ 2025 12 |
|  |  |  | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2m, výšky přes 1,5m do 2,5m montáž |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1*15 Přepočítané koeficientem množství |  | 15,00 |  |  |  |  |  |
| 5.02 | K | 946111212 | Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 dl do 3,2m v přes 1,5 do 2,5m | ks | 15,00 | 750,00 | 50,00 | 800,00 | 12 000,00 | CÚ 2025 12 |
|  |  |  | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2m, výšky přes 1,5m do 2,5m příplatek k ceně za každý den použití |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1*15 Přepočítané koeficientem množství |  | 15,00 |  |  |  |  |  |

| Akce: Úpravy vzduchotechnického a vytápěcího zařízení v prostorách objektu Fakulty designu a umění LS, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 28, Plzeň" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol.č. | Typ | Kód pol. | Popis položky | Jed. | Mn. | Cena za dodávku | Cena za montáž | CENA Kč |  | Cenová soustava |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za 1 jednotku | Celkem |  |
| 5.03 | K | 946111812 | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 dl do 3,2m v přes 1,5 do 2,5m | ks | 1,00 | 1 800,00 | 50,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | CÚ 2025 12 |
|  |  |  | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2m, výšky přes 1,5m do 2,5m demontáž |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Ostatní pro vzduchotechniku |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.01 | K | 751691111 | Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový | ks | 35,00 | 400,00 | 50,00 | 450,00 | 15 750,00 | CÚ 2026 01 |
|  |  |  | Zaregulování systému vzduhcotechnického zařízení za koncový |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.02 |  | D | Vyzkoušení, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy | hod | 35,00 | 400,00 | 50,00 | 450,00 | 15 750,00 |  |
| 6.03 |  |  | Štítky na popis vzduchotechnického zařízení | ks | 15,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 1 500,00 |  |
| 6.04 |  | M | Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - hlavní montér | hod | 1,00 | 500,00 | 50,00 | 550,00 | 550,00 |  |
|  |  |  | - samostatný montér | hod | 1,00 | 500,00 | 50,00 | 550,00 | 550,00 |  |
|  |  |  | - montér | hod | 1,00 | 400,00 | 50,00 | 450,00 | 450,00 |  |
|  |  |  | - pomocný montér | hod | 1,00 | 350,00 | 50,00 | 400,00 | 400,00 |  |
|  |  |  | CELKEM D.4.4.1 - VZDUCHOTECHNIKA |  |  |  |  |  | 781 911,00 |  |
| D.4.4.2 - MĚŘENÍ A REGULACE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  |  |  |  |  |

| Akce: Úpravy vzduchotechnického a vytápěcího zařízení v prostorách objektu Fakulty designu a umění LS, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 28, Plzeň" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol.č. | Typ | Kód pol. | Popis položky | Jed. | Mn. | Cena za dodávku | Cena za montáž | CENA Kč |  | Cenová soustava |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za 1 jednotku | Celkem |  |
| 7.01 | K | 741810001 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100.000, Kč | ks | 1,00 | 5 000,00 | 50,00 | 5 050,00 | 5 050,00 | CÚ 2026 01 |
|  |  |  | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | Ostatní |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.01 |  | M | Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - hlavní montér | hod | 1,00 | 500,00 | 50,00 | 550,00 | 550,00 |  |
|  |  |  | - samostatný montér | hod | 1,00 | 500,00 | 50,00 | 550,00 | 550,00 |  |
|  |  |  | - montér | hod | 1,00 | 400,00 | 50,00 | 450,00 | 450,00 |  |
|  |  |  | - pomocný montér | hod | 1,00 | 350,00 | 50,00 | 400,00 | 400,00 |  |
|  |  |  | CELKEM D.4.4.2 - MĚŘENÍ A REGULACE |  |  |  |  |  | 7 000,00 |  |
|  |  |  | CELKEM D.4.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB |  |  |  |  |  | 788 911,00 |  |
|  |  |  | E.4 SOUPIS PRACÍ CELKEM |  |  |  |  |  | 863 961,00 |  |

| Akce: "Úpravy vzduchotechnického a vytápěcího zařízení v prostorách objektu Fakulty designu a umění LS, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 28, Plzeň" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol.č. | Typ | Kód pol. | Popis položky | Jed. | Mn. | Cena za dodávku | Cena za montáž | CENA Kč |  | Cenová soustava |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za 1 jednotku | Celkem |  |
| Informace k tvorbě ceny: V případě, že podle tohoto seznamu bude utvářena cena, přepokládá se, že výkaz, množství a výměry (tzv. výkazy výměr) potřebné k provedení díla si vyhotoví zpracovatel ceny, který zároveň nese veškerá rizika vyplývající z eventuálních rozdílů ve výkazech výměr oproti skutečnosti. Zpracovatel ceny musí zahrnout rovněž takové práce a výkony, které je nutno k dokončení díla provést, a to i v případě, že nebyly v dokumentaci zobrazeny či popsány, eventuálně není obvyklé je zobrazovat. Jednotlivé části dodávky musí být funkční, provozuschopné a kompletní. Pro dodávku a montáž zařízení musí být zpracována výrobně technická a montážní dokumentace v souladu s tímto projektem v podrobnostech potřebných pro realizaci kompletního a funkčního díla. Pokud v průběhu zpracování výrobně technické a montážní dokumentace budou v projektu zjištěny skutečnosti, které neumožňují zpracování výrobně technické dokumentace v souladu s projektem, nesmí být montáž zařízení zahájena a musí být informován projektant. Pokud by dodavatel neměl jistotu splnění tohoto zadání zařízením definovaným v tomto projektu, je povinen toto oznámit před podepsáním smlouvy o dílo. Totéž musí učinit před zahájením jakýchkoliv kroků k zahájení díla. Veškeré uvedené názvy a typy zařízení a výrobků slouží jako referenční příklad a dodavatel je může nahradit s tím, že je vždy nutno dodržet technické parametry zařízení či výrobku. Použití každého konkrétního zařízení či výrobku musí být v dodavatelské dokumentaci (výrobně technické a montážní) zohledněno a při tvorbě této dokumentace zkonfrontováno se všemi souvisejícími částmi zařízení včetně částí stavby (profesemi). Dodavatel zodpovídá za to, že jednotlivé výrobky jakož i celé zařízení budou odpovídat všem platným zákonům, vyhláškám, normám a to jak vyhlášeným na území České republiky tak i na území EU. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Akce: "Úpravy vzduchotechnického a vytápěcího zařízení v prostorách objektu Fakulty designu a umění LS, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 28, Plzeň" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol.č. | Typ | Kód pol. | Popis položky | Jed. | Mn. | Cena za dodávku | Cena za montáž | CENA Kč |  | Cenová soustava |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za 1 jednotku | Celkem |  |
|  |  |  | E.5 SOUPIS PRACÍ pro objekt D.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | PRZ | Příprava realizace zakázky |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01 |  | PRZ.01 | Zpracování dodavatelské výrobně technické a montážní dokumentace a její odsouhlasení investorem s ohledem na konkrétní výrobky vzešlé z výběrového řízení | hod | 20,00 | 250,00 | 50,00 | 300,00 | 6 000,00 |  |
| 1.02 |  | PRZ.02 | Koordinace s oostatními profesemi v souladu s výrobně technickou a montážní dokumentací s ohledem na konkrétní výrobky vzešlé z výběrového řízení | hod | 15,00 | 250,00 | 50,00 | 300,00 | 4 500,00 |  |
| 1.03 |  | PRZ.03 | Zpracování plánu organizace výstavby včetně harmonogramu jednotlivých prací | hod | 5,00 | 250,00 | 50,00 | 300,00 | 1 500,00 |  |
| 1.04 |  | PRZ.04 | Zpracování kontrolních výpočtů s ohledem na konkrétní výrobky vzešlé z výběrového řízení | hod | 5,00 | 250,00 | 50,00 | 300,00 | 1 500,00 |  |
| 1.05 |  | PRZ.05 | Zpracování plánu BOZP | hod | 5,00 | 250,00 | 50,00 | 300,00 | 1 500,00 |  |
| 2. |  | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.01 |  | VRN.01 | Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | hod | 20,00 | 500,00 | 50,00 | 550,00 | 11 000,00 | CÚ 2026 01 |
|  | K | 01329400 | Ostatní dokumentace | hod | 15,00 | 500,00 | 50,00 | 550,00 | 8 250,00 | CÚ 2026 01 |
| 2.02 |  | VRN.02 | Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |  |  |

| Akce: "Úpravy vzduchotechnického a vytápěcího zařízení v prostorách objektu Fakulty designu a umění LS, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 28, Plzeň" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol.č. | Typ | Kód pol. | Popis položky | Jed. | Mn. | Cena za dodávku | Cena za montáž | CENA Kč |  | Cenová soustava |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za 1 jednotku | Celkem |  |
|  | K | 030001000 | Zařízení staveniště | soubor | 1,00 | 7 500,00 | 50,00 | 7 550,00 | 7 550,00 | CÚ 2026 01 |
| 2.03 |  | VRN.03 | Inženýrská činnost |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | hod | 20,00 | 1 500,00 | 50,00 | 1 550,00 | 31 000,00 | CÚ 2026 01 |
| D.5.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.5.4.1 - VYTÁPĚNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | UT | Otopný systém ateliéru 2.E.09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pozn: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - pohledové prvky zařízení musí být před objednáním |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - počty tvarovek a kotevních prvků jsou pouze orientační je |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.01 |  | UT.01 | Odizolování / zaizolování potrubí v místě vysazení odbočky | ks | 2,00 | 400,00 | 50,00 | 450,00 | 900,00 |  |
|  |  |  | Pozn. D+M |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.02 |  | UT.02 | Zhotovení odbočky DN32 ze stávajícího potrubního rozvodu | ks | 2,00 | 400,00 | 50,00 | 450,00 | 900,00 |  |
|  |  |  | Pozn. D+M |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.03 |  | UT.03 | Vnitřní oběhová kazetová vytápěcí jednotka (fancoil) pro montáž na strop, dvoutrubkový systém (pouze topení), tříotáčkový AC motor, základní el. svorkovnice se vstupy pro napájení a trojici otáček motoru, vzduchový filtr G1, vč. pohledové mřížky | ks | 5,00 | 35 000,00 | 50,00 | 35 050,00 | 175 250,00 |  |
|  |  |  | Parametry: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - topná voda 65/45°C, vstupní vzduch 22°C |  |  |  |  |  |  |  |

| Akce: "Úpravy vzduchotechnického a vytápěcího zařízení v prostorách objektu Fakulty designu a umění LS, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 28, Plzeň" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol.č. | Typ | Kód pol. | Popis položky | Jed. | Mn. | Cena za dodávku | Cena za montáž | CENA Kč |  | Cenová soustava |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za 1 jednotku | Celkem |  |
|  |  |  | - vzduchový výkon (minmed/max otáčky) = 320/500/710 m3/h |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - topný výkon (min/med/max otáčky) = 3.27/4.93/6.47 kW |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - dp výměníku (min/med/max otáčky) = 0.48/1.0/1.6kPa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Pel = max. 68W, 230V, 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - rozměry 600 x 600 x 300 mm (š x hl x v) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - hmotnost 27kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - hladina akust. výkonu A (min/jmed/max otáčky) = 33/45/53 dB |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pozn. D+M |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.04 |  | UT.04 | Tlakově nezávislý regulační ventil, lineární charakteristika, závitové provedení, DN15, PN16, protékané médium topná voda max. 90°C, plynulé nastavení pro rozsah průtoků 65 -650 l/h, tlaková ztráta 16kPa, měřící koncovky pro možnost měření průtoku, závit M30x1,5 pro připojení servopohonu | ks | 5,00 | 3 500,00 | 50,00 | 3 550,00 | 17 750,00 |  |
|  |  |  | Pozn. D+M |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.05 |  | UT.05 | Termoelektrický pohon ON/OFF 230V, napájení 230V, 50Hz, IP41, bez napětí uzavřen, vizuální indikátor pozice, kabel 0,95m připojení na ventil se závitem M30x1,5 | ks | 5,00 | 5 000,00 | 50,00 | 5 050,00 | 25 250,00 |  |
|  |  |  | Pozn. D+M |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.06 |  | UT.06 | Ruční regulační ventil DN10, Kvs=1,36m3/h, pracovní látka voda 90°C, min. PN6, závitové provedení, s definovanou charakteristikou, možností aretace nastavené hodnoty a měřícími nástavci pro možnost připojení přístroje pro měření průtoku | ks | 2,00 | 850,00 | 50,00 | 900,00 | 1 800,00 |  |
|  |  |  | Pozn. D+M |  |  |  |  |  |  |  |

| Akce: "Úpravy vzduchotechnického a vytápěcího zařízení v prostorách objektu Fakulty designu a umění LS, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 28, Plzeň" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol.č. | Typ | Kód pol. | Popis položky | Jed. | Mn. | Cena za dodávku | Cena za montáž | CENA Kč |  | Cenová soustava |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za 1 jednotku | Celkem |  |
| 3.07 |  | UT.07 | Stoupačkový regulátor tlakové diference, závitové provedení DN15, PN16, Kvs=1,4m3/h, pracovní látka voda 90°C, rozsah nastavení dif. tlaku 5-25kPa, vč. kapiláry 1m a šroubení | ks | 2,00 | 4 500,00 | 50,00 | 4 550,00 | 9 100,00 |  |
|  |  |  | Pozn. D+M |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.08 |  | UT.08 | Kulový kohout uzavírací DN15, min. PN6, závitové provedení, ovládání páčkou | ks | 5,00 | 200,00 | 50,00 | 250,00 | 1 250,00 |  |
|  |  |  | Pozn. D+M |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.09 |  | UT.09 | Kulový kohout uzavírací DN32, min. PN6, závitové provedení, ovládání páčkou | ks | 2,00 | 600,00 | 50,00 | 650,00 | 1 300,00 |  |
|  |  |  | Pozn. D+M |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 |  | UT.10 | Kovová vlnovcová hadice, materiál nerezová ocel, DN15, min. PN6, vnější závit / převlečná matice, L=500mm | ks | 10,00 | 200,00 | 50,00 | 250,00 | 2 500,00 |  |
|  |  |  | Pozn. D+M |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 |  | UT.11 | Vypouštěcí kulový kohout DN15, min. 90°C, min. PN6, vč. | ks | 5,00 | 400,00 | 50,00 | 450,00 | 2 250,00 |  |
|  |  |  | Pozn. D+M |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 |  | UT.12 | Automatický plovákový odvzdušňovací ventil DN15 pro montáž na potrubí, mosazné provedení, min. 90°C, min. PN6, ochrana sedla ventilu před kontaminací, speciální těsnění zamezující únik média přes odvzdušňovací ventil vč. návarku | ks | 10,00 | 800,00 | 50,00 | 850,00 | 8 500,00 |  |
|  |  |  | Pozn. D+M |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 |  | UT.13 | Potrubí z uhlíkových trubek - nelegované oceli, materiál č. 1.0034 (E 195) dle EN 10305, vně galvanicky pozinkováno vč. tvarovek pro spojování lisováním |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ø15x1,2 | m | 77,00 | 170,00 | 50,00 | 220,00 | 16 940,00 |  |
|  |  |  | Pozn. D+M |  |  |  |  |  |  |  |

| Akce: "Úpravy vzduchotechnického a vytápěcího zařízení v prostorách objektu Fakulty designu a umění LS, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 28, Plzeň" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol.č. | Typ | Kód pol. | Popis položky | Jed. | Mn. | Cena za dodávku | Cena za montáž | CENA Kč |  | Cenová soustava |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za 1 jednotku | Celkem |  |
| 3.14 |  | UT.14 | Potrubí z uhlíkových trubek - nelegované oceli, materiál č. 1.0034 (E 195) dle EN 10305, vně galvanicky pozinkováno vč. tvarovek pro spojování lisováním |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ø22x1,5 | m | 21,00 | 220,00 | 50,00 | 270,00 | 5 670,00 |  |
|  |  |  | Pozn. D+M |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15 |  | UT.15 | Potrubí z uhlíkových trubek - nelegované oceli, materiál č. 1.0034 (E 195) dle EN 10305, vně galvanicky pozinkováno vč. tvarovek pro spojování lisováním |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ø28x1,5 | m | 3,00 | 270,00 | 50,00 | 320,00 | 960,00 |  |
|  |  |  | Pozn. D+M |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.16 |  | UT.16 | Potrubí z uhlíkových trubek - nelegované oceli, materiál č. 1.0034 (E 195) dle EN 10305, vně galvanicky pozinkováno vč. tvarovek pro spojování lisováním |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ø35x1,5 | m | 127,00 | 390,00 | 50,00 | 440,00 | 55 880,00 |  |
|  |  |  | Pozn. D+M |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.17 |  | UT.17 | Tepelná izolace potrubí vč. tvarovek potrubními tepelně-izolačními pouzdry z minerální vlny, povrchová úprava Al folií, souč. tepelné vodivosti izolace (0°C) = max. 0,040 W/mK |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | pouzdro Di = 15mm, tl. izolace 20mm | m | 77,00 | 150,00 | 50,00 | 200,00 | 15 400,00 |  |
| 3.18 |  | UT.18 | Tepelná izolace potrubí vč. tvarovek potrubními tepelně-izolačními pouzdry z minerální vlny, povrchová úprava Al folií, souč. tepelné vodivosti izolace (0°C) = max. 0,040 W/mK |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | pouzdro Di = 22mm, tl. izolace 20mm | m | 21,00 | 200,00 | 50,00 | 250,00 | 5 250,00 |  |
|  |  |  | Pozn. D+M |  |  |  |  |  |  |  |

| Akce: "Úpravy vzduchotechnického a vytápěcího zařízení v prostorách objektu Fakulty designu a umění LS, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 28, Plzeň" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol.č. | Typ | Kód pol. | Popis položky | Jed. | Mn. | Cena za dodávku | Cena za montáž | CENA Kč |  | Cenová soustava |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za 1 jednotku | Celkem |  |
| 3.19 |  | UT.19 | Tepelná izolace potrubí vč. tvarovek potrubními tepelně-izolačními pouzdry z minerální vlny, povrchová úprava Al folií, souč. tepelné vodivosti izolace (0°C) = max. 0,040 W/mK |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | pouzdro Di = 28mm, tl. izolace 30mm | m | 3,00 | 230,00 | 50,00 | 280,00 | 840,00 |  |
|  |  |  | Pozn. D+M |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.20 |  | UT.20 | Tepelná izolace potrubí vč. tvarovek potrubními tepelně-izolačními pouzdry z minerální vlny, povrchová úprava Al folií, souč. tepelné vodivosti izolace (0°C) = max. 0,040 W/mK |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | pouzdro Di = 35mm, tl. izolace 30mm | m | 127,00 | 270,00 | 50,00 | 320,00 | 40 640,00 |  |
|  |  |  | Pozn. D+M |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.21 |  | UT.21 | Konzoly z typového montážního systému (pozinkované prvky) 41x41x2 L=600 pro kotvení fancoilů k trubkovým ztužidlům haly vč. kotevních třmenů a spojovacího materiálu | sada | 10,00 | 800,00 | 50,00 | 850,00 | 8 500,00 |  |
|  |  |  | Pozn. D+M |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.22 |  | UT.22 | Závěsy pro kotvení fancoilů na konzoly | ks | 20,00 | 400,00 | 50,00 | 450,00 | 9 000,00 |  |
|  |  |  | Pozn. D+M |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.23 |  | UT.23 | Závěsy a kotevní prvky z typového montážního systému (pozinkované prvky) pro kotvení potrubí Ø15 až Ø35 ke stavebním kostrukcím budovy s umožněním osového pohybu | ks | 140,00 | 75,00 | 50,00 | 125,00 | 17 500,00 |  |
|  |  |  | Pozn. D+M |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.24 |  | UT.24 | Orientační štítky na potrubí | ks | 2,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 200,00 |  |
| 3.25 |  | UT.25 | Montážní a pomocný materiál, potrubní tvarovky | sada | 1,00 | 5 000,00 | 50,00 | 5 050,00 | 5 050,00 |  |
| 3.26 |  | UT.26 | Propláchnutí potrubních systémů dle ČSN EN 14336, příloha C | m | 228,00 | 55,00 | 50,00 | 105,00 | 23 940,00 |  |

| Akce: "Úpravy vzduchotechnického a vytápěcího zařízení v prostorách objektu Fakulty designu a umění LS, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 28, Plzeň" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol.č. | Typ | Kód pol. | Popis položky | Jed. | Mn. | Cena za dodávku | Cena za montáž | CENA Kč |  | Cenová soustava |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za 1 jednotku | Celkem |  |
| 3.27 |  | UT.27 | Příprava pro tlakovou zkoušku potrubí do DN32 | sada | 1,00 | 5 000,00 | 50,00 | 5 050,00 | 5 050,00 |  |
| 3.28 |  | UT.28 | Hydraulická zkouška těsnosti dle ČSN EN 14336, příloha A, B | m | 228,00 | 55,00 | 50,00 | 105,00 | 23 940,00 |  |
| 3.29 |  | UT.29 | Napuštění vytápěcího zařízení teplonosnou kapalinou - voda dle ČSN 077104 vč. odvzdušnění | hod | 3,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 |  |
| 3.30 |  | UT.30 | Zaregulování, uvedení do provozu | hod | 16,00 | 400,00 | 50,00 | 450,00 | 7 200,00 |  |
| 3.31 |  | UT.31 | Provozní a funkční zkouška dle ČSN EN 14336 a ČSN 060310 za účasti navazujících profesí, zkušební provoz | hod | 24,00 | 400,00 | 50,00 | 450,00 | 10 800,00 |  |
| 3.32 |  | UT.32 | Montážní lešení | sada | 1,00 | 3 500,00 | 50,00 | 3 550,00 | 3 550,00 |  |
| 4. |  |  | Stavební výpomoci |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.01 |  | UT.33 | Zhotovení prostupů stěnami pro potrubní rozvody, po osazení potrubních rozvodů utěsnění a začištění | ks | 14,00 | 650,00 | 50,00 | 700,00 | 9 800,00 |  |
| 4.02 |  | UT.34 | Zhotovení prostupů stropem pro potrubní rozvody, po osazení potrubních rozvodů utěsnění a začištění | ks | 2,00 | 650,00 | 50,00 | 700,00 | 1 400,00 |  |
| 4.03 |  | UT.35 | Požární utěsnění prostupů potrubí | ks | 6,00 | 2 000,00 | 50,00 | 2 050,00 | 12 300,00 |  |
| 5. |  |  | Ostatní pro vytápění |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.01 |  | D | Vyzkoušení, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy | hod | 20,00 | 5 000,00 | 50,00 | 5 050,00 | 101 000,00 |  |
| 5.02 |  |  | Štítky na popis topných rozvodů | ks | 10,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 1 000,00 |  |
| 5.03 |  | M | Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u |  |  |  |  |  |  |  |

| Akce: "Úpravy vzduchotechnického a vytápěcího zařízení v prostorách objektu Fakulty designu a umění LS, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 28, Plzeň" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol.č. | Typ | Kód pol. | Popis položky | Jed. | Mn. | Cena za dodávku | Cena za montáž | CENA Kč |  | Cenová soustava |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za 1 jednotku | Celkem |  |
|  |  |  | nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - hlavní montér | hod | 1,00 | 500,00 | 50,00 | 550,00 | 550,00 |  |
|  |  |  | - samostatný montér | hod | 1,00 | 500,00 | 50,00 | 550,00 | 550,00 |  |
|  |  |  | - montér | hod | 1,00 | 400,00 | 50,00 | 450,00 | 450,00 |  |
|  |  |  | - pomocný montér | hod | 1,00 | 350,00 | 50,00 | 400,00 | 400,00 |  |
|  |  |  | CELKEM D.5.4.1 - VYTÁPĚNÍ |  |  |  |  |  | 630 660,00 |  |
| D.5.4.2 - MĚŘENÍ A REGULACE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Regulátor FC jednotek |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.01 |  | MAR.01 | Regulátor klimatizační jednotky typu FC | ks | 5,00 | 5 550,00 | 50,00 | 5 600,00 | 28 000,00 |  |
|  |  |  | 3xAI,2xAO,3xDI,7xDO,RS485,rozhraní pro TRM-F |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pozn. D+M |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.02 |  | MAR.02 | Reléová expanze | ks | 1,00 | 15 900,00 | 50,00 | 15 950,00 | 15 950,00 |  |
|  |  |  | 5x SSR DO, napájení 230VAC |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pozn. D+M |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.03 |  | MAR.03 | Ovládací jednotka regulátoru T2008F | ks | 5,00 | 7 500,00 | 50,00 | 7 550,00 | 37 750,00 |  |
|  |  |  | čidlo teploty prostoru,LED displej,4 tlacítka |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pozn. D+M |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | Silová elektrovýbava napájecích a komunikačních skříní |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01 |  | MAR.04 | Jistič 2C/1 | ks | 5,00 | 250,00 | 50,00 | 300,00 | 1 500,00 |  |
|  |  |  | Pozn. D+M |  |  |  |  |  |  |  |

| Akce: "Úpravy vzduchotechnického a vytápěcího zařízení v prostorách objektu Fakulty designu a umění LS, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 28, Plzeň" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol.č. | Typ | Kód pol. | Popis položky | Jed. | Mn. | Cena za dodávku | Cena za montáž | CENA Kč |  | Cenová soustava |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za 1 jednotku | Celkem |  |
| 7.02 |  | MAR.05 | Skříňka regulátoru | ks | 5,00 | 200,00 | 50,00 | 250,00 | 1 250,00 |  |
|  |  |  | Pozn. D+M |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.03 |  | MAR.06 | Drobný elektromateriál | ks | 1,00 | 3 000,00 | 50,00 | 3 050,00 | 3 050,00 |  |
| 8. |  |  | Inženýrské práce |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.01 |  | MAR.07 | Programové vybavení řídící stanice | sada | 1,00 | 20 000,00 | 50,00 | 20 050,00 | 20 050,00 |  |
| 8.02 |  | MAR.08 | Seřízení, uvedení do provozu | sada | 1,00 | 15 000,00 | 50,00 | 15 050,00 | 15 050,00 |  |
| 8.03 |  | MAR.09 | Zaškolení | sada | 1,00 | 5 000,00 | 50,00 | 5 050,00 | 5 050,00 |  |
| 8.04 |  | MAR.10 | Revize | sada | 1,00 | 5 000,00 | 50,00 | 5 050,00 | 5 050,00 |  |
| 9. |  |  | Montáže |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.01 |  | MAR.11 | Kabel 3x1,5mm2 včetně montáže | m | 120,00 | 45,00 | 150,00 | 195,00 | 23 400,00 |  |
| 9.02 |  | MAR.12 | Kabel 5x1mm2 včetně montáže | m | 95,00 | 55,00 | 150,00 | 205,00 | 19 475,00 |  |
| 9.03 |  | MAR.13 | Kabel 4x2x0,5mm2 včetně montáže | m | 68,00 | 41,00 | 150,00 | 191,00 | 12 988,00 |  |
| 9.04 |  | MAR.14 | Kabel LAM TWIN 4Px 0,5 včetně montáže | m | 95,00 | 33,00 | 150,00 | 183,00 | 17 385,00 |  |
| 9.05 |  | MAR.15 | Kabelový žlab 60x50 včetně montáže | m | 120,00 | 205,00 | 150,00 | 355,00 | 42 600,00 |  |
| 9.06 |  | MAR.16 | Trubka plast d13 včetně montáže | m | 120,00 | 98,00 | 150,00 | 248,00 | 29 760,00 |  |
| 10. |  |  | Komunikace na dispečink |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.01 |  | MAR.17 | Úprava serveru | ks | 1,00 | 30 000,00 | 50,00 | 30 050,00 | 30 050,00 |  |
|  |  |  | doplnění a reorganizace serveru |  |  |  |  |  |  |  |

| Akce: "Úpravy vzduchotechnického a vytápěcího zařízení v prostorách objektu Fakulty designu a umění LS, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 28, Plzeň" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol.č. | Typ | Kód pol. | Popis položky | Jed. | Mn. | Cena za dodávku | Cena za montáž | CENA Kč |  | Cenová soustava |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za 1 jednotku | Celkem |  |
| 10.02 |  | MAR.18 | Organizace kabeláže | ks | 1,00 | 30 000,00 | 50,00 | 30 050,00 | 30 050,00 |  |
|  |  |  | úprava kabeláže |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.03 |  | MAR.19 | Programové vybavení operátorských stanic | ks | 1,00 | 50 000,00 | 50,00 | 50 050,00 | 50 050,00 |  |
|  |  |  | úprava SW vizualizace |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  | Ostatní |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.01 |  | M | Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - hlavní montér | hod | 1,00 | 500,00 | 50,00 | 550,00 | 550,00 |  |
|  |  |  | - samostatný montér | hod | 1,00 | 500,00 | 50,00 | 550,00 | 550,00 |  |
|  |  |  | - montér | hod | 1,00 | 400,00 | 50,00 | 450,00 | 450,00 |  |
|  |  |  | - pomocný montér | hod | 1,00 | 350,00 | 50,00 | 400,00 | 400,00 |  |
|  |  |  | CELKEM D.5.4.2 - MĚŘENÍ A REGULACE |  |  |  |  |  | 390 408,00 |  |
|  |  |  | CELKEM D.5.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB |  |  |  |  |  | 1 021 068,00 |  |
|  |  |  | E.5 SOUPIS PRACÍ CELKEM |  |  |  |  |  | 1 093 868,00 |  |

| Akce: Úpravy vzduchotechnického a vytápěcího zařízení v prostorách objektu Fakulty designu a umění LS, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 28, Plzeň" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol.č. | Typ | Kód pol. | Popis položky | Jed. | Mn. | Cena za dodávku | Cena za montáž | CENA Kč |  | Cenová soustava |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za 1 jednotku | Celkem |  |
| Informace k tvorbě ceny: V případě, že podle tohoto seznamu bude utvářena cena, přepokládá se, že výkaz, množství a výměry (tzv. výkazy výměr) potřebné k provedení díla si vyhotoví zpracovatel ceny, který zároveň nese veškerá rizika vyplývající z eventuálních rozdílů ve výkazech výměr oproti skutečnosti. Zpracovatel ceny musí zahrnout rovněž takové práce a výkony, které je nutno k dokončení díla provést, a to i v případě, že nebyly v dokumentaci zobrazeny či popsány, eventuálně není obvyklé je zobrazovat. Jednotlivé části dodávky musí být funkční, provozuschopné a kompletní. Pro dodávku a montáž zařízení musí být zpracována výrobně technická a montážní dokumentace v souladu s tímto projektem v podrobnostech potřebných pro realizaci kompletního a funkčního díla. Pokud v průběhu zpracování výrobně technické a montážní dokumentace budou v projektu zjištěny skutečnosti, které neumožňují zpracování výrobně technické dokumentace v souladu s projektem, nesmí být montáž zařízení zahájena a musí být informován projektant. Pokud by dodavatel neměl jistotu splnění tohoto zadání zařízením definovaným v tomto projektu, je povinen toto oznámit před podepsáním smlouvy o dílo. Totéž musí učinit před zahájením jakýchkoliv kroků k zahájení díla. Veškeré uvedené názvy a typy zařízení a výrobků slouží jako referenční příklad a dodavatel je může nahradit s tím, že je vždy nutno dodržet technické parametry zařízení či výrobku. Použití každého konkrétního zařízení či výrobku musí být v dodavatelské dokumentaci (výrobně technické a montážní) zohledněno a při tvorbě této dokumentace zkonfrontováno se všemi souvisejícími částmi zařízení včetně částí stavby (profesemi). Dodavatel zodpovídá za to, že jednotlivé výrobky jakož i celé zařízení budou odpovídat všem platným zákonům, vyhláškám, normám a to jak vyhlášeným na území České republiky tak i na území EU. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Akce: Úpravy vzduchotechnického a vytápěcího zařízení v prostorách objektu Fakulty designu a umění LS, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 28, Plzeň" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol.č. | Typ | Kód pol. | Popis položky | Jed. | Mn. | Cena za dodávku | Cena za montáž | CENA Kč |  | Cenová soustava |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za 1 jednotku | Celkem |  |
|  |  |  | E.6 SOUPIS PRACÍ pro objekt D.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | PRZ | Příprava realizace zakázky |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01 |  | PRZ.01 | Zpracování dodavatelské výrobně technické a montážní dokumentace a její odsouhlasení investorem s ohledem na konkrétní výrobky vzešlé z výběrového řízení | hod | 15,00 | 250,00 | 50,00 | 300,00 | 4 500,00 |  |
| 1.02 |  | PRZ.02 | Koordinace s oostatními profesemi v souladu s výrobně technickou a montážní dokumentací s ohledem na konkrétní výrobky vzešlé z výběrového řízení | hod | 10,00 | 250,00 | 50,00 | 300,00 | 3 000,00 |  |
| 1.03 |  | PRZ.03 | Zpracování plánu organizace výstavby včetně harmonogramu jednotlivých prací | hod | 5,00 | 250,00 | 50,00 | 300,00 | 1 500,00 |  |
| 1.04 |  | PRZ.04 | Zpracování kontrolních výpočtů s ohledem na konkrétní výrobky vzešlé z výběrového řízení | hod | 5,00 | 250,00 | 50,00 | 300,00 | 1 500,00 |  |
| 1.05 |  | PRZ.05 | Zpracování plánu BOZP | hod | 5,00 | 250,00 | 50,00 | 300,00 | 1 500,00 |  |
| 2. |  | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.01 |  | VRN.01 | Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | hod | 15,00 | 500,00 | 50,00 | 550,00 | 8 250,00 | CÚ 2026 01 |
|  | K | 01329400 | Ostatní dokumentace | hod | 10,00 | 500,00 | 50,00 | 550,00 | 5 500,00 | CÚ 2026 01 |

| Akce: Úpravy vzduchotechnického a vytápěcího zařízení v prostorách objektu Fakulty designu a umění LS, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 28, Plzeň" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol.č. | Typ | Kód pol. | Popis položky | Jed. | Mn. | Cena za dodávku | Cena za montáž | CENA Kč |  | Cenová soustava |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za 1 jednotku | Celkem |  |
| 2.02 |  | VRN.02 | Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K | 030001000 | Zařízení staveniště | soubor | 1,00 | 7 500,00 | 50,00 | 7 550,00 | 7 550,00 | CÚ 2026 01 |
| 2.03 |  | VRN.03 | Inženýrská činnost |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | hod | 10,00 | 1 500,00 | 50,00 | 1 550,00 | 15 500,00 | CÚ 2026 01 |
| D.6.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.6.4.1 - VZDUCHOTECHNIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Vzduchotechnika |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.01 | K | 751691111 | Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový | ks | 50,00 | 400,00 | 50,00 | 450,00 | 22 500,00 | CÚ 2026 01 |
|  |  |  | Zaregulování systému vzduhcotechnického zařízení za koncový |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Stavební výpomoci |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.01 | K | 763101853 | Vyřezání otvoru v SDK desce v podhledu nebo podkroví jednoduché opláštění přes 0,02 do 0,05 m2 | kus | 32,00 | 400,00 | 50,00 | 450,00 | 14 400,00 | CÚ 2025 12 |
|  |  |  | Vyřezání otvoru v sádrokartonové desce v podhledech nebo podkrovích s jednoduchým opláštěním velikosti přes 0,02 do 0,05m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.02 | K | 763172351 | Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 200x200mm pro podhledy | kus | 32,00 | 400,00 | 50,00 | 450,00 | 14 400,00 | CÚ 2025 12 |
|  |  |  | Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revuzních jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 200x200mm |  |  |  |  |  |  |  |

| Akce: Úpravy vzduchotechnického a vytápěcího zařízení v prostorách objektu Fakulty designu a umění LS, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 28, Plzeň" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol.č. | Typ | Kód pol. | Popis položky | Jed. | Mn. | Cena za dodávku | Cena za montáž | CENA Kč |  | Cenová soustava |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za 1 jednotku | Celkem |  |
|  |  |  | Revizní dvířka do SDK podhledu 200x200mm | ks | 32,00 | 1 250,00 | 50,00 | 1 300,00 | 41 600,00 |  |
| 4.03 | K | 784221001 | Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,8m | m2 | 3,00 | 105,00 | 50,00 | 155,00 | 465,00 | CÚ 2025 12 |
|  |  |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha jednonásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,8m |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Ostatní pro vzduchotechniku |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.01 |  | D | Vyzkoušení, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy | hod | 20,00 | 400,00 | 50,00 | 450,00 | 9 000,00 |  |
| 5.02 |  |  | Štítky na popis vzduchotechnického zařízení | ks | 2,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 200,00 |  |
| 5.03 |  | M | Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - hlavní montér | hod | 1,00 | 500,00 | 50,00 | 550,00 | 550,00 |  |
|  |  |  | - samostatný montér | hod | 1,00 | 500,00 | 50,00 | 550,00 | 550,00 |  |
|  |  |  | - montér | hod | 1,00 | 400,00 | 50,00 | 450,00 | 450,00 |  |
|  |  |  | - pomocný montér | hod | 1,00 | 350,00 | 50,00 | 400,00 | 400,00 |  |
|  |  |  | CELKEM D.6.4.1 - VZDUCHOTECHNIKA |  |  |  |  |  | 104 515,00 |  |
| D.6.4.2 - MĚŘENÍ A REGULACE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.01 | K | 741810001 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100.000, Kč | ks | 1,00 | 5 000,00 | 50,00 | 5 050,00 | 5 050,00 | CÚ 2026 01 |

| Akce: Úpravy vzduchotechnického a vytápěcího zařízení v prostorách objektu Fakulty designu a umění LS, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 28, Plzeň" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol.č. | Typ | Kód pol. | Popis položky | Jed. | Mn. | Cena za dodávku | Cena za montáž | CENA Kč |  | Cenová soustava |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za 1 jednotku | Celkem |  |
|  |  |  | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | Ostatní |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01 |  | M | Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - hlavní montér | hod | 1,00 | 500,00 | 50,00 | 550,00 | 550,00 |  |
|  |  |  | - samostatný montér | hod | 1,00 | 500,00 | 50,00 | 550,00 | 550,00 |  |
|  |  |  | - montér | hod | 1,00 | 400,00 | 50,00 | 450,00 | 450,00 |  |
|  |  |  | - pomocný montér | hod | 1,00 | 350,00 | 50,00 | 400,00 | 400,00 |  |
|  |  |  | CELKEM D.6.4.2 - MĚŘENÍ A REGULACE |  |  |  |  |  | 7 000,00 |  |
|  |  |  | CELKEM D.6.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB |  |  |  |  |  | 111 515,00 |  |
|  |  |  | E.6 SOUPIS PRACÍ CELKEM |  |  |  |  |  | 160 315,00 |  |