Nabídka

Název zakázky: „Dodávka chemické sypací nástavby“

Číslo zakázky: PŘ-12/2017

Ilustrační foto

Firma CROY s. r. o.

Plzeňská 2599

2 6 9   0 1	R a k o v n í k

tel:  xxxxxxxxxxxxxxx,fax  xxxxxxxxxxxxxxx

zastoupená:		Ing. Ladislav Vybíral							IČO:			45147647								DIČ:			CZ 45147647								Bank. spoj.:		0100 - KB Rakovník, č.ú. xxxxxxxxxxxxxxx

Zásobníkový sypací automat SCHMIDT STRATOS B50 – 36 VEPN (1 x pás)

P o p i s   s y p a č e :

Sypač nové typové řady Stratos B je určen pro nákladní vozidla odpovídající užitečné hmotnosti. Sypač je určen pro posyp suchou solí a inertními materiály různé zrnitosti. Zrnitost a specifické vlastnosti posypových materiálů lze programovat na ovládacím pultu. Kompaktní konstrukce zásobníku s nízko položeným těžištěm je stavebnicového provedení. Hydraulické agregáty včetně ovládacích elektronických prvků jsou umístěny v zadním zakrytovaném prostoru. V zadní části je sypač vybaven sklopným žebříkem pro výstup na kontrolní pochozí plošinu pro vizuální kontrolu stavu zásobníku

Dávkovací dopravník 1 x pásový dopravník s unášecími V-profily. Zadní rozmělňovací deska nad dopravníkem umožňuje rozmělňování materiálu, jeho kontinuální podávání a stejnoměrný obraz posypu i při vlhkém a hrudovitém posypovém materiálu.

Otáčky dávkovacího dopravníku, solankového čerpadla a rozmetacího kotouče jsou permanentně kontrolovány snímači otáček, vyhodnocovány a automaticky regulovány 3-okruhovou zpětnou vazbou (samostatný okruh pro dávkovací dopravník, rozmetadlo a čerpadlo solanky) na řídící jednotku po centrální řídící a diagnostickou sběrnici CAN Bus (LKW průmyslový standard) v závislosti na pojezdové rychlosti i druhu a vlastnostech posypového materiálu. Tímto způsobem digitálního řízení a regulace dopravníků je dosažena max. přesnost a provozní stálost (!) parametrů dávky posypu v g/m2,  záběru posypu a přiměšování solanky v %, které jsou nastaveny obsluhou na ovládacím pultu.

Pohon dávkovacího dopravníku a rozmetacího talíře je hydraulický. Hydromotory jsou regulovány elektronickými proporcionálními ovládacími ventily z řídící jednotky sypače, která zpracovává naprogramované parametry a údaje o okamžitých provozních údajích sypače a porovnává je s nastavenými parametry na ovládacím pultu sypače v kabině vozidla. Proporcionální ventily jsou vybaveny přídavným integrovaným ručním ovládáním. Ručního ovládání lze použít jako nouzového ovládání v případě poruchy automatického řízení.

Ovládací pult

centrální ovládací pult v kabině řidiče, u verze ES s velkoplošným barevným displejem a ergonomicky umístěnými otočnými knoflíky provozních parametrů a osvětlených tlačítek pro spínání jednotlivých funkcí sypače, z ovládacího pultu lze provádět nastavení provozních parametrů při posypu - ovládání záběru a přesunutí obrazce posypu, spínání funkcí, nastavení vstupních údajů o posypových materiálech  a vytěžování údajů o provedeném posypu. Ovládací pult s výstupem provozních dat se zásuvkou RS 232 pro sběr a přenos dat. Možnost nastavení řady provozních režimů: automatický provoz, samokalibrace, testovací servisní program, zrychlené vyprazdňování, nouzový provoz. Dále je zde také možnost nastavení řídícího programu servisním technikem.

Protikorozní ochrana

je zajištěna systémovými opatřeními při konstrukci a výrobě dle ISO 12944 - minimalizace délky svárů na skříni sypače, metalické otryskování svařence před povrchovou úpravou, vícevrstvé ošetření povrchu proti korozi, nanášení speciálních základních epoxidových zinkových a vrchních polyesterových nátěrů práškovou metodou, aplikace nerezových komponentů příslušenství, použití dílů  z mrazuvzdorného PE.

Zařízení a aplikaci solanky FS 30

Boční zásobníky solanky z mrazuvzdorného materiálu PE, ukazatel stavu solanky, C-přípojka, uzavírací ventil filtr z nerezové oceli, membránové čerpadlo s hydraulickým pohonem, který zajišťuje přes proporcionální ventil přesné a plně automatické dávkování solanky (tyto parametry je možno softwarově měnit) do suchého podílu, směšovací zařízení a dávkování solanky na rozmetadle.

Technické parametry:

| Sypač SCHMIDT | STRATOS B50 - 36 |  |
| --- | --- | --- |
| Vyskladňovací dopravník | Pásový |  |
| Velikost zásobníku na sůl | 5.0 m3 |  |
| Obsah nádrží a zvlhčování | 2400 lit |  |
| Hmotnost sypače | ca. 1 454 kg |  |
| Dávkování sůl | rozsah dávky 5 - 40 g/m2, dávkování po 1 g/m2 |  |
| Dávkování písek/štěrk | rozsah dávky 40- 300 /m2, dávkování po 5 g/m2 |  |
| Pracovní záběr | 3– 12 nastavitelný po 1 m |  |
| Technologie posypu | suchá sůl + vlhčená sůl + inertní materiály |  |
| Rozmetací kotouč | Premium 660 mm vzadu, směšování 5Z |  |
| Pohon sypače | hydraulikou vozidla (požadavek 35-45 lit/min, 20 Mpa) |  |

Přídavné vybavení sypače:

| - odklápěcí střecha PVC, provedení profi, včetně ovládání ze země - síto v násypce 100x100mm |  |  |
| --- | --- | --- |
| - rozmetací kotouč antikoro 660 mm |  |  |
| - montážní sada elektroinstalace - držák ovládacího pultu v kabině |  |  |
| - sada pro připojení na hydrauliku vozidla |  |  |
| - osvětlení rozmetadla LED - elektronická kontrola posypu se signalizací na ovládacím panelu - zakrytování dopravníku vzadu - nerez provedení kontrolní plošiny vč. žebříku - výstražný maják 2x vzadu na sypači - EP ovládání - barva RAL 2011 (oranžová) - signalizace min. hladiny solanky na ovládacím pultu v kabině - systém-zamezující běhu solankového čerpadla naprázdno |  |  |
| - elektronické nastavení symetrie posypu na rozmetadle z ovládacího pultu, tato funkce je synchronizována s nastavením pracovního záběru |  |  |
| - výstup dat se zásuvkou RS 232 pro přenos GPS - plynová vzpěra vynášecí šachty včetně pojistky, která při vyklopení šachty zastaví rozmetadlo - RORO odstavný systém sypače (viz. foto dole) - řetězy k uchycení sypače v korbě - připevňovací řetazy 4 ks - možnost posypu na místě (při zastaveném vozidle) bez nutnosti zásahu na nástavbě - výstražné šrafování - nový výrobek |  |  |

Rekapitulace splnění technických parametrů:

- Pohon nástavby od komunální hydrauliky podvozku

- Zásobník o objemu násypky 5 m3

- Pásový systém vynášení materiálu

- Nouzové ruční ovládání nástavby

- Šířka posypu min. 3-12 m

- Systém zkrápění pro dávkování solanky s možností nastavení poměru k suchému materiálu

- Objem solankových nádrží 2400 l

- Systém zamezující běhu solankového čerpadla naprázdno

- Snímače otáček pro zpětnovazební regulaci nastavených parametrů

- Bezkontakní čidlo kontroly posypu se signalizací na ovládacím pultu

- Ovládání nástavby z kabiny vozidla včetně nastavení všech funkcí, menu v češtině.

- Archivace dat o průběhu posypu

- elektronické nastavení symetrie posypu na rozmetadle z ovládacího pultu, tato funkce je synchronizována s nastavením pracovního záběru

- odklápěcí střecha PVC, provedení profi, včetně ovládání ze země

- síto v násypce 100x100mm

- Sklopné rozmetadlo, rozmetací kotouč antikoro, o průměru min 650 mm

- plynová vzpěra vynášející šachty včetně pojistky, která při vyklopení šachty zastaví rozmetadlo

- možnost posypu na místě

- Elektroinstalace sypače v utěsněné skříni zamezující vniknutí vody a soli

- Umístění sypače do třístranného sklápěče

- Sypač bude vybaven odstavným systémem pro třístrannou sklápěcí korbu

- Odstavný systém musí umožňovat nasazení sypače do korby bez nutnosti použití dalších mechanizmů a pracovníků

- Naváděcí mechanizmus pro nasazení sypače

- montážní sada elektroinstalace

- držák ovládacího pultu v kabině

- sada pro připojení na hydrauliku vozidla

- osvětlení rozmetadla

- elektronická kontrola posypu se signalizací na ovládacím panelu

- zakrytování dopravníku vzadu

- výstražný maják 2 ks vzadu na sypací nástavbě

- ovládání sypače umístěné v zorném poli řidiče umožňující práci v noci

- výstup dat se zásuvkou RS 232 pro přenos GPS

- řetězy k uchycení sypače v korbě, 4 ks

- výstražné šrafování

- barva oranžová (RAL 2011)

Kupní cena

Cena 1 ks nástavby sypače Schmidt Stratos 		                                      B 50-36 VEPN vč. montáže a dopravy                		Kč          784 800,--

Cena 2 ks nástavby sypače Schmidt Stratos 		                                      B 50-36 VEPN vč. montáže a dopravy                		Kč       1 569 600,--

DPH 21 % činí			      	Kč        329 616,--

Cena 1 ks nástavby Schmidt Stratos vč. DPH celkem                    	Kč     1 899 216,--

Záruční a pozáruční servis

Firma CROY s.r.o., Rakovník zajišťuje na stroje MULAG jednotný záruční a pozáruční servis s dodávkou náhradních dílů.  Servis je prováděn ve většině případů přímo u zákazníků formou mobilního servisu na základě telefonické nebo faxové výzvy, popř. při větších opravách v Rakovníku. Dodavatel se zavazuje provádět záruční a pozáruční servis dle předepsaných rozpisů prohlídek.

Cen servisní hodiny činí xxxxx Kč.

Záruční doba v trvání 24 měsíců počíná běžet ode dne protokolárního převzetí zboží kupujícím.

Dodací lhůta

Lhůta plnění: 		1 kus do 31.1.2018, 1kus do 30.9.2018

Místo plnění : 		sídlo odběratele

Dokumentace :		návod k obsluze, katalog náhradních dílů

kontaktní osoba: 	xxxxxxxxxxxxxxx

mobil: 			xxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: 			xxxxxxxxxxxxxxx

Foto nabízeného zboží:

SCHMIDT STRATOS III – RORO odstavný systém (odstavitelné pomocí 1 pracovníka, ca. 10 min)

Zpracoval: xxxxxxxxxxxxxx

V Rakovníku dne 7.9.2017

Ing. Ladislav Vybíral

jednatel