# Příloha č. 1 - Technická specifikace

# Vytvoření komunikační sítě pro kamerový systém

Předmětem veřejné zakázky je vytvoření komunikační sítě pro kamerový systém (kamerový systém není předmětem této veřejné zakázky) na odpočívce Vražné D1 km 318 směr Bohumín včetně integrace kamerového výstupu do systému ŘSD ČR dle PPK-ITS (2016).

Další součástí této veřejné zakázky je součinnost s přípravou projektové dokumentace.

Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části:

- Příprava projektové dokumentace

- Instalační a výkopové práce spojené se zapojením kamerového systému do ŘSD

Minimální podmínky veřejné zakázky:

- Příprava projektové dokumentace

Uchazeč zajistí součinnost při vypracování projektové dokumentace kamerového systému pro účely schvalovacího procesu na ŘSD. Zejména se bude jednat o přípravu těchto podkladů:

  - Schéma zapojení jednotlivých kamerových bodů na sloupy VO, které jsou v prostoru odpočívky

  - Schéma umístění sloupů VO na celé odpočívce

  - Schéma připojení k systému SOS-DIS

Uchazeč zajistí poradenství při podávání žádosti na připojení výstupu kamer do systému ŘSD ČR.

Na základě poskytnutých informací následně zadavatel podá žádost na ŘSD ČR.

Uchazeč dále zajistí veškeré koordinační činnosti, které povedou k podání žádosti o stanovení stavebního povolení nebo jiného adekvátního typu povolení (např. povolení dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění), a zároveň bude uchazeč koordinovat veškeré činnosti spojené se samotnou realizací komunikační a napájecí sítě souvisejí.

- Instalační a výkopové práce

Instalační a výkopové práce jsou rozděleny do samostatných činností

- Přípravné zemní práce

- Výroba, montáž rozvaděčů mX a sX

- Vytvoření optické a metalické sítě do SOS-DIS

Uchazeč zajistí realizaci veškerých činností a dodávku potřebného vybavení k výslednému připojení kamerových bodů do optické sítě ŘSD a videobrány. Bližší minimální požadavky na instalační a výkopové práce:

  - Přípravné zemní práce (výkop rýh, pokládka kabeláže, optotrubek a zasypání rýh, úprava terénu) dle rozsahu viz příloha č. 1 k této technické specifikaci veřejné zakázky. Uchazeč do nabídky uvede cenu za přípravné zemní práce a to maximálně v tomto rozsahu:

140 [m3]; 550 [m] výkopu, 20 [m] protlaku pod vozovkou kpl ve dvou místech

  - Výroba, montáž v místě zprovoznění, revize plastových rozvaděčů mX a sX. Všechny rozvaděče budou vyrobeny, instalovány a revidovány dle PPK-ITS (2016). Jednotlivé rozvaděče budou instalovány pro potřeby připojení kamer.

Zadavatel požaduje tyto typy a počty kusů rozvaděčů:

- 1x Rozvaděč typu mX, bude přímo připojen na páteřní optický singlemodový kabel OK-DIS, který bude splňovat minimálně tyto požadavky: min. rozměry 700 x 500 x 250, úložný prostor a dodávku baterie o minimální kapacitě 4x12V/15Ah, součástí vybavení rozvaděče je záložní zdroj napájecího napětí UPS a zdroj napájení, který zajistí nezávislé napájení datového M/O přepínače. Součástí je dále jištění 230VAC, Switch (nezávislý datový přepínač) O/M, Optický distribuční box (ODF), svorkovnice, přepěťové chránění a kamerový zdroj 230 VAC/12/24VDC.

- 2x Rozvaděč typu sX, které je z pohledu datového připojení připojen na rozvaděč typu sX a budou splňovat minimálně tyto požadavky: min

Min. rozměry 600 x 400 x 230, úložný prostor a dodávku baterie o minimální kapacitě 2x12/15Ah, součástí vybavení rozvaděče je záložní zdroj napájecího napětí UPS a zdroj napájení. Součástí je jištění 230VAC, Switch O/M, Optický distribuční box (ODF), svorkovnice, topení, přepěťové chránění a kamerový zdroj 230 VAC/12/24VDC

- 2x Rozvodnice kamerová s minimálními rozměry 500 x 400 x 230. Součástí vybavení této rozvodnice je zdroj 230 VAC//12/24VDC, svorkovnice, ethernetové zakončení, přepěťová a jištění.

  - Vytvoření optické a metalické sítě do DIS-SOS D1. Přípojný bod je SOS hláska a SSUD Mankovice. Součástí prací je vytvoření optické a metalické sítě – natažení a zakončení optických trubek, kabelů CYKY, FTP a SM a MM kabelu dle přiloženého výkresu, viz příloha č. 1. Minimální požadavky na vytvořenou síť a vytvoření nabídkové ceny v těchto položkách:

- 1x Metalicko-optický switch min. 2XFX1000Mbps s /6XTX1000Mbps,

dodávka, instalace, konfigurace, optické patchcordy

- Softwarové práce:

o Vytvoření IP adresního plánu

o Integrace kamer do LVS SSÚD a systémů ve CDR ŘSD (kamery musí být kompatibilní se softwarem, viz https://www.genetec.com/solutions/resources/supported-device-list)

- Doprava materiálu a osob

- Koordinační činnost

Od uchazeče se očekává poskytnutí výše uvedených produktů a služeb. Zadavatel zajistí tyto činnosti, které nebudou součástí nabídky uchazeče:

- Koordinační práce s majetkovým správcem, zajištění povolení pro provedení stavebních prací a instalaci zařízení

- Dodávku a připojení kamerových krytů/kamer

- Zajištění a realizaci dopravního omezení DIO.

- Zajištění/kontrolu dostatečného příkonu NN zdroje

Přílohy:

č. 1 Schéma kabelových tras a rozmístění rozvaděčů

č. 2 PPK-ITS