| Minimální požadované technické parametry poptávané sestavy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Technický parametr (nesplnění povede k vyřazení účastníka z výběrového řízení) | Hodnota (Ano/Ne) | Skutečná hodnota (Rigaku) |
| Vlnově-disperzní rtg fluorescenční spektrometr | Ano | WD - XRF |
| Geometrie rtg lampy nad vzorkem | Ano | geometria lampy nad vzorkou |
| Maximální tloušťka Be okénka u rtg lampy 40 μm | Ano | 30 µm |
| Rh rtg lampa o minimálním výkonu 4 kW | Ano | 4 kW |
| Automatická schopnost spektrometru přepnutí se po měření do řežimu se sníženou spotřebou el. energie, která současně prodlužuje životnost rtg lampy | Ano |  |
| Dva detektory rtg záření (proporční a scintilační) | Ano | SC a F-PC detektor |
| Minimálně šest krystalů (analyzátorů) pokrývající rozsah měřených prvků v periodickém systému minimálně od Na po U | Ano | PET, Ge, LiF(200), LiF(220), LiF(420), RX25 |
| Možnost rozšíření počtu analytických krystalů na minimální celkový počet 8 | Ano | maximálni počet krystalů je 10 |
| Požadujeme, aby miniálně dva krystaly (analyzátory) ze základní sady byly zakřivené | Ano | PET a Ge |
| Minimálně dva kolimátory záření vhodné velikosti pro daný prvkový rozsah (kolimátorem se rozumí zařízení analogické Sollerovým clonám) | Ano | Přístroj je vybaven třemi sollerovými clonami |
| Goniometr s vysoce přesným systémem snímání polohy, požadujeme reprodukovatelnost polohy lepší než 0.00015° | Ano | Reprodukovatelnost 0.00015° |
| Maska kolimátoru s průměry od 1 do 35 mm v minimáně 5 hodnotách umožňující měření vzorků různých průměrů | Ano | Přistroj je vybaven šesti maskami: 0.5, 1, 10, 20, 30 a 35 mm |
| Vyměník vzorků s minimální kapacitou 40 vzorků v držácích vzorků | Ano | Přistroj je vybaven držáky na 40 vzorků |
| Minimálně 40 ks držáků vzorku pro pevné vzorky | Ano | Součástí dodávky je 40 držáků na pevné vzorky |
| Vybavení pro měření pevných tablet a boraxových perel (fused beads) | Ano | Součástí dodávky je 40 držáků na pevné vzorky |
| Minimálně čtyři primární filtry | Ano | Přístroj je vybaven pěti primárny filtry: Be, Al125, Al25, Ni40 a Ni400 |
| Chladící jednotka (systém voda -vzduch) s uzavřeným chladícím okruhem, plně kompatibilní se spektrometrem a s dostatečným chladícím výkonem, který předepisuje výrobce spektrometru | Ano | Součástí dodávky je externí chladič vodu - vzuch |
| Řídící systém spektrometru na bázi PC | Ano | Součástí dodávky je ovládací PC |
| PC v konfiguraci odpovídající požadavkům dodávaného software, LCD monitor | Ano | Součástí dodávky je ovládací PC a 24´´ monitor |
| Sotware pro analýzu majoritních prvků a stopových prvků v lisovaných tabletách a boraxových perlách (fused beads) umožnující vytvaření vlastních kalibrací | Ano | SW přístroje umožnuje měřit mojoritné a stopové prvky v tabletách a vytváření vlastných kalibrací. |
| Přednastavené kalibrace pro majoritní prvky (prvky stanovované v běžné silikátové analýze) pomocí tavených perel. | Ano | Součástí dodávky jsou přednastavené kalibrace na vybrané prvky |
| Přednastavené kalibrace pro analýzu stopových prvků (požadujeme minimálně pro Sc, V, Cr, Ni, Co, Cu, Zn, Ga, As, Rb, Sr, Y, Zr, Mo, Nb, Sn, Ba, La, Ce, Pb, Bi , Th a U) pomocí lisovaných tablet | Ano | Součástí dodávky jsou přednastavené kalibrace na vybrané prvky |
| Školení provedené kvalifikovaným pracovníkem zahrnující obsluhu spektrometru včetně vytváření vlastních kalibrací v minimálním časovém rozsahu 5 dnů. Školení bude provedeno na adrese objednavatele. | Ano | Součástí dodávky je školení o délce 5 dnů. |
| Školení provedené kvalifikovaným pracovníkem zahrnující pokročilou práci se softwarem pro analýzu stopových a majoritních prvků (např. zvládnutí metody "fundamental parameters", pokročilejší metody odečítání pozadí píku atd) v rozsahu minimálně 16 hod. | Ano |  |
| Rtg spektrometr musí splňovat klasifikaci Státního úřadu pro jadernou bezpečnost pro "drobný zdroj ionizujícího záření". | Ano |  |
| Záruka na spektrometr a chlazení minimálně 36 měsíců. | Ano | Záruka spektrometru je 36 měsíců |
| Reakční doba technikem po nahlášení závady na spektrometru do 4 pracovních dnů. | Ano |  |
| Jednopozicová elektrická odporová tavička určená pro přípravu perel (fused beads) pro rtg fluorescenční analýzu. | Ano | Součástí dodávky je jednopozičný tavička |
| Maximální dosažitelná teplota v tavičce minimálně 1 200°C. | Ano |  |
| Vysoký stupeň automatizace tavičky (pracuje bez dozoru obsluhy, tavení je automatizované, obsluha nemanipuluje s horkými předměty) | Ano |  |
| Možnost volby parametrů tavícího programu (teplota, rychlost míchání, doba jednotlivých fází tavení) | Ano |  |
| Platinové nádobí pro přípravu boraxových perel, 1 ks platinový kelímek s plochým dnem (hmotnost cca 30 g) , 1 ks platinový kalíšek (mold) (průměr 32 mm, hmotnost cca 21g). Požadujeme, aby platinové nádobí bylo originální příslušenství k dodávané tavičce. | Ano | Součástí dodávky je 1ks platinový kelímek s plochým dnem, 1 ks platinový kelímek typu mold. |
| Školení provedené kvalifikovaným pracovníkem zahrnující obsluhu tavičky v rozsahu minimálně 4 hod. Školení bude provedeno na adrese objednavatele. | Ano | Součástí dodávke je školený od dodavatele tavičky |
| Záruční doba tavičky minimálně 24 měsíců. | Ano |  |
| Kompatibilita spektrometru, chlazení spektrometru a tavičky se sítí elektrického napětí v ČR. | Ano |  |