Veřejná zakázka

02/VZ/17  PROVÁDĚNÍ VYBRANÝCH ČINNOSTÍ ZIMNÍ ÚDRŽBY V OLOMOUCI

ROZSAH A PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ ZIMNÍ ÚDRŽBY

ČÁST 3

- Zimní údržba se provádí na území statutárního města Olomouce vč. integrovaných obcí.

Zimní držba autobusových zastávek MHD a IDOS (s výjimkou zastávek uvedených v části 2)

  - Provádění komplexní zimní údržby autobusových zastávek zahrnuje v první řadě odhrabání, odplužení nebo strojní (ruční) odmetení sněhu.

  - Zásadně se jedná o celý prostor autobusové zastávky včetně případných propojovacích chodníků k hlavnímu páteřnímu chodníku, odstranění nahrnutého sněhu ze silnice k nástupní hraně po celé délce zastávky včetně výjezdových klínů.

  - Při slabé vrstvě sněhu (do 3 cm), který namrzá, nebo se ušlapává, nebo při vytváření náledí, se provádí posyp inertním materiálem frakce 2 - 4 nebo 4 - 8 a to v množství do 160 gramů na m2.

  - Výjimečně, při spadu mrznoucího deště a pouze na příkaz směnového dispečera, může být používán chemický prostředek, tzn. posypová sůl, v maximálním množství 20 gramů na m2.

  - Počet autobusových zastávek je 247 a jejich ošetřovaná plocha je 7 922 m2.

  - Požadavky na dodavatele:

-	vyžaduje se místní znalost terénu a časová dostupnost mechanizace;

-	výjezd na zásah do 2 hodin od telefonické výzvy směnového dispečera zadavatele ve všechny kalendářní dny včetně SO, NE a svátků;

-	časová lhůta ošetření od doby výjezdu:

- 6 hodin pro ošetření nástupní hrany v šířce 1 m u všech zastávek,

- 12 hodin pro ošetření nebo úklid sněhu na celé ploše u všech zastávek,

- časovou posloupnost určí vedoucí zimní údržby nebo dispečer.

3.1.	Uvedené výměry udržovaných ploch a počty zastávek se mohou v průběhu plnění zakázky změnit do 10% původních výměr.

Termín plnění zakázky

Zadavatel požaduje plnění zakázky od 1.11.2017 do 31.3.2018.

Požadavek na minimální vybavení dodavatele

Minimální úroveň vybavení dodavatele pro realizaci zakázky je popsána v zadávací dokumentaci jako jeden z kvalifikačních předpokladů (čl. 9. odst. 5. výzvy k podání nabídek). Tato minimální úroveň je pro dodavatele závazná a její prokázání je nutné pro splnění kvalifikace pro tuto veřejnou zakázku.