Veřejná zakázka

02/VZ/17  PROVÁDĚNÍ VYBRANÝCH ČINNOSTÍ ZIMNÍ ÚDRŽBY V OLOMOUCI

ROZSAH A PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ ZIMNÍ ÚDRŽBY

ČÁST 4

- Zimní údržba se provádí na území statutárního města Olomouce vč. integrovaných obcí.

Provádění zimní údržby chodníků, schodů, ramp a nástupních ploch (s výjimkou chodníků, schodišť a ramp uvedených v části 2)

  - Prováděním zimní údržby vybraných komunikací pro pěší - chodníků, schodů, ramp a nástupních ploch se rozumí v první řadě o odstranění napadané vrstvy sněhu a to odmetením, odplužením nebo shrabováním sněhu dle významu chodníku v minimální šířce 1,2 metru.

  - Při shrabání sněhu z chodníků se současně i odstraňuje nahrnutá hrázka z pluhování silnic u stanovišť kontejnerů odpadového hospodářství.

  - Při slabé vrstvě sněhu (do 3 cm), který namrzá, nebo se ušlapává, nebo při vytváření náledí, se provádí posyp inertním materiálem frakce 2 - 4 nebo 4 - 8 a to v množství do 160 gramů na m2.

  - Výjimečně, při spadu mrznoucího deště a pouze na příkaz dispečera, může být používán chemický materiál, tzn. posypová sůl, v maximálním množství 20 gramů na m2.

  - Součástí ošetření chodníků jsou i navazující přechody pro chodce a přístupové chodníky k jednotlivým vstupům obytných domů. Výjimku tvoří řádně označené neudržované chodníky uvedené v „Nařízení č. 5/2009 o udržování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků na území statutárního města Olomouce“.

  - Výměra udržovaných ploch je 26 062 m2.

  - Výměra udržovaných ploch je stanovena na průměrný spad srážek (sněhu a mrznoucího deště) v průběhu zimního období. Při zvýšeném spadu srážek, příp. kalamitní situaci si zadavatel vyhrazuje právo na navýšení výměr udržovaných ploch při využití nabídkových cen uvedených v příloze smlouvy č. 1.

  - Požadavky na dodavatele:

-	vyžaduje se místní znalost terénu a časová dostupnost mechanizace;

-	výjezd na zásah do 2 hodin od telefonické výzvy směnového dispečera zadavatele ve všechny kalendářní dny včetně SO, NE a svátků;

-	časová lhůta ošetření ploch od doby výjezdu

- do 6 hodin u vybraných objektů (uvedených v příloze č. 7 – Prioritní trasy)

- ostatních ploch nejdéle do 48 hodin. Časovou posloupnost určí vedoucí zimní údržby nebo dispečer.

3.1.	Uvedené výměry udržovaných ploch se mohou v průběhu plnění zakázky změnit do 10% původních výměr.

Termín plnění zakázky

Zadavatel požaduje plnění zakázky od 1.11.2017 do 31.3.2018.

Požadavek na minimální vybavení dodavatele

Minimální úroveň vybavení dodavatele pro realizaci zakázky je popsána v zadávací dokumentaci jako jeden z kvalifikačních předpokladů (čl. 9. odst. 5. výzvy k podání nabídek). Tato minimální úroveň je pro dodavatele závazná a její prokázání je nutné pro splnění kvalifikace pro tuto veřejnou zakázku.