Příloha č. 1 Kupní smlouvy

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou dodávky tohoto zboží:

- Vibrační deska (3 kusy)

- jedná se o nové zařízení určené pro zhutňování povrchů,

- šířka vibrační desky min. 450 mm,

- materiál vibrační desky Hardox 400 případně srovnatelný,

- rychlost pojezdu min. 20 m/min,

- pohon zážehovým motorem o výkonu min. 4 kW,

- provozní hmotnost min. 140 kg,

- odstředivá síla min. 25 kN,

- frekvence kmitů min. 80 Hz,

- možnost reverzního chodu,

- doprava, montáž, předvedení a zaškolení v ceně zařízení,

- Nástroj na svahovou sekačku (2 kusy)

- jedná se o nové zařízení určené k sečení trávy a náletů na dálničním tělese,

- možnost agregace se stávajícím  nosičem REFORM 4004 a REFORM H5X,

- šířka záběru min. 2 000 mm,

- pracovní nástroje – nože tvaru „Y“ o tloušťce materiálu min. 6mm,

- pojezdový opěrný válec,

- čelní bezpečnostní clona proti odlétávajícím kamenům,

- reverzní chod žacího vřetene,

- dodávka včetně upínacího systému,

- doprava, montáž, předvedení a zaškolení v ceně zařízení,

- Malotraktor (2 kusy)

- jedná se o travní traktor, vybavený žací hlavou a sběracím košem,

- hydrostatický pojezd,

- pohon zážehovým motorem o výkonu min. 20 HP,

- mezinápravová žací hlava o záběru min. 1 000 mm,

- nastavitelná výška sečení ve více polohách v rozmezí min. 30 – 90 mm,

- vzadu umístěný sběrný koš, ovládaný z místa řidiče,

- objem sběrného koše min. 300 l,

- bezpečnostní vypínač pod sedadlem řidiče,

- parkovací brzda,

- signalizace plného koše,

- závěsné zařízení pro přívěs,

- nabíječka baterie,

- Příslušenství k malotraktoru:

- přívěsný vozík o min. rozměrech korby 1 250 x 900 x 300 mm,

- nosnost vozíku min. 350 kg,

- sklápěcí korba,

- sklopné a odnímatelné zadní čelo,

- sněhová radlice o min. záběru 1 200 mm,

- ovládání z místa řidiče,

- odpružení radlice proti nárazu na překážku,

- pryžový stírací břit,

- Sněhová radlice (2 kusy)

- jedná se o sněhový pluh, určený k odklízení sněhu převážně v odstavných pruzích dálniční komunikace,

- vlastní radlice tvaru křídla,

- celková délka břitu min. 3 500 mm,

- šířka pracovního záběru min. 2 950 mm,

- vlastní radlice ocelová vyztužená trubkou nebo ocelovým uzavřeným svařovaným profilem a žebry,

- hmotnost sněhového pluhu cca 1000 kg,

- výška radlice s břitem vlevo min. 650 mm, vpravo min. 1650 mm (měřeno bez případného osvětlení a držáků praporků),

- upínací deska DIN 76 060 vel. 3/5,

- hydraulické zvedání a spouštění,

- hydraulické přetáčení vlevo - vpravo v rozsahu min. + 300,

- systém regulace přítlaku břitu na vozovku - hydromechanický akumulátor, bez opěrných pojezdových kol,

- příčný náklon sněhové radlice pro kopírování sklonu vozovky v celkovém rozsahu min. 150,

- plynulá změna nájezdového úhlu stíracího břitu, ovládaná hydraulicky dle typu použitého stíracího břitu v rozsahu min. 10 až 300,

- stírací břit vulkolanový, zesíleného provedení (tloušťka břitu v místě styku s vozovkou 90 mm),

- systém ochrany bočních nárazů pomocí bočního dorazu a pojistného přepouštěcího ventilu,

- zajištění radlice při najetí na překážku přetočením radlice kolem příčné osy a návrat pomocí dusíkového akumulátoru nebo jiného obdobného zařízení,

- boční obrubníkové nárazníky,

- zajištění radlice ve zvednuté přepravní poloze pojistkou s mechanicky ovládaným uzavíracím kohoutem,

- oscilační systém udržující pluh v transportní poloze ve vodorovné pozici,

- robustní plastová zábrana proti úletu sněhu na kabinu (nikoliv pouze obyčejná pryžová záštita),

- výstražné poziční LED osvětlení 24 V,

- výstražné obrysové tyče s prosvětlením LED,

- výstražné praporky,

- vnější levá strana pluhu prosvětlena LED světelnými prvky (zepředu bílé světlo, zezadu červené světlo),

- radlice se připojuje na hydraulickou soustavu nosiče pomocí max. sedmi rychlospojek,

- barva oranžová RAL 2011,

- nový výrobek,

- Sypací nástavba (1 kus)

- jedná se o sypač chemických a inertních materiálů, určený k montáži do zadního tříbodového závěsu traktoru,

- systém vynášení posypového materiálu dávkovacím šnekem a rozmetacím nerezovým diskem,

- pohon vynášecího šneku a rozmetadla od hydrauliky traktorového nosiče,

- sypací nástavba je samonakládací (volně ložený posypový materiál musí být naložený bez vnější pomoci),

- objem násypky min. 1 700 l,

- vlastní násypka vyrobena kompletně z nerezové oceli,

- plynule regulovatelná šířka rozhozu posypového materiálu (2-6 m),

- dávkování chemický posyp v rozmezí cca 5 – 40 g/m2,

- inertní posyp cca 20 – 250  g/m2,

- plynulé ovládání dávky posypu a šířky posypu z kabiny řidiče,

- osvětlení pracovního prostoru rozmetacího disku,

- osvětlení vzadu je schváleného typu pro provoz na pozemních komunikacích v ČR el. 12 V (rozvod dle traktorového nosiče),

- stahovací plastová střecha násypky,

- nakládací hrana sypače opatřena výměnnou šroubovanou lištou z otěruvzdorné oceli,

- nakládací síta,

- výstražný oranžový maják,

- přídavná rozrušovací hřídel v násypce,

- odstavné nohy pro odstavení prázdného sypače,

- barevné provedení - oranžová RAL 2011 včetně všech bezpečnostních a výstražných piktogramů