Roční pronájem licencí CFD software pro proudění v točivých strojích

Technická specifikace dodávky

Název dodávky:
Roční pronájem licencí CFD software pro proudění v točivých strojích

Předkládá:
xxx
Klasifikace dodávky dle CPV kódů:

48461000-7 Balík programů pro analýzu a vědu

Místo dodávky:
Univerzitní 8, 30614 Plzeň

Předmět a specifikace dodávky:

Předmětem dodávky je pronájem sady licencí aplikačního software specializovaného pro simulace proudění v točivých strojích pro kalendářní rok 2017.

SW musí splňovat následující parametry nebo obsahovat příslušné moduly:

· interaktivní geometrický modelář s podporou tvorby bloků pro stavbu blokově strukturované výpočetní sítě
· modul pro preprocesing s plně automatickou přípravou blokově strukturovaných výpočetních šestistěnných sítí pro průtočné části točivých strojů (axiálních, radiálních i smíšených typů)
· s podporou vícestupňových geometrií

· nástroje pro zahrnutí axisymetrických efektů (ucpávky apod.)

· nástroje pro zahrnutí přechodů lopatek do tělesa a lopatkových mezer

· nástroje pro zahrnutí neaxisymetrické geometrie a chladících lopatkových otvorů

· řešič pro stacionární i nestacionární proudění, laminární i turbulentní
· řešič pro nestlačitelné, nízko stlačitelné, kondenzující i plně stlačitelné proudění, pro plný rozsah rychlosti (nízkorychlostní až hypersonický režim)
· nelineární harmonická metoda pro dekompozici proměnných nestacionárního proudění na časově průměrované proměnné a periodické nestacionární perturbace
· řešení vícefázového proudění – kavitace, mokrá pára
· modul pro generování termodynamických tabulek pro vyšetřovaná média (tekutiny i směsi)
· podpora skriptování v jazyce Python
· čtení datových formátů CGNS
· plná kompatibilita (čtení i zápis souborů) s daty vytvořenými v SW Numeca FINE/Turbo
v. 10_1 a v.11_1

· nástroj pro postprocessing výsledků se specifickými vlastnostmi:
· vyhodnocování více projektů současně, zobrazení více pohledů současně;

· vyhodnocování v meridionálních a radiálních řezech proudění v točivých strojích;

· podpora skriptování v jazyce Python.

· funkcionalita na operačních systémech MS Windows a GNU/Linux
· jedna plovoucí licence pro komerční využití s umožněním paralelního běhu řešiče až na 640 jádrech výpočetního klastru zadavatele
· jedna licence pro studentské práce se zahrnutím modulu pro výpočty FSI úloh
· bezplatné dodávky nejnovějších uvolněných aktualizací dodaných programů
· podpora uživatele ve věci odborných dotazů v souvislosti s používáním SW
