LahveOWOwe

Inkubátor s přirozenou cirkulací vnitřní objem 110l

Celonerezové opláštění přístroje (nerez ocel s jemnou strukturou), vnitřní komora z nerez oceli 1.4301 (ASTM 304), zadní kryt z pozinkované oceli, dotykový kontrolní panel ControlCOCKPIT pro nastavování všech parametrů (včetně pozice odvětrávací klapky), řídící jednotka SingleDISPLAY nebo TwinDISPLAY (popis funkcí viz. níže) interní paměť s kapacitou nejméně 10 let, digitální časovač (od 1 min. do 99 dnů a 23 hodin), funkce SetpointWAIT garantující, že program nebude spuštěn před dosažením nastavené teploty ve všech měřených bodech (v případě použití nezávislého teplotního čidla Pt100), nastavení tří libovolných kalibračních hodnot pro teplotu a další parametry (např. vlhkost) přímo na kontrolním panelu, rozšířený teplotní rozsah do 300 °C pro sušárny, rozhraní Ethernet v ceně u všech modelů, u modelů TwinDISPLAY navíc rozhraní USB, nový systém otvírání dveří pomocí svislého madla, záruka 36 měsíců.

Přístroje řady Generation 2012 je možné velmi snadno programovat pomocí PC prostřednictvím softwaru AtmoCONTROL. Software AtmoCONTROL dovoluje čtení, uložení a správu dat v nejrůznějších formátech, online monitoring až 32 přístrojů, dálkovou správu, zasílání alarmových hlášení na zadané emailové adresy. Pro modely TwinDISPLAY je software součástí dodávky (na USB disku), pro modely SingleDISPLAY je možné stáhnout zdarma 90-ti denní verzi s možností zakoupení verze plné.

SingleDISPLAY
• Nastavení teploty, otáček ventilátoru, pozice klapky, času, vlhkosti, osvětlení, koncentrace CO2, O2, tlaku,…
• Jedno teplotní čidlo Pt100 dle DIN třída A
• Rozhraní Ethernet 
• Dvojitá ochrana proti přehřátí - elektronická a mechanická dle DIN 12 880

Inkubátor s přirozenou cirkulací IN110
Objem [l] 108.
Vnitřní šířka [mm] 560.
Vnitřní výška [mm] 480.
Vnitřní hloubka [mm] 400.
Síta: možná/dodávaná 5/2.
Vnější šířka [mm] 745.
Vnější výška [mm] 867.
Vnější hloubka [mm] 584.
Napětí [V] 230.
Příkon max. [kW] 2,8.
Hmotnost [kg] 72.