Posouzení stavu vybraných stromů 
v NPP Chropyňský rybník, návrh výsadeb a položkový rozpočet
[image: image4.jpg]Cesky
certifikovany
arborista

H




[image: image1.png](ﬁ SGFV!S

www.,freeservis.cz




Ing. Štěpán Kriegler

Sokolská 28, Zábřeh 789 01

IČ: 87984008

DIČ: 8706246241

Obsah:
1.  Úvod

2.  Metodika, zjištěné hodnoty
     - taxonomické a dendrometrické údaje     

     - lokalizace
     - návrh zásahů
3.  Návrh náhradních výsadeb
4.  Časový harmonogram prací 
5.  Položkový rozpočet dle Nákladů obvyklých opatření MŽP 2017

6.  Seznam příloh
1. Úvod
Jedná se o nejstarší rezervaci na Kroměřížsku vyhlášenou již v roce 1954. Předmětem ochrany je výskyt silně ohrožené kotvice plovoucí (Trapa natans) a hnízdící kolonie racka chechtavého. 

Posudek se zabývá návrhem zásahu na stromech ohrožující bezpečnost lidí           a majetku s ohledem na biologickou významnost lokality. U pěti jedinců (č.18, 22, 30, 31   a 38) je navržen zdravotní řez pro zajištění jejich dlouhodobé perspektivy. V rámci posudku je také navržena náhradní výsadba za kácené stromy.
2. Metodika, zjištěné hodnoty
Stav stromu byl posouzen na základě terénního šetření dne 23.1.2017. K měření dendrometrických charakteristik bylo použito pásmo a výškoměr Silva. 
Taxonomické a dendrometrické údaje:
Druh: 
Uveden v inventarizační tabulce.
Obvod kmene: 
Měřeno s přesností na cm ve výčetní výšce 1,3m nad úrovní terénu.
Výška stromu: 
Měřeno s přesností na 1m. 
Šířka koruny: 
Šířka koruny charakterizuje reprezentativní průměr průmětu koruny na rovinu kolmou        k výšce stromu. Měřeno s přesnosti na metry.
Plocha koruny: 

Udávaná v m2 jako násobek výšky stromu a šířky koruny.
Lokalizace 

Stromy jsou v terénu očíslovaný reflexním sprejem. Na mapce je znázorněno orientační umístění. 
Mapa č.1: Lokalizace posuzovaných stromů
[image: image2.png]



Návrh zásahů
Technologie: 
· Směrové kácení.
· Postupné kácení – postupné kácení bez nutnosti spouštění.
· Řez na torzo – ponechání torza pro zvýšení biologické atraktivity.
· Řez zdravotní – S-RZ, viz Arboristický standard Řez stromů.
· Řez bezpečnostní – S-RB, viz Arboristický standard Řez stromů.
· Lokální redukce směrem k překážce – S-RLSP, viz Arboristický standard Řez stromů.
· Lokální redukce z důvodu stabilizace – S-RLLR, viz Arboristický standard Řez stromů.
· Řez na hlavu – S-RTHL, viz Arboristický standard Řez stromů.
Inventarizační tabulka:

	ČÍSLO
	DRUH
	OBVOD

(v cm)
	VÝŠKA

(v m)
	NAVRŽENÝ ZÁSAH
	POZNÁMKA

	1
	topol kanadský
	294
	25
	S-RB
	jmelí

	2
	topol kanadský
	318
	27
	S-RB, S-RLLR
	jmelí

	3
	jasan ztepilý
	74
	8
	S-RLSP
	veřejné osvětlení

	4
	javor mléč
	93
	8
	POSTUPNÉ KÁCENÍ
	silný náklon nad cestu, trhlina

	5
	javor mléč
	104
	12
	POSTUPNÉ KÁCENÍ
	tlakové větvení

	6
	javor mléč
	31
	11
	POSTUPNÉ KÁCENÍ
	tlakové větvení

	7
	topol kanadský
	116
	16
	ŘEZ NA TORZO
	dutý kmen

	8
	topol kanadský
	118
	16
	POSTUPNÉ KÁCENÍ
	hniloba kmene

	9
	topol kanadský
	130
	17
	ŘEZ NA TORZO
	hniloba báze

	10
	topol kanadský
	118
	14
	POSTUPNÉ KÁCENÍ
	dutý kmen

	11
	olše lepkavá
	240
	16
	ŘEZ NA TORZO
	hniloba kmene, dvojkmen

	12
	vrba bílá
	210
	9
	S-RLLR
	redukce větve nad cestou

	13
	topol osika
	57
	9
	SMĚROVÉ KÁCENÍ
	náklon nad cestu

	14
	topol osika
	58
	9
	POSTUPNÉ KÁCENÍ
	tlakové větvení

	15
	topol osika
	272
	24
	ŘEZ NA TORZO
	hniloba báze

	16
	topol kanadský
	320
	27
	ŘEZ NA TORZO
	hniloba báze

	17
	topol bílý
	256
	25
	ŘEZ NA TORZO
	hniloba kmene

	18
	lípa malolistá
	160
	13
	S-RZ
	tlakové větvení

	19
	topol kanadský
	400
	29
	S-RB, S-RLLR
	s-rb nad cestou

	20
	vrba bílá
	375
	7
	S-RTHL
	hniloba kmene

	21
	vrba jíva
	140
	6
	SMĚROVÉ KÁCENÍ
	hniloba kmene, tlakové větvení

	22
	lípa malolistá
	130
	12
	S-RZ
	tlakové větvení, blanatka lipová, zapěstovat cílový strom

	23
	jasan ztepilý
	195
	16
	S-RB
	silné suché větve

	24
	jasan ztepilý
	194
	15
	S-RB, S-RLLR
	tlakové větvení

	25
	jasan ztepilý
	220
	13
	S-RB
	s-rb nad polem

	26
	olše lepkavá
	520
	15
	SMĚROVÉ KÁCENÍ
	mnohokmen, obvod měřen při zemi. Odkácet kmen hrozící vývratem do louky, obvod kmene ke kácení je 160cm.

	27
	topol kanadský
	598
	22
	ŘEZ NA TORZO
	dvojkmen, hniloba na bázi, poblíž dětské hřiště

	28
	topol kanadský
	480
	23
	S-RB
	ve stromě si hrají děti

	29
	topol kanadský
	107
	19
	SMĚROVÉ KÁCENÍ
	hniloba kmene, hrozí vývrat na louku

	30
	lípa malolistá
	132
	10
	S-RZ
	zapěstovat cílový strom

	31
	lípa malolistá
	122
	11
	S-RZ
	zapěstovat cílový strom

	32
	topol kanadský
	461
	22
	ŘEZ NA TORZO
	hniloba na bázi, náklon nad louku

	33
	topol kanadský
	492
	24
	ŘEZ NA TORZO
	silné zlomy v koruně, strom nad pěšinou

	34
	olše lepkavá
	260
	14
	ŘEZ NA TORZO
	hniloba kmene, odkácet nad hnilobou

	35
	lípa malolistá
	50
	7
	SMĚROVÉ KÁCENÍ
	výmladek s hnilobou, náklon nad pěšinu a sousední pozemek

	36
	lípa malolistá
	252
	21
	S-RB
	s-rb nad pěšinou

	37
	lípa malolistá
	372
	9
	S-RB
	torzo, zakrátit suchý pahýl nad pěšinou

	38
	dub letní
	150
	13
	RZ
	zapěstovat cílový strom

	39
	vrba křehká
	623
	22
	ŘEZ NA TORZO
	dvojkmen, hniloba báze a kmene

	40
	trnovník akát
	118,77
	8
	SMĚROVÉ KÁCENÍ
	odstranění dle plánu péče

	41
	trnovník akát
	137
	8
	SMĚROVÉ KÁCENÍ
	odstranění dle plánu péče

	42
	topol kanadský
	300
	22
	S-RB, S-RLLR
	kříž

	43
	trnovník akát
	115, 95
	9
	SMĚROVÉ KÁCENÍ
	odstranění dle plánu péče

	44
	trnovník akát
	156
	10
	SMĚROVÉ KÁCENÍ
	odstranění dle plánu péče

	45
	trnovník akát
	44
	6
	SMĚROVÉ KÁCENÍ
	odstranění dle plánu péče

	46
	trnovník akát
	49
	7
	SMĚROVÉ KÁCENÍ
	odstranění dle plánu péče


3. Návrh výsadeb


Navrženo je provedení výsadeb v rozsahu: dub letní 9 x, olše lepkavá 1  a dřín svída 60 x. 
Technologie výsadeb - stromy:

· stromy s balem, velikost 8-10cm, vypěstované v českých školkách;

· kotvení třemi kůly s příčkami;

· ochrana kmene rákosem;

· výsadbová jáma zamulčovaná dřevní štěpkou;

· ostatní dle Arboristického standardu Výsadba stromů.

Technologie výsadeb - keře:

· velikost 20-40cm,

· výsadbová jáma zamulčovaná dřevní štěpkou,

· ostatní dle Arboristických standardů Výsadba stromů a Výsadba a řez keřů a lián.

Mapa č.2: Orientační plán výsadeb
[image: image3.png]



4. Časový harmonogram prací

Kácení, ořezy a úklid: do 10.11.2017
Výsadby: do 10.11.2017
5. Položkový rozpočet dle Nákladů obvyklých opatření

    MŽP 2017
Ošetření dřevin

	ČÍSLO
	DRUH
	OBVOD

(v cm)
	VÝŠKA

(v m)
	PRŮMĚR KORUNY (v m)
	PLOCHA KORUNY (v m2)
	NAVRŽENÝ ZÁSAH
	CENA

	1
	topol kanadský
	294
	25
	20
	500
	S-RB
	6000

	2
	topol kanadský
	318
	27
	21
	567
	S-RB, S-RLLR
	6000

	3
	jasan ztepilý
	74
	8
	5
	40
	S-RLSP
	600

	4
	javor mléč
	93
	8
	8
	64
	POSTUPNÉ KÁCENÍ
	

	5
	javor mléč
	104
	12
	5
	60
	POSTUPNÉ KÁCENÍ
	

	6
	javor mléč
	31
	11
	6
	66
	POSTUPNÉ KÁCENÍ
	

	7
	topol kanadský
	116
	16
	6
	96
	ŘEZ NA TORZO
	2500

	8
	topol kanadský
	118
	16
	6
	96
	POSTUPNÉ KÁCENÍ
	

	9
	topol kanadský
	130
	17
	6
	102
	ŘEZ NA TORZO
	4000

	10
	topol kanadský
	118
	14
	6
	84
	POSTUPNÉ KÁCENÍ
	

	11
	olše lepkavá
	240
	16
	8
	128
	ŘEZ NA TORZO
	4000

	12
	vrba bílá
	210
	9
	9
	81
	S-RLLR
	1200

	13
	topol osika
	57
	9
	5
	45
	SMĚROVÉ KÁCENÍ
	

	14
	topol osika
	58
	9
	5
	45
	SMĚROVÉ KÁCENÍ
	

	15
	topol osika
	272
	24
	18
	432
	ŘEZ NA TORZO
	9400

	16
	topol kanadský
	320
	27
	19
	513
	ŘEZ NA TORZO
	11000

	17
	topol bílý
	256
	25
	13
	325
	ŘEZ NA TORZO
	7700

	18
	lípa malolistá
	160
	13
	7
	91
	S-RZ
	2000

	19
	topol kanadský
	400
	29
	18
	522
	S-RB, S-RLLR
	6000

	20
	vrba bílá
	375
	7
	8
	56
	S-RTHL
	1000

	21
	vrba jíva
	140
	6
	4
	24
	SMĚROVÉ KÁCENÍ
	

	22
	lípa malolistá
	130
	12
	7
	84
	S-RZ
	2000

	23
	jasan ztepilý
	195
	16
	10
	160
	S-RB
	2200

	24
	jasan ztepilý
	194
	15
	10
	150
	S-RB, S-RLLR
	2200

	25
	jasan ztepilý
	220
	13
	12
	156
	S-RB
	2200

	26
	olše lepkavá
	520
	15
	8
	120
	SMĚROVÉ KÁCENÍ
	

	27
	topol kanadský
	598
	22
	17
	374
	ŘEZ NA TORZO
	7700

	28
	topol kanadský
	480
	23
	16
	368
	S-RB
	4000

	29
	topol kanadský
	107
	19
	7
	133
	SMĚROVÉ KÁCENÍ
	

	30
	lípa malolistá
	132
	10
	8
	80
	S-RZ
	2000

	31
	lípa malolistá
	122
	11
	7
	77
	S-RZ
	2000

	32
	topol kanadský
	461
	22
	18
	396
	ŘEZ NA TORZO
	7700

	33
	topol kanadský
	492
	24
	19
	456
	ŘEZ NA TORZO
	9400

	34
	olše lepkavá
	260
	14
	8
	112
	ŘEZ NA TORZO
	4000

	35
	lípa malolistá
	50
	7
	3
	21
	SMĚROVÉ KÁCENÍ
	

	36
	lípa malolistá
	252
	21
	15
	315
	S-RB
	4000

	37
	lípa malolistá
	372
	9
	7
	63
	S-RB
	1200

	38
	dub letní
	150
	13
	9
	117
	RZ
	3200

	39
	vrba křehká
	623
	22
	12
	264
	ŘEZ NA TORZO
	6000

	40
	trnovník akát
	118,77
	8
	8
	64
	SMĚROVÉ KÁCENÍ
	

	41
	trnovník akát
	137
	8
	8
	64
	SMĚROVÉ KÁCENÍ
	

	42
	topol kanadský
	300
	22
	18
	396
	S-RB, S-RLLR
	4000

	43
	trnovník akát
	115, 95
	9
	7
	63
	SMĚROVÉ KÁCENÍ
	

	44
	trnovník akát
	156
	10
	7
	70
	SMĚROVÉ KÁCENÍ
	

	45
	trnovník akát
	44
	6
	6
	36
	SMĚROVÉ KÁCENÍ
	

	46
	trnovník akát
	49
	7
	6
	42
	SMĚROVÉ KÁCENÍ
	

	CENA CELKEM BEZ DPH:
	125200


**řez na torzo naceněn dle cen pro obvodové redukce
*kácení stromů proběhne na vrub vlastníka pozemku

Likvidace vzniklého klestu 
	Štěpkování 15m3
	45000

	CENA CELKEM BEZ DPH:
	45 000Kč


Výsadby dřevin

	Výsadba listnatých stromů velikost 8-10 s balem 10x
	20300

	Výsadba keř listnatý - kontejnerovaný, vel. 20-40cm, 60x
	9600

	CENA CELKEM BEZ DPH:
	29 900Kč


Cena celkem bez DPH: 200 100Kč
DPH: 42 021Kč

Cena celkem vč. DPH. 242 121Kč

4
1

