23

Odbor majetku města

Název zakázky: Stavební úpravy v bytové jednotce č. 4 v domě č.p. 1134 na ulici Štramberská v Kopřivnici

A) Specifikace zakázky

- Elektroinstalace: úprava elektroinstalace v celé bytové jednotce.

  - WC:

- 1 x vypínač č.1 umístěn vně

  - KOUPELNA

- 1 x vypínač č.1 (zrcadlo uvnitř)

- 2 x zásuvka

  - CHODBA:

- 1 x vypínač č. 5,

- 1 x zásuvka

- 1 x osvětlení

1.4 KUCHYŇ:

- 1 x vypínač č.1 - hlavní osvětlení

- 1 x vypínač č.1 a 1 x zásuvka pod kuchyňskou linku

- 2 x zásuvka

- napojení digestoře na původní místo ke kuchyňské lince

1.5 POKOJ:

-	4 x zásuvka

-	1 x vypínač č. 5 pro osvětlení

1.6 Nová bytová rozvodnice – nový světelný okruh, zásuvkový okruh, nový proudový chránič, světelný okruh jádra, zásuvkový okruh pro pračku, zásuvkový okruh linka, zásuvkový okruh trouba.

1.7 Svítidla - WC, koupelna, kuchyňská linka - nad pracovní deskou,

infrazářič

- Zdravotechnika:

- výměna 2 ks baterií (vanová se sprchou a umývadlová)

- výměna vany

- výměna umývadla

- výměna klozetového zařízení combi

- nové rozvody vody a odpadů

- přívod vody pro pračku a připravit odpad pro pračku

- napojení zařizovacích předmětů – umyvadlo, vana, včetně baterií.

- Koupelna:

- demontáž umakartového jádra a vybudování nové konstrukce z plynosilikátových tvárnic  s dělící příčkou mezi koupelnou a WC

- dodávka a montáž glazované keramické dlažby formátu 300/300 a obkladů formátu 250/300 do výše 200 cm ve světlém odstínu

- zaspárování flexibilní spárovací hmotou

- dodání 1 ks dveřních zárubní a jejich nátěr

- dodání 1 ks plných dveří - 60 cm levé

- zrušení dveří z kuchyně do koupelny

- změna dispozice vany a umývadla

- ventilátor ponechán

- WC:

- dodávka a montáž glazované keramické dlažby formátu 300/300 a obkladů formátu 250/300 do výše 200 cm ve světlém odstínu

- zaspárování flexibilní spárovací hmotou

- dodání a montáž zadní stěny (přístup ke stoupacímu vedení) - odnímatelné po celé délce

- dodání 1 ks dveřních zárubní a jejich nátěr

- dodání 1 ks plných dveří – 60 cm pravé

- ventilátor ponechán

- Kuchyně:

- dodávka a montáž obkladu v místech u kuchyňské linky ve světlém odstínu ve výšce 140 cm od podlahy,

- odstranění původní dlažby a tapet

- likvidace kuchyňské linky a sporáku

- dodání a montáž kuchyňské linky s jednoduchým nerez dřezem včetně zapojení odpadu

- dodání a montáž dřezové baterie

- zrušení spížní skříně

- výměnu vyhnilé podlahy a položení nového PVC

- Byt:

- Odstranění tapet

- oprava omítek, zdící práce po rozvodech elektroinstalace

- výmalba a úklid celé bytové jednotky.

B) Obsah nabídky

- Cenová nabídka bude učiněna tak, že do návrhu smlouvy o dílo bude vepsána celková cena bez a včetně DPH, doba záruky a podepsána oprávněnou osobou.

- Dále bude přiložen položkový rozpočet členěný dle jednotlivých oddílů A) 1 až A) 6  tak, jak jsou popsány ve specifikaci zakázky.

- Součástí nabídky bude prohlášení uchazeče, že souhlasí se zveřejněním hodnocení nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy a prohlášení, že se seznámil s rozsahem zakázky a prověřil všechny okolnosti, které mají vliv na stanovení nabídkové ceny.

V ceně budou zahrnuty náklady na likvidaci suti, na provedení veškerých dodávek a montáží popsaných výše včetně připojení elektřiny do volného bytu a úhrady její spotřeby pro potřeby prováděných prací. Pokud zhotovitel zjistí další náklady potřebné pro realizací díla neuvedené ve výpisu požadovaných prací nacení tyto dodatečné dodávky a montáže v samostatném položkovém rozpočtu.

Prohlídka bytu č. 4 v domě č.p. 1134, Vám bude umožněna přímo na místě dne 12.09.2016 v 8:00 hod. (sraz před domem).

C) Doba a místo plnění zakázky

Dílo bude dokončeno a předáno bez vad a nedodělků nejpozději do 1 měsíce od podpisu smlouvy.