Příloha č. 1 Kupní smlouvy: Technicka_specifikace_predmetu_verejne_zakazky

| Popis položek |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka | Technická specifikace | počet kusů | Popis | obchodní název + typ Zboží (popis Zboží) | NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH |
| Datový projektor | WUXGA 3LCD projektor min 5000 ANSI Lumen | 1 | LCD přenosný projektor s min. WUXGA rozlišením, životnost lampy v normal módu min. 4000 hodin, svítivost min. 5000 ANSI lm, velikost obrazu min. 1 m, max. 7,6m při poměru stra n16:10, spotřeba ve Standby módu max. 8W, hlučnost max. 37dB v normal módu, vestavěný reproduktor, contrast min. 10000:1, vstupy: min. 2xHDMI, min. 2xRGB, min. 1xserial, min,. 3x video, min. 3x audio vstup, min., 1x RJ45, min. 1x wireless, min. 1xvideo, min, 1x vstup pro drátové DO, výstupy: min. 1xRGB,min. 1x audio, bezpečnost Kensington ochrana, otvor pro bezpečnostní kabel, automatická korekce lichoběžníku, vestavěný reproduktor, přizpůsobení obrazu projekční ploše, důsledné porovnání pro zachování kvality věrného zobrazení v bílé,záruka min, 36 měsíců | Panasonic PT-EZ57EJ | 53900 |
| projekční plátno | motorické projekční plátno | 1 | Elektricky ovládané roletové plátno na DO pro přední projekci, šíře 240cm, umístění v instalačním tubusu kotené na stěně, povrch plátna určený pro promítání obrazu ve vysokém rozlišení HD Progressive povrch hladký bez znatelných pórů (struktury) pro eliminaci možného zkreslení vlivem detailního WUXGA jemného rozlišení“, hodnota zisku min. 1,3, plátno vypnuté lankem z boku „pro rovnoměrné plošné vypnutí“ | PROJECTA Tensioned Elpro Concept Wide (16:10) š.240cm for High Resolution Projection /vč. HD Progressive 1,3 povrchu a RF ovl. | 49950 |
| reproduktory | pasivní pár reproduduktorů | 1 | frekvenční rozsah min. 60Hz max. 20kHz, výkon 75W trvale (300W špičkově), uzavřené vhodné pro prašné (outdoor) prostředí, vhodné pro montáž na zeď, vč. držáku, preferujeme černou barvu, max. váha 3,5Kg, záruka min, 36 měsíců | 1 pár JBL CONTROL 1 PRO black, vč. stěnového držáku | 3300 |
| mixážní zesilovač | Mixážní zesilovač pro AV instalace | 1 | Mixážní zesilovač 2x60W @ 100V pro ozvučení a AV instalace,frekvenční rozsah min. 10 Hz max. 40kHz, min. 1x vstup MIC/LINE, min. 2x ovládací kontakt pro prioritní hlášení konektorem Euroblock, min. 4 přepínatelné stereo vstupy LINE s konektory RCA na zadním panelu, min. 1x vstup LINE1 s konektorem stereo Jack 3,5 na čelním panelu, grafický VFD displej s možností zobrazení uživatelského názvu zdrojů signálu. min. 3x volitelné provozní režimy: stereo ozvučení, 2 mono zóny s nezávislou hlasitostí, 2 mono zóny se spřaženou hlasitostí, možnost SW uzamčení ovládacích prvků na čelním panelu, bezhlučný provoz díky pasivnímu chlazení bez ventilátoru, vč. dálkvého IR ovládání, záruka min, 24 měsíců | Apart CONCEPT 1 mix.zesilovač vč. IR RC dálk. ovladače | 6900 |
| bezdrátový nástrojový set | bezdrátový nástrojový set | 1 | bezdrátový nástrojový set obsahuje plně diverzitní přijímač s přehledným displejem a bodypack vysílač, frekvenční rozsah 650,1 - 680,0 MHz, Parametry přijímače: frekvenční rozsah: min. 35Hz max. 20kHz, odstup signálu od šumu min.120dB, výstup: ¼“ Jack, XLR, parametry vysílače: bodypack provedení, frekvenční rozsah: min. 35 Hz max. 20 kHz, odstup signálu od šumu min. 120dB, napájení AA baterie, výdrž baterie min, 14 hodin vč. LED indikace stavu baterií, možnost zapnutí,1200 přeladitelných freq., max. hmotnost 90g, součástí balení je montážní kit do racku a napájecí adaptér, záruka min, 24 měsíců | AKG WMS 470 GS Instrumental (bez mikrofonu) | 11600 |
| dynamický náhlavní mikrofon | dynamický náhlavní mikrofon | 1 | dynamický náhlavní mikrofonvhodný pro konference, frekvenční rozsah min. 400 Hz max. 18 kHz, citlivost min. 11mV/Pa, nastavitelná ramínka, plně kompatibilní s položkou č.7, součástí produktu je windscreen, redukce na 3PIN mini XLR, spona, ochranný kryt, maximální hmotnost 2g, preferujeme tělovou barvu, záruka min, 36 měsíců | AKG HC81 MD Biege tenký tělový | 13900 |
| bezdrátový mikrofonní systém | bezdrátový mikrofonní systém | 1 | UHF bezdrátový set - ruční mikrofon s mikrofonní vložkou, superkardioidní charakteristika, 70Hz-20 kHz, přenosné pásmo 650.1 - 680.0 MHz, síťový μC diverzitní přijímač, 1200 přeladitelných freq., pilot tone, 19" rack uchycení, výkon vysílače 50 mW, provoz až 14 hodin, provoz na 1x AA baterie, IR nastavení vysílač -> přijímač, záruka min, 36 měsíců | AKG WMS 470 Vocal/D5 bezdrát.ruční mik. | 11300 |
| tlačítkový ovládací řídící systém | tlačítkový ovládací řídící systém | 1 | malý tlačítkový ovládací systém integrovaný do vestavnéo panelu, umístěný na stěně pro ovládání projektoru, plátna, pro změnu vstupů na projektoru, zesílení zvuku,Čelní panel obsahuje 8 programovatelných tlačítek s LED indikátory stavu, systém lze vzdáleně spravovat prostřednictvím webu nebo Resource Management Systemem. min. 2x RS232, min. 2x IR, min. 2x relé, min. 2x I/O, min.1x LAN., apájení přes adaptér 12 VDC (adaptér je součástí balení), preferujeme bílé provedení, vč. potřebného elektro-přísluš./spínací skříňky pro odvládání relé, vč. | KRAMER set malý řídicí tlač. systém RC 78R vč. přílsuš. k ovládání AV- položek, bílý stěnový | 21600 |
| ovládací tablet | ovládací tablet | 1 | pamět min. 2GB, displej s úhlopříčkou min. 12,9", rozlišení min. 2732x2048px, interní úložiště min. 256GB, Wi-Fi, BlueTooth, GPS, Pohybový senzor, Digitální kompas, Gyroskop, Světelný senzor, rozlišení fotoaparátu min. 8Mpx, výdrž baterie min. 9 hodin, spolu s potřebnou redukcí na přpojení k HDMI konektoru.záruka min, 24 měsíců | IPad Pro 12,9" 256GB vč. přílsuš. | 24000 |
| rozvaděč | nástěnný rozvaděč | 1 | Flat-pack - rozebíratelný rozvaděč výšky 9U, celoskleněné dveře, jeden pár 19“ vertikálních lišt je skokově nastavitelný v přední části rozvaděče, kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami, zámek na dveřích, záruka min, 36 měsíců | Standard TRITON set 19" rozvaděč nástěnný 9U, skleněné dveře, vč. potřebného vystrojení | 6800 |

| Práce | instalace projekčního plátna vč. dotažení 230V z rozvodny, instalace dataprojektoru vč. držáku na strop vč. dotažení 230V z rozvodny,instalace nástrojového setu, mixu, reproduktorů, držáku, osazení přípojného místa, dodání a instalace potřebné kabeláže | 1 | instalace projekčního plátna, instalace dataprojektoru vč. držáku na strop, umístění projektoru potřeba zvolit vhodné umístění s ohledem na vzduchotechniku a dodržení optimální projekční vzdálenosti, instalace nástrojového setu do nástěnného rozvaděče, mixu, reproduktorů, držáku, osazení přípojného místa - přípojné místo bude instalováno na zdi, cca 1,5m od nástěnného rozvaděče, silové kabely 230V budou vedeny z rozvodny - ta je vzdálena cca 20m od prostoru instalace, silový kabel pro projektor, plátno a nástěný rozvadeč bude typu CXKE-R(J) 3x25mm2 a bude veden v instalačních žlabech, datové kabely k přípojnému místu budou dále vedeny v instalační liště bílé barvy minimální možné velikosti, součástí je dodání a instalace potřebné datové kabeláže, vč. služby programování pro nastavení uživatelského prostředí ovládání tlačítky, kompletní oživení a zprovoznění systému, předvedení funkčnosti, potřebné otvory pro vedení kabelů do požárních úseků budou před skončením prací certifikovaně uzavřeny | Vlastní služba AV MEDIA vč. std. montážního integračního přísluš. a materiálu (kabeláže, držák, napíjecí 230V, aj.) | 26500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NABÍDKOVÁ CENA |  |  |  |  | 229 750,00 Kč |