| SOUHRNNÝ LIST STAVBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kód: |  |  |  |  |  |  | N05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  | 100141 - Konstrukční úpravy stávající OK haly a její nové osazení na pozemek(2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | JKSO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  | 22.9.2017 |  |  |
|  | Objednatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  | RADEKOV spol.s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |
|  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |
|  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Náklady z rozpočtů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 448 191,27 |  |  |  |  |  |
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 449 191,27 |  |  |  |  |  |
|  | DPH |  | základní |  |  |  |  |  | 21,00% |  |  |  |  |  |  |  | ze |  |  | 8 449 191,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 774 330,17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | snížená |  |  |  |  |  | 15,00% |  |  |  |  |  |  |  | ze |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Cena s DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  | CZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 223 521,44 |  |  |  |  |  |
|  | Projektant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |
|  | Objednavatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |
| REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód: |  |  |  |  |  |  |  |  | N05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  | 100141 - Konstrukční úpravy stávající OK haly a její nové osazení na pozemek(2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  | ## |  |  |  |
| Objednatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód |  |  |  |  |  | Objekt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  |  |
| 1) Náklady z rozpočtů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 448 191,27 |  |  |  |  |  |  | 10 222 311,44 |  |  |
|  | 01 - SO - 01 - Hala |  |  |  |  |  | 01 - SO - 01 - Hala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 786 481,86 |  |  |  |  |  |  | 8 211 643,05 |  |  |
|  | 02 - SO - 02 Oploce |  |  |  |  |  | 02 - SO - 02 Oplocení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390 847,35 |  |  |  |  |  |  | 472 925,29 |  |  |
|  | 03 - SO - 03 Zpevněn |  |  |  |  |  | 03 - SO - 03 Zpevněná plo... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 989 034,06 |  |  |  |  |  |  | 1 196 731,21 |  |  |
|  | 04 - SO - 04 Elektr |  |  |  |  |  | 04 - SO - 04 Elektroinst... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281 828,00 |  |  |  |  |  |  | 341 011,88 |  |  |
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  | 1 210,00 |  |  |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 449 191,27 |  |  |  |  |  |  | 10 223 521,00 |  |  |

| KRYCÍ LIST ROZPOČTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  | 100141 - Konstrukční úpravy stávající OK haly a její nové osazení na pozemek(2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  | 01 - SO - 01 - Hala - 01 - SO - 01 - Hala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | JKSO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  | 22.09.2017 |  |  |
|  | Objednatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |
|  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Náklady z rozpočtu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 785 481,86 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 786 481,86 |  |  |  |  |  |  |
|  | DPH |  | základní |  | 21,00% |  |  | ze |  | 6 786 481,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 425 161,19 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | snížená |  | 15,00% |  |  | ze |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena s DPH |  |  |  |  |  |  | v |  | CZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 211 643,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |
|  | Objednavatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |
| REKAPITULACE ROZPOČTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  | 100141 - Konstrukční úpravy stávající OK haly a její nové osazení na pozemek(2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  | 01 - SO - 01 - Hala - 01 - SO - 01 - Hala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  |  | 22.09.2017 |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód - Popis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |  |  |
| 1) Náklady z rozpočtu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 785 481,86 |  |  |  |
|  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 710 073,02 |  |  |  |
|  | 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 482 792,96 |  |  |  |
|  | 2 - Zakládání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 711 200,85 |  |  |  |
|  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 466 035,52 |  |  |  |
|  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 574 528,37 |  |  |  |
|  | 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 94 - Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 844,43 |  |  |  |
|  | 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 453,35 |  |  |  |
|  | 96 - Bourání konstrukcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 356,51 |  |  |  |
|  | 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 861,03 |  |  |  |
|  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 540 408,84 |  |  |  |
|  | 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 673,38 |  |  |  |
|  | 764 - Konstrukce klempířské |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 079,43 |  |  |  |
|  | 767 - Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 047,23 |  |  |  |
|  | 783 - Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 608,80 |  |  |  |
|  | M - Práce a dodávky M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460 000,00 |  |  |  |
|  | 33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460 000,00 |  |  |  |
|  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 000,00 |  |  |  |
|  | VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 000,00 |  |  |  |
|  | VRN3 - Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 000,00 |  |  |  |
|  | VRN4 - Inženýrská činnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,00 |  |  |  |
| 2) Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 |  |  |  |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 786 481,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ROZPOČET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  | 100141 - Konstrukční úpravy stávající OK haly a její nové osazení na pozemek(2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  | 01 - SO - 01 - Hala - 01 - SO - 01 - Hala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  |  | 22.09.2017 |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PČ | Typ |  | Kód |  | Popis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MJ |  |  | Množství |  |  | J.cena [CZK] |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |  |  |
| Náklady z rozpočtu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 785 481,86 |  |  |  |
|  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 710 073,02 |  |  |  |
|  | 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 482 792,96 |  |  |  |
| 1 | K |  | 115101202 |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  | hod |  |  | 14,052 |  |  | 128,50 |  |  |  |  | 1 805,68 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "čerpání vody z jímky výkr, D 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (4,760*4,15*2,77+16,35*8,1*2,77)*1000/30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | K |  | 115201501 |  | Montáž odpadního potrubí DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 15,000 |  |  | 187,00 |  |  |  |  | 2 805,00 |  |  |  |
| 3 | K |  | 115201511 |  | Demontáž odpadního potrubí DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 15,000 |  |  | 34,10 |  |  |  |  | 511,50 |  |  |  |
| 4 | K |  | 121101101 |  | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 199,500 |  |  | 61,80 |  |  |  |  | 12 329,10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 42,00*19,00*0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | K |  | 122201102 |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 373,207 |  |  | 69,60 |  |  |  |  | 25 975,21 |  |  |  |
| 6 | K |  | 131201101 |  | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 67,841 |  |  | 260,50 |  |  |  |  | 17 672,58 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "základy pod sloupy výkr.D1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,1*2,7*0,65*2+1,8*2,7*0,65*4+1,8*2,2*0,65+1,20*1,20*0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "rýha pro opěrnou zeď |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 36,5*2,45*0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,713 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součetx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,841 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | K |  | 132201101 |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,080 |  |  | 633,00 |  |  |  |  | 683,64 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "rýha pro základ v 1.poli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4,80*0,30*0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | K |  | 132201109 |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,080 |  |  | 181,00 |  |  |  |  | 195,48 |  |  |  |
| 9 | K |  | 162201102 |  | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 442,128 |  |  | 34,70 |  |  |  |  | 15 341,84 |  |  |  |
| 10 | K |  | 167101101 |  | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 442,128 |  |  | 149,50 |  |  |  |  | 66 098,14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "odvoz do 50 m na staveništi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "sejmutí podornice v tl.25cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 42,00*19,00*0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "odkopávka na úroveň pláně -600mm -413,900 v tl 27cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 36,90*15,50*0,270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154,427 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "odkopévka svahu pro drenáž |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 36,90*1,90*0,55*0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "základy pod sloupy výkr.D1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,1*2,7*0,65*2+1,8*2,7*0,65*4+1,8*2,2*0,65+1,20*1,20*0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "rýha pro opěrnou zeď |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 36,5*2,45*0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,713 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "rýha pro základ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4,80*0,30*0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 442,128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | K |  | 171201201 |  | Uložení sypaniny na skládky |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 442,128 |  |  | 15,00 |  |  |  |  | 6 631,92 |  |  |  |
| 12 | K |  | 174101101 |  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 441,820 |  |  | 94,80 |  |  |  |  | 41 884,54 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "zásyp základů po odbednění D.1.1.1, D.1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (1,80+1,80)*2*0,30*0,55*3+(2,10+2,10)*2*0,30*0,55*2+(1,80+1,60)*2*0,30*0,55*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 36,50*0,30*0,45+2,45*0,30*0,45*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,589 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "zásyp jímky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (16,35*8,10+4,76*4,15)*2,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 427,651 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441,820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | M |  | 583441980 |  | štěrkodrť frakce 0-63 žula,rula |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  | 1 111,893 |  |  | 252,00 |  |  |  |  | 280 197,04 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "zásyp jímky hutněný |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (16,35*8,10+4,76*4,15)*2,81*2,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 111,893 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 111,893 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | K |  | 175101201 |  | Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 10,626 |  |  | 558,00 |  |  |  |  | 5 929,31 |  |  |  |
| 15 | K |  | 181951102 |  | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 494,460 |  |  | 9,57 |  |  |  |  | 4 731,98 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "Zhutnění pláně pod násypy podlahy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 36,90*13,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 494,460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 494,460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 - Zakládání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 711 200,85 |  |  |  |
| 16 | K |  | 271532211 |  | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 96,581 |  |  | 850,00 |  |  |  |  | 82 093,85 |  |  |  |
| 17 | K |  | 271532213 |  | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 43,864 |  |  | 795,00 |  |  |  |  | 34 871,88 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "Výkres č. D1.1.1; D1.1.3 ;druhá vrstva pod podlahu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 36,10*12,80*0,10-(1,20*1,20*3+1,50*1,20*1,20*0,85+1,20*0,90*2+3,60*4,20)*0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,864 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,864 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | K |  | 275313511 |  | Základové patky z betonu tř. C 12/15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 12,288 |  |  | 2 190,00 |  |  |  |  | 26 910,72 |  |  |  |
| 19 | K |  | 275313811 |  | Základové patky z betonu tř. C 25/30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 19,335 |  |  | 2 770,00 |  |  |  |  | 53 557,95 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "patky základů výkr.č. D.1.1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,2*2,1*0,95*3+1,5*2,1*0,95*2+1,2*1,6*0,95*2+1,20*1,20*0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4,80*0,30*0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | K |  | 275321511 |  | Základové patky ze ŽB tř. C 25/30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,875 |  |  | 2 650,00 |  |  |  |  | 2 318,75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "dříky patekzákladů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,5*0,7*0,25*10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | K |  | 275351215 |  | Zřízení bednění stěn základových patek |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 55,850 |  |  | 382,50 |  |  |  |  | 21 362,63 |  |  |  |
| 22 | K |  | 275351216 |  | Odstranění bednění stěn základových patek |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 55,850 |  |  | 83,50 |  |  |  |  | 4 663,48 |  |  |  |
| 23 | K |  | 279321347 |  | Základová zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 9,681 |  |  | 2 670,00 |  |  |  |  | 25 848,27 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "výkr.č. D1.1.5 D1.1.1 v jímce,armovací výkres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,45+6,2)*0,2*2,57+0,5*0,7*3,02*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,617 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "podkladní beton v jímce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,4+6,2)*1,20*0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,064 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,681 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | K |  | 279351105 |  | Zřízení bednění základových zdí oboustranné |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 40,275 |  |  | 433,50 |  |  |  |  | 17 459,21 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "zeď v jímce výkr.č.D1.1.1,D1.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,4*2+6,2+0,5*5)*2,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,395 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "dříky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0,5+0,7)*2*0,4*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | K |  | 279351106 |  | Odstranění bednění základových zdí oboustranné |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 40,275 |  |  | 182,50 |  |  |  |  | 7 350,19 |  |  |  |
| 26 | K |  | 279361821 |  | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí B500B |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  | 0,895 |  |  | 35 230,00 |  |  |  |  | 31 530,85 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "viz armovací výkres- tabulka výztuže -výztuž B500B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,8949 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,895 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,895 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | K |  | 327323127 |  | Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 48,444 |  |  | 2 430,00 |  |  |  |  | 117 718,92 |  |  |  |
| 28 | K |  | 327351211 |  | Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 149,440 |  |  | 528,00 |  |  |  |  | 78 904,32 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "opěrná zeď výkr.č.D1.1.1.1,D1.1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 36,70*2,00*2+(1,70*0,4+1,60*0,4)*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | K |  | 327351221 |  | Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 149,440 |  |  | 199,00 |  |  |  |  | 29 738,56 |  |  |  |
| 30 | K |  | 279361821 |  | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí B500B |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  | 2,365 |  |  | 35 230,00 |  |  |  |  | 83 318,95 |  |  |  |
| 31 | K |  | 212312111 |  | Lože pro trativody z betonu prostého |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 2,202 |  |  | 2 290,00 |  |  |  |  | 5 042,58 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "podkladní beton pod drenáž |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 36,70*0,4*0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | K |  | 212755214 |  | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 37,000 |  |  | 41,40 |  |  |  |  | 1 531,80 |  |  |  |
| 33 | K |  | 212532111 |  | obsyp pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 11,100 |  |  | 868,00 |  |  |  |  | 9 634,80 |  |  |  |
| 34 | K |  | 213141111 |  | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 59,200 |  |  | 14,40 |  |  |  |  | 852,48 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 37,0*1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | M |  | 693111310 |  | textilie netkaná vpichovaná GETEX 300 g/m2 do š 400 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 68,080 |  |  | 16,90 |  |  |  |  | 1 150,55 |  |  |  |
| 36 | K |  | 174101101a |  | Zásyp hutněný nepropustný kolem objektů sypaninou |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 46,805 |  |  | 94,80 |  |  |  |  | 4 437,11 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 37,0*(0,8+1,5)*0,5*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | K |  | 935111111 |  | Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 37,000 |  |  | 78,40 |  |  |  |  | 2 900,80 |  |  |  |
| 38 | M |  | 592275180 |  | žlabovka betonová TBZ 39-50 50x50x13 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kus |  |  | 74,000 |  |  | 94,50 |  |  |  |  | 6 993,00 |  |  |  |
| 39 | K |  | 274353121 |  | Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu do 0,05 m2 hl 0,5 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kus |  |  | 17,000 |  |  | 245,00 |  |  |  |  | 4 165,00 |  |  |  |
| 40 | K |  | 278311162 |  | Zálivka kotevních otvorů z betonu tř. C 25/30 objemu do 0,10 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,250 |  |  | 3 820,00 |  |  |  |  | 955,00 |  |  |  |
| 41 | K |  | 935114152 |  | Štěrbinový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm s obrubníkem v 15 cm se spádem 0,5% se základem |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 8,000 |  |  | 3 530,00 |  |  |  |  | 28 240,00 |  |  |  |
| 42 | K |  | 871315221 |  | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 50,200 |  |  | 496,00 |  |  |  |  | 24 899,20 |  |  |  |
| 43 | K |  | 877355121 |  | Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kus |  |  | 1,000 |  |  | 1 250,00 |  |  |  |  | 1 250,00 |  |  |  |
| 44 | M |  | 577001000 |  | Materiál pro napojení kanalizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  | soubor |  |  | 1,000 |  |  | 1 500,00 |  |  |  |  | 1 500,00 |  |  |  |
|  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 466 035,52 |  |  |  |
| 45 | K |  | 337171222 |  | Montáž nosné ocelové kce průmyslové haly s jeřábovou dráhou v do 12 m rozpětí vazníků do 24 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  | 48,137 |  |  | 19 300,00 |  |  |  |  | 929 044,10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "montáž prvků haly - celková tonáž dle výpisu kusovník výkr. č.D6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 67,487 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,487 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "odpočet zastřešení -vaznic P122-P150, plech pol. NO34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -(5790,0+6150,0)*0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -11,940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "odpočet opláštění pol.NO35 - NO37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -(560,0+3850,0+3000,0)*0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -7,410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | M |  | 424100001 |  | Dodávka nových prvků haly dle tabulky výpisu - výkr.č. D6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  | 23 704,162 |  |  | 44,00 |  |  |  |  | 1 042 983,13 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | " Výkr.č. 6.2.1 Kusovník |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20737,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 737,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "nový plech na střechu - trapéz T 40 - tl.0,7mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 36,30*13,40*6,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 967,162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 704,162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | K |  | 441171121 |  | Montáž ocelových kcí zastřešení vazníky nebo krovy hmotnosti prvku do 50 kg/m dl do 12 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  | 8,757 |  |  | 21 000,00 |  |  |  |  | 183 897,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | " zastřešení -vaznic P122-P150, plech trapéz T40 tl.070mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (5790,0+2967,16)*0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,757 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,757 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | K |  | 342171112 |  | Montáž opláštění stěn ocelových kcí z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 12 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 289,935 |  |  | 515,00 |  |  |  |  | 149 316,53 |  |  |  |
| 49 | K |  | 342191112 |  | Montáž opláštění stěn ocelových kcí ze sklolaminátových desek šroubovaných budov v do 12 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 138,600 |  |  | 1 390,00 |  |  |  |  | 192 654,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "prosvětlovací pruhy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 36,10*1,50*2+13,10*1,50+7,10*1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | M |  | 56288931.AR |  | Dodávka sklolaminátové desky š1,5m,tl.10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 138,600 |  |  | 2 270,00 |  |  |  |  | 314 622,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "prosvětlovací pruhy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 36,10*1,50*2+13,10*1,50+7,10*1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | K |  | 953946124 |  | Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 10 t z profilů hmotnosti do 30 kg/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  | 7,013 |  |  | 25 000,00 |  |  |  |  | 175 325,00 |  |  |  |
| 52 | K |  | 342151112 |  | Montáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 12 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 309,162 |  |  | 425,00 |  |  |  |  | 131 393,85 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "výkr.č.D2, D5,D6 dvě strany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 36,10*7,70+13,10*(7,70+8,60)*0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 384,735 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "odpočet osvětlení a dveří |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -(36,10*1,50+13,10*1,50+0,90*1,97) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -75,573 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 309,162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | M |  | 553100003 |  | Dodávka a montáž sendvičového panelu PIR tl. 100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 309,162 |  |  | 1 100,00 |  |  |  |  | 340 078,20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | " sendvičové panely PIR tl. 100mm požárně odolné -podélná a štítová stěna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 36,10*7,70+13,10*(7,70+8,60)*0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 384,735 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "odpočet prosvětlení a dveří |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -(36,10*1,50+13,10*1,50+0,90*1,97) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -75,573 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 309,162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | K |  | 998014211 |  | Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  | 67,487 |  |  | 99,60 |  |  |  |  | 6 721,71 |  |  |  |
|  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 574 528,37 |  |  |  |
| 55 | K |  | 631311123 |  | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 12/15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 45,376 |  |  | 2 750,00 |  |  |  |  | 124 784,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "Výkres č. D1.1.1; D1.1.3 ;podkladní mazanina v hale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 36,10*12,80*0,10-(1,20*1,20*3+1,50*1,20*1,20*0,85+1,20*0,90*2)*0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | K |  | 631319173 |  | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 45,376 |  |  | 97,10 |  |  |  |  | 4 406,01 |  |  |  |
| 57 | K |  | 631362021 |  | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  | 1,820 |  |  | 26 830,00 |  |  |  |  | 48 830,60 |  |  |  |
| 58 | K |  | 631311136 |  | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 25/30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 82,544 |  |  | 2 970,00 |  |  |  |  | 245 155,68 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "Výkr.D1.1.1; D1.1.3 Vrchní mazanina - drátkobeton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 36,10*12,80*0,18-0,50*0,70*0,18*10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,544 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,544 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | K |  | 631319204 |  | Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 30 kg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 82,544 |  |  | 1 180,00 |  |  |  |  | 97 401,92 |  |  |  |
| 60 | K |  | 631319023 |  | Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 82,544 |  |  | 194,00 |  |  |  |  | 16 013,54 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "Výkr.D1.1.1; D1.1.3 Vrchní mazanina - drátkobeton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 36,10*12,80*0,18-0,50*0,70*0,18*10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,544 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,544 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | K |  | 634111116 |  | Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 150 mm mezi stěnou a mazaninou |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 97,800 |  |  | 76,90 |  |  |  |  | 7 520,82 |  |  |  |
| 62 | K |  | 637311122 |  | Okapový obrubník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 97,800 |  |  | 311,00 |  |  |  |  | 30 415,80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "kolem podlahy výkr. D1.1.1,D1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (36,10+12,80)*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 94 - Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 844,43 |  |  |  |
| 63 | K |  | 941111131 |  | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 741,450 |  |  | 35,00 |  |  |  |  | 25 950,75 |  |  |  |
| 64 | K |  | 941111231 |  | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 22 243,500 |  |  | 0,30 |  |  |  |  | 6 673,05 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "předpoklad použití 30 dnů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 741,45*30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 243,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 243,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | K |  | 941111831 |  | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 741,450 |  |  | 30,90 |  |  |  |  | 22 910,81 |  |  |  |
| 66 | K |  | 943211111 |  | Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 3 653,184 |  |  | 11,00 |  |  |  |  | 40 185,02 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "vnitřní lešení Výkr.č. D1.1.1, D1.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 35,90*12,80*(7,40+8,50)*0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 653,184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 653,184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | K |  | 943211211 |  | Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 106 895,520 |  |  | 0,20 |  |  |  |  | 21 379,10 |  |  |  |
| 68 | K |  | 943211811 |  | Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 3 653,184 |  |  | 6,50 |  |  |  |  | 23 745,70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "vnitřní lešení Výkr.č. D1.1.1, D1.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 35,90*12,80*(7,40+8,50)*0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 653,184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 653,184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 453,35 |  |  |  |
| 69 | K |  | 952901221 |  | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 500,050 |  |  | 66,90 |  |  |  |  | 33 453,35 |  |  |  |
|  | 96 - Bourání konstrukcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 356,51 |  |  |  |
| 70 | K |  | 963051113 |  | Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 30,438 |  |  | 2 520,00 |  |  |  |  | 76 703,76 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "výkr.č. D.1.1, D1.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (16,35*8,10+4,76*4,15)*0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,438 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,438 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | K |  | 966005111 |  | Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazený |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 63,000 |  |  | 386,00 |  |  |  |  | 24 318,00 |  |  |  |
| 72 | K |  | 997013111 |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  | 73,051 |  |  | 215,00 |  |  |  |  | 15 705,97 |  |  |  |
| 73 | K |  | 997013501 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  | 73,051 |  |  | 227,00 |  |  |  |  | 16 582,58 |  |  |  |
| 74 | K |  | 997013509 |  | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  | 657,459 |  |  | 9,84 |  |  |  |  | 6 469,40 |  |  |  |
| 75 | K |  | 997013801 |  | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  | 75,256 |  |  | 300,00 |  |  |  |  | 22 576,80 |  |  |  |
|  | 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 861,03 |  |  |  |
| 76 | K |  | 998012102 |  | Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 12 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  | 1 983,729 |  |  | 70,00 |  |  |  |  | 138 861,03 |  |  |  |
|  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 540 408,84 |  |  |  |
|  | 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 673,38 |  |  |  |
| 77 | K |  | 711111001 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 463,360 |  |  | 8,30 |  |  |  |  | 3 845,89 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "vodorovná izolace halyvýkr. D1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 36,20*12,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 463,360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 463,360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | M |  | 111631500 |  | lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  | 0,139 |  |  | 32 300,00 |  |  |  |  | 4 489,70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Poznámka k položce:, Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | K |  | 711112001 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 73,000 |  |  | 18,70 |  |  |  |  | 1 365,10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "opěrná stěna D1.1.1, D1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 36,50*(1,60+0,40) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | M |  | 111631500 |  | lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  | 0,026 |  |  | 32 300,00 |  |  |  |  | 839,80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Poznámka k položce:, Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | K |  | 711141559 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 463,360 |  |  | 78,00 |  |  |  |  | 36 142,08 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "vodorovná izolace halyvýkr. D1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 36,20*12,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 463,360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 463,360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | M |  | 628331590 |  | pás těžký asfaltovaný |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 532,864 |  |  | 78,00 |  |  |  |  | 41 563,39 |  |  |  |
| 83 | K |  | 711142559 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 73,000 |  |  | 92,70 |  |  |  |  | 6 767,10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "opěrná stěna D1.1.1, D1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 36,50*(1,60+0,40) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | M |  | 628331590 |  | pás těžký asfaltovaný |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 87,600 |  |  | 78,00 |  |  |  |  | 6 832,80 |  |  |  |
| 85 | K |  | 998711201 |  | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 1 417,601 |  |  | 2,70 |  |  |  |  | 3 827,52 |  |  |  |
|  | 764 - Konstrukce klempířské |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 079,43 |  |  |  |
| 86 | K |  | 764541415 |  | Žlab podokapní hranatý z TiZn předzvětralého plechu rš 400 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 36,200 |  |  | 524,00 |  |  |  |  | 18 968,80 |  |  |  |
| 87 | K |  | 764541464 |  | Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z TiZn předzvětralého plechu 330/100 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kus |  |  | 2,000 |  |  | 985,00 |  |  |  |  | 1 970,00 |  |  |  |
| 88 | K |  | 764548404 |  | Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětralého plechu o straně 120 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 14,600 |  |  | 378,00 |  |  |  |  | 5 518,80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "svody prům. 120 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7,30*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | K |  | 721242116 |  | Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kus |  |  | 2,000 |  |  | 1 760,00 |  |  |  |  | 3 520,00 |  |  |  |
| 90 | K |  | 764226403 |  | Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 49,200 |  |  | 484,00 |  |  |  |  | 23 812,80 |  |  |  |
| 91 | K |  | 764226465 |  | Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kus |  |  | 1,000 |  |  | 581,00 |  |  |  |  | 581,00 |  |  |  |
| 92 | K |  | 998764202 |  | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 875,913 |  |  | 1,95 |  |  |  |  | 1 708,03 |  |  |  |
|  | 767 - Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 047,23 |  |  |  |
| 93 | K |  | 767652240 |  | Montáž vrat otočných do ocelové konstrukce plochy přes 13 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kus |  |  | 1,000 |  |  | 12 000,00 |  |  |  |  | 12 000,00 |  |  |  |
| 94 | M |  | 553100001 |  | Dodávka vrat ocelových otevíravých vč. ocel. rámu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kus |  |  | 1,000 |  |  | 65 903,00 |  |  |  |  | 65 903,00 |  |  |  |
| 95 | K |  | 767640111 |  | Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kus |  |  | 1,000 |  |  | 2 800,00 |  |  |  |  | 2 800,00 |  |  |  |
| 96 | M |  | 553411550 |  | dveře ocelové exteriérové zateplené PN 74 6563 jednokřídlé 80 x 197 cm, vč.příslušenství |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kus |  |  | 1,000 |  |  | 15 460,00 |  |  |  |  | 15 460,00 |  |  |  |
| 97 | K |  | 998767201 |  | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 1 076,700 |  |  | 1,75 |  |  |  |  | 1 884,23 |  |  |  |
|  | 783 - Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 608,80 |  |  |  |
| 98 | K |  | 783125530 |  | Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva standardní dvojnásobné a 1x email |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 661,280 |  |  | 85,00 |  |  |  |  | 56 208,80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "nátěr nových konstrukcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20,665*32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | K |  | 783125130 |  | Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva standardní dvojnásobné |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 1 496,000 |  |  | 150,00 |  |  |  |  | 224 400,00 |  |  |  |
|  | M - Práce a dodávky M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460 000,00 |  |  |  |
|  | 33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460 000,00 |  |  |  |
| 100 | K |  | 330100001 |  | Dodávka , montáž,doprava a zprovoznění jeřábu jednonosníkového mostového elektr. typ JJME-SWF-BL-2t-11,8m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kus |  |  | 1,000 |  |  | 460 000,00 |  |  |  |  | 460 000,00 |  |  |  |
|  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 000,00 |  |  |  |
|  | VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 000,00 |  |  |  |
| 101 | K |  | 013254000 |  | Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl |  |  | 1,000 |  |  | 15 000,00 |  |  |  |  | 15 000,00 |  |  |  |
| 102 | K |  | 012103000 |  | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl |  |  | 1,000 |  |  | 15 000,00 |  |  |  |  | 15 000,00 |  |  |  |
| 103 | K |  | 012303000 |  | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl |  |  | 1,000 |  |  | 15 000,00 |  |  |  |  | 15 000,00 |  |  |  |
|  | VRN3 - Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 000,00 |  |  |  |
| 104 | K |  | 031002000 |  | Zřízení a odstranění zařízení staveniště |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl |  |  | 1,000 |  |  | 25 000,00 |  |  |  |  | 25 000,00 |  |  |  |
|  | VRN4 - Inženýrská činnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,00 |  |  |  |
| 105 | K |  | 042903000 |  | Inženýrská činnost posudky ostatní posudky |  |  |  |  |  |  |  |  |  | soubor |  |  | 1,000 |  |  | 5 000,00 |  |  |  |  | 5 000,00 |  |  |  |
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: |  |  |  | 100141 - Konstrukční úpravy stávající OK haly a její nové osazení na pozemek(2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  | 02 - SO - 02 Oploce - 02 - SO - 02 Oplocení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | JKSO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  | 22.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objednatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Náklady z rozpočtu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 389 847,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390 847,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DPH |  | základní |  | 21,00% | ze |  | 390 847,35 |  |  |  |  |  |  |  | 82 077,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | snížená |  | 15,00% | ze |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  |  |  | v |  | CZK |  |  |  |  |  |  | 472 925,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektant |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objednavatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REKAPITULACE ROZPOČTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  | 100141 - Konstrukční úpravy stávající OK haly a její nové osazení na pozemek(2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  | 02 - SO - 02 Oploce - 02 - SO - 02 Oplocení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  | 22.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód - Popis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Náklady z rozpočtu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 389 847,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 847,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 148,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 - Zakládání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 916,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 327 198,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 583,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VRN3 - Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VRN4 - Inženýrská činnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390 847,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ROZPOČET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  | 100141 - Konstrukční úpravy stávající OK haly a její nové osazení na pozemek(2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  | 02 - SO - 02 Oploce - 02 - SO - 02 Oplocení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  | 22.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PČ |  | Typ |  | Kód |  | Popis |  |  |  |  |  | MJ | Množství |  |  | J.cena [CZK] |  |  | Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Náklady z rozpočtu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 389 847,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 847,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 148,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | K |  | 133202011 |  | Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2 |  |  |  |  |  | m3 | 5,994 |  |  | 859,00 |  |  | 5 148,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | "hloubení šachet pro sloupky a vzpěry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,30*0,30*0,90*74 |  |  |  |  |  |  | 5,994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  | 5,994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 - Zakládání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 916,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | K |  | 275313711 |  | Základové patky z betonu tř. C 20/25 |  |  |  |  |  | m3 | 6,294 |  |  | 2 525,00 |  |  | 15 892,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | K |  | 275353101 |  | Bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu do 0,01 m2 hl 0,25 m |  |  |  |  |  | kus | 74,000 |  |  | 139,00 |  |  | 10 286,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | K |  | 278311151 |  | Zálivka kotevních otvorů z betonu tř. C 20/25 objemu do 0,02 m3 |  |  |  |  |  | m3 | 0,185 |  |  | 3 990,00 |  |  | 738,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,10*0,10*0,25*74 |  |  |  |  |  |  | 0,185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  | 0,185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 327 198,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | K |  | 338171111 |  | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m |  |  |  |  |  | kus | 74,000 |  |  | 160,00 |  |  | 11 840,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | M |  | 553100001 |  | sloupek plotový 60/40/3 dl.2250mm Zn +PVC zelená s čepičkou a uchyty |  |  |  |  |  |  | 54,000 |  |  | 910,00 |  |  | 49 140,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | M |  | 553100002 |  | Vzpěra plotová 60/40/3 dl.2250mm Zn+PVC |  |  |  |  |  | kus | 20,000 |  |  | 830,00 |  |  | 16 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | M |  | 553100006 |  | Držák vzpěry pro podhrabové desky |  |  |  |  |  | kus | 40,000 |  |  | 100,00 |  |  | 4 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | K |  | 348121122 |  | Osazování ŽB desek plotových na MC 300x50x2500 mm do lože z betonu |  |  |  |  |  | kus | 54,000 |  |  | 371,50 |  |  | 20 061,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | "výkr.č.C 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 54,0 |  |  |  |  |  |  | 54,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  | 54,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | M |  | 592331140 |  | deska podhrabová plotová šedá 2500x300*50 mm |  |  |  |  |  | kus | 54,000 |  |  | 610,00 |  |  | 32 940,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | K |  | 916991121 |  | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého |  |  |  |  |  | m3 | 8,750 |  |  | 2 530,00 |  |  | 22 137,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | K |  | 348171130 |  | Osazení oplocení ze svařov.sítí výšky do 2 m ve sklonu svahu do 15° |  |  |  |  |  | m | 140,000 |  |  | 104,00 |  |  | 14 560,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | "montáž sítí svařovaných průmyslových s oky 50/50mm ,drát 2,5mm Zn+PVC na ocevé sloupky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 140,0 |  |  |  |  |  |  | 140,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  | 140,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | M |  | 553100004 |  | Svařované sítě s oky 50/200mm,drát 5mmv ýška 2m Zn+PVC-panel2430ú2003mm |  |  |  |  |  | kus | 54,000 |  |  | 1 950,00 |  |  | 105 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | K |  | 348101250 |  | Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 10 m2 |  |  |  |  |  | kus | 1,000 |  |  | 4 030,00 |  |  | 4 030,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | M |  | 553100005 |  | Brána 450*200cm,dvoukřídl. ze sloupky Zn+PVC |  |  |  |  |  | kus | 1,000 |  |  | 18 600,00 |  |  | 18 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | K |  | 966071822 |  | Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m |  |  |  |  |  | m | 140,000 |  |  | 75,00 |  |  | 10 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | K |  | 966052121 |  | Bourání plotových sloupků a vzpěr železobetonových výšky do 2,5 m s betonovou patkou |  |  |  |  |  | kus | 66,000 |  |  | 265,00 |  |  | 17 490,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 583,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | K |  | 998232111 |  | Přesun hmot pro oplocení v do 10 m |  |  |  |  |  | t | 42,334 |  |  | 250,00 |  |  | 10 583,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VRN3 - Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | K |  | 031002000 |  | Zřízení a odstraněn zařízení staveniště |  |  |  |  |  | kpl | 1,000 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VRN4 - Inženýrská činnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | K |  | 041002000 |  | , vytyčení po výstavbě,podklady ke kolaudaci |  |  |  |  |  | kpl | 1,000 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| KRYCÍ LIST ROZPOČTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  | 100141 - Konstrukční úpravy stávající OK haly a její nové osazení na pozemek(2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  | 03 - SO - 03 Zpevněn - 03 - SO - 03 Zpevněná plo... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | JKSO: |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  | 22.09.2017 |  |  |
|  | Objednatel: |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |
|  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |
|  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Náklady z rozpočtu |  |  |  |  |  |  |  |  | 988 034,06 |  |  |  |  |
|  | Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  | 989 034,06 |  |  |  |  |
|  | DPH | základní | 21,00% | ze | 989 034,06 |  |  |  |  | 207 697,15 |  |  |  |  |
|  |  | snížená | 15,00% | ze | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  |  | 1 196 731,21 |  |  |  |  |  |
|  | Projektant |  |  |  |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko |  |  |  |
|  | Objednavatel |  |  |  |  |  | Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko |  |  |  |
| REKAPITULACE ROZPOČTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  | 100141 - Konstrukční úpravy stávající OK haly a její nové osazení na pozemek(2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  | 03 - SO - 03 Zpevněn - 03 - SO - 03 Zpevněná plo... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  | 22.09.2017 |  |  |  |  |
| Objednatel: |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |
| Kód - Popis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |  |  |
| 1) Náklady z rozpočtu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 988 034,06 |  |  |  |
|  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 977 734,06 |  |  |  |
|  | 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 197,02 |  |  |  |
|  | 5 - Komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 915 324,88 |  |  |  |
|  | 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 212,16 |  |  |  |
|  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 300,00 |  |  |  |
|  | VRN3 - Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 200,00 |  |  |  |
|  | VRN4 - Inženýrská činnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 100,00 |  |  |  |
| 2) Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 |  |  |  |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | 989 034,06 |  |  |  |  |  |
| ROZPOČET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  | 100141 - Konstrukční úpravy stávající OK haly a její nové osazení na pozemek(2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  | 03 - SO - 03 Zpevněn - 03 - SO - 03 Zpevněná plo... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  | 22.09.2017 |  |  |  |  |
| Objednatel: |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis |  |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  |  |
| Náklady z rozpočtu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 988 034,06 |  |  |  |
|  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 977 734,06 |  |  |  |
|  | 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 197,02 |  |  |  |
| 1 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m |  |  |  | m3 | 129,452 | 35,30 |  | 4 569,66 |  |  |  |
| 3 | K | 122202202 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 |  |  |  | m3 | 363,876 | 71,60 |  | 26 053,52 |  |  |  |
|  |  |  | "zpevněná plocha příjezdu výkr.č. D1.1.2 - podornice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (19,56*15,70+5,15*3,40*0,5+8,20*6,20+10,50*6,20+5,90*6,20+6,00*6,20)*0,25 |  |  |  |  | 126,392 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | "výkop pro kufr vozovky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (19,56*15,70+5,15*3,40*0,5+8,20*5,20+10,50*5,20+5,90*5,20+6,00*5,20)*0,50 |  |  |  |  | 237,484 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  |  |  |  | 363,876 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | K | 122202209 | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost |  |  |  | m3 | 363,876 | 21,00 |  | 7 641,40 |  |  |  |
| 5 | K | 215901101 | Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 |  |  |  | m2 | 474,967 | 13,20 |  | 6 269,56 |  |  |  |
|  |  |  | "výkop pro kufr vozovky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (19,56*15,70+5,15*3,40*0,5+8,20*5,20+10,50*5,20+5,90*5,20+6,00*5,20) |  |  |  |  | 474,967 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  |  |  |  | 474,967 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | K | 162201102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 |  |  |  | m3 | 363,876 | 34,80 |  | 12 662,88 |  |  |  |
|  | 5 - Komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 915 324,88 |  |  |  |
| 7 | K | 564751111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm |  |  |  | m2 | 474,967 | 123,60 |  | 58 705,92 |  |  |  |
|  |  |  | "podkladní vrstva výkr.č. D1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (19,56*15,70+5,15*3,40*0,5+8,20*5,20+10,50*5,20+5,90*5,20+6,00*5,20) |  |  |  |  | 474,967 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  |  |  |  | 474,967 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm |  |  |  | m2 | 474,967 | 108,00 |  | 51 296,44 |  |  |  |
| 10 | K | 565211111 | Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 150 mm |  |  |  | m2 | 474,967 | 298,00 |  | 141 540,17 |  |  |  |
|  |  |  | "podkladní vrstva výkres č.D1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (19,56*15,70+5,15*3,40*0,5+8,20*5,20+10,50*5,20+5,90*5,20+6,00*5,20) |  |  |  |  | 474,967 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  |  |  |  | 474,967 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | K | 565175122 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 110 mm š přes 3 m |  |  |  | m2 | 430,997 | 575,00 |  | 247 823,28 |  |  |  |
| 11 | K | 577145122 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu |  |  |  | m2 | 430,997 | 287,00 |  | 123 696,14 |  |  |  |
|  |  |  | "podkladní vrstva výkres č.D1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (19,56*15,70+5,15*3,40*0,5+10,50*3,50+10,50*3,50+5,90*3,50+6,00*3,50) |  |  |  |  | 430,997 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  |  |  |  | 430,997 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | K | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 |  |  |  | m2 | 430,997 | 14,60 |  | 6 292,56 |  |  |  |
| 13 | K | 577134121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu |  |  |  | m2 | 430,997 | 259,00 |  | 111 628,22 |  |  |  |
|  |  |  | "podkladní vrstva výkres č.D1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (19,56*15,70+5,15*3,40*0,5+10,50*3,50+10,50*3,50+5,90*3,50+6,00*3,50) |  |  |  |  | 430,997 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  |  |  |  | 430,997 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | K | 565231112 | Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm |  |  |  | m2 | 48,300 | 409,00 |  | 19 754,70 |  |  |  |
| 15 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého |  |  |  | m | 49,460 | 213,00 |  | 10 534,98 |  |  |  |
|  |  |  | "kolem asfaltové plochy výkr.č.D1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17,56+6,38+3,72+8,50+8,50+4,80 |  |  |  |  | 49,460 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  |  |  |  | 49,460 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | M | 592174600 | obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm |  |  |  | kus | 51,933 | 105,70 |  | 5 489,32 |  |  |  |
| 20 | K | 935112112 | Osazení příložních desek příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových desek |  |  |  | m2 | 48,300 | 447,00 |  | 21 590,10 |  |  |  |
|  |  |  | "příložná deska výkr.č.D1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (17,00+14,20+7,00+5,00+4,30+4,40)*0,50 |  |  |  |  | 25,950 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (6,10+5,30+13,70+7,70+5,90+6,00)*0,50 |  |  |  |  | 22,350 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  |  |  |  | 48,300 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | M | 592277250 | BEST příložná deska 8 x 33 x 50 |  |  |  | kus | 292,698 | 62,00 |  | 18 147,28 |  |  |  |
|  |  |  | 289,8*1,01 "Přepočtené koeficientem množství |  |  |  |  | 292,698 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  |  |  |  | 292,698 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | K | 935112211 | Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm |  |  |  | m | 96,600 | 254,00 |  | 24 536,40 |  |  |  |
| 18 | M | 592277230 | žlab betonový dvouvrstvý BEST ŽLAB I 8 x 33 x 59/66,9 |  |  |  | kus | 292,698 | 65,00 |  | 19 025,37 |  |  |  |
|  |  |  | 289,8*1,01 "Přepočtené koeficientem množství |  |  |  |  | 292,698 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  |  |  |  | 292,698 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | K | 935114122 | Štěrbinový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm se spádem 0,5% se základem |  |  |  | m | 15,700 | 3 520,00 |  | 55 264,00 |  |  |  |
|  | 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 212,16 |  |  |  |
| 22 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným |  |  |  | t | 72,694 | 71,70 |  | 5 212,16 |  |  |  |
|  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 300,00 |  |  |  |
|  | VRN3 - Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 200,00 |  |  |  |
| 23 | K | 031002000 | Zřízení a odstranění zařízení staveniště |  |  |  | kpl | 1,000 | 5 200,00 |  | 5 200,00 |  |  |  |
|  | VRN4 - Inženýrská činnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 100,00 |  |  |  |
| 24 | K | 041002000 | zkoušky,vytyčení po výstavbě,podklady ke kolaudacií |  |  |  | Kpl | 1,000 | 5 100,00 |  | 5 100,00 |  |  |  |

| KRYCÍ LIST ROZPOČTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  | 100141 - Konstrukční úpravy stávající OK haly a její nové osazení na pozemek(2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  | 04 - SO - 04 Elektr - 04 - SO - 04 Elektroinst... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | JKSO: |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  | 22.09.2017 |  |  |
|  | Objednatel: |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |
|  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |
|  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Náklady z rozpočtu |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 828,00 |  |  |  |  |
|  | Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  | 281 828,00 |  |  |  |  |
|  | DPH | základní | 21,00% | ze | 281 828,00 |  |  |  |  | 59 183,88 |  |  |  |  |
|  |  | snížená | 15,00% | ze | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  |  | 341 011,88 |  |  |  |  |  |
|  | Projektant |  |  |  |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko |  |  |  |
|  | Objednavatel |  |  |  |  |  | Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko |  |  |  |
| REKAPITULACE ROZPOČTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  | 100141 - Konstrukční úpravy stávající OK haly a její nové osazení na pozemek(2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  | 04 - SO - 04 Elektr - 04 - SO - 04 Elektroinst... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  | 22.09.2017 |  |  |  |  |
| Objednatel: |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |
| Kód - Popis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |  |  |
| 1) Náklady z rozpočtu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 828,00 |  |  |  |
|  | M - Práce a dodávky M |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245 493,00 |  |  |  |
|  | 21-M - Elektromontáže |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245 493,00 |  |  |  |
|  | HZS - Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 625,00 |  |  |  |
|  | N00 - Nepojmenované práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 212,00 |  |  |  |
|  | N01 - Nepojmenovaný díl |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 212,00 |  |  |  |
|  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 498,00 |  |  |  |
|  | VRN4 - Inženýrská činnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 498,00 |  |  |  |
| 2) Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 |  |  |  |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | 281 828,00 |  |  |  |  |  |
| ROZPOČET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  | 100141 - Konstrukční úpravy stávající OK haly a její nové osazení na pozemek(2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  | 04 - SO - 04 Elektr - 04 - SO - 04 Elektroinst... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  | 22.09.2017 |  |  |  |  |
| Objednatel: |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis |  |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  |  |
| Náklady z rozpočtu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 828,00 |  |  |  |
|  | M - Práce a dodávky M |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245 493,00 |  |  |  |
|  | 21-M - Elektromontáže |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245 493,00 |  |  |  |
| 1 | K | C 21 M | Elektromontáže hala |  |  |  | soubor | 1,000 | 45 849,00 |  | 45 849,00 |  |  |  |
| 2 | M | C 21 M- materiál | Materiál nosný hala |  |  |  | soubor | 1,000 | 79 857,00 |  | 79 857,00 |  |  |  |
| 3 | M | Podružný materiál | Podružný materiál hala |  |  |  | soubor | 1,000 | 2 162,00 |  | 2 162,00 |  |  |  |
| 4 | K | C 21 M-revize | Výchozí revize elektro |  |  |  | soubor | 1,000 | 3 578,00 |  | 3 578,00 |  |  |  |
| 5 | K | C 47 M - bleskosvod | Bleskosvod hala |  |  |  | soubor | 1,000 | 40 616,00 |  | 40 616,00 |  |  |  |
| 6 | M | C 47 M mater. nos | Bleskosvod - materiál nosný |  |  |  | soubor | 1,000 | 49 708,00 |  | 49 708,00 |  |  |  |
| 7 | M | Podržný materiál | Bleskosvod -přidružný materiál |  |  |  | soubor | 1,000 | 1 378,00 |  | 1 378,00 |  |  |  |
| 8 | K | C 46 M | Zemní práce - přípojka |  |  |  | soubor | 1,000 | 21 476,00 |  | 21 476,00 |  |  |  |
| 9 | K | Přesun dodávek | Přesuv dodávek |  |  |  | soubor | 1,000 | 869,00 |  | 869,00 |  |  |  |
|  | HZS - Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 625,00 |  |  |  |
| 10 | K | Výkony dle HZS | Výkony dle HZS |  |  |  | soubor | 1,000 | 3 625,00 |  | 3 625,00 |  |  |  |
|  | N00 - Nepojmenované práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 212,00 |  |  |  |
|  | N01 - Nepojmenovaný díl |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 212,00 |  |  |  |
| 11 | M | dodávka | Dodávka zařízení |  |  |  | soubor | 1,000 | 26 410,00 |  | 26 410,00 |  |  |  |
| 12 | M | Doprava | Doprava dodávek |  |  |  | soubor | 1,000 | 1 802,00 |  | 1 802,00 |  |  |  |
|  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 498,00 |  |  |  |
|  | VRN4 - Inženýrská činnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 498,00 |  |  |  |
| 13 | K | 041203000 | ,zkoušky,posudky,revize |  |  |  | soubor | 1,000 | 3 498,00 |  | 3 498,00 |  |  |  |