Výpočetní HPC klastr s příslušenstvím pro výpočty z prvních principů pro potřeby projektu EVT

Část 2. Výpočetní uzly žiletkového typu Technická specifikace dodávky

Přehled:

1. Sestava výpočetních žiletkových uzlů typu A

2. Sestava výpočetních žiletkových uzlů typu B

3. Infiniband switch pro sestavu žiletkových uzlů typu B

4. Příslušenství sestavy žiletkových uzlů typu B

1. Sestava výpočetních žiletkových uzlů typu A

Předmětem dodávky je sestava výpočetních jednoprocesorových uzlů s vyšší frekvencí výpočetních jader a s menší velikostí operační paměti na uzlu. Z důvodu zachování vysoké hustoty instalovaných procesorů na obsazený prostor v racku, efektivity napájení uzlů a z důvodu redukce kabelových externích propojení uzlů je voleno tzv. žiletkové řešení, kde je v jednom specializovaném šasí formou hot-swap šuplíků (žiletek) umístěno více nezávislých uzlů současně, propojeny jsou v rámci šasí komunikační i administrativní vrstvou.

Technická specifikace:

a) šasi v rackmount provedení pro standardní 19“ rack, zabírající maximálně 6U v racku, umožňující formou žiletek zapojit až 28 nezávislých uzlů;

b) redundantní zdroje napájení vyměnitelné za chodu, napájecí kabely s konektory IEC320 C14 a C13  (lichoběžníkový, 3 konektory) pro připojení do PDU lišty;

c) interní síťové propojení výpočetních uzlů pomocí gigabitového L2 switche integrovaného v šasí, klíčové vlastnosti switche:

- možnosti uplink připojení: 1x 1Gbps RJ45, 2x 40Gbps QSFP, 8x 10Gbps SFP+

- propojení žiletkových uzlů: 56x 2.5Gbps nebo 56x 1Gbps

- konzolový port, USB port

- vnitřní propustnost alespoň 440 Gbps

d) 2 ks SFP+ transceiver 10GBASE-CU, 5m, Cisco kompatibilní;

e) management modul šasí, umožňující přístup k žiletkovým uzlů a switchi a zajišťující kontrolu nad dílčími prvky celého systému, s vlastnostmi:

- IPMI 2.0 kompatibilní

- KVM over IP kompatibilní

28 výpočetních žiletkových uzlů, hot-swap, každý žiletkový uzel s vlastnostmi:

f) osazení 1 ks serverového 64-bit procesoru s vlastnostmi:

- architektura x86_64;

- výkon v rámci konfigurace nabízeného uzlu minimálně v hodnotě 105 bodů; splnění požadavku lze ověřit prostřednictvím benchmarku SPEC CPU2006 v1.2 dostupného na adrese http://www.spec.org, hodnotí se výsledek testu SPECfp2006 baseline; splněním požadavku se rozumí pro dodávaný procesor dosažení bodové hodnoty v některých testovaných sestavách v uvedeném přehledu výsledků benchmarku;

- výkon v rámci konfigurace nabízeného uzlu minimálně v hodnotě 205 bodů; splnění požadavku lze ověřit prostřednictvím benchmarku SPEC CPU2006 v1.2 dostupného na adrese http://www.spec.org, hodnotí se výsledek testu SPECfp2006 Rates baseline; splněním požadavku se rozumí pro dodávaný procesor dosažení bodové hodnoty v některých testovaných sestavách v uvedeném přehledu výsledků benchmarku;

- podpora paměti typu ECC DDR4;

g) paměť ECC registered DDR4 2400MT/s 64 GB, musí být rovnoměrně využity všechny paměťové kanály CPU;

h) 1 ks lokální pevný disk 1 TB, SATA3, 7200 ot., určené pro nepřetržitý provoz 24/7 a zátěž 100%;

i) síťové rozhraní 2x 1Gbps Ethernet;

j) dodavatel poskytne na systém šasí s žiletkovými uzly, switchem a komunikačním modulem záruku v délce 36 měsíců se servisem v následujícím rozsahu: do následujícího pracovního dne oprava závady nahlášené do 14:00 formou zásahu v autorizovaném servisním středisku.

2. Sestava výpočetních žiletkových uzlů typu B – 3 šasí

Předmětem dodávky je sestava výpočetních jednoprocesorových uzlů s vyšší frekvencí výpočetních jader a s menší velikostí operační paměti na uzlu. Z důvodu zachování vysoké hustoty instalovaných procesorů na obsazený prostor v racku a efektivity napájení uzlů je voleno tzv. žiletkové řešení, kde je v jednom specializovaném šasí formou hot-swap šuplíků (žiletek) umístěno více nezávislých uzlů současně.

Technická specifikace jednoho šasí s žiletkovými uzly, předmětem dodávky jsou 3 šasí:

a) šasi v rackmount provedení pro standardní 19“ rack, zabírající maximálně 3U v racku, umožňující formou žiletek zapojit až 8 nezávislých uzlů;

b) redundantní zdroje napájení s účinností nad 90 %, napájecí kabely s konektory IEC320 C14 a C13  (lichoběžníkový, 3 konektory) pro připojení do PDU lišty;

8 výpočetních žiletkových uzlů, hot-swap, každý žiletkový uzel s vlastnostmi:

c) osazení 1 ks serverového 64-bit procesoru s vlastnostmi:

- architektura x86_64;

- výkon v rámci konfigurace nabízeného uzlu minimálně v hodnotě 105 bodů; splnění požadavku lze ověřit prostřednictvím benchmarku SPEC CPU2006 v1.2 dostupného na adrese http://www.spec.org, hodnotí se výsledek testu SPECfp2006 baseline; splněním požadavku se rozumí pro dodávaný procesor dosažení bodové hodnoty v některých testovaných sestavách v uvedeném přehledu výsledků benchmarku;

- výkon v rámci konfigurace nabízeného uzlu minimálně v hodnotě 205 bodů; splnění požadavku lze ověřit prostřednictvím benchmarku SPEC CPU2006 v1.2 dostupného na adrese http://www.spec.org, hodnotí se výsledek testu SPECfp2006 Rates baseline; splněním požadavku se rozumí pro dodávaný procesor dosažení bodové hodnoty v některých testovaných sestavách v uvedeném přehledu výsledků benchmarku;

- podpora paměti typu ECC DDR4;

d) paměť ECC registered DDR4 2400MT/s 32 GB;

e) 1 ks lokální pevný disk 1 TB, SATA3, 7200 ot., určené pro nepřetržitý provoz 24/7 a zátěž 100%;

f) síťové rozhraní 2x 1Gbps Ethernet;

g) síťové rozhraní InfiniBand FDR-10;

h) podpora IPMI 2.0 a KVM over IP;

i) integrovaná grafická karta;

j) dodavatel poskytne na systém šasí s žiletkovými uzly záruku v délce 36 měsíců se servisem v následujícím rozsahu: do následujícího pracovního dne oprava závady nahlášené do 14:00 formou zásahu v autorizovaném servisním středisku.

3. Infiniband switch pro sestavu žiletkových uzlů typu B

a) 1ks nemanažovaný InfiniBand FDR-10 (56Gbps) switch s celkovou interní propustností minimálně 2,9 Tb/s;

b) dostatečný počet portů typu FDR-10 (56Gbps) pro připojení dodaných 24 žiletkových uzlů popsaných v bodě 2;

c) rackmount šasi pro standardní 19“ rack;

d) napájecí kabel s konektory IEC320 C14 a C13  (lichoběžníkový, 3 konektory) pro připojení do PDU lišty;

e) příslušná InfiniBand 56 Gbps kabeláž pro připojení dodaných 24 uzlů popsaných v bodě 2, délky kabeláže: 16 ks délky 0,5 m, 8 ks délky 1 m;

f) QSPF kabel pro připojení dodaného switche ke stávajícímu InfiniBand QDR switchi, 1 kabel o délce 4 nebo 5 m;

g) dodavatel poskytne na switch a kabeláž záruku v délce 36 měsíců se servisem v následujícím rozsahu: do následujícího pracovního dne oprava závady nahlášené do 14:00 formou zásahu v místě instalace.

4. Příslušenství sestavy žiletkových uzlů typu B

Konzolové přepínače rozšiřující kaskádovým způsobem již instalované KVM switche ATEN CS-1716i a CS-1716A:

a) šasi v rackmount provedení pro standardní 19“ rack;

b) dostatečný počet switchů/konektorů pro připojení USB a VGA dodaných 24 žiletkových uzlů podle bodu 2 formou kaskádového připojení;

c) propojovací kabel k hlavnímu KMV switchi v délce 5m, další propojovací kabel mezi dodanými KVM switchi o délce max 1m;

d) příslušná USB KVM kabeláž pokrývající všechna USB KMV konzolová připojení dodaných KVM switchů v délkách max 1,5 m;

e) standardní záruka 24 měsíců.