|  |  | CCTV IP Domova pro seniory Ďáblice |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Záznam |  | cena/ks | mn./jedn. | cena/ks/mn. |  |
|  | DS-9632NI-I8 | 32 kanálový síťový digitální videorekordér, záznam video&audio, komprese H.265/H.264/MPEG4, vstupní/odchozí šířka pásma 320Mbps nebo 200Mbps při RAID/256Mbps nebo 200Mbps při RAID (Až 12MP rozlišení záznamu kamer). Až 32 kamer v živém zobrazení. HDMI, VGA & CVBS výstup. 2*USB 2.0. RS485. RS232. 2 Gigabit NIC. 8x SATA rozhraní, každý HDD až 8TB, podpora SOFT. RAID 0.1.5.10, Výklopný přední panel pro snadnou instalaci HDD, Poplachový I/O: 16/4, napájení: 100~240V AC, 30W(bez HDD) , 2U/19", Doporučený software iVMS5200 | HikVision | 41 449 | 1 | 41 449 |  |
|  | DR-HDD-6TB | *** HDD bez šuplíku, 6000GB, vhodný pro DVR, NVR HikVision, pro provoz 24/7, rozhraní SATA III |  | 9 000 | 2 | 18 000 |  |
|  | DS-1005KI | USB klávesnice, Profesionální 3-osá klávesnice s 15-ti tlačítky pro přesné ovládání PTZ a dome síťových kamer přes software iVMS4200. rozměry: 167*177.5*116(mm), napájení 5VDC/ přes USB, příkon 5W, USB 2.0 | HikVision | 6 590 | 1 | 6 590 |  |
|  | 19" 1.5U | Příchytky do racku, 1,5U NVR/DVR (např. DS-77xxNI-Ix), kód 190103772 |  | 48 | 1 | 48 |  |
|  |  | 19" Rack skříň SIGNAL (12U 600mm, závěsná) |  | 4 380 | 1 | 4 380 |  |
|  |  | Montážní materiál |  | 13 700 | 1 | 13 700 |  |
|  |  | Průmyslový monitor Philips 120 |  | 36 900 | 1 | 36 900 |  |
|  |  | Montáž na stěnu |  | 1 100 | 1 | 1 100 |  |
|  |  | Prodloužení HDMI A USB |  | 8 500 | 1 | 8 500 |  |
|  |  | Kamery |  |  |  |  |  |
|  | DS-2DE7330IW-AE | 3.0 Megapixelová Full HD R7, IP PTZ venkovní den/noc kamera s IR přísvitem, 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS, komprese H.264/MJPEG, rozlišení: 25fps (2048×1536,1920×1080,1280×960,1280×720), 50fps (1280×960,1280×720), citlivost barva: 0.05 lux@F1.6, Č/B: 0.001 lux@F1.6, objektiv: 4.3 ~ 129mm, úhel záběru: 58.3°-3.2°, optický zoom:30x, Digit. zoom: 16x, ICR, 3D-DNR, D-WDR, dosah IR 150M, 300 presetů, bez OSD menu, poplachového I/O 2/1, audio 1/1, napájení: High-PoE&24 VAC/ 40W, Pracovní rozsah: -30°C ~ 65°C, Program iVMS4200 zdarma | HikVision | 32 000 | 5 | 160 000 |  |
|  | DS-2CD2T55FWD-I8 | 5.0 Megapixelová, G1, IP venkovní válečková kamera s IR EXIR přísvitem, 1/2.9 Progressive Scan CMOS, komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, max.rozlišení 2560 × 1920/20fps, objektiv: 2,8mm (4 a 6mm volitelně) @ F1.2, úhel zobrazení: 80°(2.8mm), 63.5°(4mm), 50°(6mm), Citlivost: 0.01Lux @(F1.2,AGC ZAP.) 0 LUX s IR, Den & Noc: ICR automaticky, BLC, 3D-DNR, WDR 120dB, Dosah IR: 80m, Micro SD/SDHC/SDXC až 128 GB, Napájení: DC12V/1.1mA, PoE (802.3af, Power over Ethernet), Pracovní rozsah: -30°C – 60°C, IP67, Program iVMS4200 zdarma, doporučený kryt pro skrytou montáž kabelů: DS-1280ZJ-S | HikVision | 8 790 | 10 | 87 900 |  |
|  | DS-1260ZJ | zadní kryt pro skrytou montáž kabelů pro válečkové kamery HikVision řady DS-2CE16C2P-IT3, DS-2CE16C2P-IT5, DS-2CE15C2P-VFIR3, DS-2CE15F5P-VFIR3, DS-2CE16C5T-VFIR3, DS-2CE16C2T-IT5, DS-2CE16D5T-IT5, DS-2CD26xxF-I, DS-2CD22xx-I, rozměry: 105x36 HikVision, barva: bílá Hik, kód: 302700239 | HikVision | 290 | 10 | 2 900 |  |
|  | DS-1602ZJ-corner | adaptér pro montáž na roh pro 4", 5" , 6" a 8" PTZ kamery HikVision, rozměry: 176.8×194×419.5mm, bílá barva, materiál: hliníková slitina, kód: 302700303 | HikVision | 1 048 | 5 | 5 240 |  |
|  |  | Videotel IP |  |  |  |  |  |
|  | DS-KV8402-IM | 1.3 MP Villa 4 tlačítková, dveřní stanice, Hliníková slitina, Rozlišení kamery: HD720P, 25fps(P), 10M/100M Auto-adaptabilní Ethernet, RS-485, 4-k popl. vstup,1-k popl. výstup, IP65, 12 VDC, 4-k Vnitřní přístupová stanice, IR přísvit, zápustná montáž | HikVision | 6 380 | 2 | 12 760 |  |
|  | DS-KH8301-WT | 7“ Dotyková vnitřní stanice, 7" Barevný TFT LCD, Rozlišení displeje: 1024 * 600, Rozlišení kamery: 640 * 480, 10/100Mbps Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n, 8-k popl. vstup, podpora SD karty, Napájení po kabelu (PoE)/ 12 VDC, | HikVision | 7 890 | 1 | 7 890 |  |
|  | DS-KAD606-N | Video/Audio distributor, 8x rozhraní RJ45 10/100Mbps, 2x LAN a 6x pro videotelefony s podporou 24VDC, napájení 24VDC/8W, rozměry: 176mm × 91mm × 32mm, provoznáí tepltoy: -10°C - 55°C | HikVision | 800 | 2 | 1 600 |  |
|  | DS-KAB01 | Stříška proti dešti pro venkovní stanice Villa DS-KV8x02-IM Nerezové provedení. Montáž na stěnu, rozměry: 193x106x75mm, Kód 305700159 | HikVision | 1 250 | 2 | 2 500 |  |
|  | DS-KAD606 | Vestavěný stabilizovaný zdroj, 8 x 100Mbps portů(6-k podpora napájení po síťovém kabelu a 2-k kaskádování LAN rozhraní), vhodné pro vnitřní stanice a dveřní stanice Villa | HikVision | 3 320 | 1 | 3 320 |  |
|  |  | CCTV Síť |  |  |  |  |  |
|  | CDS-6IP/SMA | Venkovní jednotka volitelně jako vysílač nebo přijímač nebo retlansační bod s možnosti připojení externí antény pro bezdrátový IP přenos videa/audia v až 4K rozlišení, Počet operačních kanálů: 16, Dosah: až 2km, Frekvence: 5180-5350 MHz ; 5470-5725 MHz, Interní anténa směrová 14dBi, vysílací/přijímací úhel 60°, Napájení: 12V DC 1A and 12-24V PoE / 11W, 2x LAN port 100Mbps, Obsah balení: jedmotka CDS-6IP/SMA, držáky, uživatelský manuál | Camsat | 7 950 | 1 | 7 950 |  |
|  |  | UBIQUITI UniFi Switch - 8x Gbit LAN, 2x SFP port, POE+, 150W |  | 5 770 | 4 | 23 080 |  |
|  |  | Optický propoj |  | 8 800 | 3 | 26 400 |  |
|  |  | Skříň IP 65 s elektro vybavením |  | 4 200 | 3 | 12 600 |  |
|  |  | Instalační kabel venkovní |  | 16 | 1 650 | 26 400 |  |
|  |  | Montáž |  |  |  |  |  |
|  |  | Instalace kabelových tras |  | 200 | 1 650 | 330 000 |  |
|  |  | Nastavení systému |  | 55 | 800 | 44 000 |  |
|  |  | Zaškolení a revize systému |  | 12 800 | 1 | 12 800 |  |
|  |  | Zemní a výkopové práce |  | 19 | 20000 | 380 000 |  |
|  |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 1 278 007 |  |