Příloha č. 1 PS č. PO-17/02610/SVSL/16: Podmínky hospodaření na rybnících Velká Kamenice a Loch

I.

Obecné podmínky

- Pachtýř se zavazuje dodržovat a strpět následující opatření a podmínky hospodaření na rybnících Velká Kamenice a Loch.

- Pachtýř se zavazuje hospodařit v souladu s ochrannými podmínkami vyplývajícími ze zřizovací listiny ZCHÚ, Plánu péče o Přírodní památku Zadní rybník a Přírodní památku Mlýnský rybník a rybník Rohlík ze zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění. Zásahy do PP Zadní rybník a PP Mlýnský rybník a rybník Rohlík, které nejsou v souladu s výše uvedenými dokumenty, musí být předem konzultovány s příslušným orgánem ochrany přírody.

- Zákaz používání biocidů.

- Zákaz minerálního i organického hnojení s výjimkou jednorázové aplikace chlévské mrvy v jarním období v podobě planktonních kupek pro podporu rozvoje přirozené potravy v max. množství 400 kg/ha. Planktonní kupky budou ukládány mimo litorální porosty a porosty vodních makrofyt. Před aplikací je nutné udělení výjimky dle § 39 zákona č. 254/2001 Sb. a souhlas propachtovatele.

- Na doporučení veterinárního lékaře je možná aplikace chlorového vápna v množství 8 kg/ha s trojím opakováním, při desinfekci loviště je možné použít chlorové vápno, pálené vápno nebo chloramin na mokré bahno. V případě potřeby a na doporučení veterinárního lékaře je možná aplikace medikované krmné směsi. Pro tyto potřeby je pachtýř povinen požádat o udělení výjimky dle § 39 zákona č. 254/2001 Sb. a souhlas propachtovatele.

- Po předchozím souhlasu propachtovatele je možné provádět regulační přikrmování rostlinnými krmivy do RKK  2.

- Zákaz nasazování nepůvodních druhů ryb. Po předchozím souhlasu propachtovatele a udělení výjimek dle ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.) lze využít násady amura k potlačení přemnožené vegetace.

- Regulovat nežádoucí a invazní druhy (karas stříbřitý, střevlička východní aj.) zejména slovováním, maximálním možným dolovením rybníka při výlovu a likvidací těchto druhů zákonným způsobem na vlastní náklady. Při provádění kontrolních odlovů je nepřípustné zpětné vypouštění těchto druhů zpět do rybníka. Stejně tak musí být při výlovu zabráněno jejich šíření do vodního toku pod soustavou (rybníkem).

- Informovat včas o termínech nasazování a o kompletním složení násad, vypouštění rybníka a výlovech, včetně odlovů z volné hladiny (nejpozději 2 týdny před zahájením nasazování, vypouštění nebo dnem výlovu) kontaktní osoby propachtovatele.

- V případě hromadného úhynu ryb bude pachtýř postupovat dle zákona č.166/1999 Sb. Dále zajistí bez prodlení a na vlastní náklady jejich likvidaci odpovídajícím způsobem. O hromadném úhynu bude pachtýř neprodleně informovat kontaktní osoby propachtovatele a následně poskytne přehled množství jednotlivých druhů uhynulých ryb včetně podrobné fotodokumentace.

- Pachtýř vždy při výlovu zajistí vysbírání odpadků ze dna i břehů rybníka včetně celé hráze a jejich zákonné zneškodnění na vlastní náklady.

- V případě nezbytné údržby břehových porostů ohrožujících nebo omezujících bezpečný a spolehlivý provoz vodního díla a vyhovující nákladovostí akce podmínce bodu 3.1, bude se vzniklou dřevní hmotou nakládáno dle pokynů kontaktní osoby propachtovatele.

- Rybník bude napouštěn hned na podzim po výlovu, pokud propachtovatel na základě aktuálního stavu rybníka neurčí jinak.

II

Způsob hospodaření a rybí obsádka

- Bude prováděn jednohorkový nebo dvouhorkový způsob hospodaření s výlovem na podzim.

- Upřednostňována bude polykulturní obsádka s dostatečným množstvím dravých ryb pro redukci nežádoucích rybích druhů. Maximální přípustná věková kategorie kapra při výlovu je K3. Dravé ryby budou nasazovány v takovém množství a věkové kategorii, aby nedocházelo k ohrožení populací obojživelníků vyskytujících se v rybníce. Základní hodnotící ukazatele dobrého stavu rybničního ekosystému jsou: stav zooplanktonu, výskyt a složení řas a fytoplanktonu, stav vodních makrofyt a litorálních porostů a průhlednost vody.

Celé hospodaření na rybníce bude směřovat k cíli, který lze shrnout následujícími body:

- zachování vhodných podmínek pro zvláště chráněné druhy organismů tj. především převaha středního zooplanktonu v jarním období a přítomnost středního zooplanktonu v období letním, vhodné hnízdní a potravní podmínky proa vodní ptáky a obojživelníky atd.,

- optimální zárůst vodními makrofyty vytvářející vhodné hnízdní a potravní podmínky pro vodní a mokřadní druhy ptáků činí pro litorální pásmo 15-20% zátopy rybníka a pro submerzní vegetaci 10-15% zátopy rybníka,

  - od 1.3. do 31.6. udržet za běžných provozních a klimatických podmínek průhlednost vody minimálně 50 cm,

  - za běžných provozních a klimatických podmínek udržet během celého vegetačního období průhlednost vody alespoň 40 cm.

- Pokud aktuální stav rybníka je takový, že chybí střední zooplankton i v jarních měsících, má propachtovatel právo stanovit za účelem obnovy příznivého stavu rybničního ekosystému obsádku sníženou nebo rybník nechat na období 1 roku bez obsádky.

- Pro každé jednotlivé nasazení po celou dobu pachtu připraví pachtýř plán nasazování odpovídající podmínkám navození a udržení dobrého stavu PP, který bude obsahovat zejména: celkovou hmotnost a počet nasazovaných ryb po jednotlivých druzích. Tento plán nasazování bude předložen nejméně v měsíčním předstihu před každým plánovaným nasazením propachtovateli, který ho do 10 pracovních dní schválí, případně si vyžádá jeho úpravu.

- Způsob hospodaření pro další cyklus bude upraven na základě aktuálního stavu ekosystému.

III

Pachtýř je povinen provádět údržbu a běžné opravy.

3.1	Údržbou a běžnou opravou se pro účely této smlouvy rozumí úkony na předmětu pachtu, jestliže náklad na jejich provedení včetně použitého materiálu nepřesáhne částku 10.000,- Kč bez DPH (slovy desettisíc korun českých) za rok.

3.2	Údržbou se rozumí:

- údržba porostů na hrázích a březích v souladu s požadavky propachtovatele, platnými právními předpisy a platným Plánem péče. Veškeré zásahy je možné realizovat až po dohodě s propachtovatelem,

- údržba břehových porostů (viz bod 1.12)

- vysekávání makrofyt (nespadající pod bod údržba porostů) v případě jejich přemnožení v souladu s požadavky plánu péče a vodoprávními předpisy je možné po dohodě s propachtovatelem,

- pravidelné prohlídky a údržba bezpečnostních přelivů, zajištění jejich trvale funkčního stavu,

- pravidelné čištění mříží, česlí, odvodňovací stoky a odstraňování překážek v průtočném profilu koryt souvisejících vodotečí,

- odstraňování nánosů z koryt souvisejících vodotečí v rozsahu a termínu dohodnutém 
s propachtovatelem. Obecně se jedná o vodoteče, které jsou součásti vodního díla:

- V případě rybníků průtočných se jedná o úsek vymezený hrází rybníka a soutokem odpadu bezpečnostního přelivu s odpadem od výpustního zařízení, případně všech částí patřících ke stavbám na rybníce.

- V případě rybníků obtočných se jedná o celý úsek přítokové stoky (včetně rozdělovacího zařízení nad rybníkem po ústí do rybníka) a úsek vymezený hrází rybníka a zpětným zaústěním odpadu od bezpečnostního přelivu a odpadu od výpustního zařízení do koryta vodního toku, případně celý úsek odpadního koryta sdruženého objektu od hráze včetně zpětného zaústění do koryta vodního toku, případně všech částí patřících ke stavbám na rybníce.

Přesná specifikace bude uvedena v předávacím/přebíracím protokolu předmětu pachtu.

- údržba kamenných tarasů hrází a dalších typů a druhů opevnění z návodní i vzdušné strany,

- údržba výpustních zařízení, odběrných, rozdělovacích a nátokových objektů, lovišť, kádišť, sjezdů a dalších objektů a zařízení, včetně nátěrů konstrukcí,

- provádění takových úkonů, které zabezpečí maximální možnou slovitelnost lovišťě,

- zajistit stálou čitelnost stupnic vodočetných zařízení jejich pravidelným čištěním.

3.3	Běžnou opravou se rozumí:

- opravy kamenných tarasů hrází a dalších druhů opevnění z návodní i vzdušné strany,

- opravy výpustních zařízení a přítokových objektů, lovišť, kádišť, sjezdů a dalších objektů a zařízení.

3.4	Veškeré činnosti oprav a běžné údržby budou prováděny v souladu s §39, zákona č. 254/2001.

IV

Další povinnosti pachtýře

- Udržovat minimální zůstatkový průtok v toku pod rybníkem dle platného povolení k nakládání s vodami. V případě rizika poklesu tohoto průtoku pod stanovenou hodnotu je pachtýř povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit propachtovateli.

- Manipulovat s vodou v souladu se všemi platnými dokumenty upravujícími nakládání s povrchovými vodami vztahujícími se k předmětu pachtu.

- V termínu od 1.4. do 1.7. nebude v rámci běžného provozu manipulováno s vodní hladinou. Toto časové omezení lze změnit stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody a propachtovatele.

- Hospodařit na rybníku a provádět technicko-bezpečnostní dohled dle povolení k nakládání s vodami, zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona a dalších právních norem České republiky.

- Zasílat protokoly o výkonu technicko-bezpečnostního dohledu (Příloha č.3)  souhrnně za uplynulý rok nejpozději do 31. ledna následujícího roku propachtovateli, v případě jakékoliv zjištěné a zapsané závady neprodleně, a to i v případě, že bude náprava provedena na náklady pachtýře.

- Propachtovatel má právo v případě potřeby požádat pachtýře o odběr obsahu trávicícho traktu chovaných ryb. Tento odběr bude proveden za přítomnosti zástupce propachtovatele, jenž určí další nakládání se vzorkem. V případě, že se příslušný zástupce nebude moci odběru účastnit, bude pořízena podrobná fotodokumentace vzorku, která bude neprodleně zaslána e-mailem kontaktním osobám. Se vzorkem pak bude nakládáno dle dalších pokynů propachtovatele.

- Pachtýř je povinen strpět přítomnost zástupce pověřeného propachtovatelem při jakékoli činnosti související s dotčeným územím.

- Předložit plán hospodaření kontaktním osobám do 31.1. každého roku. Nejpozději do 28.2. téhož roku bude plán propachtovatelem schválen, případně bude pachtýř vyzván k úpravám. Od okamžiku schválení se hospodářský plán stává závazným.

- Vést podrobnou produkční kartu (Příloha č.4), která bude obsahovat veškeré hospodářské zásahy na rybníku, zejména pak druh, množství a kusovou hmotnost nasazovaných ryb včetně místa původu, dále druh, množství a kusovou hmotnost vylovovaných ryb, veškeré hospodářské zásahy a informace o předpokládané rybí obsádce. Tato karta bude během roku na požádání předložena ke kontrole propachtovateli.

- Fotokopie produkční karty bude odevzdána propachtovateli po skončení hospodářského cyklu, nejpozději však do 31. 1. běžného roku. Výjimkou je poslední rok pachtu, kdy bude karta odevzdána nejpozději do data předání/převzetí nemovitosti po podzimním výlovu.

- Neprodleně hlásit závady na předmětu nájmu, jejichž odstranění přesahuje rámec běžné údržby, propachtovateli.

Kontaktní osoby propachtovatele:

AOPK ČR SCHKO Žďárské vrchy:

Ing. Václav Hlaváč, e-mail: vaclav.hlavac@nature.cz  (tel. 602 205 590)

Mgr. Petra Doležalová, e-mail: petra.dolezalova@nature.cz, tel. 725 141 702

AOPK ČR Ústředí - Praha:

Ing. Pavel Trnka, e-mail: pavel.trnka@nature.cz, tel.: 725 759 112

Ing. & Mgr. Lenka Hadašová, e-mail: lenka.hadasova@nature.cz, tel.: 283 069 140