# Část H - Monitory vitálních funkcí a telemetrie

# Monitory pro ARO – 6 ks

| Obchodní název a typové označení přístroje | IntelliVue MX800 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobce přístroje | Philips |  |  |
| Parametr | Požadovaná hodnota | Typ parametru | Nabízená hodnota |
| Základní specifikace |  |  |  |
| Integrovaný barevný displej s atestem pro bezpečné použití u lůžka pacienta | minimálně 19“ | absolutní | 19“ |
| Ovládání monitoru v českém jazyce | ano | absolutní | Ano |
| Ovládání pomocí dotykové obrazovky a bezdrátového dálkového ovládání | ano | absolutní | Ano |
| Monitor pro všechny věkové kategorie (novorozenec až dospělý) s možností výběru | ano | absolutní | Ano |
| Uživatelsky nastavitelné zobrazení a vytváření nových obrazovek, velká variabilita dle typu pacienta, typu měření a typu zobrazení | ano | absolutní | Ano |
| Automatická optimalizace zobrazení (počet křivek a numerických polí) v závislosti na měřených parametrech | ano | absolutní | Ano |
| Přenos údajů na centrální monitor včetně sledování křivek, přenosu alarmů atd. | ano | absolutní | Ano |
| Monitor odolný defibrilačnímu výboji | ano | absolutní | Ano |
| Připojení do monitorovací sítě včetně přístupu z libovolného lůžkového monitoru na druhý lůžkový monitor v rámci ARO (minimálně v rozsahu sledování křivek a přenosu alarmů) | ano | absolutní | Ano |
| Současné zobrazení minimálně 8 libovolně zvolených křivek a 16 číselných parametrů | ano | absolutní | Ano |
| Tabulkové a grafické trendy s minimálně 48 hodinami záznamu s minimálním rozlišením 5 minut | ano | absolutní | Ano, 96 hodin záznamu s rozlišením 5 minut |
| Možnost připojení klávesnice, myši, laserové tiskárny a čtečky čárového kódu přes USB port | ano | absolutní | Ano |
| Box na min. 5 modulů (víceparametrových i jednoparametrových) | ano | absolutní | Ano |
| Každý přenosný modul musí být použitelný u každého libovolného lůžka | ano | absolutní | Ano |
| Vzniklé alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v minimálně 3 skupinách dle závažnosti. Funkce automatického nastavení alarmových limitů vitálních funkcí | ano | absolutní | Ano |
| V závislosti na připojených modulech musí být každý monitor současně schopen monitorovat následující parametry: EKG, Respirace, SpO2, NIBP, IBP, Teplota, CO2 (mainstream, sidestream, microstream), C.O., C.C.O. (PiCCO), BIS, EEG, SvO2/ScvO2, NMT, anestetické plyny včetně O2 a N2O, spirometrie | ano | absolutní | Ano |
| Zajištění kontinuálního monitorování pacientů při transportu mimo oddělení bez ztráty pacientských dat a bez přepojování kabelů a senzorů. Řešení musí umožnit minimálně 3 hodiny monitorování z vlastního zdroje energie a po návratu pacienta zpět na oddělení automatický transfer dat sejmutých během transportu do pacientského monitoru. Pacientský monitor vitálních funkcí zůstává u lůžka pacienta na oddělení. Během transportu musí být umožněno monitorovat minimálně EKG, SpO2, NIBP, IBP | ano | absolutní | Ano, transportní modul IntelliVue X3 |
| Zajištění kontinuálního monitorování pacientů při transportu je realizováno buď: - oddělitelnými měřicími moduly s pacientskými daty, s displejem, ovládáním a vnitřním zdrojem energie, které budou součástí každého monitoru a budou použitelné jako transportní monitor, nebo - oddělitelnými měřicími moduly s pacientskými daty, které se vloží do transportního monitoru. V takovém případě je nutné zajistit možnost transportu pacientů ARO dodáním jednoho transportního monitoru. | ano | absolutní | Ano, varianta a) transportní modul IntelliVue X3 |
| Zabudovaná kalkulačka pro výpočet dávkování léčiv | ano | absolutní | Ano |
| Kalkulace hemodynamických, ventilačních a oxygenačních parametrů na základě monitorem sledovaných hodnot | ano | absolutní | Ano |
| Nastavení limitních hodnot pro hlášení alarmových stavů pro každý ze sledovaných parametrů | ano | absolutní | Ano |
| Vzdálená správa monitorů po monitorovací síti (stav SW aplikace, nahrávání nového SW apod.) | ano | absolutní | Ano |
| Režim „standby“ - při odpojení pacienta od monitoru | ano | absolutní | Ano |
| Přímý tisk na laserovou tiskárnu u centrálního monitoru | ano | absolutní | Ano |
| Držáky pro upevnění monitoru u lůžka | ano | absolutní | Ano |
| Výstup EKG signálu pro synchronizaci defibrilátoru | ano | absolutní | Ano |
| MINIMÁLNÍ MĚŘENÉ PARAMETRY |  | absolutní |  |
| Zobrazení libovolné křivky EKG při snímání z 3, 5 a 6-ti svodů včetně derivovaného 12 svodového EKG a zobrazení srdeční frekvence | ano | absolutní | Ano |
| Automatická analýza, záznam a tisk arytmií z minimálně 2 svodů současně (minimálně asystolie, komorová a síňová fibrilace, tachykardie, bradykardie) | ano | absolutní | Ano |
| Analýza ST úseku na všech monitorovaných svodech s grafickým výstupem umožňujícím rychle detekovat a lokalizovat změny ST úseku v čase (ST trend) | ano | absolutní | Ano |
| Monitorování QT/QTc úseku v reálném čase včetně alarmového zabezpečení | ano | absolutní | Ano |
| Respirace impedanční metodou s možností volby svodů | ano | absolutní | Ano |
| Měření pulsní oxymetrie (SpO2) technologií Masimo nebo FAST, včetně měření pulzu a zobrazení perfuze | ano | absolutní | Ano |
| Měření NIBP s režimy manuálního a automatického měření, automatické měření bez nutnosti ručního zadávání cílového tlaku | ano | absolutní | Ano |
| Měření srdeční frekvence se zobrazením numerické hodnoty | ano | absolutní | Ano |
| Měření teploty až z 2 čidel se zobrazením numerické hodnoty | ano | absolutní | Ano |
| Měření invazivních tlaků se zobrazením křivky a numerické hodnoty | minimálně 3 invazivní tlaky současně | absolutní | ano |
| Měření koncentrace CO2 metodou sidestream včetně čidla | ano | absolutní | Ano |
| Nastavení limitních hodnot pro hlášení alarmových stavů pro každý ze sledovaných parametrů | ano | absolutní | Ano |
| Všechny požadované základní i rozšiřující měřené parametry budou realizovány vlastními integrovanými funkcemi nebo měřicími moduly monitorovacího systému, nepřipouští se připojení externích přístrojů | ano | absolutní | Ano |
| ROZŠÍŘENÁ MONITORACE (pouze u 2 monitorů pro ARO z celkového počtu 6 ks) |  |  |  |
| Modul srdečního výdeje C.O. termodiluční metodou (Swan-Ganz katetr) i kontinuálního srdečního výdeje C.C.O. termodiluční metodou (PiCCO) | ano | absolutní | Ano |
| Modul EEG | minimálně 4 kanály | absolutní | Ano, 4 kanály |
| Možnost analýzy 12ti kanálového EKG z 10-ti svodů s interpretací křivky | ano | absolutní | ano |

# Monitory pro CHIR JIP – 8 ks, INT JIP – 10 ks, URL JIP – 3ks

| Obchodní název a typové označení přístroje | IntelliVue MX700 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobce přístroje | Philips |  |  |
| Parametr | Požadovaná hodnota | Typ parametru | Nabízená hodnota |
| Základní specifikace |  |  |  |
| Modulární monitor využívající oddělitelný víceparametrický modul dle níže uvedené specifikace | ano | absolutní | Ano |
| Monitor pro všechny věkové kategorie (novorozenec až dospělý) s možností výběru | ano | absolutní | Ano |
| Barevný dotykový displej s atestem pro bezpečné použití u lůžka pacienta | minimálně 15“ | absolutní | 15“ |
| Ovládání monitoru v českém jazyce | ano | absolutní | Ano |
| Ovládání pomocí dotykové obrazovky | ano | absolutní | Ano |
| Připojení do monitorovací sítě včetně přístupu z libovolného lůžkového monitoru na druhý lůžkový monitor v rámci JIP (minimálně v rozsahu sledování křivek a přenosu alarmů) | ano | absolutní | Ano |
| Monitor odolný defibrilačnímu výboji | ano | absolutní | Ano |
| Současné zobrazení minimálně 6-ti libovolně zvolených křivek a 16-ti číselných parametrů | ano | absolutní | Ano |
| Grafické trendy a číselné trendy minimálně za posledních 24 hodin s minimálním rozlišením 5 minut | ano | absolutní | Ano, 48 hodin s rozlišením 5 minut |
| Možnost připojení klávesnice, myši, laserové tiskárny a čtečky čárového kódu přes USB port | ano | absolutní | ano |
| Každý přenosný modul musí být použitelný u každého libovolného lůžka | ano | absolutní | ano |
| Možnost měření srdečního výdeje termodiluční metodou měření teploty injektátu in-line se zobrazením křivky a numerické hodnoty a s průměrováním výsledku z více pokusů | ano | absolutní | ano |
| Zajištění kontinuálního monitorování pacientů při transportu mimo oddělení bez ztráty pacientských dat a bez přepojování kabelů a senzorů. Řešení musí umožnit minimálně 3 hodiny monitorování z vlastního zdroje energie a po návratu pacienta zpět na oddělení automatický transfer dat sejmutých během transportu do pacientského monitoru. Pacientský monitor vitálních funkcí zůstává u lůžka pacienta na oddělení. Během transportu musí být umožněno monitorovat minimálně EKG, SpO2, NIBP, IBP | ano | absolutní | Ano, transportní modul IntelliVue X3 |
| Zajištění kontinuálního monitorování pacientů při transportu je realizováno buď: - oddělitelnými měřicími moduly s pacientskými daty, s displejem, ovládáním a vnitřním zdrojem energie, které budou součástí každého monitoru a budou použitelné jako transportní monitor, nebo - oddělitelnými měřicími moduly s pacientskými daty, které se vloží do transportního monitoru. V takovém případě je nutné zajistit možnost transportu pacientů CHIR JIP, INT JIP a URL JIP dodáním tří transportních monitorů. | ano | absolutní | Ano, varianta a) transportní modul IntelliVue X3 |
| V závislosti na připojených modulech musí být každý monitor současně schopen monitorovat následující parametry: EKG, Respirace, SpO2, NIBP, IBP, Teplota, CO2 (mainstream, sidestream, microstream), C.O., C.C.O. (PiCCO), BIS, EEG, SvO2/ScvO2, | ano | absolutní | Ano |
| Zabudovaná kalkulačka pro výpočet dávkování léčiv | ano | absolutní | Ano |
| Zabudovaná kalkulačka pro výpočet hemodynamických a ventilačních parametrů na základě monitorem sledovaných hodnot | ano | absolutní | Ano |
| Minimálně 3 uživatelsky konfigurovatelné režimy monitoru podle stavu pacienta, každý s minimálně 3 uživatelsky konfigurovatelnými obrazovkami včetně rychlé změny režimů a obrazovek dle závažnosti stavu pacienta a speciálních procedur | ano | absolutní | Ano |
| Systém hlášení alarmových stavů s minimálně 3 úrovněmi | ano | absolutní | Ano |
| Nastavení limitních hodnot pro hlášení alarmových stavů pro každý ze sledovaných parametrů | ano | absolutní | Ano |
| Komunikace mezi monitory (bed-to-bed) – automatické zobrazení alarmových stavů | ano | absolutní | Ano |
| Přenos údajů na centrální monitor včetně sledování křivek, přenosu alarmů atd. | ano | absolutní | Ano |
| Vzdálená správa monitorů po monitorovací síti (stav SW aplikace nahrávání nového SW apod.) | ano | absolutní | Ano |
| Přímý tisk na laserovou tiskárnu u centrálního monitoru | ano | absolutní | Ano |
| MINIMÁLNÍ MĚŘENÉ PARAMETRY: |  |  |  |
| Zobrazení libovolné křivky EKG při snímání z 3, 5-ti a 6-ti svodů včetně zobrazení tepové frekvence | ano | absolutní | Ano |
| Analýza ST úseku na všech monitorovaných svodech s grafickým výstupem umožňujícím rychle detekovat a lokalizovat změny ST úseku v čase (ST trend) | ano | absolutní | Ano |
| Automatická analýza, záznam a tisk arytmií z minimálně 2 svodů současně (minimálně asystolie, komorová a síňová fibrilace, tachykardie, bradykardie) | ano | absolutní | Ano |
| Monitorování QT/QTc úseku v reálném čase včetně alarmového zabezpečení | ano | absolutní | Ano |
| Měření NIBP s režimy manuálního a automatického měření, automatické měření bez nutnosti ručního zadávání cílového tlaku | ano | absolutní | Ano |
| Měření srdeční frekvence se zobrazením numerické hodnoty | ano | absolutní | Ano |
| Měření teploty se zobrazením numerické hodnoty | ano | absolutní | Ano |
| Měření pulsní oxymetrie (SpO2) technologií Masimo nebo FAST, včetně měření pulzu a zobrazení perfuze | ano | absolutní | Ano |
| Respirace impedanční metodou s možností volby svodů | ano | absolutní | Ano |
| Měření invazivních tlaků se zobrazením křivky a numerické hodnoty | minimálně 2 invazivní tlaky současně | absolutní | Ano |
| Všechny požadované základní i rozšiřující měřené parametry budou realizovány vlastními integrovanými funkcemi nebo měřicími moduly monitorovacího systému, nepřipouští se připojení externích přístrojů. | ano | absolutní | Ano |
| ROZŠIŘUJÍCÍ FUNKCE (mohou být realizovány přenosnými moduly nebo jako funkce u všech monitorů) |  |  |  |
| 1 x pořízení 12-ti kanálového EKG z 10 ti svodů z lůžkového monitoru, analýza a interpretace EKG může probíhat v monitoru nebo na centrále. 1 x INT JIP | ano | absolutní | Ano |
| 3 x měření koncentrace CO2 metodou sidestream včetně čidla 3 x INT JIP | ano | absolutní | Ano |
| 3 x měření srdečního výdeje C.O. termodiluční metodou (Swan-Ganz katetr) i kontinuálního srdečního výdeje C.C.O. termodiluční metodou (PiCCO) 2 x INT JIP, 1 x CHIR JIP | ano | absolutní | Ano |
| 2 x měření EEG 1 x INT JIP, 1 x CHIR JIP | minimálně 4 kanály | absolutní | Ano, 4 kanály |

# Telemetrický systém (pavilon D, Interna, 6 x telemetrická přenosná jednotka)

| Obchodní název a typové označení přístroje | IntelliVue MX40 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobce přístroje | Philips |  |  |
| Parametr | Požadovaná hodnota | Typ parametru | Nabízená hodnota |
| Základní specifikace |  |  |  |
| Digitální telemetrický systém s bezdrátovou obousměrnou komunikací s centrálním monitorem | ano | absolutní | Ano |
| Kvalitní pokrytí signálem lůžkové části Interny včetně schodišť (oddělení: A1 + JIP, A2, A3) dle přiložených plánů oddělení | ano | absolutní | Ano |
| Měření EKG minimálně 3 žilovým kabelem | ano | absolutní | Ano |
| Telemetrická jednotka odolná defibrilačnímu výboji | ano | absolutní | Ano |
| Měření SpO2 | ano | absolutní | Ano |
| Měření EKG a SpO2 v jednom přístroji | ano | absolutní | Ano |
| Alespoň 2 svodová analýza arytmií v reálném čase včetně alarmů | ano | absolutní | Ano |
| Minimální analyzované parametry arytmií: tachykardie, bradykardie, asystolie, komorová fibrilace, síňová fibrilace | ano | absolutní | Ano |
| Monitorace ST a QT/QTc úseku v reálném čase vč. alarmů | ano | absolutní | Ano |
| Měření NIBP | ano | absolutní | Ano, IntelliVue CL NIBP Pod |
| Přenos veškerých monitorovaných parametrů na centrální monitor | ano | absolutní | Ano |
| Zvuková signalizace při opuštění jednotky z dosahu monitorovací sítě | ano | absolutní | Ano |
| Provozní čas na vnitřní zdroj energie při měření EKG | minimálně 24 hodin | absolutní | Ano, 30 hodin |
| Tlačítko přivolání obsluhy nebo oznámení události | ano | absolutní | Ano |
| Úložné pouzdro s uchycením k tělu | ano | absolutní | Ano |
| Zaručena plná kompatibilita s nabízenými monitory vitálních funkcí a centrálním monitorem | ano | absolutní | Ano |
| Vnitřní zdroj energie realizován alkalickými primárními bateriemi, nebo výměnným akumulátorem | ano | absolutní | Ano, výměnným akumulátorem |

# Centrální monitor ARO, 1 ks

| Obchodní název a typové označení přístroje | IntelliVue iX |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobce přístroje | Philips |  |  |
| Parametr | Požadovaná hodnota | Typ parametru | Nabízená hodnota |
| Základní specifikace |  |  |  |
| Současné připojení a sledování monitorů s možností budoucího rozšíření | minimálně 6 monitorů | absolutní | Ano, připojení 6 monitorů |
| Uživatelské rozhraní v českém jazyce, ovládání klávesnicí a myší | ano | absolutní | Ano |
| Obousměrná komunikace s připojenými lůžkovými monitory | ano | absolutní | Ano |
| Sledování minimálně 2 křivek od 10-ti pacientů na jedné obrazovce v přehledovém režimu | ano | absolutní | Ano |
| V detailním režimu zobrazení všech dat vybraného monitoru s funkcí zadání základních údajů o pacientovi a s funkcí ovládání monitoru dálkově (alarmy, režim standby, atd.) | ano | absolutní | Ano |
| V přehledovém režimu možnost individuálního nastavení zobrazení v jednotlivých pacientských sektorech a možnost automatické minimalizace neaktivního pacientského sektoru | ano | absolutní | Ano |
| Zobrazení, prohlížení, ukládání a tisk alarmových událostí včetně křivek | minimálně 72 hodin | absolutní | Ano, 168 hodin |
| Zobrazení, prohlížení, ukládání a tisk grafických a numerických trendů, trendy mohou být uloženy v monitoru | minimálně 72 hodin | absolutní | Ano, 168 hodin |
| Zobrazení, prohlížení, ukládání a tisk minimálně 4 kompletních křivek od kteréhokoliv ze sledovaných pacientů za posledních | minimálně 72 hodin | absolutní | Ano, 168 hodin |
| Komplexní multisvodová analýza arytmií, analýza ST segmentu a monitorování QT/QTc segmentu s parametry definovanými u monitorů | ano | absolutní | Ano |
| On-line vzdálený přístup pomocí LAN pro zobrazení křivek a parametrů sledovaných pacientů | ano | absolutní | Ano |
| Příslušenství k centrálnímu monitoru ARO |  |  |  |
| 2x LCD monitor s alespoň FULL HD rozlišením pro možnost sledování ze dvou stanovišť | ano | absolutní | Ano |
| Síťová laserová tiskárna | ano | absolutní | Ano |
| UPS – záložní zdroj energie | ano | absolutní | Ano |

# Centrální monitor INT JIP, 1 ks

| Obchodní název a typové označení přístroje | IntelliVue iX |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobce přístroje | Philips |  |  |
| Parametr | Požadovaná hodnota | Typ parametru | Nabízená hodnota |
| Základní specifikace |  |  |  |
| Současné připojení a sledování monitorů s možností budoucího rozšíření | minimálně 17 monitorů a 10 telemetrií | absolutní | Ano, připojení 27 monitorů nebo telemetrií |
| Uživatelské rozhraní v českém jazyce, ovládání klávesnicí a myší | ano | absolutní | Ano |
| Obousměrná komunikace s připojenými lůžkovými monitory | ano | absolutní | Ano |
| Sledování minimálně 2 křivek od 10-ti pacientů na jedné obrazovce v přehledovém režimu | ano | absolutní | Ano |
| V detailním režimu zobrazení všech dat vybraného monitoru s funkcí zadání základních údajů o pacientovi a s funkcí ovládání monitoru dálkově (alarmy, režim standby, atd.) | ano | absolutní | Ano |
| V přehledovém režimu možnost individuálního nastavení zobrazení v jednotlivých pacientských sektorech a možnost automatické minimalizace neaktivního pacientského sektoru | ano | absolutní | Ano |
| Zobrazení, prohlížení, ukládání a tisk alarmových událostí včetně křivek | minimálně 72 hodin | absolutní | Ano, 168 hodin |
| Zobrazení, prohlížení, ukládání a tisk grafických a numerických trendů, trendy mohou být uloženy v monitoru | minimálně 72 hodin | absolutní | Ano, 168 hodin |
| Zobrazení, prohlížení, ukládání a tisk minimálně 4 kompletních křivek od kteréhokoliv ze sledovaných pacientů za posledních | minimálně 72 hodin | absolutní | Ano, 168 hodin |
| Komplexní multisvodová analýza arytmií, analýza ST segmentu a monitorování QT/QTc segmentu s parametry definovanými u monitorů | ano | absolutní | Ano |
| On-line vzdálený přístup pomocí LAN pro zobrazení křivek a parametrů sledovaných pacientů | ano | absolutní | Ano |
| Podpora telemetrických monitorů | ano | absolutní | Ano |
| Příslušenství k centrálnímu monitoru INT JIP |  |  |  |
| 2 x LCD monitor nebo 1 x velký LCD monitor s vysokým rozlišením pro přehledné zobrazení všech sledovaných pacientů Umístění: sesterna INT JIP Velikost monitorů: | 2 x LCD: minimálně 19“ 1 x velký LCD: minimálně 30“ | absolutní | Ano, 1x 30“ LCD s rozlišením 2560 x 1600 |
| 2 x LCD monitor nebo 1 x velký LCD monitor s vysokým rozlišením pro přehledné zobrazení všech sledovaných pacientů Umístění: sesterna A1 Ze sesterny A1 je možné plnohodnotně ovládat centrální monitor na INT JIP pomocí myši a klávesnice, z centrálního monitoru jsou na A1 přenášeny akustické alarmy. Řešení musí být provedeno způsobem podporovaným výrobcem centrálního monitoru, např. formou druhé pracovní stanice (klient). Vzdálenost druhé pracovní stanice na A1 od centrálního monitoru na INT JIP je 20 m, je možné využít stávající 2 x UTP kabel. Velikost monitorů: | 2 x LCD: minimálně 19“ 1 x velký LCD: minimálně 30“ | absolutní | Ano, Klient centrálního monitoru IntelliVue iX s nezávislým ovládáním a 1x 30“ LCD s rozlišením 2560 x 1600 |
| Síťová laserová tiskárna | ano | absolutní | Ano |
| UPS – záložní zdroj energie | ano | absolutní | Ano |

| Hodnocené parametry | Požadovaná hodnota | Typ parametru | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Telemetrický systém |  |  |  |
| Vnitřní zdroj energie telemetrické jednotky realizován pomocí výměnných akumulátorů, musí jít o výrobcem podporované řešení. Ke každé telemetrické jednotce dodány dva akumulátory, aby byl umožněn trvalý provoz bez přerušení na dobíjení akumulátoru. K telemetrickému systému dodána nabíječka umožňující současné nabíjení minimálně 5-ti akumulátorů. | Ano/ne | typ C | Ano |
| Základní krytí IP telemetrické jednotky před vniknutím kapaliny | minimálně IPX0 | typ B | IPX7 |
| Monitory pro ARO, monitory pro CHIR JIP, INT JIP, URL JIP |  |  |  |
| Zajištění kontinuálního monitorování pacientů při transportu je realizováno pomocí oddělitelných měřicích modulů s pacientskými daty, s displejem, ovládáním, vnitřním zdrojem energie a krytím minimálně IP32, které jsou součástí každého monitoru a jsou použitelné jako transportní monitor | Ano/ne | typ C | ANO, IntelliVue X3 |

Pozn.:

Parametry typu B jsou parametry minimální, tedy takové, které musí nabízené zařízení (přístroj) splnit v zadavatelem stanovené minimální hodnotě (spodní hranici kritéria), nicméně nabídnutí vyšší hodnoty bude zadavatelem bonifikováno při hodnocení nabídek způsobem uvedeným v čl. XI ZP (Pravidla pro hodnocení nabídek)

Parametry typu C jsou parametry nepovinné (fakultativní, volitelné), kterými nabízené zařízení disponovat nemusí, nicméně jejich splnění bude zadavatelem bonifikováno při hodnocení nabídek způsobem uvedeným v čl. XI ZP (Pravidla pro hodnocení nabídek)

## Struktura rozložení monitorů a funkční propojení:

CENTRÁLNÍ MONITOR

LŮŽKOVÝ MONITOR ARO                    6 x

ARO

LŮŽKOVÝ MONITOR CHIR JIP             8 x

CHIR JIP

CENTRÁLNÍ MONITOR

LŮŽKOVÝ MONITOR INT JIP 10 x

INT JIP

PARALELNÍ OBRAZOVKA S OVLÁDÁNÍM

TELEMETRIE           6 x

INT A1

LŮŽKOVÝ MONITOR URL JIP 3 x

URL JIP

PARALELNÍ OBRAZOVKA

Přílohou č. 8 zadávacích podmínek jsou soubory 2NP-INT_A3.pdf, 3NP-INT_A2.pdf a 4NP-INT_A1+JIP.pdf s výkresovou dokumentací 2., 3. a 4. nadzemního podlaží pavilonu D (Interna), kde bude instalován telemetrický systém. Vyšrafované části v dokumentaci odpovídají prostoru pro využívání telemetrie, tj. minimálnímu prostoru pro pokrytí telemetrickým signálem. V prohlížeči Adobe Reader lze vrstvu šrafů vypnout kvůli čitelnosti kótování na výkresu.