# Technická specifikace:

- výška šasi 2U, rackmount řešení s plnovýsuvnými lyžinami s montáží bez použití nářadí; zacvakávací systém zajištění serverů proti vysunutí (bez šroubů); ochrana serveru proti vyjetí z lyžin pojistkou nebo jiným mechanismem, tak aby nemohlo dojít k pádu serveru

- 2x procesor se 64bitovou architekturou s podporou HW virtualizace (a všech navazujících součástí, jako podpora virtualizace chipsetu, BIOSu,...). Výkon procesorů je nejméně 23300 bodů získaných v benchmarku CPU Mark pro duální sestavu v software PerformanceTest™ verze 9.0 dostupného na:

http://www.cpubenchmark.net/multi_cpu.html  (viz přiložený screenshot tabulky ze dne 6.10.2017  )

- operační paměť typu DDR4, 2400MHz, s celkovou kapacitou min. 256GB sestavenou s využitím výhradně modulů stejné velikosti o minimální velikosti 32GB

- 2x SSD disk o minimální kapacitě 120GB dostupné z předního panelu (hot-swap)

- 6x pevný disk 3.5" o minimální kapacitě 6TB typu SAS min. 7200 RPM jako disky dostupné z předního panelu (hot-swap)

- minimálně 4 volné pozice pro 3.5" SAS/SATA hot-swap disků

- řadič s HW podporou RAID 0/1/5/10/50 pro připojení SAS/SATA disků s podporou pro maximální možný počet osaditelných disků v systému

- minimálně 1x integrované 1GbE porty s podporou IPv4 a IPv6 a 1x IMM

- minimálně 1x 10GB síťové rozhraní s podporou IPv4 a IPv6

- 2x transceiver 10Gbase-SR (na straně sítě Cisco kompatibilní, na straně serveru kompatibilní se serverem) a optický kabel min. 10m s konektory LC-LC

- redundantní napájení s výkonem každého zdroje minimálně 750Ws; oba zdroje musí být hot-swap a mít účinnost odpovídající kategorii „80 PLUS Platinum͞; 2x napájecí kabel s konektory IEC320 C14 a C13 (lichoběžníkový, 3 konektory) pro připojení do PDU lišty délky minimálně 2m

- monitoring stavu napájení, chlazení, teploty a spotřeby vnitřních součástí serveru a report do management modulu ¨

- přístup ke komponentám bez nutnosti používání nářadí (paměti, expanzní karty, větráky,...)

- funkčnost v operačním systému Debian/GNU Linux 8.x Jessie s ovladači v distribučním jádře nebo

„vanilla͟ verze 3.16.ǆ, nejsou povolenǇ žádné dodatečné ovladače

- podpora bootu z USB, PXE; volba zařízení pro boot při startu serveru (např. klávesa F12) s možností tuto volbu zakázat a ochránit heslem. Možnost nastavit bootovací zařízení v managementu zrušení skrytých partition neznemožní plnohodnotný provoz zařízení a požadovaných funkcí

- management serveru přístupný protokoly IPMI 2.0, SSH a HTTPS, které jsou vzájemně funkcionalitou zastupitelné a sdílejí databázi uživatelů včetně jejich oprávnění; možnost nastavit více uživatelů s různými

úrovněmi oprávnění pro přístup do managementu; vzdálené ovládání konzole z prostředí webového prohlížeče; možnost připojení k managementu samostatným management portem; oznamování událostí a problémů protokoly SMTP a SNMP; podpora 802.1q (VLAN) pro management po vlastní tagované podsíti; včetně licence pro management modul

# Doplňkové služby:

- záruka 60 měsíců, servis NBD on-site (zahájení opravy druhý pracovní den od nahlášení) poskytovaná výrobcem serveru (nikoliv prodejcem)

- možnost rozšířit záruku v průběhu jejího trvání až na 84 měsíců celkového trvání a to včetně níže uvedených služeb

- součástí záruky je od výrobce serveru též poskytováno:

  - přímý telefonní přístup do centra technické podpory výrobce v rozsahu pracovních dní od 9:00 do 17:00 s tím, že takové technické centrum musí být vybaveno dostatečně zkušenými techniky, aby byly schopni závady diagnostikovat, a pokud to lze i odstranit, během učiněného hovoru

  - vyslání technika do místa provozu zadavatele za účelem nezbytných oprav způsobených vadou materiálu nebo zpracováním serveru - příjezd technika nejpozději následující pracovní den od nahlášení incidentu technické podpoře

  - vzdálená pomoc s řešením SW problémů pomocí vzdáleného přístupu technické podpory výrobce

  - přístup k výrobcem provozovaným fórům týkající se problémů s daným produktem

- výrobcem serveru poskytovaný webový portál, ze kterého lze po zadání produktového, servisního nebo obdobného čísla serveru zjistit základní údaje o tomto serveru (např. o záruce) a zároveň stáhnout ovladače, software a manuály k serveru

CPU Benchmarks