Příloha č. 1 k objednávce č. 164/2017

# I.

Předmět díla, technické podmínky

- Předmětem díla je „Oplocení pro kontejnery na p.p.č. 318/31 v k.ú. Popkovice“.

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je oplocení pozemku p. č. 318/13 v k.ú.  Popkovice, vedle separačního dvora. Vzdálenost plotu od sousedních pozemků je proměnná, avšak je vždy vyšší jak 2 m. Oplocený prostor bude sloužit k umístění kontejnerů využívaných Městským obvodem Pardubice VI k uložení a následnému odvozu komunálního a biologického odpadu.

Jedná se o výstavbu nového oplocení p. p. č. 318/31 v k. ú. Popkovice výšky 2 m a délky 99,15 m. Součástí je i jedna dvoukřídlá brána celkové šíře 3,6 m. Oplocený pozemek bude sloužit k umístění jednoho až dvou kontejnerů pro ukládání a následný odvoz komunálního odpadu, dále zde budou umístěny kontejnery na separovaný odpad a biologicky rozložitelný odpad.

Na stávajícím pozemku, který nyní slouží pro meziskládky stavebních hmot, ukládání kontejnerů a parkování automobilů, bude vystavěn výše uvedený plot z poplastovaného pletiva zelené barvy. Obestavěná plocha činí 525,61 m2. Dvoukřídlá uzamykatelná brána, bude umístěna na jižní straně oplocení.

Oplocení bude provedeno z ocelových sloupků délky 2,5m umístěných v osové vzdálenosti cca 3 m usazených do betonové patky o rozměrech 0,3x0,3x0,8m. Sloupky v rozích a každý třetí bude zabezpečen dvěma vzpěrami. Mezi sloupky bude nataženo poplastované pletivo výšky 2 m a nataženo natahovacím drátem. Na jižní straně bude umístěna uzamykatelná brána šíře 3,6 m. V jihozápadním rohu bude umístěn jeden sloup výšky 4m pro případné umístění kamerového systému.

# II.

Platební a fakturační podmínky

- Právo zhotovitele na zaplacení ceny vzniká provedením díla. Provedením díla se rozumí jeho dokončení a předání. O předání musí smluvní strany sepsat protokol o převzetí díla, ve kterém bude současně uvedeno, zda je dílo přejímáno bez výhrad, či s výhradami.

- Provedené práce bude zhotovitel fakturovat dle skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem. Součástí faktury bude i soupis provedených prací a služeb.

III.

Čas a místo plnění

1.  Předpokládá se, že veškeré práce popsané v předmětu veřejné zakázky budou provedeny

do 1 měsíce od data podpisu objednávky.

2.  Místem plnění předmětu veřejné zakázky malého rozsahu je území městského obvodu

Pardubice VI.

IV.

Závazky zhotovitele při provádění díla

- Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na zhotovovaném díle i za škody způsobené svou činností v souvislosti s prováděním díla třetí osobě po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla objednatelem. V případě jakéhokoliv narušení 
či poškození okolních ploch zhotovitelem uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, a to včetně terénních úprav dotčených nezpevněných ploch a jejich osetí trávou.

- Zhotovitel odpovídá za veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním předmětu díla. Bude s nimi nakládat podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 383/2001 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Dále je povinen 
v souladu s výše uvedenými zákony zabezpečit jejich uskladnění a následnou likvidaci 
na vlastní náklady.

- Práce budou prováděny v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

# V.

Záruky a vady díla

- Zhotovitel ručí za to, že zhotovené dílo svojí jakostí splňuje podmínky uvedené v § 2161 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

# VI.

Zajištění závazku

- K zajištění včasného a řádného dokončení díla a dalších závazků dle této objednávky se zhotovitel a objednatel zavazují k níže uvedenému způsobu vypořádání:

- Bude-li zhotovitel v prodlení s plněním závazků dle objednávky, je oprávněn objednatel požadovat po zhotoviteli slevu z ceny díla ve výši 0,5% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

- Je-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.

# VII.

Závěrečná ustanovení

- Práce požadované objednatelem nad rámec předmětu díla:

V případě, že bude objednatel, po uzavření této objednávky, v důsledku nových skutečností požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla této objednávky, zavazuje se zhotovitel, pokud to bude možné, tyto práce provést. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku této objednávky.

- Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu závazky, které vyplývají z této objednávky. Tyto závazky je však zhotovitel povinen převést na svého případného právního nástupce.

- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel podpisem této objednávky udílí objednateli souhlas k poskytnutí veškerých informací obsažených v této objednávce třetím osobám na jejich vyžádání.

- Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupracovat při výkonu finanční kontroly.

- Smluvní strany svým podpisem prohlašují, že žádná část objednávky nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

- Tato objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 
po jednom z nich.

V Pardubicích dne:

za objednatele:		za zhotovitele:

Petr Králíček   		Ing. Pavel Hrnčál,

starosta MO Pardubice VI		jednatel společnosti