TECHNICKÁ SPECIFIKACE

SZŠ Pardubice – dveřní a okenní výplně

Dvojdílné vchodové dveře bílé – sestava 1 ks:

- Rozměr: 1785x2120,0 mm 1/1a

- Sklo: izolační dvojsklo, u=1.1

- Rám: 74mm A

- Práh: Al nízký

- Stulp: 64mm

- Křídlo: 126mm A VEN

- Barva těsnění: černá

- Klika: KxM u š bílá

- Doplňky: Zavírač bílý s aretací 1ks

Jednodílné okno 2/1b

- Rozměr: 1785,0x490,0 mm - 1 ks

- Barva: bílá standard

- Sklo: Hladká výplň tl.24m

- Rám: 66mm

- Křídlo: FIX

- Zazdívací lišta: 30 mm

- Barva těsnění: černá

Dvojdílné vchodové dveře- 1 ks:

- Rozměr: 1735,0 x 2130,0 mm

- Sklo: izolační dvojsklo, u=1.1

- Rám: 74mm A

- Práh: Al nízký

- Stulp: 64mm

- Křídlo: 126mm A VEN

- Barva těsnění: černá

- Klika: KxM u š bílá

- Doplňky: Stavěč bílý 1 ks, rozšíření 58 mmm

Jednodílné okno + příslušenství - 1 ks:

- Rozměr: 865,0 x 870,0 mm

- Sklo: izolační dvojsklo, u=1.1

- Rám: 66 mm

- Křídlo: 78 mm

- Zazdívací lišta: 30 mm

- Barva těsnění: černá

- Kování: JS – pakový ovladač

- Doplňky: ovladač bílý délka 3 m 1 ks

Další specifika pro okenní a dveřní výplně:

- 6-ti komorový profil plastový se stavební hloubkou 74 mmm, ocelovou, žárově zinkovou výztuhou

- okna a dveře jsou vybaveny celoobvodovým kováním. Kování má základní třídu bezpečnosti. V základní ceně kování u křídel otevíravosklopných je spárová ventilace, zajišťující přirozenou a hygienickou výměnu vzduchu v místnosti. Vchodové dveře jsou standardně osazovány bezpečnostním štítkem, zámkovou vložkou a vícebodovým uzavíracím mechanismem.

- Záruka na všechny okenní a dveřní systémy poskytujeme záruky 60 měsíců od data převzetí.