Příloha č. 1

Kupní smlouvy

Technická specifikace předmětu plnění

Název zakázky: Pořízení automobilů pro poskytování terénní sociální služby

Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup 2 nových užitkových automobilů a to 1 ks užitkového automobilu pro běžné zajištění poskytování terénní sociální služby a 1 ks užitkového automobilu pro přepravu osob se zdravotním postižením s provedením úprav a dovybavení auta pro přepravu osob se zdravotním postižením pro potřeby města Milevska, resp. Sociální služby Města Milevska, příspěvkové organizace.

1. Užitkový automobil pro běžné zajištění poskytování terénní sociální služby

| Požadované technické parametry: Karoserie | pick-up/polokombi/kombi |
| --- | --- |
| Délka Výška vč. lyžin Šířka (vč. zrcátek) Počet míst: Délka nákladového prostoru Šířka nákladového prostoru Výška nákladu Pohon Motor Palivo Výkon motoru Zdvihový objem Počet válců Emisní norma Převodovka Přípustná hmotnost Pohotovostní hmotnost Rok výroby Barva karoserie | max. 4500 mm – 4406mm max. 1900 mm – 1822mm max. 2070 mm – 2062mm min. 5 míst ano min: 1090 mm – 1095mm min. 1160 mm – 1170mm min. 1200 mm – 1243mm 4x2 - přední náhon - ano Vznětový - ano nafta - ano min. 70 kW - max 90 kW - 75kW max. 2,0 l – 1968cm.kub. max. 4 - 4 Euro 6 - ano min. 5 stupňová manuální – 5 st. Man. max. 2300 kg – 2255kg min. 1450 kg – 1457kg od 6/2017 (nový automobil) - ano bílá - ano |

Výbava – všechny požadované doplňky výbavy vůz obsahuje:

boční posuvné dveře vpravo i vlevo, okna v posuvných dveřích, výklopné zadní prosklené dveře, čelní airbag řidiče, čelní airbag spolujezdce - možnost deaktivace airbagu spolujezdce, boční airbagy vpředu, palubní počítač, výškově a podélně nastavitelný volant, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, ABS/ASR, elektricky ovládaná přední okna, vyhřívané čelní sklo, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, klimatizace, vyhřívaná zpětná zrcátka, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, rádio, plnohodnotná rezerva vč. zvedáku a klíče na kola, standardní výbava pro provoz na MK.