2. Užitkový automobil pro přepravu osob se zdravotním postižením s provedením úprav a dovybavení auta pro přepravu osob se zdravotním postižením

Požadované technické parametry:

| Karoserie | dodávka |
| --- | --- |
| Délka Výška Šířka (vč. zrcátek) Počet míst: Délka nákladového prostoru Šířka nákladového prostoru Výška nákladového prostoru Pohon Motor Palivo Výkon motoru Zdvihový objem Počet válců Emisní norma Převodovka Přípustná hmotnost Pohotovostní hmotnost Rok výroby Barva karoserie | max. 5000 mm - 4904mm min. 2150 mm – 2177mm max. 2300 mm – 2297mm min. 5 míst + osoba na invalidním vozíku - ano min: 1550 mm – 1606mm min. 1240 mm – 1244mm min. 1500 mm - 1622mm 4x2 - přední náhon - ano vznětový - ano nafta - ano min. 90 kW - max 110 kW – 110kW max. 2,0 l – 1968cm.kub max. 4 - 4 Euro 6 – Euro 6 min. 5 stupňová manuální – 6st. manuální max. 3200 kg – 2800kg min. 1750 kg – 1890kg od 6/2017 (nový automobil) - ano bílá - ano |  |

Výbava - všechny požadované doplňky výbavy vůz obsahuje:

boční posuvné dveře vpravo i vlevo, okna v posuvných dveřích, výklopné zadní prosklené dveře, vyhřívané sklo výklopných zadních dveří, dětská pojistka zadních výklopných dveří a posuvných bočních dveří, čelní airbag řidiče, čelní airbag spolujezdce - možnost deaktivace airbagu spolujezdce, boční airbagy vpředu, palubní počítač, výškově a podélně nastavitelný volant, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, ABS/ASR, elektricky ovládaná přední okna, vyhřívané čelní sklo, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, klimatizace, vyhřívaná zpětná zrcátka, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, rádio, plnohodnotná rezerva vč. zvedáku a klíče na kola, standardní výbava pro provoz na MK.

Tento automobil bude upraven a dovybaven tak, aby mohl sloužit pro přepravu osob se zdravotním postižením.

Úprava pro přepravu invalidního vozíku (osoby na invalidním vozíku):

- mechanická plošina - nájezdová sklopná rampa, podlaha a povrch rampy protiskluzový

- kotevní systém – samonavíjecí pásy pro upoutání invalidního vozíku a 3 bodový pás pro upoutání osoby na invalidním vozíku

Minimální požadavek na záruku – všechny požadavky na záruku a servis obsažené v tomto odstavci jsou splněny:

Záruční doba na vozidla je požadována min. 60 měsíců ode dne předání.

Záruka na neprorezavění karoserie je požadována min.12 let.

Podmínkou platnosti záruky je provádění pravidelných servisních a garančních technických prohlídek prodávajícím, či jím pověřeným autorizovaným servisem, v intervalu a rozsahu předepsaném prodejcem pro řádný provoz automobilů. V záruční době bude prováděn veškerý servis (servisní a kontrolní práce a prohlídky) bezplatně (zdarma), včetně úhrad náplní a filtrů.

Záruka se nevztahuje na mechanické poškození a na opotřebitelné díly (pneumatiky, brzdové kotouče, destičky a obložení, stěrače, světla, žárovky a pojistky).

V Praze dne xx.xx. 2017

....................................................

Ing. Martin Skront – vedoucí odšť. závodu