23

Odbor majetku města

Název zakázky: „Stavební úpravy v bytové jednotce č. 46, v domě č.p. 1196 na ulici  Francouzská   v Kopřivnici“.

Specifikace zakázky

- Elektroinstalace, dle projektové dokumentace 01/2011, Panošová :

-    úprava elektroinstalace v celém bytě

-    zazdění drážek po úpravě elektroinstalace

-    5x stropní svítidlo, 1x zářivka, 12 dvojzásuvek

-	2x vypínač č. 5

-	2x vypínač č. 6

-	4x vypínač č. 1

-	2x ventilátor

-	zvonek

-	1x odsávač par

-	1x infrazářič

-	BR, chránič

-	dodání revizní zprávy

- Zdravotechnika :

-  výměna sanitárního zařízení: vana, umývadlo, klozetové zařízení combi a 2ks pákových baterií.

-  nové rozvody vody a odpadů a napojení zařizovacích předmětů

- Koupelna :

- demontáž umakartového jádra a vybudování nové konstrukce z lehkého stavebního materiálu

- dodávka a montáž glazované keramické dlažby formátu 300/300 ve světlém odstínu

- zaspárování dvousložkovou hmotou

- keramické obklady stěn do výše 200cm

- dodání 1ks dveřních zárubní a jejich nátěr

- dodání 1 ks plných dveří - 60 cm levé

- ventilátor

WC :

- dodávka a montáž keramického obkladu formátu 300/300 mm ve světlém odstínu  –do výše 200cm,

- zaspárování flexibilní spárovací hmotou,

- dodání a montáž zadní stěny( přístup ke stoupacímu vedení) - odnímatelné po celé délce

- dodání 1ks dveřních zárubní a jejich nátěr

- dodání 1 ks plných dveří -60cm pravé

- ventilátor

- Kuchyně :

- oprava omítek, dodávka a montáž obkladu v místech u kuchyňské linky ve světlém odstínu ve výšce 140cm od podlahy

- dodání nové kuchyňské linky

- dodání nového PVC

- zazdění stěny ze strany kuchyně 2m x 2,70m

- Byt :

- zednické práce

- nátěr 2ks radiátorů a přívodního potrubí

- nátěr 2 ks dveřních zárubní do pokojů

- dodání 2ks prahů

- výmalba celé bytové jednotky

- úklid celé bytové jednotky včetně umytí radiátorů a oken, žaluzií

V ceně budou zahrnuty náklady na likvidaci suti, na provedení veškerých dodávek a montáží popsaných výše včetně připojení elektřiny do volného bytu a úhrady její spotřeby pro potřeby prováděných prací. Pokud zhotovitel zjistí další náklady potřebné pro realizací díla neuvedené ve výpisu požadovaných prací nacení tyto dodatečné dodávky a montáže v samostatném položkovém rozpočtu

Prohlídka bytu Vám bude umožněna ve čtvrtek 15.9.2016 v 8:00 hod - sraz před domem.

- DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Doba plnění: dílo bude dokončeno a předáno bez vad a nedodělků nejpozději do 1 měsíce od podpisu smlouvy