Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky veřejné zakázky „

Vyvážecí traktor"

Soupis dodávek a technická specifikace

Předmětem plnění je dodávka:

- Vyvážecí traktor s rámem a hydraulickou rukou a s ložnou plochou - pevný rám bez výsuvu

Dodávka je s příslušenstvím včetně dopravy a předání a musí splňovat níže uvedené parametry:

| Vyvážecí traktor s rámem a hydraulickou rukou a s ložnou plochou | Cena bez DPH: 1 920 000 Kč | Název nabízeného výrobku, jeho označení: Vimek 606 TT |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Požadovaná hodnota parametru | Hodnota parametru nabízeného výrobku (ano/ne) |
| Počet kol | Minimálně 6 | Ano |
| Dosah jeřábu | min. 4,6 m | Ano |
| Minimální zdvih jeřábu při maximálním vyložení | 375 kg (bez kleští a rotátoru) | Ano |
| Celková délka | max. 7 000 mm | Ano |
| Šířka | max. 1 850 mm | Ano |
| Ložná plocha | pevný rám bez výsuvu | Ano |
| Délka ložné plochy | min. 3 700 mm | Ano |
| Světlost | min. 380 mm (nejnižší místo podvozku) | Ano |
| Nejmenší poloměr zatáčení | max. 7,2 m (vnější strana stroje) | Ano |
| Provozní hmotnost | do 4500 kg | Ano |
| Maximální celková hmotnost | do 6 000 kg | Ano |
| Motor | min. výkon 17 kW | Ano |
| Převodová soustava | s diferenciálem (příp. obdobným řešením) | Ano |
| Sedačka | otočná vzduchem odpružená | Ano |
| Další vlastnosti/příslušenství: | nakládání s hydraulickým jeřábem při jízdě | Ano |
|  | rádio s reproduktory | Ano |
|  | sluchátky a bluetooth | Ano |
|  | otevíratelné dveře na obou stranách | Ano |
|  | záběrové řetězy na všechna kola přední nápravy | Ano |
|  | rámová brzda | Ano |
|  | dálkově ovládaný naviják pro vyklizování dříví na hydraulickém jeřábu | Ano |
|  | klimatizace | Ano |
| Technický průkaz motorového vozidla | Předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla (technickém průkazu motorového vozidla) | Ano |