Základní parametry nádrže

Název zakázky:

Realizace stavby „Rozšíření CTR v Nelahozevsi o skladovací nádrž PS 601 H13“

Místo plnění veřejné zakázky

MERO ČR, a.s., Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika

Centrální tankoviště ropy Nelahozeves, katastrální území Nelahozeves, Podhořany, okres Mělník, Česká republika

Schématický diagram

Místo plnění veřejné zakázky/ Díla.

MERO ČR, a.s., Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika

Centrální tankoviště ropy Nelahozeves, katastrální území Nelahozeves, Podhořany, okres Mělník, Česká republika

Úvodní informace o zakázce/ o Díle.

V rámci zakázky má být vybudována nová skladovací nádrž ropy o jmenovitém objemu 125 000 m3 s plovoucí dvoupalubovou střechou, s dvojitým monitorovaným dnem a zachytnou ocelovou havarijní jímkou včetně základu. Nadrž, musí provozně navazovat na stávající provozní soubory (PS) a stavební (SO) a inženýrské objekty (IO) a její výstavbou má být zajištěno navyšování skladovacích kapacit CTR Nelahozeves.

Základní technické údaje zakázky/Díla:

Počet nádrži: 				1ks

Jmenovitý objem nádrže: 		125 000 m3

Jmenovitý objem záchytné jímky 	125 000 m3

Výška nádrže:				24,100 m

Průměr nádrže:				84,470 m

Výška havarijní jímky:			19,750 m

Průměr havarijní jímky:			90,470 m

Součástí díla je spodní stavba skladovací nádrže (základu), dále dodávka a montáž obslužné technologie a realizace nutných stavebních a inženýrských sítí. Předmětná stavba technologicky navazuje na stávající Centrální tankoviště ropy Nelahozeves, ve kterém jsou umístěny potřebné technologické celky zabezpečující příjem a skladování ropy a distribuci ropy. Dílčí provozní soubory a technologické části stavby musí být bezpodmínečně plně kompatibilní s technologiemi a řídicími a monitorovacími systémy stávajícího Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves.

Základní technické údaje skladovaného média:

Skladovací médium: 			ropa

Měrná hmotnost:			750-950 kg/m3 při 15oC

Kinematická viskozita:			0.5-150mm2/s při 10oC

Tlak par:				do 0.8 bar

Obsah vody:				do 2%

Pevné látky:				do 1%

Provozní teplota:			-2.4oC až 21.1oC.

Předmětem této zakázky je supervizní činností a zabezpečení služeb technického dozoru investora TDI při: Realizace stavby „Rozšíření CTR v Nelahozevsi o skladovací nádrž PS 601 H13“

evidenční číslo zakázky dle Věstníku veřejných zakázek: Z2017-019342

Interní číslo zakázky: 	728/ÚTR/2017, která to stavba obsahuje:

- Vypracování realizační a výrobní projektové dokumentace ve všech profesích, tj. stavební část, strojně-technologická část, SHZ (stabilní hasicí zařízení), elektro, SŘTP, MaR, katodická ochrana, apod. dle přehledné skladby Dokumentace pro zadání stavby od CB&I s.r.o. (kromě „Výrobní a montážní dokumentace ocelové skladovací nádrže ropy“),

- Realizace výroby a montáže ocelové nádrže včetně spodní stavby/základu, vybudování ostatních strojně-technologických částí stavby, nových přípojek inženýrských sítí, zajištění všech dodávek a montáží elektro, SŘTP, MaR a zapojení nových technologických souborů do existující infrastruktury Centrálního tankoviště ropy.

- Zajištění výrobní přípravy, řízení a koordinace stavby a vybudování, organizace a správu zařízení staveniště.

- Zajištění veškerých podmínek pro dodržení kvality, bezpečnosti práce, protipožární ochrany a ochrany životního prostředí po celou dobu realizace stavby.

- Zajištění nutných energií, vody, odborná likvidace odpadních vod a odborná likvidace odpadů v průběhu realizace stavby.

- Vypracování dokumentace individuálních a komplexních zkoušek.

- Zajištění individuálních a komplexních zkoušek.

- Vypracování dokumentace skutečného provedení.

- Povoleni k uvedení do zkušebního provozu.

- Kolaudace stavby a spoluúčast při uvedení stavby do trvalého provozu.

Přehled pozemků Staveniště, jejích nákres a hranice dodávek

Seznam pozemků staveniště