Příloha č. 11

Specifikace připojení provozoven Partner do Datové sítě České pošty, s.p. (DSČP)  – vnitropodnikového Intranetu

Připojení do DSČP je nezbytnou podmínkou pro provoz provozovny Partner.

Připojení musí odpovídat technickým a bezpečnostním požadavkům ICT České pošty, s.p.

Technické parametry přípojky:

- připojení do Internetu

- preferované připojení - synchronní připojení s min. rychlostí 1Mb/s typu SDSL

- technické minimum připojení - asynchronní připojení s min. rychlostí 2Mbps/256kbps typu ADSL

- rozhraní Ethernet UTP 10Base-T/100Base-TX

- staticky přidělená, neměnná veřejná IP adresa od poskytovatele internetového připojení

- koncové zařízení uživatele (Zástupce) – směrovač typu Cisco (dodá ČP)

- komunikace mezi koncovým zařízením uživatele (Zástupce) a Internetem nesmí být žádným způsobem omezována, filtrována nebo modifikována

- minimální zaručená průchodnost (rychlost) spojení do Internetu - 512kb/s