Seznam koncepčních změn u akce: Dům dětí a mládeže (D.D.M.) propojení s bývalou kovárnou, bezbariérová rampa

KOVÁRNA:

- sanace zdiva - chemická clona + vnitřní a vnější sanační omítky,

- ponechání nosné stropní konstrukce - ocelové I profily (půdní prostor bez využití) s provedením nové skladby stropu,

- ponechání střešní konstrukce (výměna a úprava jednotlivých prvků bude provedena pouze v nezbytně nutném rozsahu),

- ponechání vlezu na půdu,

- zateplení vnitřního povrchu nosných stěn od úrovně parapetu oken, změna otopného systému - teplovodní včetně přidání radiátorů k dolní části nosných stěn (v místě, kde není zateplení).

SPOJOVACÍ KRČEK:

- úprava základové konstrukce z důvodu výskytu skalního podloží,

- změna materiálu nosných stěn - zděný systém,

- úprava okenních otvorů v obou nosných stěnách,

- změna finální povrchové úpravy - směrem k jevišti přidán akustický rezonátor - dřevěný obklad,

- změna terénních úprav - přidán zelený svah z obou stran.