Oprava volného bytu č. 21 v domě Luční 2 v Novém Jičíně

Technické řešení:
Předmětem stavebních úprav je oprava volného bytu č. 21 v domě Luční 2 v Novém Jičíně o velikosti 1+1.

Bourací práce
V rámci stavebních úprav dojde k demontáži stávajících zařizovacích předmětů. 

Po demontáži zař. předmětů bude demontováno bytové umakartové jádro a  vybourána příčka spíže v kuchyni. Dále bude také oškrábaná stávající malba ve všech místnostech a v kuchyni budou odsekány obklady.  Bude také kompletně demontována elektroinstalace včetně rozvaděče.

Nové konstrukce
V rámci stav. úprav bude nově vyzděno bytové jádro z přesných pórobetonových tvárnic Ytong t. 75mm a 100mm. Boudou osazeny 2 ks ocelových zárubní šíře 600 mm. Součástí koupelny bude také vyzděný sprchový kout, který bude osazen novou podlahovou vpustí. Podlaha ve sprchovém koutě bude vyspádována k vpusti ve sklonu min. 2%. Před samotnou pokládkou dlažby a obkladu bude provedeno izolování stěn a podlahy sprchového koutu hydroizolačním nátěrem ve dvou vrstvách. Styk stěna/podlaha nutno řešit systémovým koutovým prvkem-páskou. 

Budou provedeny nové rozvody vody z potrubí PPR včetně izolace a nové rozvody kanalizace z  potrubí HT.

Stropní konstrukce v koupelně a WC bude snížena sádrokartonovým pohledem. 
Stěny v koupelně a WC budou obloženy keramickým obkladem min. rozměru 200x250mm do výšky 2000mm. V kuchyni se provede obložení stěny u kuchyňské linky.
Podlaha koupelny a WC bude vydlážděna keramickou dlažbou min. rozměru 300x300mm na flexibilní lepidlo. Spárování bude provedeno spárovací hmotou se zvýšenou odolností proti plísním. Před pokládkou dlažby bude podlaha vyrovnána samonivelačním potěrem tl. cca 10 mm. 
V celém bytě bude provedena nová elektroinstalace včetně nového rozvaděče osazeného jističi a proudovým chráničem.

Všechny stěny a stropy budou vyspraveny vyrovnávací hrubou omítkou, srovnány stěrkou a vyztuženy armovací tkaninou. Na všechny vnější rohy stěn bude použit plastový rohový profil s armovací tkaninou. Na takto připravený povrch bude nanesena vápenocementová štuková omítka. Následně se provede hloubková penetrace stěn a výmalba. Budou také nově natřeny rozvody topení a kovové zárubně. 
Podlahy v místnostech a na chodbě budou vyspraveny a nově srovnány, bude položena krytina PVC včetně soklové PVC lišty a přechodových lišt.
Budou také nově osazeny zařizovací předměty tj. umyvadlo včetně umyvadlové baterie, sprchová zástěna, baterie sprchová, WC kombi.
V kuchyní bude dodána a namontována kuchyňská linka včetně plynového sporáku, nerezového dřezu, vodovodní baterie.

Budou také nově dodány 3ks interiérový dveří bílá barvy včetně kování a 1ks vstupní protipožární dveře včetně bezpečnostního kování.

Po skončení stavebních úprav bude proveden celkový úklid bytu. 

Součástí předávky zrekonstruovaného bytu investorovi budou revizní zpráva elektroinstalace a plynoinstalace a dále tlakové zkoušky rozvodů vody a kanalizace.

