| VÝKAZ VÝMĚR |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  | "Navýšení kapacity ZŠ Liberec - Vratislavice nad Nisou |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  | SO - 02, objekt "B" stravovací pavilon |  |  | JKSO: |  |  |
| Část: |  | Odstranění materiálů s obsahem azbestu |  |  | EČO: |  |  |
|  |  |  |  |  | Zpracoval: | Jaroslav Košek |  |
| Zhotovitel: |  | Sdružení pro ZŠ Vratislavice nad Nisou |  |  | Datum: | 21.2.2018 |  |
|  | R E K A P I T U L A C E C E N Y |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PŘÍPOČTY (viz kalkulace v příloze) |  |  |  | 1 619 071,43 |
|  |  |  | ODPOČTY (viz kalkulace v příloze) |  |  |  | 168 795,09 |
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 1 450 276,34 |

| VÝKAZ VÝMĚR |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  | "Navýšení kapacity ZŠ Liberec - Vratislavice nad Nisou |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  | SO - 02, objekt "B" stravovací pavilon |  |  | JKSO: |  |  |
| Část: |  | Odstranění materiálů s obsahem azbestu |  |  | EČO: |  |  |
|  |  |  |  |  | Zpracoval: | Jaroslav Košek |  |
| Zhotovitel: |  | Sdružení pro ZŠ Vratislavice nad Nisou |  |  | Datum: | 21.2.2018 |  |
| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | P Ř Í P O Č T Y |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Přípravné práce |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Opatření k zajištění bezpečnosti práce a vnějšího prostředí při bourání otvorů pro O.K. (pro fázi I.) | ks | 42,000 | 2 360,00 | 99 120,00 |
|  |  |  | Provádění enkapsulačního ošetření vybourávaných nebezpečných materiálů, včetně balení odpadů, jejich transport na mezideponie a použití ochranných prostředků (polomaska FFPP3, jednorázový oděv TYVEK 4510, ochranné rukavice, ochranná přilba), dekontamince pracovníků |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Vybudování kontrolovaného pásma (pro fázi II. a část fáze III.) | m2 | 354,000 | 225,00 | 79 650,00 |
|  |  |  | zakrytí části konstrukce nástavby vysokopevnostní plachtou z PE, neprodyšné uzavření od vnějších prostor, vymezení kontrolovaného pásma výstražným značením |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Zřízení dekontaminačních propustí materiálových, personálních | soubor | 1,000 | 19 000,00 | 19 000,00 |
|  |  |  | Personální hygienická smyčka a materiálová propusť s příslušenstvím pro kontrolované pásmo |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Instalace filtračnoventilační techniky | soubor | 1,000 | 28 500,00 | 28 500,00 |
|  |  |  | Instalace filtrační techniky vybavené HEPA filtrací s možnosti použití předfiltrů M5 a G4 v rozsahu pro 5násobnou výměnu vzduchu za hodinu dle bilančního vzorce (objem KP x počet výměn vzduchu = požadovaný hodinový výkon filtračních jednotek FVJ v m3/hod.) Požadovaná minimální kapacita 3550m3/hod. |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Inženýring a legislativní zajištění | soubor | 1,000 | 36 000,00 | 36 000,00 |
|  |  |  | Vypracování technologického postupu prací, hlášení prací s azbestem, legislativní zajištění prací, inženýring - zajištění odborného dozoru |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Provedení otvorů ve stávajícím střešním souvrství pro sloupy O.K. (fáze I.) |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Vybourání otvorů 500x500 mm do střešního souvrství, vč. vrstev obsahujících nebezpečné látky azbest a kontaminaci azbestem | ks | 42,000 | 2 390,00 | 100 380,00 |
|  |  |  | Vybourání otvorů do části souvrství - třívrstvá živičná krytina s vložkou z AZC vláken, azbestocementová vlnovka s betonovou výplní, čedičová izolace, škvárobeton vyztužený sítí, škvárový násyp a izolace EPS |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Plošná demontáž střešního souvrství z materiálů s obsahem azbestu (fáze II.) |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Odstranění střešní třívrstvé živičné krytiny s AZC vlákny | m2 | 727,440 | 189,00 | 137 486,16 |
|  |  |  | Demontáž živičného souvrství (tři vrstvy) včetně vrstvy vyztužené azbestocementovými vlákny o celkové tloušťce cca 20mm (42,00 x 17,62) - 42x (0,50 x 0,60) = 724,44 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Enkapsulace vybouraného materiálu, neprodyšné balení do PE obalů | m2 | 727,440 | 105,00 | 76 381,20 |
|  |  |  | Enkapsulace vybouraného materiálu vodní PVAC disperzí, neprodyšné balení a označení odpadu dle zákona o odpadech |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Vybourání souvrství s tvořeného azbestocementovou vlnovkou a betonovou výplní o tloušťce ca 30mm nad vlnovkou | m2 | 727,440 | 305,00 | 221 869,20 |
|  |  |  | Vybourání betonové výplně včetně azbestocementové vlnovky o celkové tloušťce 80mm (30mm beton nad vlnovkou) |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Enkapsulace vybouraného materiálu, neprodyšné balení do PE obalů | m2 | 727,440 | 165,00 | 120 027,60 |
|  |  |  | Enkapsulace vybouraného materiálu vodní PVAC disperzí, neprodyšné balení a označení odpadu dle zákona o odpadech |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Demontáž izolační vrstvy z čedičové vaty | m2 | 727,440 | 54,00 | 39 281,76 |
|  |  |  | Demontáž čedičové izolační vaty (celková tloušťka 20mm) |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Enkapsulace vybouraného materiálu, neprodyšné balení do PE obalů | m2 | 727,440 | 75,00 | 54 558,00 |
|  |  |  | Enkapsulace vybouraného materiálu vodní PVAC disperzí, neprodyšné balení a označení odpadu dle zákona o odpadech |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Stabilizační ošetření pracoviště po odstranění části střešního souvrství, nakládání s nebezpečnými odpady (z fáze I. a II.) |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Enkapsulace konstrukcí po demontáži materiálů s obsahem azbestu | m2 | 727,440 | 52,00 | 37 826,88 |
|  |  |  | Dekontaminace odkrytých částí stávající střešní konstrukce (škvárobeton vyztužený svařovanou sítí) vodní PVAC diaperzí |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Přesuny vybouraných hmot do mezideponie odpadů | m3 | 710,000 | 135,00 | 95 850,00 |
|  |  |  | Transport neprodyšně zabaleného odpadu a označeného v souladu se zákonem o odpadech do přistavených kontejnerů pro nebezpečné odpady |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Stabilizace a dekontaminace PE obalů obsahujících nebezpečné odpady | m2 | 140,000 | 88,00 | 12 320,00 |
|  |  |  | Dekontaminace PE obalů s neprodyšně uzavřenými odpady s obsahem azbestu před jejich transportem na mezideponii odpadů |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903, kat.š. 170904 - odvoz a uložení za I. a II. fázi | t | 2,940 | 2 100,00 | 6 174,00 |
| 17 |  |  | Poplatek za uložení odpadu s obsahem azbestu a kontaminovaných azbestem kat.č. 170605 na skládce včetně dopravy odpadů dle ADR | t | 57,100 | 2 880,00 | 164 448,00 |
|  |  |  | Panely a střešní vlnovka s obsahem azbestu, betonová výplň a čedičová minerální izolace kontaminované azbestem - I. a II. fáze |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Odstranění vrstev neobsahujících nebezpečné látky - AZC (fáze III.), včetně likvidace odpadu, tj. odvozu a uložení na skládce |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Odstranění původní spádové vrstvy ze škváry | m3 | 36,372 | 411,00 | 14 948,89 |
|  |  |  | Odstranění spádové vrstvy původního střešního souvrství, ze škváry tl. 20 - 120 mm (nová vrstva - použita jednotková cena - dle URS) 727,44 x (0,12 - 0,02)/2 = 36,372 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Odvoz nekontaminované suti na skládku do 1 km (použita jedotková cena z původního rozpočtu - pol. č.118) | t | 50,921 | 212,71 | 10 831,41 |
| 20 |  |  | Příplatek k odvozu suti za každý další km (použita jedotková cena z původního rozpočtu - pol. č.119) | t | 50,921 | 9,26 | 471,53 |
| 21 |  |  | Poplatek za uložení nekontaminované suti na skládku (použita jedotková cena z původního rozpočtu - pol. č.120) | t | 50,921 | 800,00 | 40 736,80 |
|  |  | 6 | Opatření k zajištění bezpečnosti práce a vnějšího prostředí |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Použití prostředků osobní ochrany pracovníka při práci | den | 7,00 | 13 830,00 | 96 810,00 |
|  |  |  | Denní používání předepsaných prostředků osobní ochrany - ochr. rouška FFPP3, jednorázový overal 4510 tř. III, kat. 5 - min 4x denní výměna. (Předpokládaná délka prací v KP 7dní, 12 prac.) |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Monitoring ovzduší |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Měření koncentrace respirabilních azbest. vláken (pro fázi I.) | měření | 3,000 | 15 800,00 | 47 400,00 |
|  |  |  | Provedení pracovního měření v průběhu prací provádění otvorů ve stávajícím střešním souvrství (1ks) a provedení kontrolního měření v 2.NP stravovacího pavilonu - 2 ks) |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Měření koncentrace respirabilních azbest. vláken (pro fázi II.) | měření | 5,000 | 15 800,00 | 79 000,00 |
|  |  |  | Provedení pracovního měření v průběhu demontáže střešního souvrství obsahujících nebezpečné látky - 1 ks, provedení kontrolního měření ve 2. NP stravovacího pavilonu v průběhu prací - 2ks a po ukončení prací - 2 ks |  |  |  |  |
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 1 619 071,43 |

| VÝKAZ VÝMĚR |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  | "Navýšení kapacity ZŠ Liberec - Vratislavice nad Nisou |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  | SO - 02, objekt "B" stravovací pavilon |  |  | JKSO: |  |  |
| Část: |  | Odstranění materiálů s obsahem azbestu |  |  | EČO: |  |  |
|  |  |  |  |  | Zpracoval: | Jaroslav Košek |  |
| Zhotovitel: |  | Sdružení pro ZŠ Vratislavice nad Nisou |  |  | Datum: | 21.2.2018 |  |
| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | O D P O Č T Y |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  |  |
| 105 |  | 965042241 | Bourání mazanin betonových, tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 740,04 - 42x (0,50 x 0,60) = 727,44 m2 (S střechy - S otvorů pro sloupy); 162,809 - (727,44 x 0,20) = 17,321 m3 (pův. objem betonu - skutečnost) | m3 | 17,321 | 1 808,98 | 31 333,34 |
| 106 |  | 965049112 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm (objem betonu se sítí k odpočtu - viz předchozí) | m3 | 17,321 | 1 021,89 | 17 700,16 |
| 112 |  | 712300833 | Odstranění povlakové krytiny střech plochých, sklon do 10°, třívrstvé (celá položka se odečítá, je nahrazena novou pol. zohledňující azbest) | m2 | 758,040 | 91,63 | 69 459,21 |
| 118 |  | 997013501 | Odvoz vybouraných hmot a suti na skládku do 1 km, se složením | t | 49,221 | 212,71 | 10 469,80 |
| 119 |  | 997013509 | Příplatek k odvozu suti na skládku za každý další 1 km | t | 49,221 | 9,26 | 455,79 |
| 120 |  | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směs. odpadu na skládce (skládkovné) | t | 49,221 | 800,00 | 39 376,80 |
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 168 795,09 |